2019年科技成果汇编

（有转化需求）

国家科学技术奖励工作办公室

国家科技成果网

二〇一九年六月

编制说明

为进一步促进科技成果转化，提升科技成果转化服务的能力和水平，国家科学技术奖励工作办公室自2014年起每年在上一年度科技成果登记与统计工作中部署了有转化需求的科技成果征集工作。征集和推荐工作由各省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市科技厅（委、局）及国务院有关部委、直属机构科技司（局）等科技成果登记管理机构负责。国家科技成果网对征集到的科技成果进行了筛选，每年汇集100多项先进适用、有明确转化需求的科技成果，编制形成汇编，供各有关单位在科技成果转化推介、对接、科技成果产业化等方面工作中参考使用，取得了很好地效果。今年又编制了《2019年科技成果汇编（有转化需求）》（以下简称：《成果汇编》），供大家参考。

《成果汇编》涵盖电子信息、先进制造、新材料、新能源与节能、环境保护、现代农业等高新技术领域。为便于使用者查阅，《成果汇编》按技术领域进行了分类，每类下又按成果完成单位属性分为企业科技成果、高校科技成果、科研院所科技成果等。《成果汇编》的每项科技成果信息由成果名称、技术状况、市场状况、转化及融资需求、完成单位状况及联系方式等内容组成。我们希望通过汇编这些科技成果，为企业、投融资机构等筛选合适的科技成果和合作单位提供便利和参考信息。

由于编辑出版时间较紧，对于《成果汇编》中可能出现的遗漏、错误，敬请谅解，并恳请反馈宝贵意见和建议。

特别提示：本《成果汇编》仅作为参考资料，其中的科技成果相关信息由完成单位提供，其信息内容的真实性由提供者负责。任何机构和个人使用本《成果汇编》中的科技成果信息，请自行分析和评估其在相关应用中的适用性，并根据《合同法》等相关法律法规，与科技成果提供方约定双方权利义务，在科技成果交易和使用中严格履行相关合同。任何因使用本《成果汇编》中的科技成果而产生的责任，由相关行为人自负。

国家科技成果网

国家科技成果网（简称“国科网”），由科技部创建，国家科学技术奖励工作办公室管理。经过多年建设，国科网搭建起全国性的科技成果信息服务网络，成为科技成果发布、展示、交流的国家级科技成果信息服务平台。

十多年来，国科网一直承担全国科技成果登记与统计工作，开展“国家科技成果库”的建设、运行和维护工作，为科技成果管理工作发挥支撑作用、为推动科技成果转移转化提供资源保障。

国家科技成果库目前已收录90万项科技成果，15万研发机构和120万科研人员信息。国家科技成果信息通过全国八十多家省、部一级科技管理机构的登记认定，来源于国内主要科研院所、高校、企业和其他研究机构。国家科技成果库内容丰富，信息详实，涵盖国民经济各行各业。

国科网积极开展行业性、区域性的国家科技成果转化服务工作，从2010年起，先后参与厦门、济南等15个城市建设“国家科技成果转化服务示范基地”，为科技创新、科技成果转化提供科技成果资源信息支撑服务，推动科技成果转移转化。

2016年，国科网基于资源优势，立足于科技成果转化服务，面向全国科技工作者和企业用户，推出“好专家”科技专家对接服务平台，打造“分享技术，创造价值”的科技专家创业平台，通过专家的专业知识分享，为企业提供技术难题解决方案。

自2000年正式运营以来，国科网在国内外产生了较大的影响，直接用户达数十万人，在国内外具有较高的知名度。

国家科技成果网联系方式：

地址：北京市朝阳区安定路33号化信大厦B座  邮编：100029

电话：010-64444088 64444078

传真：010-64438762

Email:service@tech110.cn

目  录

一、电子信息（8项）	8

企业科技成果	8

1001  人防工程高精度智能监测系统	8

1002  售电管理装置	11

1003  中能恒泰电力需求侧管理系统	14

1004  城市管廊智能化运维及多状态在线监测关键技术及应用	17

科研院所科技成果	20

1005  城镇智能化公务出行综合管理服务平台建设与应用	20

1006  集成化高性能微纳机电射频谐振器件	23

1007  基于二调成果发布共享的地理信息系统开发研究	25

其他科技成果	30

1008  菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术应用	30

二、先进制造（26项）	34

企业科技成果	34

2001  标准冰场防冻混凝土面层平整度主动控制施工技术	34

2002  大型工程拉索用密封钢丝绳研制	37

2003  大悬挑斜外檐面板反向安装施工技术	39

2004  钢质无缝气瓶氢气管束式集装箱	42

2005  高弯曲疲劳强度轮辐索	45

2006  环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备	46

2007  基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术	48

2008  熔断器保护器-饱和型微机消谐装置	51

2009  商业综合体屋面机电设备节点防渗漏施工技术	52

2010  深冷容器真空度获得与维持技术	54

2011  自制跨肥槽钢制人车双用临时通道施工技术	57

2012  10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备	58

2013  人工智能物理聚合制备及应用	62

2014  PT绝缘测试装置	66

2015  锻造铝合金商用车轮非特殊表面处理的硬度提升工艺研究项目	67

2016  功能化离子液体催化合成酯类化合物新工艺研究	70

2017  剪力墙结构墙体变形缝模板施工技术	73

2018  炼钢工序流程优化研究	74

2019  轮辋一刀成型技术在铝合金轮毂研发中的应用	77

2020  双气门孔铝合金轮毂新产品的研发	79

2021  双驱动热处理炉	81

2022  无边缸模具及其铸造工艺开发及应用	84

2023  铸造模具智能化喷涂设备	86

科研院所科技成果	89

2024  热阴极超高真空计	89

2025  食药级高阻隔薄膜中试装备开发及产业推广	91

高校科技成果	94

2026  高烈度艰险山区交通隧道抗震减灾关键技术研究	94

三、新材料（16项）	97

企业科技成果	97

3001  保温防火网架板技术	97

3002  超强化学反应型高分子自粘橡胶止水带	99

3003  氮气泡沫混凝土制备工艺	102

3004  对扣式轻钢龙骨承重保温复合墙板	105

3005  粉末取代油漆项目研究	108

3006  高性能玄武岩纤维及其复合材料制品	111

3007  双橡胶速凝喷涂防水涂料	114

3008  波纹钢结构地下综合管廊成套技术研究	117

3009  JS复合防火自保温外模板	121

科研院所科技成果	124

3010  高温高稳定压电陶瓷	124

3011  酯类合成润滑材料的分子设计、合成制备结构控制与性能	127

3012  面向太阳能利用的高性能光电材料和器件的结构设计与性能调控	129

3013  黄河原水提升泵高耐磨聚合物轴承技术	131

3014  HBQYY弹性体新型专用料	132

高校科技成果	136

3015  机制砂在高性能混凝土中的应用研究	136

3016  实用化纳米复合材料体系的构建与集成	138

四、新能源与节能（16项）	141

企业科技成果	141

4001  高比例光伏接入配电网规划与运行技术及应用	141

4002  高炉喷吹煤粉的节能与余热利用技术的研究	144

4003  严寒地区农村装配式节能集成住宅成套建造 技术研究与示范项目	148

科研院所科技成果	151

4004  含锶铌等稀土稀有矿综合利用及其尾矿资源化技术研究	151

4005  页岩气非常规测试项目的实验方法研究	156

4006  地热及浅层地温能综合利用技术研究及应用	158

4007  丘陵山区城镇低效用地挖潜技术研究	162

4008  大型风电机组传动链地面测试关键技术研究	166

4009  甘蔗渣制备纤维素改性阳离子高分子絮凝剂	168

4010  气体水合物物性和分解机理的研究	171

4011  鹰式波浪能发电装置	174

4012  高安全性钠镍储能电池	176

高校科技成果	180

4013  高寒地区半地下的温室多能互补的智能化种植系统技术示范	180

其他科技成果	182

4014  高端碳纤维3D电暖画采暖取暖器	182

4015  内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查	183

4016  黔北安场向斜油气有利目标区优选与参数井钻探	189

五、环境保护（17项）	194

企业科技成果	194

5001  臭氧氧化深度处理制药废水技术及装备	194

5002  河北省钢铁制品产业废酸资源化应用示范研究	197

5003  制药行业VOCs废气治理技术及装备	201

5004  S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置专用高通量金属粉末滤芯	204

5005  栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化	207

科研院所科技成果	212

5006  外源砷在包气带中的稳定化过程及控制机理	212

5007  地下水及其环境影响监测关键技术标准研制	214

5008  辽宁沿海经济带岸线利用区域统筹协调关键技术研究与示范	219

5009  桑树对重金属污染土壤修复治理技术研究与示范推广	222

5010  环境污染光学自动监测技术设备及产业化	225

5011  水体环境污染物便携检测设备及其系统集成	228

5012  环保生态厕所成套处理技术研发与应用	230

5013  油脂酵母混菌发酵高效处理醇类发酵废水机理与集总动力学研究	233

5014  富营养化初期湖泊退化生境综合改善技术体系	235

5015  吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究	237

高校科技成果	240

5016  大型地下水封洞库围岩系统稳定性评价与应用研究	240

其他科技成果	244

5017  危岩监测预警与勘查技术研究报告	244

六、现代农业（35项）	248

企业科技成果	248

6001  畜禽粪污选择透过性纳米膜覆盖微生物高温好氧固态发酵技术	248

6002  果菌间作适宜品种选育及高效栽培技术研究与示范	251

6003  利用海湾扇贝加工废弃物——贝壳水相合成氨基酸螯合钙的研究	255

6004  浓香小榨花生油风险因子（苯并芘）控制关键技术的研究与产业化应用	258

科研院所科技成果	262

6005  高产、稳产、优质红小豆新品种冀红18号	262

6006  高产优质红小豆新品种冀红19	265

6007  早熟、高产绿豆新品种冀绿16号	267

6008  酒糟蛋白中玉米赤霉烯酮/脱氧雪腐镰刀菌烯醇消减技术研究及示范	270

6009  玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇高效降解菌（酶）的规模化示范生产	272

6010  基于整体软化、低温酶解工艺的高活性海带提取液规模化制备技术	274

6011  国审中强筋小麦品育8161的选育及应用	277

6012  抗旱强筋小麦新品种晋麦101号选育及推广	279

6013  抗旱优质高产小麦新品种晋麦102号选育及推广	280

6014  一种提高小麦抗旱能力的复方制剂及其使用方法	281

6015  小麦抗干热风制剂	283

6016  一种多功能果树抗低温制剂及其制备方	284

6017  陇中黄花补血草	286

6018  中天1号紫花苜蓿	288

6019  吉林省西部铺地柏优良类型选育与栽培技术研究	289

6020  乌天麻林下高产栽培	291

6021  抗寒优质甜仁用杏新品种选育	293

6022  千金鹅耳枥特用林培育技术研究	296

6023  基于云杉八齿小蠹性信息素的增效剂的研究与应用	297

6024  优质、高产、高效谷子种质资源创制及新品种选育	299

6025  玉米深加工副产物中玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇消减技术研究与示范	301

6026  梨抗黑星病机理分析及新种质创制	303

高校科技成果	306

6027  白灵菇优良品种的杂交选育及评价	306

6028  河北省蔬菜施肥污染靶标防控关键技术	309

6029  山区肉羊高效繁殖关键技术研究与示范	311

6030  食品中砜类抑菌剂及病原微生物快速检测技术研究	314

6031  河北近滨海平原盐碱土地生态修复与生态化整治关键技术研究	317

6032  河北小麦/玉米轮作系统减氮增效关键技术	320

其他科技成果	324

6033  承德县肉鸡标准化养殖技术集成开发与应用	324

6034  大油松造型模式与技术研究	326

6035  冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究	329

七、生物医药与医疗器械（17项）	333

企业科技成果	333

7001  薄皮高产优质强雌甜瓜新品种“星甜二十八号”和“翠宝”选育	333

7002  恩拉霉素稳定性工艺的技术研究	336

7003  基于大数据分析的药械安全质控信息系统	339

7004  磷酸替米考星可溶性粉的制备	342

7005  马波沙星注射液的制备	345

7006  美洛昔康注射液的制备	348

7007  用于防治鸡传染性喉气管炎的中药复方制剂“银黄二陈合剂”技术研究	351

7008  用于防治家禽肝损伤的中药复方制剂“龙茵口服液”技术研究	354

7009  用于调节奶牛瘤胃微生物的混合型饲料添加剂（益美素）	356

科研院所科技成果	358

7010  肿瘤临床精准用药技术的产业化	358

7011  基于高通量测序的癌症基因无创检测与精准医疗技术开发与示范	360

其他科技成果	363

7012  MEWS评分装置在脑梗死治疗临床实践中的应用	363

7013  医院风险预警系统MEWS单项对急性脑卒中患者病情转归影响的相关性研究	365

7014  医院风险预警系统在普通病房的应用研究	367

7015  颅脑损伤患者MEWS机制的预警系统与GCS评分及临床预后的应用研究	370

7016  MEWS评分装置在临床实践中的应用	372

7017  桡动脉弹力压迫止血器	374

八、现代交通（7项）	377

企业科技成果	377

8001  超薄罩面在高速公路路面预防性养护工程中的应用研究	377

8002  高铁隧道泥质充填破碎带三维高精度探测及智能化机械化施工关键技术	380

8003  基于软弱围岩地质高速铁路隧道力学特性及机械化快速施工关键技术	383

8004  基于三维模式泥质充填断层破碎带隧道地质探测及灾害控制关键技术研究及应用	386

8005  预偏心大跨度连续箱梁跨越既有铁路转体力学分析及施工技术研究应用	389

8006  预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术研究	391

8007  GPS在高速铁路中的数学模拟研究和控制测量技术及工程应用	394

九、地球、空间与海洋（9项）	397

企业科技成果	397

9001  工艺矿物学参数自动测试技术开发及其在矿物加工过程中的应用	397

科研院所科技成果	400

9002  铜多金属矿床深部矿体预测地球化学理论方法研究	400

9003  资源一号02C卫星地质矿产与地质灾害环境应用模式及关键技术研究	403

9004  重庆市立体空间地房籍管理关键技术研究与示范	410

9005  长江三角洲典型地面沉降区水土污染监测与防治技术研发与示范报告	415

9006  鄂尔多斯盆地南缘致密油资源突破与开采关键技术	421

高校科技成果	424

9007  山东省桓台县“多规合一”试点技术支持	424

其他科技成果	427

9008  重庆市秀山地区锰矿深部找矿研究	427

9009  无锡市智慧国土项目	429

# 一、电子信息（8项）

## 企业科技成果

### 1001  人防工程高精度智能监测系统

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：无线通讯技术

单位名称：北斗卫星导航科技邢台有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.xtbdn.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

我公司根据人防工事监测现状研制的“人防工程高精度智能监测系统”填补了国内外人防工事监测行业的空白。本系统能够及时监测人防工事的形变、温度、水浸、气体等变化，通过提前预警可能的危险，及时做好保护措施。本项目是由北斗卫星导航科技邢台有限公司，联合北京航空航天大学无线电导航研发团队和北京金坤科创技术有限公司，与邢台市人防办技术人员一起，针对人防工事安全检测需求专门研发一套现代高科技的人防工事高精度智能监测系统。作为人防工事结构安全监测系统，会将结构安全监测与物联网、云计算、通讯网等多网无缝连接等技术结合，可以对人防工事进行24小时全天候的实时监测，对工事内的形变、渗水积水、气体浓度、环境视频等实现全自动化在线监测，实时掌握人防工事内的整体安全情况。一旦数据异常会触发报警，管理人员可以及时采取人员介入、道路封锁、加固维修等办法，将安全隐患消除在萌芽状态。

成果创新性：

1.人防工事智能监测系统的研发：本系统是多项技术自主创新，以物联网、室内外无缝定位技术为支撑，以人防工程建设、运维管理为主线，建设内容包括骨干网的铺设、传感器网建设、北斗地面沉降监测点、软件（云平台、APP）、定位终端等。

2.智能化高精度激光形变测试仪的研制。

3.室内外高精度定位无缝对接技术：采用了基于WiFi+北斗的室内外定位技术，可实现安检人员定位、报警，保证人员能够完成全天候全区域的位置跟踪。

4.人防工事智能监测技术：此系统通过传感器网的搭建和定位技术的应用，对人防工事进行24小时不间断监测，不仅提高了监测的精准度，而且改变了传统的人工巡检和影像监控方式。

5.激光自动扫描大范围形变监测技术：每隔一定距离布设激光测距仪，利用测距仪对每个范围进行重复扫面，得出每段距离的形变量。

成果独占性：

市面上现在存在几种监测系统，比如三维激光扫描仪、压力传感器、分布式光纤检测系统等。三维激光扫描仪价格昂贵，单台机器费用在几十到几百万，并且单台仪器一次测量200米的长度，需要人工操作；压力传感器方式实现单点形变测量，工程实施比较复杂，需要将器件嵌入到地基、隧道和桥梁中，需要布设大量的传感器模块；分布式光纤传感系统需要在光纤上刻蚀数量众多的传感器，成本比较大，而且光纤检测只能检测一条线上。以上几种监测系统都具有成本高、施工复杂的缺点，因为我们针对这一情况研发了人防工程高精度智能监测系统，主要是采用激光形变测距仪和云台结合的方式，采集数据传至后台管理中心进行分析，造价较低，施工方便，并且为管理人员提供可视化、便捷化的信息管理平台，及时、直观、形象的提供各路段沉降或隧道、防空洞、桥梁变形的相关信息，使管理人员能够及时、准确的掌握数据、分析数据。

成果盈利性：

2017年1月，国家统计局公布，我国城镇化率达到57.35%，全国人防工程5年新增3.5亿平方米，吸收社会投资2700多亿元、创造产值2300多亿元、提供就业岗位240多万个，成为经济发展的一个增长点，人民防空建设为经济社会服务的能力日益增强。但是早期修建的人防工事经常出现拱顶开裂、空洞、工事渗漏水、工事大形变等问题，在发挥作用的同时，也有很大的危险隐患。人防工事等地下隧道在坍塌之前大都会有形变和环境的变化，及时检测人防工事的变形和环境，能够提前预警，避免无谓的生命财产损失。我公司根据人防工事监测现状研制的“人防工程高精度智能监测系统”填补了国内外人防工事监测行业的空白。本系统能够及时监测人防工事的形变、温度、水浸、气体等变化，通过提前预警可能的危险，及时做好保护措施。即使按国内1%的人防工事安装此系统，也可以达到1个亿以上的市场规模。

成果持续性：

本项目是由北斗卫星导航科技邢台有限公司，联合北京航空航天大学无线电导航研发团队和北京金坤科创技术有限公司，与邢台市人防办技术人员一起，针对人防工事安全检测需求专门研发一套现代高科技的人防工事高精度智能监测系统。作为人防工事结构安全监测系统，会将结构安全监测与物联网、云计算、通讯网等多网无缝连接等技术结合，可以对人防工事进行24小时全天候的实时监测，对工事内的形变、渗水积水、气体浓度、环境视频等实现全自动化在线监测，实时掌握人防工事内的整体安全情况。一旦数据异常会触发报警，管理人员可以及时采取人员介入、道路封锁、加固维修等办法，将安全隐患消除在萌芽状态。 基于云计算服务中心的监测系统可将人防工事内监测数据储存并形成区域性结构健康监测平台，实现区域内的所有结构统一监控管理。为人防工事日常养护、管理和突发事件应急处置发挥重大作用。该系统从人防细微的形变、水情等监测入手，做到防范于未然，提前预警可能的危险，及时做好保护措施，对于保护人防工事自身和人民生命、物资财产安全等具有十分重要的意义。

成果先进性：

1.人防工事智能监测系统以物联网、室内外无缝定位技术为支撑，以人防工程建设、运维管理为主线，形成分布式、智能化的人防工程运维保障系统。本系统采用了基于WiFi+北斗的室内外定位技术，可实现安检人员定位、报警，保证人员能够完成全天候全区域的位置跟踪；系统包括水浸传感器、激光传感器、温湿度传感器、烟感传感器等多种传感器，实时监测人防工事中的各种设备及环境信息。

2.智能化高精度激光形变测试仪，通过测量仪对一定范围内的目标点进行重复扫描取得形变量的数据，测量精度达到2mm，每秒可扫描1点，扫描偏差小于0.1度。

3.采用了自适应的定位策略和室内外定位切换算法，能够显著提升设备的待机时间，最长测试待机时间达到90小时，明显优于一般的室内外联合定位设备48小时的待机时间。

4.集成了分布式架构和大数据处理功能，实现了负载均衡方案、分布式缓存方案、搜索引擎方案、分布式数据库方案、应用服务器方案。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术许可

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：0万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

黄智刚，男，1962年，北京航空航天大学电子信息工程学院教师，教授，博导，通信与信息系统专业，无线电导航方向。担任导航与定位交叉学科责任教授，任职北航北斗办总师，为教育部创新团队核心成员和国家实验室分部首席科学家研究团队核心成员。先后承担了总装重大科研项目（995）、总装武器装备重点基金（创新一代）、中国二代卫星导航系统重大专项、总装重大工程测试与验证项目、军口863课题、总装导航预研课题、武器装备预研基金、科技部863等科研课题，获得部级科技进步二、三等奖各2项。

杨东凯，男，1972年，教授，博导，2006年度“北京市科技新星”。在导航定位领域已完成国家自然基金、国家863、归国留学基金等多项国家级及省部级课题，创新性地研制了基于北斗/GPS的反射信号特种接收机、在中国气象、海洋、农业等不同的领域得到了应用。近5年发表SCI（E）、EI、ISTP检索论文43篇，出版学术著作（含译著）共5本，发明专利21项，省部级奖励一等奖1项，二等奖31项，三等奖1项。

治理结构：

北斗卫星导航科技邢台有限公司成由邢台市国资委、北京航空航天大学专家团队、邢台信息产业集团有限公司、邢台市桥西区政府合作成立的国有控股北斗卫星导航应用的科技企业。邢台信息产业集团有限公司占公司股份60%，北京航空航天大学专家团队代表黄智刚、杨东凯以现金各占公司股份30%，邢台市桥西区政府所属国有企业---邢台市龙岗投资有限公司占公司股份10%，邢台市国资委和邢台信息产业集团有限公司选派管理团队负责公司运营。

管理结构：

北斗卫星导航科技邢台有限公司股东会负责公司各重大事项决策。公司董事会成员为5人，其中邢台信息产业集团有限公司2人，北京航空航天大学专家团队1人，邢台市龙岗投资有限公司1人，由股东会选举产生。职工董事1人，由职工通过民主形式选举产生。董事会会议选举或决议，实行一人一票制。公司设总经理一人，由董事长提名董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，在董事会领导下主持公司的生产经营管理工作。公司设监事会，监事会负责检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督；向股东会会议提出提案；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

### 1002  售电管理装置

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：智能用电领域

单位名称：石家庄科林电气股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.kldcop.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

项目为我公司自主项目，售电管理装置将电气设备与电子控制技术紧密结合，涉及用电设备、配电设备、网络通信、电力保护、电力仪表等专业技术领域，综合运用了自动控制技术、计算机技术、信息技术、通信技术、微电子技术、数据采集与处理技术、电能计量技术等，采用了独特生产加工工艺和密封技术，合理的结构设计，自主设计了防潮、防水、防腐蚀、防破坏的箱体结构。采用软硬件标准化模块设计技术，自主研发了多重防窃电判断策略、灵活可配的预付费控制策略、负荷分级控制策略、控制回路状态监测、计量回路异常监测、电源隔离保护等技术。相比传统的预付费成套设备，产品在安全、智能、灵活、可靠、抗恶劣环境、防窃电能力等方面都具有显著提升，并最终实现了智能化售电管理，非常适合当前我国正在大力推进的智能电网建设。

成果创新性：

本项目拥有授权发明专利1件，实用新型专利11件，发表论文5篇。该项目解决了多项关键技术难题并取得技术突破，具有多项技术自主创新，主要技术创新如下：

1.采用智能语音播报技术，在售电管理装置运行状态发生改变时，进行语音播报。

2.采用灵活可配的预付费控制策略，支持“本地费控”和“远程费控”两种模式，可根据用户需要在远程或本地切换运行模式，给用户提供简易快捷的缴费方式。

3.采用计量回路异常监测技术及多重防窃电识别算法，可以监测并记录计量回路异常、电能表飞走、停走、示值下降、超差、计量箱门开闭等疑似窃电事件。

4.采用继电器控制回路状态检测技术，实时检测控制回路状态，及时诊断控制回路异常窃电事件。

5.采用大功率用电与配电网柔性融合技术，按照负荷分级控制策略，实时切投用电负荷，有效防止负荷过载和超容量用电，保证电网运行安全。

6.售电管理装置采用标准化模块设计，能满足不同用户需求，通用性好，互换性强，有利于生产和维护。

成果独占性：

该项目主要涉及用电设备、网络通信、电能计量等专业领域，本项目采用了以下关键技术：

1.采用电源隔离保护技术，有效抑制和隔离电磁干扰，保证通信、控制、计量采样等供电电源的可靠性。

2.采用计量回路异常监测技术和多重防窃电识别算法，监测并记录计量回路异常、电能表飞走、停走、示值下降、超差、计量箱门开闭等疑似窃电事件，一旦发现窃电也可以及时获知。解决窃电后不易及时发现且取证困难的问题。

3.采用智能语音播报技术，检测到插卡购电、余额不足、欠费跳闸、窃电发生、允许合闸、重要参数更改等运行状态发生改变时语音播报当前状态信息，优化用户体验。

4.采用控制回路状态检测技术，实时检测控制回路状态，监测负荷管理终端继电器输出状态与负荷开关状态是否一致，及时诊断控制回路异常，排除窃电和安全隐患。

5.采用大功率用电与配电网柔性融合技术，按照负荷分级控制策略，实时精准切投用电负荷，及时防止负荷过载和超容量用电，有效保护用户线路和设备的安全，保证配电网安全可靠运行。

6.采用灵活可配的预付费控制策略，支持“本地费控”和“远程费控”两种模式，可根据不同用户需求实现网络和IC卡缴费，提高用户体验。

成果盈利性：

售电管理装置将电气设备与电子控制技术紧密结合在一起，综合运用了精密互感器技术、智能开关技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、微电子技术、网络通信技术、电能计量技术、数据采集与处理技术等，采用了独特生产加工工艺和密封技术，合理的结构设计，自主设计了防潮、防水、防腐蚀、防破坏的箱体结构。采用软硬件标准化模块设计技术，自主研发了多重防窃电判断策略、灵活可配的预付费控制策略、负荷分级控制策略、控制回路状态监测、计量回路异常监测、电源隔离保护等技术。相比传统的预付费成套设备，产品在安全、智能、灵活、可靠、抗恶劣环境、防窃电能力等方面都具有显著提升。电力公司采用该设备后，可对用电情况实时监控，可减少运行维护人员3-5名，节约人员成本支出，同时可通过防窃电手段降低人为电网损耗。多种预付费缴费手段，给电力用户带来简易快捷，提高用户体验。

成果持续性：

该项目使电气设备和电子信息技术紧密地结合在一起，用电费控研究中心、电力设计院、电子制造中心、开关费控事业部、配网事业部、环网柜事业部、销售中心、品牌推广部、客服中心等多部门统筹分工，分别负责售电管理装置的产品研发、设计、生产、施工、销售、推广、售后及运维工作，产品技术可靠，公司团队稳定。公司拥有近十年的用电信息采集终端和售电管理装置的制造和应用经验，类似产品的成本、易用性、稳定性等指标达到行业先进水平，在业内具有较高的知名度。产品已经成功应用至国家电网及南方电网系统中，该装置多次在河北、广东、贵州、云南、地电等供电公司中标，产品运行情况良好，受到了一致好评。目前运行稳定可靠，并获得用户的广泛好评。

成果先进性：

本项目产品与国内同类产品相比，技术先进、功能完善齐全，遵循售电管理装置企业标准，产品性能和功能都优于标准的要求。采用智能语音播报技术，在售电管理装置检测到运行状态发生改变时，通过负荷管理终端现场总线实时驱动语音模块进行语音播报，提醒用户及时缴费，优化人机交互体验。采用灵活可配的预付费控制策略，根据不同用户需求实现网络和IC卡缴费，提高用户体验。具有计量回路异常监测及多重防窃电检测，支持检测并记录计量回路异常、电能表飞走、停走、示值下降、超差，计量箱门异常开启等用电异常事件。根据终端自身计量数据与电能表数据的差动比较，产生计量差异记录，配合主站实现疑似窃电行为的告警，相关管理人员及时获知相关窃电信息，可以最大限度的遏制窃电行为。采用继电器控制回路状态检测技术，实时检测控制回路状态，监测负荷管理终端继电器是否可靠动作，控制回路线路是否断线，负荷开关分合位置是否正确及时诊断控制回路异常窃电事件并进行报警，排除窃电和安全隐患。采用大功率用电与配电网柔性融合技术，按照负荷分级控制策略，实时精确切投用电负荷，及时防止负荷过载和超容量用电，有效保护用户线路和设备的安全，保证配电网安全可靠运行。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

该项目极大的提高了电气设备和电子控制技术的融合水平，为电力用电、配电系统安全的可靠运行及智能电网建设、提高科林品牌影响力等都提供了可靠的产品支撑。设备本身可以长期可靠稳定运行，减少了现场运维次数和时间，大幅度降低了运营成本。产品采用标准化模块设计，可根据不同用户需求灵活装配，可方便进行统一生产管理，提高生产效率。相比于其它同类产品具有较高的附加值，适应于规模化生产。通过该项目的实施，项目产品的投入使用，加上已有优质的运维服务，消除了用户维护频繁的弊端，带动售电管理装置成套设备销售收入同比2倍以上增长。同时，售电管理装置成套设备非常适合当前我国正在大力推进的智能电网建设。综上所述，该项目多项创新技术的应用对智能售电电领域相关产品在可靠、安全、灵活、智能、防窃电等方面的技术进步起到了积极促进作用，推动了行业发展、科技进步，提高了市场竞争力。

商业模式分析：

本项目产品的主要商业模式是招投标模式。目前市场上应用于输电、供电、配电的电气设备采购工作均由电网公司分批次通过统一招投标形式进行，故而本项目产品售电管理装置成套设备也主要通过国家电网、南方电网等公司、地方电网进行统一招投标模式实现销售目的。而在这些招投标过程中，主要有两种情况：

1.由三方面参与组成，他们分别是终端用户、电网公司和供应商；终端用户产生实际应用需求（如：厂矿企业、加工制造企业、大型商场、医院、社区等），报批地方电网公司，电网公司通过逐级上报最终将需求情况汇集到总公司，由此统一进行公示、招标采购。

2.有两方面参与组成，与前面所述相比，它没有终端用户，需求方为电网公司，计量自动化系统或用电信息采集系统中的新增、改造都需要新产品的投入。此时，产品应用于售电管理中，更能发挥出项目产品优势，为智能电网建设添砖加瓦。

营销状况：

项目产品售电管理装置主要应用在10kV配电网络及变压器低压侧中，可以作为用电管理设备，主要可以应用在城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心。 项目产品单台产品材料成本约12250元，人工及其他成本约5250元；预计单台产品销售价格为25000元。预计前两年年产量达2000台，实现年产值4400万元；两年后平均每年年产量达到5000台以上，实现年产值11000万元，年利税达3575万元。项目产出设备多次在河北、贵州、云南、陕西、等区域中标，产品运行情况良好,设备的应用使电力公司减少了现场运维次数和时间，大幅度降低了运营成本，避免了因人为窃电引起的电能损耗，提高电力用户缴费体验，保证了电网可靠供电，并为智能配电网的建设提供了有力的产品支撑。

拟采取的转化方式：企业自主转化

应用推广的已投入情况：469万元

资金需求额：0万元

核心管理团队人员情况：

陈贺，石家庄科林电气股份有限公司副总工程师，高级工程师；全国微电网与分布式电源并网标准委员会委员；全国电力系统管理及其信息交换标准委员会配网工作组专家成员；河北省电工技术学会理事；中国电工技术学会电动汽车充电系统与试验专业委员会委员；河北省“三三三人才工程”第二层次人选专家；石家庄市管拔尖人才；石家庄“五四青年奖章”获得者。主要从事电力系统自动化产品的研发工作。

高胜国，1980年5月出生，高级工程师，2003年毕业于河北科技大学电子信息工程专业，现任研究院费控终端研究室主任，主要从事电动汽车充电桩及费控系统研究。

张奎仲，1982年10月出生，工程师，2007年毕业于河北师范大学计算机与科学专业。现任研究院用电后台室主任。主要从事远程预付费、充电桩及其互联网相关方向的研究。

治理结构：

公司专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电和高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。石家庄科林电气股份有限公司建立由股东大会、董事会、监事和高层经理人员组成的现代企业法人管理结构，公司下设行政部门、营销部门、产品事业部以及企业技术中心等多个职能部门，并拥有石家庄科林电气设备有限公司（石家庄）、天津科林电气有限公司（天津）、石家庄科林电力设计院有限公司（石家庄）三家全资子公司。

管理结构：

公司坚持以企业为主体、以研发机构为龙头、以市场为导向，以自主创新为驱动力，走产学研相结合的道路，不断研发智能电网领域的关键核心技术，增强技术研发创新能力及科技成果转化能力。技术中心于2018年被认定为“国家企业技术中心”。技术中心是石家庄科林电气股份有限公司的技术实体部门，下设技术委员会和专家委员会两个决策咨询机构。技术中心常设组织机构有：科林研究院、科林设计院、信息中心、测试中心四个智能管理机构，建有河北省院士工作站、河北工程技术研究中心、河北省工程实验室、河北省博士后创新实践基地等多个科研平台，共同为技术中心的科研发展、技术创新贡献力量，实现技术中心的战略目标和长期发展，为公司的稳步发展打下坚实的基础。

主营业务名称：智能电网配电、变电、用电和高低压开关等。

近三年主营收入：236868万元

净利润：19594万元

毛利率：45.23 %

### 1003  中能恒泰电力需求侧管理系统

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：电力

单位名称：中能恒泰电气科技有限公司

单位性质：企业

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

中能恒泰电力需求侧管理系统是集智能用电管理和用能分析管理于一体，能够实现电网与用户的双向互动，主要实现智能用电管理、能效管理、用户用能服务等功能。该系统采用分散式监控方案，本系统采用先进的分层分布式结构，实现对所有监测终端的用电、用能等情况进行数据采集、分析、管理及与上层系统的各种通讯功能。其应用目标是对用能企业进行综合管理，帮助用户科学合理使用能源，降低能源消耗，提高能源效率，从而达到节能减排的长远目标，提供了多方共赢的用能服务平台和用户智能用电体验平台。

该系统的建设目标：整个企业的用电管理及监测，根据企业整体用电分布情况，预设不同数量的能效数据采集器，分别布局在通讯层的监测站点，为此项目电力需求侧管理平台提供数据采集。该项目周期为2018年1月至2019年12月。

该项目承担2018年度山西省科技成果转化引导专项项目，项目编号：201804D121018；“中能恒泰电力需求侧管理系统”现已进入运行阶段，并得到示范企业的肯定和好评，为用户提供有效的能效管理。2018年4月，该项目示范企业平台均已接入山西省电力公司平台，为企业运行节约成本。2018年6月正式进入应用阶段，预计2019年12月，项目达到规模化应用。

成果创新性：

1.创新性：（1）系统功能模块化，可以依据底层基础平台（SCADA）根据用户要求搭建用户需要的系统；（2）多种能源、多种自动化系统的集中监测与控制，统一调度，提高运行效率；（3）灵活的产品单耗管理，可以通过EMS系统对接生产时间、产量、批次等信息为企业不同类型产品建立单耗管理；（4）系统集成功能强大，可以将企业各个能源相关系统集中监控或对接实现企业生产信息化集中管理。

2.系统功能：系统软件可按照工艺流程实现电能的可视化，实现电能从输入到输出整个工艺流程的监控。（1）在线监测：通过实时数据查询，可及时了解用电回路运行情况。可随时查看每个回路的电流、电压功率、功率因数等参数值及变压器实时负载率状况。（2）能源统计：将工厂（电、水、天然气、蒸汽、压缩空气等介质） 包含当日、当月、当年中各类能源的能耗数据情况进行汇总。（3）用电分析：根据国家规定，将时间段分成尖、峰、平、谷等部分，分段计价，计算用电能耗。（4）用能管理：直观的数据及图形对比分析不同（单元）部门之间的耗能情况及同一部门不同时间段的能耗情况，让企业更好的做好能源绩效管理及找出节能标杆、措施。（5）应急预案：分析负荷等级，对整个供电系统进行针对性限电处理，根据限电量，自动计算出需要断电的回路。针对因供应不足、电量超购费用增长、能源绩效考核等情况进行限电时，给出满足生产任务的同时限电的策略。

3.知识产权情况：项目执行期间，形成“中能恒泰电力需求侧管理系统”，并获得软件著作权1项，名称为：中能恒泰电力需求侧管理系统V2.0，著作权编号：2018SR121171。

成果盈利性：

中能恒泰电力需求侧管理系统能为用户提供有效的能效管理、电网质量治理策略及设备全寿命周期管理策略，降低企业用能能耗，提高其设备管理水平。按照山西省经信委政策，待平台项目验收后，企业建设平台的费用，按照每个安装点补助2000元的政策进行补贴，企业可以获得“安装点数*2000元/10000”万元的补贴。同时，企业可参与直购电，可节省的电费为0.06-0.12元/kwh，以一个年用电量为1 亿千瓦时的工业企业为例，可节省的电费为600 -1200万元/年。由此可见，电能管理系统能为用户带来丰厚的效益。

通过建设电力需求侧管理系统，能够优化运行操作人员的配置，提高工作效率，保障数据的准确性，降低运行成本。建立企业的电力需求侧管理系统，能够积极推进企业以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，大力发展循环经济和节能环保产业。

成果持续性：

在技术储备上，我公司持续开展人才培养计划及产学研合作。高度重视科技人才的使用和培养，坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的人才培养原则，推行“留住关键人才，引进急需人才，储备未来人才”的用人战略，采取一系列的措施培养和造就一支结构合理、专业性强的高素质研发队伍，未来5年，培养十个团队协作能力强的项目梯队，引进博士人才，拔高一部分具备专业和管理能力的技术带头人。并且我公司与武汉大学开展产学研活动，提高科技研发水平及成果转化能力。

成果先进性：

中能恒泰电力需求侧管理系统通过科学合理地设计，系统整体满足厂区能耗监测的需要，大力采用物联网技术、3G/4G移动通信技术等一系列成熟、可继承、具备广阔发展前景的先进技术，使系统能在未来数年内不落后，通过软件升级即可实现更多新功能，保护用户的投资。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

我公司核心业务为电力需求侧管理系统，提供了多方共赢的用能服务系统和用户智能用电体验系统，主要实现智能用电管理、能效管理、用户用能服务等功能，帮助用能企业科学合理使用能源，降低能源消耗，提高能源效率，从而达到节能减排的长远目标。

我公司在山西工业、煤矿等领域拥有较多资源，项目已在多个企业试运行，如：大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司、太原市三兴煤炭企划有限公司、忻州市鑫宇煤炭气化有限公司等，在实施过程中，我公司“中能恒泰电力需求侧管理系统”为工业领域电能管理环节提供核心配套产品，以高质量、高标准的专业水准赢得了客户好评。在山西省经信委开展对电能服务企业综合评价中，我公司获得第7位的优异成绩，在山西电力行业电力需求侧管理的细分市场中，占有率较高且享有较高知名度。

商业模式分析：

本项目的科技成果的转化推广方式主要采用与客户合作、以销售合同方式两种。推广模式主要是“市场推广”、“客户推广”和“商业宣传” 三种方式。

市场推广方式即传统销售方式，主要通过在用户行业集中片区建立销售代理点等销售渠道，进行产品推广。用户推广就是通过建立示范工程，通过示范作用、优良的产品和良好的售后服务，获得用户的好评，与用户建立紧密联系。通过用户向同行业或相关企业宣传产品。我公司积极加入行业协会、学会，参加其活动，通过协会、学会的活动、刊物宣传产品。

营销状况：

我们主要是依据相应产品的价格政策进行成本核算、毛利目标、市场的价格形式及公认性价格的综合考虑。我们按月来审查价格，以保证基本利润不受损失，我们计划每月来审查我们的定价情况和产品的库存货短缺状况。

市场定位：（1）能源消耗的工业企业；（2）高负荷用能企业；（3）开展合同能源管理项目的企业。试用客户有：大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司、太原市三兴煤炭企划有限公司、忻州市鑫宇煤炭气化有限公司等。

拟采取的转化方式：市场推广

应用推广的已投入情况：50万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品研发；市场开拓

核心管理团队人员情况：

范莉平，公司总经理、技术中心主任。硕士学历，高级工程师。

教育背景：1996.9-2000.7，毕业于太原电力学校的发电厂及电力系统专业，专科学历。2002.9-2005.6，毕业于华北电力大学的电气工程及其自动化专业，本科学历。2013.9-2016.12，毕业于武汉大学电力工程专业，硕士学历。

主持参与的科技项目情况：（1）2012年，参与的科技项目“MW（兆瓦）级多功能风力发电机节能控制装置”，承担国家科技部科技型中小企业技术创新基金。该项目荣获山西省科学技术进步奖技术发明类“二等奖”；（2）2010年，参与的科技项目“光伏发电并网逆变装置”，承担国家科技部科技型中小企业技术创新基金；（3）2018年，主持的科技项目“中能恒泰电力需求侧管理系统”承担2018年度山西省科技成果转化引导专项。

治理结构：

中能恒泰电力科技有限公司法人为范宝华，占股100%，拥有100%控股权。

管理结构：

中能恒泰电气科技有限公司成立于2016年3月，注册资本5000万元。现有人员36人，其中硕士研究生1人，中高级职称11人，占总人数的30%，公司员工100%大专以上学历。其中管理人员5人，占总人数的13%，直接从事研究开发人员23人，占总人数的63%。其中，转化推广人员7人，占企业职工总数的19.4%。

主营业务名称：电力需求侧管理项目实施及技术服务

### 1004  城市管廊智能化运维及多状态在线监测关键技术及应用

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：输配电工程

单位名称：国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司

单位性质：企业

单位网址：www.sgcc.com.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

利用信息化手段，研究城市管廊智能化运维及多状态在线监测关键技术并形成一套综合城市管廊智能化管理系统，并应用于石家庄市城市地下电缆管网运维管理中。解决城市管廊管理难题。城市管廊智能化管理系统应用部门多，涵盖的范围广，数据主要涉及考核数据，安全性要求较高。系统将着重从数据准确性、安全性出发，本着系统使用人性化、规范化为目的,建立本系统专用的组织机构、人员、权限，保证数据安全，系统开发与用户需求零距离接触，做到用户使用便利化，真正达到规范、标准化数据，提高用户工作效率，提升运行维护管理的层次。因此，为了更好的建设此项目，我们按照“整体规划、分布实施”的原则进行规划实施。

成果创新性：

1.三维立体可视化，让电缆运维更加直观。通过数据建模生成立体图，实现所有电缆通道可视化、断面分析、线路规划分析等功能，信息资源数字化、智能化、可视化。

2.智能标牌同寿命，实现电缆设备永久身份识别。在电缆本体及附件上安装永久性“智能标牌”，建立电缆标牌数据库，将电缆设备的位置信息、运行信息数字化，通过PDA及无线网络进行共享，利用计算机进行电网单线图的拓扑结构变更，变革了电缆敷设、验收、巡视、抢修等工作方法。

3.在线监测，实现故障快速定位、自动报警。以光纤传感技术为基础，自主研发光、机、电一体的多功能实时监测功能，将电缆网监控信息孤岛连接在一起，可以同时实现隧道影像监控、气体温度监测、电缆局放监测、环流监测、门禁安防系统等15种功能，做到隐患预警和故障快速定位功能。

4.数据归一、协同共享，搭建大数据服务平台。以数据互通共享为依托，为各部门、各专业提供了一套真实、有效、权威的电缆数据库，消除专业壁垒，建立大数据分析体系，为各管理部门决策提供有力依据。

成果独占性：

目前国内外城市管廊管理系统基本还处在起步阶段，缺少统一的信息化管理平台。       国内各省市电力公司在建的信息系统也基本以独立隧道系统为主，缺少从管网规划、档案管理和运维管理整体层面进行电力隧道管网综合监测系统的平台设计。而城市管廊智能化管理系统作为国网河北省电力公司首家地下城市管廊管理系统，在创新电缆通道管理方面的优势已经非常明显。该系统已拥有7项国家发明专利，5项实用新型专利，软件著作权1项，在国家级期刊发表论文3篇。

7项专利名称：高压电缆内应力释放装置及控制方法；基于光纤传感的电缆隧道多种气体浓度在线监测系统；一种防错位的安全井盖；一种高压电缆保护接地系统转接装置；一种高压电缆交叉互联接地系统转换装置；一种可监测负载状态的高压电缆多功能接地装置；有源探测型光纤光栅电缆隧道安防监控系统。

成果盈利性：

该系统以实现提质增效的要求为出发点，在电缆设备信息化、监测电缆状态、打破专业壁垒、精简业务流程等方面进行了尝试，尤其着重解决了对地下管线管理的相关问题，非常符合地下管线单位的发展趋势，目前运行状况良好，经济、社会效益显著。该平台已在国网河北省电力公司推广使用，可在全国电力行业、供水、供热等地下管线管理单位进行推广应用。

1.市政、电网规划方面：石家庄供电公司各级单位每年要对电缆通道、电缆进行大规模摸排，并绘制电缆通道管网图，通过本系统可以免去此项测绘、制图费用，粗略计算每年约可节省200万元。

2.城市建设施工破坏方面：每年因管线位置不明确而导致外力破坏事故多达几十起，因事故导致的停电、管线修复等直接经济损失超百万，如果因此发生人身伤亡事故，间接经济损失不可估算，通过使用系统化管理，将可完全避免这类经济损失的发生。

3.电缆管网的维护方面：及时通过电缆通道的巡检、维修记录的统计发现潜在问题，找到设备薄弱点，并建立档案，针对易发生问题的地方，采取有效的防范措施，做到防患于未然。减少因设备损坏导致的停电事故，每年可避免经济损失30万元。

成果持续性：

国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司于2004年在河北南网率先成立电缆工区，实行专业化管理，在将近10年的时间内积累了大量的运行经验，但是管理模式仍属于粗放式管理。项目启动前，电缆及电缆通道资料大部分以纸质图纸示意记录，人工管理、查询、统计，效率低下。虽然制作了电缆通道管网图但是由于精确度低，无法在规划、改造时提供准确的数据，难以做出科学、准确的判断，给我们的建设、管理、维护带来极大不便。通过建设城市管廊智能化管理系统，实现了纸质图纸电子化，实时查看电缆通道的分布图，实现对电缆通道及附属设施地理位置的精确定位；可以直观的查看设备的台帐信息，并具备查询、统计功能；不仅数据科学，而且及时性强，实现了电缆通道从纸质管理向电子化管理的转变。

成果先进性：

根据国家电网公司信息通信分公司提供的国内外查新资料，研究成果在国内外针对电缆管网运行维护存在的问题，利用空间数据库、组件式GIS开发、电缆管网交互敷设、智能通道动态建模等技术，开发电缆管网信息管理系统，实现电缆通道管理、电缆线路管理、终端管理、基础信息管理、业务管理等功能方面达到了国际先进水平。该平台以实现提质增效的要求为出发点，在电缆设备信息化、监测电缆状态、打破专业壁垒、精简业务流程等方面进行了尝试，尤其着重解决了对地下管线管理的相关问题，非常符合地下管线单位的发展趋势，目前运行状况良好，经济、社会效益显著。该平台已在国网河北省电力公司推广使用，可在全国电力行业、供水、供热等地下管线管理单位进行推广应用。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

目前国内外城市管廊管理系统基本还处在起步阶段，缺少统一的信息化管理平台。国内各省市电力公司在建的信息系统也基本以独立隧道系统为主，缺少从管网规划、档案管理和运维管理整体层面进行电力隧道管网综合监测系统的平台设计。而城市管廊智能化管理系统作为国网河北省电力公司首家地下城市管廊管理系统，在创新电缆通道管理方面的优势已经非常明显。

商业模式分析：

城市管廊智能化管理系统符合地下管线单位的发展趋势，在电缆设备信息化、监测电缆状态、打破专业壁垒、精简业务流程等方面进行了尝试，能较好的解决地下管线作业易出现的可视程度低、智能管理弱、安全风险大、工作效率低等专业管理难题，可降低设备故障发生概率、实现故障快速定位、缩短电缆运维工作流程，对推动电缆专业实现精益化管理，起到了积极作用。系统自应用以来，在管理上实现了“横向协同、纵向贯通”，工作效率大幅提高，客服满意度得到显著提升。截至目前，该平台已拥有7项国家发明专利，5项实用新型专利，在国家级期刊发表论文3篇。目前该平台已在国网河北省电力公司推广使用，可在全国电力行业、供水、供热等地下管线管理单位进行推广应用。

营销状况：

该系统已在河北省电力公司广泛推广使用，获得良好的效果，国内其他城市地下管廊单位也可以同时采购使用，系统自应用以来，在管理上实现了“横向协同、纵向贯通”，工作效率大幅提高，客服满意度得到显著提升。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：1万元

资金需求额：1万元

融资用途：产品研发

治理结构：

国网河北省电力公司负责河北南部电网的规划、建设、调度和运营，区域包括石家庄、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸六市及其下辖的89个县（市），供电面积8.4万平方公里，服务人口5053万，公司现有供电、科研、施工、培训等基层单位14个，县级供电企业100个。

管理结构：

通过继续教育，专业培训，课题研究，技术攻关等方式培养了一大批科技人才，在核心业务领域培养了一批技术专家，其中国网公司专家28名，华北电力技术院专家91名，国网河北省电力公司优秀人才100名，国网河北省电力公司专业人才52名，建成1个国家电网公司实验室-电力变压器状态评估技术实验室，2个省级工程技术研究中心-河北省输变电工程技术研究中心及河北省火力发电节能环保工程技术研究中心，完善了12个公司重点实验室的软、硬件平台建设，组建了1支国家电网公司级科技攻关团队（电力变压器状态评估技术科技攻关团队）。

主营业务名称：电力

近三年主营收入：1万元

净利润：1万元

毛利率：1.00 %

## 科研院所科技成果

### 1005  城镇智能化公务出行综合管理服务平台建设与应用

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：信息平台

单位名称：中国科学院合肥物质科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hf.cas.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

项目以基于位置的智能化服务为切入点，以支撑国家重要改革任务为目标，重点研究公务出行云服务平台安全防御体系、车联网大数据高并发接入与处理技术以及北斗车载智能终端数据安全保障技术，并面向全国多个省份的政府机关单位、企事业单位开展应用示范，致力于实现城镇交通地理空间信息数据汇聚增值以及北斗卫星导航规模化应用，实现院科技成果服务于我国城市智能化转型、保障国家重要机构与区域公务出行服务与信息安全。

成果创新性：

项目在目标任务达成方面超出预期，基于预定的科技目标与科技服务目标，相关研究成果已发布论文6篇，其中SCI、EI收录3篇；主导制定国家标准1项并已发布，申请发明专利5项，申请软件著作权6项；本项目研究期间培养博士研究生3名和硕士研究生4名；基于本项目研究成果依托合作单位开展转移转化，产品覆盖全国18个省份，实现5000万元营收的经济效益，并取得广泛社会影响力，在中国“互联网+”数字经济峰会上获得中国“互联网+”十佳优秀案例的荣誉。

成果独占性：

城镇公务出行与公车管理服务领域，是国家公务用车改革开始以来，在党政机关、企事业单位的公务用车及出行重要市场需求下催生的一个新兴行业。目前在国内公务出行领域，尚无国外公司涉足，国内竞争对手主要是传统的网络运营商，以及软件开发公司以项目形式进行相关产品的研发与运营。

成果盈利性：

围绕科技促进经济社会发展的目标，中科美络首创和成功实践了公车管理和公务用车信息化服务“全省一张网”创新模式，市场覆盖安徽、浙江、江西、湖南、湖北、青岛、内蒙等省份；形成的技术规范、服务规范、管理规范等标准体系成为全国公务用车管理与平台建设内容和要求，是全国公车改革成功蓝本。平台用户数超过10万人，每天订单超过12万，同时汇聚了500多家大型租赁企业，1000多家维修企业与党政机关、事业单位、企业、个人的服务连接，实现公车全生命周期管理全生态服务体系的共享商业模式，推动了车联网上下游生态的互联互通。经过三年的发展，公司在公务用车与公务出行信息化细分领域实现市场占有率领先，年度营业收入复合增长率达245%，预计2018年将取得年度收入5000万元、利税1800万元，并将保持稳定发展态势。

成果持续性：

公司目前现有员工300多人，平均年龄29.6岁，本科及以上95%，研发人员超过60%，在车联网、大数据、人工智能等领域拥有知识产权68项，通过20项省级软件评测和13项软件产品认证；在资质方面，通过了国际软件能力成熟度模型集成CMMI五级认证、国家认监委3C认证、IS020000信息技术服务管理体系认证、IS027000信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、国家公安部信息系统安全三级保护认证、交通部道路运输车辆卫星定位系统平台标准符合性检验认证。通过广泛开展产学研合作，与中科院合肥物质科学研究院、中科院合肥技术创新工程院共同组建成立了“物联网工程技术研究中心”、“移动互联网工程中心”，为公司新产品研发及升级构建坚实的技术支撑体系。

成果先进性：

本项目基于我国特色新型城镇化建设过程中对公务出行的智能化、安全化、多样化、集约化等需求，以北斗位置服务为切入点，利用新型信息技术手段创新政府、企事业单位以及工业园区的公务出行管理及服务方式，推动新型城镇化交通出行服务模式创新与公共交通产业转型升级。项目重点研究了公务出行云服务平台安全防御体系、车联网大数据高并发接入与处理技术以及北斗车载智能终端数据安全保障技术，并面向全国多个省份的政府机关单位、企事业单位开展应用示范，致力于实现城镇交通地理空间信息数据汇聚增值以及北斗卫星导航规模化应用，实现院科技成果服务于我国城市智能化转型、保障国家重要机构与区域公务出行服务与信息安全。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

城镇智能化公务出行是智慧低碳城镇建设的重要组成部分，在国家新型城镇化的关键时期，公务出行的多样化需求以及对服务质量的高要求，迫切需要建立公务出行高效、集约、共享新模式。利用新型信息技术手段改变现有政府、企事业单位以及工业园区的公务出行管理及服务方式，创新城镇公务交通提供方式，是建设具有中国特色新型城镇、实现交通智慧升级的必然要求。

商业模式分析：

在运营模式上，通过整合企业、政府、研究机构以及运营商等资源，吸引提供管道功能的电信运营商参与平台持续优化与运营。在“客户购买服务”商业模式基础上，构建公务出行服务体系，联合产业链上的客运公司、社会化租赁公司、维保公司、保险公司，提供面向公车改革、综合交通信息出行服务以及公车全生命周期管理服务，创新车联网大数据在公车监管、使用、汽车后服务产业的应用模式，实现基于北斗导航的车联网大数据的产业化实现产品的市场推广应用。

营销状况：

在安徽省全省91个省直单位、16个省辖市、130多个区县全面覆盖实施，实现安徽省公务用车与公务出行“一张网”目标。基于项目在安徽省良好的示范应用效果，推广至广西、贵州、湖南、湖北、江西、河北、河南、宁夏、青海、内蒙古等全国18个省份，并为中共中央直属机关事务管理局、上海宝钢、中国一汽等企业建设车辆信息化管理综合平台，服务于全国上万家用户单位。项目合作企业依托本项目开展产业化应用示范取得显著经济社会效益，并在2018年4月召开的中国“互联网+”数字经济峰会上获得中国“互联网+”十佳优秀案例的荣誉。

拟采取的转化方式：创业融资；股权融资

融资用途：产品研发；市场开拓

### 1006  集成化高性能微纳机电射频谐振器件

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术；高端装备制造

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：高端装备制造

单位名称：中国科学院半导体研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.semi.ac.cn

推荐单位：中国科学院

成果简介：

在过去60年中，石英晶振是时钟市场的主流技术，但其受到石英材料和传统制造工艺的限制，越来越难以满足目前微型化电子系统的需求。微纳技术制备的硅基的MEMS谐振器具有易于系统集成、高性能、成本低等优势，在生产工艺和组件结构上，更符合现代电子产品的标准，是对石英产品的升级换代，将带来巨大的市场变革。基于MEMS谐振器可以开发出各种射频器件，如高性能振荡器、窄带滤波器、混频器等，其具有优秀的器件特性和集成化、低成本的优势，满足新型射频系统的需求。MEMS振荡器正以120%的年增长率，逐渐取代石英晶体振荡器。与石英晶体相比，MEMS振荡器的封装很小，而且价格相对更实惠，特别适合消费电子产品和汽车电子领域。开始占据石英晶振中端产品的市场，正在逐渐向高端和低端产品市场扩展。目前全球时脉市场规模达50亿美元，MEMS振荡器正处于起步阶段，市场占有率在4%左右，但年复合成长率高，具有巨大的发展潜力。

目前中国科学院半导体研究所掌握了高性能MEMS振荡器从器件设计、加工，到后端封装测试及外围驱动电路的整套成熟技术。采用微纳加工技术大规模制作了射频MEMS谐振器，具有基频覆盖MHz到GHz，Q值大于8000等性能优势，真空键合封装后器件Q值可大于10000。还利用MEMS谐振器构建高Q值点阻滤波器，耦合超窄带滤波器等器件，百分比带宽小于1%。与振荡电路电路集成构成高性能MEMS振荡器，具有低相位噪声，高线性频率温度特性，优秀的稳定度，短期稳定性达到±0.5 ppm。这些性能达到国际先进水平。

项目课题来源于国家自然科学基金重点项目“集成高性能微纳机电射频谐振器件研究”，项目号61234007，总经费310万元，执行年限2013年1月-2017年12月。

成果创新性：

微纳射频MEMS谐振器件是基于微机械谐振原理和硅基集成加工技术制备的新型谐振器件，如MEMS谐振器、MEMS振荡器、MEMS滤波器等，作为重要的时钟器件和频率控制器件广泛应用于所有电子系统中。传统石英晶体振荡器采用石英材料切割加工制备，器件难以微型化、集成化且成本较高。在硅基集成电路发展的趋势下，石英晶体振荡器将被取代。而MEMS谐振器、振荡器采用硅材料制备，具有可集成、微型化、低功耗等优势，是取代石英晶振的重要技术。随着电子行业对MEMS振荡器接受度的提升，MEMS振荡器产品将迎来爆发性的增长。

微纳射频MEMS谐振器件在器件原理，结构设计和制备工艺、驱动电路等方面与传统器件有本质的区别。中科院半导体所具有新型MEMS谐振器、振荡器、滤波器等从器件设计、微纳加工工艺、到后端封装测试及驱动电路的整套自主知识产权和专利。

成果独占性：

国内尚未有MEMS谐振器、振荡器等产品，微纳MEMS谐振器件在结构设计、工艺制备和驱动电路设计等方面具有很高的技术难度，需要长期的研究积累才能突破，有很高的技术壁垒，在技术上难以被复制。中科院半导体所国内首家采用微纳加工技术大规模制作了射频MEMS谐振器件，基频覆盖MHz到GHz，具有高基频，多频率，Q值大于8000等性能优势，真空键合封装后器件Q值可达到11000。与振荡电路电路集成构成高性能MEMS振荡器，具有高性能驱动电路的设计和制备技术，实现低相位噪声，高线性频率温度特性，优秀的稳定度。

成果盈利性：

由于微纳MEMS谐振器件采用硅基材料制备，兼容集成电路加工工艺，可转移到半导体代工厂和MEMS代工厂进行批量化制备，可实现成本的大幅下降，同时具有高频、高Q、可集成、低功耗等优势，相比现在的石英谐振器件的加工成本和性能，有很大的优势。将大幅占领传统石英晶振市场份额，较大的利润空间。

成果持续性：

中科院半导体研究所杨晋玲研究员具有15年以上的MEMS器件和产品的研发和项目管理经验。有多年微纳技术的开发经验，依托中科院半导体所的科技平台，获得了国家自然基金重点项目、科技部973项目等资助，研发经费近千万元。长期开发了多种新型MEMS谐振器和振荡器，性能和国外产品相当，部分指标优于国外产品。申请中国发明专利24项，十余项授权。具有雄厚的技术储备。研究团队由多名副研和助研构成，长期进行MEMS谐振器件的技术开发，具有很强的持续创新能力。

成果先进性：

近年来，以美国斯坦福和伯克利大学为代表的研究机构在射频谐振MEMS器件方面取得很大进展。成功研制了工作在1.5 GHz、Q值大于10000的MEMS谐振器，并在此基础上研制了射频滤波器和振荡器。美国Sitime公司为代表的国外MEMS器件企业，推出了 MEMS振荡器产品，出货量正大幅增长。本项目在国内首次实现高性能MEMS谐振器、振荡器等射频谐振电子器件的规模化制备，打破国外公司的技术垄断。拥有高频率、高Q值MEMS谐振器件的设计、加工、封装、测试等整套技术。大规模、高成品率的制备了多种新型MEMS圆盘谐振器，成品率大于90%。谐振器可实现MHz到GHz的频率输出，Q值大于10000，可直接转移代工厂进行批量生产。谐振器和高稳定性驱动电路实现MEMS振荡器，具有高稳定性、低噪声、低功耗等特性。振荡器短期频率稳定度达到± 0.5 ppm，中期稳定度为 ± 4 ppm。艾伦方差噪底为0.01 ppm，MEMS振荡器的近载波相位噪声可以与一般的石英晶振（几十个ppb）相比。振荡器相位噪声在10 kHz达到-128 dBc/Hz，性能与国际最好指标相当。MEMS滤波器可实现超窄带滤波特性，百分比通带带宽小于1%。相比国外MEMS谐振器件，在器件的频率、品质因子、稳定性和加工成本等指标上有较大的优势。MEMS谐振器是对石英产品的升级换代，正逐渐取代石英晶体振荡器。

成熟度：06、正样级：测试合格、工艺固化、图纸修改完成

市场分析：

射频MEMS谐振器件作为重要的时钟器件广泛应用于所有电子系统中。MEMS振荡器采用硅材料制备，具有可集成、微型化、低功耗等优势，是取代石英晶振的重要技术。近年来，美国推出商用MEMS振荡器等产品，具有高稳定性，高集成度等特性，开始在应用于消费电子行业和汽车领域，在全球开始占领石英时钟器件的市场，对高端日本石英振荡器供应商带来很大冲击。从2014年至2019年，MEMS振荡器市场正处于上升期，年增长率将超过100%。随着电子行业对MEMS振荡器接受度的提升，MEMS振荡器产品将迎来爆发性的增长。

中科院半导体所具有国内最领先的MEMS谐振器件研究水平。开发了成熟的微纳谐振器和加工工艺，设计高性能驱动电路，大幅提高器件稳定性，具有MHz-GHz的谐振频率同时Q值大于10000，其性能与国外产品相当，部分指标如基频、稳定性等高于国外产品。本项目的谐振器件将在竞争中占据较大的优势，计划占领国内时钟市场30%-50%的份额。

商业模式分析：

本项目属于新型电子元器件的生产制备技术，拥有全部自主知识产权，包括MEMS器件的设计、制作、集成封装生产等关键环节，因此在拥有先进、可靠的技术外，低廉的成本也是一大优势。最终产品的单位成本取决于市场销量。获利的模式主要由知识产权授权和产品销售两种：

1.我们拥有成熟的MEMS谐振器和振荡器的IP，为用户的芯片提供可集成的IP核授权，使其在芯片中集成MEMS振荡器，以专利使用费的形式获取利润。

2.为低成本产品提供现成的高性能MEMS谐振器和振荡器，作为独立的产品销售给行业用户，取代石英振荡器，以销售的模式获取利润。

3.为高端产品提供高性能的MEMS振荡器定制服务，根据用户需求设计新型振荡器产品，实现其产品性能的显著提升，以服务和销售的模式获取利润。

营销状况：

MEMS谐振器产品在国内属于前沿高新技术。谐振器、振荡器等器件可直接取代石英晶振，具有稳定的市场需求，可与国内电子元器件分销商、代理商进行合作，在其代理石英晶振的同时，向客户推荐MEMS振荡器产品，提高本项目器件的知名度和影响力，从而达到一定的市场占有率，开拓国内市场，国内市场占有率较高后，再进行国外市场开发。MEMS谐振器产品由集成电路代工厂代工制备，集成化、批量化的成本较低，可接近于传统石英晶振定价，但性能更优。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术许可；技术入股；创业融资

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：10000万元

融资用途：产品研发；市场开拓

### 1007  基于二调成果发布共享的地理信息系统开发研究

所属战略性新兴产业领域：电子信息

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：地理

单位名称：黑龙江省国土资源勘测规划院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hljlspi.com/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

课题来源于国土资源部公益性科研专项课题；立项名称：基于二调成果发布共享的地理信息系统开发研究；编号：201111013-04；研究日期：2011年1月1日-2015年9月15 日。

本课题的研究目的就是针对第二次土地调查（以下简称二调）及其变更成果缺乏有效共享发布技术手段，促进土地调查成果有效转化和应用，实现土地调查信息共享及社会化服务。依托互联互通的网络环境，按照统一的技术规范，通过研究基于二调成果发布共享的关键技术，开发基于二调成果发布共享地理信息系统，通过服务网站发布土地调查数据，实现土地调查成果数据跨行业、跨地区的安全共享。

本课题通过研究基于网络环境下的二调成果数据共享、海量影像数据的快速浏览及发布、系统安全管理、土地调查成果信息共享发布服务等关键技术，开发建立基于二调成果发布共享的地理信息系统。实现了二调成果数据的管理与信息服务制作与发布，以电子地图可视化形式，通过互联网，分用户权限控制，安全地向国土局内部、企事业单位和社会公众发布共享土地调查数据。

课题解决了土地调查成果安全共享发布的技术难题，创新了土地调查数据分类安全共享服务模式，填补了土地调查成果通过互联网安全共享发布的空白。课题研制的《土地调查成果发布共享地理信息系统软件》取得了国家软件著作权，通过该系统可以面向国土系统各级节点、企事业单位和社会公众用户，提供不同权限的，基于电子地图可视化表现形式的土地调查成果（包括遥感影像、规划图、地形图等多种图件），同时提供查询、对比、分析、量算、下载等多种土地调查数据的共享发布功能。

本系统在大庆市、成都市、青岛市、长沙市等地进行了应用示范，取得了良好的示范效果，系统运行稳定、安全性强。有效地减少了相关行业重复性土地调查与测绘，节约了大量的人力、物力和财力，显著地提高土地管理工作效率和社会公众服务水平，产生巨大的经济和社会效益。

本成果不仅可以直接用于国土资源管理，还可以集成整合多源空间数据为经济社会提供数据服务，可为农业、交通、水利、城镇、灾害（洪涝、干旱、森林火灾、地震等）等相关行业和部门提供权威、基础的、实时更新的土地利用空间信息数据支持，应用前景和领域十分广阔。

成果创新性：

1.在国内外率先开展了基于互联网的第二次土地调查及其变更成果的共享发布应用研究，填补了第二次土地调查及其变更成果WebGIS平台研究的空白。是土地管理方面的重大科技创新。2013年1月取得了《土地调查成果发布共享地理信息系统软件1.0》软件著作权，提高了国土资源管理部门土地管理水平，促进了土地调查成果的社会化应用和服务。

2.在国内外以WebGIS方式实现了省、市、县三级土地调查数据在国土局内部有效共享。省、市、县三级国土系统具有不同级别的共享权限与范围，实现土地规划、耕地保护、地籍管理、土地利用、执法监察、土地整治等业务基础数据的有效统一与共享。

3.形成了比较完善的分类共享服务定制,并采取了不同的安全策略。国土局内部具有最大的共享权限，不仅仅可以访问土地调查数据，还可以下载源数据；企事业单位可以实现网上进行量算、属性查看等功能；社会公众只能进行一般性访问、浏览等简单功能。面向社会公众和企事业单位，土地调查数据还进行了脱密处理，确保了数据的安全共享。

成果独占性：

基于网络环境下，包括空间数据库建库、WebGIS、空间数据共享、海量影像数据的快速浏览及发布、系统安全管理（数据与功能服务的用户认证管理功能）、土地信息分发服务等关键技术。本项目拟解决的关键技术内容如下:

1.空间数据共享技术。研究不同GIS环境下基于土地二调成果的空间数据共享技术，基于开放地理信息系统（OPENGIS）地理信息服务标准、Web Service共享技术、各行业间空间数据交换方法，实现各个行业间地理空间数据资源的共享。

2.海量影像数据的快速浏览及发布技术。针对大数据量的高分辨率影像和二调成果库，开展海量数据建库、存储以及数据压缩等技术研究，以建立基于网络环境的影像发布和服务系统。为了提高系统的响应速度,服务器端采用地图瓦片技术，通过地图瓦片可以有效缩短服务器的地图生成时间和地图传送时间，提高系统响应速度。

3.系统安全管理技术（即系统数据与功能服务的用户认证管理功能）。系统面向国土业务和社会各行业提供二次土地调查成果及年度更新成果信息共享服务，不同类别/级别用户根据身份（系统管理员、数据库管理员、业务管理人员、业务应用专业人员、普通查询浏览用户等）对系统的数据内容和服务功能拥有不同控制管理和使用权限，需要设计和开发安全的系统用户认证管理功能，控制和管理授权用户数据服务和功能服务调用权限，以保障系统数据和运行安全。

4.基于二次土地调查和变更成果信息的分发服务技术。以网站服务形式，基于SOA（服务架构）设计,通过WebGIS、土地信息共享等地理信息服务技术的集成，将二次土地调查成果（包括多尺度、多时相的土地调查成果目录信息和基础地理信息）通过网络面向国土业务和社会各行业提供服务（土地调查成果目录索引、查询、浏览、土地信息共享发布服务<WMS/WFS标准化服务、基于多级地图瓦片的WMS和MAPAPI接口服务>、用户认证管理等功能服务）。

5.土地调查成果数据共享服务总体构架和共享模式研究。根据土地资源各类数据的特点，结合当前空间信息技术应用的趋势，土地资源空间数据共享主要采取元数据目录服务、空间（矢量）数据共享服务、非空间数据查询服务、空间数据快速浏览服务等服务模式。

成果盈利性：

应用本系统可以实现土地调查成果的社会化应用和共享，可广泛应用于交通、水利、城市建设、能源、工矿建设等各项建设的勘察设计、征地补偿安置等方面。可以有效降低各行各业建设方面的可行性研究、初步设计所涉及的基础测绘费用成本，避免重复性测绘。

还可以广泛应用于不动产统一登记、自然资源统一确权登记、农业生产经营，土地的收储、抵押，科学研究统计等社会各行各业。极大地降低土地基础信息的传输、统计的各项费用，对于节约各项相关工作成本，提高工作效率，具有十分重大而明显的经济和社会效益。

本系统与国内外主流WebGIS比较，数据内容更为丰富、响应速度相对较快、系统功能更具有针对性。如果经过进一步后续研发和推广，盈利性较强。

成果持续性：

我们长期关注于土地调查及信息化领域，具有本系统研发和维护的能力，可以为本系统的进一步完善和二次开发提供有效保障。

成果先进性：

1.地理信息共享发布服务技术

（1）地理信息共享与数据互操作技术。目前国内外普遍采用的地理信息共享与数据互操作技术为基于Web Service的地理信息共享与数据互操作。目前大多数提供资源共享服务应用的开发语言、部署平台、通信协议等都存在差异，对外交换的数据格式也有很大不同，导致了不同实体间共享资源很难实现。WEB Service具有自包含、自组织、自描述、组件化、标准化、网络化、开放性、语言独立性、可互操作性、动态性等特性，使它成为现在乃至将来地理信息共享和互操作的主要途径和发展趋势，很多GIS厂商竞相推出基于Web service标准的网络GIS平台，并在此基础上基于OGC规范开发了地理信息服务组件，如网络地图服务(WMS)、网络覆盖服务(WCS)和网络要素服务(WFS)等，它们可以被其他GIS及其组件直接调用，以此实现GIS之间的地理信息共享与空间数据互操作。

目前新兴Web技术包括网格计算、计算机网格式服务(Grid Services)、异构分布式阵列式web服务器、Agent软件技术等。Grid service是在Web service基础上的发展，在国外，最著名的网格计算研究是美国的Globus项目，中国国家网格（China National Grid，简称CNGrid）是国家“十五”863计划“高性能计算机及其核心软件”重大专项支持建设的网格示范平台。

（2）地图瓦片技术。为提高GIS应用系统的响应速度,提出了服务器端采用地图瓦片技术。地图瓦片(Maptiles)是WebGIS中经常使用的一种技术，通过地图瓦片可以有效缩短服务器的地图生成时间和地图传送时间，提高系统响应速度。目前国外主流地图服务如Google Map（Google Earth）、WorldWind以及国内的Mapbar、51ditu等门户网站普遍采用这种地图瓦片技术。

2.地理信息WEB服务规范的研究

在地理信息WEB服务规范的研究方面，目前比较有代表性的是国际标准化组织委员会的ISO／TC211标准和OGC组织的OWS规范。开放地理空间信息联盟(OGC)为了更好地将地理信息服务的概念扩展到网络上来，以Web Service的方式提供服务，OGC建立了OpenGlS网络服务(OWS)研究计划。围绕WMS、WFS、WMS这三种地理信息服务，OGC制定了相应的服务以支持或扩展以上服务，包括坐标转换、数据格式转换、地理编码、图层样式描述、事务处理支持、服务注册支持等。根据服务的内容可以大致分为数据处理服务、数据或地图服务、用户接口服务等。OGC最新成果是Web Processing Service(WPS)协议，2005年OGC发布了WPS(V4．0)讨论稿，WPS致力于实现GIS功能的服务化调用。目前有很多大型软件都实现了OWS规范，如ESRI的ArcIMS支持WMS和WFS规范；MapInfo的MapXtreme支持WMS、WFS规范；国内的GeoStar支持WMS、WFS、WCS规范；SuperMap iServer支持WMS、WFS、WCS、WPS等多种规范；MapGIS—IMS支持WMS、WFS、WCS规范等。WPS规范由于目前处于讨论阶段，还没有实现该规范的成熟软件，但是一些大型项目还是实现了该规范。

我国地理信息服务标准建设滞后，Web Service和Grid Service的标准建设更为滞后，必须在进行技术攻关的同时，抓紧标准规范研究，包括消息传递、互操作框架、目录服务和注册服务、数据服务、功能服务、地名服务、地图服务、地图覆盖服务、可视化(显示)、网格管理服务等标准，构建实现地理信息服务的标准体系，可引用和参考ISO／TC21l和OGC提出的相关标准。

3.土地调查成果共享与发布系统的现状与发展趋势

发达国家的土地信息管理系统建设为土地管理服务方面形成了比较成熟的经验。随着GIS和网络技术的发展及可持续发展模式对土地有关的信息需求的变化，土地信息管理体系框架和功能发生了显著的变化，大多数发达国家已完成土地信息的计算机化管理，并建立了基于网络技术的土地信息发布平台。部分发展中国家也开始实施信息化建设项目。

受国家有关政策法律和体制的影响，美国、荷兰等国家在土地信息发布方面有很高的透明度，信息共享程度高。这些国家正在建设基于Internet的在线土地信息发布平台。如荷兰正在实施的“在线地籍”项目与所谓的“电子政府”计划，将使土地信息更有效地服务于政府部门的决策和满足用户对土地信息的需求。欧洲、北美和澳大利亚等国家，由于对环境问题和社会可持续发展的关注，对土地信息服务提出了全新的要求，在总体框架和功能设计上产生明显的改变，主要表现在加入更多的自然数据层（如土地利用/覆盖、地质、土壤和生态条件等）和启用先进的信息技术。

目前我国第二次农村土地调查任务全面完成，城镇土地调查有序推进，第二次全国土地调查成果开始转化应用。已经建立起覆盖国家、省、市（地）、县四级的集影像、图形、地类、面积和权属为一体的土地调查数据库及管理系统。通过开展第二次全国土地调查，各市县都建立了集遥感影像图、土地利用现状图、基本农田数据、土地权属数据为一体的土地调查数据库，为今后加强国土资源管理奠定了坚实的基础。国家在各地土地调查数据库建设基础上，整合第二次全国土地调查成果，实施“一张图”工程建设，为建设国土资源监管平台提供了支撑。土地信息业务管理政务电子化程度较高，地籍管理信息系统、土地利用数据库系统、土地规划利用管理、土地监察管理、建设用地管理、土地开发整理管理、农村地籍管理以及基本农田保护系统平台建设日趋成熟，但在社会化共享与服务方面，缺乏实现互联互通面向社会的数据共享服务平台，尚未形成数据管理和共享服务的标准规范体系。根据“国土资源部中长期科学和技术发展规划纲要”与第二次土地调查的任务要求，实现网络化土地信息传输、交换、共享及社会化服务一体化是土地调查成果共享与发布系统的发展趋势。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

本系统已开发地理信息系统，并取得了软件著作权，并可以对现有系统进行不断完善。目前市场未见到同类产品，本系统可以实现土地调查成果的社会化应用和共享，可广泛应用于交通、水利、城市建设、能源、工矿建设等各项建设的勘察设计、征地补偿安置等方面。可以有效降低各行各业建设方面的可行性研究、初步设计所涉及的基础测绘费用成本，避免重复性测绘，未来市场发展空间巨大。

商业模式分析：

本系统可以根据客户需求进行持续完善，系统可以通过后续开发嵌入到各类电子地图、相关网站、手机APP产品中，可以通过引进战略投资伙伴，实现系统的联合合作开发，共同分享系统收益。

营销状况：

本系统需要进一步培育社会市场，需与用户建立广泛的互利关系，可以广泛应用于不动产统一登记、自然资源统一确权登记、农业生产经营，土地的收储、抵押，科学研究统计等社会各行各业。本产品尚未定价，销售渠道以针对特定行业用户的上门销售和网上销售为主。本系统经过东中西三个地区国土资源局的广泛试用，以WebGIS方式实现了省、市、县三级土地利用现状数据在国土局内部有效共享，可以节约土地管理各项相关工作成本，显著提高工作效率。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：112万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品完善和市场推广

评价机构：湖南省国土资源厅

评价日期：2015-09-09

评价意见：

项目所研制的《土地调查成果发布共享地理信息系统软件1.0》于2013年1月取得了国家版权局的软件著作权，系统通过了具有软件检测资质--黑龙江省电子信息产品监督检验院的系统测试。项目研发的系统自2012年8月至2014年9月，广泛地在全国进行了示范应用，在黑龙江省大庆市、山东省青岛市、湖南省长沙市、四川省成都市等8个县（市、区）结合土地管理工作实践，进行了长时间的应用示范，根据应用反馈情况，逐步完善了系统，经网上实际测试，系统的技术指标达到了预期要求。认为研究成果有助于推动二调成果发布共享，具有广泛的应用前景，经济社会效益明显，取得了预期的应用效果。

系统经过多地方、长时间应用示范和实际测试，认为该系统设计科学合理、界面友好、运行稳定，具有较强的容错和自我恢复能力，无故障运行时间达到95%，系统安全性强。系统可实现多用户同时登陆浏览、查询；在海量数据浏览方面可发布多个市县不同类型地图服务，并能登陆系统实现便捷性查询浏览和查询相关属性信息，系统在测试周期内实现了长时间的稳定运行，无程序崩溃和数据丢失等问题发生。

2015年9月9日通过了国土资源部组织的课题验收，经课题验收专家组认真评审，认为课题取得了土地调查成果发布共享地理信息系统软件研究成果，解决了土地调查成果安全共享发布技术难题，创新了土地调查数据分类安全共享服务模式，提高了土地管理工作效率和社会公众服务水平。

本成果不仅可以直接用于国土资源管理日常工作，还可以集成整合多源空间数据为经济社会提供数据服务，可为农业、交通、水利、城镇、灾害（洪涝、干旱、森林火灾、地震等）等相关行业和部门提供权威、基础的、实时更新的土地利用空间信息数据支持，可以减少相关行业的重复性土地调查与测绘，极大的节约了人力、物力和财力，应用前景和领域十分广阔。

## 其他科技成果

### 1008  菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术应用

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：电子信息

所属其他学科、专业领域：农学

单位名称：围场满族蒙古族自治县蔬菜环保站

单位性质：其他

单位网址：shuban2016@163.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

2015年由河北省科学技术厅推荐，由围场满族蒙古族自治县蔬菜环保站承担的国家星火计划《菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术应用》项目(申报编号S2015A200008)。《科技部关于下达2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》（国科发资[2015]436号）项目编号为：2015GA620012。成果主要应用天农业领域。通过菜地氮磷面源污染的检测，菜地氮磷面源污染规律进行评价，为菜地氮磷面源污染的有效防控提供理论依据；通过分析和评价菜地氮磷的来源及其转化以及与面源污染相关的氮磷的积累和流失规律，已建立科学的氮磷防控技术体系。使蔬菜生产真正做到优质、高产、高效，实现菜地土壤的可持续利用。本项目所涉及的主要技术有比色技术、光谱分析技术等都进行了开拓性的研究工作。采用光谱分析技术对土壤各养分含量进行了检测研究。通过多元线性回归分析、主成分分析和偏最小二乘回归分析等方法建立了预测模型，取得了较好的预测效果，其相关系数达到了0.9以上；并研制了便携式土壤氮磷污染程度快速检测装置；同时也研制了作物叶片的叶绿素、氮素、水分一体化检测装置、土壤重金属和蔬菜农药残留便携式快速检测装置等。

成果创新性：

基于比色法和光谱法（比色光谱法）和微流控技术，实现对菜地土壤氮磷的快速检测。结合浊度补偿处理和基质效应校正，实现对菜地土壤氮磷的精确检测。利用所开发的便携式一体化快速检测装置，调查和分析了代表性菜地的氮磷面源污染的实际状况。利用GIS地图及网络监测系统，将所有数据上传至网络系统平台，实现实时查询，科学统计。通过优化施肥模式的评价研究，获取了蔬菜硝酸盐污染的防控技术、菜地氮磷淋溶损失的防控技术及菜地氮磷随地表径流流失的防控技术；通过对与面源污染相关的菜地氮磷流失的控制及评价，获取了有效的菜地化肥优化技术、施用化学添加剂技术、种植优化技术等氮磷污染的防控技术。基于比色法和光谱法（比色光谱法）和微流控技术，实现对菜地土壤氮磷的快速检测。结合浊度补偿处理和基质效应校正，实现对菜地土壤氮磷的精确检测。利用所开发的便携式一体化快速检测装置，调查和分析了代表性菜地的氮磷面源污染的实际状况。利用GIS地图及网络监测系统，将所有数据上传至网络系统平台，实现实时查询，科学统计。

成果盈利性：

根据中国农科院农经研究所的《农业科技成果经济效益计算方法》，围场满族蒙古族自治县蔬菜环保站对所承担实施的星火计划《菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术应用》项目（项目编号：2015A620012）进行了效益计算和综合评价。该项目累计推广近三年时间，2015年项目组在围场县建立5个菜地土壤氮磷面源污染快速检测示范基地，基地面积650亩，辐射半截塔、新拨等15个乡镇，在白菜、甘蓝、花椰菜、西兰花4种蔬菜上进行了应用，提高了蔬菜产品合格率。通过菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术的示范应用，促进了施用有机肥、黄板诱杀、杀虫灯、防虫网、生物农药、测土配方施肥、节水灌溉等多项蔬菜新技术的集成应用，项目的实施实现化肥使用量减少36.4%，农药用量降低34%,水用量降低38.2%的环保效果，但是由于使用了新技术，生产成本增加5.92万元，产量增加41.2万公斤，亩新增纯收益639.16元。该项目成果辐射面积126.8万亩，实现项目区新增总产值9.87亿元，新增纯收益8.83亿元。项目投入产出比为1:3.3。

成果持续性：

课题成果比色光谱结合新技术的探索为农田氮磷面源污染检测提供了理论基础。面对市场上土壤污染检测问题，鉴于目前尚未见到有关操作简便、高效、快速的叶菜类污染物检测方法及其装置。本项目开发的快速检测装置具有广阔的市场前景。对降低土壤面源污染、实现土壤的永续利用和蔬菜安全生产以及维护人类健康、保护环境具有重要意义，其产生的社会效益不可小视。课题成果属于应用基础研究，其研究成果可直接应用于生产实际。对农产品（如水果、谷物等）、其他品质安全影响因素（如重金属残留、有害微生物等）的现场高效快速检测具有重要的借鉴意义。对保护人们的身体健康推动经济社会发展具有重要作用。

成果先进性：

土壤中氮和磷等养分元素的的空间变异特征，是制定科学的田间肥水方案，减少养分的资源浪费，促进非定量施肥、精准施肥技术的发展的理论基础。基于比色法和光谱法（比色光谱法）和微流控技术，实现对菜地土壤氮磷的快速检测。结合浊度补偿处理和基质效应校正，实现对菜地土壤氮磷的精确检测。利用所开发的便携式一体化快速检测装置，调查和分析了代表性菜地的氮磷面源污染的实际状况。利用GIS地图及网络监测系统，将所有数据上传至网络系统平台，实现实时查询，科学统计。国内已有土壤氮磷面源污染快速检测及防控技术的文献报道，但是，本课题研究的菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术，综合以下技术：基于比色法和光谱法（比色光谱法）和微流控技术，实现对菜地土壤氮磷的快速检测。结合浊度补偿处理和基质效应校正，实现对菜地土壤氮磷的精确检测。利用所开发的便携式一体化快速检测装置，调查和分析了代表性菜地的氮磷面源污染的实际状况。利用GIS地图及网络监测系统，将所有数据上传至网络系统平台，实现实时查询，科学统计。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

进入21世纪，随着人口的迅速膨胀，经济、物质生活的高速增长，高化肥和农药用量的集约化农业的普及，极易导致化学污染发生，在传递效应的作用下，首先侵蚀着农田土壤，易导致土壤板结，而后通过降雨、径流、侵蚀、渗透等途径进入江河湖库及近海等水域而污染水体，造成严重的富营养化，水质严重恶化，进而影响农产品的品质，最终传递给人体和家畜，威胁人类和家畜的健康。在全球范围内，农业面源污染正在成为水体污染的主要原因。特别是随着对点源污染控制的逐步加强，在水体污染中农业面源所占的比重不断增加。农业面源污染主要包括种植业面源污染、养殖业面源污染、农村生活污染等三个主要组成部分。其中种植业面源污染是农业面源污染的重要组成部分，其对N、P的流失具有决定性影响，目前种植业面源污染占了水质总污染的1/3以上，己经成为国内外水库、河流、水源等水环境治理的焦点。

商业模式分析：

北京强盛分析仪器制造中心（以下简称：北京强盛），是一家集研发、生产、销售、服务为一体的，长期致力于科学分析检测仪器及其相关产品的知名老企业。北京强盛的前身是团中央华青科技中心，该中心于1989年与中国农科院合作，成立了华青联营电子仪器厂，是国内最早研发生产土壤化肥养分测试仪的厂家。北京强盛于1994年8月由华青联营电子仪器厂改制成立，至今已有近20年的生产销售历史。北京强盛的核心产品为农业用科学分析仪器，如：土壤养分快速检测仪、农药残留速测仪、农业物联网气象采集设备、土壤墒情检测设备。在此基础上，北京强盛依据市场需求在2010年左右新开发和设立了软件集成设备和云平台处理系统，用以为客户提供全方位的整体解决方案，例如：农业物联网整体解决方案、农产品质量安全追溯系统、土壤墒情溯源系统等。公司主要以在全国范围内建立经销体系为推广方式，采取投标和直采等采购方式，汇款周期一般在1-3个月。

营销状况：

该项目累计推广近三年时间，2015年项目组在围场县建立5个菜地土壤氮磷面源污染快速检测示范基地，基地面积650亩，辐射半截塔、新拨等15个乡镇，在白菜、甘蓝、花椰菜、西兰花4种蔬菜上进行了应用，提高了蔬菜产品合格率。通过菜地土壤氮磷面源污染快速检测及其评价和防控技术的示范应用，促进了施用有机肥、黄板诱杀、杀虫灯、防虫网、生物农药、测土配方施肥、节水灌溉等多项蔬菜新技术的集成应用，项目的实施实现化肥使用量减少36.4%，农药用量降低34%,水用量降低38.2%的环保效果，但是由于使用了新技术，生产成本增加5.92万元，产量增加41.2万公斤，亩新增纯收益639.16元。该项目成果辐射面积126.8万亩，实现项目区新增总产值9.87亿元，新增纯收益8.83亿元。项目投入产出比为1:3.3。

拟采取的转化方式：合作研发；技术入股

应用推广的已投入情况：55万元

资金需求额：565万元

融资用途：市场开拓

治理结构：

围场满族蒙古族自治县蔬菜环保站作为项目申报（牵头）单位，在项目依托单位的配合下，负责项目的申报、具体实施检测点周边的菜地氮磷含量，记录、统计、汇总和上报样，通过专家系统分析当前该地区菜田土壤的氮磷污染情况，出具统计报表、分析评价。按照污染的情况给予防控技术的应用。围场满族蒙古族自治县蔬菜环保站是围场满族蒙古族自治县农牧局直属事业单位，负责全县蔬菜新品种新技术的引进、试验示范与推广应用及蔬菜产业相关工作，现有职工9人，其中，高级职称5人，中级职称2人，初级职称2人。围场蔬菜播种面积达到45万亩（占地面积24.31万亩，复种面积5万亩，菜用马铃薯15万亩），其中设施蔬菜播种面积达到4.43万亩，（其中日光温室面积增加0.1万亩，塑料大棚增加0.1万亩），蔬菜总产量达到140万吨以上，实现产值13亿元以上。

管理结构：

中国农业大学信息电子工程学院，负责课题总体协调与实施，负责以有机磷农药为主的显色原理的探索；反应液敏感特征波长的优选算法筛选；适用于不同农产品中不同种类农药残留的预测评估模型校正方法的选择以及农药残留预测评估模型及现场快速检测方法的开发；并实现系统总体集成。中国农业大学信息与电气工程学院，起源于1955年筹建的农村电气化系，不断适应信息与电气工程学科人才培养需求，建设和发展为充满生机与活力的学院。学院教学、科研实力雄厚，拥有一支高水平的师资队伍，现有教职员工180余人，其中中国工程院院士1人，新世纪优秀人才支持计划入选者3名，享受教育部政府特殊津贴人员1名，创新人才推进计划入选者1名，北京市教学名师1名，北京市青年英才计划入选者3名，并逐步涌现出一批出色的中青年骨干；学院以培养学科高层次人才为首要任务，现有各类全日制在校学生1600余名，其中研究生500多名，本科生1100多名，每年为社会输送大批优秀人才。

# 二、先进制造（26项）

## 企业科技成果

### 2001  标准冰场防冻混凝土面层平整度主动控制施工技术

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：地面工程

单位名称：中建三局集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cscec3b.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本成果的主要工艺原理是通过将大面积标准冰场面层按每块不超过300㎡的原则划分成若干区块，在各区块边线设置带有可拆卸的螺栓预埋件，在各预埋件之间设置双向尼龙线标高控制线，在横纵两个方向控制面层平整度。同时在混凝土浇筑之前加密打点间距，实现冰场面层平整度的误差控制。另外，通过优化混凝土配合比，采用无粉煤灰的细粒料抗冻渗混凝土；增加抗裂钢筋网片；面层压光、覆水养护等方式来减少混凝土表面龟裂，最终实现高精度抗冻渗混凝土面层的一体化施工。常规大面积高精度地面的做法采用激光整平车进行施工，但本项目冰场面层混凝土中内置制冷管道，大型机械对管道的扰动较大，容易造成管线偏位及破坏等问题，在工程无法使用。本工程采用了一种预埋件加标高控制线的施工工艺对冰上面层的平整度进行控制，很好的满足了设计对平整度的要求。

成果创新性：

1.施工便捷，操作简单：大面积混凝土一次浇筑成型，采用预埋件和螺栓引出标高控制线，减少了繁杂的施工工序，缩短了工期。

2.安装简单、经济合理：采用14号螺栓直接安装，并且可以周转使用，安装快速简单，材料经济合理。

3.质量保证、安全环保：通过采用螺栓拉标高控制线来控制面层平整度，避免了大型机械的使用，同时保证制冰管道的标高来保证冰面制冷效果，可以减少机组制冷用电量。

本工法的主要工艺原理是通过将大面积标准冰场面层按每块不超过300㎡的原则划分成若干区块，在各区块边线设置带有可拆卸的螺栓预埋件，在各预埋件之间设置双向尼龙线标高控制线，在横纵两个方向控制面层平整度。同时在混凝土浇筑之前加密打点间距，实现冰场面层平整度的误差控制。另外，通过优化混凝土配合比，采用无粉煤灰的细粒料抗冻渗混凝土；增加抗裂钢筋网片；面层压光、覆水养护等方式来减少混凝土表面龟裂，最终实现高精度抗冻渗混凝土面层的一体化施工。

成果盈利性：

1.经济效益：通过研究标准冰场抗冻混凝土面层平整度控制施工工艺的研究，有效的控制冰面基层的平整度及面层的裂缝，以承德冰上运动中心工程为例，本工程冰场基层面积共计3660m2，采用本工法可以避免后期对冰面基层进行打磨及水泥自流平修补处理，大大降低了基层的做法成本，人工费降低3.66万元，水泥自流平每平方米材料价格为50元，可降低18.3万元。共创造经济效益21.96万元。

2.社会效益：采用本工法有效控制了冰面基层的标高及平整度，操作简单，施工便捷，有效的节约了工期，高质量的地面平整度避免了返工打磨处理。同时减少了大面积混凝土裂缝通病的产生，外形整洁，具有美观的板面效果，创造了良好的社会效益。

成果持续性：

本技术适用于大面积高精度混凝土面层施工，特别是大面积高精度地面内置制冷管道的标准冰场施工，此种地面无法采用激光整平车进行施工，大型机械对管道的扰动较大，容易造成管线偏位，标高不一等问题。为了保证冰面制冷的效果，冰场冰面基层要求管道间距、管顶标高一致，本工艺可以在保证平整度的情况减少对制冷管道的扰动。本技术经过策划并按计划施工之后，能大大提高作业成本及作业安全等问题，简单易行，节省工期。目前，本技术只能在标准冰场等混凝土面层中内置管道的地面中使用，下一步研究中，将从适用性方面进行改进，从而在各种类型的高精度地面中进行推广应用。本成果通过优化施工工艺来满足冰场面层平整度的要求，可以大大提高冰场的使用寿命。

成果先进性：

1.C40P10F200混凝土配合比的研究 研究确定适用于大面积冰场面层的混凝土配合比，对不同配合比及添加剂下混凝土的抗冻渗性能进行了对比研究，提出了大面积冰场面层适合的混凝土配合比及添加剂：水灰比0.4，采用P.O42.5级水泥，粗骨料选用最大粒径≤12mm的碎石，细骨料采用优质水洗砂，细度模数2.4-2.6之间，含泥量≤1%，掺加引气剂及防冻减水剂。

2.冰场面层混凝土平整度控制措施 通过施工工艺控制混凝土面层平整度，保证冰场面层的施工质量。利用界墙预埋件采用14号螺栓拉+10cm的水平线，同时在冰场短边及长边方向每隔5-6米增设预埋件，然后利用预埋件上安装14号螺栓拉+10cm交叉通线，在收面时，利用+10cm水平线控制混凝土表面平整度，刮平时，根据交叉线及打点标高双重控制。

3.冰场面层混凝土裂缝控制措施 通过研究，混凝土中掺入膨胀剂可以有效的减少裂缝的产生。同时，在施工过程中，通过在混凝土面层内置φ32冷冻管上覆盖加强φ10@200钢筋网来控制面层混凝土凝固时裂缝的产生。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

1.随着2022年冬季奥林匹克运动会申办成功，冰上运动作为冬季所特有的娱乐健身休闲方式，冰上运动爱好者逐年增多，各大城市尤其是北方城市开始修建冰上运动场馆。同时，为了保证体育场馆的有效利用，包含冰上运动及篮球、羽毛球等室内运动的多功能体育场馆更是受到各地政府的欢迎。该类场馆需在短时间内实现不同功能的转换，并且需满足不同运动赛事对场地平整度的要求。这就对场地的平整度提出了更高的要求。

2.本工程作为2022年冬季奥运会的训练场馆，是一个可进行冰上运动、篮球、羽毛球、排球等运动的综合类多功能场馆，可以实现从冰面到木地板的快速转换，为保证木地板的铺设，要求冰场面层平整度误差在±2mm以内。相较于常规冰上运动类场馆的冰场面层平整度误差±5mm的要求更加严格。常规大面积高精度地面的做法采用激光整平车进行施工，但本项目冰场面层混凝土中内置制冷管道，大型机械对管道的扰动较大，容易造成管线偏位及破坏等问题，在工程无法使用。本工程采用了一种预埋件加标高控制线的施工工艺对冰上面层的平整度进行控制，很好的满足了设计对平整度的要求，施工质量受到的业主和监理的一致好评。

商业模式分析：

对冰场面层混凝土平整度做法进行分析。要求冰场面层平整度误差在±2mm以内。相较于常规冰上运动类场馆的冰场面层平整度误差±5mm的要求更加严格，本工程采用了一种预埋件加标高控制线的施工工艺对冰上面层的平整度进行控制，很好的满足了设计对平整度的要求，做法如下：工艺流程：找平层施工→弹线分区→预埋件安装→铺设制冷管道及管顶标高校核→铺设防裂钢筋网→安装螺栓→设置水平标高控制线→浇筑面层混凝土→面层整平→拆除螺栓及标高控制线→机械二次压光→覆水养护→验收。

（1）找平层施工：根据图纸进行找平层施工，以满足制冰管道铺设的要求，以本工程为例，找平层为60mm厚C40P10F200级混凝土，施工完成后，满足制冰管道的铺设要求。

（2）弹线分区：根据冰场总面积进行区域划分，保证每个区域面积不超过300㎡，本工程冰场内面积为1800㎡，根据划分原则，共划分为6个区域，根据划分区域进行弹线。

（3）预埋件安装：根据划分区域，在区域边界线上进行预埋件安装，安装距离为3-5米，预埋件采用钢板、M14螺栓及连接头组成。

营销状况：

1.对面层混凝土的配合比进行研究，提出了最适宜的混凝土配合比，通过调整配合比使得混凝土具有良好的和易性，减少了裂缝的产生，提高了冰场的使用寿命。

2.通过对混凝土配合比的研究，得到了混凝土在低温时有明显的脆性，冰场面层长期处于低温情况下，通过优化混凝土配合比来提高混凝土的抗冻性能，避免混凝土因为低温而减少使用寿命，来提高混凝土的耐久性。

3.通过优化混凝土配合比，来提高混凝土的性能，采用早强水泥，严禁使用粉煤灰、矿粉作为外掺料，早强水泥负温性好，具有一定的抗冻性能。在不包含毛细水的混凝土构件中，由于胶凝空间极微细，结晶始发十分困难，并不发生冻结。

4.采用优质小碎石作为粗骨料来提高混凝土的性能，冻结破坏的程度和范围取决于石料的密度，因为通过研究发现，为了保证抗冻性，本项目混凝土采用小碎石混凝土，其骨料表现安全，不受冰冻伤害，提高了混凝土的抗冻性能。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：15万元

资金需求额：12万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

中国建筑第三工程局有限公司（以下简称“中建三局”）原为中国建筑第三工程局，是世界500强企业上市公司——中国建筑重要子公司，是具有多功能、集团化经营的国有大型建筑安装骨干企业。1965年7月成立；1993年经建设部批准为全国首批一级工程总承包和一级施工总承包资质；2002年核准为全国首批特级工程总承包资质。2004年4月，获准成为高新技术企业，2005年初，推行国有独资企业董事会制度；2007年12月，改制为中国建筑股份有限公司独家持股的一人有限责任公司；2012年3月，获住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包新特级资质，率先成为全国唯一覆盖十大领域业务的房建企业。2014年，合同额达2498亿元；营业收入达1170亿元。企业综合实力多年排名中国建筑工程局系统第一名，成为湖北第三家千亿级企业，位列湖北百强企业前三甲。

近三年主营收入：30000万元

净利润：30000万元

毛利率：40.00 %

### 2002  大型工程拉索用密封钢丝绳研制

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：机械制造

单位名称：巨力索具股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.julisling.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.项目来源：自2011年以来，公司先后接到中外大型体育场馆项目均包含有大直径密封钢丝绳拉索，由于当时国内尚不具备该类钢丝绳的生产能力，市场竞争力低，在此情况下，历时三年，于2018年1月完成项目的研发。

2.应用领域：在机械工程领域下的其他类型机械领域内研究，密封钢丝绳用于大型工程中的拉索主体。

3.技术原理：大型工程拉索用密封钢丝绳结构，外层Z型钢丝和内层圆股钢丝分布，发挥成品异型钢丝性能的优良，通过圆钢丝用固定模拉拔为异形钢丝。

4.主要技术指标参数、结构特点和性能：（1）该产品异形钢丝层数为6层，高于YB/T5295-2010《密封钢丝绳》中的5层，使密封钢丝绳的填充系数达88.1%。（2）密封钢丝绳公称直径达到了φ124mm。（3）密封钢丝绳最小破断拉力可达14510KN。

成果创新性：

1.异型钢丝拉拔工艺参数研究：钢丝原来性能对拉拔过程中的影响及成品异型钢丝性能的影响，确定合适的拉拔工艺参数。

2.异型拉丝模孔型研究：确定圆钢丝用固定模拉拔为异形钢丝的合理孔型参数。

3.异型密封钢丝绳捻制专用分线盘研究：分线盘锥角及斜角对密封钢丝绳合绳的影响，确定合理的分线盘锥角和螺旋角，成型后在运输弯曲和安装时保持不会松散和乱丝。

4.大型工程拉索用封闭钢丝绳替代进口研究：满足拉索要求，达到拉索需要的力学性能和使用安装性能。

考核技术指标：研制出直径φ80mm-φ124mm系列化的产品，形成φ80mm-φ124mm系列化密封钢丝绳产品标准，研制出φ124mm密封钢丝绳样品，能满足大型工程拉索的使用要求。

成果独占性：

1.大型工程拉索用密封钢丝绳结构研究，外层和内层分布和力学性能确定，初步设定整绳力学性能，计算钢丝的破断强度、弯曲和扭转性能指标，得到圆钢丝和异型钢丝力学性能要求，并试制验证。

2.异型钢丝拉拔工艺参数研究：钢丝原来性能对拉拔过程中的影响及成品异型钢丝性能的影响，确定合适的拉拔工艺参数。

3.异型拉丝模孔型研究：确定圆钢丝用固定模拉拔为异形钢丝的合理孔型参数。

4.异型密封钢丝绳捻制专用分线盘研究：分线盘锥角及斜角对密封钢丝绳合绳的影响，确定合理的分线盘锥角和螺旋角，成型后在运输弯曲和安装时保持不会松散和乱丝。

5.大型工程拉索用封闭钢丝绳替代进口研究：满足拉索要求，达到拉索需要的力学性能和使用安装性能。

成果盈利性：

巨力索具股份有限公司始终坚持以市场需求为导向，为了满足客户供货需求、提高生产效率，充分发挥自身的技术优势，集中技术力量研制成了直径φ80mm-φ124mm的大型工程拉索用密封钢丝绳，其中φ124mm的钢丝绳技术指标如下： Z5、Z6异形钢丝表面镀锌-5%铝合金镀层，镀层质量大于200g/m2 钢丝绳直径公差：0-+5% 钢丝绳的最小破断拉力达到14510KN。该产品结构紧密，有较大的破断拉力/绳径比，可以有效减小与之连接部件的地、尺寸；密封性好、表面平滑，具有金属光泽，外形美观；尺寸精度高、刚度高、整体性能稳定的特点；产品技术性能指标达到了国内先进水平。研制出直径φ80mm-φ124mm系列化的产品：形成φ80mm-φ124mm系列化密封钢丝绳产品标准，研制出φ124mm密封钢丝绳样品，能满足大型工程拉索的使用要求。

成果持续性：

镀Zn-5%Al混合稀土合金的Φ124.0mm密封钢丝绳的研制过程，解决了以下主要几方面的技术难点和关键点，具有储备技术形成持续创新：

1.密封钢丝绳结构与Zn-5%Al稀土合金镀层的Z型钢丝的设计 依据设计输入要求，利用三维立体软件模拟钢丝在捻制状态下的排列状态，为了生产的便利，在满足设计输入要求的情况下，五层Z6钢丝采用同一尺寸的Z型钢丝。

2.Z型钢丝拉丝模的设计 我公司的Z型钢丝采用整体模拉法生产，拉丝工艺为一道圆模加数道Z型拉丝模。整体模拉拔生产Z形钢丝的关键是拉丝模的设计与加工。模具的作用有2个：（1）使钢丝变形，获得要求的尺寸形状和性能；（2）使足够的润滑剂被带入到钢丝与模壁之间，减少钢丝和模具之间磨损，保证拉拔顺利进行，降低生产成本。

3.密封钢丝绳用分线盘的设计 在密封钢丝绳捻制时，根据每层的结构选用特制的分线盘。在分线盘的设计中，有三个关键数据：过线槽的尺寸、过线槽的倾角和分线盘锥角。分线盘的锥角则需要通过设备的实际情况进行确定。

成果先进性：

1.密封钢丝绳用锌-5%铝-混合稀土合金镀层材料做防腐层，长期使用防腐寿命比纯锌镀层索体要高，推广并大量使用代表该类产品今后发展趋势。

2.该密封钢丝绳直径为φ124mm，最小破断拉力达到14510kN，异形钢丝层数为6层，填充系数为88.1%，均高于YB/T 5295-2010《密封钢丝绳》标准中的数值。为此我公司编制了密封钢丝绳的企业标准：Q/JL 077-2017《密封钢丝绳》，填补了大直径密封钢丝绳的参数。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

进口密封绳大约4.5万元/吨，国产密封绳大约2万元/吨计算，每吨可节约成本约2.5万元，年需求量按5000吨计算，则每年节约成本1.25亿元。大型工程拉索用密封钢丝绳研发的成功，使我公司能够生产出高质量、高水平的大直径密封钢丝绳。该产品的开发设计和技术储备在争取市场方面，具有现实和潜在的社会效益和经济效益，对促进钢丝绳产业的发展，具有现实和长远的社会经济效益。

该产品经过现场使用证明其外观良好，尺寸精度高、安装方便，整体性能稳定，对整体建设项目高质高效的交付提供了保证，可部分地替代进口产品。该产品研制成功后将广泛应用于场馆、桥梁建设等方面，有效改变使用进口产品交货周期长、价格高的问题。

拟采取的转化方式：合作研发；技术许可；创业融资

应用推广的已投入情况：150万元

资金需求额：80万元

融资用途：资金周转

主营业务名称：起重吊装用索具及其设备技术

近三年主营收入：435782 万元

净利润：9800 万元

毛利率：12.00 %

### 2003  大悬挑斜外檐面板反向安装施工技术

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：工程设计

单位名称：中国建筑第二工程局有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cscec2b.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

石家庄市商务中心项目大悬挑斜外檐面板反向安装技术所使用的高空移动平台，由于屋面大悬挑斜外檐面内倾斜面角度大，与水平面夹角达33.82o，外挑跨度大，北侧与东、西两侧外挑长度7.84m，南侧外挑长度为8.5m，使用传统脚手架及吊篮施工，安全风险因素大，材料浪费，为保证工程顺利进行。后经建筑专家论证后，改使用高空移动平台进行大悬挑斜外檐面的反向安装技术进行施工。该技术利用原屋面钢绗架及原混凝土结构，在施工面板下侧悬挂操作平台，工人操作简便，大大缩短了工期，施工人员如站在平地作业，避免高空作业风险，对安全质量方面都有一定的保障，使用移动平台，经济效益尤为可观。该施工工具可操作性强、速度快、效率高、经济效益显著，具有较高的应用价值。达到了原定设计立面整体效果。

成果创新性：

屋面飘蓬装饰面板内倾斜面角度大，与水平面夹角达33.82o：由于内倾斜面的存在，传统的吊篮安装，在内倾斜面上需要设置多个高低不同的吊篮才能满足施工要求；由于吊篮只能上下垂直移动，不能水平移动，在转换工作面时需要频繁的移动吊篮，准备工作繁琐。 屋面飘蓬装饰面板外挑跨度大，北侧与东、西两侧外挑长度7.84m，南侧外挑长度为8.5m：采用悬挑架施工，由于外挑跨度大，架体对悬挑支撑结构材料强度要求高，架体搭设时操作难度大，过程中安全不容易得到保证；外挑结构四周全长811.4m，搭设架体材料需用量大。 屋面有钢结构桁架，借助已完工的钢结构桁架上镟主次梁和12F钢筋混凝土结构，安装临时性的内倾斜面可移动钢结构操作平台，操作简单，运行平稳，可根据施工需要水平来回移动，方便施工。

成果独占性：

本工法适用于屋面钢结构大悬挑部分飘蓬内倾斜面幕墙的安装。该技术利用原屋面钢绗架及原混凝土结构，改使用高空移动平台进行大悬挑斜外檐面的反向安装技术进行施工。在施工面板下侧悬挂操作平台，整体施工技术安全可靠。采用该施工技术，可以降低成本，缩短工期。 屋面飘蓬装饰面板安装移动平台，包括移动平台、悬挑钢梁、轨道钢梁、底部支撑钢梁、行走钢制轮、吊索等装置。移动平台包括主梁、防护栏杆、钢踏步等。主梁及防护栏杆组成移动平台骨架，同时保证施工人员安全，钢踏步满足施工人员上下移动，同时为施工人员提供操作平台。悬挑钢梁与行走钢制轮通过支撑立柱梁连接，固定于轨道钢梁上，悬挑钢梁通过吊索限制移动平台上下移动；轨道钢梁限制行走钢制轮横向方向移动，从而保证移动平台立体稳定性，保证施工安全。行走钢制轮在钢制轨道上可以纵向移动，从而保证移动平台可以根据施工需要调整位置，满足施工要求。

成果盈利性：

屋面飘蓬装饰面板安装移动平台需借助屋面钢结构钢梁支撑导轨钢梁，屋面钢结构钢梁长度，南北两边分别为262.2米，东西两边分别为143.5米。移动平台上部两道导轨钢梁，分别为H125×125×6×9型钢和10#槽钢，下部导轨钢梁和支撑钢梁均为10#槽钢等共计395740元，移动平台：12个，1680元/个（移动平台材料费）×12个=20160元；移动平台成本总计：41.59万元。飘蓬外挑内倾斜面装饰面板幕墙出屋面部分底边边长：南北两边分别为245.9米，东西两边分别为128.3米。6米吊篮需用量：共计413个。传统工艺每天成本总计：8260+377+66.4=8703.4元/天。利益平衡：415900/8703.4=47.7≈48天，当工期为48天时，移动平台成本与吊篮+脚手架费用达到平衡。本工程幕墙装饰面板安装实际工期为1年零15天，等于380天。不计算天车钢材按废料回收，直接经济效益：8703.4×380-415900=289.14万元。

成果持续性：

屋面飘蓬装饰面板内倾斜面角度大，与与水平面夹角达33.82o，又由于外挑跨度大，北侧与东、西两侧外挑陶土板幕墙外立面7.84m，南侧外挑长度为8.5m，传统施工方法需用悬挑架和吊篮配合施工，前期准备工作量大，物资需用量大。利用移动平台安装屋顶飘蓬斜面装饰面板，工人操作简便，大大缩短了工期。施工人员如站在平地作业，避免高空作业风险，对安全质量方面都有一定的保障。不计算钢材回收，工期48天时移动平台与外用吊篮经济持平，超过工期，使用移动平台，经济效益尤为可观。该施工工具可操作性强、速度快、效率高、经济效益显著，具有较高的应用价值。通过与传统工艺材料（不计算钢材回收）、施工工期对比，移动平台直接经济效益为289.14万元。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

1.该技术利用原屋面钢绗架及原混凝土结构，改使用高空移动平台进行大悬挑斜外檐面的反向安装技术进行施工。在施工面板下侧悬挂操作平台，整体施工技术安全可靠。采用该施工技术，可以降低成本，缩短工期，保证施工人员安全。

2.不计算钢材回收，工期48天时移动平台与外用吊篮经济持平，超过工期，使用移动平台，经济效益尤为可观。通过与传统工艺材料（不计算钢材回收）、施工工期对比，移动平台直接经济效益为289.14万元。

3.安装屋面大悬挑斜外檐面面板过程中无任何安全、质量事故。得到了甲方和监理的高度好评，创造了良好的社会效益。

综上所述，大悬挑斜外檐面板反向安装技术在质量、安全、进度、经济上均有所突破，值得推广应用。

拟采取的转化方式：自主研发

应用推广的已投入情况：42万元

资金需求额：100万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

王天东，男，42，高级工程师，本科，中建二局第三建筑工程有限公司，负责总体方案的设计，项目的组织与协调。

王冰飞，男，32，工程师，本科，中建二局第三建筑工程有限公司，负责总体方案的设计，项目的组织与协调，项目理论研究，具体实施方案的编制，数据处理与信息反馈的方案，指导方案的确定和实施。

刘涛，男，35，工程师，本科，江河创建集团股份有限公司，指导项目实施，参与总体方案的设计。项目理论研究，具体实施方案的编制，数据处理与信息反馈的方案，指导方案的确定和实施。

李毅飞，男，29，助理工程师，本科，石家庄滹沱新区投资开发有限公司，负责项目的组织协调。

治理结构：

中国建筑第二工程局有限公司是中国建筑股份有限公司的全资子公司，总部设有18个职能部门，下设独立法人性质的大型土建公司、土木公司、设备安装公司、建筑机械厂等13个全资子公司、2个控股子公司，及非法人分公司性质的工程总承包公司、上海分公司、深圳分公司、西南分公司等23个区域（专业）公司，设中建二局国际工程事业部，并受中国建筑股份有限公司委托经营越南、博茨瓦纳、阿尔及利亚等国外经营机构。另设3个办事处和3个后勤管理单位。自2002年以来，公司先后获得住建部颁发的建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级共4项资质和河南省住建厅颁发的地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级共4项资质。

管理结构：

公司现有在册职工2534人，其中硕士研究生、本科以上学历1300人，中、高级职称402人，注册一级建造师110人，其他注册人员41人。公司前身是中国人民解放军华东野战军步兵第99师，组建于1952年。从1953年建设长春中国第一汽车制造厂开始，转战大江南北，陆续承建了第一、第二重机厂等一大批国家重点工程和国防尖端工程。先后承建了田厦国际中心、凯旋建业广场、金泰盛唐至尊、天利中央商务广场、深圳妈湾电厂，南京扬子乙烯工程、洛阳炼油厂聚丙烯工程、洛阳机场、洛界高速、白龙港污水处理厂等大批优质工。在60余年的发展历程中，先后8次问鼎鲁班奖、2次詹天佑奖、创100多项高等级优质工程。其中妈湾电厂循环水泵房半潜驳浮箱法施工技术、会展中心原浆饰面混凝土技术等多项技术成果获国家科技进步奖及国家级工法，公司旗下“河南省混凝土耐久性工程技术中心”已通过省级认证。

### 2004  钢质无缝气瓶氢气管束式集装箱

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：压力容器

单位名称：新兴能源装备股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xxzjgs.com/Html/Main.asp

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

课题来源：针对市场要求，开发氢气管束式集装箱。氢气管束式集装箱用于运输压缩氢气，既可运输燃料氢气及一般工业用纯氢，也可以运输电子工业用超高纯氢。从2017年6月开始研发，到2018年5月完成型式试验，具备销售条件，2018年五月开始销售。

立项名称：氢气管束式集装箱开发；立项编号:研2017-021；研究日期：2017.6-2018.5。

成果创新性：

1. 高洁净度，对气瓶内壁进行洁净处理，处理后气瓶内壁光洁度可达到0.25μm，可用于运输纯氢（纯度≥99.99%）、高纯氢（纯度≥99.999%）及超高纯氢（纯度≥99.9999%），使该管束式集装箱既可以用于燃料氢气及一般工业，也可以用于超大规模集成电路等电子工业。

2.大容积，采用标准40英尺管束式集装箱结构，安装有7支大容积气瓶，总水容积达26.5m3。

3.安全性高，通过性能试验保证结构强度。氢气是一种高危险气体，不仅具有很强的易燃易爆性，还具有一定的毒性，因此氢气运输的安全问题尤为重要。为此，采取各种措施保证安全性。第一、设置防静电接地装置，防止因雷电或静电积聚使管路及箱体遭到破坏或引起火灾爆炸事故；第二、管路设置多道主控阀门，多级控制，防止因部分管路因腐蚀、意外撞击、热胀冷缩、振动疲劳等原因被损坏时，或当管路的阀门、焊缝泄漏或密封垫圈损坏而发生泄漏；第三、前后端管路均设置安全泄放装置，假如气瓶过分靠近热源，或误操作等原因引起瓶内气压升高时气瓶能快速释放氢气。

成果独占性：

本项目所述氢气管束式集装箱是运输压缩氢气的高效装备，其采用标准40英尺管束式集装箱结构，安装有7支大容积气瓶，总水容积达26.5m3，该产品气瓶内壁光洁度可达到0.25μm，含水量不大于1ppm，其高清洁度既可以用于燃料氢气及一般工业，也可以用于超大规模集成电路等电子工业。该产品的大容积及高清洁度与市场同类产品相比具有优势。

成果盈利性：

我公司首次开发氢气管束式集装箱。目前，单台集装箱成本34.44万元，每台售价45万元，成本与售价与市场同类产品相比，具有一定优势。该箱型到目前为止，与内蒙古聚丰运输有限公司签订10台购销合同，每台售价45万元。随着产量提高，单台成本会进一步降低，给售价的的降低留出更多的空间。

成果持续性：

公司成立研发团队，自行设计研发出具有自主知识产权的中国首台大型旋压收口机，具备国际先进水平。攻克711超大口径高压气瓶专用无缝钢管和720超大口径无缝钢瓶的收口技术，研制成功目前国内直径最大的旋压收口装备，制造出国内直径最大的6管711高压气体长管半挂车，达到了世界先进水平。公司取得发明专利授权80余项，实用新型专利授权300余项。公司拥有51项省级科技成果，通过省科技厅组织的技术鉴定，国际先进21项。 填补国际空白7项。公司通过省部级科技进步奖5项、市级16项。公司拥有享受国务院特殊津贴专家3名。

成果先进性：

气瓶内壁光洁度可达到0.25μm，可用于运输纯氢（纯度≥99.99%）、高纯氢（纯度≥99.999%）及超高纯氢（纯度≥99.9999%），使该管束式集装箱既可以用于燃料氢气及一般工业，也可以用于超大规模集成电路等电子工业。该管束式集装箱总水容积达26.5m3，比市场同类型的氢气运输车水容积更大，可以提高储运效率，为客户节省运输成本，提高产品的市场竞争。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

兴能源装备股份有限公司公司拥有省级企业技术中心和河北省唯一的天然气体储运装备工程技术中心。经过多年研发，在气体储运装备领域拥有多项的专利和专有技术，公司拥有39项通过省部级鉴定科技创新成果，其中国际先进12项。核心技术填补了多项国内外空白，获得百余项国家专利授权。技术领先的产品为公司带来了良好的经济效益和社会效益，引领了高压气体储运装备市场的发展趋势，拥有自主知识产权的新产品市场占有率逐年提高，利润率在10%-20%左右。我公司首次开发氢气管束式集装箱，其产品技术在行业内处于优势地位。该产品的成果转化会进一步适应高压气体储运装备市场需求，增加公司产品品种，增强市场竞争力，提升销售量，且经济效益及社会效益显著，进一步拓展公司高压气体全产业链的优势，增强公司未来发展的活力。

商业模式分析：

高压气体产业链长，涉及行业及部门较多，高压气体下游用户分散，涉及行业众多，随着国家节能减排治理大气污染力度加大，高压气体在在下游消费量会有显著提高，高压气体非管网运输产业集中度较高，需专业的运营资质，具有一定技术壁垒，中游运输受制于上游和下游服务需求，处于产业链的竞争环节，因此，新能装备须延伸高压气体产业链终端，实现全产业链、全价值链整体发展。

营销状况：

新能装备通过技术研发创新、管理模式创新及商业模式创新，在保证天然气体储运装备市场新增需求量原有市场占有率的情况下，迅速调整发展战略，开拓高压氢气储运市场。产品竞争优势方面，持续进行技术创新、管理创新和商业模式创新，逐步形成公司产品差异化。 新能装备充分发挥重工集团新能源装备板块核心企业的作用，在国家政策的引导下，不断提高企业自主创新能力，加快产品研发及产业化进程，充分利用社会各类资源，做强做优做大、做专做精高压气体储运装备产品及服务。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：1800万元

资金需求额：500万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

武常生同志长期从事压力容器行业，对于我国压力容器尤其是天然气储运装备产业的发展做出了突出贡献。为加速天然气应用的步伐，本人带领研发团队不断探索天然气储运及应用装备领域的新技术，近年来一大批填补国内外空白的新产品新技术科技成果脱颖而出。系列新产品新技术是我国乃至全世界天然气储运装备前沿技术的代表，系列产品经成果鉴定达到国际先进水平，投放市场后引起国内外广泛关注，引领了天然气储运装备市场的发展，取得了良好的经济效益和社会效益。持续引领天然气全产业链行业科技研发潮流。身为企业负责人，积极促进科技成果转化，使企业研发成果和效益收入大幅度提升，实现公司年销售收入与利润成倍增长，社会与行业地位显著提高，新兴能源装备股份有限公司已从原来的科技型中小企业成长为在行业中具有重要影响力的高新技术企业。

治理结构：

新兴能源装备股份有限公司始建于1956年，原为邯郸石油化工机械厂，2010年8月整体改制为“新兴能源装备股份有限公司”，注册资本31992万元。由新兴重工控股（54%），新兴铸管股份有限公司（36%）、北京天相创业投资管理顾问有限公司参股（6.88%）、盛泽能源技术有限公司参股（3.12%）。

管理结构：

新能装备设立股东大会、董事会、监事会、董事会办公室、经理层、4个委员会（分别为战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会）。

主营业务名称：压力容器制造、天然气储运装备制造，氢能源储运装备制造

近三年主营收入：399827万元

净利润：14338万元

毛利率：19.50 %

### 2005  高弯曲疲劳强度轮辐索

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：特大型专用构件成型加工技术

单位名称：巨力索具股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.julisling.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.任务来源：轮辐索是摩天轮结构中最关键受力构件，轮辐索制作技术是摩天轮制作技术中最重要之一，轮辐索在整个摩天轮施工过程和使用过程中有着重要的作用，轮辐索制作的好坏，直接影响到整个摩天轮的使用性能和寿命。

2.应用领域：本项目主要工作内容是研制高弯曲疲劳强度轮辐索以满足大盘径摩天轮用轮辐索的要求。

3.技术原理：高弯曲疲劳强度轮辐索组成：高弯曲疲劳性能锚具，灌注液体橡胶技术的弯曲限制器，高弯曲疲劳强度索体。

4.技术水平（创造性先进性）、关键技术和解决途经：在弯曲限制器内灌注进口液体橡胶，液体橡胶在弯曲限制器内固化后形成橡胶弹性体，从而提高了轮辐索的产品质量，延长了轮辐索的使用寿命。抗拉强度不低于1770Mpa，在250Mpa高应力幅+0.57°偏转角度情况下，经200万次疲劳试验后，断丝率≤2％。明显超过标准中的应力200MPa的要求。

成果创新性：

抗拉强度不低于1770Mpa，在250Mpa高应力幅+0.57°偏转角度情况下，经200万次疲劳试验后，断丝率≤2％。明显超过标准中的应力200MPa的要求。由于摩天轮空间结构的限制和摩天轮旋转使用的特殊性，在设计选型时往往不设预埋管和减震器，这就对连接筒承受弯曲疲劳提出了更高要求，根据这一新的特性我们研发弯曲限制器。弯曲限制器2，该部位受力较小，与弯曲限制器1采用阶梯式设计并用内螺纹连接。轮辐索没有预埋管及内置减震器，若弯曲限制器内仅填充密封材料，则弯曲限制器内钢丝与浇铸料连接部分应力较大，影响轮辐索的使用寿命。为此采用的技术方案是在弯曲限制器内灌注进口液体橡胶，液体橡胶在弯曲限制器内固化后形成橡胶弹性体，橡胶弹性体起密封和减震双重做作，可以吸收轮辐索转动过程中弯曲限制器内钢丝产生的弯曲应力，有效地保证了索体内部高强钢丝在工作状态下受力的均匀性，减震效果好，并实现可靠密封，从而提高了轮辐索的产品质量，延长了轮辐索的使用寿命。

成果独占性：

本技术相对传统拉索技术，高难度、结构工艺复杂，并需要索体和两端连接的锚具具有高弯曲疲劳要求。具有专利保护。复制较难。抗拉强度不低于1770Mpa，在250Mpa高应力幅+0.57°偏转角度情况下，经200万次疲劳试验后，断丝率≤2％。明显超过标准中的应力200MPa的要求。由于摩天轮空间结构的限制和摩天轮旋转使用的特殊性，在设计选型时往往不设预埋管和减震器，这就对连接筒承受弯曲疲劳提出了更高要求，根据这一新的特性我们研发弯曲限制器。弯曲限制器2，该部位受力较小，与弯曲限制器1采用阶梯式设计。本技术相对传统拉索技术，高难度、结构工艺复杂，并需要索体和两端连接的锚具具有高弯曲疲劳要求。具有专利保护。复制较难。由于摩天轮空间结构的限制和摩天轮旋转使用的特殊性，在设计选型时往往不设预埋管和减震器，这就对连接筒承受弯曲疲劳提出了更高要求，根据这一新的特性我们研发弯曲限制器。弯曲限制器2，该部位受力较小，与弯曲限制器1采用阶梯式设计并用内螺纹连接。

成果盈利性：

因需要大型生产设备、检测设备的基础条件，具有持续创新的能力。随着各国经济的不断发展，摩天轮和游览转盘盘径不断变大，已由原来的100多米提升到250米，同时也对摩天轮用轮辐索提出来更高的要求，在保证安装过程中使用性、安全性的同时，还要求轮辐索的抗疲劳性能、密封防腐性能及使用寿命不断提高，高弯曲疲劳强度轮辐索正是在抗疲劳性能和密封防腐性能方面突破的新产品。高弯曲疲劳强度轮辐索解决了大盘径摩天轮轮辐索疲劳疲劳寿命低的问题，以及开式叉耳接头密封防腐差的问题，为国内外出现的同类型大盘径摩天轮工程提供了成熟经验。高弯曲疲劳强度轮辐索以抗疲劳性能好、防腐能力强等特点被客户所认同。本项目的研制成功表明我国在大盘径轮辐索制作技术取得关键性的突破，我公司获得一定的经济效益同时，也为世界大盘径摩天轮的制作做出了积极的贡献。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

拟采取的转化方式：创业融资

应用推广的已投入情况：850万元

资金需求额：350万元

融资用途：增加生产能力

近三年主营收入：1500万元

净利润：98万元

毛利率：135.00 %

### 2006  环保型整体式再生沥青混合料搅拌设备

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：高端装备制造

单位名称：廊坊德基机械科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.dgmachinery.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

廊坊德基机械科技有限公司自主研发的“环保型整体式沥青混合料搅拌设备”，其功能优化，集环保、再生和常规功能于一体，其创新点在于：

1.国内首创，采用“整体式”设计理念，使得结构十分紧凑合理且实现多功能；

2.RAP料直接垂直入拌锅形式，有效解决了粘结现象；

3.粗、细RAP料，分别入再生滚筒加热，防止沥青粘结和老化，并加大了RAP料投入比例，达到50%；

4.搅拌锅型号加大，可确保在各种工况下，不降低产能；

5.再生滚筒自清理设计，把带有提升叶片的干燥筒与带有提升环链的干燥筒进行优化整合，沿滚筒轴向在每两提升叶片之间布置上环链，可以在热态下很好的清理滚筒内壁和提升叶片上粘结的料；

6.冷、热组合再生，一方面采用累计秤重的方式精确计量，另一方面“冷投”系统可以单独使用，也可与热再生系统同时使用，体现了该设备的多功能性；

7.加装专用防尘、防噪以及除烟气污染装备。

成果创新性：

1.本设备采用“整体式”的创新设计理念，科学合理的组合成结构紧凑、功能优化的全新型设备，其采用了多项创新结构和工艺，属国内首创；

2.全新的整体优化设计，比通用的“双滚筒再生设备”的高度降低5米，结构布局紧凑、体积小，布局合理、简单，容易操作；

3.采用直接垂直落入搅拌锅的结构型式，有效的解决了粘结现象，缩短了RAP料进入搅拌锅的时间；

4.将进入加热滚筒的RAP料自动分离，粗料由滚筒端进入，细料由滚筒的“再生环”进入，有效的避免细料过度加热，防止细料中沥青易粘结滚筒的现象，减轻沥青老化程度，明显提高了生产再生沥青混合料过程中配料成分的添加比例（最高可达50%）；

5.搅拌锅的型号加大，可确保在生产大比例RAP及特殊沥青混合料时，其产能不会降低；

6.再生滚筒自清理设计，把带有提升叶片的干燥筒与带有提升环链的干燥筒进行优化整合，沿滚筒轴向在每两提升叶片之间布置上环链，一是保证混合料通过叶片的提升形成较好的料帘，与烟气充分接触，有较高的热效率；二是布置上环链，环链在滚筒自由摆动，是一个柔性装置，本身不容易粘料而且可以在热态下很好的清理滚筒内壁和提升叶片上粘结的混合料。

成果独占性：

1.该设备采用拥有专利的RAP粗、细料分开添加技术，有效的解决了RAP再生过程中的老化、粘结等诸多问题，同时实现了冷、热组合再生功能；大容积拌锅保证了在延长搅拌时间和大比例添加RAP时生产率不变；再生滚筒自清理设计，解决了滚筒清理困难问题；除尘、噪音防护、沥青烟气处理等装置的设计，满足了当下环保要求，解决了粉尘、噪声和沥青烟气污染环境的问题。

2.本项目在提升机、再生滚筒、除尘过滤等方面做了独特设计，在保证产能及成品料质量的同时，使设备整体性能得到突破。环保型整体式沥青混合料搅拌设备产业化后RAP添加比例为50%，每台套生产能力20万吨/年计算，每年可回收利用RAP约200万吨，节约骨料184万吨，粉料6万吨，沥青10万吨。

该项目自2015年完成后实现了产业化并先后推出了DGR3000型、DGR4000型、DGR5000型等多个型号设备，并销于湖南、连云港、河南、江西等多个省份，累计2017年底，共交付用户15台/套设备，销售量居行业首位，填补了国内市场空白，经反馈设备运行稳定、节能、环保、自动化程度高，安全保护到位，所生产的成品料品质好，完全满足施工需求。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

拟采取的转化方式：自主研发

应用推广的已投入情况：7652万元

资金需求额：0万元

主营业务名称：环保型整体式沥青混合料搅拌设备

近三年主营收入：13140万元

净利润：5757万元

毛利率：72.00 %

### 2007  基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：车轮轮毂制造

单位名称：秦皇岛中秦智能装备有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.zhongqin.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术可以实现对纤维柱形网、纤维锥形网和金属铁网的自动放置，使用时可以进行一键切换过滤网模式。该技术具备自动寻找原点位置的功能，每完成一个工作循环后，都会重新找原点，避免累计误差；该技术具备物料检测功能，如物料意外掉落，会再次返回取料位，进行取料动作。在安全方面，该技术可以与压铸机进行信息互通，压铸机给允许放网信号后才进行放网；压铸机因故障暂停时，该设备也暂停；压铸机复位后放网机恢复动作；放网完成后，由自动放网机给压铸机合模信号，实现压铸机与自动放网机的互通、互锁功能。轮毂低压铸造过程中必须使用过滤网对铝液进行过滤，否则产品将会有铝渣或者杂质，产生不合格品。目前广泛使用的过滤网主要包括金属铁网、纤维柱形网，纤维锥形网和泡沫网等。目前主要依靠人工放置过滤网，由于压铸轮毂产线的工作环境恶劣，且劳动强度大，招工存在一定困难；因各种轮型的生产工艺不同，导致使用的过滤网也各不相同。因此迫切需要一种可以实现对多种过滤网自动放置，且可以与压铸机进行互锁互通的技术，用来实现压铸产线的自动化生产。

成果创新性：

1.通过三爪夹具的张开，实现夹取纤维柱形网；通过三爪夹具的闭合，实现夹取纤维锥形网与金属铁网。可以进行一键切换。

2.物料检测系统，当物料意外掉落或未成功夹取时，会再次返回取料位进行取料动作。

3.V型圆弧导轨伸缩臂装置，通过V型圆弧导轨在固定轨迹上的往复运动，实现物料的取料和放料功能。

4.可以适用于纤维柱形网、纤维锥形网和金属铁网的自动放置，可以进行一键切换。

5.具备自动寻找原点位置的功能，每完成一个工作循环后，都会进行自动找原点，避免累计误差。

6.具备物料检测功能，如物料意外掉落，会再次返回取料位，进行取料动作。

7.可以与压铸机进行信息互通，压铸机给信号后才进行放网，压铸机暂停时该设备也暂停，压铸机复位后恢复动作。

成果独占性：

1.可以适用于纤维柱形网、纤维锥形网和金属铁网的自动放置，可以进行一键切换。

2.具备自动寻找原点位置的功能，每完成一个工作循环后，都会进行自动找原点，避免累计误差。

3.具备物料检测功能，如物料意外掉落，会再次返回取料位，进行取料动作。

4.可以与压铸机进行信息互通，压铸机给信号后才进行放网，压铸机暂停时该设备也暂停，压铸机复位后恢复动作。

5.通过三爪夹具的张开，实现夹取纤维柱形网；通过三爪夹具的闭合，实现夹取纤维锥形网与金属铁网。可以进行一键切换。

6.物料检测系统，当物料意外掉落或未成功夹取时，会再次返回取料位进行取料动作。

7.V型圆弧导轨伸缩臂装置，通过V型圆弧导轨在固定轨迹上的往复运动，实现物料的取料和放料功能。

成果盈利性：

我国目前拥有铝合金轮毂生产企业200多家，年产铝合金轮毂约2.5亿只，铝合金轮毂的制造工艺主要有低压铸造、重力铸造、铸造旋压和锻造，其中低压主要车轮占比约为75%，重力铸造占比约为15%，锻造车轮的占比约为5%-10%左右。通过调查研究发现，我国目前拥有低压铸造机的数量约为2000台，年增长量约为7%-10%左右。低压铸造机在制造车轮时，保温炉中铝液温度可以达到690-710℃，轮毂模具的温度可以达到440℃，现场环境温度一般为45-50℃，因此操作人员在放置过滤网的过程中，非常容易发生烫伤事故。当使用基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术后，无需人员介入压铸机，降低操作人员的劳动强度的同时，有效避免意外事故的发生概率，社会效益明显。

成果持续性：

目前轮毂企业压铸产线的工作环境恶劣，劳动强度大，导致了人员流动性大，而且存在人员招聘难的问题。该技术的研发，有效的解决了目前存在的问题。该技术研发具备以下特点：

1.可以适用于纤维柱形网、纤维锥形网和金属铁网的自动放置，可以进行一键切换。

2.具备自动寻找原点位置的功能，每完成一个工作循环后，都会进行自动找原点，避免累计误差。

3.具备物料检测功能，如物料意外掉落，会再次返回取料位，进行取料动作。

4.可以与压铸机进行信息互通，压铸机给信号后才进行放网，压铸机暂停时该设备也暂停，压铸机复位后恢复动作。根据国务院印发的《中国制造2025》内容进行推断，未来10年自动化生产将会越来越多的应用到工业中，尤其是人员密集型企业，正在积极的转型升级，因此该技术有着广阔的发展前景。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

在铝合金轮毂低压铸造过程中必须使用过滤网对铝液进行过滤，否则将会有铝渣进入，产生不合格品。目前广泛使用的过滤网主要包括金属铁网、纤维柱形网和纤维锥形网等。目前主要依靠人工放置过滤网，但由于现场温度高、过滤网形式多样，放置时很容易发生意外情况。在国内，自动放过滤网技术刚刚起步，生产自动放过滤网的设备厂家只有淄博瑞邦和秦皇岛信越，而且两家公司生产的设备只能针对纤维柱形网进行放置，无法满足目前的使用需求。在国外，放置过滤网的工作主要由机器人来完成，以发那科机器人为例，该机器人不仅可以实现过滤网的放置，还可以实现轮毂的搬运功能，但整体设备成本较高，对现场环境要求较高，且操作难度较大，不适于国内大范围推广。因此，我公司研发的基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术在国内有着广阔的发展前景。

商业模式分析：

以年产300万只铝合金轮毂的企业为例，目前低压铸造机的产能约为270只/天，每台压铸机年产接近9.5万只轮毂。因此该企业需要约32台低压铸造机来完成产能任务。如果按人工放置过滤网来计算，一个工人可以同时兼顾2台压铸机。如果增加自动放置过滤网技术，则可以实现一个工人同时看管8台压铸机，每班次节省操作人员12人，每天可以节省操作人员36人。按每人每月平均工资4000元计算，每年可以减少工人工资172.8万元，经济效益非常明显。低压铸造机在制造车轮时，保温炉中铝液温度可以达到690-710℃，轮毂模具的温度可以达到440℃，现场环境温度一般为45-50℃，因此操作人员在放置过滤网的过程中，非常容易发生烫伤事故。当使用基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术后，无需人员介入压铸机，降低操作人员的劳动强度的同时，有效避免意外事故的发生概率，社会效益明显。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：64万元

资金需求额：64万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

基于低压铸造车轮自动放过滤网的技术项目负责人是齐文远，本科学历，职称为高级工程师，现从事产品机械设计，具有较强的专业素质，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，有清晰的思路和明确的目标，不断的给予团队鼓励和指导，具有市场导向思维和意识，在产品立项、开发、投入市场和售后服务过程中能注意市场意识的培养，处理好与用户、市场部门、售后服务部门的关系。科技研发团队人员所学专业涉及多个学科，是一支知识构成合理、具有较高研发能力、拼搏进取的高素质技术研发团队。研发团队人员包括专门从事项目研究的专业人员；为研究实验准备材料的配料人员、进行材料检验检测人员；记录测量数据、进行计算和编制图表、从事统计调查的统计及成本分析等人员；进行技术档案等关键材料的收集整理、翻译以及技术培训人员；参与研究开发活动的熟练技工等。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。集团建筑面积14万平方米，员工4000名，年产值近40亿元，纳税2亿元，铝合金车轮年产能1300万只。新规划中秦兴龙产业园于2017年2月开工建设，总建筑面积70.6万平方米, 总投资50亿元。集团旗下拥有8家公司，分别为秦皇岛兴龙科技集团有限公司、秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司、秦皇岛兴龙轮毂有限公司、秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司、中秦渤海科技有限公司、秦皇岛中秦智能装备有限公司、秦皇岛兴龙模具科技开发有限公司、秦皇岛中秦专用车有限公司。集团有铝合金低压铸造、铸造旋压和锻造旋压三种中高端主流制造工艺，拥有自主知识产权的锻造铝合金车轮生产线和铸造旋压铝合金车轮生产线，并全面导入了QSB、SGMS、精益生产、标准化等管理项目。通过成熟的制造工艺、领先的生产装备、精密的检测设备，确保了产品的按时、高质量交付。

### 2008  熔断器保护器-饱和型微机消谐装置

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：输配电

单位名称：熔断器保护器-饱和型微机消谐装置

单位性质：企业

单位网址：昆明市官渡区云大西路105号

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.云南电网有限责任公司高度重视配电网电压互感器爆炸、一次消谐器烧损、熔断器熔断频繁等问题，由云南电网有限责任公司电力科学研究院牵头，与河北旭辉电气股份有限公司共同完成科技项目YNKJ00000045“配网频爆、频毁一次设备性能测评提升技术研究”，成功研制了熔断器保护器-饱和型消谐装置。

2.应用领域：本项目研究成果应用领域为配电网保护控制，可有效消除配电网铁磁谐振，显著降低PT熔断器熔断问题，提高配电网的安全性、可靠性。

3.技术原理：研究确立了基于互感器自身阻尼的精确化铁磁谐振模型，检测不同规格、不同类型PT的参数，以实测的PT自身数据为基础，建立同时考虑铜损和铁损的精确化铁磁谐振模型；提出基于饱和脉冲电流幅值与脉冲宽度识别铁磁谐振的方法，通过提取饱和电流的幅值、上升率、脉宽等特征参量作为判据，不受谐振频率的影响，成功研制了全新机理的熔断器保护器-饱和型消谐装置。

成果创新性：

本项目技术成果在谐振理论研究和二次消谐装置的技术上均处于领先水平。

1.本项目中研究确立了基于互感器自身阻尼的精确化铁磁谐振模型，检测不同规格、不同类型PT的参数，以实测的PT自身数据为基础，建立同时考虑铜损和铁损的精确化铁磁谐振模型；并以此为基础对铁磁谐振机理及谐振区间进行研究，解决了传统的基于Peterson研究的铁磁谐振理论的的不足。

2.本项目提出基于互感器饱和电流的铁磁谐振辨识方法，解决了已有二次消谐技术存在的谐振频率辨识死区问题、消谐动作延迟时间长问题；通过提取饱和电流的幅值、上升率、脉宽等特征参量，准确识别任何频率的铁磁谐振，均在2-5ms内准确辨识并在5ms内启动消谐。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

本产品在应用中，在保护熔断器不被异常熔断及快速消谐方面效果明显，已治理了多个站点的铁磁谐振和互感器熔断器频繁熔断顽疾。显著减少系统对地绝缘失去监测的时间、降低变电站运行风险，经济社会效益显著，市场前景良好。存在的问题：目前采用电流互感器采集电压互感器励磁电流的方式可做调整改进，避免电流对信号回路的高要求。

拟采取的转化方式：合作研发；技术许可

应用推广的已投入情况：195万元

资金需求额：500万元

融资用途：产品研发

主营业务名称：消弧线圈、小电阻、SVG、MCR

近三年主营收入：60000万元

净利润：2400万元

毛利率：35.00 %

### 2009  商业综合体屋面机电设备节点防渗漏施工技术

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：建筑业

单位名称：中建三局集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cscec3b.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

对商业综合体屋面机电设备节点进行漏水隐患分析，确定漏水点主要为穿越防水层的各类暗敷管线、设备支架、设备基础、排气管、风管井等。对机电管线进行选择性的暗敷，将管径较小未穿越防水层的管线进行暗敷，反之采用桥架或配管明敷的方式。对必须穿越防水层的排气管道、风管井、大型设备基础进行防水上包并外包细石混凝土保护层。对小型设备基础、桥架支架设置混凝土支墩，并将其置于屋面保护层之上，避免穿越防水层。

保温层与基地及各构造层之间必须粘贴牢固，无脱层、空鼓及裂缝。找平层施工应保证基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。卷材铺贴方法和搭接顺序符合设计要求，搭接宽度正确，搭接缝应粘（焊）接牢固，密封严密，无皱折、鼓泡和翘边现象。防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。细石混凝土保护层应表面平整、压实抹光，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计要求。

成果创新性：

对商业综合体屋面机电设备节点渗漏隐患的综合性防治方式，成功地克服了该类屋面机电设备渗漏节点繁、杂、难、隐的特点。在防治漏水隐患的同时，对屋面机电设备的综合布置进行优化，屋面成形效果整洁、美观、大方。

商业综合体项目一般有着复杂的机电系统，屋面作为大面积人造平台自然成为各种机电设备天然设置场所。同时，机电设备及管线对屋面的防水体系完整提出了新的要求，本工法以此为契机，提出了一种规避商业综合体屋面机电设备节点引起的漏水隐患的方法。对商业综合体屋面机电设备节点进行漏水隐患分析，确定漏水点主要为穿越防水层的各类暗敷管线、设备支架、设备基础、排气管、风管井等。对机电管线进行选择性的暗敷，将管径较小未穿越防水层的管线进行暗敷，反之采用桥架或配管明敷的方式。对必须穿越防水层的排气管道、风管井、大型设备基础进行防水上包并外包细石混凝土保护层。对小型设备基础、桥架支架设置混凝土支墩，并将其置于屋面保护层之上，避免穿越防水层。

成果盈利性：

1.经济效益：规避了由屋面机电设备节点引起的漏水隐患，大大降低屋面的维修成本，提高屋面使用寿命，屋面防水层保修期为5年，平均每年可节省维修费用1.5万元，总计创造经济效益7.5万元。

2.社会效益：防治了屋面工程漏水的质量通病，降低了维修成本，对于施工企业有效减少后期维修的费用，给顶层用户营造了一个舒适、耐久的空间。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

1.商业综合体项目一般有着复杂的机电系统，屋面作为大面积人造平台自然成为各种机电设备天然设置场所。同时，机电设备及管线对屋面的防水体系完整提出了新的要求，本工法以此为契机，提出了一种规避商业综合体屋面机电设备节点引起的漏水隐患的方法。

2 .工法特点：（1）本工法是对商业综合体屋面机电设备节点渗漏隐患的综合性防治方式，成功地克服了该类屋面机电设备渗漏节点繁、杂、难、隐的特点。（2）本工法在防治漏水隐患的同时，对屋面机电设备的综合布置进行优化，屋面成形效果整洁、美观、大方。（3）适用范围 本工法适用于对屋面机电设备渗漏节点隐患较高的商业综合体项目，同时也适用于大型写字楼、学校、车站、广场、医院等各类行业业态。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：12万元

资金需求额：10万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

中国建筑第三工程局有限公司（以下简称“中建三局”）原为中国建筑第三工程局，是世界500强企业上市公司——中国建筑重要子公司，是具有多功能、集团化经营的国有大型建筑安装骨干企业。1965年7月成立；1993年经建设部批准为全国首批一级工程总承包和一级施工总承包资质；2002年核准为全国首批特级工程总承包资质。2004年4月，获准成为高新技术企业，2005年初，推行国有独资企业董事会制度；2007年12月，改制为中国建筑股份有限公司独家持股的一人有限责任公司；2012年3月，获住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包新特级资质，率先成为全国唯一覆盖十大领域业务的房建企业。2014年，合同额达2498亿元；营业收入达1170亿元。企业综合实力多年排名中国建筑工程局系统第一名，成为湖北第三家千亿级企业，位列湖北百强企业前三甲。

近三年主营收入：30000万元

净利润：3000万元

毛利率：40.00 %

### 2010  深冷容器真空度获得与维持技术

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：深冷容器

单位名称：新兴能源装备股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xxzjgs.com/Html/Main.asp

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

深冷容器真空度的获得与维持技术，是我公司自生产低温深冷容器以来，一直在不断探索、研究、改进的在最短的时间内获得良好绝热性能的一套完善的抽空技术，通过控制焊接质量、洁净度，采用内外加热、氮气置换，借助吸附剂，并通过优化结构的工艺性和关键工序工艺，实现夹层高真空，并维持高真空。随着深冷容器在新能源领域的广泛应用，LNG深冷容器出现了井喷式需求，订单日益增多，客户拿钱提不上车，甚至出现了占车的局面，为提高产能，提高抽空效率，获取并维持高真空，才能在市场中处于领先地位，尤其是NB/T47058-2017《冷冻液化气体罐车》和NB/T47059-2017《冷冻液化气体罐式集装箱》两个新标准的实施，真空度要求提高后，在短期内获得高真空，并维持高真空，且实现高产能，更为迫切。本技术是新兴能源装备股份有限公司独立研究，自主探索创新。本技术属于深冷容器技术领域，应用于深冷容器的制造和在线补抽。

成果创新性：

1.利用全自动温控窑，通过对流、辐射传热的外加热方式，恒温外预加热、间断加热精抽的抽空工艺；

2.利用循环加热，并通过传导、对流、辐射传热、以及停止加热后夹层的绝热作用的高效内加热方式，恒温内预加热、间断加热精抽的抽空工艺；

3.借助温控窑的热量，低能耗对夹层进行加热、抽空的重复热氮置换工艺。

4.涉及抽空的相关环节采用以下专利：低温罐罐体为防止抽空时泄漏，珠光砂填充口采用了ZL 201620946242.4《真空绝热低温储罐的珠光砂填充口的凸缘法兰结构》实用新型专利；低温罐罐体内抽真空装置采用了201320576788.1《抽真空装置》实用新型专利；高真空多层绝热内容器的包覆、套合采用了201720938288.6《一种LNG低温储罐生产用包覆套合装置》实用新型专利；为保证吸附剂是干燥和活性，便于吸附剂在罐体封口前放入，放置冷吸附的吸附室采用201521074305.3 《深冷真空绝热容器的冷吸附装置》、《一种低温储罐分子筛吸附装置》实用新型专利；为保证真空度检测准确，真空度检测装置要进行效验，《真空规管误差校验标定工装系统》已申报实用新型专利。

成果独占性：

深冷容器真空度的获得与维持技术，是涉及过程控制、多项工艺、加热、换气、抽空等相互联动的一种真空度的获得与维持技术：

1.通过过程控制进行漏气控制，保证放气速率满足要求；

2.通过材料、洁净度、干燥度、生产节奏控制进行放气控制，保证漏放气速率满足要求；

3.通过内外容器支撑处结构的工艺性优化，使内外容器套合后，在最短的时间内封口，保证漏放气速率满足要求；

4.通过对支撑墩处结构的特殊处理，避免死区的产生，利于加快抽空，并延长真空寿命；

5.通过对绝热层的控制，以及加热、置换，实现加速抽气；

6.通过预加热、抽、加热、抽、有针对性、间断性加热的抽空工艺，实现夹层快速抽空。

成果盈利性：

1.NB/T47058-2017《冷冻液化气体罐车》和NB/T47059-2017《冷冻液化气体罐式集装箱》两个新标准实施前：检漏采用内加热或外加热，夹层热氮置换，达到抽空检漏可提前3天，若过程控制较好，可在提前1天，共可提前4天，即3天检漏完成；1个加热抽空工位，由1个月4台提升到1个月10台，月即可多6台销售收入，现10个加热工位，月可多生产60台，可达到100台的产能。多生产60台，1台销售价格：47万，月多销售：2820万元，1年若能达最高产能，则年多销售3.384亿，总销售额可达5.6亿。

2.NB/T47058-2017《冷冻液化气体罐车》和NB/T47059-2017《冷冻液化气体罐式集装箱》两个新标准实施后 采用预加热、置换、抽、再加热、抽、停、抽有针对性、间断性加热抽空工艺，使抽空时间由原来的平均29天缩短到了19.17天，降低近10天的物耗人耗、电耗，漏气速率达到了10-10Pam3/s级，漏放气速率达到了10-7Pam3/s Pam3/s 级。

成果持续性：

因每台产品的生产条件不同，可有针对性的探索在不同的时机采用内加热还是外加热更为合适；可有针对性的探索采用加热的时机和加热时间，使获得真空的速度更快。

成果先进性：

1.利用全自动温控窑，通过对流、辐射传热的外加热方式，恒温外预加热、间断加热精抽的抽空工艺，即实现了效率的提升，又能降低能耗；

2.利用循环加热，并通过传导、对流、辐射传热、以及停止加热后夹层的绝热作用的高效内加热方式，恒温内预加热、间断加热精抽的抽空工艺，既节能又减少投入，且利用了罐体本身的绝热作用；

3.借助温控窑的热量，低能耗对夹层进行加热、抽空的重复热氮置换工艺，既不增加能耗，又能加速放气，实现抽空效率提升。通过采用以上创新技术，并结合产品的合理工艺、以及过程的严格控制，使产品的低温性能漏气速率提高到10-10Pam3/s级，漏放气速率达到了10-7Pam3/s Pam3/s 级。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

天然气产业链长，涉及行业及部门较多，天然气产业链上游集中度高，天然气的气层气资源74%掌握在中国石油手中，中国石化及中国海油各掌握18%和8%的气层气资源，国内一些液化工厂气源多是中石油、中石化气源，并且液化工厂多数建在气源地附近，随着天然气消费量的增加，国内出现了煤制气、焦炉煤气等合成气产业，打破天然气产业的高度垄断地位。天然气下游用户分散，涉及行业众多，随着国家节能减排治理大气污染力度加大，天然气在在下游消费量会有显著提高，尤其在交通、城市燃气、发电等领域，交通领域未来天然气应用空间广阔，为发展LNG/CNG汽车产业奠定基础。采用LNG/CNG运输天然气，满足终端客户用气需求。天然气非管网运输产业集中度较高，需专业的运营资质，具有一定技术壁垒，中游运输受制于上游和下游服务需求，处于产业链的竞争环节，因此，新能装备须延伸天然气产业链终端，实现全产业链、全价值链整体发展，此技术为实现全产业链、全价值链整体发展保驾护航。

营销状况：

新能装备通过技术研发创新、管理模式创新及商业模式创新，在保证天然气储运装备市场新增需求量原有市场占有率的情况下，迅速调整发展战略，利用“以旧换新”的商业模式，积极调整天然气储运装备存量市场，将存量市场占有率进一步提高。产品竞争优势方面，持续进行技术创新、管理创新和商业模式创新，逐步形成公司产品差异化。新能装备充分发挥重工集团新能源装备板块核心企业的作用，在国家政策的引导下，不断提高企业自主创新能力，加快产品研发及产业化进程，充分利用社会各类资源，做强做优做大、做专做精天然气储运装备产品及服务，积极开拓“一带一路”沿线能源消费带来的天然气储运装备市场，迅速实现产品“走出去”战略，进一步拓展国外天然气储运装备市场。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：1500万元

资金需求额：500万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

武常生同志长期从事压力容器行业，对于我国压力容器尤其是天然气储运装备产业的发展做出了突出贡献。为加速天然气应用的步伐，他带领研发团队不断探索天然气储运及应用装备领域的新技术，近年来一大批填补国内外空白的新产品新技术科技成果脱颖而出。系列新产品新技术是我国乃至全世界天然气储运装备前沿技术的代表，系列产品经成果鉴定达到国际先进水平，投放市场后引起国内外广泛关注，引领了天然气储运装备市场的发展，取得了良好的经济效益和社会效益。持续引领天然气全产业链行业科技研发潮流。身为企业负责人，积极促进科技成果转化，使企业研发成果和效益收入大幅度提升，实现公司年销售收入与利润成倍增长，社会与行业地位显著提高，新兴能源装备股份有限公司已从原来的科技型中小企业成长为在行业中具有重要影响力的高新技术企业。

治理结构：

新兴能源装备股份有限公司始建于1956年，原为邯郸石油化工机械厂，2010年8月整体改制为“新兴能源装备股份有限公司”，注册资本31992万元。由新兴重工控股（54%），新兴铸管股份有限公司（36%）、北京天相创业投资管理顾问有限公司参股（6.88%）、盛泽能源技术有限公司参股（3.12%）。

管理结构：

新能装备设立股东大会、董事会、监事会、董事会办公室、经理层、4个委员会（分别为战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会）。

主营业务名称：压力容器制造、天然气储运装备制造、气体储运装备制造

近三年主营收入：399827万元

净利润：14338万元

毛利率：19.50 %

### 2011  自制跨肥槽钢制人车双用临时通道施工技术

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：建筑业

单位名称：中建三局集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cscec3b.com.cn/gywm11/gsjj11/201305/2698650.html

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

适用于回填土前跨肥槽人员通行及材料运输需要，能够较好的提高建筑工地交通组织效率。合理定位，确定人员及材料主要通道位置，在基坑支护阶段，提前预埋钢平台斜撑加固钢筋。在地下室封顶前，运用MADIS软件设计钢平台技术规格及制作节点，根据设计图纸制作加工该钢平台。封顶后，在地下室顶板和肥槽之间搭建钢平台，一侧设置于基坑边坡之上，另一侧设置于顶板之上。安装完成后，进行载荷试验，扰度变形满足设计限值后，即可使用，过程中加强检测及安全管理。

性能指标。工字钢、10mm厚钢板、钢筋、混凝土，栏杆，挡脚板，密目网，电焊机、水泥泵车、钢尺，吊车，切割机。

与国外同类技术比较。随着建筑业的发展，深基坑应用越来越多，地下室封顶后形成的肥槽也逐渐成为了诸多工程建设项目施工交通组织的天然障碍，影响施工进度、质量和安全。石家庄保利广场购物中心（A2商业）项目针对现场实际情况，经过现场实测和设计计算，提出了一种自制跨肥槽钢制人车双用的临时通道，较好的解决了该项工程难题。

成果创新性：

1.运输、组装方便：材料选择为工程常见的工字钢，重量较轻，使用塔吊即可整体吊装。

2.受力性能较好：该平台具有较好的受力性能，安全可靠，能满足工程常见轻型运输车辆使用。

3.通过效能好：即可满足人流通过，也可满足车辆通过，单次通过数量多、质量大。

4.计算简单：通过MADIS软件计算，计算方便、快捷。

5.绿色环保：平台为定型化产品，可以周转使用。

成果盈利性：

采用传统钢管扣件马道，人工、材料成本4万元，本钢制平台制作简单，安装方便，人工及材料成本2万元，现场设置了两道平台，共节约4万元。另本平台可以加快现场周转速度，特别是对地下室阶段周转架料外运，提供了极大方便。本工程地下室阶段，共投入碗扣1675t，钢管251t，碗扣日租金3.23元/t，钢管日租金2.56元/t，地下室架料较原计划提前20天退场，约产生经济效益12.1万元。

成果持续性：

采用本临时通道，可以避免肥槽对工程现场交通组织的制约；该临时通道可以极大的方便施工现场人流、车流通过，加快材料周转及运输，降低了塔吊吊次，加快了主体施工速度。节约了成本也极大了促进现场工程进度；同时该平台较现搭脚手架通道也较安全，稳固。适用于回填土前跨肥槽人员通行及材料运输需要，能够较好的提高建筑工地交通组织效率。

成果先进性：

随着建筑业的发展，深基坑应用越来越多，地下室封顶后形成的肥槽也逐渐成为了诸多工程建设项目施工交通组织的天然障碍，影响施工进度、质量和安全。石家庄保利广场购物中心（A2商业）项目针对现场实际情况，经过现场实测和设计计算，提出了一种自制跨肥槽钢制人车双用的临时通道，较好的解决了该项工程难题。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可

应用推广的已投入情况：15万元

资金需求额：5万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

中国建筑第三工程局有限公司（以下简称“中建三局”）原为中国建筑第三工程局，是世界500强企业上市公司——中国建筑重要子公司，是具有多功能、集团化经营的国有大型建筑安装骨干企业。1965年7月成立；1993年经建设部批准为全国首批一级工程总承包和一级施工总承包资质；2002年核准为全国首批特级工程总承包资质。2004年4月，获准成为高新技术企业，2005年初，推行国有独资企业董事会制度；2007年12月，改制为中国建筑股份有限公司独家持股的一人有限责任公司;2012年3月，获住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包新特级资质，率先成为全国唯一覆盖十大领域业务的房建企业。中建三局集团有限公司主要经营各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发。

近三年主营收入：248000万元

净利润：80000万元

毛利率：40.00 %

### 2012  10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：电力供配电

单位名称：石家庄科林电气设备有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.kechina.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

课题来源：本企业自选课题 课题名称：10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备 起始日期：2015年3月 终止日期：2017年12月 项目简介： 10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备是一种新兴的智能电网配电设备，用于分合负荷电流、开断短路电流及变压器空载电流，一定距离架空线路、电缆线路的充电电流，它起控制和保护作用，是环网供电和终端供电的重要开关设备。产品将电气设备与电子控制技术紧密结合，涉及配电设备、网络通信、电力保护等专业技术领域，综合运用了传感器技术、计算机技术、信息技术、微电子技术、数据采集与处理技术等，采用了独特生产加工工艺和密封技术，合理的结构设计，自主研发了多端纵联方向面保护算法及水泡融合算法。相比传统的配电成套设备，产品在安全、智能、灵活、环保、抗恶劣环境能力等方面都具有显著提升，并最终实现了智能化故障定位与隔离，达到智能策略、最优供电恢复的目的，非常适合当前我国正在大力推进的智能电网建设。

成果创新性：

本项目在研制期间，课题组共授权实用新型专利6件，发表论文5篇。该项目解决了多项关键技术难题并取得技术突破，具有多项技术自主创新，主要技术创新如下：

1.该设备集配电一、二次设备为一体，解决配电自动化建设中一二次设备接口兼容性及扩展性的问题。

2.设备安装精密传感探头，实时监测开关设备运行状态，并可实现数据远传。

3.箱体动密封整体黄铜加工，配合处采用压力铆接，拐角处采用电加工避免产生应力破裂致变形漏气。

4.采用“人”字形结构支撑板，保证在内部有压力的情况下开关变形量小，维持更好的机械特性。

5.终端采用EPON通讯的多端纵连方向面保护算法，在不依赖于主站的条件下，实现分布式电源并网运行时配电网中的故障定位与隔离。

6.终端实时监测并分析设备控制回路状态、主开关各项参数，发现异常主动告警。

7.终端采用分段抛物线插值算法，对终端内电流、电压互感器进行角差、线性补偿，提高功率精度和线性范围。

8.终端采用自主研发的水泡融合算法，自动生成多套非故障区域供电恢复方案，采用智能策略实现最优供电恢复。

成果独占性：

本项目产品优于传统产品，集配电气设备和电子控制装置为一体，解决了配电自动化建设中一二次设备接口兼容性及扩展性的问题；首次应用SF6气体压力报警传感器，实时监测气箱压力变化；箱体动密封整体黄铜加工，配合处采用压力铆接，拐角处采用电加工避免产生应力破裂致变形漏气；采用“人”字形结构支撑板，保证在内部有压力的情况下开关变形量小，维持更好的机械特性；终端实时监测并分析设备控制回路状态、主开关各项参数，发现异常主动告警；终端采用基于EPON通讯的多端纵连方向面保护算法，在不依赖主站条件下，实现分布式电源并网运行时配电网中的故障定位于隔离；自主研发的水泡融合算法，能够自主生成多套非故障区域供电恢复方案，实现最优供电恢复。以上创新设计都领先于市场上其它产品设备，具有产品导向性。

成果盈利性：

10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备采用先进的密封技术、更合理的结构设计和一二次结合通讯技术，相比传统的配电成套设备，在安全、智能、灵活、环保、抗恶劣环境能力等方面都具有显著提升，非常适合当前我国正在大力推进的智能电网建设；作为得到很多用户青睐的一种优良成套设备，它除电寿命长，开断力强等优点外，还有容易实现三工位(接通、断开和接地)，小电流(电感、电容)开断，抗严酷环境条件能力强的优势。 另外，随着人们对电能需求的依赖，属于一、二级供电标准的用户比例逐步提升。而本产品的应用，能够实现配电网的环网供电，如果线路故障忽然跳闸，可以马上投切，转由其他线路供电，从而保证了供电的可靠性。以产品年应用量2000台，每台户外开关箱6单元成套设备计算，因投切及时，平均每台开关箱可以减少线路停电时间约0.25小时/年，减少人员现场维护0.15人次/年；综合计算，因本产品的投入使用，可以使配电网络每年减少停电时间总计约83小时，减少现场维护约50人次。使整体电网的供电能力大大提高的同时，极大程度减小了停电的范围和时间，并降低了人员维护成本和电能损失。社会效益功效十分显著。

成果持续性：

我公司作为国内较早从事电力产品研发、生产及销售的专业公司，在研发技术方面：拥有大量专业化人才，多年从事相关产品研发工作，积累了丰富的经验，技术实力雄厚，本项目开发团队由近20名专业开发人员组成，大部分开发人员具有5年以上开发经验，其中多人荣获石家庄市市管拔尖人才、石家庄市有突出贡献的中青年专家、河北省三三三人才、石家庄市科技领军人物等荣誉称号，同时开发团队还获得石家庄市科技创新团队、河北省巨人计划创新创业团队称号，人员队伍稳定，并具有较强的产品开发经验与技术实力。在工程设计方面：拥有科林电力设计院，具有多年电力工程设计经验；在工程实施方面：具有多年相关产品的销售业绩及现场运行经验，经过专业化队伍建设，培养了一批具有丰富工程经验的项目经理和工程师；在生产方面，公司拥有开关事业部、成套事业部、环网柜事业部、配网事业部、综自事业部等优秀的生产团队，为电力系统提供多年的产品和服务，非常熟悉相关电力产品的生产工艺和技术要素。

成果先进性：

本项目产品与国内同类产品相比，技术先进、功能完善齐全，与传统环网柜相比，能够满足一二次融合技术方案的要求，并且增加精密传感探头，气箱运行压力表、防爆装置、压力传感器和压力闭锁装置、充气阀门、气体压力报警等有关气体压力的零部件，极大地提高可靠性，真正实现免维护和实时监测，并确保了开关额定运行工况。设备针对采用EPON通信方式的客户，终端可通过EPON通信网络，具备终端间的数据共享，实现多端纵连方向面保护算法，在不依赖于主站条件下，实现分布式电源并网运行时配电网中的故障定位与隔离。采用分段抛物线插值算法，对终端内部的电流、电压互感器进行角差、线性补偿、实现20倍额定电流的测量精度满足0.5%，同时提高了精度。配电系统采用改进的遗传算法实现线路故障的定位与隔离，采用自主研发的水泡融合算法，自动生成多套非故障区域供电恢复方案，根据开关动作最少、负荷最优、恢复供电区域最大等多种策略，实现供电恢复方案的智能择优，并按照最优方案人工或自动进行非故障区域的供电恢复。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

该项目极大的提高了电气设备和电子控制技术的融合水平，为电力供电、配电系统安全的可靠运行及智能电网建设、提高科林品牌影响力等都提供了可靠的产品支撑。设备本身可以自行智能解决90%以上的故障及故障区域分析问题，减少了现场运维次数和时间，大幅度降低了运营成本。通过该项目的实施，项目产品的投入使用，加上已有优质的运维服务，消除了用户维护频繁的弊端，带动成套设备销售收入同比2倍以上增长。同时，该10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备非常适合当前我国正在大力推进的智能电网建设。 综上所述，该项目多项创新技术的应用对供配电领域相关产品在可靠、安全、灵活、智能等方面的技术进步起到了积极促进作用，推动了行业发展、科技进步，提高了市场竞争力。

商业模式分析：

本项目产品的主要商业模式是招投标模式。目前市场上应用于输电、供电、配电的电气设备采购工作均由电网公司分批次通过统一招投标形式进行，故而本项目产品10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备也主要通过国家电网、南方电网等公司进行统一招投标模式实现销售目的。而在这些招投标过程中，主要有两种情况：

1.由三方面参与组成，他们分别是终端用户、电网公司和供应商；终端用户产生实际应用需求（如：医院、企业、学校、社区等），报批地方电网公司，电网公司通过逐级上报最终将需求情况汇集到总公司，由此统一进行公示、招标采购。

2.有两方面参与组成，与前面所述相比，它没有终端用户，需求方为电网公司，配网中的新增、改造都需要新产品的投入。此时，产品应用于环网供电中，更能发挥出项目产品优势，为智能电网建设添砖加瓦。

营销状况：

项目产品10kV SF6全绝缘断路器柜（户外开关箱）自动化成套设备主要应用在10kV配电网络中，可以作为环网供电和终端供电使用，主要可以应用在城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心。项目产品单台产品材料成本13440元，人工及其他成本4120元；预计单台产品销售价格为25500元。预计前两年年产量达2000台，实现年产值5100万元；两年后平均每年年产量达到5000台以上，实现年产值12750万元，年利税达3970万元。项目产出设备已经在河北、山东、浙江、辽宁、湖南、江苏等区域中标，产品运行情况良好,设备的应用使整体电网的供电能力大大提高，极大程度减小停电的范围和时间，并降低人员维护成本和电能损失。保证了电网可靠供电，并为智能配电网的建设提供了产品支撑。

拟采取的转化方式：其他。企业自主转化

应用推广的已投入情况：490万元

资金需求额：0万元

核心管理团队人员情况：

段洪民，1973年6月出生，工程师，1997年毕业于河南广播电视大学机电工程专业。现任研发中心副总经理。主要从事电力系统开关设备的研发及技术工作，2015年度石家庄鹿泉区第一届区管拔尖人才，2018年度河北省科技型中小企业创新英才，2017年参与国家电网公司标准化箱式变电站标准制定工作。

邱士勇，1969年8月出生，工程师，1991年毕业于西北工业大学机械制造工艺与设备专业。现任科林电气副总裁、首席质量官。主要从事电力系统研发团队的建设和管理工作，引领公司积极参与国家、行业标准制定，提升企业竞争力。2017年荣获“河北省第二届十大杰出首席质量官”荣誉称号。

胡新洪，1982年6月出生，本科，工程师，2006年毕业于河北科技大学电气工程及其自动化专业。现任环网柜事业部总经理。主要从事10kV配电系统中的开关柜及环网柜的技术及管理工作。在科林电气环网柜产品从无到有、从弱到强的发展过程中，发挥了不可替代的技术引领作用。

治理结构：

公司专注于智能电网业务领域，专业从事智能电网配电、变电、用电和高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。石家庄科林电气股份有限公司建立由股东大会、董事会、监事和高层经理人员组成的现代企业法人管理结构，公司下设行政部门、营销部门、产品事业部以及企业技术中心等多个职能部门，并拥有石家庄科林电气设备有限公司（石家庄）、天津科林电气有限公司（天津）、石家庄科林电力设计院有限公司（石家庄）三家全资子公司。石家庄科林电气设备有限公司主营高低压开关设备、一次高压成套设备的研发、生产和销售，电力技术咨询以及承装（修、试）电力设施（四级）等业务。天津科林电气有限公司主营光伏逆变产品、智能微电网产品的研发、生产及销售等业务。石家庄科林电力设计院有限公司主营电力工程勘察、设计、总承包，电力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务，电力技术咨询等业务。

管理结构：

公司坚持以企业为主体、以研发机构为龙头、以市场为导向，以自主创新为驱动力，走产学研相结合的道路，不断研发智能电网领域的关键核心技术，增强技术研发创新能力及科技成果转化能力。技术中心于2018年被认定为“国家企业技术中心”。技术中心是石家庄科林电气股份有限公司的技术实体部门，下设技术委员会和专家委员会两个决策咨询机构。技术中心常设组织机构有：科林研究院、科林设计院、信息中心、测试中心四个智能管理机构，建有河北省院士工作站、河北工程技术研究中心、河北省工程实验室、河北省博士后创新实践基地等多个科研平台，共同为技术中心的科研发展、技术创新贡献力量，实现技术中心的战略目标和长期发展，为公司的稳步发展打下坚实的基础。为保障技术中心标准化运行，企业制定了相应规章制度与技术规范，并实时更行及完善，主要包括《技术文件管理规范》、《试验室管理办法》、《产品型号、产品批次号命名规则》、《基础设施和工作环境管理规定》、《质量目标与考核管理规定》、《科研项目立项的管理制度》、《研发投入核算财务管理制度》、《研发人员考核管理办法》、《技术创新奖励办法》等，这些规章制度的建立确保了研究开发工作的顺利开展。

主营业务名称：智能电网配电、变电、用电和高低压开关等。

近三年主营收入：236868万元

净利润：19594万元

毛利率：45.23 %

### 2013  人工智能物理聚合制备及应用

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术；高端装备制造；新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：涂料

单位名称：厦门市三和泰科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.sun-hitech.com

推荐单位：厦门市科学技术局

成果简介：

课题来源：自主研发；项目名称：人工智能物理聚合制备及应用；立项编号：JH201608110；研究日期：2015.01-2018.06；科技成果登记表号：CG002；批准登记日期：2018.06。

涂料行业被我国列入重污染产业，化学聚合法工艺主要成份为有机可挥发溶剂产生VOC的排放（其涂料生产到涂装施工）溶剂含量占涂料重量比50%，这是给大气污染的一个重要来源，上世纪70年代，采用“零”溶剂的熔融挤出粉末涂料工艺，有效的排除了涂料中VOC排放问题，但由于工艺上的确陷，40余年来，仅可在不到10%领域取代化学工艺油漆。

智能物理聚合涂料制备及应用于2015年5月内部立项，2016年底，2017年初针对本产品已申请发明专利5项（受理中），实用新型7项，软件著作权3项，国内外技术查新报告2份。论文1编，应用技术合作协议2份。

智能物理聚合粉末涂料制备工艺工作原理：空气流体动能的作用下，混合在空气流体中的各种有、无机杂化物料随其流速的变化。因其各自质量、比表面积的不一致及特别设置构件等的导流作用。空气流体中所含物料产生可变性速率差，悬浮的波幅变化等，使其各物体之间不一致的相对运动及各层面压强力差变；使在空气流体中的各有、无机物料颗粒之间产生剪切、捏合等功能，在逻辑智能柔性控制系统实现涂料生产工艺：分散、聚合，均质、造粒工艺，该工艺涂料品质以逻辑智能数字数值把控为核心，在各物料的比表面积的分布聚合、融合、均质，色谱等的极致度，经过粒度分析仪在线进行智能逻辑监控制程中的粒径、粒状成型，保证涂装施工的需求。物理聚合粉末料均质极致度与溶解液相比具有更佳的稳定性：溶解液中的各化学杂化物料均质工艺成品为吸附、聚合悬浮态，工艺过程检验黏度；智能物理聚合均质后即融合为固态颗粒状，后道涂装工艺方便、稳定。

化学聚合工艺比较：化学聚合法以油漆和水性漆为主，这两种涂料尤其是油漆，在溶剂溶解了有机杂化物料的溶液中的无机杂化物料具有良好的：分散、均质、乳化、混合的条件，能得到市场应用广泛的涂料制品；但是油漆所用有机溶剂属于一大污染来源。其致命痛点VOC排放。

与热熔挤出工艺比较：热熔挤出工艺处在高温、高挤压、高黏度的工艺条件下：分散、混合、均质与聚合法的均质极致度存较大差距，近40年来市场接受率仅占溶剂型8%。

现存粉末涂料工艺主要通过热熔挤出法即：高粘度、高内压、高内温的环境中“分散、均质、混合”，其各类有、无机杂化物料之间难以充分达到化学聚合的极致尺度，单纯追求粉末涂料的粒径小、超薄涂是难以在行业中全面，广范推广“漆改粉”的原因所在。

成果创新性：

1.智能物理聚合粉末涂料制备，创新一种涂料制备新工艺；及非溶剂化学法，制备生产与同溶剂油漆同样涂层涂膜粉末涂料；

2.智能物理聚合涂料制备成功实现聚偏二氟乙烯PVDF氟碳粉末涂料工业化生产，并具有世界领先性。

成果独占性：

智能物理聚合涂料制备本公司自行设计，智能逻辑程序、工艺路线核心及合理配方均为公司独立拥用；技术门坎高，专利技术保护密集。

成果盈利性：

1.具备技术与产业化优势。智能物理聚合涂料制备及应用为公司独创智能物理聚合装备及逻辑智能涂料柔性生产工艺过程；公司已申请专利保护；根据市场使用及实用环境与适应条件的调研，已具备多品种类产品工业化生产能力，部份达到或超过油漆涂装的性能及效果；广泛满足 “漆改粉” 市场的增量需求，故此项目规划建设全球首家，年产万吨的人工智能物理聚合涂料生产基地。

2.具备用户单位成本低优势。客户单位喷涂面积/耗材用量，如传统粉末涂料膜50-100um，油漆膜厚度仅15-25um，物理聚合粉末涂料为20-30um，即：单位喷涂面积的耗材量1/3-1/4左右；与油漆涂膜厚度相当；油漆需加50%重量比的溶剂，其耗材量加倍，实际物理聚合涂料比溶剂型油漆多1.8倍。另外油漆需加VOC排污费（据说如VOCs收费标准：北京、上海：20元/kg；天津：10元/kg；江苏：4.8元/kg）。物理聚合粉末涂料具备更大的市场竞争优势。

3.极大的降低社会资源，打造中国涂料品牌。物理聚合聚偏二氟乙烯PVDF氟碳粉末涂料具有达到及超越聚偏二氟乙烯PVDF氟碳漆的功能及特性；PVDF氟碳漆的溶剂含量70%，VOC空污大于一般油漆20%-30%，故此约制其使用环境，如涂膜长期淅出残留VOC，室内环境不宜。尤其PVDF氟碳粉末涂料成本仅为PVDF氟碳漆1/4；并且涂装施工更为方便。聚偏二氟乙烯PVDF氟碳涂料，在-40-150℃恶劣环境中，长期使用，不变色，不老化等极优的耐化学性及很强的物理耐冲击、耐磨、蠕变抗裂等；同时具备易清洁“荷叶效应”功能极大的降低了社会维护成本。

成果持续性：

本项目属基础应用技术，需要多基础学科的匠人匠心+现代科技结合，老中青组合。

成果先进性：

2014年环保风暴席卷了众多行业，涂料首次被国家相关行政部门认定为污染行业，在此形势下，符合低碳环保的粉末和水性涂料将成为今后一段时间内国内涂料行业的优先发展方向。

氟碳粉末涂料具有优良的耐候性和耐化学药品性，还具有表面张力低、摩擦力小、疏水性和非粘附性等特性，在粉末涂料行业成为一个不可或缺的品种。从产品生命周期看，发展高耐候性氟碳粉末涂料在各个领域应用，既可以减少因重涂所产生的费用，也可以响应现代社会零VOC排放要求，在保护涂装基材同时对低碳社会有所贡献。

目前，国内PVDF氟碳涂料的应用形式都是溶剂型涂料，溶剂型氟碳涂料生产和施工工艺成熟，涂层在众多建筑上已得到很好体现，市场认可度高。随着国家对环保的日益重视，溶剂型氟碳涂料使用日益受到限制，涂料在初次涂装时尽量减少VOC排放量非常重要。粉末涂料VOC排放量非常低，更适合在高温烘烤型场合使用。

聚偏二氟乙烯PVDF氟碳粉末涂料，具有独占性，智能制备，生产工艺，基础配方均为独有。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

据中国涂料采购网报道，有数据显示，2017年我国涂料行业规模以上工业企业1380家，总产量达2041.4万吨，同比增长12.9%；传统粉末涂料2017年总产量187万吨，占涂料总量＜9%。可见传统粉末涂料难以进入“漆改粉”涂料的主流市场，如各类汽车、轿车等，MDF板材及非金属底材类，可预计将是数千亿乃至万亿元，且年同比增幅>10%的涂料市场前景空间。

商业模式分析：

1.人工智能粉末涂料制备：此类产品行业标杆性技术领先，国内暂无明显竞争者，此项目前自定毛利率：50%；

2.聚合法粉末涂料：国内首创、自有知识产权保护，从设备、工艺、程序控制等方面都已经进行专利保护，同时，已经被众多客户认可（并有客户签定合约）。其制造成本低于溶剂涂料，我方拥有独立定价权，市场需求广阔；

3.聚合涂料制造或代加工的收入毛利：30%-50%。

拟采取的转化方式：技术转让；股权融资

应用推广的已投入情况：772.39万元

资金需求额：1000万元

融资用途：生产基地建设、平台建设

核心管理团队人员情况：

总经理：吴琼璐，毕业于加拿大圣玛丽商科专业，2006-2007年，加拿大国际存货公司，从事办事员工作。2008-2009年，日本北海道函馆教育大学，进修日语及日本文化；求学期间，曾到多家日本知名企业见习，对日本精细化管理有了较深的认识和体会。2009年6月回国，创办厦门市三和泰科技有限公司；负责公司市场定位、运营管理、发展规划等多项工作，同时主持公司自主开发的环保彩色涂料生产线等设备和产品的研发工作，取得多项实用新型专利及申请发明专利，建立了“三和泰”品牌特色。

营运总监：吴华风，毕业于黄石工业技术学校机械专业，1970-1985年，二汽（东风）汽车离合器厂，技术主管。1986-1987年，在华中工学院进修自动化，并获得机械工程师资格证书。1987-1992年，参与东风雪铁龙引进工作，并负责离合器智能生产设备及智能生产工艺的国产化转换设计和实施工作。并担任黄州市工业设备安装公司技术顾问。作品《简而易行的致富之路-养蜗牛》获得黄石市首届科普作品征文获得三等奖。1993年，福州三和泰涂装有限公司，高级工程师。2002年11月，被聘为《全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会》涂装分技术委员会委员。2009年起，厦门市三和泰科技有限公司总工程师，负责公司项目整体规划、设计。

市场总监：李楚银，武汉光谷电子仪表学校数控专业，2012年，浙江东富汽车部件有限公司培训生产现场5S管理。2013年加入厦门市三和泰科技有限公司，负责市场服务、代工厂管理、设备安装调试等。

财务总监：陈庆润，会计学专业，2003-2006年，在漳州欣宇塑胶有限公司财务部任职成本主办。2006-2008年，在厦门钢宇工业有限公司任职会计。2008-2012年，在厦门振威安全技术发展有限公司任职会计。2012年9月加入厦门市三和泰科技有限公司任职财务总监。

治理结构：

公司股东8人，负责产品技术开发、市场开拓、工艺设计等顾问，作为企业内在实力的体现和持续发展的基石。

管理结构：

目前公司拥有管理人员共4人，主要负责营运、市场、财务、技术。研发人员 8人，涵盖机械设计、电气工程、机械设计制造及其自动化、数控等专业。其结构互补性强。公司自成立以来，一直重视技术创新，公司采用独立开发与专家顾问团相结合的技术研发思路。一是公司设立了自己的研发团队，十分注重运用激励与约束机制相结合的管理办法，充分调动了科研人员的积极性。二是与行业及院校专家建立紧密型的联合技术攻关关系，实现了资源优势互补。

主营业务名称：智能粉末涂料设备、人工智能物理聚合制备、环保设备、新材料

近三年主营收入：911.01万元

净利润：-113.68万元

毛利率：48.8%

成果名称：人工智能物理聚合制备及应用

获奖类别：国家奖项

颁奖单位：中国国际高新技术成果交易会组委会

获奖时间：2017年11月

奖励名称：人工智能物理聚合制备及应用优秀产品奖

成果名称：人工智能物理聚合制备及应用

获奖类别：其他

颁奖单位：厦门市科学技术局 “白鹭之星”创新创业大赛组委会

获奖时间：2018年8月28日

奖励名称：第七届“创新创业大赛”2018“创客中国”厦门赛区第四届“白鹭之星”创新创业大赛团队组优胜奖

### 2014  PT绝缘测试装置

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：输配电

单位名称：云南电网有限责任公司 电力科学研究院

单位性质：企业

单位网址：昆明市官渡区云大西路105号

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本项目研究发明了基于△i电流小扰动法的零序电压低频振荡带电绝缘监测方法。当PT接地N端绝缘受损时开口角的暂态恢复波形有两个特征：（1）各相电压和零序电压中三次谐波含量明显降低；（2）零序电压上可检测到明显的低频振荡，且振幅和持续时间均和绝缘受损程度成正比。

1.性能指标：实现带电检测电磁式电压互感器绝缘劣化状态，填补国内研究空白。

2.与国内外同类技术比较：10-35kV配网中通常采用一次消谐器抑制铁磁谐振，电压互感器中性点（N端）受一次消谐器影响，易出现超过短时工频过电压，绝缘性能将逐渐劣化甚至彻底破坏，严重影响电力系统的安全稳定运行。通常电磁式电压互感器的内绝缘劣化不易被发现，至今没有可以带电检测PT绝缘劣化的方法。该项目组研究发明基于△i电流小扰动法的零序电压低频振荡带电绝缘监测方法，填补了国内外研究的空白。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术许可

应用推广的已投入情况：195万元

资金需求额：500万元

融资用途：产品研发

主营业务名称：消弧线圈、小电阻、SVG、MCR

近三年主营收入：60000 万元

净利润：2400 万元

毛利率：35.00 %

### 2015  锻造铝合金商用车轮非特殊表面处理的硬度提升工艺研究项目

所属战略性新兴产业领域：先进制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：新材料

单位名称：秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xinglongwheels.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

目前，铝合金锻造商用车轮机械性能已达到国家标准，但近年来客车、卡车等商用车在行驶过程中仍存在铝合金车轮轮缘磨损问题。根据调查，铝合金轮毂在使用5万公里左右、出现轻微磨损趋势期间，车轮使用方如果不及时采取有效保养措施，会加速轮缘磨损的速度。因此为了减缓铝合金车轮轮缘磨损速度，如何提升锻造铝合金商用车轮的硬度是非常有必要的课题研究。锻造铝合金商用车轮的表面状态为双面精车和抛光两种状态，车轮为较大尺寸产品，如果采用特殊表面处理例如硬质阳极氧化、微弧氧化陶瓷层等方法提高车轮硬度，难度大、费用高、成本增加太多；本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热和增加毛坯强冷工序，在保证符合产品机械性能的要求的前提下，将锻造铝合金商用车轮的硬度值提高到130HB左右。根据现行的生产工艺和实际生产情况为基础，以我公司正在生产的2种轮型做试验，经实验验证的2款锻造铝合金商用车轮一直采用该工艺进行热处理生产，累计投入毛坯43000件，热处理性能结果稳定，硬度值控制在130HB左右，产品后序生产未出现外观质量异常，未见产品因热处理原因产生的异常反馈。

成果创新性：

锻造铝合金商用车轮的表面状态为双面精车和抛光两种状态，车轮为较大尺寸产品，如果采用特殊表面处理例如硬质阳极氧化、微弧氧化陶瓷层等方法提高车轮硬度，难度大、费用高、成本增加太多；本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热和增加毛坯强冷工序，在保证符合产品机械性能的要求的前提下，将锻造铝合金商用车轮的硬度值提高到130HB左右。根据现行的生产工艺和实际生产情况为基础，以我公司正在生产的2种轮型做试验，棒料低温加热，加热炉的设定温度下限设定为450℃，上限设定为500℃；加热后棒料温检温度设定值470℃；锻后温度控制在420℃以上。锻造毛坯扩口后增加强冷工序，采用室温水30℃-40℃水进行强冷清洗。热处理后毛坯，即人工时效出炉后增加强冷工序，采用室温水30℃-40℃水进行强冷。这样最终产品的硬度能达到130HB左右。

成果独占性：

目前的锻造铝合金商用车轮的一般制造工艺： 6061铝合金圆棒—根据毛坯重量切割成段—加热到400度左右—在6000吨以上的锻压机进行锻造初步成型—强力旋压机最终冷旋成型—T6热处理—机加工—表面处理等。通过对国内几个大型锻造铝合金车轮厂家的车轮硬度采样，国内锻造铝合金商用车轮的硬度普遍在120HB左右，美国铝业的锻造铝合金商用车轮硬度普遍在130HB左右。锻造铝合金商用车轮的表面状态为双面精车和抛光两种状态，车轮为较大尺寸产品，如果采用特殊表面处理例如硬质阳极氧化、微弧氧化陶瓷层等方法提高车轮硬度，难度大、费用高、成本增加太多；本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热和增加毛坯强冷工序，在保证符合产品机械性能的要求的前提下，使我公司锻造铝合金商用车轮的硬度值达到130MPa左右。

成果盈利性：

近十年来，各大客车、卡车车厂使用锻造铝合金车轮的比例大幅度增加。由于国内客车、卡车等商用车的载荷大，经常跑长途，使用情况特别复杂，因而对车轮的性能要求很高。目前，铝合金锻造商用车轮机械性能已达到国家标准，但近年来客车、卡车等商用车在行驶过程中仍存在铝合金车轮轮缘磨损问题。一部分铝合金车轮的轮缘磨损后形成了锋利的棱角，极易割裂轮胎，存在安全隐患。根据调查，铝合金轮毂在使用5万公里左右、出现轻微磨损趋势期间，车轮使用方如果不及时采取有效保养措施，会加速轮缘磨损的速度。因此为了减缓铝合金车轮轮缘磨损速度，如何提升锻造铝合金商用车轮的硬度是非常有必要的课题研究。本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热和增加毛坯强冷工序，在保证符合产品机械性能要求的前提下，将锻造铝合金商用车轮的硬度值提高到130HB左右。通过对我公司正在量产的2种锻造铝合金商用车轮进行实验，经实验验证的2款锻造铝合金商用车轮一直采用该工艺进行热处理生产，累计投入毛坯43000件，热处理性能结果稳定，硬度值控制在130HB左右，产品后序生产未出现外观质量异常，未见产品因热处理原因产生的异常反馈。

成果持续性：

近年国内道路运输物流行业的高速发展，国内商用车客户对车辆的要求也越来越高，相比于服务和品牌，用户更关注车辆的耐用程度和自重。锻造铝合金车轮对交通运输业车辆轻量化可持续发展的支持，在卡车、挂车和客车等商用车降低油耗和减少碳排放等方面有无可比拟的优势和锻造铝合金车轮独特的工艺、自身自重更轻及铝合金材料可无限循环回收使用的优良特性，使得锻造铝合金车轮在车辆轻量化发展过程必将引领中国道路运输业车辆的出行在未来更经济、安全、环保。本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热和增加毛坯强冷工序，在保证符合产品机械性能的要求的前提下，将锻造铝合金商用车轮的硬度值提高到130HB左右。通过对我公司正在量产的2种锻造铝合金商用车轮进行实验，应用7种工艺方案，综合对比7种热处理后的屈服强度、抗拉强度、延伸率等性能结果，差别不大，但硬度值最高的为第7种工艺方案，最终确定棒料低温加热、切边扩口后加强冷工序、热处理后加强冷工序三者同时增加的工艺匹配最佳，并且相对于原工艺硬度能得到明显提升。

成果先进性：

随着近年来我国汽车市场持续发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车铝合金车轮产品的需求日益提高。近年内国内锻造车轮厂家做的有声有色，生产锻造铝合金商用车轮的厂家如中信戴卡、戴卡宏鑫、江苏珀然锻造、华安正兴、台湾富成等，目前的锻造铝合金商用车轮的一般制造工艺为： 6061铝合金圆棒—根据毛坯重量切割成段—加热到400度左右—在6000吨以上的锻压机进行3到4次的锻造初步成型—强力旋压机最终冷旋成型—T6热处理—机加工—表面处理等。通过对国内几个大型锻造铝合金车轮厂家的车轮硬度采样，国内锻造铝合金商用车轮的硬度普遍在120HB左右，美国铝业的锻造铝合金商用车轮硬度普遍在130HB以上。

本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热，加热炉的设定温度下限设定为450℃，上限设定为500℃；加热后棒料温检温度设定值470℃；锻后温度控制在420℃以上。锻造毛坯扩口后增加强冷工序，采用室温水30℃-40℃水进行强冷清洗。热处理后毛坯，即人工时效出炉后增加强冷工序，采用室温水30℃-40℃水进行强冷。这样最终产品的硬度能达到130HB左右。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。和目前商用车轻量化发展过程中出现的其它零部件解决方案相比，锻造铝合金车轮替换方便，制造工艺成熟，成本最低，产生的经济效益最高。近十年来，各大客车、卡车车厂使用锻造铝合金车轮的比例大幅度增加，但是国内客车、卡车等商用车的载荷大，经常跑长途，使用情况特别复杂，因而对车轮的性能要求很高。通过对国内几个大型锻造铝合金车轮厂家的车轮硬度采样，国内锻造铝合金商用车轮的硬度普遍在120HB左右，美国铝业的锻造铝合金商用车轮硬度普遍在130HB以上。本项目研究基于现有的生产工艺，通过棒料低温加热和增加毛坯强冷工序，在保证符合产品机械性能的要求的前提下，将锻造铝合金商用车轮的硬度值提高到130HB左右。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

锻造铝合金商用车轮非特殊表面处理的硬度提升工艺研究项目负责人是王利梅，女，硕士学历，工程师，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，具有市场导向思维和意识，在产品立项、开发、投入市场和售后服务过程中能注意市场意识的培养，处理好与用户、市场部门、售后服务部门的关系。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

### 2016  功能化离子液体催化合成酯类化合物新工艺研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：化工

单位名称：石家庄新宇三阳实业有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xysy.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本项目通过设计优化筛选制得多种功能化离子液体，并以乙酸乙酯、乙酸丁酯为代表，进行功能化离子液体催化合成酯类化合物新工艺研究，在研究过程中以乙酸丁酯为对象考察通过对催化活性、对不锈钢的腐蚀、离子液体粘度进行全面评价，筛选出首先确定了合适的离子液体种类，之后以乙酸乙酯为对象设计酯化的新流程，塔中上部进乙酸、离子液体及少量乙醇的混合物，乙醇汽化后进入塔釜，反应水被离子液体带到塔釜，彻底改变传统以酯回流带水的情况，实现装置的节能，并减轻了对设备的腐蚀。在生产运行中通过静态混合器的使用及增加预反应器解决了离子液体及醋酸不易完全混合均匀的问题，尤其是在预反应器中乙醇的引入使整个体系由两相态变为一个相态，使离子液体的催化效果得以充分的发挥，同时预反应器的使用，解决了因反应液在塔内停留时间不足导致的问题，使反应液到达塔釜时基本达到平衡态，确保了反应精馏的效果。该技术在我公司生产装置上运行达到理想的效果。

成果创新性：

乙酸乙酯是老产品，传统工艺以路酸味催化剂，乙酸与乙醇混合进料到反应釜，在釜内反应生成乙酸乙酯，在塔内精馏塔顶得到乙酸乙酯粗品，反应生成水在分享期内与乙酸乙酯分相；国内外有关于离子液体催化反应精馏合成乙酸乙酯工艺的研究，但本项目研究中设计出的阳离子配位酸性离子液体己内酰胺磺酸型功能化离子液体氯化四N-丙磺酸基己内酰胺锌 [4(C3SO3H-CPL)Zn]Cl2为首创，该离子液体用于酯化反应取得良好的效果；在酯化工艺中，塔中上部进乙酸、离子液体及少量乙醇的混合物，乙醇汽化后进入塔釜，反应水被离子液体带到塔釜，所制备的乙酸乙酯选择性达99%，收率达96%，经查新本技术在国内外文献中未见相同报道。围绕离子液体催化酯化，课题组发表论文三篇，申请发明专利一项。

成果独占性：

乙酸乙酯生产的传统工艺是乙酸与乙醇和混合进料到反应釜中，在催化剂硫酸的作用下，釜内反应生成乙酸乙酯，在塔内经过精馏，塔顶得到乙酸乙酯粗品。本项目的技术核心一方面是功能化离子液体的合成，另一方面是创新工艺的设计及应用。围绕该技术，我们申请发明专利一项，对技术进行保护，在工艺上，反应精馏有实施的先例，但乙酸乙酯酯化的反应精馏核心是不同进料位置的设计及进料配比的调整，但静态混合器的使用及预反应器的引入为首创，需要结合实验数据进行专门的设计，整套技术还包括整个生产系统的工艺的优化调整，另离子液体的使用寿命是核心问题，在生产上需要解决离子液体失活的问题，另如何保证离子液体的活性需要专门处理，难以直接嫁接复制。

成果盈利性：

目前国内生产乙酸乙酯生产绝大部分采用乙酸乙醇酯化法生产，在原料消耗上，各厂家之间的区别不大，生产成本的竞争的关键点在于生产中能耗的控制。采用新技术降低能耗是努力的方向。根据我们放大生产的数据统计，采用功能化离子液体催化合成乙酸乙酯新工艺后，因酯化塔回流比的降低及，能耗大幅降低，吨产品蒸汽消耗下降0.4吨，同时因不使用硫酸，设备的腐蚀降低，维修费用减少。我公司乙酸乙酯生产规模为4.5万吨，按此计算，年新增经济效益300余万元，效益巨大。生产工艺得到优化，酯化塔分离效率提高，能耗降低减少了相应的燃煤消耗，减少了对大气的污染，同时离子液体催化剂的使用，减少了因硫酸催化需要的定期调釜产生的釜残，减轻了对水及土壤的污染，整体上对保护我们的碧水蓝天水具有积极的意义。

成果持续性：

河北科技大学赵地顺课题组和石家庄新宇三阳实业有限公司曾多次进行紧密合作，在乙酸乙酯生产领域多次合作开发新的技术，2004年乙酸乙酯萃取精馏技术获得河北省科技进步三等奖，赵地顺教授在催化反应精馏合成乙酸乙酯新工艺的开发和配位离子液体的制备、获得了功能化离子液体的规模制备、整体过程工艺优化与集成等三大关键技术。本项目是企校合作的再次深化，双方就功能化离子液体催化酯化反应做了大量的前期研究工作，发现酸性功能化离子液体不仅同时具备固体酸和液体酸的优点，具有较强的酸性，而且对水也有很好的稳定性，可用于酯化工艺。因此，功能化离子液体作为一种稳定、高效、可重复使用和利用率高的环境友好型绿色催化剂，解决了传统酸催化剂所存在的副产物多、易挥发、腐蚀性强和用量大等问题，有望替代传统酸催化剂应用于酯化反应过程和大规模的工业应用，实现绿色化学工艺和清洁生产提供可靠基础，具有广阔的推广应用前景。

成果先进性：

国内外有关于离子液体催化反应精馏合成乙酸乙酯工艺的研究，但只限于小试研究，无放大生产的成功先例。本课题在功能化离子液体催化合成酯类化合物新工艺研究中设计出阳离子配位酸性离子液体己内酰胺磺酸型功能化离子液体氯化四N-丙磺酸基己内酰胺锌，即[4(C3SO3H-CPL)Zn]Cl2，用于酯化反应；在酯化工艺中，塔中上部进乙酸、离子液体及少量乙醇的混合物，乙醇汽化后进入塔釜，所制备的乙酸乙酯选择性达99%，收率达96%，在国内外文献中未见相同报道。在此基础上酯化塔的运行取得满意的数据。塔顶采出乙酸乙酯含量在93%以上，酸度在0.01%以下，水含量在3%-4%，塔釜中水分在90%左右，乙酸含量在1%以下，乙酸乙酯含量在1%以下，反应生成水被离子液体带到塔釜。达到因带水需要减少回流需要实验预期的目的。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

乙酸乙酯是一种用途广泛的化工产品，具有优异的溶解性、快干性，是一种非常重要的有机化工原料和极好的工业溶剂，被广泛用于乙酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶、乙烯树脂、乙酸纤维树酯、合成橡胶、涂料及油漆等的生产过程中。同时乙酸乙酯在香精香料上也有广泛的应用。因乙酸乙酯产品为大宗化工产品，我公司工业级的乙酸乙酯的销售以周边为主，侧重于彩印、制药、溶剂等，覆盖河北省及周边的天津、北京等地。香料乙酸乙酯生产厂家少，尤其是具有天然度的乙酸乙酯，国内仅有2-3家生产，我公司努力拓展着部分市场，香料乙酸乙酯的原料食品添加剂冰乙酸国内生产厂家仅有3-4家，我公司的产能占60%以上，在原料来源上具有得天独厚的优势，产品乙酸乙酯工业级的价格在5000元/吨，我公司的食品级介个在12000元/吨，利润率在15%以上。

商业模式分析：

我公司生产的产品为一般化工产品，生产工艺不复杂，虽有一定的难度，但不是市场独占的产品，这种情况下，如何保持稳定的生产，让企业生产经营效益最大化至关重要，在多年的发展中，公司确定了供应商及下游用户都是合作伙伴，都是朋友的理念。做业务先做朋友，那个不管业务如何，到公司来的都是朋友，不管是原料客户，还是产品客户，小的配件供应商，甚至有竞争关系的同业者。信息共享，互相沟通，这样确保我们及时掌握市场的动态，针对市场的变化及时作出应对措施。在前几年企业困难时，几家原料客户提供了大量的原料供应，保证了企业生产经营的稳定，公司生产中中间体乙醛不稳定，不能长时间存放，而企业又要连续运行，下游用户增加原料库存来保证我们的生产的连续稳定。

营销状况：

食品添加剂冰乙酸及香料乙酸乙酯是传统产品，对产品的销售，一方面是业务员走出去与客户面对面的沟通，同时开通了网上业务，利用诚信通等平台积极推销产品，扩大了产品的知名度。我公司通过多年的建设，树立产品的品牌意识，公司产品使用的商标“文挚”为中国驰名商标，品牌的建立在客户中树立起质量好的概念，我公司的食品添加剂冰乙酸及香料乙酸乙酯市场占有率达到60%以上。生产规模大，产品质量好，我们的产品在市场上具有定价的话语权。产品销售一方面做大的终端客户，另一方面也不放弃小客户，对小客户集中的区域，通过代理商销售模式保证销量，同时降低了销售费用，实现企业利润的最大化。产品用户多为老客户，有效的保证了销售。同时业务人员积极开拓新的应用领域，在白酒、饮料行业选择大客户让其试用，技术人员做好服务，逐渐开拓新的市场，扩大产品的销售。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：350万元

资金需求额：2000万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

石家庄新宇三阳实业有限公司的管理团队，由7人组成，具有明确的分工，在个人负责的领域具有丰富的经验，董事长兼总经理经济学本科毕业，高级经济师，在企业管理、资本运作上积累多年的实战经验，自1997年起任公司的总经理，带领公司的管理团队，实现了公司的发展。

治理结构：

石家庄新宇三阳实业有限公司是一家国有控股企业，由国资委下属单位石家庄城联建设投资开发有限公司控股70%股份、新宇三阳职工入股占比30%，大股权管理的主要是对授权经营的公司实行政策控制、人事控制、财务控制和监督控制。

管理结构：

由董事长兼总经理一人负责公司全面经营管理工作，组织实施董事会决议。直接下属有党支部书记1名、4名副总和2名总经理助理分管相关工作，根据公司生产经营情况下设18个部门，2个分公司。

### 2017  剪力墙结构墙体变形缝模板施工技术

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：施工技术

单位名称：河北天山实业集团建筑工程有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.tsjtjzgs.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.任务来源：自选项目

2.应用领域：本技术适用于高层及超高层建筑两面剪力墙间变形缝（缝宽 250-500mm范围内）的模板支设与拆除

3.技术原理：将变形缝两边的剪力墙错开一个层高进行施工，利用预拼装大模板工艺施工变形缝两侧剪力墙的模板施工，此技术在剪力墙模板安装前按照图纸设计尺寸制作墙体模板，将面板、次楞、主楞、U型卡及螺帽整体组装在一起，使用时吊装到位进行加固即可。

4.性能指标：采用剪力墙结构墙体变形缝模板施工技术，对施工现场的材料及其设备没有增加新的要求，直接使用现场的木模板进行预先拼装制作使用塔吊吊装到位即可，不用再另行采购保温板等材料，二者相比，生产成本大大降低，能够节约资金。

成果创新性：

通过以往的施工经验及查阅相关资料，目前国内变形缝部位剪力墙模板支设方法较多，现将最常用的两种方法进行比较。

1.采用填塞低密度聚苯板施工工艺，要先将墙体钢筋绑扎完成后，将聚苯板按照图纸尺寸切割适合后放置在变形缝内，再进行墙体模板支设，此方法施工增加了非建筑实体需要的材料，存在工序增加、成本增加等问题。

2.采用定型钢模板施工方法要根据图纸尺寸结合现场情况经过工厂加工制作，现场施工要在剪力墙上预留孔洞放置钢管或钢筋支撑，在墙体钢筋施工完成后进行吊装、支设、加固，此方法在模板拆除后预留孔洞需要安排人员进行封堵存在渗水质量隐患。剪力墙结构墙体变形缝模板施工技术可以不填塞聚苯板、不进行预留孔洞后期无渗水隐患，可以随结构模板支设过程同时进行，与传统施工工艺相比可达到工期短、降低施工成本、保证砼外观质量良好。 国内已有关于剪力墙变形缝模板施工的报道，本课题研发的剪力墙结构墙体变形缝模板施工技术，在大模板穿螺杆位置双钢管上焊接山型卡，再在山型卡上焊接固定螺帽，楼层面一下100mm位置处剪力墙上口预埋长度150mm长5根伸缩套管做为临时支撑，在国内文献中未见报道。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：160万元

资金需求额：160万元

融资用途：产品研发

治理结构：

河北天山实业集团建筑工程有限公司，是一家具有国家房屋建筑施工总承包一级、市政工程一级、钢结构二级等资质的施工企业，集建筑施工、建筑装饰、市政、设备租赁、混凝土搅拌等为一体。拥有砼搅拌站、汽车砼输送泵、塔吊、装载机、压路机等各种大型设备和运输车队。公司自成立以来，不断依靠科技进步，强化质量管理，先后承揽了大批工业与民用、土建与安装、装饰工程的施工，赢得了良好的社会效益和经济效益。

主营业务名称：建筑工程施工总承包

近三年主营收入：1万元

净利润：1万元

毛利率：1.00 %

### 2018  炼钢工序流程优化研究

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：炼钢

单位名称：德龙钢铁有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.delongsteel.com/webpage/index.html

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

国家环保限产政策随季节及环保现状不断进行调整，铁水严重不足及波动大，为确保生产稳定有序，2017年5月份炼钢厂根据铁水情况，开展工序流程优化课题，重点对转炉低铁耗冶炼及护炉操作、质量控制进行攻关，取得较好效果。废钢量的增加及铁水消耗的大幅降低，导致生产工艺发生较大变化，给生产节奏控制、转炉冶炼操作、炉况维护等均带来较大困难，如废钢质量差时加入量大影响节奏、终点碳低、温度低、大块废钢化不透、炉况侵蚀严重、炉内热量不足等一系列问题随之而来。通过以各工序温度控制为主线，优化废钢质量、废钢结构及加入方式、转炉冶炼枪位控制、渣料结构及加入时机，创新转炉护炉工艺并在吹炼过程添加碳素材料等措施、方法的实施，实现低铁耗运行期间生产安全、质量稳定。

成果创新性：

课题项目研发过程中德龙炼钢厂大胆尝试、重点突破、自主创新，研发、掌握了多项核心技术和难题，包括低铁耗转炉冶炼工艺优化研究、“四位一体”护炉新工的研究与应用、低铁耗低N含量控制技术研究等，以上关键技术的研发推动了项目顺利开展。废钢量大幅增加后，吹炼前期升温速度慢，中后期易发生爆发性金属喷溅，且吹炼终点经常出现大块废钢化不透现象影响安全及温度判断。针对以上问题，对操作过程的供氧制度、造渣制度、温度控制制度进行优化、改进，转炉吹炼过程喷溅发生率降低至＜2%，终点废钢未化完发生率降低至＜1%、转炉一倒出钢率≥88%，出钢过程增C现象基本杜绝。独立研发一种“四位一体”护炉新工艺，实现了不停炉的条件下快速补炉，避免了采用镁碳砖停炉补炉，冶炼周期缩短了1-1.5min，确保了低铁耗快节奏冶炼下炉况顺行。对低铁耗期间钢中N含量升高的原因进行系统分析，最终确定焦炭及废钢加入量、转炉氮氩底吹切换时间为主要影响因素。通过对转炉底吹氮氩切换时间及搅拌强度进行优化调整，实现大废钢量下钢中N含量＜50PPm的较好效果。

成果独占性：

国外主要产钢国家转炉废钢比平均为25%-28%，废钢比增加后，在同等多的铁水条件下的产钢量增加。德龙通过优化废钢质量及废钢加入方式，优化冶炼操作，实现废钢加入量的提升，废钢单耗由之前的199.86Kg/t，提至目前的288.77Kg/t，与新金、普阳同钢种钢厂相比较分别提高25.93Kg/t、43.12Kg/t，在保证产品质量的同时实现了废钢创效。该课题实施过程中提炼出诸多项关键技术，其中转炉冶炼优化、护炉工艺、钢中N含量控制三项技术在钢铁行业属于技术独创，目前受理了三项专利，其中2项实用新型、1项发明。在充分利用炉内热量的基础上实现了转炉低铁耗冶炼，保证了炼钢生产连续性，提高了风、水、电、气利用率，为短流程炼钢技术研发奠定了基础。同时低铁耗低N含量的控制技术，确保了产品性能稳定，提高了下游客户质量满意度，创造了良好的社会效益。

成果盈利性：

自2017年5月份进行工艺优化，至6-12月份全面推广，供氧强度由之前的3.2m3/min.t提高至3.6m3/min.t，供氧时间缩短约40秒，冶炼周期降低至26-29min，转炉平均出钢时间缩短1分30秒，铁水消耗由之前的900.5Kg/t钢降低至807Kg/t钢，铁耗降低93.5Kg/t钢，则产量增加创效：（铁水量/807 -铁水量/900.5）*吨钢加权平均利润= 3132.6万元。低铁耗冶炼工艺的成熟确保了低铁水条件下炼钢生产顺行且创效可观。同时低铁耗低N含量的控制技术，实现低铁耗下钢中N含量≤50PPm，较新金低铁耗下N含量65PPm左右及普阳78PPm左右大幅降低，控制在较好水平，确保了带钢质量稳定，下游客户使用正常，确保了产品性能稳定，提高了下游客户质量满意度，创造了良好的社会效益。在严峻的环保形势下，低铁耗冶炼是每个钢铁企业的追求，具有先进性和推广价值。

成果持续性：

德龙与北京科技大学、华北理工大学、河北工业职业技术学院等进行校企合作，培养了一大批技术骨干力量；多次派技术人员到邯钢、太钢、国丰等大型钢铁企业对标学习，为德龙的技术研发工作开展奠定了坚实的基础。同时，近几年德龙加大技术人员的引进、培养力度，建立健全了各项技术人员管理制度，如《人才引进培养实施办法》、《专业技术职务人员管理及考核办法》、《技术创新管理激励制度》、《新产品试制管理办法》、《专利管理办法》、《科技论文发表管理办法》等人才激励和科技研发奖励制度，对技术好或有突出贡献的科技创新人员进行奖励，2017年累计发放奖金500多万元。课题组成员由技术专业水平丰富的各级技术人员组成，是目标一致、工作同力的技术团队，为企业技术创新、产品开发、基础研究等方面做贡献。截至目前该课题已获得2项实用新型专利、1项发明专利。

成果先进性：

在转炉日铁耗最低770Kg/t钢、月铁耗平均807Kg/t钢，相比原铁耗900.5Kg/t钢降低了93.5Kg/t钢，废钢消耗量增加，根据废钢边际贡献测算吨钢可降低成本 49.48元，实现了部分原料短流程炼钢技术，节约了能源消耗，再此基础上，转炉吹炼过程操作顺行，各项经济技术指标实现了突破：转炉吹炼过程喷溅发生率降低至＜2%，终点废钢未化完发生率降低至＜1%、转炉一倒出钢率≥88%，出钢过程增C现象基本杜绝。通过“四位一体”护炉新工艺的研究与应用，实现了由停炉采用镁碳砖护炉变为不停炉护炉，将护炉工作融入到转炉冶炼期间，同时使冶炼周期缩短了1-1.5min，确保了低铁耗快节奏冶炼下炉况顺行。通过合理控制废钢、焦炭加入量，优化转炉底吹氮氩切换时间及不同时期搅拌强度，实现低铁耗下钢中N含量＜50PPm的较好水平。与钢铁领域同行业兄弟单位进行对标学习，德龙铁水消耗及各项经济技术指标为目前钢铁行业最优指标。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

营销状况：

通过开展一系统工艺优化研究，实现了铁耗＜810Kg/t钢时冶炼平稳，终点达标；另外转炉“四位一体”护炉新工艺，为快节奏冶炼提供保障。在转炉护炉过程中，通过不断总结、摸索，撰写《一种测量转炉炉身耐材厚度的装置》及《一种测量转炉炉底标高的简易装置》专利两个，该发明对转炉炉身厚度、炉底高度的测量简单易行，非常切合生产实际；通过优化底吹氮氩切合时机、流量控制，实现低铁耗低N控制，创新N含量控制方式，确保产品质量稳定及下游客户使用正常。另外该课题的研究，实现转炉铁水消耗由之前的900Kg/t钢降低至810Kg/t钢，铁耗大幅降低，废钢用量增加，确保了高炉限产期间炼钢生产的连续性，实现产量提升，为企业创造了可观的经济效益，同时也提高了企业的竞争力。德龙该项成果市场前景很广阔，在钢铁行业具有很大的推广应用价值。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：1000万元

资金需求额：1500万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

该项目第一完成人梅忠男，39 岁，硕士学历，毕业于安徽工业大学钢铁冶金专业，现任德龙钢铁总经理助理，主管技术质量工作。从一名基层转炉岗位人员开始工作，经过不断努力成长为技术管理人员，具有丰富的现场操作和管理经验，多次主持和承担公司产品开发、降本增效项目，荣获市、县以及公司的“技术管理创新先进个人”、“劳动模范”、“青年岗位能手”、“科技贡献先进个人”等多项荣誉。

管理结构：

公司按国际质量体系ISO9001认证要求，建立了现代化质量管理体系，致力于持续改进，不断完善确保体系有效运行。同时公司紧紧围绕国家发展规划和产业政策，立足于企业长远发展，针对公司能源、环保、材料、工艺等进行科研开发活动，推动研发成果落实到实际生产经营中。实行长、中、短期项目的有机结合大力提高技术中心的原始创新、集成创新和引进消化，努力把技术中心引导到一个健康发展的轨道上。通过提升产品质量，降低过程成本消耗、以及持续开发和改进产品，不断提高公司的综合竞争力。

### 2019  轮辋一刀成型技术在铝合金轮毂研发中的应用

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：新材料

单位名称：秦皇岛兴龙轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.sinolion.co/web/index_video/index.html

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

随着汽车工业的迅猛发展和国内外汽车配件企业间竞争的日益激烈，对铝合金轮毂质量的提高和造型的要求越来越高，是成本的竞争，是服务的竞争，通过技术创新实现效率提升与刀具成本消耗降低达成降低制造成本的目的，实现轮毂加工的精细化，提升轮毂整体外观质量是行业发展的方向。

项目起止时间：2017年1-4月。第一阶段：项目策划阶段（1-2月）；第二阶段：模具及铸造试验阶段（1月中旬-2月中旬）；第三阶段：机加工艺准备及验证阶段（2月初—3月初）；第四阶段：涂装工艺验证及数据对比分析（3月中旬-4月底）。在机加确定使用轮辋一刀成型的工艺条件下，主要对模具精度、铸造毛坯预留加工余量提出更高要求，重点研究如何提升磨具精度及减小铸造毛坯预留量后铸造毛坯的内部质量及性能指标，以保证一刀成型后产品的外观质量，来实现机加工效率提升并满足刀具受力要求。

成果创新性：

1.模具设计过程将轮辋的加工余量在原有基础上减小了1-1.2mm，满足了机加工一刀成型加工余量的前提下锁定了铸造工艺参数。

2.采取模具顶模和边摸配合，用直配形式代替传统斜配形式，去除压铸生产过程中产生的封层，窗口加工量大幅减小。

3.车轮内轮辋开发了新型8度毛刺刀杆和船型刀片机卡式镗刀。

4.毛坯封层大幅度减小，机加工单边加工余量一刀加工。

5.机加工效率提升实现了单机效率平均提高10件（8小时工作制）。

6.轮辐部位精车加工余量的减小保证了轮辐毛刺大幅度减小，降低毛刺工劳动强度并实现毛刺不良返修率不到2%。

7.在压铸模具设计中，轮辋梯度控制在在1.5-2mm之间，加工余量在1.5mm左右，机加工轮辋可一刀成型，实现加工量的降低，实现铸造金属利用率效达成68.7%，机加工单机效率提高10件，单机效率提升6%。

成果独占性：

国内轮毂加工更多通过减少刀具路径，使用减少刀具数量达到降低换刀时间实现加工效率的提升，在成本上刀具的加工成本是占比较大的支出，同时通过改善毛坯质量，减少机加工加工量的达到在金属利用率的提升，从刀具吃刀量上延刀具的使用寿命。国外在模具开发上更注重铸造工件的质量，外观的美观度更受关注。此轮辋一刀成型技术在机加工过程中减少了一次换刀过程，实现一刀成型，可推广覆盖常规造成产品，提高铸造金属利用率，降低机加工机加余量，保证刀具切削过程稳定。

成果盈利性：

在公司领导的大力支持下，在项目小组全体人员努力下，该项目取得明显成效，完成了目标，提高了公司技术水平，也提高了技术人员的项目管理能力。同时该技术具有良好的推广效果，后期将为公司的发展起到积极作用。

成果持续性：

1.完成02016c02、02013c07、02013c01、02015c02、02012c10、02014c07、20042产品的图纸和技术规范的开发。经过试制送样满足客户要求，可以批量生产。

2.X光标准达到GM4337M标准，轮辋优于等于2级，其它部位优于等于3级。

3.机械性能抗拉强度（外轮缘、内轮缘）≥240N/mm2 、.延伸率：（外轮缘、内轮缘）≥7 % ；硬度（外轮缘、内轮缘）= HB85左右。

4.台架实验三大实验冲击、弯曲、径向一次通过。

5.在压铸模具设计中，轮辋梯度控制在在1.5-2mm之间，加工余量在1.5mm左右，机加工轮辋可一刀成型，实现加工量的降低，实现铸造金属利用率效达成68.7%，机加工单机效率提高10件，单机效率提升6%。

6.轮辐部位精车加工余量的减小保证了轮辐毛刺大幅度减小，降低毛刺工劳动强度并实现毛刺不良返修率不到2%。

成果先进性：

开始研究机加进给切削加工余量及转速、进给对于不同轮辐形状毛刺大小的影响，总结出铝合金轮毂加工过程综合效率产出及成本节约的关键点，及投入产出比，使得工艺按照最大的投入产出比进行改进，而打破单一工序影响整体产出，实现过程优化。轮辋一刀成型技术是通过改善低压铸造毛坯的装配方式，实现毛坯质量的提升并结合毛坯机加工过程质量的稳定性及提升加工效率、降低成本的一项加工技术，此技术应用在机加工环节，但整体的可行性是通过模具的改进来保证铸造毛坯的质量为前提，改进加工刀具的加工路径实现轮辐的完美过度，并通过机加抹平工艺满足轮辋的机加工外观质量。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：338万元

资金需求额：338万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

项目负责人是郭金龙，本科学历，职称为工程师，现从事产品工艺开发，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，具有市场导向思维和意识。科技研发团队人员所学专业涉及金属材料及热处理、铸造、机械加工、质量检验、化工、设备管理与维修、计算机、会计等多个学科，是一支知识构成合理、具有较高研发能力、拼搏进取的高素质技术研发团队。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

### 2020  双气门孔铝合金轮毂新产品的研发

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：新材料

单位名称：秦皇岛兴龙轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.sinolion.co/web/index_video/index.html

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

随着汽车工业的迅猛发展以及在国内外汽车配件企业间的竞争日趋激烈的形势下，对汽车轮毂的加工技术和质量提出了更高的要求;同时为了响应国家的环保、节能、降耗的号召，促使企业从技术创新上寻找突破点，研发出适应市场需求的新产品。我公司专业从事铝合金轮毂的研发和制造，为了适应公司技术发展的要求，在充分收集国内外行业的技术信息的基础上，以国际先进技术为标杆，积极引进、吸收、消化、应用、不断提高公司的技术创新能力。从安全性、市场性、整车舒适性来讲，由于传统铸造铝合金轮毂存在安全性较差问题以及锻造铝合金轮毂的价格偏高等问题，因而双气门孔结构的铝合金轮毂的研发具有较高的行业竞争潜力和市场价值。双气孔结构的铝合金轮毂设计时，充分考虑了气门孔的分布位置对平衡的影响，从结构上提高了铝合金轮毂的平衡稳定性；其次，双气门孔结构的铝合金轮毂不仅满足普通铝合金轮毂的外观尺寸要求，而且附加的气门孔可实现加装气压传感器监控胎压，提高整车的安全性；最后，双气门孔结构的铝合金轮毂可根据实际需要调整胎压，达到整车舒适性的要求。

成果创新性：

1.从产品设计着手，在轮辋第二气门孔位置预留机加钻孔标识，便于后序确认气门孔钻孔位置，做好设计防错；

2.从模具设计着手，解决压铸造过程中缩松及其稳定性问题，使其能稳定生产。采用对于双气门孔产品的轮辋气门孔处的轮辋形状进行调整，在轮辐不对应的位置轮辋，通过增加其铝液通道提高成品率；

3.加工方式。轮辋位置的第二气门孔需要通过卡具翻转进行角度定位；同时，结合刀具长度匹配及气门孔倒角的加工，验证刀具性能的可行性。最终通过刀具的改善实现气门孔加工全自动，避免两个气门孔分别加工导致的重复定位。

4.为避免轮辋部位的气门孔漏钻或加工位置错误，铸造毛坯上预留气门孔标识，便于后序检查加工。

5.针对双气门孔铝合金轮毂的特殊造型，采用360°翻转夹具对轮辋部位气门孔进行加工。

6.双气门孔铝合金轮毂研发过程中，研发双向倒角钻头并完成后续改善。

成果独占性：

1.平衡性研究：双气孔结构的铝合金轮毂设计时，充分考虑了气门孔的分布位置对平衡的影响，从结构上提高了铝合金轮毂的平衡稳定性。

2.机加工艺工装研究：合理的机加工艺是保证铝合金轮毂尺寸精度的前提条件，主要是通过对铝合金轮毂的每一道加工流程进行有效控制来实现。

3.气密性研究：氦质谱的检测方法是利用氦质谱仪进行检测，以氦气作为示踪气体，不同质量的气体在氦质谱仪的氦质谱室中被按质荷比分离，同时得到示踪气体的质谱图，从而安全、定量、快速地获得轮毂泄漏率，故优先选用氦质谱检测对研发轮毂进行气密检测。

4.双气门孔铝合金轮毂涂装工艺的研究：涂装工艺是双气门铝合金轮毂生产加工最后一项工艺，对外观和现场加工环境等要求都比较严苛，从而尽可能多的控制变化点，最终达到延长车轮寿命、使车轮美观大方、避免轮毂腐蚀的目的。

5.双气门孔铝合金轮毂的试验研究：为了保证双气门孔铝合金轮毂具有足够的承载能力达到符合安全性指标的目的，需要对新产品轮毂进行冲击试验验证。

成果盈利性：

应用本技术后产生以下效果：（1）综合成品率大于90%。（2）平衡不合格率下降到6%以下。（3）实现增加产值2641万元，实现利润211万元。

成果持续性：

随着汽车工业的迅猛发展以及国内外汽车配件企业间日趋激烈的竞争，对铝合金轮毂的加工质量和性能提出了更高的要求。因此，提高铝合金轮毂的加工质量和性能，是保证企业在同行业中占据领先地位的前提条件。合理的生产工艺是保证铝合金轮毂加工质量和精度的基础。双气门孔铝合金轮毂的工艺研发有利于提高铝合金轮毂产品的综合成品率，降低平衡不良率，提高整车的安全性。因此，双气门孔铝合金轮毂的研发对于提高铝合金轮毂产品质量具有重要意义。

目前，国内铝合金车轮的直径尺寸范围为14-18英寸，轮宽尺寸范围为4-7.5英寸，产品主要应用于7座及7座以下的乘用车，而且产品的结构设计基本能够满足安全性要求。对于18寸以上的商用车如公交车多采用锻造车轮，但锻造车轮存在价格高等不利因素。双气门孔铝合金轮毂可采用铸造成型工艺，其产品不但满足质量和性能的要求，而且可通过附加的气门孔实现加装气压传感器监控胎压，提高整车的安全性。因此，研发低压铸造双气门孔铝合金车轮在国内市场有一定的潜力和竞争优势。

成果先进性：

在国内外汽车配件企业间的竞争日趋激烈的今天，对汽车轮毂的加工技术和质量提出了更高的要求，因此，从技术创新上寻找突破点，根据市场需求研发有竞争力的新产品，对于公司的长远发展至关重要。双气门孔结构的铝合金轮毂从安全性、市场性、整车舒适性等角度研究，提高了铝合金轮毂的平衡稳定性，提高了整车的安全性；并克服传统铸造铝合金轮毂存在安全性较差问题以及锻造铝合金轮毂的价格偏高等问题；因而双气门孔结构的铝合金轮毂的研发具有较高的行业竞争潜力和市场价值。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

随着汽车工业的迅猛发展以及在国内外汽车配件企业间的竞争日趋激烈的形势下，对汽车轮毂的加工技术和质量提出了更高的要求;同时为了响应国家的环保、节能、降耗的号召，促使企业从技术创新上寻找突破点，研发出适应市场需求的新产品。我公司专业从事铝合金轮毂的研发和制造，为了适应公司技术发展的要求，在充分收集国内外行业的技术信息的基础上，以国际先进技术为标杆，积极引进、吸收、消化、应用、不断提高公司的技术创新能力。从安全性、市场性、整车舒适性来讲，由于传统铸造铝合金轮毂存在安全性较差问题以及锻造铝合金轮毂的价格偏高等问题，因而双气门孔结构的铝合金轮毂的研发具有较高的行业竞争潜力和市场价值。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：309万元

资金需求额：309万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

空压机余热回收节能技术的研发及应用的项目负责人是芦怀志，硕士研究生，助理工程师，现从事产品工艺开发，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，具有市场导向思维和意识。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

### 2021  双驱动热处理炉

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：新材料

单位名称：秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xinglongwheels.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

双驱动热处理炉属于异步式热处理炉。此热处理炉由控制柜、固溶热处理炉、淬火架、时效炉四部分组成，可以同时对固溶、失效的温度、时间进行综合调整，实现热处理工艺的柔性调节。炉膛不分区，可以为轮毂行业提供连续生产的设备支持。双驱动热处理炉的设计为铝合金轮毂加工行业首次创新设计。双驱动热处理炉在供应商原热处理炉设计的基础上，对动力结构进行结构改进，由单驱动变为双驱动，使热处理炉上层和中、下层能够实现异步生产。通过调节不同炉层的步进速度，达到对不同炉层热处理时间的差异控制，对热处理工艺不同的轮毂产品实现同炉生产。双工艺设计满足长工艺时间的大尺寸车轮与短工艺时间的小尺寸车轮同时生产，可以大幅提高热处理炉的加工效率。固熔炉余热利用，作为时效炉补充热源，提升能源利用率的同时，减少能源浪费，可以进一步节约能源成本，大幅提高轮毂行业竞争力。

成果创新性：

双驱动热处理炉的设计为铝合金轮毂加工行业首次创新设计。双驱动热处理炉在供应商原热处理炉设计的基础上，对动力结构进行结构改进，由单驱动变为双驱动，使热处理炉上层和中、下层能够实现异步生产。通过调节不同炉层的步进速度，达到对不同炉层热处理时间的差异控制，对热处理工艺不同的轮毂产品实现同炉生产。双工艺设计满足长工艺时间的大尺寸车轮与短工艺时间的小尺寸车轮同时生产，可以大幅提高热处理炉的加工效率。固熔炉余热利用，作为时效炉补充热源，提升能源利用率的同时，减少能源浪费，可以进一步节约能源成本，大幅提高轮毂行业竞争力。功能需求：满足淬火转运时间，保证固溶淬火效果。对温度、时间的双重控制，并保证控制精度，做到不同区域炉层温度均匀，以满足产品热处理性能及连续稳定生产的需要。

成果独占性：

1.异步双驱动功能。异步双驱动不仅要满足不同炉层步进速度的需要，还需要满足产品入炉、出炉的节拍要求。需要在入料口及出料口增加探测位点，保证大、小轮型入炉出炉的一致性。

2.固熔炉余热利用，作为时效炉补充热源。热处理炉炉温损失主要来源于开、闭炉门时的炉气损失和炉体自身保温性、密封性引起的缓慢损失，以及低温产品入炉产生的炉温损失。其中，炉门开、闭时的炉气损失以及低温入炉产品造成的炉气温度降低是造成炉温波动的主要原因。轮毂在入炉、出炉时，为保证固溶炉、时效炉膛内温度稳定，需进行炉温补偿。固熔工艺所需温度高，开炉导致的温度缺失引发温度补偿，必然导致温度波动，局部高温报警。时效工艺温度较低，开炉导致的热源损失小于固溶炉损失。固熔炉余热具有直接可利用的特点。利用固熔炉余热对时效炉进行温度补偿，不仅可以做到及时、快速，更能减少过盈补偿造成的能源浪费。

成果盈利性：

该项目的成功完成，实现了锻造产品新热处理炉的设计及应用。新热处理炉的交付使得H型与J型锻造轮毂可以在不同热处理工艺下同炉异步生产，同时热处理炉炉温均匀、稳定，达到了提高热处理加工效率以及降低热处理生产成本的双重目标，提高了企业的行业生产水平及竞争力。异步双驱动热处理炉投入使用可节约大量成本，目前，我公司锻造产品年产量在320 000件左右，其中H型产品约24 000件，J型产品约296 000件。

项目达成后预计经济效益如下：（1）相对于原热处理炉的单层固溶炉结构，产能提升1.5倍，年理论产能38万只。（2）采用固溶炉余热给时效炉供热，节省了14%的燃气消耗（约334602.58元/年）。（3）双驱动混料生产，实现热处理月节约用时1/3左右即10天时间，同时按照月换型10次计算，平均每次换型等待用时8小时，月可节约电费42864元，年共计可节约电费514368元。

成果持续性：

我公司在旧热处理炉原设计的基础上，对结构进行重新设计改造：采用双驱动，上层和中、下两层能够实现不同热处理工艺产品异步生产；结合产品尺寸、产能，调整不同炉层高度设计，满足各种尺寸产品生产需求；增加余热利用装置，利用固溶炉的余热给时效炉供热，减少大量能源消耗。新热处理炉采用双驱动，此热处理炉的设计为铝车轮加工行业首次创新设计，实现不同工艺车轮的同炉生产，双工艺设计满足长工艺时间的大尺寸车轮与短工艺时间的小尺寸车轮同时交付，大幅度提高行业竞争力。固熔炉余热利用，作为时效炉补充热源，提升能源利用率的同时，减少能源浪费，可以进一步节约能源成本，大幅提高轮毂行业竞争力。 功能需求：满足淬火转运时间，保证固溶淬火效果。对温度、时间的双重控制，并保证控制精度，做到不同区域炉层温度均匀，以满足产品热处理性能及连续稳定生产的需要。

成果先进性：

1.结构设计：根据H型轮毂小批次，多种类的特点，对固溶炉、时效炉结构进行设计：上层高度480mm，满足每排4个直径26吋高16吋同时生产；中、下层高度380mm，满足每排4个直径26吋高12吋轮毂同时生产；三层同时满足每排5个直径18吋高12吋轮毂同时生产。热处理炉满足H型与J型轮毂生产结构设计需要。

2.炉体尺寸设计：按固溶时间 335分钟（升温180+保温155），时效时间500分钟（升温90+保温410）计算，固溶时间比值约0.67。考虑热处理炉在连续生产模式下满足月产32000件的产能需求，及设计结构余量，固溶炉设计尺寸14010*2900*1770mm，时效炉设计尺寸21280*2900*1770mm，固熔炉、时效炉长度比值约0.66，两炉体产能匹配。

3.出入炉设计：上、下料架采用同炉层高度一致的三层结构，对不同炉层轮毂上、下料进行同步物料转移。炉体内部，进料位和出料位的辊棒具备快速和慢速双速功能，快速与慢速转换通过超越离合器实现。快速出入炉，保证炉体温度稳定；慢速调节，保证先后入炉产品间距一致，热处理时间稳定。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

商业模式分析：

我公司在旧热处理炉原设计的基础上，对结构进行重新设计改造：采用双驱动，上层和中、下两层能够实现不同热处理工艺产品异步生产；结合产品尺寸、产能，调整不同炉层高度设计，满足各种尺寸产品生产需求；增加余热利用装置，利用固溶炉的余热给时效炉供热，减少大量能源消耗。新热处理炉采用双驱动，此热处理炉的设计为铝车轮加工行业首次创新设计，实现不同工艺车轮的同炉生产，双工艺设计满足长工艺时间的大尺寸车轮与短工艺时间的小尺寸车轮同时交付，大幅度提高行业竞争力。异步双驱动热处理炉投入使用可节约大量成本，目前，我公司锻造产品年产量在320 000件左右，其中H型产品约24 000件，J型产品约296 000件。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：280万元

资金需求额：280万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

双驱动热处理炉项目的负责人是田金宝，男，助理工程师，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，具有市场导向思维和意识。中秦兴龙工业集团视人才为企业发展的核心动力，立足长远，以发展的眼光重点推动校企合作，建立燕山大学中秦兴龙实习基地；与北京理工大学合作成立专项奖学金；在清华大学成立研究生中心等，为企业和社会培养和输送大量优秀人才。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

### 2022  无边缸模具及其铸造工艺开发及应用

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：冶金

单位名称：秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：https://qinhuangdao058042.3566t.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

模具市场全球化是当今模具工业最主要的特征之一，模具的购买者和生产商遍布全世界。而模具工业的全球化发展使生产工艺简单、精度低的模具加工企业向技术相对落后、生产率较低的国家迁移，发达国家的模具生产企业则定位在生产高水准的模具上。模具生产企业必须面对全球化的市场竞争，同时不得不千方百计地加快生产进度，努力简化和废除不必要的生产工序，将模具生产周期进一步缩短。铝合金车轮制造工艺水平仍然比较低，低压铸造模具普遍采用一套轮毂对应一套底模、顶模和边模配合的整套模具，开发费用高、生产效率较低。因此，公司组织人员研究开发新结构的无边缸模具，以实现一套边模可搭配相同轮辋高度的多套轮毂，同时实现边模同时开模，降低生产成本，提高生产效率。

成果创新性：

为提高模具的开发进度，减轻现场生产强度，保证本序和后续的成品率，降低公司开发成本，增加公司经济效益，研究无边缸模具将具有重大的现实意义。无边缸模具，凭借着以下优点，越来越受到欢迎。

1.效率高。以18寸为例：传统边模配合顶模底模模具在压铸轮毂时，单件时间约为5分钟，而无边缸模具单件时间约为4分钟左右。

2.降低开模成本。传统模具开发需要单套模架和边模底模及顶模，而无边缸模具取消模具顶杆板和大小顶杆，同一套模具可通用轮辋高度，降低模具开发费用。

3.降低能耗。模具设计斜滑块结构，在上模向上开启的同时，边模沿滑块向斜上方开启，实现上模、边模同时开模，取消四个边模油缸，同时此结构在更换上下边模时，风水管可以一同随模具取出。

4.减小铸件变形。开模过程中，边模向斜上方运动时，对铸件有向上的拉动作用，增大铸件脱模力，减小铸件脱模变形。

5.废品率低。脱模时无蹭伤刮伤情况，机械性能良好，降低了本序和后续废品率。

成果独占性：

当前，我国面临发达国家的技术优势和发展中国家价格优势的双重压力。工业发达国家模具企业凭借其技术优势和实力，在中高档模具方面具有竞争优势，随着他们逐步进入我国，对我国的模具工业形成了巨大挑战；印度、泰国及东欧一些国家，近年来模具工业发展也很快，而且其模具的价格也具有很强的竞争优势，使得我国模具行业的成本和价格优势逐步削弱并最终消失。罗百辉指出，中国模具企业必须在技术、管理和人才培训方面下功夫，积极引进国外先进的模具制造技术，提升高端模具产品开发能力，调整模具产品结构，不断提高我国模具产品的国际竞争力。铝合金车轮制造工艺水平仍然比较低，低压铸造模具普遍采用一套轮毂对应一套底模、顶模和边模配合的整套模具，开发费用高、生产效率较低。 因此，公司组织人员研究开发新结构的无边缸模具，以实现一套边模可搭配相同轮辋高度的多套轮毂，同时实现边模同时开模，降低生产成本，提高生产效率。

成果盈利性：

无边缸模具即为不需要边模油缸的轮毂模具，并且在不需要边模油缸的同时省去了模具顶杆板及大小顶杆; 此结构在更换上下边模时，风水管可以一同随模具取出，而不需要单独拆风管，省时省力。每一个尺寸的无边缸模架通用多个轮辋高度，便于模架标准化，降低客户的开模费用，为客户创造更大的利润。目前，新工艺已经取得了预期的成果，通过设计与开发模具，已经实现无边缸模具的开发使用，降低生产能耗，提高生产效率的目标。更改过的模具在上机经过样件生产，小批量生产后已经成功量产，并且在铸件成型后，X光机观察内部结构无异常，通过对数据的积累分析，达到以下效果：（1）减小模具脱模变形量。（2）降低相同尺寸模具的开发成本。（3）模具装卸和维修更加便利省时。（4）设备结构更简单，降低设备成本。新产品开发成功，每年为公司年新增模具450套左右，预计节约成本1350万元。

成果持续性：

目前我国模具生产总量虽然已位居世界第三，但设计制造水平在总体上要比德、美等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入了价格战的误区，还缺乏自主创新的能力，尤其缺乏诚信可靠的市场体系。据报道，约有65％的欧洲客户认为中国模具价格虽低但质量存在问题。我国技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密、复杂的冲压模具、轿车覆盖件模具等高档模具仍有很大发展空间。无边缸模具在铝车轮毂生产领域的应用并不广泛，这里有许多技术或现场管理、维护等制约因素。对于低压铸造轮毂来说，某些产品模具开发周期过长，而且在压铸过程中模具的配件异常、现场操作不规范等现象，造成产品试制进度滞后，生产中故障频发，直接影响低压铸造轮毂的市场竞争力。因此，为提高模具的开发进度，减轻现场生产强度，保证本序和后续的成品率，降低公司开发成本，增加公司经济效益，研究无边缸模具将具有重大的现实意义。目前，新工艺已经取得了预期的成果，通过设计与开发模具，已经实现无边缸模具的开发使用，降低生产能耗，提高生产效率的目标。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

目前我国模具生产总量虽然已位居世界第三，但设计制造水平在总体上要比德、美等国家落后许多，也比韩国、新加坡等国落后，而且国内模具市场过早陷入了价格战的误区，还缺乏自主创新的能力，尤其缺乏诚信可靠的市场体系。目前国内只有部分厂家对无边缸模具进行简单的尝试，因其技术约束，并未能大批量投入量产。我公司的零售份额比重越来的越大，客户也越来越多，样品需求越来越多，为了更好的开拓零售市场，我们针对无边缸模具进行了开发，如能开发出高效率、低能耗的模具产品，在市场竞争的浪潮中便能取得优势，争取更高的利润。

营销状况：

模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。我国技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密、复杂的冲压模具、轿车覆盖件模具等高档模具仍有很大发展空间。我公司的零售份额比重越来的越大，客户也越来越多，样品需求越来越多，为了更好的开拓零售市场，我们针对无边缸模具进行了开发，如能开发出高效率、低能耗的模具产品，在市场竞争的浪潮中便能取得优势，争取更高的利润。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：310万元

资金需求额：310万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

无边缸模具及其铸造工艺开发及应用的项目负责人是谢志阳，本科学历，职称为工程师，现从事产品机械设计，具有较强的专业素质，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，有清晰的思路和明确的目标，不断的给予团队鼓励和指导，具有市场导向思维和意识。科技研发团队人员所学专业涉及多个学科，是一支知识构成合理、具有较高研发能力、拼搏进取的高素质技术研发团队。

治理结构：

秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司隶属于中秦兴龙工业集团，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

### 2023  铸造模具智能化喷涂设备

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：新材料

单位名称：秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xinglongwheels.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

目前，国内铝合金轮毂的生产工艺主要以低压铸造为主，低压铸造因生产效率高、废品率低、劳动强度小和产品外观优良等优点深受国内制造业青睐，这也就对低压铸造配套用压铸模具质量提出了更高的要求。其中，模具喷涂工艺方法就是模具质量控制中最重要的一个环节，目前行业内模具喷涂主要以手工为主，因人员不同，操作环境不同，喷涂手法和能力不同等原因，造成模具喷涂后相同部位涂料厚度存在着巨大的差异，厚度不均、厚度不合格或附着力不良等缺陷造成压铸成品率低下，严重影响企业在轮毂生产同行业内的数据对标及产品竞争力，甚至影响到企业的盈利利润。针对以上问题，本公司自主设计开发出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分。模具顶模或底模通过天车吊装到模具圆形托盘上，操作手通过电源开关控制托盘旋转，同时对准模具喷涂面的电眼开关通过信号传递，控制涂料喷枪开关。经过大量实验证明，这种自动喷涂的设备，不但减少了现场操作人员的劳动强度，同时喷涂厚度、附着力等具有统一性，不受人员主管因素影响，对压铸工艺稳定性起到了巨大的支撑作用。

成果创新性：

自主开发设计出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分。模具顶模或底模通过天车吊装到模具圆形托盘上，操作手通过电源开关控制托盘旋转，同时对准模具喷涂面的电眼开关通过信号传递，控制涂料喷枪开关，机械手臂控制喷涂方向保证了涂料工艺的稳定性，具有全面推广性。

1.自主开发设计出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分；

2.模具顶模或底模通过天车吊装到模具圆形托盘上，操作手通过电源开关控制托盘旋转，同时对准模具喷涂面的电眼开关通过信号传递，控制涂料喷枪开关，机械手臂控制喷涂方向保证了涂料工艺的稳定性，具有全面推广性。

成果独占性：

目前，国内铝合金轮毂的生产工艺主要以低压铸造为主，低压铸造因生产效率高、废品率低、劳动强度小和产品外观优良等优点深受国内制造业青睐，这也就对低压铸造配套用压铸模具质量提出了更高的要求。其中，模具喷涂工艺方法就是模具质量控制中最重要的一个环节，目前行业内模具喷涂主要以手工为主，因人员不同，操作环境不同，喷涂手法和能力不同等原因，造成模具喷涂后相同部位涂料厚度存在着巨大的差异，厚度不均、厚度不合格或附着力不良等缺陷造成压铸成品率低下，严重影响企业在轮毂生产同行业内的数据对标及产品竞争力，甚至影响到企业的盈利利润。自主开发设计出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分。该设备市场上目前无同类产品。该产品安装布置方便快捷，成本低廉，可有效降低工人劳动强度，节约人力成本。设备维护简单方便，有效解决人工喷涂不均匀问题。

成果盈利性：

目前，国内铝合金轮毂的生产工艺主要以低压铸造为主，低压铸造因生产效率高、废品率低、劳动强度小和产品外观优良等优点深受国内制造业青睐，这也就对低压铸造配套用压铸模具质量提出了更高的要求。其中，模具喷涂工艺方法就是模具质量控制中最重要的一个环节，目前行业内模具喷涂主要以手工为主，因人员不同，操作环境不同，喷涂手法和能力不同等原因，造成模具喷涂后相同部位涂料厚度存在着巨大的差异，厚度不均、厚度不合格或附着力不良等缺陷造成压铸成品率低下，严重影响企业在轮毂生产同行业内的数据对标及产品竞争力，甚至影响到企业的盈利利润。

成果持续性：

针对目前模具涂料喷涂作业时间长，涂料浪费严重，涂料喷涂不均匀，涂料层厚度无法保障，员工健康无法保障等问题，通过自主研发智能化涂料自动喷涂设备以解决上述问题，主要开展以下研究工作：（1）设计研发模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂五大设备构件。涂料喷枪分为三种，分别喷涂白涂料（668），黄涂料（168）以及润滑用石墨涂料（268）。检测设备加装红外热成像装置方便实时检测模具温度。 设备密封室方便保护员工身体健康。涂料搅拌器及浓度检测装置防止涂料沉淀并控制涂料配比恒定。 加装探头测量涂料层厚度，控制质量稳定。采用核磁共振法控制密封室内温度时刻稳定，保证喷涂效果。（2）喷枪喷头工作时横向以画圆的方式进行，纵向贴合模具表面运行。（3）通过和人工喷涂模具效果进行对比，找出设备优势不足，持续改进。

成果先进性：

自主开发设计出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分。该设备市场上目前无同类产品。该产品安装布置方便快捷，成本低廉，可有效降低工人劳动强度，节约人力成本。设备维护简单方便，有效解决人工喷涂不均匀问题。该设备市场上目前无同类产品。该产品安装布置方便快捷，成本低廉，可有效降低工人劳动强度，节约人力成本。设备维护简单方便，有效解决人工喷涂不均匀问题。（1）可自动检测轮型模具号，按照预定程序确定喷涂线路进行工作。 （2）喷涂空间与外界工人完全隔离，保障工作人员人身安全。（3）设备自动检测涂料配比并时刻进行搅拌，如若不良立刻报警提醒，便于工作人员掌握设备运转，实时进行调整。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

目前，国内铝合金轮毂的生产工艺主要以低压铸造为主，低压铸造因生产效率高、废品率低、劳动强度小和产品外观优良等优点深受国内制造业青睐，这也就对低压铸造配套用压铸模具质量提出了更高的要求。其中，模具喷涂工艺方法就是模具质量控制中最重要的一个环节，目前行业内模具喷涂主要以手工为主，因人员不同，操作环境不同，喷涂手法和能力不同等原因，造成模具喷涂后相同部位涂料厚度存在着巨大的差异，厚度不均、厚度不合格或附着力不良等缺陷造成压铸成品率低下，严重影响企业在轮毂生产同行业内的数据对标及产品竞争力，甚至影响到企业的盈利利润。自主开发设计出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分。

商业模式分析：

针对市场上现有产品存在的问题，本公司自主设计开发出一种铸造模具智能化喷涂的设备，该设备主要包括模具圆形托盘、减速电机、电源开关、涂料喷枪、机械手臂等五个主要部分。模具顶模或底模通过天车吊装到模具圆形托盘上，操作手通过电源开关控制托盘旋转，同时对准模具喷涂面的电眼开关通过信号传递，控制涂料喷枪开关。模具顶模或底模通过天车吊装到模具圆形托盘上，操作手通过电源开关控制托盘旋转，同时对准模具喷涂面的电眼开关通过信号传递，控制涂料喷枪开关，机械手臂控制喷涂方向保证了涂料工艺的稳定性。 经过大量实验证明，这种自动喷涂的设备，不但减少了现场操作人员的劳动强度，同时喷涂厚度、附着力等具有统一性，不受人员主管因素影响，对压铸工艺稳定性起到了巨大的支撑作用。此外，设备操作简单、占地空间小、机械化程度高，具有可全面推广性。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

铸造模具智能化喷涂设备的项目负责人是李国利，男，硕士学历，工程师，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，具有市场导向思维和意识。中秦兴龙工业集团非常重视人才基地的建立，以发展的眼光重点推动校企合作，建立燕山大学中秦兴龙实习基地；与北京理工大学合作成立专项奖学金；在清华大学成立研究生中心等，为企业和社会培养和输送大量优秀人才。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

## 科研院所科技成果

### 2024  热阴极超高真空计

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：精密测量仪器

单位名称：兰州空间技术物理研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：甘肃省科学技术厅

成果简介：

超高真空计是指能够准确测量10-7Pa以下真空度的精密测量仪器，在高能物理、核聚变、材料、光学、量子物理等高新技术领域应用广泛。长期以来，超高真空计的高端市场被欧洲、日本和美国等发达国家所垄断，致使目前国内此类型的真空计完全依赖进口。近年来51O所投入大量人力物力，攻克了真空测量过程中微弱信号检测、ESD效应限制、材料热出气等关键技术，成功开发了具有自主知识产权的LIP-UHVG1029型宽量程高精度热阴极超高真空计产品。

本产品硬件部分采用独特的工艺与制造技术，消除了电离规在长期运行状态下的应力变化，减小了测量误差；在电控部分采用最新的真空电离技术使真空测量下限达到了2×10-9Pa，对氮气灵敏度达到了0.18Pa-1，最终实现了低真空、高真空、超高真空范围的真空度精确测量，其主要性能指标达到甚至超过了国际先进水平，填补了国内外同类产品的市场空白。

成果创新性：

本产品基于具有自主知识产权（专利技术：一种真空计收集极离子流检测电路，极高真空测量中离子流检测电路以及一种真空电极封接结构）的精确测量技术，使离子流的分辨率达到了10fA，实现了低真空、高真空、超高真空范围的精确测量，对氮气灵敏度达到了0.18Pa-1；其次通过规管的工艺处理，攻克了真空测量ESD效应限制、材料热出气等影响超高真空性能关键技术，其主要性能指标达到甚至超过了国际先进水平。

成果独占性：

本产品技术源于真空低温技术与物理国家重点实验室及国防科技工业真空一级站长期以来在真空计量、测量分析等方面的技术优势，特别在fA级别下的离子流稳定采集以及电离规电离特性具有深厚的研究基础，在国内外核心期刊、重要会议上发表的相关理论基础和实践应用在电子真空行业产生了深远的影响，在国内行业领域具有绝对的话语权。

成果盈利性：

本产品通过标准化的生产条件建设、固化生产工艺来进一步的压缩制造成本，提高产品的一致性和可重复性，从而提高产品的整体性能、生产能力以及核心竞争力。

成果持续性：

后期可通过技术优化，扩展产品功能，进一步形成全系列真空测量产品，同时依托51O所真空装备行业优势，促进市场开拓，占据国内超高真空测量领域的市场空白，形成可观的经济效益。

成果先进性：

热阴极真空计是超高真空甚至极高真空唯一实际可行的真空科学仪器。目前国内超高真空计最高水平的测量范围为: 10-2Pa-10-7Pa(成都正华ZJ-12 B-A规)；国外超高真空计测量范围最高水平为: 10-2Pa-10-10Pa( 德国leybold IE514)。本产品研制的线性测量范围达到2×10-2Pa-2×10-9Pa，可填补国内市场的在10-7Pa-10-9Pa量级上的市场空白。此外，随着我国高端真空装备领域的快速崛起，本产品可进一步的替代高端装备领域中真空测量部分的国外真空计，进一步提高市场知名度和影响力。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

超高真空计主要应用于纳米材料、量子、光学、生物分析等基础科学研究以及加速器、核聚变、高能物理、表面技术等领域的真空测量。据统计，国内需求量达到300-500台套/年，每年产品销售额达3000万左右，超高真空计样机实测范围：3×10-2-1×10-9Pa，灵敏度0.18 Pa-1，相比国内超高真空计产品实测10-7Pa量级的测量下限，优于其2个数量级。本产品形成产业化后，其生产成本远远低于国外同类型产品，具有较高的性价比和较强的市场竞争力。

商业模式分析：

初步向非标超高真空设备配套产品推广，目前与相关代理商达成初步合作意向，初期产品可投向非标超高真空设备开展试用推广，主要应用于高能加速器、SEM显微镜、表面分析仪器、超导装置、极端条件科学研究。

营销状况：

通过超高真空计的研制生产，打造高性价比的品牌形象，在行业内形成知名度；其次进行产品升级优化，形成全量程真空测量仪器的生产加工能力，真空计年产量可稳定在数千套，年产值将达到数千万人民币，同时，以“产品+校准检测服务”模式，带动相关真空产品的产业化发展，扩大我所在民用市场的占有份额，促进军民融合发展。

本产品于2018年积极主动联系目标客户，在中国科学院近代物理研究所、合肥等离子体研究所的相关科研项目中实现了试用，取得良好的效果，得到了客户的认可。

拟采取的转化方式：技术许可；创业融资；股权融资

应用推广的已投入情况：30万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品研发；市场开拓

评价日期：2018年9月4日

评价意见：

2018年8月底，本真空计产品在中国近代物理研究所某加速器装置上进行了长时间的试用，形成了以下的试用结论：

在中国近代物理研究所完成了与国外真空计的比对试用，测量结果显示该真空计可以实现超高真空范围内压力的精确测量，具备国外产品的完全替代性，后期在科学研究、型号任务及民用产业中具有广泛的应用价值和显著的社会效益。

### 2025  食药级高阻隔薄膜中试装备开发及产业推广

所属战略性新兴产业领域：高端装备制造

所属高新技术领域：先进制造

所属其他学科、专业领域：高阻隔薄膜

单位名称：兰州空间技术物理研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：甘肃省科学技术厅

成果简介：

食药级高阻隔薄膜项目是以510所在真空镀膜及连续卷绕镀膜技术等方面的技术积累为基础，以市场需求为牵引，开展的具有典型军民融合特征的产业化项目，项目目标为“开发符合市场要求的透明氧化物高阻隔薄膜产品及规模化生产技术”。根据项目研制目标，团队已完成高阻隔薄膜产品研制、卷绕式高阻隔薄膜镀制工艺开发设备研制、食药级高阻隔薄膜工艺开发，正在开发食药级高阻隔薄膜中试装备研制开发，并完成食药级高阻隔薄膜的批产与推广，逐步实现产品的国产替代。

成果创新性：

近年来，我国包装产业发展迅猛，推动了包装新材料，新工艺的发展，特别是高阻隔膜，在电子产品封装、食品/药品封装、保质期和货架期要求高的包装行业得到快速发展。近年来日本、德国、英国、意大利、加拿大、美国等工业发达国家投入大量的人力物力研究开发新型的高阻隔性包装材料—SiOx和其它非金属氧化物镀膜复合包装材料，争取在未来这一技术、材料市场上占据有利地位。

但国内外氧化物高阻隔膜均未实现产业化，随着SiOx镀膜技术工艺的不断完善、产品成本的进一步降低，SiOx镀膜包装材料将具有十分广阔的应用前景，在节能、环保、食品安全等领域具有巨大的市场。在大部分包装领域将替代传统的多层共挤、铝塑复合、真空镀铝加工高阻隔性材料，成为应用最广的一种新型复合包装材料。

目前，阻隔膜已发展到第三代即新型氧化物高阻隔膜阶段。第一代阻隔材料为塑料膜，主要有EVOH（乙烯/乙烯醇共聚物）、PVDC（聚偏氯乙烯）、PA（尼龙）、PET（聚酯）、PE（聚乙烯）等），但是较低的阻隔性能使其应用范围受到限制；第二代阻隔材料主要是铝箔和在各种塑料基底上的镀铝膜，铝箔的制备技术成熟，阻水、阻氧率较好，但因其柔韧性差、不透明，且不易回收、资源消耗大等缺陷使其在使用中也受到限制。

第三代阻隔材料指无机氧化物高阻隔薄膜材料，以聚酯膜（PET）为基底、氧化物（如SiOx）涂层为阻隔层突出的特点表现：（1）阻隔性能优异；（2）阻隔层和有机膜附着力好，耐蒸煮；（3）透过性和柔性良好；（4）生产速度快、成本低、节省资源；（5）无污染、易回收，节能环保。相比第一、二代高阻隔膜：多层共挤、铝塑复合、真空镀铝等，具有性能和成本方面的显著优势，成为广泛应用的一种新型高功能薄膜材料。

成果独占性：

在高阻隔膜产品制备行业，国内当前没有一家公司可以生产出完全满足市场需求的产品。为了追求高阻隔性能，采用替代材料，如金属铝薄膜、多层复合薄膜等。由于金属的导热性，产生了食品包装的二次加热与保鲜时间等问题；使得多层复合薄膜的成本之高极大的限制了市场的应用。因此，谁能在高阻隔特性上进行突破，在成本方面精确控制，制备出可以让市场接受的产品，谁就可以获得巨大的利益。

510所立足于多年表面工程技术与产品开发能力，针对市场的迫切需求，将空间原子氧防护技术、SiOx功能薄膜技术、PECVD设备开发与制备技术进行产业转化，符合高阻隔薄膜产业发展方向，具备良好的发展潜力。

成果盈利性：

本项目将分两个阶段实施。第一阶段：完成中试生产线的建设，针对食药级高阻隔薄膜所需要的氧化物高阻隔膜开展研究，重点对小批量的技术改造、工艺优化等问题进行分析，产能达到每年2000 万m2，销售额超过6000万元。第二阶段：提高食药级高阻隔薄膜的市场占有率，完成更大规模的生产线建设，国内市场占有率达到50%以上，同时完成相关产品的升级换代工作，开发具有更多功能的复合型高阻隔膜，拓展到VIP板、药物包装以及电子封装等领域。

成果持续性：

在氧化物高阻隔膜研制方面，510所具有多方面的优势。510所从“九五”期间开始，从事等离子体增强化学气相沉积（PECVD）技术制备SiOx薄膜研究，积累了丰富的PECVD制备SiOx涂层的经验。在PI、PET、F46等多种有机基底材料上制备SiOx薄膜，最大幅宽可达到0.6米。制备的SiOx致密性好、与基底材料附着力强，已经在我国未来空间站太阳电池阵的板间电缆上进行应用。高阻隔用SiOx的制备原材料、工艺参数及流程与空间用的SiOx薄膜基本相似，仅需要对细节进行优化调整即可。510所采用PECVD制备SiOx的幅宽在国内是领先的。

另外，510所拥有真空技术与物理国防重点实验室，主要的研究方向之一就表面工程技术，长期从事功能薄膜技术研究，对各类膜系有着深入的研究，积累了丰富的经验，能够开展各类镀膜技术研究，在镀膜领域有较强的技术能力和技术优势。

该项目的主要技术难点是高致密性SiOx制备，510所在原有等离子体聚合制备SiOx原子氧防护涂层的基础上进行优化，已经在PET、PI、PE等多种柔性基底材料上制备了SiOx高阻隔膜，对氧气的阻气率已经国际先进水平，满足市场对该产品需求的指标。

成果先进性：

1.SiOx制备工艺。首次将硅氮烷（PHPS）PECVD镀膜技术用于到高阻隔膜中。因为在蒸发镀铝过程中，不可避免的存在针孔缺陷，影响阻隔性。本项目采用PECVD制备的SiOx表面，封堵原有的针孔缺陷，达到提高阻隔性的目的。

2.SiOx高阻隔膜批生产设备（生产线）。国内还没有成熟的批量生产氧化物高阻隔膜的生产设备和生产经验，虽然在实验室设备能够制备出高性能的SiOx高阻隔膜，但是实验室的设备和制备流程不一定能够实现产业化。本项目采用PECVD沉积的制备方案，在国内外还没有见到类似的制备方案。通过对PECVD制备设备的电极形状、间距、工作气体的流场分布、沉积区域等重要环节的设计与优化，研制的批生产设备具有投入成本低、生产速率高、稳定性优异等特点。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

2017年全球新型氧化物镀膜包装市场销量将达到33亿平米（15亿美元）。日本2020年新型氧化物镀膜销量将达到17亿平米（7亿美元），日本、欧洲阻隔性薄膜的消费量每年在以10％左右的速度增长，美国阻隔性树脂的消费年均增长13.6％，并且这些发达国家已经开发出SiOx复合薄膜包装材料，以取代铝塑复合包装材料，并获得了满意的包装效果和市场好评。我国年产各类食品包装膜2000多万吨，冷鲜食品与微波食品对高阻隔膜的需求越来越旺盛，比例逐年增加，同时，伴随更高的食品安全要求、存储要求、健康要求及环保要求，新型氧化物高阻隔膜在进口食品、高端冷鲜食品、健康食品的包装方面所占的份额越来越高，应用推广也进入高峰期。

综上所述，一方面，食药级高阻隔薄膜新兴市场的快速发展，市场需求十分巨大，增速很快，另一方面，国内外新型氧化物高阻隔膜尚未形成产业化，目前是绝佳的进入时机，新型氧化物高阻隔膜在性能指标和成本两个方面均有显著优势，一旦投入市场，必然实现全面替代。

商业模式分析：

食药级高阻隔膜产品采用原料主要是PET基膜和反应气体，属于市场上成熟的的产品。下游用户主要是采用进口高阻隔膜的包装厂家，在产品性能相当，价格具有一定优势的基础上，容易进入产品产业链中。食药包装级高阻隔膜产品本身具有光学透明，材料柔韧性好，阻隔性高，具有非常好的市场前景。

营销状况：

高阻隔膜材料的应用领域十分广阔，市场巨大，目前国内食药包装级高阻隔膜产品主要从日本、美国进口，该产品是食品药品包装的核心材料，其性能直接影响食药包装材料的使用范围及市场价格。目前已经为浙江长宇公司、福建赛特公司提供产品试用及评测，均满足客户要求。

拟采取的转化方式：股权融资

应用推广的已投入情况：4000万元

资金需求额：4000 万元

融资用途：市场开拓

## 高校科技成果

### 2026  高烈度艰险山区交通隧道抗震减灾关键技术研究

所属战略性新兴产业领域：先进制造

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：交通隧道

单位名称：河北交通职业技术学院

单位性质：高等院校

单位网址：www.hejtxy.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

依托云贵川陕甘宁震区已建和在建工程，针对我国西部艰险山区高烈度隧道震害特点，河北交通职业技术学院、北方工业大学和中铁十六局集团第四工程有限公司组成联合攻关小组，通过产学研结合进行技术攻关和工程应用，历时6年，采用新理论、新技术、新方法、新工艺，在借鉴相关行业最新抗震、减震研究成果的基础上，对不同条件下交通隧道结构震害特征、震害机理、抗震设计计算方法和抗震、减震技术以及罕遇地震后交通生命线快速重建保障技术进行系统性研究，攻克了系列技术难题，构建了较为完善的交通隧道抗震减灾设防设计技术体系，提升了我国交通生命线穿越高烈度区的防灾能力，对于推动我国西部高烈度艰险山区交通生命线的整体抗震水平以及罕遇地震后交通生命线快速抢通、高效保通、优质重建战略目标的实现具有重要的现实意义。

成果创新性：

1.通过对地震重、极重灾区国省干线及典型县乡道路交通隧道的现场震害调查，探明了交通隧道洞口结构、断层破碎带段隧道结构及普通段隧道结构各地震烈度的震害特征。

2.揭示了洞口结构、断层破碎带段隧道结构及普通段隧道结构的震害机理；改进了隧道抗震拟静力计算方法；建立了考虑隧道洞口段空间效应及纵向变形规律的隧道抗震设计计算模型及穿越活动断层破碎带隧道结构抗减震设计计算方法。

3.提出了“单层抗震配筋技术、纤维混凝土加固衬砌、深层间隔注浆加固围岩、交错设缝、刚柔并济(衬砌加强+减震层)、刚柔相济(衬砌加强+减震缝)”等隧道抗减震新理念。

4.构建了罕遇地震后抢通、保通、恢复重建三阶段隧道结构震害评价及处治技术体系。

成果独占性：

关于隧道洞口段的抗震减灾技术研究，目前行业规范仅仅提出隧道洞口应采取控制路堑边坡和仰坡的开挖高度以及其它防止坍塌震害的措施，具体怎么做没讲，对于实际应用的指导比较宽泛而不具体；另外对洞口段的纵向抗震设计如何考虑也未提及。关于隧道断层破碎带段的隧道抗震则大多研究基于弹性理论进行隧道抗震安全性评价，这与强震作用下，隧道跨断层段处于破损状态的事实不相符合。关于隧道普通段虽大都认为震时不易发生破坏，但汶川震害调查表明，软硬围岩交接段和围岩缺陷段隧道结构破坏严重，加强隧道普通段的抗震设计就显得十分必要了。 综上可见规范对于隧道抗震方面的规定显得不够详细，规范的内容不管是抗减震的结构设计和具体措施都显得有些落后和不足，这也反映出对隧道抗震的研究还是不够透彻和深入。

成果盈利性：

本项目出版专著6部、授权国家专利21项(发明专利11项)、获软件著作权10项、发表科技论文36篇（三大检索收录30篇）。项目自主创新成果在兰渝铁路、金沙江乌东德水电工程和玉临高速公路等不同行业领域30余座隧道工程中得到应用和推广，其中6个主要应用单位节支总额5.187亿元，经济社会效益显著。该项目采用新理论、新技术、新方法、新工艺，在借鉴相关行业最新抗震、减震研究成果的基础上，对不同条件下交通隧道结构震害特征、震害机理、抗震设计计算方法和抗震、减震技术以及罕遇地震后交通生命线快速重建保障技术进行系统性研究，攻克了系列技术难题，构建了较为完善的交通隧道抗震减灾设防设计技术体系，提升了我国交通生命线穿越高烈度区的防灾能力，对于推动我国西部高烈度艰险山区交通生命线的整体抗震水平以及罕遇地震后交通生命线快速抢通、高效保通、优质重建战略目标的实现具有重要的现实意义。

成果持续性：

随着西部大开发和一带一路的持续深入进行，交通隧道不可避免的穿越高烈度、地质条件复杂的地区。汶川地震灾后调查资料表明：隧道洞口段、断层破碎带段、围岩缺陷普通段等破坏严重。本项目研究成果必将在后续高烈度隧道建设中得到持续深入应用。 即将建设的藏区高速，位于高烈度、复杂的地质环境中，高速公路不可避免地遇到活动性断裂带的穿越、洞口段地质不良、普通段围岩缺陷等的抗震减灾技术难题，藏区公路的抗灾能力面临严峻考验。本项目以云贵川陕甘宁诸省高烈度艰险山区交通隧道蓬勃发展为背景，基于汶川大地震震害资料的调查分析，对高烈度艰险山区交通隧道抗震减灾技术进行系统研究，研究成果具有重要的理论和现实意义，推广应用前景广阔。

成果先进性：

1.探明了洞口结构、断层破碎带段隧道结构及普通段隧道结构各地震烈度的震害特征及震害机理，为后续震害机理、设计计算方法、抗减震技术的研究奠定了坚实基础。

2.研究了隧道浅埋段地震力传递机理，确定了围岩抗力的调整系数，修正了隧道地震荷载，改进了隧道抗震拟静力计算方法。

3.揭示了洞口段空间效应及隧道纵向变形规律，建立了隧道纵向抗震设计计算方法，提出了刚柔相济、刚柔并济等抗减震措施。

4.建立了穿越活动断层破碎带的隧道结构抗震减震设计方法，提出了“交错设缝“和”二衬防垮塌配筋技术”等处治新理念。

5.基于隧道抢通、保通、恢复重建三阶段的特点、目标及处治重点，建立了隧道结构震害评价等级，并提出三阶段震害处治技术。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

1.所述隧道浅埋段地震力传递机理及隧道抗震拟静力计算方法，在所检文献以及时限范围内，除本项目外，国内外未见其他文献报道。

2.所述考虑隧道洞口段空间效应及纵向变形规律的抗震设计计算方法，并提出刚柔相济、刚柔并济等抗减震措施，在所检文献以及时限范围内，除本项目外，国内外未见其他文献报道。

3.有关高烈度地震区断层破碎带及其附近地段隧道减震措施研究，已见文献提及，但所述穿越活动断层破碎带隧道结构抗减震设计计算方法，并提出交错设缝、二衬防垮塌配筋技术等抗减震理念，在所检文献以及时限范围内，除本项目外，国内外未见其他文献报道。

4. 有关三阶段隧道结构震害评价等级及三阶段震害处治技术，在所检文献以及时限范围内，除本项目外，国内外未见其他文献报道。

商业模式分析：

目前在市场上，还没有类似本项目完整的成果体系，我国地处欧亚板块、印度洋板块和环太平洋板块之间，是一个多地震的国家，所以说我们的系统市场前景广阔，竞争力非常强。我国交通隧道洞口结构现有抗震及减震的技术存在不足，我们在借鉴相关行业最新抗震、减震研究成果基础上，结合交通隧道的特点，对不同的条件下交通隧道洞口结构的震害特征、震害机理、抗震设计计算方法及抗减震技术进行系统性研究，最终获得一套系统的交通隧道结构抗减震技术，为我国地震区尤其是高烈度地震区交通隧道的修建提供技术支撑，争取以合理的技术措施及一定的经济投入有效减轻交通隧道的震后损害，实现经济、技术与安全的协调统一。成果应用主要一技术入股形式实现成果价值。

营销状况：

高烈度区交通隧道抗震减灾成套处治体系从理论机理揭示、抗减震设计、施工运营抗减震处治措施、震后快速恢复重建等方面，提出了一系列的创意并形成了相应的分析系统、产品装置和结构，弥补了抗震设计规范的不足、促使了模型试验研究抗错断成为可能、提高了隧道35%抗震抗错能力，整体把控了隧道运营阶段安全。可广泛运用于铁路、公路隧道的设计、施工和运营过程，运用前景广阔。成果可面向国内大中型设计院、施工企业进行推广应用，并以知识产权买卖或技术入股等形式获利。项目自主创新成果在兰渝铁路、金沙江乌东德水电工程和玉临高速公路等不同行业领域30余座隧道工程中得到应用和推广，其中6个主要应用单位节支总额5.187亿元，经济社会效益显著。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：1000万元

资金需求额：2000万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

本项目由河北交通职业技术学院、北方工业大学、中铁十六局集团第四工程有限公司组成的研发团队，王道远、崔光耀、袁金秀等担任技术指导，核心管理团队人员王道远，为河北省三三三人才第二层次人才，已获河北省科技进步奖多项，具有较强的研发能力。目前，项目组仅有10人。

# 三、新材料（16项）

## 企业科技成果

### 3001  保温防火网架板技术

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：建筑保温建材

单位名称：河北耀程建材科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.hbycjckj.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

该课题以挤塑板、岩棉板、冷拔镀锌钢丝（不锈钢丝）为原材料、经过全自动化网架板焊接设备的再加工，形成一种新型的保温防火网架板建筑保温材料，该材料以岩棉板为防火层（同时也具备保温效果），挤塑板为保温层，钢丝焊接网为抗裂层。由于合理的利用了各种材料的性能特点，且具备了防火保温抗裂的多重效果,从而大大减少了建筑成本，彻底解决了普通外贴保温材料易脱落、易发生火灾隐患及使用寿命短的弊端，间接的为社会解决了普通保温技术弊端带来的维修、维护、更换及人民生命财产安全的经济损失及社会难题。保温防火网架板技术的构成主要为挤塑板、岩棉板、冷拔镀锌钢丝网片及冷拔镀锌钢丝或不锈钢丝。保温防火网架板技术的构成主要为挤塑板、岩棉板、冷拔镀锌钢丝网片及冷拔镀锌钢丝或不锈钢丝。

成果创新性：

保温防火网架板技术其技术特性是将一种永恒的节能技术措施融入到墙体中，实现保温与主体结构的同步施工、实现了保温与防火性能兼顾、实现了建筑保温制品的工厂化生产。 保温防火网架板技术总体技术指标优于其他类似网架保温技术，具体如下：

1.保温防火网架板技术无需自密实混凝土浇筑，且浇筑质量稳定可靠。

2.保温防火网架板技术实现了防火与保温性能兼顾的双重作用。

3.保温防火网架板技术最外侧的岩棉板是防火层也是保温层（符合新版消防规范6.7.3条文的技术要求）与挤塑板结合使用大大节约了墙体厚度的同时也节约了建造成本。

4.保温防火网架板技术全部采用自动化设备定制化生产，现场施工无损耗，减少了大量的建筑垃圾。

5.保温防火网架板技术外侧有不锈钢网片为基层拉结层，饰面层即保温层经久耐用，不会有脱落开裂的隐患发生，实现了保温、装饰与主体同寿命。

6.保温防火网架板技术整个全生命周期，保温层无需维修和维护。

成果独占性：

保温防火网架板技术研究是河北耀程建材科技有限公司的自选课题。2015年5月到2015年12月，筛选出主要保温材料组合比例、专利申报及生产加工方案并进行了优化。从2016年1月到2017年10月，测算检测出了各项材料的性能指标及数据，生产出了部分产品并运用于实体示范项目。2017年11月到2018年至今对研究数据和内容进行了总结，经过近几年的努力工作，课题组客服了一系列难题，圆满完成了该项目的研究工作。

成果盈利性：

1.经济效益分析：河北耀程建材科技有限公司的年生产能力为300万平方米。平均每平方米的成本造价为75元。市场预测价格为每平方米160元。年销售额：300万平方米ｘ160元／平方米=48000万元；年生产成本：300万平方米ｘ75元／平方米=22500万元；年利税总额：48000万元-22500万元=25500万元。

2.社会效益分析：保温防火网架板技术的开发推广，解决了目前外保温技术存在的弊端问题，同时减少了大量的建筑垃圾及粉尘污染。同时解决了周围一部分劳动力就业及物流发展问题。因此，该项目的开发对带动地方经济发展产生了十分积极的影响。

3.环境生态效益证明：本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国内产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

成果持续性：

1.保温防火网架板技术，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正）第一类“鼓励类”第二十一项“建筑”部分的第6条“先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广”的相关要求，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。

2.2011年7月，国家住房和建设部下发了《建筑业发展“十二五”规划》，《规划》提出要推进建筑节能减排：（1）严格履行节能减排责任。政府部门要认真履行建筑执行节能标准的监管责任，着力抓好设计、施工阶段执行节能标准的监管和稽查。各类企业应当自觉履行节能减排社会责任，严格执行国家、地方的各项节能减排标准，确保节能减排标准落实到位。（2）鼓励采用先进的节能减排技术和材料。建立有利于建筑业低碳发展的激励机制，鼓励先进成熟的节能减排技术、工艺、工法、产品向工程建设标准、应用转化，降低碳排放量大的建材产品使用，逐步提高高强度、高性能建材使用比例。

成果先进性：

冷拔镀锌钢丝网片贴靠于颜岩棉板的外侧起到抗裂及保护层的作用。冷拔镀锌钢丝通过于网片焊接穿透双重保温板后、露出不低于5cm长的毛头，起到饰面层及结构墙体的拉接作用。保温防火网架板技术其技术特性是将一种永恒的节能技术措施融入到墙体中，实现保温与主体结构的同步施工、实现了保温与防火性能兼顾、实现了建筑保温制品的工厂化生产。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

保温防火网架板技术是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为21世纪的“绿色建筑”之一。保温防火网架板技术是绿色环保产品，不产生建筑扬尘、可重复利用和回收，充分体现了循环经济、低碳经济（与砖混、钢混结构相比）的可持续发展理念，是我国重要的战略性新兴产业之一。在当前大力发展循环经济、低碳经济的形势下，推广和发展保温防火网架板技术具有现实和长远意义。保温防火网架板技术的实施经过缜密的市场分析和调研，已经充分考虑了可能存在的市场风险，项目目标市场明确、规划纲领合理、市场竞争力强，并且拥有一定的市场认知度和良好的口碑。

营销状况：

该课题自2015年5月份由汪润才、赵建等10余人开始实施，汪润才为课题责任人，赵建为课题研究小组住组长，课题组详细制定了研究步骤和技术工艺路线，明确分工，项目的经费落实、设备的完善全部由小组成员自投，3年来，在课题组全体成员的共同努力下，圆满完成了课题的研究任务，并于2018年7月份成立河北耀程建材科技有限公司，全面实施该课题成果的推广和实用。

该课题以挤塑板、岩棉板、冷拔镀锌钢丝（不锈钢丝）为原材料、经过全自动化网架板焊接设备的再加工，形成一种新型的保温防火网架板建筑保温材料，该材料以岩棉板为防火层（同时也具备保温效果），挤塑板为保温层，钢丝焊接网为抗裂层。由于合理的利用了各种材料的性能特点，且具备了防火保温抗裂的多重效果,从而大大减少了建筑成本，彻底解决了普通外贴保温材料易脱落、易发生火灾隐患及使用寿命短的弊端，间接的为社会解决了普通保温技术弊端带来的维修、维护、更换及人民生命财产安全的经济损失及社会难题。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；市场开发

应用推广的已投入情况：500万元

资金需求额：5000万元

融资用途：市场开拓

主营业务名称：保温建材

近三年主营收入：150万元

净利润：35万元

毛利率：28.00 %

### 3002  超强化学反应型高分子自粘橡胶止水带

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：止防水领域

单位名称：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.zhongtiejian.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.提出了目前隧道接缝防水存在止水带止水能力不足、安装质量可控性差及产品质量参差不齐等问题。

2.将背贴式自粘橡胶止水带结构划分为变形区、止水区、锚固区及排水区等四大功能区，将中埋式自粘橡胶止水带结构划分为变形区、止水区及锚固区等三大功能区。基于防排结合与胶粘密封的设计理念，通过增设胶粘密封带，阻断了渗水通道，增强了锚固性能，通过增设排水功能区，实现了止水带本体自排水，改善了现有止水带止水机理，丰富和发展了隧道接缝防水理论。

3.研制了与橡胶基材匹配的非沥青类高分子热熔压敏自粘胶，确定了自粘胶与止水带基材相互匹配的材料配方。

4.研究开发了自粘橡胶止水带产品，形成了超强化学反应型高分子自粘橡胶止水带（简称自粘橡胶止水带）配套制备工艺及检验方法。

5.开展了自粘橡胶止水带防排水性能模型试验，验证了防水、排水、接头不透水及锚固等性能。

成果创新性：

现有隧道用橡胶止水带的止水机理：止水带结构两侧均设置凸肋。凸肋一方面起到增强止水带与结构混凝土间的握裹力的作用，另一方面起到延长渗水通道及增大渗水阻力的作用，阻碍地下水向衬砌中渗漏。自粘橡胶止水带止水机理：首先，自粘胶层与止水带基材通过机械嵌合力、分子间力、和化学键力将其牢固粘接；其次，水泥水化过程中会产生大量水化热，其温度能达到70℃-80℃，在这个环境温度下自粘胶就会软化而具有一定的黏性；然后，水泥水化过程中混凝土毛细孔中的水一部分参与水化反应而形成孔内负压，从而将有黏性的自粘胶吸入毛细孔中；最后，在混凝土硬化和冷却过程中固化在毛细孔中，形成止水带和混凝土的肌肤式粘接面。自粘橡胶止水带由于复合自粘胶层形成止水区，增强止水带和混凝土的粘接力，比单纯依靠凸肋阻水及长度延长渗水通道来止水的方式更合理、更可靠、更稳定。

成果独占性：

自粘胶配方设计难度主要体现在以下几方面：自粘橡胶止水带要求与混凝土粘接性能优异，因此在设计橡胶配方和自粘胶层配方时，需要考虑两个界面间的粘接，即自粘胶与橡胶止水带本体粘接界面和自粘胶与混凝土粘接界面。现有橡胶止水带本体采用天然橡胶、三元乙丙橡胶等为主体材料，橡胶表面为非极性，而混凝土界面为极性，众所周知，根据相似相容原理，非极性材料与非极性表面粘接效果好，极性材料与极性表面粘接效果好，因此对自粘胶粘接性能要求很高，如果仅提高自粘胶的极性，那么仅能提高自粘胶与混凝土界面间（极性表面）的粘接力，自粘胶层与橡胶表面粘接力(非极性表面)会迅速下降，反之，则亦然，因此自粘胶配方是研发的关键技术，要求自粘胶同时与非极性表面和极性表面粘接良好。 橡胶配方设计难度主要体现在以下几方面：橡胶配方中成分复杂，为了达到橡胶止水带的防水性和耐久性，橡胶配方中会添加很多小分子助剂，这些助剂与橡胶大分子链不相容，会逐渐迁移到橡胶表面，形成隔离层，影响止水带本体与自粘胶粘接，尤其在橡胶进行热老化处理后，更加加速小分子物质的迁移，止水带与自粘胶层粘接性能急剧下降。

成果盈利性：

提出了隧道接缝防水存在的问题 改善了止水带止水机理，丰富和发展了隧道接缝防水理论。优化了止水带结构形式，明确了功能分区 开展了自粘胶原材料选型试验，确定了自粘胶主要成分为弹性体、增黏树脂、增塑剂、抗氧剂等，开展了自粘胶与基材匹配性能试验，确定了自粘胶与橡胶基材粘接性能相互匹配的最佳配方。开展了自粘橡胶止水带制备工艺及型式试验，形成了自粘橡胶止水带产品，开展了自粘橡胶止水带防排水性能模型试验，验证了防水、排水、接头不透水及锚固等性能。开展了自粘橡胶止水带综合防水效果现场验证试验，研究开发了配套安装卡具和接头设备，优化了接头工艺，形成了适用于自粘橡胶止水带安装工艺，保障了安装质量，提高了综合防水效果。

成果持续性：

衡水中铁建与铁科院、中科院、公科院、钢研院及清华大学、北京科技大学、石家庄铁道大学、西南交大等多家科研机构和大学建立了紧密的合作关系，奠定了公司持续发展的人才和智力基础。公司被批准为清华大学博士生实习基地、多家大学的研究生实训基地及成果孵化中心，公司技术中心被评为省级企业技术中心，中心实验室取得国家CNAS认证。公司承办了河北省减振降噪工程技术研究中心、河北省同创交通工程配套产品产业技术研究院、中国交通工程配套产品产业创新联盟。

成果先进性：

在调研分析国内外隧道防排水现状的基础上，采用资料调研、理论分析、材料配方与性能试验、制备与型式试验等方法，研发了隧道用自粘式橡胶止水带，并设计了配套卡具，形成了接头与安装工艺，验证了自粘橡胶止水带综合防排水性能的可靠性和稳定性。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

超强化学反应型高分子自粘橡胶止水带是我公司研发的新产品，核心技术是提高了传统止水带与混凝土的粘接力，提高了防窜水能力，产品是最终产品，广泛应用于各种建筑结构、室内地下、屋顶绿化等建筑防护防水；化工、电力工业和环境保护；引、排水工程及水利设施保护；地铁隧道、地下工程、国防工程及公路桥梁等的防水防护、防腐蚀。特别适用于以上行业中异形部位和形状复杂的场所，可满足以上行业施工中的特殊要求。产品在国内地铁、轨道交通、地下综合管廊项目的地下防水施工中应用，竞争对象为国内大中型防水企业。比如北京东方雨虹、广东科顺、深圳卓宝、北京大禹等企业。我公司的核心竞争力在于：产品已经成为一个系列（其他厂家只有单橡胶）、产品应用范围广（其他厂家销售渠道主要为民用建筑）。

商业模式分析：

本项目是我公司建筑用止防水领域接缝防水产品中的一个系列产品，该部分增加了关键原材料高分子自粘胶，需要重新对的主要供应商、客户、其他合作单位进行筛选，除了该部分，新开辟的渠道外，和传统止水带的主要供应商、客户、其他合作单位有着共同的关联关系。多年以来，公司在这方面积累了丰富的经验。在原材料的采购、质量控制、价格对比、物理运输、配方调试、小试分析等方面已经成为成熟的体系；在产品生产和销售方面，有完善的信息渠道、推广方案；在资金流动方面，有着成熟的控制机制、回款政策等。所以本项目具有成熟的产品生产、控制、销售、应用经验，有着稳定的供应商、下缘客户资源和稳定的合作单位、应用对象。并且公司积累的丰富的经验和拥有有经验的团队。

营销状况：

超强化学反应型高分子自粘橡胶止水带对于我公司来讲有着成熟的市场、销售渠道产品推广和营销机制，在2018年6月23日，我公司自主研发的超强化学反应型高分子自粘橡胶止水带成功并实现批量化生产。以兰渝铁路胡麻岭隧道、成贵铁路铁盔山隧道工程为依托，开展自粘橡胶止水带防水性能现场试验及自粘橡胶止水带与普通止水带防水效果对比试验，验证自粘橡胶止水带综合防水效果，优化安装工序及流程，形成适用于自粘橡胶止水带配套装置及安装工艺，为自粘橡胶止水带标准化施工安装提供技术支撑，综合防水效果现场验证试验结果表明，通过采用可伸缩式止水带卡具、新型接头及安装工艺，保证了自粘橡胶水带安装质量，防水效果明显。所以产品应用和推广技术成熟，有着关联的固定客户资源，产品的定价也可参照原有技术，定位比较准确，客户接受度高。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；技术入股

应用推广的已投入情况：200万元

资金需求额：500万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

金家康，1980.1，四川仁寿人，中共党员，高级工程师，衡水市青年联合会第四届委员，毕业于石家庄铁道大学材料学专业，硕士研究生学历，现任中铁建工程橡胶有限责任公司副总工程师兼河北省同创交通工程配套产品产业技术研究院院长助理，主要从事桥梁支座、止水防水产品、轨道减振降噪装置的开发研究工作。发表论文9篇，获得实用新型和外观专利27项，获得发明专利6项，获得科技成果9项其中2项实现产业化，实现产值3.2亿元。2016年10月，入选河北省“三三三人才工程”第三层次人选；2014年12月，获河北省技术发明三等奖1项，为第一完成人；2009年12月,获衡水市科技进步二等奖1项，为第四完成人；2013年10月，获2013年度全国交通企业管理现代化创新成果一等奖；2011年11月，获2011年度全国交通企业管理现代化创新成果二等奖；2015年09月，被中国化工学会橡胶专业委员会评选为橡胶工业行业优秀科技工作者；2013年10月，被共青团河北省委，授予“河北最美青工”荣誉称号。

治理结构：

衡水中铁建裕昌控股集团成立于1994年，下属企业有：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司、衡水中铁建土工材料制造有限公司、衡水裕昌铸锻有限公司、环保公司和布朗公司等全资子公司。

管理结构：

集团公司管理结构，董事长下设董事会、董事。主要管理机构为：企管部、运营中心、财务中心、采购中心、生产中心、、技术中心、研发中心、运营中心、服务中心、法律事务部等部门。

### 3003  氮气泡沫混凝土制备工艺

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：建筑节能围护结构材料

单位名称：河北三山建材科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.hbsanshan.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

随着能源形式的日益严峻，建筑节能显得日益重要。目前常用的墙体材料需要外挂保温层来满足建筑节能保温的需求，随着国家居住建筑节能标准由65%向75%的过渡，这样的保温形式已经不能满足要求，在整个建筑物的热损中，围护结构传热的热损失达70%-80%，门窗缝隙空气渗透的热损失占20%-30%。因此，加强维护结构的保温隔热是建筑节能的重要组成部分，只有施行结构保温一体化，才能真正的做到节能75%的标准。但目前国内市场自保温砌块存在两种类型：一种是复合自保温砌块，但其存在工艺复杂、有机材料使用寿命短、冷桥热桥难以解决等问题；另一种就是单一材质的自保温砌块，但其普遍存在吸水率高、保温与强度不能兼顾等问题，在我公司多方考察调研的基础上另辟蹊径，成功研发出氮气泡沫混凝土自保温砌块。

成果创新性：

本项目解决的技术难题主要包括：传统墙体围护结构材料保温性能差需外挂保温层，但脱落、龟裂、着火、使用寿命短等问题一直问绕着我们；另外现有市面上有的自保温砌块多是有机材料和无机材料复合而成，保温效果不理想，有机材料使用寿命短，保温效果与建筑物不同寿命；单一材料自保温砌块保温效果不理想、强度与保温不能兼顾等难题。

1.在制作过程中将氮气充入配比为1:25的动物蛋白发泡液当中，在真空条件下含有氮气的气泡与混凝土浆料混合制成一种轻质超节能墙体材料，300mm厚的墙体传热系数可达0.15W/（㎡·K）。这是一种能达到节能95%以上的围护结构材料制备工艺。

2.国内普通泡沫混凝土在容重500kg时强度只有1.5-2兆帕，而利用五患子所制成的发泡剂可让产品的强度500kg容重时可达4-5兆帕，比原来强度提高了一倍。

3.同时节省建筑面积，扩大使用空间，300mm厚墙体能达到95%节能效果。

4.并且既能隔音，又能吸音的建筑墙体节能材料。

5.该成果已申报7项发明专利，5项实用新型专利。

成果独占性：

氮气泡沫混凝土自保温砌块是将动物蛋白发泡剂、溶液通过真空压缩泵，以机械方法制成泡沫，在密闭条件下加入混合均匀的水泥浆料中（水泥、粉煤灰、矿渣粉、细沙、促凝剂、外加剂、水等），经混合搅拌，浇注成型、切割和养护而形成的一种轻质多孔、保温的建筑墙体材料。它与普通的泡沫混凝土在制作工艺上有很大的区别。区别在于普通泡沫混凝土在内部4/5都是由普通空气填充。而氮气泡沫混凝土它的内部4/5全部由氮气分子组成。因氮气属于惰性气体，它的特点：流动性差、不含氧气。它的保温隔热性能可比普通泡沫混凝土提高50%，同时引入大量均匀的氮气气泡，使得新拌阶段和硬化后的氮气泡沫混凝土能表现出许多特殊的性能。如：浆体流动性好、易泵送、硬化后质轻、保温隔热、隔音吸音、超低的吸水率、抗震、不燃等。氮气泡沫混凝土自保温砌块可做粉煤灰加气块及砂加气块的替代产品，也可用于其他一些普通混凝土不能胜任的具有特殊性能要求的场所。

成果持续性：

河北三山建材科技有限公司是一家在新型墙体材料领域集研发、生产、销售、施工、服务为一体的综合型企业。公司依托中国建筑科学研究院、河北科技大学等科研单位的专家教授和企业自身的中高级技术人员组成的科研团队，企业转型升级，科技创新，成功研发出发泡水泥保温板、自保温砌块、保温砂浆等绿色节能产品。公司不断充实科研力量，在中国十四届科协年会人才对接项目中，与北京建工大学达成合作意向，引进高端人才，充实科研队伍。2015年又与河北工程技术学院、河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站达成产学研合作协议。公司拥有中高级技术人员6人，拥有15000平米的生产车间，配有实验室，实验仪器完备，自主研发出氮气泡沫混凝土自保温砌块全自动生产线，具备自动上料，电子控制，自动脱模，在线切割，温控室等一些列先进设备，生产力强大。具有较强的持续创新能力。

成果先进性：

目前常用的墙体材料需要外挂保温层来满足建筑节能保温的需求，随着国家居住建筑节能标准由65%向75%的过渡，这样的保温形式已经不能满足要求，只有施行结构保温一体化，才能真正的做到节能75%的标准。由于该产品工艺和配方的的先进性，产品重量是普通砌块的1/4，不仅节省了大量原材料，而且减轻了建筑物自重，起到了抗震的功能。因为该产品自身具有保温性能，墙体不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求，实现保温与墙体同等寿命的新型保温体系，是从根本上解决保温工程质量安全和防火问题的有效途径之一。这不仅解决了保温层外挂易脱落、更换难的问题，更简化了施工工序，比传统加气块外贴保温层每平方米造价可降低20%-30%，做到省工省时省材。另外该产品生产过程中无需蒸养，这就大大提高了生产效率。在施工过程中在配合有较强张力的泡沫混凝土砂浆进行砌筑，可以有效地解决砌体结构冷桥部位的产生，大大提高了建筑物的保温性能。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到帐

市场分析：

中国的建筑主要由钢筋和混凝土所组成，如今各式各样新型建筑材料也随之诞生。由于倡导环保、节能，建筑保温市场则飞速发展。目前中国有近420多亿平方米有建筑，估计至少有1/3，约140多亿平方米需要进行保温节能改造。此外，每年新建的居民楼、商品房、商场等建筑需竣工，到2020年底，政府将通过各项举措，使社会建筑总能耗达到节能75%的总目标。随着能源形式的日益严峻，建筑节能显得日益重要。根据当前我国建筑保温节能的政策要求，采用墙体节能技术是实施建筑节能的重点。在整个建筑物的热损中，围护结构传热的热损失达70%-80%，门窗缝隙空气渗透的热损失占20%-30%。因此，加强维护结构的保温隔热是建筑节能的重要组成部分。我国目前建筑节能多采用传统的外墙外保温技术，而外墙自保温节能技术与传统不同的是将建筑主体、围护的隔热保温融为一体，最大限度的实现绿色环保、节约资源的目的，并且造价低廉，应用前景广阔。自保温墙体材料可与建筑物同寿命，可配置任何种类外墙饰面材料，使用范围广。

商业模式分析：

我公司主要研发生产建筑节能材料，主要是将各种原材料，如：水泥、粉煤灰、沙子、各种配料混合加工后制成具有保温隔热性能的建筑材料，提供给下游建筑施工企业以及房地产企业，以实现建筑节能的目的。建筑材料制造企业是连接原材料生产企业与建筑施工企业，房地产企业以及最终消费者的桥梁，发挥着承上启下的作用。上游行业主要为化学原料及化学药品制造业、机器设备及配件制造业。其行业市场竞争激烈，多数原料市场基本处于完全竞争的状态，目前产品供应充足，为建筑保温材料行业的发展提供了稳定的环境。机械设备乃我公司自主研发生产并申报实用新型专利，并不会收到设备供应商制约。下游客户主要为房地产企业、建筑施工单位以及政府和消费者，建筑保温墙材材料种类丰富。因此下游行业的需求和发展状况与本行业密切相关，影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格。同时，建筑保温材料制造业的发展也为下游建筑工业化道路提供了支撑。

营销状况：

本产品采用渠道加技术服务加品牌营销。目前，国家针对建筑外墙保温的标准和技术政策还比较混乱，还没有形成具体的国家标准和技术规范，更多的是企业和地方的标准规范。所以，要想切入这个行业，门槛是非常低。目前，整个建筑外墙保温行业，还没有一家全国性的领导品牌，大部分厂家只是在自己的区域地盘进行市场推广，只有少数的企业考虑到面向全国招商。我公司在经营过程中逐步树立自己的品牌特色，打造国家品牌产品。由于住宅的开发和采购地域化要求较高，而且存在较严重的地方关系营销。对一般企业来说，选择渠道经营商要首先关注其对房地产开发、施工或建材销售渠道的熟悉和经验，具备房地产开发或施工或建材销售经验的地狱经销商或代理商是企业长期营销渠道的选择。该产品市场定价为550元/m3。目前典型的试用客户为衡水九派房地产开发有限公司，石家庄博皓房地产开发有限公司。该项目竣工验收至今外墙无龟裂、脱落等现象，保温效果良好。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：323万元

资金需求额：200万元

融资用途：产品研发、生产及推广

核心管理团队人员情况：

任栋，男，籍贯，河北省正定县人，1981年生，河北三山建材科技有限公司总经理。2012年4月成立河北三山建材科技有限公司并担任公司董事长兼总经理。

张艮中，男，1964年生。负责公司的新产品开发、产品改良及相关技术标准的制定和管理工作，确保公司产品开发满足市场需求。负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。

治理结构：

河北三山建材科技有限公司由任栋、张艮中共同出资成立。任栋持股95%，任执行董事；张艮中持股5%，任监事。

主营业务名称：氮气泡沫混凝土自保温砌块的研发生产及销售

近三年主营收入：4万元

净利润：0万元

毛利率：1.20 %

### 3004  对扣式轻钢龙骨承重保温复合墙板

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：建筑

单位名称：河北众鹏新材料科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.kezhongkj.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

我公司研发的装配式建筑的主体是《对扣式轻钢龙骨承重保温复合墙板》，其采用两根对扣的C型钢，通过缀板连接形成格构式轻钢龙骨柱，相邻轻钢龙骨采用 “L”型构件连接形成钢骨架，再通过高温高压蒸汽将阻燃聚苯填充压塑到骨架当中，形成的一种承重保温墙体，降低冷桥效应。在建筑布局方案确定后，把每一道墙体分割成若干板块，按位置编号。每一板块按照符合龙骨间距和尺寸加工制作为板材，在工厂生产完成后运输到现场，按编号用高强螺钉装配，提高了装配化程度；楼层檩条通过我公司专利产品“挂钩”与墙体连接到一起，降低了相邻房间隔音问题。通过对墙体足尺试件进行竖向抗压承载力试验、水平单调加载试验以及低周反复加载试验，探究该墙体的竖向承载力、水平承载力、抗震性能等，从而进行统计分析推导《对扣式轻钢龙骨承重保温复合墙板》的竖向承载力、水平承载力等，为推进该复合墙板的设计及应用提供一定的技术依据和借鉴作用。

成果创新性：

1.一种装配式建筑墙体用承重保温复合预制板材，它包括保温层、格构式龙骨柱和边框。采用两根C型钢对扣形式，将两根C型钢的开口相对设置，延C型钢的纵向按一米间距通过“L”型连接缀板，利用电阻点焊工艺，通过C型钢翼缘焊接形成格构式龙骨柱；边框为“L”型导梁，把各个龙骨柱连接成整块墙板，每块板材中分布3-5根C型龙骨柱，起到承重作用；保温层为容重18KG的聚苯乙烯，通过高温高压蒸汽注塑机注塑进龙骨中，体现出保温作用，这样保证了此复合预制板材作为墙体建造的房屋具有承重和保温隔热的双重效果。

2.把房屋建筑中的每道墙体分解成若干板块，按照板块的位置和编号现场安装，实现了轻钢房屋模块化生产和安装。

3.已获得七项该产品相关的专利。

成果独占性：

本发明公开了装配式轻钢复合外墙板，包括第一复合外墙板主体、第二复合外墙板主体和主体钢，所述第一复合外墙板主体和所述第二复合外墙板主体均设置在所述主体钢的同一侧，所述第一复合外墙板主体和所述第二复合外墙板主体内设有竖龙骨和保温层，所述保温层位于所述竖龙骨的内侧，本发明具有轻质化、高强化、个性化和一体化等特点，能够极大的提高建筑整体性能、提高建筑预制率和工业化程度，较轻的单位重量使得此系统可以完美的和钢结构预制建筑配合，并在和现浇框架结合时可以有效的降低主体荷载，从而达到降低水泥用量及钢筋/钢构件用量，也免去外墙和内墙面的二次装饰工作。本产品需要具有阻燃性质的聚苯注塑进轻钢模块化墙体中，注塑机是本公司发明的，已取得相关的专利。轻钢龙骨骨架通过点焊连接，是国内首次轻钢使用汽车工艺点焊。

成果先进性：

现有技术水平基本满足设计和生产的需求，根据轻钢规范，满足于三层及三层以下相关建筑需求。与传统建筑相比，增大了装配化率。各种力学指标远远超于常规轻钢龙骨房屋。

1.实现提高轻钢单根龙骨的稳定性，由原来的单肢龙骨变为格构式轻钢龙骨柱，提高单根龙骨的承载力。

2.相邻龙骨模块化墙体，实现墙体模块化安装及生产，提高施工速度，降低施工精度。

3.檩条端部不在做加强构件处理，精细化檩条端部连接，去除多余构件，争取做到简单、安全、方便施工、精细化施工。

4.相邻房间的隔音问题解决，不需在檩条间做隔音措施，使得建筑主体本身成为真正的“绿色建筑”。

5.通过在国家建筑防火产品安全质量监督检验中心检测，140mm厚墙体，传热系数为0.36W/(M2.K) 。

6.提高抗剪墙体端部的承载力，同样单根龙骨，格构式构件组成的抗剪墙要比实腹式构件的抗剪承载力提高很多。

成熟度：05、初样级：完成图纸设计、工艺编制、调试完备

市场分析：

近年来，随着经济环境的发展改善，居民对居住环境、环保建筑也越来越重视，由于钢材可以完全回收，施工队环境造成的污染也非常小，房屋的其他性能如保温、隔音、抗震等也优于传统木结构建筑，使得轻钢体系在建筑商及民居个体对轻钢装配式建筑越来越青睐。     轻钢房屋固然收到市场的青睐，可在市场应用方面还有很多不足之处，达不到人民心目中所谓的“装配式建筑”的概念，比如：轻钢房屋主体完成后，需要填充隔音材料、外立面需要做保温措施，装配化程度也低，一大部分工作量还是在施工现场来完成。且轻钢房屋相邻房间的隔音问题一直没有得到很好的解决。薄壁轻钢结构主体龙骨大都采用单根C作为承重体系，主体安装完毕，需要做隔音、保温等相关的工序，装配化效率比较低。相邻房间或者与外界的隔音，聚苯板大量的细长纤维，形成了多孔连通结构，独特的内部构造使聚苯具有高效的吸音降噪和弹性消震的物理特性。檩条不搭在墙体之上，利用挂件使檩条与墙体连接，檩条间不再留有空隙，降低声音的传导，同时檩条的端部不在像传统薄壁型钢的端部或集中受力处需要特殊加强，提高现场装配化率。

商业模式分析：

河北众鹏新材料科技有限公司是一家集领带设计、生产、施工、销售于一体化专业新材料企业。从行业总体来看，我国的装配式建筑正处于发展成长阶段，我国的装配式建筑已经达到遍地开花的水平，国内的领带企业的销售主渠道一般由网点销售、微信公众号不定时发放销售政策。需求类别一般以个人消费和企业单位为主。针对不同的客户，划分不同的销售模式，以低、中、高三种装修模式来销售，以满足不同经济类型的对象。采购方选取不同的原材料加工厂，在满足要求的前提下，对方提供合格证明下，从经济、渠道、运输等方面选取最优供应商。

营销状况：

众鹏公司为了吸引大量的客户，和转变国人的建房习惯，最初采用四年反政策。吸引了大量的客户，在客户居住一年的情况下，做客户调查回访，并在客户房屋上面做宣传，一传百、百传千，让老百姓自己说出居住此类型房屋的好处。以此，带动了大量的客户。为发展更大客户，众鹏公司成立了自己专门销售渠道，以网站、网点、市场发放形式，吸引了海外客户，比如澳大利亚“3A建材”公司，初步达成两家在澳大利亚建立“移动房屋”，来展示我司产品，现澳洲市场正在以专利的形式逐步封锁。非洲肯尼亚客户也在积极在当地跑相关手续。这些客户都是通过网站、建材展销会等等销售渠道来展示本公司产品。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可

应用推广的已投入情况：12166万元

资金需求额：3000万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

任晓东，硕士，工作年限为17年，从最初的建筑设计到房地产副总，最后成为我司对扣式轻钢龙骨装配式房屋的总经理。具有很好地市场导向，发展性思维模式。

高滋润，本科 ，工作年限30年，最初是一名车间操作工，逐步发展为机械高工。

王路喜，硕士，工作年限位6年，从毕业到现在一直研究轻钢龙骨房屋，建造了不同类型的建筑，有暖棚，售楼部、学校，为本产品的主要研发人员和主要技术人员。

王峰，大专，最初提出对扣式轻钢龙骨的机械高工，提出相邻墙体间的保温隔热性能的处理方案，为对扣式轻钢龙骨保温承重复合墙板奠定了基础。

治理结构：

河北众鹏新材料科技有限公司有河北众诚集团全权控股的一家公司，也是河北众诚集团旗下的一家子公司，河北众诚集团始建于2000年，现已发展成为员工千余人的集房地产开发、商品砼生产与销售、水泥生产与销售、热电联产、玫瑰种植与开发加工、旅游、物业管理于一体的多元化、跨行业、跨地域的大型产业集团。集团下设“河北众诚房地产开发有限公司”、“河北众诚新型建材有限公司”、“石家庄天键水泥有限公司”、“赵县赵州热电有限公司”、“河北圣地玫瑰开发有限公司”、“石家庄市众诚物业管理有限公司”、“石家庄市军慧小额贷款公司”等多家子公司。河北众诚房地产开发有限公司成立于2000年，现为国家二级开发资质，专注于高质量商品住宅的开发建设。

管理结构：

公司依靠原有先进管理模式，制定技术投入、人员激励、培训、产品开发等管理标准，以技术为准则，包括设定产品误差、制成控制、成品控制、质量监管、测量装置、二次监控等一系列准则，覆盖产品研发、技术研究、评审、实施可行性等技术活动各个环节，明确各科技成果的职责和流程，形成研发中心运行的制度化和规范化。同时在晋级、培训、福利、工资等分配政策上，对科技人员予以倾斜，鼓励员工积极创造新产品，同时对科技人员配套硬件设备给予高端配置，为科技人员营造良好的技术创新环境。

主营业务名称：对扣式轻钢龙骨承重保温复合墙板房屋

近三年主营收入：12166万元

净利润：1825万元

毛利率：25.00

### 3005  粉末取代油漆项目研究

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：新材料

单位名称：秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.xinglongwheels.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

作为汽车安全件的铝合金轮毂，在车辆行驶过程中不仅要承受整辆车的重量，还要求比整车更高的寿命，不然轮毂的断裂会造成车毁人亡的悲剧，所以铝合金轮毂的表面处理技术的提高对提高轮毂的耐腐蚀性和抗石击性都非常重要。

汽车铝合金轮毂目前所用成熟的表面处理技术有两种：（1）前处理+喷涂底粉+烘干+喷涂色漆+喷涂透明漆+烘干；（2）前处理+喷涂底粉+烘干+喷涂色漆+烘干+喷涂透明粉+烘干。项目准备将底粉进行升级改造实现取代色漆的目的，使底粉即拥有底粉原有的性能，而且流平性更加好，更重要的是又增加颜料使传统底粉拥有部分色漆的颜色，实现底粉粉末取代油漆；同时保证轮毂的颜色、性能、附着力等都能符合客户要求，并研究出最佳喷涂时间、喷涂参数、固化时间、固化温度等一系列生产工艺。

成果创新性：

1.汽车铝合金轮毂目前所用成熟的表面处理技术有两种：①预处理-烘干-喷底粉-烘干-喷色漆-烘干-喷透明粉；②预处理-烘干-喷底粉-烘干-喷色漆-喷透明漆-烘干。此两种工艺技术都有喷涂色漆，而色漆喷涂后产生的废弃漆渣对人和环境有很大的危害，同时喷涂油漆有VOC等挥发物造成环保问题和回收问题，已经逐步被透明粉所取代。

2.工艺优化后轮毂涂装工艺为：前处理+喷涂底粉+烘干+喷涂透明漆+烘干前处理+喷涂底粉+烘干+喷涂透明粉+烘干，同时保证轮毂的颜色、性能、附着力等都能符合客户要求，并研究出最佳喷涂时间、喷涂参数、固化时间、固化温度等一系列生产工艺。

3.技术创新：（1）研制出一种同时拥有色漆和底粉的底粉粉末。（2）预处理出来后到喷粉前全程封闭，喷粉前吹灰装置升级改造，保证毛坯无缺陷，表面无灰尘，确保了喷粉后没有打磨点。（3）烘箱曲线优化保证流平效果与色漆外观一样。

成果独占性：

本项目在本公司实际生产中摸索出在底粉里加入特定的颜料，从而取代色漆，使轮子喷涂完底粉直接喷亮粉或者亮漆，然后烘干下线。同时保证轮毂的颜色、性能、附着力等都能符合客户要求，并研究出粉末颜料配比、喷涂参数、固化时间、固化温度等一系列生产工艺。 现在普通底粉成分Resin，TGIC，R930，硫酸钡、PV-88，Benzoin添加特定的颜料，研制出新型粉末，并结合实验找出现场最适合的喷涂生产工艺，从而实现只喷涂底粉后，取消色漆的喷涂，直接喷亮粉或者亮漆，达到大大减少生产成本，减少返修，提高成品率的目的，具体如下：

1.与油漆厂家共同研制出加入特定比例固化剂的特殊油漆；

2.将这特制油漆喷涂出来的轮毂进行CASS试验、附着力试验、精车后漆膜是否蹦漆等一系列漆膜实验；

3.选取最佳颜料配比后再以此底粉试验出最优的特殊生产涂装工艺，减少返修，增加喷涂成品率。

成果盈利性：

作为汽车安全件的铝合金轮毂，在车辆行驶过程中不仅要承受整辆车的重量，还要求比整车更高的寿命，不然轮毂的断裂会造成车毁人亡的悲剧，所以铝合金轮毂的表面处理技术的提高对提高轮毂的耐腐蚀性和抗石击性都非常重要。而本项目在本公司实际生产中摸索出在底粉里加入特定的颜料，从而取代色漆，使轮子喷涂完底粉直接喷亮粉或者亮漆，然后烘干下线。同时保证轮毂的颜色、性能、附着力等都能符合客户要求，并研究出粉末颜料配比、喷涂参数、固化时间、固化温度等一系列生产工艺。本项目采用较小的成本投入，与厂家合作在原有粉末增加特定配比例颜料研制出新的粉末使轮毂实现了取消色漆新的涂装工艺；特定颜料与粉末的混合成功经验，为我公司的喷涂新工艺未来发展打下了坚实的基础；特定颜料与普通粉末的成功混合配比，给公司增加了一项新技术；半年的项目实施，为公司解决铝合金轮毂粉末大胆试验新工艺积累了丰富的经验；在此项目中，申请了《一种汽车铝合金轮毂喷涂用万能中心防护堵》专利。

成果持续性：

本项目通过新型粉末的研制，厂家决定在现在普通底粉成分Resin，TGIC，R930，硫酸钡、PV-88，Benzoin添加特定的颜料，并结合实验找出现场最适合的喷涂生产工艺，只喷涂底粉后，取消色漆的喷涂，直接喷亮粉或者亮漆，大大减少生产成本，减少返修，提高成品率。最终在轮毂取消了色漆，取得的优异成果与项目成立初期的设计预期成果基本相同，说明项目过程设计与实际偏差较小，给最终的成果取得奠定了坚实的基础。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

进入21世纪以来，随着经济的快速发展和社会文明程度的提高，人们对于节能环保的呼声也越来越高，而交通运输工具是现代生活不可缺少的一部分，显然已经成为了能源消耗和污染物排放的主要来源之一，由汽车保有量的快速增长而引起的能源稀缺和环境问题的加重使我们不得不对其引起重视，不断提高质量、减少能源和原料的消耗，提高工件寿命，促进降低成本、提高产品的竞争力。作为汽车安全件的铝合金轮毂，不仅在车辆行驶过程中不仅要承受整辆车的重量，还要求比整车更高的寿命，不然轮毂的断裂等会发生车毁人亡的悲剧，所以铝合金轮毂的表面处理技术在提高轮毂的耐腐蚀性和抗石击性都非常重要。本项目在本公司实际生产中摸索出在底粉里加入特定的颜料，从而取代色漆，使轮子喷涂完底粉直接喷亮粉或者亮漆，然后烘干下线。该项目从成立到结束，历经半年多时间，通过大量实验数据统计分析，让我们更清晰的认识到不同颜料与粉末混合对性能有着不同的影响，粉末对吐粉量，烘烤温度要求比较苛刻。但本项目最终在轮毂取消了色漆，取得的优异成果与项目成立初期的设计预期成果基本相同，说明项目过程设计与实际偏差较小，给最终的成果取得奠定了坚实的基础。

营销状况：

本项目在本公司实际生产中摸索出在底粉里加入特定的颜料，从而取代色漆，使轮子喷涂完底粉直接喷亮粉或者亮漆，然后烘干下线。同时保证轮毂的颜色、性能、附着力等都能符合客户要求，并研究出粉末颜料配比、喷涂参数、固化时间、固化温度等一系列生产工艺。 本项目研制出一种同时拥有色漆和底粉的底粉粉末，预处理出来后到喷粉前全程封闭，喷粉前吹灰装置升级改造，保证毛坯无缺陷，表面无灰尘，确保了喷粉后没有打磨点，烘箱曲线优化保证流平效果与色漆外观一样，最终在轮毂喷涂工艺中取消了色漆，取得的优异成果与项目成立初期的设计预期成果基本相同，说明项目过程设计与实际偏差较小，给最终的成果取得奠定了坚实的基础。销售根据市场需求预计销售量及市场价值测算，成本费用依据上年度企业实际发生情况测算。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

粉末取代油漆项目研究的负责人是温科，男，本科，助理工程师，工作经验丰富，多次带领团队进行科技项目的研发工作，团队合作意识强，具有市场导向思维和意识，在产品立项、开发、投入市场和售后服务过程中能注意市场意识的培养，处理好与用户、市场部门、售后服务部门的关系。

治理结构：

中秦兴龙工业集团隶属于中秦兴龙投资控股有限公司，创建于1994年，是以铝合金车轮研发制造为主，集材料研发、装备、模具研发制造、产品检测于一体的全球领先的汽车零配件及配套装备生产企业。

### 3006  高性能玄武岩纤维及其复合材料制品

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：复合材料

单位名称：承德泰航新材料科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.cdtaihang.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

玄武岩连续纤维是一种纯天然的无机非金属材料，是21世纪的新材料，是新材料产业中最重要的一个组成部分之一。玄武岩纤维类似于玻璃纤维，其性能介于高强度S玻璃纤维和无碱E玻璃纤维之间，是纯天然的高技术纤维，因纤维颜色呈金褐色，又被称为“金色纤维”。随着新材料行业不断发展，各国对于玄武岩纤维的生产及利用更加重视，本成果即针对玄武岩纤维的生产及制品应用展开研究，分别应用超细高强玄武岩纤维的绿色稳定制备技术、高效转化界面匹配技术、玄武岩纤维复合材料设计与批产、核级结构/屏蔽一体化玄武岩纤维复合材料装备设计与制备技术等多个先进技术，充分发挥玄武岩纤维优异性能，并将玄武岩纤维生产及应用推广至民用，带动行业发展。

成果创新性：

1.超细高强玄武岩纤维的制备，国内首次实现5微米、3000兆帕级别纤维的制备。通过高精度温控系统和温度采样反馈系统配合由 PLC设定合理程序对玄武岩石料熔化过程进行精准的自动控制。加上窑炉设计了足够大的储存空间从而形成每天一次的低置换率，确保玄武岩石料熔化过程中的充分均化和排泡、澄清。带有热电偶采样的全铂漏板自动温控系统将铂漏板拉丝成型温度精准控制，再加之漏板全铂大储存空间，内设多层滤网控制基本可以杜绝杂质流入漏嘴 ，从而保证了超细高强玄武岩纤维生产的满筒率。

2.通过纤维与树脂匹配技术研究，实现纤维强度的高效转化。通过对玄武岩纤维表面的界面研究，针对玄武岩纤维表面化学惰性，对纤维进行表面处理已改善纤维复合材料的界面性能；通过对玄武岩纤维增强树脂基复合材料力学性能研究，筛选出与玄武岩纤维复合具有较好的浸润性和粘结强度的树脂体系。

成果独占性：

1.国际首次开发玄武岩纤维在核工业领域的应用，实现结构/抗辐射功能一体化杂化复合材料的设计与制备技术。其中与传统金属材料相比，所开发的复合材料密度低、强度高，比强度方面优势明显，这将带来显著的减重效果，为轻质复合材料装置的研制奠定了关键材料基础。轻质高强防核辐射复合材料具有优异的屏蔽γ射线等性能，同时复合材料经大剂量辐照后及强腐蚀性液体处理后性能保持率高，显示出优异的耐久性。

2.首次完成玄武岩纤维在高耐磨/腐蚀管道领域的应用，实现高耐磨/腐蚀超混杂复合材料设计与低成本成型技术。玄武岩纤维具有优良的耐候性，耐酸碱性能，力学性能优于玻璃纤维，将玄武岩纤维应用在管道领域，可实现深埋，架空等应用作业。将玄武岩纤维与金属管道复合可实现减轻增强管道的作用，具有更高的应用价值。

成果盈利性：

连续性玄武岩纤维应用领域十分广阔，一方面可作为玻璃纤维的替代品，用于生产增强材料，制造纤维增强水泥和纤维增强塑料。另一方面它具有耐酸、耐碱、强度高、耐高温、耐低温、光滑、柔软、耐磨擦性强等特点，下游终端产品的开发潜力很大，如阻燃材料、过滤材料、隔音材料、保温材料、隔热服装、工程和结构材料、耐腐蚀材料、耐老化材料、耐磨擦材料等，广泛应用于石油、化工、建筑、汽车、船舶、飞机制造、电子、冶金、军事和航空航天等领域。用玄武岩制成的玄武岩短纤维具有很高的防腐、隔音、保温及抗震性能，可用于管道、蒸气锅炉的绝缘、隔离墙、屋顶的覆盖物等。在公路建设中，与传统使用钢筋相比，CBF复合筋具有耐化学腐蚀、高轴向抗拉度强、抗疲劳、弹性变形能力大、非磁性、重量轻等优点。使用CBF复合筋替代钢筋，可以有效解决钢筋腐蚀的问题，延长公路使用寿命，并且可以避免钢筋在施工过程中焊接量大的问题。

成果持续性：

泰航公司与北京航空航天大学材料学院合作，北航材料学院先进树脂基复合材料团队为公司提供技术支持。同时在地方政府的支持下，北京航空航天大学与泰航公司联合，获得了省、市、县各级政府政策与系列项目的支持。公司研发技术力量雄厚，具有博士学位的人员占技术团队的54%。技术团队在技术创新、实验经验方面处全国前列，并在先进树脂基复合材料与特种功能高分子材料，航空航天飞行器结构树脂基复合材料，碳纳米复合材料与先进复合材料界面，轻质材料（金属）设计与成型技术、先进树脂基复合材料制造技术与高性能树脂体系，先进复合材料成型工艺数值模拟与碳纤维结构复合材料综合评价技术等方面有很深的造诣。技术团队成员拥有深厚的专业理论功底，和丰富扎实的实验经验，在相应领域发表学术论文几十篇，编著书籍数册，获得国家专利数十项，承担了众多省部级、国家乃至国际重点科研项目，包括“国家863计划”、“973计划”、国家科学自然科学基金等项目，多次获得国家级、省部级科技奖励。

成果先进性：

稳定生产超细高强玄武岩纤维，关键是精准的温度控制和窑炉内各部分温度的合理布置。主要通过高精度温控系统和温度采样反馈系统配合，由PLC设定合理程序对玄武岩石料熔化过程进行精准的温度自动控制。加上窑炉设计了足够大的储存空间从而形成每天一次的低置换率，确保玄武岩石料熔化过程中的充分均化和排泡、澄清。其次是铂拉丝漏板的合理结构和温度稳定性，采用带有热电偶采样的全铂漏板自动温控系统将铂漏板拉丝成型温度精准控制，再加上漏板设计成全铂大储存空间，内设多层滤网基本可以杜绝杂质流入漏嘴，从而保证了超细高强玄武岩纤维生产的连续性。通常国内使用溶剂型浆料将有机树脂如聚乙烯醇、丙烯酸聚合物、聚氨酯等溶解在丙酮等有机溶剂中配制而成，可以起到提高纤维集束性及保护纤维的作用。玄武岩纤维上浆前后耐磨性纤维耐磨性平均提高14.7%。实验中观察到，纤维上浆后集束性好，织造中起毛少，性能较好。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

1.玄武岩纤维复合筋：国内三年内在建及拟建的项目内含25000公里道路、上千座大型桥梁、隧道和多个城市地铁项目。未来三年内，全国范围内平均每年修建道路和桥梁9000公里，按每公里使用玄武岩纤维复合筋60吨计算，每年玄武岩纤维复合筋的需求将达到540000吨，预计玄武岩纤维复合筋的占筋材市场容量的5%，则每年玄武岩纤维复合筋的销售将超过27000吨。

2.玄武岩短切纤维：未来三年内，全国范围内平均每年修建沥青路面7000公里，按每吨沥青混合料掺入3公斤纤维计算，每年需求纤维将达到42000吨，预计玄武岩纤维占纤维市场容量的15%，则每年沥青路用玄武岩纤维短切纱的销售将达到6000吨，且凭借其优良的特性和性价比的绝对优势，每年的市场份额将以10%-15%的增长率发展。

商业模式分析：

本项目产品价格参照现用高速公路用钢材价格，结合产品领域、产品功能和性能有无替代性及与其他同类产品差异性程度，考虑产品生产成本，及市场获利情况，从而制定产品市场价格。

模式：预期利润导向定价和市场导向定价，即：制造成本+运营成本+预期利润→产品市场销售价格；市场主流产品价格水平→制造成本+运营成本+预期利润。项目建成投产后第一、二年目标市场主要以交通、市政建设、海港码头、水电工程建筑等领域市场为主，逐步拓展核电领域、汽车、石油化工、防火、节能建筑墙体材料和滤料市场份额；从第三年开始，发力调整市场结构，逐步以新型节能环保墙体和汽车、石油化工高端复合材料目标市场为主。同时，拓展制品新的工业应用领域的市场，有计划、有步骤开发新的目标市场增长点。

拟采取的转化方式：合作研发；技术入股；创业融资

应用推广的已投入情况：3000万元

资金需求额：2000万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

段秀合，现为承德泰航新材料科技有限公司法定代表人，任董事长职务。泰航成立之前，段秀合一直任宽城泰丰集团执行董事长，承德燕都农业开发集团董事长兼法定代表人，承德美耐润滑油生产有限公司总经理等职务。拥有丰富的企业管理经验，具备独到的产业发展战略眼光。曾经获得2013年度河北省优秀民营企业家称号。在企业转型升级的过程中，他看准机遇与市场，沉着冷静，锐意进取，将带领着承德泰航新材料科技有限公司迈上一个新的台阶。

杨中甲，博士毕业于北京航空航天大学材料科学与工程学院，现任泰航执行董事长。主要研究仿生轻质高强材料与绿色复合材料应用技术。作为研究骨干参与国防973、国家973、国防预研、军品配套、国家863等项目7项，作为研究骨干参与横向课题10项。发表学术论文20篇，获得国家专利11项。不论是在技术研发方面有深厚的理论功底和实验经验，在公司运营方面都拥有丰富的经验。

治理结构：

公司内部的权力分配是通过公司的基本章程来限定公司不同机构的权利并规范它们之间的关系的。遵循决策、执行、监督三权分立的框架。

管理结构：

公司设有8个部门分别是生产车间、综合办公室、财务部、市场营销部、技术研发部、产品检测部、车间办公室后勤保障部，所有部门统一由总经理管理，上设有董事长及董事会。

主营业务名称：新材料技术推广服务、复合材料制造、销售。

近三年主营收入：650万元

净利润：60万元

毛利率：15.00 %

### 3007  双橡胶速凝喷涂防水涂料

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：高分子材料

单位名称：衡水中铁建土工材料制造有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.zhongtiejian.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

双橡胶速凝喷涂防水涂料是一种水性双组份新型生态环保多功能多用途高分子聚合防护材料，其配套系统采用先进的冷制冷喷技术将液体橡胶喷制成膜。由A组分（阴离子橡胶改性乳化沥青）和B组分（阳离子橡胶改性乳化沥青）组成，阳离子橡胶改性乳化沥青的微粒带正电荷，阴离子橡胶改性乳化沥青的沥青的微粒带负电荷。

在常温下，带（+）电荷的阳离子改性橡胶乳化沥青与带（-）电荷的阴离子改性橡胶乳化沥青通过高压喷枪的两个喷嘴雾化扇形喷出，高速碰撞、混合、破乳，喷射到基面后，瞬间凝聚成膜。涂膜实干后，即可形成以双橡胶为连续相的无缝、致密、高弹性的涂膜防水层，起到防水作用。产品具有施工简便，冷制冷喷，整体无缝，快速成型，超高弹性，高粘接性、环保无毒等特点。可作为保护性涂层，广泛应用于各种建筑结构、室内地下、屋顶绿化等建筑防护防水；化工、电力工业和环境保护；引、排水工程及水利设施保护；地铁隧道、地下工程、国防工程及公路桥梁等的防水防护、防腐蚀。特别适用于以上行业中异形部位和形状复杂的场所，可满足以上行业施工中的特殊要求。

成果创新性：

分别以阴、阳离子乳化沥青为主体材料，对应添加一定比例的阴（阳）离子液体橡胶、阴（阳）乳化石油树脂、阴（阳）表面活性剂、紫外线吸收剂等组成的配方。各组分的选型和配比为关键技术，该技术具有成膜速度快、固含量高、渗透能力强、粘接强度大、一次成膜厚等特点。关键技术：（1）利用相转移一反向变形机理完成防水膜的形成。阴、阳橡胶改性乳化沥青的两种溶液混合后发生了相转变，即反相破乳。在常温条件下，阴、阳离子混合、碰撞乳状液的界面膜，或吸附在界面膜上，从而击破界面膜，发生破乳而成膜。（2）利用异性相吸机理增强防水膜的物理性能。阳离子改性乳化沥青的沥青微粒带正电荷，阴离子改性乳化沥青微粒带负电荷。当两种材料发生破乳成膜时，由于所带电荷不同，产生异性相吸，两界面张力下降，互相吸附、紧密结合,因而形成的涂膜防水层致密、高弹。

成果独占性：

喷涂速凝橡胶沥青防水材料在物理性能、技术指标、可施工性上有很多优势，在国外被称为“液体橡胶”。 近几年，喷涂速凝橡胶沥青使用的规模和用途在不断扩大，最早仅仅是用于一般性的工程防水，现在它的用途也非常广，包括地下的侧墙、底板、景观防水维护、污水处理池、垃圾填埋场等等，用途也越来越多，随着用途的推广，产品市场占有率会不断增长。作为防水行业的一名新兵，它的出现也必将改变防水市场的格局。为环保、喷涂、速凝的防水产品的发展指引了一条光明之路。 我公司研发的速凝喷涂产品已经成为一个系列，该类产品在多个地铁、轨道交通、地下综合管廊项目中应用，积累了丰富的产品推广和产品应用技术经验。基于以上基础，双橡胶速凝喷涂防水涂料具有广阔的推广应用的条件和前景。

成果盈利性：

1.施工效率：双橡胶速凝喷涂防水涂料与普通防水涂料相比，施工效率明显提升，双橡胶速凝喷涂防水涂料一次可以喷涂1-3mm内的任意厚度，无需间隔。以喷涂2mm（I级防水）厚涂膜为例：单台设备可喷涂2000m2/d以上常规涂料：一次涂装厚度约0.4-0.5mm，每遍间隔6-12小时，需4遍才能完成。常规卷材：多片拼装，程序繁杂，人员劳动强度大，需使用大量人力。

2.运输成本：传统单橡胶速凝喷涂防水涂料的固含量在55%，双橡胶速凝喷涂防水涂料的固含量在70-75%。以70%计，同样运输30吨产品，节约成本21.5%。

3.社会效益：喷涂速凝橡胶沥青防水涂料以自身独特优势，在节能减排、绿色环保等人类关注的焦点问题上展示了其独特的特点和无可比拟的优势，必将给防水市场带来巨大的社会效益。

成果持续性：

1.生产设备 2015年8月，全套速凝喷涂橡胶沥青防水涂料（A组分橡胶改性乳化沥青、B组分固化剂）生产设备在自粘车间安装调试，A组分用设备生产，B组分在施工现场手工配制。本项目双橡胶速凝喷涂防水涂料A组分、B组分均为橡胶改性乳化沥青（阴阳离子）完全可以采用这套设备进行生产。所以生产设备比较成熟。

2.本项目双橡胶速凝喷涂防水涂料在传统速凝喷涂橡胶沥青防水涂料的生产工艺流程和参数的基础上稍作调整。工人和技术岗位员工有着操作基础和产品认知基础。产品在多个地铁、轨道交通、地下综合管廊项目中应用，积累了丰富的产品推广和产品应用技术经验。

成果先进性：

产品与其他材料相比，具有以下优点：（1）本产品1.5mm一次喷涂成膜，其他涂料1.5mm需要涂刷2-3遍，每遍间隔8-12h；（2）成膜机理：本产品相转移一反向变形机理和异型相吸机理，不受外界环境、温度的影响，其他涂料挥发材料中水分后成膜，空气湿度过高或过低均影响成膜质量；（3）成膜时间：本产品3-5s固化成膜至要求厚度，其他涂料24-48h成膜至要求厚度，如遇阴雨天气，时间更长；（4）与国内相同材料相比，固含量高，拉伸强度大，粘接强度高，低温性能和高温性能优异。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

双橡胶速凝喷涂防水涂料是一种水性双组份新型生态环保多功能多用途高分子聚合防护材料，其配套系统采用先进的冷制冷喷技术将液体橡胶喷制成膜。产品是最终产品，广泛应用于各种建筑结构、室内地下、屋顶绿化等建筑防护防水；化工、电力工业和环境保护；引、排水工程及水利设施保护；地铁隧道、地下工程、国防工程及公路桥梁等的防水防护、防腐蚀。特别适用于以上行业中异形部位和形状复杂的场所，可满足以上行业施工中的特殊要求。产品在国内地铁、轨道交通、地下综合管廊项目的地下防水施工中应用，竞争对象为国内大中型防水企业。比如北京东方雨虹、广东科顺、深圳卓宝、北京大禹等企业。我公司的核心竞争力在于：产品已经成为一个系列（其他厂家只有单橡胶）、产品应用范围广（其他厂家销售渠道主要为民用建筑）。

商业模式分析：

本项目双橡胶速凝喷涂防水涂料是我公司速凝喷涂防水涂料中的一个系列产品，除了部分，新开辟的渠道外，和传统速凝喷涂橡胶沥青防水涂料（单橡胶）、改性沥青防水卷材的主要供应商、客户、其他合作单位有着共同的关联关系。多年以来，公司在这方面积累了丰富的经验。在原材料的采购、质量控制、价格对比、物理运输、配方调试、小试分析等方面已经成为成熟的体系；在产品生产和销售方面，有完善的信息渠道、推广方案；在资金流动方面，有着成熟的控制机制、回款政策等。所以本项目双橡胶速凝喷涂防水涂料具有成熟的产品生产、控制、销售、应用经验，有着稳定的供应商、下缘客户资源和稳定的合作单位、应用对象。并且公司积累的丰富的经验和拥有有经验的团队。

营销状况：

速凝喷涂防水涂料对于我公司来讲有着成熟的市场、销售渠道产品推广和营销机制，在2015年7月23日，我公司自主研发的速凝喷涂橡胶沥青防水涂料（单橡胶）通过省级科技成果鉴定。2年多以来，该产品在国内多个地铁（武汉、青岛、常州、太原）、轨道交通（重庆、沈阳、南京）、地下综合管廊（成都、郑州）项目的地下防水施工中应用，积累了丰富的产品推广和产品应用技术经验。在此基础上本项目双橡胶速凝喷涂防水涂料比传统速凝喷涂橡胶沥青防水涂料（单橡胶）施工方法、施工设备和喷涂技术基本相同，只是性能更优异、性价比更高、产品更成熟、经济更适用。所以产品应用和推广技术成熟，有着关联的固定客户资源，产品的定价也可参照原有技术，定位比较准确，客户接受度高。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：120万元

资金需求额：50万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

总工程师：李藏哲，1995年毕业于武汉工程大学，高级工程师，获得国家专利20多项，核心期刊发表论文25篇，2013和2017年度河北省技术进步奖。

带领团队取得的新项目：非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料、非沥青基非固化防水涂料、非沥青基交叉层压膜自粘防水卷材、速凝喷涂防水涂料等。

带领的团队为：衡水中铁建土工材料制造有限公司研发部成员，团队由多名行业内的高端技术人员组成，具有多年的科技研发和新产品开发经验。

治理结构：

衡水中铁建裕昌控股集团成立于1994年，下属企业有：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司、衡水中铁建土工材料制造有限公司、衡水裕昌铸锻有限公司、环保公司和布朗公司等全资子公司。

管理结构：

集团公司管理结构，董事长下设董事会、董事。主要管理机构为：企管部、运营中心、财务中心、采购中心、生产中心、技术中心、研发中心、运营中心、服务中心、法律事务部等部门。

主营业务名称：建筑防水材料

近三年主营收入：70000万元

净利润：5600万元

毛利率：11.98 %

### 3008  波纹钢结构地下综合管廊成套技术研究

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：

单位名称：青海路拓工程设施制造有限公司

单位性质：企业

推荐单位：青海省科学技术厅

成果简介：

该科技成果为青海省重点企业技术创新项目，课题来源为青海省经济和信息化委员会《关于下达2017年青海省企业技术创新资金项目计划的通知》，课题立项名称《波纹钢结构地下综合管廊成套技术研究》，课题立项编号：JC－2017－11，研究起始日期为2016 年 1 月、研究终止日期为2017 年 10 月，项目管理单位为西宁市经济和信息化委员会。

本项目是国内首次将波纹钢板这种新型建筑材料实际应用于大直径的（4.0m）城市地下综合管廊，并从管廊的结构设计、波纹钢产品设计优化、管廊装配化安装工艺、波纹钢防腐防火材料涂装、施工期应力应变监测、质量检验标准等多方面展开系列研究，形成了波纹钢结构地下综合管廊建设的成套技术。

成果创新性：

传统的地下综合管廊主体结构为钢筋混凝土（预制节段拼装或现浇）结构，波纹钢结构综合管廊与传统的钢筋混凝土结构综合管廊相比，具有以下技术优点：

1.具有良好的结构整体强度及稳定性高，荷载分布均匀、结构受力合理。强度高，抗压强度大，是水泥管的3倍、塑料管的10倍；在结构上具有横向补偿位移的特性；结构安全性能高，抗变形能力及抗震能力强。

2.具有结构整体性强，对地基或基础设置要求较低，适应地基不均匀沉降的变形能力强，特别适应软土、膨胀土、盐渍土、湿陷性黄土、冻土等不良地质，在5%的变形条件下，仍具有较高的耐压强度和环刚度。

3.经特殊处理具有高抗蚀、高抗渗、抗冻变破坏能强、高耐久性(采用等厚镀锌层≥600g/m2加5mm左右厚沥青及环保用高密度聚乙烯土工膜铺隔离水土防腐，使用年限可达100年以上)，达到水泥管使用寿命的2倍以上。

4.大规模集约标准化生产不受环境影响，可根据工程需要灵活生产各种尺寸与形状的整节对拼、分片拼装的钢波纹管(板)，有利于质量稳定控制。

5.不需构件预制场。可大量利用钢产能资源。大量减少常规建材，如水泥、沙石、钢筋、模板、木材等的使用，不产生建设废弃物，不产生砂石材料开采破坏环境或环保恢复，有利于环境保护。

6.运输存放、现场拼装施工方便快捷，重量轻，施工组装(安装)工艺简单。施工作业减少大量人工和机械设备。工厂制造运输、管沟开挖、地基处理、安装、回填等梯队工序同步流水一体化作业，施工效率高、速度快、工期短；寒冷地区冬季皆可施工，比钢筋混凝土管廊的施工工期缩短约50%以上。

7.结构形式多样化，结构形式多种多样，可制造弯头、三通、四通、交叉、竖井等；便于各种入廊管线的灵活分舱、敷设与增减和日常维护管理。

8.工程建设造价低，工后运营、维修养护成本低；与钢筋混凝土管廊相比可降低综合造价20%左右(管径或跨径越大、工程综合造价越低)。

9.采用钢制波纹管(板)的综合管廊，充分利用钢产能资源，从工程质量、结构安全、经久耐用、环境保护、施工周期、工程造价、工后管养等方面均具有其独特的优越性。

10.波纹钢结构综合管廊，可实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工、智能化建造、环保化建设、安全化使用的发展趋势。形成了企业标准《波纹钢结构综合管廊》（Q/QHZPLQ J001-2016）和《《波纹钢综合管廊施工技术指南》；申请了发明专利《一种波纹钢管廊结构》（201610747721.8）受理通知书，目前正在实审阶段。

成果独占性：

1.管廊结构设计：波纹钢管廊在施工期管壁周边逐层覆土回填的过程中，以及运营期温度变化、上部车辆荷载、基础不均匀沉降等各种复杂的工况下，运用解析法理论推导管壁结构的拱轴曲线方程及管壁最小理论抗弯刚度是本项目的关键技术之一；

2.波纹钢产品设计：在管壁刚度要求确定的前提下，对钢板厚度、波形(波距、波峰、波谷、波纹圆弧半径)等参数进行优化，以使发挥波纹钢结构性能特性、钢板材料用量达到最小；

3.施工安装工艺：大直径、分节段现场拼装，如何保证节段间连接的可靠性、安装精度，以及安装过程中的变形控制，均是本项目的难点；

4.防腐处理：在波纹钢管表面进行热侵镀锌处理、现场采用二次防腐技术，以确保达到设计规定使用年限，是本项目重点控制指标；

5.抗渗设防：波纹钢管分段以法兰盘连接形式的沉降缝设置，其抗渗设防处理为本项目的难点。

以上关键技术，通过技术研发，已获得重大突破，完全可以满足设计使用年限、适用条件、使用功能、结构运营安全、工程直接成本相对较低等要求。

成果盈利性：

波纹钢结构综合管廊由于施工安装工艺技术简单、无需大量施工机械设备和人员手工操作、施工速度快工期短、不产生建筑垃圾、工后病害少维护成本低等因素，因此相对于钢筋混凝土结构综合管廊的成本至少降低15%以上。

成果持续性：

1.技术储备：公司具有西宁市科学技术局考评认定的“波纹钢产品应用技术研究中心”（宁科［2018］122号）技术研发平台，研究中心具有博士1名、硕士研究生3名，专业技术研发与发展试验人员6名，专业从事波纹钢产品工程应用技术研发和工程应用设计研究等。具有波纹钢产品制造实用新型专利23项、波纹钢产品制造自动化程控技术计算机软件著作权4项，参编了国家标准《冷弯波纹钢管》（GB/T 34567—2017）、行业标准《公路涵洞通道用波纹钢管（板）JT/T 791—2010和企业标准《波纹钢结构综合管廊》Q/QHZPLQ J001-2016。目前正在参研参编中国工程建设协会标准《波纹钢综合管廊结构技术标准》和青海省地方标准《波纹钢结构综合管廊设计规程》、波纹钢结构综合管廊施工技术规程》及《波纹钢结构综合管廊质量检验与评定技术指南》。

2.持续创新能力：综合管廊主要结构采用波纹钢管(板)结构，作为一种典型的空间结构具有钢结构良好的工作特性，具有“技术专业化、功能配套化、工艺流水化、制造智能化、生产工业化、数量规模化、规格标准化、产品装配化、节能环保化、成本最低化、利税最大化”等特点，是弥补目前普遍使用混凝土结构缺陷的替代或升级产品。结构形式可根据结构类型、入廊管线种类、受力条件、使用要求、所处环境、构造参数等灵活选用，以不同的典型断面形式可满足不同技术需求的管廊，具有广泛的适用性和前广阔的发展前景。

成果先进性：

波纹钢结构综合管廊采用波纹钢产品在工厂生产制造过程中镀锌防腐处理、施工现场采用聚氨酯防水、改性沥青或环氧沥青防腐、高密度聚乙烯土工膜防腐、廊体内采用无机纤维涂层防火耐火，设计采用结构受力合理、适应变形能力强、适应不同入廊管线需求的截面及分仓标准等，可满足综合管廊的全部使用功能、安全运营与维护及设计使用年限不低于100年的技术要求。

国外（如德国等）到目前只有单一管线的地下波纹钢结构管沟，已使用40余年，但还未出现任何问题。公司实施的4米大直径波纹钢结构综合管廊入廊管线含电力、通讯、给水、中水等在国内属首创技术，经课题结题鉴定验收，达到国内先进技术水平。充分利用我国钢产能实现镀锌波纹钢这一管廊新材料建设综合管廊，具有工程建设周期短、工程造价低、不产生建筑垃圾有利于环保、工后维护成本低、使用寿命长等其独特的优势，是替代钢筋混凝土综合管廊的必然发展趋势。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

根据市场调研情况，目前我国地下综合管廊绝大部分均采用钢筋混凝土结构综合管廊，混凝土综合管廊工程造价高（相对于波纹钢结构综合管廊高至少15以上），在各当地能够筹集到的项目资金用于混凝土结构综合管廊建设的工程规模小（管廊长度短、发挥的作用低），加上大规模建设混凝土综合管廊的项目资金难以满足要求。而且混凝土综合管廊建设周期长（至少比波纹钢结构综合管廊的建设周期长50%），因此投入使用速度慢、效率低，工后病害多、维护成本高等不利因素。

采用波纹钢结构综合管廊可在同等项目资金的条件下，建设比混凝土管廊更多的综合管廊，且工程建设周期短（比混凝土综合管廊至少缩短50%建设周期）。工后病害极少、维护成本极低。

公司目前已具备波纹钢结构综合管廊的设计、波纹钢产品制造、防腐抗渗、极限耐火、施工工艺技术等满足管廊设计使用年限、安全运营的关键核心技术。目前国内已在青海省海东市实施了直径4米、容纳电力、通讯、给水、中水等的波纹钢结构综合管廊，国内其他地区如辽宁省沈阳市、山东省日照市、河北省武邑县的均实施了波纹钢结构综合管廊试点工程。

鉴于目前我国还未发布有关波纹钢结构综合管廊的设计、施工和质量检验评定方面的国家标准或行业标准对波纹钢结构综合管廊的大规模实施有一定限制，公司正在参研参编中国工程建设协会标准《波纹钢综合管廊结构技术标准》和青海省地方标准《波纹钢结构综合管廊设计规程》、波纹钢结构综合管廊施工技术规程》及《波纹钢结构综合管廊质量检验与评定技术指南》，这些标准即将发布实施。因此，该标准发布实施后，据初步调研其市场占有率将达到35%以上、利润率将实现25%以上。

商业模式分析：

用于综合管廊主体结构的波纹钢产品由专业生产厂家根据不同截面形状、不要使用功能、不同客户需求等工厂化制造供应到管廊工程项目上；主要客户为各当地政府和市政公用工程建设单位或其委托单建设管理单位，当地政府需求建设综合管廊、其主管基础设施建设的建设单位负责落实实施投资、设计、施工等建设；其他合作实体为市政公用工程设计单位对波纹钢结构综合管廊进行设计、施工单位对波纹钢产品进行现场安装施工、科研机构（科研院所及相关高等院校）对综合管廊开展相关研究等。用于波纹钢结构综合管廊的波纹钢产品主要有4毫米-10毫米厚的中波形200×55波形和大波形400×150波形的镀锌防腐波纹钢管（板），公司引进韩国最先进生产设备可满足年产70000吨供应市场，资金主要用于各地波纹钢结构综合管廊建设的市场开拓，扩大波纹钢产品用于综合管廊建设的规模或市场占有率。

营销状况：

产品和技术需要面向全国开拓培养新市场，产品定价由于钢材随刚才价格而动态变化，目前镀锌防腐波纹钢产品价格约12500元/吨。销售渠道主要为管廊建设投资单位（综合管廊建设单位或建设管理单位），产品推广模式主要为以实体工程为样本工程、以科研成果为技术支撑、提供管廊建设方案拟定、波纹钢管廊设计、结构施工安装、技术咨询、延伸服务等推广模式。典型的试用客户为青海省海东市城乡规划和建设局、青海省海东城市开发建设投资有限公司。

拟采取的转化方式：其他：

应用推广的已投入情况：3601万元

资金需求额：1000万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

李元庆，产品制造总经理，硕士。正平股份创始人之一，呈担任青海省蓝图公路工程设计有限公司总经理、正平路桥副总经理，现任正平股份副总裁、正平股份产品制造事业部总经理。带领技术研发团队主持完成了新技术开发项目《波纹钢结构地下综合管廊成套技术研究》（项目编号：JC－2017－11），经青海省科技厅于2017年12月28组织成果结题鉴定及通过验收（科学技术成果鉴定证书［鉴字2017］第274号），成果鉴定为国内领先技术。有较强的市场导向的思维，且愿意与相关单位和个人合作（跟人分享）；现有团队有共同的理念、相互信任与合作意向。

治理结构：

公司为正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”）全资子公司，正平股份持有公司100%股权。正平股份依据对公司的出资，享有股东的各项权利，行使对公司的重大事项管理；同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。正平股份为上海证券交易所主板上市公司，公司治理的情况符合上市公司规范运作要求。

管理结构：

公司现设有总经理1人（全面工作负责）、副总经理2人（分别为生产负责、营销负责）、总工程师1人（质量技术及研发负责）、总设计师1人（实体工程设计及辅助设计单位负责）、财务总监1人（财务管控负责）等领导体制，公司内部控制机制健全、运行状况良好。

主营业务名称：波纹钢产品制造与工程应用

近三年主营收入：27190.87万元

净利润：4562.74万元

毛利率：37%

### 3009  JS复合防火自保温外模板

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：结构保温一体化

单位名称：河北昂星建材科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.angxingjc.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

该课题自2017年6月起开始实施，成立了以河北昂星建材科技有限公司总经理刘博为课题责任人，河北省建筑研究设计院王维玉院长为课题组长以及相关人员组成的课题小组。课题组详细制定了研发步骤和技术工艺路线，并明确了分工，由河北昂星建材科技有限公司负责组织和聘请了有关技术人员进行攻关、项目经费的落实、设备的完善。河北省建筑研究设计院负责工艺技术参数的筛选和工艺条件的优化，确定了JS复合防火自保温外模板的生产条件，并负责技术资料的搜集和整理。一年来，在课题组全体成员的共同努力下，圆满完成了课题的研究任务。现在国家提倡“节能降耗、绿色建筑”， JS复合防火自保温外模板体系在这种大的背景下应用而生。该体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

成果创新性：

在优化条件下生产的JS复合防火自保温外模板经河北省建筑工程质量检测中心检测，完全符合Q/AXJC 01-2018的指标要求。 在课题研究过程中，得到了河北省科技成果转化服务中心、河北省科学技术情报研究院、河北省建筑工程质量检测中心、河北昂星建材科技有限公司和河北省建筑研究设计院领导的指导和支持，使我们圆满的完成了课题任务。在此谨向对课题给予关心、支持和帮助的领导和同志们致以诚挚的谢意。 敬请各位领导和专家进行指导，使我们的研究工作得以改进和完善，为提高建筑外墙结构保温一体化技术的生产能力和国际竞争力作出更大贡献。现在国家提倡“节能降耗、绿色建筑”， JS复合防火自保温外模板体系在这种大的背景下应用而生。该体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系。属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

成果独占性：

1.JS复合防火自保温外模板由保温板和内、外两侧抗裂加强层及连接件成，产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性，JS复合防火自保温外模板体系施工时，外侧以复合保温板为永久性外模板，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层，通过锚栓连接将JS复合防火自保温外模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构系统，满足建筑节能65%的要求。

2.JS复合防火自保温外模板创新之处在于保温芯材采用水泥膜聚苯颗粒保温板，该材料相比建筑领域的其他保温材料有以下优势： 水泥膜聚苯颗粒保温板作用有很多，首要的一个就是它的防火能力很高， 水泥膜聚苯颗粒保温板最为大家熟知的就是它的保温特性了，它是用一种不燃的矿物纤维制成的，防火等级非常高，并且匀质保温板板材的密度非常的均匀，是一种非常高端的节能环保板材。水泥膜聚苯颗粒保温板也可以有很好的保温效果，不会受到温度湿度的变化，带给我们很好的居住体验，它也会起到一个支撑的作用，它的抗压力很大，帮助建筑形成一个撑力，减少了安全隐患。

成果盈利性：

技术较为成熟可靠，具备了大面积推广的基础条件和标准依据。JS外模板现浇混凝土复合保温系统外墙外保温系统具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患、与建筑物同寿命等优良特性，避免了外墙外保温技术空鼓、开裂、脱落、着火等质量通病，符合国家推行建筑节能与结构一体化技术的发展方向，具有广泛的市场应用前景。该项目的开发过程，为建筑外墙结构保温一体化技术培养了一大批技术人才，为我国建筑外墙结构保温一体化行业的长远发展打下了坚实的基础。缓解外墙保温板薄抹灰体系龟裂、脱落、火灾等工程质量问题，解决了保温系统与主体结构同寿命，能为政府甩掉了这个巨大的历史包袱，利国、利民、利社会稳定，同时，带动了地方经济的发展。

成果持续性：

2010年以来，建设部提出建筑保温与主体结构一体化技术，要做到建筑保温与主体结构同寿命，在全国经过实践研究，推广的技术有：CL建筑结构体系、装配式结构体系、现浇外模板混凝土复合保温系统等。2014年1月28日，河北省住房和城乡建设厅《关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号）要求，各设区市2014年主城区的新建工程应全面推行一体化技术，2015年全省采用一体化技术的新建建筑，力争达到城镇建设工程总量的60%以上。本课题以水泥膜聚苯颗粒保温板、抗裂砂浆及耐碱网格布为原料，经工厂化预制复合生产，待自然养护28天完成后形成成品，缓解外墙保温板薄抹灰体系龟裂、脱落、火灾等工程质量问题，解决了保温系统与主体结构同寿命，能为政府甩掉了这个巨大的历史包袱，利国、利民、利社会稳定，同时，带动了地方经济的发展。同时该课题的开发过程中，为建筑外墙结构保温一体化技术培养了一大批技术人才，为我国建筑外墙结构保温一体化行业的长远发展打下了坚实的基础。

成果先进性：

水泥膜聚苯颗粒保温板的应用特点：（1）水泥膜聚苯颗粒保温板以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。（2）水泥膜聚苯颗粒保温板节能利废、保温性能好、成本低。（3）水泥膜聚苯颗粒保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。（4）水泥膜聚苯颗粒保温板价格低廉，而且生产加工简单，产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。

水泥膜聚苯颗粒保温板使产品有较好的防潮憎水性能，水泥膜聚苯颗粒保温板主要就是用来做保温的板材。因为它本身的材质有着一定的保温作用，所以一般在建筑中都是用来做保温材料的。外墙保温的时候都会选择使用这种水泥膜聚苯颗粒保温板，水泥膜聚苯颗粒保温板的优势不单单在保温上，它还有着一定的防火的功能，一定程度上降低了火灾的可能性。这样让使用者更加的放心。所以水泥膜聚苯颗粒保温板在建筑中应用就越来越多，深受到建筑商的喜欢。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

建筑节能技术已经成为当今世界建筑技术发展的重要方向之一，我国已经把建筑节能列为宏观发展计划之内，国外普遍重视外墙材料在建筑中的应用，对于外墙保温施工的有明确的要求，保证了施工的质量。安全环保型外墙外保温材料是建筑物实现防灾减灾、节能降耗的关键材料。随着各界对建筑安全和消防认识的普遍提升，建筑业对该材料的需求快速增长。2011年以来，安全环保型外墙外保温材料供不应求，各地纷纷扩大产能。在我国建筑能耗将占全社会能源消耗总量的36%以上，开展建筑节能新材料、新技术和新产品的研究和应用推广是非常必要的。在建筑中，热损失主要是通过门窗和墙体散去的，当然墙体在散热占据了相当大的份额。改善围护结构的热工性能，使得热能在建筑物内部得到有效利用，不至于很快散失，所以发展外墙保温技术和推广使用节能材料是建筑节能实现的必要途径。

商业模式分析：

建材的要求日益严格，传统的有机保温建材将日薄西山，而新型建材年需求量至少将达到数百万吨，为现在我国产量的数倍，生产企业将从中获得发展新机遇。推广使用外墙外保温是我国降低能源损耗的有效途径之一。目前我国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占50%；屋面约占10%；门窗约占25%；地下室和地面约占15%。因此，墙面和屋顶的隔热保温是提升建筑节能率的重要一环。如何选择一种既安全又环保的墙体保温建材，是当今业内亟需关注，并决定我国建筑节能保温建材行业良性发展的关键。所谓A级，即指不燃材料，但目前我国市面流行的建筑外保温材料主要为有机材料，即便加入阻燃剂，最高也只能达到B1级。如果要严格执行这一史上最严消防令，则意味着中国保温材料行业将面临全线洗牌甚至淘汰的境地。

营销状况：

按照国家节能减排的方针政策，如果以目前我国建筑保温市场的需要量分析，年需求量至少将达到数百万吨，为现在我国产量的数倍。数据显示，2010年我国建筑节能率基本实现50%的目标，但除了少数大中城市建筑节能率能达到标准外，广大中小城市和农村都有较大差距，市场成长空间较为广阔。外墙保温材料主要分为有机和无机两种，现在我国广泛采用的是以聚苯乙烯泡泡板、挤塑聚苯乙烯泡沫板和聚氨酯硬泡等有机高分子材料为主的有机外墙外保温材料。聚氨酯发泡材料是一种高分子热固性保温隔热材料，导热系数为0.024W/(m·K)，在所有外墙用有机保温材料中是最优的，聚氨酯泡沫本质是属于高度易燃材料，使用前要做阻燃处理。推广使用外墙外保温是我国降低能源损耗的有效途径之一。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：200万元

融资用途：产品研发

## 科研院所科技成果

### 3010  高温高稳定压电陶瓷

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院上海硅酸盐研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.sic.ac.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

压电陶瓷是实现机电转换和耦合的一类极其重要的功能材料。随着我国航空航天、能源和电子信息等高新技术的迅速发展，对能够在高温下稳定工作的压电陶瓷需求越来越迫切。钙钛矿、钨青铜、铋层状结构压电陶瓷是三类典型的压电材料体系，具有不同的性能特点，可用于不同的高温领域。随着使用环境越来越苛刻，现有的压电陶瓷已无法满足高端装备的使用要求，其面临的共性技术挑战是难以兼顾高压电性能和高温稳定性。本项目在科技部“863”、国家自然科学基金、中科院战略性新兴产业计划等支持下，开展了组成设计新方法研究和制备技术创新，经过10多年的不懈努力，成功研制了具有自主知识产权的系列高温高稳定压电陶瓷。

成果创新性：

本项目发明了3项关键技术，主要发明点如下：（1）发明了基于调控载流子类型和浓度的组成设计方法，以及片状颗粒粉体制备新技术，将铋层状CaBi4Ti4O15压电陶瓷的压电系数d33提高了一倍以上、d33变化率≤3%（室温-480℃），高温电阻率提高了两个数量级，达到109cm (@480℃)，解决了压电陶瓷高温电阻率低和压电性能低的关键技术难题。（2）发明了A、B位复合取代组成设计方法及二次粉末合成技术，攻克了钨青铜PbNb2O6压电陶瓷致密化烧结的技术难题，实现了材料压电性能、电阻率和烧结特性的协同优化。研制出了具有超低机械品质因数（Qm=9）和优异的温度稳定性的PbNb2O6压电陶瓷，使我国PbNb2O6压电陶瓷真正实现了规模化应用。（3）发明了基于调控缺陷偶极子的组成设计方法及砂磨制粉结合通氧烧结技术，突破了钙钛矿Pb(Zr，Ti)O3压电陶瓷稳定使用温度极限，获得了一种强场介电损耗低（0.52%@400V/mm)、介电常数变化率仅为44.2%（20-200℃）、可在200℃稳定使用的新型Pb(Zr，Ti)O3压电陶瓷。

本项目申请中国发明专利18项，获授权9项；在本领域国际重要学术期刊上发表SCI论文59篇。相关产品经权威机构检测达到国际先进水平。

成果独占性：

针对压电陶瓷在高温应用时的共性技术难题，从压电陶瓷的高温导电机理、热退极化机理和多场耦合失效机理出发，通过组成设计改变材料中点缺陷状态，进而影响其与载流子、自发极化以及铁电畴的相互作用，提高压电活性和稳定性；通过制备技术创新调控材料显微结构，提高致密度和电阻率，进一步改善温度稳定性。基于以上的研究思路，本项目的材料配方设计和制备工艺都具有独创性和不可复制性。

成果盈利性：

项目研究成果已被中石油、中海油、美国哈里伯顿、通用电气医疗系统等近二十家国内外知名企业以及航天科技、中航工业、南京航空航天大学等科研院所成功应用于航空航天、油气勘探、医疗设备等高技术领域，新增产值78148.55万元，极大的推动了我国测井仪器、医疗设备等高端装备的自主创新和航空航天事业的发展，打破了国外对高端装备及其关键部件的垄断和技术壁垒，产生了巨大的社会和经济效益。

成果持续性：

在前期成功开发多极子阵列声波测井仪、井周超声成像测井仪、新一代数字声波测井仪用压电发射/接收器件的基础上，为了有效开发海洋油气资源，自2016年起，项目承担单位启动了更为先进、技术难度更高、体量更大的海洋拖缆地震勘探压电检波器的研制。经过两年的攻关，解决了高稳定、高灵敏压电陶瓷的的组成设计与制备、压电检波器结构设计、制备工艺与灵敏度关系、封装与服役性关系、电声性能表征等关键技术问题。目前，已完成了样件制作，并得到了应用单位中海油的认可，签订了315万元产品合同，并正在和中海油着手建立上海硅酸盐所-中海油油气勘探器件联合实验室。未来将重点研究压电检波器的海洋环境适应性和可靠性以及产业化。

成果先进性：

本项目发明的铋层状CBT压电陶瓷实现了压电性能和高温电阻率的协同提升，综合性能居国际先进水平，其中高温电阻率达到1.0×109cm，比目前国内外公开报道的最高值提高近两个数量级；发明的PbNb2O6压电陶瓷具有超低的机械品质因数（Qm=9）和较高的压电性能，综合性能居国际先进水平；发明的PZT压电陶瓷强场介电损耗tan仅为0.52%（@400V/mm），介电常数变化率为44.2％（20-200℃），均为至今国内外公开报道的最优值。

本领域国际知名学术期刊J. Am. Ceram. Soc.副主编、美国宾州州立大学Shujun Zhang教授在其综述文章“高温传感器用压电材料”中指出，本项目研究成果 “进一步提高了压电活性，同时提高了电阻率，实现了良好极化率与高居里温度之间的平衡”（J. Am. Ceram. Soc., 95, 1-26: 2011）。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

近年来，国内中石油、中海油等石油公司为推动行业技术升级和实现油气勘探国际化战略，纷纷投入巨资，致力于研制具有自主知识产权的高端声波测井仪器，但一直没有得到突破，其主要技术瓶颈是其关键部件—压电换能器的高温稳定性不能满足应用要求。本项目成功开发出能在高温下稳定工作的新型压电陶瓷，并实现了批量化生产，解决了制约我国高端声波测井仪器自主研发中的关键技术难题。在此基础上，项目团队协助中石油、中海油等多家公司，成功研制出具有自主知识产权的高端声波测井仪器，改变了我国高端声波测仪长期依赖进口、受制于人的困境，提升了我国油气勘探声波测井仪器装备的技术水平，为我国油气勘探行业的发展奠定了坚实的基础，对于促进我国油气资源勘探、保障能源安全具有十分重要的战略意义。此外，采用本项目成果制备的声波测井仪器已经在东南亚、中东、北美等海外油田批量投入使用，显著增加了我国石油公司的海外竞争力。

随着我国空间技术的飞速发展，载人航天和探月工程等多个重大专项都迫切要求超声电机能适应空间特殊环境，其中核心部件压电陶瓷的温度稳定性和环境适应性是亟待攻关的技术瓶颈。本项目经过10多年研发，成功研制了能在宽温度稳定工作的新型压电陶瓷，经受住了高低温等恶劣环境试验，成功应用于“嫦娥三号”、长征运载火箭和系列神舟飞船等，为我国航天事业发展做出了重要贡献。

本项目成果极大的推动了我国油气勘探测井仪器、医疗设备等高端装备的自主创新和航空航天事业的发展，打破了国外对高端装备及其关键部件的垄断和技术壁垒，产生了显著的社会效益。

商业模式分析：

本项目研发成果均由上海硅酸盐研究所独立研发，研发成果由委托企业装机验证，验证成功形成销售，供应商均选择通过ISO9000质量认证的企业，并获得客户的认可，形成产-学-研良性循环的体系。

营销状况：

本项目研发成果均为企业委托研发，在国内有明确的用户和市场。希望进一步开拓海外市场。

拟采取的转化方式：合作研发；技术许可；技术入股

应用推广的已投入情况：800万元

资金需求额：1000万元

融资用途：产品研发；市场开拓

评价方式：验收

评价意见：

本项目成果已成功应用于航空航天、油气勘探、医疗设备等高技术领域，部分用户评价如下：

（1）“经充分调研和样品试用后，本公司采用了中国科学院上海硅酸盐研究所研制的高温压电陶瓷元件及换能器。经试验证明，换能器性能优异，高温稳定性优良……各项指标均能很好的满足仪器现场作业服务要求……极大的推动了我国高端声波测井装备的自主创新和产业化。”（中海油田服务有限公司）

（2）“压电陶瓷是超声电机的核心部件……经国内调研和试用比较，采用中国科学院上海硅酸盐研究所研制的温度稳定性优良的新型压电陶瓷……超声电机完全达到了设计要求，成功应用于“嫦娥三号”玉兔巡视器，在国内首次实现了超声电机在航天工程中的应用，为“嫦娥三号”落月巡视任务的顺利完成作出了重要贡献。”(南京航空航天大学)

（3）“本公司采用中科院上海硅酸盐研究所自主研发的高稳定钛酸铋锶和锆钛酸铅压电陶瓷……为长征运载火箭、神舟系列飞船等遥测系统压电振动传感器的定型批生产提供了重要保障。”（航天长征火箭技术有限公司）

（4）“本公司委托上海硅酸盐研究所研制偏铌酸铅压电换能器……经装机试验，压电换能器各项性能指标达到国际同类产品的先进水平。”（通用电气医疗系统有限公司）

（5）“本公司在482℃高温振动传感器的研发过程中采用了中国科学院上海硅酸盐研究所研制的铋层状结构压电陶瓷材料(CBT)。经传感器装配及发动机试用，表明传感器各项技术指标均完全满足发动机高温振动传感器的实际需要。”（成都凯天电子股份有限公司）

成果名称：高温高稳定压电陶瓷

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：上海市

获奖时间：2014年

奖励名称：技术发明奖

奖励等级：一等奖

### 3011  酯类合成润滑材料的分子设计、合成制备结构控制与性能

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院兰州化学物理研究所

单位性质：科研院所

联系人：李维民

推荐单位：中国科学院

成果简介：

合成酯类润滑材料由于特殊的分子结构特点而具有优异的高低温性能、粘温性、热稳定性、氧化安定性、润滑性、低挥发性等优点，从而在航空、船舶等高技术领域获得了重要的应用；同时由于其又具有性能可调控、有可再生的原料来源、环境友好等特点，更好地迎合了当前工业发展对于新型润滑材料的要求从而在汽车、冶金、水泥等行业具有重要应用潜力，是目前最具研究价值和应用前景的合成润滑材料之一。国内合成酯基础理论与关键技术匮乏，合成酯工业基本处于空白，制约了我国航空等高技术工业的突破和交通运输等行业节能技术的发展。因此，开展高性能合成酯类润滑材料的基础理论与应用技术研究有重要的价值和紧迫性。基于上述背景，在科技部国家重点基础研究发展计划973项目“酯类合成润滑材料的分子设计、合成制备、结构控制与性能（2013CB632301）”的支持下开展了合成酯类基础油的构性关系、创新设计、制备工艺、失效降解机制及工程应用研究工作。

通过项目的研究我国高端装备实际工况需求发展了合成酯型大粘度开式齿轮润滑剂、高温链条油、抗燃液压油、大粘度冷冻机油、船用合成齿轮油等5大类润滑材料，实现了相关产品的进口替代，并在电力、冶金、船舶等多个工业领域实现了工程应用，丰富和完善了合成润滑材料相关理论，提升了我国合成润滑材料的整体技术水平，促进和推动了我国合成润滑材料的发展与进步。

成果创新性：

1.揭示了高性能酯类合成润滑材料的组分、结构与性能的关系规律，为高性能合成酯理化及润滑性能的有效调控与性能优化提供可靠的理论基础。

2.发展了具有催化润滑双功能的新型离子液体酯化反应催化剂，掌握了高纯净度合成酯类基础油的规模化制备工艺。

3.研究了合成酯类润滑材料在氧化、水解、摩擦等多种工况条件下的失效降解过程，掌握了合成酯在使役条件下的分子结构演化规律及抑制技术。

4.结合我国高端装备润滑需求，基于合成酯发展了满足高温、重在、环境友好等多种类型的高性能润滑材料，并获得成功应用。

成果独占性：

在特殊结构合成酯类基础油的设计制备方面申报了多件国家发明专利，具有一定的技术优势，在合成酯类润滑材料的配方设计、失效降解过程与机制研究方面较为系统深入，也具有一定的技术优势。

成果盈利性：

合成酯类润滑基础油及基于合成酯的高性能润滑材料的设计制备与工程应用可在一定程度上降低对国外合成酯类润滑材料产品的依赖，降低合成酯类润滑材料使用成本，与国外产品相比有明显的成本优势，盈利性较强。

成果持续性：

基于对合成酯类润滑材料分子结构与服役特性的系统研究，目前在新型、特殊结构合成酯的快速设计制备与满足特定工况合成酯类润滑材料的配方设计等方面有较强的技术储备与创新能力。

成果先进性：

合成酯类润滑材料的整体技术水平达到国际主流水平，在合成酯的基本理化性能以及产品纯度上与国外产品相当。在高温性能方面具有一定的技术优势。合成酯由于其分子结构的可设计性、独特的理化性能及高的性价比，其替代产品的开发及工程应用均有一定难度，目前能够提点合成酯的产品与技术鲜见报道。

成熟度：11、盈亏级：销售量达到盈亏平衡点

市场分析：

合成酯的关键技术包括高纯净度合成酯的制备工艺以及配方设计两方面，目前这两项技术均已掌握。合成酯主要作为特种润滑油的基础油进行应用，应用领域包括：航空发动机油、压缩机油、高温链条油、抗燃液压油、变压器油等，总体市场规模估计在30亿元左右。

商业模式分析：

合成酯类润滑材料的上游供应商主要包括生产有机酸、多元醇、催化剂等精细化学品的企业以及添加剂的生产制造企业，主要为大型石化企业及下属的精细化学品部门。下游客户主要包括航空、冶金、汽车制造、电力装备等行业。

营销状况：

该类产品的应用市场较为成熟，产品主要通过直销的形式进行销售。也可以通过与大型客户合作开展润滑材料产品的定制，实现润滑材料的应用于推广。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：5000万元

资金需求额：3000万元

融资用途：产品研发

### 3012  面向太阳能利用的高性能光电材料和器件的结构设计与性能调控

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院上海硅酸盐研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.sic.ac.cn

推荐单位：中国科学院

成果简介：

聚焦于高效利用太阳能的新型光电材料及器件的设计制备、性能调控及其应用研究，重点突破高性能光电材料的宽太阳光谱吸收、高效光生载流子分离迁移的两大科学难点；发明非真空制备成分连续可调且宽光谱响应的高效率铜铟镓硒太阳电池新技术。

1.国家自然科学基金委/杰出青年基金，新型光电材料与薄膜太阳电池研究，51125006；

2.国家自然科学基金委/重点项目，结构功能区与无机光电转换材料设计，91122034；

3.科技部/973计划，基于纳米结构的宽光谱高效太阳能电池关键科学问题研究，2007CB936704；

4.国家自然科学基金委/创新研究群体，高性能无机复合能量转换材料的研究，50821004；

5.国家自然科学基金委/面上项目，新型p型透明导电体合成与性能研究，20471068。

成果创新性：

铜铟镓硒太阳电池的非真空集成制备技术，权威检测效率16.6%，仅次于美国量子点印刷法17.3%；成功用于光伏电站已顺利运行3年；形成具有自主产权的专利群  (共30项，国外8项)，国际专利PCT创新评价全A。

成果独占性：

提出了制备高铟利用率的铜铟镓硒的液相梯度涂敷、可见光高透过的无铟ZnO:Al室温两步溅射、功函数匹配的高迁移率石墨烯薄膜电子结构调控、四合一RTP技术等新方法，薄膜性能均优于同类报道。

成果盈利性：

针对铜铟镓硒太阳电池的低成本化难题，避开高成本真空镀膜法，技术及生产成本降低。新一代四合一RTP生产技术，工艺时间节省83-99%，极大地减少了设备数量、降低了设备成本和能耗！

成果持续性：

已形成完整的专利知识产权群和技术研发团队，中试技术已完成。后续研发与产业化正处于开展中，预期2021年实现组件产品效率>19%。

成果先进性：

成果中，得到的铜铟镓硒太阳电池权威检测效率16.6%，仅次于美国量子点印刷法17.3%。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

为解决呀目前的能源与环境危机，太阳能电池市场容量高达200GW，产值高达万亿，低成本铜铟镓硒太阳电池具有良好的市场前景。

商业模式分析：

以新材料新技术为导向带动上下游商业伙伴。

营销状况：

铜铟镓硒薄膜电池具有“轻”“薄”“柔”等特点，在晶硅无法应用的轻钢屋顶、移动能源、曲面屋顶等多种场合，具有极大的发展前景。

拟采取的转化方式：技术入股

应用推广的已投入情况：2000万元

资金需求额：> 3000万元

融资用途：产品研发；市场开拓；生产线建设

成果名称：面向太阳能利用的高性能光电材料和器件的结构设计与性能调控

获奖类别：国家奖项

颁奖单位：中华人民共和国国务院

获奖时间：2017年12月

奖励名称：国家自然科学奖

奖励等级：二等

### 3013  黄河原水提升泵高耐磨聚合物轴承技术

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院兰州化学物理研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.licp.cas.cn

推荐单位：甘肃省科学技术厅

成果简介：

高耐磨水润滑聚合物轴承，是在自主技术基础上开发的高性能复合材料，该轴承针对黄河流域泥沙含量大的情况，以高性能高分子材料为基体，利用先进工艺加入多种不同维度、种类的纳米/微米润滑剂与增强剂，通过设计其水润滑性能、耐干摩擦性能、耐泥沙性能、尺寸稳定性能等得到高性能聚合物复合材料。该轴承产品具有耐干磨性能时间长、安全可靠性高、水润滑系数低、磨损量小的特点。

成果创新性：

本技术从橡胶及工程塑料自润滑复合材料的宏观摩擦学特性研究入手，通过微/纳力学、微/纳摩擦学等表征手段和数值分析，深入研究揭示聚合物复合材料在干摩擦与水润滑条件下的摩擦学机理；对聚合物复合材料微观结构和表界面行为进行优化设计，添加固体润滑剂和纳米增强填料，针对泥沙等使用工况，发展了高耐磨低摩擦轴承材料。

成果独占性：

本技术拥有独特的材料制备技术和工艺，拥有独特地材料配方，通过此技术所制备的聚合物轴承材料，具有特殊的微观结构，因此本技术拥有独占性，难以获取和复制。

成果盈利性：

截至2018年10月，所研制轴承在山东胜利水务所属黄河一级提升泵上累计运行时间超过6000小时，且仍使用正常，其原有原水提升泵轴承使用寿命为700小时左右，使用寿命提高8倍以上，节约了大量检修和更换费用，提高了取水效率。

成果持续性：

中科院兰州化物所聚合物自润滑复合材料团队在水润滑轴承方面已经有10余年的技术储备，承担过尾轴轴承的配套项目以及相关横向项目，目前已经开发出适用于不同工况的系列聚合物轴承材料。目前团队拥有专职科研人员13名，其中研究员4名，副研究员及 高工5人，拥有雄厚的科研持续创新能力。

成果先进性：

本技术在国内处于领先水平，主要性能指标如下：大气下干摩擦系数≤ 0.20，干摩擦磨损率，≤1.0×10-6 cm3/N·m，水润滑条件下的摩擦系数（根据使用条件）0.008-0.15，使用寿命，≥3000小时 工作温度：-20-150℃，其中与进口同类产品（赛龙等）相比磨损量降低了20%左右，水润滑摩擦系数降低了20%以上。在国内拥有极大的推广和应用潜力。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

本团队研发的水润滑轴承具有自主知识产权，具备产业化的核心技术，规避了国际巨头的工业化水润滑轴承生产的技术壁垒，从研发到验证和生产的周期短，企业资金回笼快。据最新的全国水利发展统计公报统计，目前我国已建成固定机电灌溉排水泵站约43.5万处，装机功率约2700多万kW，其中，各类装机流量1立方米每秒或装机功率50千瓦以上的泵站90000多处，装机功率约1600多万千瓦。拥有广阔的市场空间。

商业模式分析：

本产品可以应用于大型提水泵站设备、船用轴承等，主要客户包括泵厂、泵站、船厂等。本单位拥有技术优势和科技人员优势，具有对产品持续性能提升及技术服务能力，但是市场推广能力和资金投入能力欠缺，因此希望以合作开发的形式向市场推广。

营销状况：

产品在大、中、小型原水提升泵设备中具有广阔的应用前景，在船用轴承上具有广阔的应用潜力，可以作为新的市场进行培育，在产品定价方面，目前对于小型轴承，同类产品市场价1000-1500元人民币每个，我们定价为3000-3500元人民币每个，因为使用寿命提高5倍以上，再考虑维修的时间、人力成本，具有较高的价格成本优势。产品销售渠道主要集中在使用用户以及泵厂轴承配套上面。推广模式采用与大型泵用户单位免费试用，进而进行市场推广的模式，以及与水利部门合作进行推广。典型用户包括黄河、水库、水厂等需要原水提升的公司和部门。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：1000万元

融资用途：市场开拓

### 3014  HBQYY弹性体新型专用料

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：高分子材料

单位名称：河北省汽车及零部件产业技术研究院

单位性质：科研院所

单位网址：hbqheqicheyanjiuyuan.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

HBQYY弹性体新型专用料作为一种新材料，具有密封性能好、生产工艺简单，轻量、环保、易于回收的特点，符合国家产业发展政策，能够满足产品结构调整和产业升级需要。 HBQYY弹性体新型专用料是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料。它是将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中，把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起，得到综合性能优异的高性能弹性体材料。常温下具有橡胶的弹性，高温下具有可塑化成型的弹性体，具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能，是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料。研究院针对国内EPDM、PP作为基料的热塑性弹性体材料进行系统研究、改性，掌握了动态硫化核心技术，取得了橡塑共混工艺突破，申报国家专利4项，为拓展产品配套，实现产业升级提供了技术支持。

成果创新性：

1.采用EPDM作为弹性体基料，与PP树脂共混，进行橡塑改性，并添加替代微量过氧化物的硫化树脂和碳酸钙替代滑石粉填料及润滑剂、抗氧剂、色母料等，制得HBQYY弹性体新型专用料，优化了它的组分结构。

2.针对不同的汽车厂家其密封条的技术参数不同，采用高真空熔融缩聚技术，可以通过调节各组分如PP、助剂含量等配比，实现造粒生产，满足其不同性能、不同工况的产品需求。

3.热塑性聚酯弹性体成型工艺上，在EPDM密封条生产工艺的基础上，采用硫化树脂代替传统过氧化物DCP，优化工艺技术参数，利用挤出硫化工艺、水切、干燥技术，实现HBQYY弹性体新型专用料的高效生产。

经河北省科技情报研究院科技查新，HBQYY弹性体采用EPDM作为弹性体基料，与PP树脂共混，进行橡塑改性，并优化添加微量过氧化物和无机填料、润滑剂、抗氧剂、色母料等，通过动态全硫化技术，制得HBQYY弹性体新型专用料。开发TPV密封条挤出模具，加大模具孔尺寸，优化TPV优化挤出温度、挤出速度等工艺技术参数，降低挤出温度、提高挤出效率；开发了水环箱温度调节控制器，在国内文献中未见相同报道。

成果独占性：

通过对HBQYY弹性体新型专用料进行的一系列研究，形成了新的HBQYY弹性体新型专用料新组方、制粒新技术和质量标准，并实现了新产品的批量生产。HBQYY弹性体新型专用料相比于原热塑性三元乙丙动态硫化弹性体TPV性能稳定，产品组份结构简单，易于回收，降低了产品的生产成本，实现了轻量化、环保化，大大提高了产品的市场竞争力。依托项目研究技术方案，形成专利技术4件，其中发明专利1件、实用新型专利3件，分别为“一种热塑性弹性体TPV料（201810125030.3）”、“一种改进型挤出机切粒箱（201820235699.3）”、“一种改进型挤出机（201820217062.1）”、“一种改进的热切造粒机机头模具（201820235586.3）”，增强了项目单位的核心竞争力，为促进产品结构调整和产业升级提供了技术支持。

成果盈利性：

项目研究开发过程中实际支出总额201万元，生产工艺技术改造支出496万元，全部为项目单位自筹资金。后期进行使其具备了年产10000吨的生产能力，预计年产值可达24000余万元。 根据现有生产情况统计分析，自2017年11月至5月底，共生产TPV新材料446吨、产值1054万元，其中成本费用878万元 ，实现销售收入1050万元，利税176万元。目前为单班，1条线生产；后期将逐渐增加生产班次为3班，生产线为4条。年销售税金及附加按国家规定计提，增值税率为16%，城市维护建设税为增值税的5％，教育费附加为增值税5％。销售税金及附加为1193.6万元。按市场平均售价24000元/吨计算，年产10000吨，利润总额为24000-22220=1780万元，所得税为利润总额的25%，税后净利润为1335万元。

成果持续性：

HBQYY弹性体新型专用料生产，不仅需要组分结构分析设计，更需要经过炼胶、加硫等工艺研究，动态硫化反应过程复杂，产品质量控制难度高、稳定性差。

1 理论创新。HBQYY弹性体新型专用料通过橡塑高温预混、大量配合剂低温预混、高温动态全硫化工艺技术研究，实现了多种形态的共混组分、高填充共混体系的均匀混，精细分散，提高不同极性聚合物组分间的相容性和稳定性，实现橡胶相动态全硫化与破碎，低度化学交联的理论创新。

2 技术创新。采用EPDM，与PP树脂共混，进行橡塑改性，并添加硫化树脂替代微量过氧化物硫化剂和无机填料、润滑剂、抗氧剂、色母料等，制得新型HBQYY弹性体专用料，优化了TPV组份结构设计，实现动态硫化的技术创新。

3 工艺创新。设计优化HBQYY弹性体新型专用料生产工艺，针对颗粒粘连，不成形，大小不均等问题，进行模具设计、水环切等生产工艺技术装备改造，优化工艺技术参数设计，解决了不同种类、硬度及粘度，形成了稳定的生产工艺，满足研发及批量生产需要。

成果先进性：

TPV起源于上世纪90年代。普遍采用的美国孟山都（Monsanto）公司发明专利，用聚丙烯(PP)与EPDM共混，添加硫化剂，经动态硫化生产的TPV。是以PP为连续相，硫化橡胶为分散颗粒的具有特殊结构的热塑性弹性体，可直接进入挤出机挤出成型且无需通过烘道再硫化，产品兼具EPDM回弹性好，耐老化和PP塑料加工性好的优点。国内TPV技术研究起步较晚，北京化工大学在2001年取得了技术和工艺上的重大突破。提出了完全预分散动态全硫化技术制备TPV的方法,开发了橡型高温预混、大量配合剂低温预混、高温动态全硫化串连的制备工艺技术,实现了多种形态的共混组分、高填充共混体系(就橡胶相而言)的均匀混合,精细分散、橡胶相动态全硫化与破碎,进而实现了TPV的工业化制备。开发了低硬度(邵氏38A)、高弹性和高流动性TPV的新型工艺。打破了国际垄断,改变了国内TPV需求完全依赖进口的局面。河北省汽车及零部件产业技术研究院针对EPDM、PP作为基料的热塑性弹性体材料进行系统研究，优化了组份结构，掌握了动态硫化核心技术，取得了橡塑共混工艺突破，申报国家专利4项，拥有了核心知识产权。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

目前，橡塑共混改性软质PVC为最早使用的热塑性弹性体，其加工工艺性好，价格便宜，但含有卤素和大量增塑剂。在汽车中已列为环保禁用材料，且密度不利于轻量化，仅在低档密封条产品中使用。最早的EPDM/PP-TPV是用来替代EPDM硫化胶的，它的耐热性和耐油性一般。目前，普遍采用的美国孟山都（Monsanto）公司发明专利，用聚丙烯(PP)与EPDM共混，添加硫化剂，经动态硫化生产的TPV。是以PP为连续相，硫化橡胶为分散颗粒的具有特殊结构的热塑性弹性体，可直接进入挤出机挤出成型且无需通过烘道再硫化，产品兼具EPDM回弹性好，耐老化和PP塑料加工性好的优点。但其关键技术掌握在国外几家公司，如美国Exxon Moblie，美国Tekor Apex、日本三井等公司手里。国内生产TPV起步于21世纪初期，厂家有山东道恩、江苏通韧、金陵奥普特等公司，产品质量与国外公司比较尚有一定差距。

商业模式分析：

河北省清河汽摩聚集区约占全国汽车密封条生产的60%。目前，汽车密封条主要为EPDM材料，随着汽车零部件产业链在向自主品牌轿车、合资乘用车配套延伸，主机厂对橡胶密封件在气味、冷凝组份、甲醛含量与总碳含量上提出更加严格的测试标准和要求，亟需进行产品结构调整和产业升级。HBQYY弹性体新型专用料生产工艺复杂，需要经过炼胶、加硫等步骤，动态硫化反应过程复杂，产品质量控制难度高、稳定性差。HBQYY弹性体新型专用料以研究院橡塑研究中心为主提供技术支持，以河北汽摩产业集聚区密封条骨干企业为中心，采用专业化、规模化、标准化生产，市场化运作、推广，实现产业升级和产品升级。为确保HBQYY弹性体新型专用料，更好的推广实施，研究院前期通过引导鼓励补贴，增强企业的盈利能力和创新水平，后期以新产品开发为主，提供专业化、标准化生产技术支持服务。

营销状况：

利用HBQYY弹性体新型专用料作为原料生产汽车密封条，无需炼胶加硫及硫化工艺过程，较好的解决了EPDM生产中的环境污染和产品中残留硫化剂的异味问题，环保、可回收，有利于降低综合成本，较EPDM具有明显的性价比优势，实现产品结构调整和产业结构升级。 通过对HBQYY弹性体新型专用料制备关键工艺、重要工序研究分析，设计研发了挤出模具，改进了水环切系统，解决了颗粒粘连，不成形，大小不均等问题；对挤出、硫化工艺等温度、时间等工艺技术参数的系统优化，确定了新的工艺参数，编制形成了《HBQYY弹性体生产工艺规程》，提高了收率，减少了损耗，实现了节能环保。2017年12月，项目产品经河北省汽车及零部件质量检测检验中心质量检测（检验报告号：QHYJY-20171210-001），关键技术指标优于国家标准GB/T 21282-2007的要求。其中标准要求，拉伸强度不小于8.3Mpa、实测10.92Mpa；断裂伸长率不小于380%、实测602%等质量合格。课题产品经河北欧亚集团、河北鸿 图公司、河北新越集团、河北实达集团、河北兴业公司等在玻璃导槽、密实密封条产品上使用，质量稳定。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：700万元

资金需求额：1000万元

融资用途：资金周转

核心管理团队人员情况：

研究院架构设置为“一院、两平台、四中心”。一院：河北省汽车及零部件产业技术研究院；两平台：河北省中小企业服务示范平台、省中小企业公用技术服务平台；四中心：橡胶塑料研究设计中心、新能源汽车研究设计中心、滤清器研究设计中心、汽车零部件检验检测中心（已通过国家认可委员会CNAS实验室认证和授权）。采取“政府搭台，科研机构和专业团队唱戏、市场化运作”的模式，以汽车及零部件前沿性技术研究和实用性技术推广为主体，通过整合企业资源，联合科研院所提供智力支撑，力促新技术、新材料、新工艺、新设备、新产品的成果转化和产业化。目前，研究院现有人员32人，其中	橡胶塑料研究设计中心12人。主要负责橡塑新材料研发、汽车密封件设计研发、生产工艺技术设计、四新技术推广。

治理结构：

河北省汽车及零部件产业技术研究院是经河北省科学技术厅批准成立，属政府主导的综合性科技研发机构，前身为清河汽车技术研究院，2014年被省工业和信息化厅授予“河北省中小企业服务示范平台”、“河北省中小企业公共技术服务平台”称号。

## 高校科技成果

### 3015  机制砂在高性能混凝土中的应用研究

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：建筑材料

单位名称：石家庄铁道大学

单位性质：高等院校

单位网址：sjztd.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本项目分别取得了采用粉煤灰取代部分含量较高的机制砂制备泵送混凝土的技术和采用粉煤灰填充含量较高的机制砂的基础上再内掺适量的1000目的细石粉技术制备泵送混凝，以上技术措施可有效改善高石粉含量机制砂泵送混凝土的和易性，能够完全满足泵送混凝土施工的需要，同时提高混凝土各龄期的强度，增强混凝土抗氯离子渗透性和抗冻性等耐久性能。第二项技术是针对于水洗机制砂可以采用外掺一定数量细度为600目以下的粗石粉并掺加适量粉煤灰的技术措施制备不同强度等级的泵送混凝土。本项目解决了机制砂存在石粉含量高，机制砂过粗，级配不合理，而导致采用机制砂制备的泵送混凝土其流动性差，扩展度小，离析泌水，可泵性差，而导致无法进行泵送施工的的技术难题。

成果创新性：

该成果申请发明了一项国家专利“一种机制砂泵送混凝土及其制备方法”，专利号201710374846.5. 该成果具有以下创新性：（1）采用一定数量的粉煤灰填充机制砂的技术可用于制备细度模数大于3.0、石粉含量在10%以上的机制砂泵送混凝土；（2）采用粉煤灰填充机制砂和内掺适量的1000细石粉复合技术，以及石粉外掺技术可以制备坍落度在200mm以上，扩展度在550mm以上泵送混凝土。（3）对于水洗的现场机制砂采用以40%的粉煤灰取代水泥并外掺600目粗石粉可制备坍落度值大于200mm，扩展度在500mm以上，而且具有较好的粘聚性的泵送混凝土。本项目成果以上的技术特点，不仅从根本上解决机制砂制备泵送混凝土存在的流动性差，扩展度小，离析泌水，可泵性差，而导致无法进行泵送施工的的技术难题，从根本上解决目前我国天然砂资源匮乏的局面，并在理论上有所突破。

成果独占性：

本项目是通过摸索机制砂中的石粉含量、机制砂的粗细程度对泵送混凝土配合比以及性能的影响规律的基础上研究了采用以粉煤灰填充机制砂的技术解决机制砂过粗造成的泵送混凝土的离析和泌水等问题，通过研究粉煤灰取代机制砂的掺量对泵送混凝土和易性的影响规律，确定粉煤灰取代机制砂的合理范围。此外通过探讨内掺细石粉和外掺粗石粉对机制砂水泥基复合材料（砂浆、混凝土）的工作性、力学性能、耐久性以及界面结构和水化产物的影响规律，探索掺加石粉改善机制砂混凝土和易性的可行性。因此本项目技术是在大量的试验基础上取得的，并经过中铁十九局集团成都至贵阳铁路现场泵送混凝土施工应用的验证，证明以上技术稳定性好，可靠性强，能满足泵送混凝土的施工需要。另外将机制砂填充技术分别在河北福威建材科技有限公司和石家庄金隅旭成混凝土有限公司进行了应用推广，应用结果表明采用以上技术所制备的泵送混凝土和易性好，而且工艺简单，重复性好，独占性强。

成果盈利性：

以粉煤灰填充机制砂的制备泵送混凝土的技术”一方面可节省一定数量的水泥，另外由于掺入的粉煤灰的填充效应可减水减水剂的用量，因此可使混凝土的成本降低。 计算表明采用粉煤灰填充机制砂技术制备的C30泵送混凝土的价格为267.09元/m3，而采用原来配合比的混凝土成本为276.43元/m3，使用该技术可降低混凝土成本9.34元/m3。可见该技术经济效益显著。另外，采用以上技术大大改善了机制砂泵送混凝土的和易性，满足了泵送混凝土的施工需要，解决了机制砂直接应用泵送混凝土的技术难题。此外。机制砂可利用施工中石方开挖废弃物以及建筑垃圾进行加工生产，因此可减少对天然矿石资源的开采，有利于保护环境和矿山资源。另外研究成果对解决天然砂匾乏地区配制混凝土的砂源问题，为机制砂代替天然砂，提高我国机制砂混凝土应用水平，支持我国基本建设持续发展，保护生态环境等具有重要的意义，因此具有明显的社会效益。

成果持续性：

本项目通过大量的试验基础上获得了采用石粉含量较高的机制砂和水洗机制砂泵送混凝土改善混凝土和易性的关键技术。该技术经过了采用贵州项目部现场机制砂的应用验证，得出对于石粉含量为13.1%的机制砂和水洗机制砂，制备了具有较好和易性的C30、C35、C40、C45和C50 泵送混凝土，当以30%和20%的粉煤灰取代水泥后，以上强度等级相应粉煤灰取代机制砂的最佳取代比例为别8%、7%、6%、5%和3%，1000目的细石粉取代胶材的比例为10%，8%，7%，6%、6%。当掺加40%的粉煤灰时，C30、C35、C40、C45 水洗机制砂泵送混凝土外掺石粉的最佳数量分别为胶材的5%，4%，3%，3%。以上技术在石家庄金隅旭升混凝土有限公司进行了应用推广，证明我们的技术工艺简单，技术效果好，可以完全替代天然机制砂，因此可持续好，具有广阔的应用前景。

成果先进性：

目前，国内外对机制砂应用于制备泵送混凝土的技术方法通常是将机制砂与天然河砂进行复配后使用，其缺点是还要使用部分天然砂，该方法虽然可减少天然砂的用量，但无法彻底解决目前我国天然砂资源匮乏的问题。本项目主要应用于建筑材料领域中土木工程混凝土的泵送施工。其技术原理是利用粉煤灰和石粉的级配效应理论，以细颗粒的粉煤灰填充机制砂的空隙，改善机制砂的级配，减小机制砂的细度模数。以石粉填充胶凝材料的空隙，减少混凝土拌合物的用水量来改善混凝土的和易性，从而满足泵送混凝土的施工需要以上的技术特点，不仅从根本上解决机制砂制备泵送混凝土存在的流动性差，扩展度小，离析泌水，可泵性差，而导致无法进行泵送施工的的技术难题，而且不再使用天然砂，从根本上解决目前我国天然砂资源匮乏的局面，并在理论上有所突破,该技术达到了国内领先水平。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

目前，国内外对机制砂应用于制备泵送混凝土的技术方法通常是将机制砂与天然河砂进行复配后使用，其缺点是还要使用部分天然砂，该方法虽然可减少天然砂的用量，但无法彻底解决目前我国天然砂资源匮乏的问题。而该项目技术成果可以完全采用机制砂取代天然砂，且节省水泥和外加剂的用量，因此可降低混凝土的成本。以C30机制砂泵送混凝土为例，根据目前各种材料的市售价格，我们对采用粉煤灰取代机制砂技术制备的机制砂泵送混凝土的成本和石家庄金隅旭成混凝土有限公司供应C30机制砂泵送混凝土的成本进行分析计算，可得出节省成本9.34元/m3，如果泵送混凝土100万m3，可计算出节省资金为934万元，每年创造利润为467万元左右。因此该技术具有明显经济效益。如果将该技术推广应用至全省甚至全国范围内，将产生巨大的经济效益。

商业模式分析：

本项目研发的以粉煤灰填充机制砂以及与内掺细石粉相结合技术材料来源广泛中的推广应用提供了一条有效的途径。尤其是对隧道、地下、海工、水工等土木工程建设和基础设施建设具有重要的实际意义、广阔的应用价值与前景。产品策略是：引入期：采取快速渗透策略，以低价格和高促销费用推出新技技术的成长期。根据用户需求和相关市场信息，不断提高技术质量，满足用户多样化需求；技术的成熟期：改进技术品质和服务，加强上下游的合作，形成相对稳定的物流链，尽快走上良性发展道路。本技术的价格策略是在新技术引入期，采取渗透定价策略，把新技术价格定得相对较低，以吸引大量顾客，提高市场占有率。在技术成熟期，采取差别定价策略，对不同技术分别制定不同的价格。采用互联网营销渠道和传统线下营销渠道相结合渠道策略。

营销状况：

本项目研发的粉煤灰填充机制砂技术以及掺加细石粉改善机制砂混凝土和易性的技术工艺简单，成本低廉，为机制砂在泵送混凝土中大大力应用提供了一条有效的技术措施。不仅能提高机制砂混凝土的和易性，而且提高强度和耐久性。按照目前的市场价格，本技术可节省混凝土的成本约9元/m3本技术主要可以通过用户推荐、网上销售以及企业和高校对接等渠道进行技术推广。目前，本技术已经稳定成熟、有中铁十九局集团有限公司和石家庄金隅旭升混凝土等公司用户。中铁十九局集团有限公司是国家铁路工程施工总承包特级企业，是一支集铁路、公路、市政、桥梁、隧道、深基础、工业与民用建筑、水利水电、机场、港口码头、矿山、建筑与机械设备安装、土石方工程施工于一体的大型综合施工企业。该集团具有雄厚的实力，保证本产品的试用以及稳定投向市场。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：40万元

资金需求额：100万元

融资用途：市场开拓

### 3016  实用化纳米复合材料体系的构建与集成

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新材料

所属其他学科、专业领域：纳米复合材料

单位名称：中国科学技术大学

单位性质：高等院校

单位网址：https://www.ustc.edu.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

基于金属有机骨架材料(MOFs)实现对密封舱环境中相关分子的吸附、分离与催化转化、构建基于微纳米复合材料的新型污染物催化分解体系、纳米材料与航天器的有机材料复合，构建多重协同体系、有机合成抗原子氧和真空紫外线材料以及吸收毒害成分，等方面取得重要成果，设计合成了几十种新型CO2捕集与转化、能源存储与转化、污染物清除及抗原子氧/真空紫外线和密封舱室聚合物材料改性的材料，相关结果发表于国际重要期刊上（SCI期刊上发表135篇论文，其中影响因子大于3的120篇）。其中，7篇被选为封面论文，已在国际上产生广泛的影响，受到国际学术界的广泛关注和认可。申请国家发明专利22项，其中授权发明专利10项。应邀在重要国内/际学术会议上作特邀报告41次。课题负责人2017年荣获国家自然科学基金委杰出青年基金资助。在本项目支持下共计培养博士毕业生17名，硕士毕业生25名，博士后出站2名。课题来源：重点基础研究发展计划（973计划）；课题立项名称：实用化纳米复合材料体系的构建与集成；课题立项编号：2014CB931803；研究起止日期：2014年01月-2018年08月。

成果创新性：

针对密闭舱室CO2废气捕集与转化的MOFs结构基元的设计与合成进行了深入研究。利用烷基胺修饰MOF孔道中不饱和的金属中心实现了在低压下对CO2优越的捕集能力；系统开展了密闭舱室能源存储与转化方面的电催化（氧还原/水分解）和光催化产氢方面的研究；采用电化学阳极化的方法在多孔金属钛表面构筑TiO2纳米管阵列，得到具有微纳米多级结构的TiO2膜；发现了稀土离子与尼龙66分子链中的氧原子发生配位效应。

成果独占性：

通过本项目研究申请并授权了10项专利，专利号：

ZL201410549905.4；ZL201410303083.1；ZL201410198569.3；ZL201410181764.5；

ZL201410181476.X；ZL201410182347.2；ZL201410577558.6；ZL201410577575.X；

ZL201510467999.5；ZL20141054067.X。

目前，国内外未见与本项目完全相同或相似的专利报道，说明本项目具有很高的技术创新性和独占性。

成果盈利性：

通过本项目研究在材料性能方面具有显著提高：系统开展了具有重要应用价值的高性能密闭舱室环境中纳米复合材料的组装结构的可控制备方法和组装技术的研究，取得了一系列突出的成果。开展了多种纳米复合材料的可控制备与组装体功能应用探索研究，合成了一系列具有CO2废气捕集与转化材料；制备了多种能源存储与转化的复合材料及污染物清除及发展抗原子氧/真空紫外线材料和聚合物材料改性等。

成果持续性：

本项目的技术具有较强的技术共性，可跨行业推广和扩散，具有可持续发展性。如提出密闭舱室环境安全保障用纳米多孔MOFs基复合材料体系中结构与性能之间关系的原理和规律；构建具有微等离子体和光催化协同作用的催化分解体系来高效催化分解密闭舱室内水或空气中的化学污染物；发展清除聚合物燃烧产生的有毒有害成分的新方法等等。

成果先进性：

本项目设计合成的烷基胺修饰的MOFs材料在0.15 bar和323 K下展现出超高的4.52 mmol g1CO2吸附；开发了具有抗原子氧和真空紫外线、甚至阻燃性能的含F/Si/P的聚合物；提供了纳米复合或分子水平复合高分子材料抗老化的途径，使碳纤维/树脂（纳米）复合材料的ILSS保持率都在85％以上。

成熟度：04、仿真级：在实验室关键功能仿真验证结论成立

市场分析：

项目的实施合成了几十种新型CO2捕集与转化、能源存储与转化、污染物清除及抗原子氧/真空紫外线和密封舱室聚合物材料改性的材料。一方面，有望解决密封舱室中存在的常见问题，如CO2排放污染、水污染、能源存储与转化、抗原子氧和真空紫外线的聚合物材料和清除有毒有害成分等问题。另一方面，由于采用新技术合成的高性能材料具有加工成本低，这就能以较低的售价投入市场，最终受益的是广大的人民，提高人民群众的健康水平。

商业模式分析：

本项目针对密闭舱室环境中纳米复合材料的设计合成，对某些高性能材料的制备已达到kg/h的生产能力，若与合作企业生产，生产正常后，可进行大规模的生产，同时可向其他同行企业推广技术。

营销状况：

由于本项目设计合成的产品处于研发的初级阶段，还未进行大规模生产，没有进入到营销模式阶段。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：400.38万元

资金需求额：509万元

融资用途：产品研发

成果名称：实用化纳米复合材料体系的构建与集成

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：江苏省人民政府

获奖时间：2014.2.20

奖励名称：江苏省科学技术奖

奖励等级：二等

# 四、新能源与节能（16项）

## 企业科技成果

### 4001  高比例光伏接入配电网规划与运行技术及应用

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：电力系统及其自动化

单位名称：国网河北省电力有限公司邢台供电分公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.he.sgcc.com.cn/xt/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

光伏电源大规模、高密度接入电网在给用户和电网公司带来清洁能源的同时，也给电网规划和运行带来很多不利影响，主要包括：大规模光伏电源接入电网的消纳问题；光伏发电输出功率具有随机性和波动性，其大规模、高渗透率接入配电网，改变了潮流分布，电压越限问题突出；光伏电源高比例接入造成的谐波污染问题。如何克服制约新能源开发利用的技术瓶颈，进一步提高光伏电源接入容量是亟待解决的问题。针对上述技术难题，国网河北省电力有限公司邢台供电分公司成立了科技攻关团队，累计投入资金79万元，提出了大规模、高密度光伏接入配电网规划方法，开发了新型有功无功协调优化控制并网逆变器和光伏逆变单相交流并网箱，解决了电压调节问题，增强了邢台电网光伏消纳能力，提高了光伏电源并网的友好性。

成果创新性：

1.在电网规划方面，提出了计及时序性与相关性的高比例光伏电源配电网规划方法，给出了光伏接入电网选址定容规划方案，提出了基于配电网储能和需求侧电价激励的负荷转移策略，解决了高密度分布式光伏电源优化配置和消纳难题。

2.在电网优化运行方面，提出了并网逆变器有功和无功协调优化控制策略，研制了参与电压调节的新型并网逆变器，克服了传统逆变器调压能力弱的缺点，有效降低了含高比例光伏配电网的电压越限风险。

3.阐明了含高比例光伏配电网谐波形成机理和“源-网”交互耦合机理；针对含高比例光伏配电网谐波污染重、污染源分散化状况，提出分布式主动化全局综合谐波治理策略，提出了基于模态分析和智能算法的综合谐波治理系统优化配置方法，有效解决了含高比例光伏配电网谐波重污染问题。

成果独占性：

本项目研究成果包括计及时序性与相关性的高比例光伏电源配电网规划技术和基于模态分析和智能算法的综合谐波治理系统优化配置技术，产品包括参与电压调节的新型光伏组件、并网逆变器和交流并网箱等，相关技术指标和性能优于同类技术或产品，均申请了相关专利加以保护，独特的核心技术难以被获取。

本项目技术难度和复杂程度高，难以被复制，主要体现在：（1）光伏发电具有明显的间歇性、随机性特点，容易使电网产生电压波动和电压越限问题。配电网线路阻抗比大，导致光伏并网后，有功功率与线路电压有着较强的耦合性，随着光伏渗透率的逐渐提高，光伏系统对电网电压的影响显著增大。如何改善光伏并网后引起的电压越限问题是实现分布式光伏友好并网需要解决的难点问题；（2）利用电网中多个光伏逆变器的剩余容量进行无功调压，在各光伏电源间建立通信并按照一定电压控制目标进行算法求解，得出各逆变器需要发出的无功功率，再以指令形式发送至各个逆变器执行。这种方法虽然减少了硬件投入，节省了成本，但逆变器自身控制和指令控制之间容易发生控制矛盾，通信中断时易出现逆变器不受控制，提高了光伏并网逆变器控制的难度。

成果盈利性：

本项目提出的含高比例光伏电源配电网规划方法应用于邢台、石家庄、保定、邯郸、沧州等地区电网滚动修编和光伏电站规划，综合调整后变电站规划更适应光伏电源接入，在保障安全可靠运行的同时，电网利用率得到有效提升，提高了电网规划整体经济效益。三年内累计减少建设投资31830万元，增加售电量收入2266.25万元，节约网损423.79万元。       在晶澳太阳能有限公司应用改善光伏并网电压越限的逆变器功率协调控制方法，生产具备功率协调控制的光伏逆变器作为光伏产品的配套设备，在家用光伏并网产品销售市场取得突出的业绩，市场占有率提高到约10%。截止2017年底，具备功率协调控制光伏逆变器配套的光伏装机量达到285MW，销售额累计新增977.15万元，新增利润195.43万元。

成果持续性：

高渗透光伏接入配电网规划与运行技术关系到电网的供电质量和可靠性，多年来一直是国内外电力行业研究的重点。国网河北省电力有限公司邢台供电分公司作为本项目的牵头单位，目前在进一步扩展本项目相关研究内容，科研团队不断壮大，继续完善研究体系，具有一定的技术储备。目前在研的各类科技项目2项，已累计投入资金100余万元，已受理发明专利2项。燕山大学目前在研国家自然科学基金项目2项，河北省自然科学基金青年基金项目1项，均与本项目相关联，主要进一步研究电网分布式电能质量治理设备联合运行的优化调度策略。晶澳太阳能有限公司继续加大科研项目的资金投入，加大项目推广应用的力度，未来将引入最新研究成果，继续优化完善高比例光伏接入配电网规划与运行技术。

成果先进性：

1.提出了一种主动配电网中计及时序性与相关性的分布式光伏长短期规划-运行双层机会约束优化模型。针对光伏与负荷之间相关性、概率分布参数时序差异性特点，提出改进相关矩阵法与拉丁超立方技术相结合的方法，并利用该方法对每个时段的光伏与负荷进行相关性处理。在此基础上，采用概率潮流法与嵌套的模拟退火粒子群算法(SAPSO)相结合的混合智能算法对上述模型进行求解。

2.JA-HY-120-TP-INVA型光伏并网逆变器具有无功有功智能调节，能够根据光伏侧和电网侧状态，协调控制有功和无功来进行调压，可避免电网电压越限，电网可以接入更多的光伏，无需安装储能装置、静止无功补偿器或静止同步补偿器进行调压，减少了用户投资，提高了经济效益。

3.本项目提出一种基于模态分析法与遗传算法相结合的谐波治理设备分步优化配置方法。首先建立系统各次谐波的节点导纳矩阵，采用模态分析法确定主动配电网中各次谐波滤波器的最佳安装位置；然后采用遗传算法优化滤波器容量，在保证网络节点谐波电压和总畸变率符合谐波标准以及滤波器安全可靠运行的前提下，实现经济效益和滤波效果的最优化。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

2016年7月国家发改委和国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》指出，在“十三五”期间，全国光伏发电新增投产0.68亿千瓦以上。到2020年，全国光伏发电装机要达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上。在国家政策的指引下，2018年河北省将继续加大光伏扶贫项目资金投入力度，建设光伏扶贫项目并网1.71GW，预计2018年底，河北省光伏并网容量将达到5.60GW。本项目研究成果应用领域为供电企业、光伏电站和逆变器生产厂家，应用市场非常广阔。

本项目研究成果在晶澳太阳能有限公司得到转化应用，生产了具备功率协调控制的光伏逆变器作为光伏产品的配套设备，具有无功有功智能调节，能够根据光伏侧和电网侧状态，协调控制有功和无功来进行调压，可避免电网电压越限导致的光伏脱网。该产品在家用光伏并网产品销售市场取得突出的业绩，市场占有率提高到约10%。截止2017年底，具备功率协调控制光伏逆变器配套的光伏装机量达到285MW，销售额累计新增977.15万元。

商业模式分析：

本项目完成单位国网河北省电力有限公司邢台供电公司、燕山大学与晶澳太阳能有限公司采用“产学研”协作方式进行合作。从2015年7月以来，一起协作开展项目的申报立项、研究开发、推广应用、结题验收、申报专利、发表论文等工作。双方以各自的知识产权共同申报2018年河北省科技进步奖，知识产权仍归属原单位，所有技术服务均签订相关合同和协议。

项目由国网邢台供电公司牵头，在三家项目完成单位分别成立了科技攻关团队、技术研发团队和产品开发团队。2015年1月，国网河北省电力公司下达了科技项目“光伏发电对邢台电网规划的影响研究（kj2015-024）”和“光伏并网引起电压偏差和谐波问题分析及解决对策研究（kj2015-026）”，共投入资金79万元。为了配合项目的开展，燕山大学成立了技术研发团队，投入60万元建设了微电网试验系统。为了进一步实现推进研究成果产业化，晶澳太阳能有限公司成立了产品开发团队，累计投入资金50万元，实现了新型参与电网电压调节并网逆变器及其定制光伏组件的投产。

营销状况：

高比例光伏电源配电网规划技术目前已在国网河北省电力有限公司下属石家庄、保定、邯郸、沧州、衡水5家供电公司，国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司及全省各地光伏电站推广应用，经济和社会效益显著，在国网河北南网发挥了越来越重要的作用，需要进一步向全国推广。

晶澳太阳能有限公司成立了产品开发团队，研制了参与电压调节的JA-HY-120-TP-INVA型光伏并网逆变器，克服了传统逆变器调压能力弱的缺点，并顺利投产。目前该产品已在河北省内光伏扶贫工程取得应用，解决了光伏并网电压越限的问题，提高了电网电压合格率，降低了用户投诉率，受到用户的欢迎，市场占有率在省内居于前列，具有较强的市场竞争力。该产品需要向全国推广，定价为市场定价，销售渠道可以分为厂家合作和技术转让形式。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：179万元

资金需求额：200万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

本项目团队成员主要以中青年技术人员为主，均负责或参加过相关科研项目的实施和管理等工作，具有良好的写作精神和刻苦钻研精神，有很强的业务素质、实践经验和科技攻关研究水平，能够胜任本项目赋予的职责。具有很好的市场导向思维，紧密跟随市场发展形势。项目团队中博士、硕士等高学历人才占有很大比例，目前在研纵向国家自然科学基金项目2项，河北省自然科学基金青年基金项目1项，均与本项目相关联，主要进一步研究电网分布式电能质量治理设备联合运行的优化调度策略。

治理结构：

国网河北省电力有限公司邢台供电分公司为国有企业，隶属于国网河北省电力公司，担负着邢台地区可靠供电任务。公司供电面积12486平方公里，供电区域人口720万。公司现有在职职工1600人，固定资产原值89.68亿元。

管理结构：

国网河北省电力有限公司邢台供电分公司部门组织结构包括：办公室、发展建设部（项目管理中心）、人力资源部、财务资产部、党群工作部、安全监察部（保卫部）、监察审计部、调度控制中心、运维检修部（检修公司）、客户服务中心（营销部）、物资供应公司。

### 4002  高炉喷吹煤粉的节能与余热利用技术的研究

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：炼铁

单位名称：德龙钢铁有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.delongsteel.com/webpage/index.html

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

煤粉预热不仅可以提高煤粉的初始温度，降低焦比，减少分解时吸收的热量，有利于风口前理论燃烧温度的提高，同时可以更好的利用废热，实现了余热的利用。我公司长期以来使用的原煤基本上就是烟煤和低挥发煤两种，其中烟煤控制成分控制标准：S≤0.45%，灰分≤8.5%，28%≤挥发份≤38%；低挥发煤控制成分控制标准：S≤0.7%，灰分≤12%，挥发份≤12%，其存在问题：一是目前许多钢厂都在研究放宽煤粉粒度-200目的累计占比，而德龙炼铁厂目前煤粉-200目累计占比为72%以上，而煤粉-200目累计占比越高，所消耗的磨煤功越高，最终影响喷吹的经济性。二是德龙炼铁厂中速磨选粉机仍然是动态选粉机，不仅消耗电能，同时由于细颗粒煤粉容易进入动叶轴承箱，导致润滑失效，烧坏轴承。三是德龙炼铁厂煤粉是不经预热直接喷入高炉的，由于煤粉在风口前燃烧需要先吸收热量分解，才能燃烧，因此会降低风口前理论燃烧温度。针对以上问题，项目组开始了积极的研究和探索，大胆实践，通过自行设计、研究出煤粉节能和煤粉预热，重点有球腕密封、分离器静态化，烟道预热三项关键核心技术，形成的各项工艺技术方案已经纳入工艺技术规程中。

成果创新性：

球腕密封改造。磨机中装置的弊端在于制粉过程中，磨辊碾压在磨盘上的原煤时，煤块会引起磨辊震动，冷却磨辊的关节轴承会上下活动，在活动过程中会造成气体介质大量泄漏，导致磨辊轴端密封风量和风压减小，降低磨辊轴承的密封和冷却效果，并且造成密封气体的大量浪费，因此对该部位进行了升级改造，从而节约了大量的氮气，吨煤节约氮气量为1.52m3。动态分离器静态化。动态分离器是有静叶片，电动机，滚柱轴承箱，空心轴、法兰盘和动叶片等组成。动态分离器的在整个制粉过程中需要动叶一直处于运转状态，要靠消耗电能来完成动叶的旋转，为此我们通过一系列的设计和改造，在满足煤粉粒度-200目累计占比的同时，将动态分离器变成静态分离器，实现了电能的节约。通过放宽煤粉粒度和动态分离器的改造，吨煤节约电能14.92 kWh。煤粉喷吹主管道埋入热风炉烟道中预热。通过对煤粉主管道进行改造和设计，直接埋入高炉热风炉烟道中，通过废烟气和煤粉主管道的接触进行预热，不仅提高了煤粉本身的初始温度，从而提高其燃烧率，同时因其在热风炉烟道内和废烟气进行换热，还吸收了部分余热，减少了废热的损失，也取得了一定的经济价值。

成果独占性：

本成果涉及冶金工程的传质传热理论范畴，在放宽煤粉和利用余热对煤粉预热的过程中需要解决选粉机动态改为静态是设计，同时在煤粉累计占比-200目从72%降低到60%的煤粉的配比搭配，确保煤粉的燃烧率。而在通过热风炉烟道预热煤粉主管道的传热方式的设计，不仅查阅相关的资料，诸如《传热学基础手册》和《换热器设计手册》等来设计管道的换热面积和换热方式，还要设计活动套管的模式来吸收膨胀，克服管道的挠度，同时还要研究煤粉在各种配比下，因挥发分不同的闪点，在保证安全、提高煤粉初始温度、提高置换比和节能方面以便达到预期的目的。通过近半年的工业实验，煤粉的粒度和预热温度实现了大幅的改变，不仅提高了风口前理论燃烧温度，还提高了煤粉的利用率，减少了废热的排放，增加了高炉的稳定性，为后续工序提供了优质铁水。

成果盈利性：

2017年10月到2018年4月12日，巩固期消耗煤粉160144.54吨，吨煤平均电耗为14.51kWh，吨煤节约用电为14.92kWh，按每1kWh电费为0.53元计算，节约用电费为126.64万元。吨煤平均氮气消耗为36.97m3，吨煤节约用电为1.52m3，按每1 m3氮气费为0.1元计算，节约用氮气消耗费为2.43万元。吨煤平均氮气消耗为172.66 m3，吨煤节约煤气用量为56.54m3，按每1 m3氮气费为0.08元计算，节约用煤气消耗费为72.44万元。焦比降低了2公斤，按照每吨焦炭价格1000元计算，节约焦炭费用为217.76万元。按照焦炭热值36380-31400kJ/kg，煤粉升高60℃，每小时喷吹煤量为23吨（包含载气量合计为26906.38公斤），可以计算出每天煤粉吸收的余热折合到焦炭的量54.6公斤/小时，巩固期时间为6个月，安全每个月时间为30天计算，可以计算出节约焦炭成本为23.59万元，共计节约费用442.85万元。

成果持续性：

德龙与北京科技大学、华北理工大学、河北工业职业技术学院等进行校企合作，培养了一大批技术骨干力量；多次派技术人员到邯钢、太钢、国丰等大型钢铁企业对标学习，为德龙的技术研发工作开展奠定了坚实的基础。同时，近几年德龙加大技术人员的引进、培养力度，建立健全了各项技术人员管理制度，如《人才引进培养实施办法》、《专业技术职务人员管理及考核办法》、《技术创新管理激励制度》、《新产品试制管理办法》、《专利管理办法》、《科技论文发表管理办法》等人才激励和科技研发奖励制度，对技术好或有突出贡献的科技创新人员进行奖励，2017年累计发放奖金500多万元。课题组成员由技术专业水平丰富的各级技术人员组成，是目标一致、工作同力的技术团队，为企业技术创新、产品开发、基础研究等方面做贡献。该课题项目在王晓光的带领下，对多项课题项目进行深入研究，2015-2017年多项课题研究对高炉生产起到关键性作用。同时对该课题深入研究，截至目前已获得2项实用新型专利，分别为《一种原煤仓防悬料自动排堵装置》和《一种节能型中速磨煤机磨辊密封风管装置》。

成果先进性：

德龙煤粉的节能和余热利用技术的研究关键点在于对煤粉粒度-200目累计占比放宽后，煤粉燃烧率的控制；选粉机动叶静态化后煤粉粒度-200累计占比符合高炉喷吹煤粉的需求，防止堵枪；高炉喷煤主管道预热时的设计和测算，通过以上技术的优化和组合，实现煤粉的高效利用和节能减排，同时也做到了废热的回收。在喷吹煤种中，烟煤占比在40%以上时，煤粉粒度-200目累计占比72%可以放宽至60%，实现高炉稳定高效的喷吹。通过对选粉机动态分离器进行改造，实现了煤粉-200目累计占比可以实现72%以上的目标。通过热风炉烟道将煤粉预热温度范围在40-70℃，可以确保在安全喷吹的前提下，提高煤粉燃烧率、优化铁前指标和降低铁前成本。经过和相关领域及同行业的兄弟单位进行对标学习，德龙放宽煤粉粒度-200目占比累计60%喷吹是目前行业最优指标，且通过自身一系列的研究和设计改造，我们对磨辊冷却风管的改造是我公司的专利技术，动态分离器改成静态分离器也是目前独创的技术，同时利用热风炉烟道废气温度预热煤粉技术，将煤粉从53℃成功预热到100℃，且通过查新可知是目前国际领先。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

德龙高炉喷吹煤粉系统优化和改造过程中，提炼出多项关键技术，与钢铁领域同行业兄弟单位进行对标学习，德龙同类型高炉铁水产量及各项经济技术指标在目前邯邢地区处于领先水平。该项目实施后，通过一系列的设计和改造，在满足煤粉粒度-200目累计占比的同时，将动态分离器变成静态分离器，实现了电能的节约。通过放宽煤粉粒度和动态分离器的改造，吨煤节约电能14.92 kWh；磨机中“球腕密封”装置的弊端在于上下活动时的活动量会造成气体介质大量泄漏，导致磨辊轴端密封风量和风压减小，降低磨辊轴承的密封和冷却效果，并且造成密封气体的大量浪费，因此对该部位进行了升级改造，获取了国家实用新型专利，从而节约了大量的氮气，吨煤节约氮气量为1.52m3；实际生产中煤气主要用来加热原煤，提高磨机磨室的内的温度，对煤粉进行烘干，确保煤粉水分的脱除，保证在输煤过程中煤粉的流动性，减少煤粉的沉降和堵枪，通过放宽煤粉粒度-200目累计占比，可以增加单位时间内的制粉量，从而吨煤节约煤气消耗量56.54m3，有效的降低了铁前成本。

商业模式分析：

随着喷煤技术的不断提高，高炉喷吹烟煤比例不断增大，而且可以实现安全的混喷。烟煤相对无烟煤而言致密度较低，可磨性较高，并且由于烟煤的挥发分和水分比较高，在风口前受热后急剧挥发会产生爆裂，在原有粒度上会自行爆裂成更小粒度的颗粒，进而更容易燃烧；同时其价格也较无烟煤低，在成本上也占有一定的优势。所以基于以上的原因，在混喷时可以考虑把煤粉粒度适当的放宽，这样可以节约一定的电费，降低生产运营成本。                                      目前我公司喷吹煤粉粒度-200目比例一般都在72%以上，而业内很多钢厂对煤粉粒度和燃烧率以及煤粉粒度和制粉能耗都做了详细的研究，诸如湖南华菱湘潭钢铁有限公司和鞍山钢铁集团公司都做过相应的研究，通过煤粉粒度和燃烧率研究的结果表明：当煤粉粒度-200目占比70%以上时燃烧率增加缓慢。因此制粉粒度-200目比例越高，除了增加能耗以外，对煤粉燃烧率的提高贡献值越老越小。

营销状况：

通过对煤粉主管道进行改造和设计，直接埋入高炉热风炉烟道中，通过废烟气和煤粉主管道的接触进行预热，不仅提高了煤粉本身的初始温度，从而提高其燃烧率，同时因其在热风炉烟道内废烟气和喷煤粉进行换热，还吸收了部分余热，减少了废热的损失，也取得了一定的经济价值。通过预热我公司炼铁可节约2-3 kg/t的综合焦比，同时每天可以回收热量相当于1310公斤焦炭的热值，有利于提高煤粉的燃烧率，提高煤粉的利用率，有效的降低了铁前成本。由于通过热风炉烟道废烟气预热煤粉，不仅回收了废热，同时为煤粉预热的设计和利用提供了一条新思路，为降本增效开坯了一个新途径。对目前在运行的设置动态选粉机进行改造，需要针对各厂特点、技术实力和备机情况来调整。因各个厂家生产情况不同，磨机密封情况不一样，在预热煤粉管道设计时要全面考虑，精心计算，尤其是在安全方面的设备和技术层面上，更要多角度考量。德龙该项成果市场前景很广阔，在钢铁行业具有很大的推广应用价值。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：500万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

该项目第一完成人王晓光1999年毕业于华北理工大学钢铁冶金专业，2015年取得北京科技大学硕士研究生学历，工程师，自毕业以来一直从事炼铁工作，从事过高炉操作、高炉管理、高炉技术管理、优化配矿等工作，目前为公司炼铁、烧结专家，2015-2017年期间，担任多个课题项目主责人，为高炉顺行、高产、低耗提供诸多思路和观点，2017年担任配矿小组组长，精心组织，实现了铁前成本邯邢地区第一的目标，保证了公司创造可观的经济效益。

治理结构：

德龙钢铁有限公司为独资企业，2000年，丁立国先生并购负债2.4亿元的邢台新牟钢铁公司，后更名为德龙钢铁有限公司，丁立国先生籍贯河北唐山丰润，毕业于河北理工学院机械制造专业，1995年，组建立国集团并担任董事长。丁立国先生是中国钢铁行业最杰出的企业家之一，第十一届全国人大代表、中华全国工商业联合会常委，全联冶金商会常务副会长。为拓展市场渠道、扩大企业知名度，2005年，德龙钢铁在新加坡联合交易所挂牌上市，成为首家在海外上市的中国民营钢铁企业。

管理结构：

为提高企业自主创新能力，技术中心制定了比较完善的规范体系，健全新品种研发及产品质量持续改善机制，逐步推进技术管理体制建设工作的开展。建立以技术中心为核心，以专家为带头、以专业技术人员为主力，各单位相互配合的创新体制。公司按国际质量体系ISO9001认证要求，建立了现代化质量管理体系，致力于持续改进，不断完善确保体系有效运行。

主营业务名称：中宽钢带

### 4003  严寒地区农村装配式节能集成住宅成套建造 技术研究与示范项目

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：建筑节能

单位名称：张家口建工集团广建新型建筑节能材料有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cljztx.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

张家口建工集团广建新型建筑节能材料有限公司组建专门的研发团队，对严寒地区农村装配式集成住宅成套建造技术进行深入研究，研发出应用轻型钢管混凝土结构作为房屋的主要受力框架，装配式低能耗复合墙板作为房屋围护系统结合基础保温技术、严寒地区冻土地基基础处理技术、双层外窗保温技术、太阳能光热采暖技术、无动力清风系统、污水处理及回用等新型技术和设备组成集抗震、防火、耐久、保温、通风和节能等功能于一体的新型农村住房。本次研究的严寒地区农村新型房屋在张家口市阳原县要家庄乡小庄村应用建设300平米示范工程。农村建筑节能工作也面临新的挑战。 随着人民生活水平普遍提高，尤其是农村由“温饱型”向“小康型”过渡，人们对居室的舒适性和安全性提出了更高要求，对建筑物维护结构的保温性能、抗震性能要求不断提高，对清洁能源利用要求不断提高。推进农村装配式节能集成住宅是一项技术革命，又是一场生活方式的革命，不仅有利于改善环境质量，而且会催生出一批新的绿色建材企业。装配式节能建筑不仅使当前农民群众受益，而且惠及子孙万代。

成果创新性：

1.装配式轻钢框架---组合墙结构体系，采用类式框架——剪力墙的组合形式，具有多道抗震防线，结构满足规范要求的“强节点弱构件”的破坏机制，具有良好的抗震能力，变形发展较为充分。

2.重点研发突破轻钢框架——组合墙结构系列轻钢组合和柱、梁，装配式节点连接，研发了不同构造的装配式轻钢组合墙，制备了轻质复合保温墙板，采用装配式轻质保温墙板作为结构框架的外围护体系。

3.墙板构造材料：装配式外墙板是由耐碱玻纤网格布+80mm镁质盐+80mm石墨聚苯板+80mm镁质盐+耐碱玻纤网格布发泡合成。

4.镁水泥属于镁质胶凝材料的一种，是由轻烧氧化镁、硫酸镁和水按照科学配比组合反应后生成的胶凝材料，可用于多种生产制品。公司集聚多学科科研技术人员，经过反复试验，采用物理和化学发泡两种方法，制成了发泡密度大，炮孔均匀，泡壁厚，吸水率低的新型建材。在研制试验过程中，克服了材料本身开裂、伸缩性大的劣性，发挥了镁质水泥耐防火，强度高，粘接力大的优特点，具有绿色、环保、无污染优点。

5.新型外墙板具有卓越的稳定性和耐久性，重量轻、强度高、吊挂力强，防火、防震、隔音、隔热、保温等优良性能。

成果独占性：

核心技术是一种方钢管混凝士柱与工字形截面钢梁的连接节点构造，该连接节点构造由方钢管混凝上柱、工字形截面钢梁、直角连接板、“T形三角别板、高强螺栓、钢梁顶面的栓钉组成。本研究的节点连接构造简单、受力明确。本研究梁柱连接节点构造用钢量少，而且可以仅在有梁的柱一侧设置，综合成本较低。装配式低能耗房屋技术结合了轻型钢管混凝土框架、装配式低能耗复合墙板、基础保温技术、严寒地区冻土地基基础处理技术、双层外窗保温技术、光伏发热取暖系统、无动力新风系统、中水处理系统等新型技术等一系列新型技术，专门针对张家口高寒地区房屋的一系列问题进行有效解决，建造出的房屋抗震、节能、保暖、环保，尤其适用于农村住宅及各类建造改造。

成果盈利性：

装配式低能耗墙板比传统墙体更节能，可增加5%套内使用面积。装配式建造方式比传统砖砌房屋缩短了30%-40%的施工工期；并减少了50%的建筑垃圾，减少生活污染改善了农村的生态环境。冬季传统方式烧煤取暖，一个采暖季要烧3吨左右煤。使用太阳能光热采暖+电辅热系统，屋内平均温度在15℃以上，一个采暖季每天电使用量小于8度电。解决了农村地区冬季无燃煤污染，采暖0排放。双层保温窗能有效的减少外窗热能50%损耗，可增大外窗20%的采光面积，更有效的利用太阳能，增加住房的舒适度。污水处理系统达到年节水量约40 吨的经济指标。本建造技术及应用稳定可靠，符合政策市场预期，前景看好。适应北方严寒地区，而且保温效果相当明显，节能在75%以上，达到了节水、节煤、节电，不仅保护了生态环境，而且节约了居民的生活成本，改善民生，减少城乡差距，颇受用户欢迎。对推动“绿色建筑”发展效果明显，尤其张家口作为国家清洁能源取暖试点城市，可全面提升新建建筑能效。

成果持续性：

我国农村地区人口约8亿，农村民用建筑面积约为240亿㎡，占全国房屋建筑面积的60％以上。据调查，寒冷地区农村住房建造水平低、保温措施少，大部分住房未进行保温处理，房屋外门窗热工性能和气密性较差，墙体和屋顶未采用保温材料建造传热系数过大，散热量高，节能效果差。同时采暖设备筒陋、热效率低，冬季采暖能耗约占生活耗能的80％，不仅造成大量能源浪费，而且室内热环境恶劣，舒适度差。随着农村经济的发展和农民生活水平的提高，农村住房的建造质量和居住舒适度逐步得到重视，为寒冷地区农民营造一个健康舒适的室内环境，同时不造成能源消耗的大幅増长，是待解决的问题。针对农民能接受的节能房屋建造费用的问题，在普及节能知识，提高农民节能意识，进行装配式低能耗集成住宅试点。北方寒冷地区传统农村住房量大面广，存在巨大的节能潜力，从根本的建造技术上创新，其经济效益、环境效益和社会效益都非常显著。

成果先进性：

该墙板包括两侧的无机发泡面层，中间夹以高效保温层，两侧无机发泡面层之间采用钢丝桁架连接，墙板四个侧边至少有三个带连接榫槽，在面层上预埋有连接用焊接钢件。其特征包括：无机发泡面层的材质为碱式硫酸镁水泥或硅酸盐水泥，钢丝桁架穿过高效保温层且其两面的钢丝焊网完全嵌入无机发泡面层，连接榫槽为凹凸型且对称边的凹凸截面相吻合，焊接钢件的面板与无机发泡面层表面平齐，面板通过锚固钢筋与钢丝桁架相连。无机发泡面层的厚度为40mm-100mm，密度为400㎏/m3-1000㎏/m。高效保温层采用高密度聚苯乙烯类、聚氨酯类或酚醛类板材，厚度为50mm-300mm，其平面尺寸在周边比墙板本身缩小20mm-50mm作为其保护层。钢丝桁架由嵌入无机发泡面层的抗裂钢丝焊网和穿过保温层与两侧抗裂钢丝焊网焊接的腹杆组成。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到帐

市场分析：

本次研发的高寒农村用房主要以装配式建筑为主体，与发达国家相比，中国的钢结构建筑比例仍然非常低，我国钢结构用钢量仅为钢产量的20%，纯钢结构的用钢量与发达国家相比，中国的钢结构建筑比例仍然非常低，我国钢结构用钢量仅为钢产量的20%，纯钢结构的用钢量1.5%-2%，占到建筑竣工面积60%-70%的住宅建筑几乎全部是钢筋混凝土建筑，采用钢结构的比例很低。经过“十二五”的大力推动，目前全国已有56个国家住宅产业化基地，11个住宅产业化试点城市，行业整体呈现出蓬勃发展的状态。综合各方面情况来看，大力推进装配式建筑和建筑产业化的发展已经成为普遍趋势。高寒地区农村房屋建造成套技术的研究和应用完全符合国家对装配式建筑的推广政策和新型城镇化的大趋势，并对建设美丽乡村乡村促进农村经济社会科学发展具有深远影响，为提高居民生活水平，全面建设建设小康社会，提高农民生活品质、加快城乡一体化进程推进新农村和生态文明建设有积极促进作用。

商业模式分析：

我公司始建于2010年，公司拥有一个总厂三个分厂，总厂占地面积80余亩，建成现有车间12600平米，具备年生产能力60万平米装配式部品，年生产35万平米装配式轻钢框架-组合墙结构低层住宅，2016年公司引进了搅拌系统、浇注系统、模具系统、养护系统等先进的设备，实现了工厂化、专业化的制造模式。在技术研发方面我公司和北京中科建建设发展集团、北京工业大学共同组建了专业的研发团队，并在材料工艺和结构方面进行多次试验和研究。本次研究的成套建造技术采用工业化生产方式所生产的装配式部品以钢结构为承重体系显著增强了住宅的抗震性能，可以有效地利用地方钢铁材料。墙板采用CL复合墙板实现了新工艺与专利技术相结合使房屋整体节能效果达到了75%的现行标准，且材质轻便，便于运输和安装，现场湿作业少，减少了施工阶段对环境的污染，工期大为缩短。多种新技术的集成，全面提升了建筑的综合质量和品质，使乡村住宅达到了节能减排，转变了农村居民传统的居住方式。

拟采取的转化方式：技术许可；自主推广

应用推广的已投入情况：3000万元

资金需求额：4000万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

该研发团队集聚建筑施工、机械设备、土木工程、暖通工程等专业的大学及以上高层次技术水平人才，特别是带头人侯鹏更是从事建筑行业十几年，有这丰富的技术研发和专业经验，带领团队从立项到模拟实验到应用，取得了很大的成绩，也积累了深厚的理论数据，为该技术在严寒地区的推广打下了深厚的基础。

治理结构：

张家口建工集团广建新型建筑节能材料有限公司是张家口建工集团下属子公司，始建于2010年，公司主要从事运营的业务板块有：装配式内、外复合轻质墙板的生产制作；装配式钢框架低层建筑的安装施工；建筑节能技术引进，建筑节能产品研发、经营、销售；CL网架板的制作销售。

主营业务名称：复合墙板

近三年主营收入：8000万元

净利润：160万元

毛利率：25.00 %

## 科研院所科技成果

### 4004  含锶铌等稀土稀有矿综合利用及其尾矿资源化技术研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：资源综合利用

单位名称：中国地质科学院成都矿产综合利用研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.imumr.cgs.gov.cn

推荐单位：自然资源部

成果简介：

国内轻稀土矿开发利用过程中，由于技术的局限性，带来了一系列的经济和环境问题。其中较为突出的包括：稀土浮选药剂在生产和使用过程中对环境污染大，浮选矿浆需要加温增加了单位产品的能耗，选矿精矿产品的纯度不高造成后续冶炼成本高等一系列技术问题。 针对这些技术问题，2012-2015年期间，中国地质科学院矿产综合利用研究所依托国土资源部公益性行业科研专项实施“含锶铌等稀土稀有矿综合利用及其尾矿资源化技术研究”项目（项目编号201211070），以国内第二大轻稀土矿集中区——攀西稀土矿为研究对象，以形成一批具有自主知识产权的共性，关键性资源低碳、高效及综合利用技术为目标，开展绿色低毒稀土选矿药剂研究，稀土低碳高效短流程研究，为四川稀土资源优势转化为产业优势，促进四川稀土的产业升级及区域经济、社会、环境协调发展提供重要的技术支持。目前，该项目成果已完成四川省科学技术成果登记，登记名称为攀西难选稀土矿低碳高效利用新技术开发及应用，登记号为9512016Y0523。

2012年-2014年，中国地质科学院矿产综合利用研究所针对攀西稀土矿的高效利用技术进行了持续攻关，通过详细的工艺矿物学和大量的选矿试验研究，研发了新型稀土矿高效选矿药剂EM-Wx、EM-312，并提出了稀土“浮团聚磁选”新工艺。对于含REO 2.5%的原矿，采用浮团聚磁选的新技术可使稀土回收率由原有的20%提高至55%以上，稀土精矿品位由原来的55%提高到60%以上。

该技术的研发打破了稀土选矿先重选或先磁选的固有思路，攻克了细粒级稀土矿物选矿回收的技术难题，突破了传统稀土选矿工艺对含泥稀土矿选矿效果不佳和稀土浮选必须加温的技术瓶颈，实现了稀土矿物的常温选矿，为稀土矿的低碳、高效利用提供了一套全新的技术。发表科技论文三篇，并形成了一项国际专利和四项中国专利，其中两项已获得授权。

2012年，稀土“浮团聚磁选”新技术600吨/天规模的工业试验获得成功，实现了新技术的顺利“落地”。随后，四川汉鑫矿业发展有限公司依据600吨/天的工业示范线新建一条2500吨/天的工业示范线，并正式投产运行，生产获得了稳定的技术指标和显著的经济效益。2013年实现年销售收入9789.6万元，年利税5953.43万元；2014年实现年销售收入12992.0万元，年利税5604.23万元；2015年实现年销售收入12814.97万元，利税7892.81万元，获得了显著的经济效益。

此外，公司选矿厂扩产后，新增就业岗位130余位，同时也带动了当地运输，消费等行业的健康发展。新技术实现常温浮选后，不仅为企业节约了加温成本，每年还可减少煤炭用量，减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放量，有效的促进了企业节能减排，具有巨大的环保意义和社会效益。

成果创新性：

1.本成果应用领域为轻稀土矿的选矿高效利用。其技术原理如下：通过自主研制的捕收剂EM-WX的螯合作用，增大细粒级稀土矿物表观粒度，强化细粒稀土矿物高效回收和预富集；通过自主研制的泡沫促进剂EM-312的稳定和发泡作用，强化细粒稀土矿物与捕收剂的接触，实现常温条件下形成稳定的稀土疏水聚团，稀土疏水聚团再经加密网状介质高梯度强磁机进行磁选提纯，最终大幅提高稀土的选矿回收率和稀土精矿的品位。

2.该项新技术，目前已申请一项国际专利和四项中国专利，并成功授权专利两项：《稀土矿选矿用起泡剂及低品位难选稀土矿的常温选矿工艺》，专利号ZL201310182301.6；《稀土矿捕收剂、制备方法及低品位难选稀土矿的选矿工艺》，专利号ZL201310182174.X。发表相关科技学术论文三篇：《某极低品位稀土矿选矿提纯试验研究》,矿产综合利用,2014(12)45-48；《稀土矿“浮团聚磁选”新技术扩大试验研究》，《武汉工程大学学报》，2015，37（5）:39-42；《稀土矿的浮团聚磁选新技术研究》，稀土，2015，6

3.鉴定结果：2015年12月22日，四川省科技厅组织专家对中国地质科学院矿产综合利用研究所完成的“攀西难选稀土矿低碳高效利用新技术开发及应用”项目进行了科技成果鉴定，鉴定委员会认为，该项目技术创新性、实用性强，居国际领先水平，推广应用前景良好，一致同意通过成果鉴定。（科技成果鉴定证书：川科鉴字[2015］第578号）。

4.查新结果：2015年11月，四川省科学技术信息研究所，针对该项新技术，在美国专利全文数据库、国际专利文献中心数据库、欧洲专利全文数据库等37家国内外检索数据库范围内，开展了相关技术的查新工作，确认国内外未见综合实现了研发稀土矿“浮团聚磁选”技术；在稀土矿浮选预富集过程中采用稀土矿捕收剂；在稀土矿浮选预富集过程中，采用稀土矿浮选促进剂的文献报道。（技术查新报告编号：20155100902739）

5.成果的创造性、先进性

（1）打破了稀土矿物浮选需要加温的技术瓶颈，提出了稀土矿的常温浮选。在矿浆浮选过程中加入自主研制的浮选促进剂EM-312，强化了稀土矿物与浮选药剂相互作用，实现了稀土矿常温条件下的有效浮选，打破了稀土矿物浮选需要加温的技术瓶颈。新成果使有效浮选温度由40℃以上最低可降至8-10℃。

（2）研发低毒稀土选矿药剂。自主研制的稀土矿捕收剂EM-WX通过引入直链羟肟酸部分取代苯环和萘环,降低了药剂的毒性，从而解决了稀土选矿药剂含大量的苯环和萘环，对环境影响较大的问题。

（3）创新性提出了稀土矿“浮团聚磁选”选矿工艺。①利用目的矿物和脉石矿物的最大性质差异，首创性采用磁选作为选矿产品最终提质手段，打破了浮选作为最终提质的常规手段。②新技术取代了传统的重选和干式磁选作业，减少了浮选作业的段数，大幅缩短了流程，减少了资源和能源消耗，解决了稀土选矿流程长，资源、能源消耗大的问题，从而降低后续冶炼工艺的生产成本和环境成本。

（4）创新性解决了细粒级稀土矿物回收难度大的选矿现状，可回收传统技术难处理的10-20微米的细粒级稀土矿物。①人为增大细粒稀土矿物的表观颗粒尺寸，将浮选作业获得的团聚体作为磁选的原料，提高了难选细粒稀土矿物在磁选设备中的选别效果，解决了细粒难选稀土矿选矿损失大的技术难题。②新工艺创新性解决了细粒级稀土矿物的选矿回收，扩宽了适用的矿物粒度范围，对于传统技术难处理的10-20微米的矿物能有效的进行回收。

成果独占性：

稀土“浮团聚磁选”新技术打破了稀土矿物浮选需要加温的技术瓶颈，提出了稀土矿的常温浮选；在矿浆浮选过程中加入自主研制的浮选促进剂EM-312，强化了稀土矿物与浮选药剂相互作用，实现了稀土矿常温条件下的有效浮选，打破了稀土矿物浮选需要加温的技术瓶颈。新成果使有效浮选温度由40℃以上最低可降至8-10℃。该项新技术创新性强，目前，共申请专利四项，其中，授权两项。

1.浮团聚磁选工艺：浮团聚磁选工艺利用取代了传统的重选和干式磁选作业，以目的矿物和脉石矿物的最大性质差异为基础，首创性采用磁选作为选矿产品最终提质手段。新技术减少了浮选作业的段数，大幅缩短了流程，减少了资源和能源消耗，解决了稀土选矿流程长，资源、能源消耗大的问题，从而降低后续冶炼工艺的生产成本和环境成本。

2.低毒稀土选矿药剂：中国地质科学院矿产综合利用研究所历经十数年细致钻研，自主研制了稀土矿捕收剂EM-WX和稀土浮选促进剂EM-312。通过多次药剂对比试验，优选配比，通过引入直链羟肟酸部分取代苯环和萘环，降低了药剂的毒性，从而解决了稀土选矿药剂含大量的苯环和萘环，对环境影响较大的问题。为进一步降低传统浮选捕收剂生产过程中的废水问题，中国地质科学院矿产综合利用研究所研发新型绿色生产工艺， 发明零排放药剂生产工艺。

成果盈利性：

本项目的研究成果“浮团聚磁选”新技术是针对我国典型轻稀土矿选矿利用技术的一项革新。这项技术的应用可以避免稀土选矿过程需要高温浮选矿浆而造成的能源消耗，同时能提高难选细粒稀土矿物的回收率和稀土精矿产品的品位，从而大幅提高资源的利用效率。我国在十八届五中全会中提出了“绿色”发展的战略，要求既要用好资源，又要保护好环境，因此具有低碳和高效两大特点的“浮团聚磁选”技术在未来具有较大的市场需求。

2012年，稀土“浮团聚磁选”新技术600吨/天规模的工业试验获得成功，使稀土回收率由原有的20%提高至55%以上，实现了新技术的顺利“落地”，获得了矿山企业的高度认可。四川汉鑫矿业发展有限公司依据600吨/天的工业示范线新建一条2500吨/天的工业示范线，并正式投产运行，新技术和新药剂在生产上的应用，不仅大大降低了企业生产成本，还大幅提高了选矿技术指标，保证矿石综合利用率，显著提高了企业的经济效益。

现有研究成果表明“浮团聚磁选”工艺矿石性质适应能力强，具有较强的可推广性，新工艺打破了稀土矿需要加温浮选的瓶颈，实现了常温浮选，且采用的浮选药剂毒性低、用量少，符合稀土资源清洁高效利用发展方向。

成果持续性：

“浮团聚磁选”工艺研发还引起了国外稀土矿山的关注，2014--2015年，中国地质科学院矿产综合利用研究所先后与澳大利亚阿拉弗拉资源有限公司、Peak Resources有限公司及美国MFC工业公司签订稀土开发合作协议，分别就诺兰稀土资源、Ngualla稀土矿及Pea Ridge尾矿中的稀土资源开展了高效选矿技术研发工作，基于稀土“浮团聚磁选”工艺，成都综合所优化稀土选矿工艺，研发新型浮选药剂，并最终获得理想的选矿技术指标。

综上所述，“浮团聚磁选”新技术产业化前景十分光明。项目推荐技术产业化后将产生显著的经济和社会效益，随着技术的优化完善、规模化生产的实施、国家重点示范工程的建立，将形成资源节约、环境友好、效益显著的稀土资源综合利用与深加工的高技术产业，促进资源转化，最大限度的使稀土资源得到充分的资源利用。

成果先进性：

1.新工艺与传统工艺比较

国内最具代表性的稀土选矿技术当属包头白云鄂博稀土矿的加温浮选技术——50℃以上浮选矿浆温度条件下，稀土经过单一浮选，获得REO品位55%左右的稀土精矿。四川攀西德昌大陆槽稀土矿过去采用重选-磁选-浮选联合工艺，浮选需要加温到40℃以上，可以获得REO品位>50%稀土精矿，但其稀土选矿回收率仅仅不到20%。

与传统技术相比，新技术具有以下显著特点：①针对相同原矿，新技术显著提高了稀土矿选矿的生产指标，使稀土精矿的REO品位提高到60%以上，REO总回收率提高到55%以上，实现了稀土资源的低碳高效利用，具有显著的经济效益和社会效益。②新技术在常温条件下，采用先浮选再磁选的工艺，减少了浮选段数，缩短了流程，减少了加温造成的能源浪费，避免了干式磁选造成环境污染，降低了企业生产成本。③新技术开发的新型稀土捕收剂采用直链羟肟酸取代了传统药剂中苯环和萘环,减轻了药剂对环境的影响。

2.国内外技术对比

国外稀土选矿技术有代表性的为美国Mountain Pass稀土矿选矿工艺，其稀土选厂采用脂肪酸类捕收剂，在矿浆加温到70℃以上条件下，浮选回收稀土矿物的选矿工艺。目前，国外未见有稀土矿常温条件下的浮团聚磁选工艺。国内稀土资源利用研发主要集中在三大稀土资源主产地：包头白云鄂博、四川凉山州和以江西为代表的南方离子型稀土矿。三大稀土资源基地的稀土资源类型各不相同，研发历史也不同，但现阶段均面临选矿效率低、资源利用率差、稀土选矿药剂毒性高、稀土开发利用技术能耗高、环境影响大等问题。

国内最具代表性的稀土选矿技术当属包头白云鄂博稀土矿的加温浮选技术——50℃以上浮选矿浆温度条件下，稀土经过单一浮选，获得REO品位55%左右的稀土精矿。上述可知，国内外稀土选矿工艺多采用加温浮选工艺，该工艺能耗巨大、回收率低，不利于稀土资源的低碳高效利用。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

1.浮团聚磁选工艺是利用目的矿物和脉石矿物之间的性质差异。矿石中矿物结构日趋复杂，采用单一工艺分离无法达到理想选矿指标，通过浮选和磁选联合工艺，在浮选过程中矿物表面之间化学性质的差异和磁选过程中磁选特性差异，分离分选稀土矿物，并最终得到合格稀土精矿。

2.浮团聚磁选工艺粒度适用范围大。浮团聚磁选工艺通过人为增大细粒稀土矿物的表观颗粒尺寸，将浮选作业获得的团聚体作为磁选的原料，提高了难选细粒稀土矿物在磁选设备中的选别效果，解决了细粒难选稀土矿选矿损失大的技术难题。新工艺创新性解决了细粒级稀土矿物的选矿回收，扩宽了适用的矿物粒度范围，对于传统技术难处理的10-20微米的矿物能有效的进行回收。

商业模式分析：

稀土浮团聚磁选工艺目前已经在德昌大陆槽稀土矿选矿厂投入生产，且生产流程稳定，生产指标良好。目前，中国地质科学院矿产综合利用研究所正在积极进行该工艺在其他类型稀土矿石的鲁棒性研究及高效稀土选矿药剂的研究，积极向国内外其他选矿厂推广稀土浮团聚磁选技术。

营销状况：

2012年，稀土“浮团聚磁选”新技术600吨/天规模的工业试验获得成功，使稀土回收率由原有的20%提高至55%以上，实现了新技术的顺利“落地”，获得了矿山企业的高度认可。四川汉鑫矿业发展有限公司依据600吨/天的工业示范线新建一条2500吨/天的工业示范线，并正式投产运行，生产获得了稳定的技术指标和显著的经济效益。

现有研究成果表明“浮团聚磁选”工艺矿石性质适应能力强，具有较强的可推广性，新工艺打破了稀土矿需要加温浮选的瓶颈，实现了常温浮选，且采用的浮选药剂毒性低、用量少，符合稀土资源清洁高效利用发展方向。

“浮团聚磁选”工艺研发还引起了国外稀土矿山的关注，2014-2015年，中国地质科学院矿产综合利用研究所先后与澳大利亚阿拉弗拉资源有限公司、Peak Resources有限公司及美国MFC工业公司签订稀土开发合作协议，分别就诺兰稀土资源、Ngualla稀土矿及Pea Ridge尾矿中的稀土资源开展了高效选矿技术研发工作，基于稀土“浮团聚磁选”工艺，成都综合所优化稀土选矿工艺，研发新型浮选药剂，并最终获得理想的选矿技术指标。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：800万元

融资用途：产品研发

评价机构：四川省科技厅（电话：028-86663911；地址：成都市锦江区学道街39号）。

评价日期：2015-12-22

评价意见：

1.提交的资料齐全，符合鉴定要求。

2.该项目属国土资源部下达的“含锶铌等稀土稀有矿综合利用及其尾矿资源化技术研究”项目的核心内容，针对四川德昌大陆槽稀土矿物粒度细、嵌布关系复杂、含泥高等特点，进行了工艺矿物学、选矿新工艺与新药剂试验研究，开展了实验室试验、扩大试验和工业试验，获得国家发明专利两项，具有创新性。

3.自主开发出的“浮团聚磁选”新工艺，用于选矿难度大的稀土矿，与传统“重-磁-浮”工艺相比, 简化了流程，降低了投资，提高了技术经济指标。

4.研制出的浮选促进剂EM-312，使浮选温度由40℃以上降至8-10℃，实现了稀土矿的常温浮选，降低了单位稀土精矿产品的能耗，节能效果显著。

5.上述成果在四川德昌大陆槽稀土矿3000t/d选矿厂成功应用，稀土精矿的REO品位由原来的55%提高到60%以上，REO总回收率由20%提高到55%以上，实现了稀土资源的低碳高效利用，产生了显著的经济效益和社会效益。

6.上述成果已应用于澳大利亚、美国、南非及坦桑尼亚等国家的稀土矿山项目开发，为当地稀土矿资源的开发利用提供了技术支撑。

综上所述，鉴定委员会认为，该项目技术创新性、实用性强，居国际领先水平，推广应用前景良好，一致同意通过成果鉴定。建议加大成果推广应用力度。

### 4005  页岩气非常规测试项目的实验方法研究

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：

单位名称：重庆地质矿产研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.cqdky.com/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

页岩气勘探生产和开发研究最早始于美国，其技术也最为先进和成熟，目前，美国三大实验室对页岩气的实验测试项目有较为成熟的研究，并形成了一系列的研究体系。这个三大实验室分别为：Intertek实验室，Weatherford实验室和Chesapeak实验室。综合三大实验室关于页岩气的实验项目测试，其通用的页岩气测试项目主要有6项。（1）气体评价。（2）现场气测定。（3）不同组分气体在不同压力下的等温吸附实验，评价页岩气的吸附气量。（4）岩石学特征。（5）烃源岩分析。（6）特殊岩心分析。

近几年，我国的页岩气科研工作也处于快速发展，但整个研究体系还是建立在常规油气的研究基础之上，针对非常规的页岩气测试技术，还没有形成一套完整、详细的技术标准。孔隙度、渗透率、等温吸附实验在常规油气或煤炭测试中属于一般性项目，目前针对孔隙度、渗透率在石油行业有一套行业标准SY/T 6385-1999《覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法》，此套标准适合渗透率≥0.01mD的样品测试，等温吸附试验有一套国标GB/T 19560-2008《煤的高压等温吸附试验方法》，这套标准适合埋藏较浅的煤炭样品测试，且可适用试验压力范围较低，页岩致密、埋藏较深，孔隙度、渗透率一般分别小于5%和0.001mD，因此，页岩气样品的测试不能照搬常规分析方法，在实验方法上需采取非常规测试手段以及仪器。

吸附作用是页岩气储量评估的关键。鉴于页岩微纳米孔隙发育、页岩气成因复杂、赋存形式多样等特点，页岩气可采储量的准确评价方法还远未成熟，其中甲烷在页岩(特别是在纳米级孔隙)中的赋存形式、储集量和可开采性是需要考虑的重要要素，认识这些核心要素的基础理论之一是甲烷在页岩这一复杂多孔体系中的吸附作用。

目前页岩气等温吸附参数的获取一种是使用容量法的仪器，一种是参考现行容量法的试验方法使用重量法仪器来获得。容量法等温吸附在各行业的应用较为广泛并已有国家标准，该标准煤炭科学研究总院西安研究院张庆玲老师等人起草的、由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的GB/T19560-2008《煤的高压等温吸附试验方法》作为标准，该标准适用于烟煤和无烟煤对甲烷等气体吸附能力的测定，褐煤可以参考执行。仅就样品预处理而言，容量法标准要对样品进行平衡水分测定，而重量法采用的是干样法；在实验原理方面也大为不同，容量法是测压力变化，重量法则是测重量变化，试验方法显然不能通用。然而重量法等温吸附试验方法迄今还没有相应的国家标准或行业标准公布实施。

页岩气储层样品的重量法等温吸附试验方法的确定离不开对页岩气吸附机理及重量法仪器原理的研究，选取的实验条件能最大程度上保持各影响因素在岩石地下原位状态条件下物理化学特性是获得正确吸附量的关键。众所周知，等温吸附能力的由吸附剂和吸附质之间相互作用决定。页岩气主要成分是甲烷，分子直径约为0.38nm，有效截面积约为0.181nm2，发育纳米级孔隙的页岩样品的吸附能力通常受到多种因素的影响，如有机碳含量、矿物成分、孔隙结构和体积、温度和压力等，对于页岩这种多孔吸附剂的物理特性、吸附特性前人已有过一些研究工作。

1.页岩气储层样品矿物成分对吸附能力的影响

刘红梅等在对页岩中粘土矿物的甲烷高压原位吸附研究中发现，不同粘土矿物对甲烷的吸附能力大小顺序为蒙脱石＞高岭土＞伊利石，与其比表面积和孔隙体积密切相关，烃源岩对甲烷的吸附与粘土矿物和石英含量均有关系。

武景淑等在研究渝东南渝页1井下志留统龙马溪组页岩吸附能力及主控因素时发现，页岩气饱和吸附量与微孔体积具有负相关，与中孔体积和宏孔体积具有正相关。粘土矿物通过对微孔和中孔体积的控制来影响页岩的吸附能力，石英含量通过对宏孔体积的控制来影响页岩吸附能力。有机碳含量对页岩的吸附能力主要由其较发育的宏孔隙控制，另外，还可能有其他方面的影响因素，比如有机碳表面的亲油性对气态烃较强的吸附能力以及气态烃在无定形和无结构基质沥青体中的溶解作用等。

2.孔隙结构和体积对吸附能力的影响

侯宇光等对中扬子西部下寒武统水井沱组和上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组两套海相页岩，以及下侏罗统自流井组东岳庙段陆相页岩样品进行页岩孔隙结构对甲烷吸附能力的影响研究中发现，高演化程度的古生界海相富有机质页岩储集层中发育大量有机质孔隙（孔径多小于50nm），页岩比表面和甲烷吸附量随有机碳含量的增加而增大，说明有机质孔隙是控制高丰度页岩甲烷吸附能力的最主要因素。由于有机碳含量低和热演化程度低，低丰度海相页岩和陆相页岩中有机质孔隙发育程度有限，页岩储集空间主要由30nm-4.5μm孔径的无机孔隙构成，黏土矿物孔隙为甲烷吸附提供了更多的比表面，成为影响其甲烷吸附能力的重要因素。

3.温度和压力对吸附能力的影响

李武广、杨胜来等在对四川上扬子地区川西南地区下志留统龙马溪组样品进行温度对页岩吸附解吸的敏感性研究中发现，页岩的吸附能力与页岩的有机碳含量和有机成熟度密切相关，随着页岩有机碳含量以及有机成熟度的提高，页岩的吸附能力增加。不同温度的吸附与解吸实验表明，温度越高，页岩的吸附能力越低，随着温度的升高，页岩气的解吸量增大。升温可以提高页岩气的解吸时间、解吸速度以及提高页岩气最终采收率。

4.存在的问题

在影响页岩样品的吸附能力的诸多因素中，如有机碳含量、矿物成分、孔隙结构和体积、温度和压力等，各因素之间往往是相互关联密不可分“牵一发而动全身”的，例如，有机碳和粘土在温度压力适当改变的情况下，由于排烃排水等因素其孔隙结构和体积也会发生相应的变化。因而在制定页岩气储层样品等温吸附试验方法的时候，需要考虑“木桶短板效应”的影响，即：样品在上机测试之前的制备和预处理过程中所选取的试验条件，应当以其中最敏感的吸附能力影响因素为主要控制条件，上机测试前尽量保存其在原位条件状态下的物理化学性质时的试验条件为最终试验方法，此时才能尽可能的获取真实的等温吸附数据，防止或尽量减少后期处理样品时对样品原位物理化学性质状态的人为损伤破坏。

成果创新性：

随着国家经济的迅速发展，我国对能源的需求在不断攀升，页岩气等非常规能源日益受到重视，重庆作为页岩气开发的重点城市，被国土资源部确定了川南、黔北、渝东南、渝东北等7个国家页岩气先导试验区。重庆市委、市政府对我市的页岩气开发也十分重视，在资金、政策上也给予了极大的支持。

随着页岩气科研及开发工作的不断展开，针对页岩气的测试急需要一套完整的测试技术规范，目前，针对页岩气样品的测试很多都参照其他行业标准，但现有常规分析方法，不能满足页岩气样品中某些测试项目的测试要求。

本项目最终制定出的技术方法，在一定程度上填补了页岩气技术标准的空白，在生产实践中，为科研人员提供准确可靠的数据，能够更好的为推动我国页岩气事业不断向前发展服务。本项目成果有望转化为关于页岩气的国家或行业标准。

成熟度：01、报告级：知识积累后有了新想法且表述出来

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：18万元

资金需求额：0万元

融资用途：不需要融资

核心管理团队人员情况：

承担单位现有实验室面积3000m2，2010年上半年对整个实验大楼进行了重新装修改造，更换了通风系统、实验操作台、试剂柜架等设施，实验室布局更趋合理，工作条件彻底改善，环境要求能满足所开展的检验测试任务。

针对页岩气样品测试配备了大量的先进制样设备和测试仪器，本项目涉及的仪器设备主要有：样品钻、切、磨设备（美国麦克公司），测定孔隙度在0.1%-40%、渗透率在0.0001-10000mD的覆压孔渗测定仪（美国岩心实验公司），最高压力70Mpa的高压等温吸附仪（德国 Rubotherm）。所有技术人员对自己所承担的测试项目都有较为丰富的经验，能够独立开展与之相关的工作，到目前为止，已累计开展页岩气样品测试千余件，为全国各地矿单位出具报告百余份，另外，本单位在技术上与国内许多高等院校、科研院所及生产单位有着广泛联系。

### 4006  地热及浅层地温能综合利用技术研究及应用

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：地热能

单位名称：北京市地热研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.bjdire.com/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

项目以解决制约浅层地温能开发利用科学发展的关键技术问题为目标，综合分析了国内外浅层地温能开发利用关键技术研究动态，从浅层地温能资源高效采集、热物性参数测试和热响应试验、浅层地温能高效转化等方面开展研究。在开展野外钻探、试验测试及实验室测试的基础上，分析了不同地质条件对地埋管换热能力影响规律，并首次采用现场试验方法验证了地下水流速对地埋管换热能力的影响。通过对比各种钻进取芯方法对不同深度、不同岩性地层的适应性和原状土取芯率，提出了砂层、砂砾石层原状土取样工艺流程以及砂层、砂砾石层岩土热物性参数的原位热响应试验测试方法，并对其可行性和准确性进行了验证。结合岩土样品实验室测试流程和技术要求，制定了岩土体热物性实验室测试技术标准，结合现场测试经验编制了现场热响应测试导则，规定了测试的基本要求、现场测试和测试数据分析相关技术要求，并研发了浅层地温能热响应测试仪和多元化数据分析软件，从而能够便捷、准确的获得岩土热物性及相关参数。另外，本次项目建设了两处典型地源热泵监测系统，提出了地源热泵系统运行评价体系，并根据评价体系要求对两处典型项目的运行效果进行了评价，为浅层地温能开发利用项目运行评价、优化设计和监测预警系统的建设提供了参考和示范。以上研究成果为加快我国浅层地温能资源开发利用步伐、提升我国浅层地温能开发利用的水平，保障社会-资源-环境协调发展提供了技术支持。

在北京市延庆城区内，以夏都会议中心的工程建筑为工作区，结合建筑冷热负荷需求和三种能源的能效计算，进行三种清洁能源利用分配方案设计和利用接口合理化设计，完成室外换热系统、机房系统、与末端接口的建设，打造清洁能源三位一体示范工程，建立动态监测系统对运行效果进行实时监测，做好设计优化，开发建立能源评价系统模型和应用软件，用于本次科研成果的合理化推广。

通过本示范工程的建设和评价模型的建立，实现三种清洁能源集成利用的科技创新，实现新能源集成应用水平的进一步提高，并加以推广应用，以实现能源利用的高效性和可持续发展，为切实改善我市能源结构、减缓大气污染做出实质性贡献。

成果创新性：

本项目针对北京市浅层地温能开发利用过程中存在的问题，通过开展钻探、岩土取样、热物性测试、抽水试验、热响应试验、监测评价等工作，解决了浅层地温能高效安全采集技术问题，首次采用现场试验方法验证了地下水流速对地埋管换热能力的影响，明确了不同地质条件对地埋管换热能力影响规律，为浅层地温能的高效采集和合理利用提供了依据；开展了资源评价参数测试、试验方法研究，首次提出了地层热物性原位热响应试验测试方法和原状土取样工艺方法，成功研发了新型测试设备，编制了《地埋管地源热泵系统工程技术规范》（DB11/T 1253-2015）和《现场热响应测试导则》，为资源评价、地源热泵系统规范建设提供了有效方法和依据；建设了典型地源热泵监测系统，提出了地源热泵系统运行评价体系，搭建了浅层地温能开发利用监测预警平台，对地源热泵系统优化设计和实现浅层地温能的高效转化具有重要的指导作用。本项目在国内外刊物上发表了多篇科技论文并取得了国家专利。项目技术成果广泛应用于北京城市副中心、北京新机场、世园会、北京汽车产业基地、用友软件园等示范项目的建设，同时为《北京城市总体规划（2015-2030年）》修编和《北京市“十三五”时期新能源和可再生能源发展规划》的编制提供了技术支撑，极大程度上推动了浅层地温能资源的综合开发利用。

首次将地热水热能、浅层地温能和再生水热能三种清洁能源有机的结合在一起，并建立一个示范工程，在满足建筑物冷热负荷需求的情况下完成供热和制冷，且努力实现污染物的零排放。

成果独占性：

1.起草编制《地埋管地源热泵系统工程技术规范》（DB11/T 1253-2015）

在本次研究工作的基础上，为实现北京市浅层地温能资源的合理开发利用，推广应用地埋管地源热泵技术，促进地区经济社会可持续发展，起草编制了北京市地方标准《地埋管地源热泵系统工程技术规范》（DB11/T 1253-2015），用于指导工程项目的勘查、设计、施工以及系统的检验、调试与验收，确保工程设计的合理优化、项目运行的安全稳定，该标准已于2015年12月30日正式发布。

2.热响应测试方法技术研究

实验室测试岩土热物性参数的方法受取样率、取样深度等条件的限制，无法获得真实的地层换热能力，甚至对岩土样品热物性参数的测试也存在误差。本专题通过对现场热响应测试方法技术进行了深入研究，在已有浅层地温能现场热响应测试仪器的基础上进行了技术改进，提出了现场热响应测试导则。

3.仪器改进

在保证测试仪便携性的同时，测试仪包含所有可能实现的测试功能，包括岩土平均初始温度测试、稳定热流测试、稳定工况测试、地层温度恢复测试、换热干扰测试成功申请了《浅层地热数据采集装置》、《地热温度电子控制装置》两项国家实用新型专利技术。

成果盈利性：

项目相关技术的研究成果及发明专利，应用于中粮生态谷、亦庄X87块地、亦庄X91块地、桂林创业大厦等多项地源热泵系统建设工程中的系统集成、关键设备制造、整体解决方案、检测认证等方面，确保土壤换热器系统的施工质量和施工工艺，提高热泵地下换热系统勘查，设计及施工水平；同时将研发的测试设备系列化并进行市场推广，近几年所产生直接经济效益近1亿元。

按北京地区冬季供暖负荷为50w/平方米，热泵系统COP 取3.5，能供给建筑的热负荷=地下换热量/（1-1/COP），一每公斤含热7000大卡（29306千焦）的标准煤热值标准，则采用地源热泵系统供暖每年可代替标煤=供暖面积*供暖负荷*（1-1/COP）/标准煤热值。根据浅层地温能资源开发利用规划目标，到2020年，实现浅层地温能服务面积8000万平方米，浅层地温能资源开发利用规模是2010年的4.09倍，每年可代替标准煤101.08万吨。

成果持续性：

根据《浅层地热能勘查评价技术规范》定义，浅层地温能是指地表以下一定深度范围内（一般为恒温带至200米埋深），温度低于25℃，在当前技术经济条件下具备开发利用价值的地热能。北京市年平均气温10-12℃，夏季炎热，冬季寒冷，冬夏两季较长，具备采用浅层地温能资源进行冬季供暖和夏季制冷的优越气候条件。作为我国浅层地温能资源开发利用最早的城市之一，近年来，在市场需求推动和国家及市政府的重视支持下，浅层地温能资源应用的领域越来越广泛。

2008年12月3日，国土资源部发出了《关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》。2013年1月10日，国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部联合发文提出《关于促进地热能开发利用的指导意见》，全面推广和鼓励地热能开发利用。2013年6月24日，北京市人民政府办公厅转发《北京市绿色建筑实施方案》，方案中强调应结合本市可再生能源禀赋条件和首都产业发展方向，因地制宜发展地热能等可再生能源，推进可再生能源在建筑中的规模化应用。2013年9月10日，国务院印发《大气污染防治行动计划》，提出要加快调整能源结构，积极有序发展水电，开发利用地热能、风能、太阳能等清洁能源，到2017年北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。2013年12月27日北京市发展和改革委员会办公室印发了《关于印发北京市进一步促进地热能开发及热泵系统利用实施意见的通知》，通知中明确提出重点推进土壤源、再生水（污水）热泵和深层地热资源的开发利用。积极开发地热能和发展热泵系统，对优化本市能源结构，减缓资源压力，实现供热多元化具有重要意义。可见，作为新能源和可再生能源的浅层地温能资源，在未来的城市发展建设中，它的需求会日益增加。

成果先进性：

作为开采浅层地温能源的主要形式，经过近50年发展，欧美地源热泵技术日趋成熟。机组、地埋管换热器以及系统设计、安装有一整套标准、规范、计算方法和施工工艺。我国热泵技术的研究开发工作相较国外开展得比较晚，近年来，国内大学开展了一些对地下埋管换热器热工性能的研究，土壤耦合热泵系统冬夏季启动特性的实验研究，地下埋管的铺设形式及管材的研究，回填材料的研究，土壤冻结对地下埋管换热器传热性能的影响，系统设计与安装问题的研究等，为土壤源热泵系统实施作了大量的基础工作。本项目有以下技术创新：

1.开展了参数测试研究，首次提出了地层热物性原位热响应试验测试方法和原状土取样工艺方法，成功改进了新型测试设备，编制了《地埋管地源热泵系统工程技术规范》（DB11/T 1253-2015）和《现场热响应测试导则》。

2.提出了地源热泵系统运行评价体系，结合典型项目提出了地源热泵系统运行优化策略。

3.首次采用无线远程传输和网络化管理的方法，建立了北京市浅层地温能开发利用监测系统，创建了信息平台。

4.首次采用现场试验方法验证了地下水流速对地埋管换热能力的影响，明确了不同地质条件对地埋管换热能力影响规律，为浅层地温能的高效采集和合理利用提供了依据。

5.开展了北京市通州城市副中心、北京世园会园区示范项目能源利用方案研究。

建立了深层地热能、浅层地温能和再生水热能三种能源集成应用的系统模型，使这三种能源在现有开发技术基础上有机的结合起来，实现了能源结构最优化和系统能效最大化的合理分配。

成熟度：01、报告级：知识积累后有了新想法且表述出来

市场分析：

项目相关技术的研究成果及发明专利，应用于中粮生态谷、亦庄X87块地、亦庄X91块地、桂林创业大厦、延庆县夏都会议中心等多项地源热泵系统建设工程中的系统集成、关键设备制造、整体解决方案、检测认证等方面，确保土壤换热器系统的施工质量和施工工艺，提高热泵地下换热系统勘查，设计及施工水平；同时将研发的测试设备系列化并进行市场推广，近几年所产生直接经济效益近1亿元。

营销状况：

至2010年底，北京市已建成地源热泵项目724个，实现供暖建筑物面积约1957万平方米；到2012年，实现供暖建筑物面积约3650万平方米，每年约可替代标准煤46万吨，约减少排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、碳粉尘等150万吨，大大减少了空气中污染物的排放；预计到2020年，北京市浅层地温能利用面积累计达到8000万平方米，每年可替代标准煤101.08万吨，每年减少向大气中排放二氧化碳249.45万吨、碳粉尘68.05万吨、二氧化硫7.51万吨、氮氧化物3.75万吨。

1.本项目应用于“北京市方兴亦庄项目地源热泵室外换孔工程”，提供了地源热泵室外换热孔工程的设计、施工及其他技术服务。

2.本项目应用于由青岛市地下铁道公司委托的“地源热泵用于青岛地铁环境控制工程可行性研究”项目，开展了对于地表海水的可行性研究工作，对不同开发利用方式的经济效益、社会效益及环境效益进行对比研究。

3.本项目应用于地源热泵多功能测试车，该设备可以进行换热试验双工况测试，获取土壤原始温度、土壤热导率、综合传热系数、单位延米换热量等参数。

4.本项目应用于“用友南昌产业基地一期地源热泵空调项目”，提供了能源中心机房地源热泵系统管线、设备、配电、自控系统以及室外地埋管系统设计等技术服务。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：1036.76万元

资金需求额：1036.76万元

融资用途：市场开拓

### 4007  丘陵山区城镇低效用地挖潜技术研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：城市地理学

单位名称：重庆市国土资源和房屋勘测规划院

单位性质：科研院所

单位网址：www.cqdfkgy.com

推荐单位：自然资源部

成果简介：

本课题来源于重庆市国土资源和房管管理局科技项目，课题立项名称为《丘陵山区城镇低效用地挖潜技术研究》，立项编号为CQGT-KJ-2015005。本研究旨在对丘陵山区城镇低效用地挖潜关键技术进行研究，探析丘陵山区城镇低效用地挖潜的必要性及存在的困境，明确城镇低效用地的内涵及低效用地形成机理，构建丘陵山区特殊地貌下城镇低效用地挖潜的调查、规划以及数据库建设关键技术体系，提出不同区域下差别化挖潜模式策略。同时选择典型区域进行实证研究，以期为政府决策和解决低效用地挖潜实际问题提供参考依据。

本课题研究指向性明确、开创性与创新性并重，从理论上和实践上对丘陵山区城镇低效用地挖潜关键技术进行讨论研究。研究时限起于2015年7月至2017年7月，最终形成了一套理论成果系统丰富、实践应用切实可行的操作性强可复制的技术体系。该成果于2015年7月在重庆市国土资源和房屋勘测规划院进行了项目登记，登记号为KJXMDJ-00154。

成果创新性：

1.全面系统性地提出了丘陵山区城镇低效用地挖潜相对规范统一的关键技术体系。当前低效用地挖潜方面的研究主要集中于政策层面上的建议，缺乏相关技术体系的研究，为此课题目重点聚焦解决丘陵山区城镇低效用地分类、分区域下差异化挖潜等问题，探索构建了以“调查分类技术-现状评价技术-规划统筹技术-挖潜模式配置技术”等为主线的城镇低效用地挖潜技术体系，基本建立了一套环节清晰、运作机制操作性强的丘陵山区城镇低效用地挖潜技术体系。如从调查对象与内容、调查单元确定、调查方法技术集成和不同低效用地分类量化标准制定等四个方面，明确了城镇低效用地挖潜调查及评价的地块基本单元确定方法，探索构建了各类低效用地数量及布局、利用效益等用地现状的调查技术体系。针对不同类型地块进行土地利用的状况评价，着力回答该地块是否低效利用和后续预期挖潜潜力等问题，分为现状评价和潜力评价，构建了相应评级指标体系、评价模型和评价技术过程。从挖潜规划的目标设定、评价分析、土地利用结构与布局、时序配置以及重大工程选择等五大方面，细化了丘陵山区城镇低效用地挖潜规划技术方法的具体技术要求。在重庆市不同区域下差别化的城镇低效用地挖潜整治模式和策略方面，本研究总结了低效用地土地利用潜力释放的模式，考虑不同区域下土地集约利用分散、集中和提高的差异化要求，提出了不同区域下差别化挖潜模式策略。

2.提出了具有丘陵山区特色的城镇低效用地挖潜技术体系。针对丘陵山区地貌的特色低效用地挖潜技术体系研究比较缺乏的问题，本课题在总结分析丘陵山区重庆市的土地总体资源现状、低效用地特点和形成机理基础上，借鉴部分已有研究成果，主要从以下两方面研究体现重庆丘陵山区特色：一是分别在调查分类、现状评价、统筹规划和整治模式配置等每个技术环节对丘陵山区技术特色进行定性和定量的分析，以此来体现与一般平原城市差别；二是挖潜技术体现不同区域差异化发展的要求，扭住重庆市不同区域发展战略的政策特色，在挖潜规划技术和挖潜模式配置技术中的规划目标、时序配置和模式配置环节中，一方面从宏观配置原则和要求上进行明确，另一方面依托镇域为挖潜项目规划编制的最小单元对其具体配置的指标选择、标准等进行差异化设计。

3.形成了一套操作性强可复制的实证研究经验。本研究在技术理论研究的基础上，进一步设计了挖潜技术体系的数据库建设方案，并选取了江北区五里店街道、大足区邮亭镇、石柱县西沱镇等不同实证区域，通过深入调研对挖潜技术体系进行实证，并主要以低效用地挖潜规划的方式进行了展示，基本对丘陵山区城镇低效用地挖潜技术体系操作过程进行了示范和验证，验证了该体系的操作性和可复制性，为后续推进挖潜工作有序平稳开展和强化节约集约用地管理提供了决策及技术支撑。

成果独占性：

本课题立足于重庆市丘陵山区地貌约束限制、用地资源矛盾突出等背景，城镇低效用地挖潜存在推进缓慢、挖潜模式单一、缺少一套系统性的挖潜技术体系及流程等问题，主要从城镇低效用地的内涵及形成机理等理论出发，研究构建丘陵山区特殊地貌下城镇低效用地挖潜关键技术体系，为政府决策和解决低效用地挖潜实际问题提供依据。因此，研究成果主要服务于当前节约集约利用土地资源、加快推进城镇低效用地高质量挖潜开发等实际需求，形成了以“调查分类技术-现状评价技术-规划统筹技术-挖潜模式配置技术”等为主线的城镇低效用地挖潜技术体系，并设计了相应数据库建设方案，成果应用性和针对性、可复制性要求较高，这些技术体系成果本质上是要为后续实践和研究工作提供决策指导和技术支撑的，因此，不存在独占性。

成果盈利性：

本课题形成的“调查分类技术-现状评价技术-规划统筹技术-挖潜模式配置技术”等城镇低效用地挖潜技术体系成果和江北区五里店街道、大足区邮亭镇、石柱县西沱镇城镇低效用地挖潜规划示范。对政府和管理部门而言，一方面明晰了城镇低效用地挖潜调查、评价、规划和模式配置等技术流程，能为土地管理部门等更加规范管理城镇低效用地挖潜等工作秩序提供参考，另一方面能有效提升城镇用地的节约集约利用水平、切实提升用地效益和优化用地结构布局。对城镇低效用地挖潜工作组织、设计和实施单位而言，系统规范的挖潜技术能更好地提升工作效率和业务能力，一定程度上也拓宽了业务范围。对用地企业单位或个人而言，推动低效用地再开发利用，能有效盘活其资源和资产价值，提升用地投入和产出水平，提升用地条件和规模效益。

成果持续性：

1.政策层面有要求。深入落实国家“节约优先战略”，节约集约利用土地资源是化解用地矛盾的必由之路，党中央、国土资源部和我市高度重视。国家层面，十八大及十八大三中全会提出要“节约集约利用资源，推动资源利用方式根本转变”，新发展理念中节约集约是绿色发展中的重要内容，节约集约用地上升为国家战略。2014年以来，国土资源部相继出台《节约集约利用土地规定》、《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见》等政策，各省市积极推进节约集约用地工作提出了明确要求。市级层面，中共重庆市委四届四次全会上明确要求“推动产城融合，形成人口、产业、资源合理分布和集聚；严守高效集约用地、资源能源节约、保护生态环境这三条红线”。城镇低效用地挖潜技术作为切实推进节约集约用地工作的重要环节，通过对土地空间利用的重新配置，实现城市空间重构、城市功能和品质的整体提升，是落实国家、国土资源部和我市关于促进节约集约用地有关政策的重要举措。

2.现实层面有诉求。近年来，在土地供需矛盾尖锐、土地利用粗放问题突出的现实背景下，人口高峰、城市化高峰和工业化高峰的叠加将带来更大的土地需求压力，我国土地资源面临前所十分严峻的形势。随着“一带一路”发展战略、国家中心城市等定位不断明确，重庆作为西部门户、成渝经济带、长江经济带重要节点，社会经济发展正面临巨大机遇，我市的用地需求必将进一步加大。而重庆本身丘陵山区地貌下又存在区域地质环境复杂、地貌类型多样、生态环境约束大，土地资源开发利用面临适宜建设用地少，有效用地空间不足，建设成本高等问题。并且在建设用地空间有限、总量不可突破的约束下，为保障社会经济较快平稳发展，只能走节约集约、内涵挖潜、效益提升的路子。我市在自身丘陵山区地貌约束限制下，如何走好节约集约、内涵挖潜、效益提升的路子，亟需深入研究。

3.实践层面有支撑。我院长期作为重庆市国土房管局在土地节约集约利用和低效用地再开发等工作和研究的技术支撑和管理指导单位，先后承担了如重庆市中心城区建设用地集约利用潜力评价、开发区土地集约利用评价等多项工作项目，并作为技术管理单位参与了近期重庆市城镇存量建设用地调查和数据库建设等工作的技术培训、指导和审查等工作。课题组充分吸取已有实践工作的经验和借助详实的数据支撑，着重针对目前城镇低效用地挖潜流程不规范等问题进行研究，能对完善现有工作模式提供较好的借鉴。借于我院的独特优势，研究成果在后续低效用地再开发利用等工作中，也能有更多的转化应用和检验完善的条件，推动为出台全市及更高层面上的城镇低效用地挖潜技术规范等提供理论基础和实践经验。

4.技术人才储备实力强。我院先后承担了《重庆市江北区土地高效利用研究》、《城市建设用地集约利用规划研究》以及《重庆市中心城区建设用地集约利用潜力评价》和开发区土地集约利用评价等研究和工作项目。研究团队经验丰富、实力雄厚，注重新老搭配、学干结合，培养了大量的后续人才储备，为研究城镇低效用地再开发利用等打下了理论和实践基础，具备持续开展该课题研究的技术能力。

成果先进性：

1.技术水平情况：本课题结合合同内容，聚焦构建丘陵山区特殊地貌下城镇低效用地挖潜关键技术体系，针对丘陵山区特色和不同区域发展实际，将其具体又细分为调查分类、现状评价、规划统筹和整治模式配置等四个技术，形成了一套环节清晰、运作机制操作性强的丘陵山区城镇低效用地挖潜技术体系。研究成果针对当前鲜有一套系统性针对低效用地具体挖潜技术体系及流程的现状和丘陵山区特色，首次全面系统性提出了适宜丘陵山区的城镇低效用地挖潜技术体系，该技术体系既有对区域全面统筹规划的整体性思考，又有针对地块进行微观剖析的直观反映，还有从工作推动的全流程展示，点面结合、环环相扣，其实证结果也展示出挖潜时序和配置模式在时序和空间上有非常直观的展示、能提供准确和强力的工作支撑，具有较强的创新性和开拓性，达到了全国先进水平。同时，本研究的相应研究成果在《科技展望》《江西农业学报》等全国核心期刊杂志上进行了发表，充实了低效用地再开发利用的相关理论，能为其他地区低效用地开发利用研究及实践提供重要的借鉴和参考。

2.主要性能指标的国内外比较：国外研究城市土地集约利用研究侧重于对城市化过程中的土地利用，主要从微观尺度土地宗地利用的强度提升角度出发，对于本课题研究具有一定的参考价值。国内学者们主要从评价内容、评价方法、指标体系构建等多方面进行了深入的理论分析和实践研究，集中基于集约利用潜力评价结果从宏观政策层面提出建议，并一定程度上较零碎地总结剖析了部分典型地区建设用地挖潜的途径。但仍主要存在以下方面的不足：如研究主要以宏观尺度居多，选取的指标以整个城市的土地利用状况为评价对象，针对微观尺度以街道为实证评价的较少；理论性研究较多，对低效用地改造策略方面研究较少，极少有系统性针对低效用地具体挖潜技术体系及流程的研究；对于评价指标的选取以及标准值确定总说纷纭，缺乏相应的理论依据和科学性。并且，虽然国家层面当前已出台了相应集约利用评价和潜力评价的规程，但是深入到地方层面的技术规范还没有得到相应优化，同时低效用地再开发实践中也存在如推进缓慢和挖潜模式单一等问题。因此，本研究结合重庆市丘陵山区的特点，建立了一套系统性针对低效用地具体挖潜技术体系及流程，形成了具有重庆市特色的调查技术方法、低效用地改造策略和城镇低效用地再开发指引目录等系列技术体系、标准及利用策略，进一步充实了低效用地再开发利用的相关理论，为低效用地挖潜技术理论研究和实践提供了有力参考借鉴。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

本课题为理论探讨与实践探索相结合的科技项目，研究构建的“调查分类技术-现状评价技术-规划统筹技术-挖潜模式配置技术”等为主线的城镇低效用地挖潜技术体系，有利于切实缓解土地资源供需矛盾等现实问题，优化城镇土地资源配置和布局，对于提升土地的经济效益、社会效益和生态效益，推动社会经济可持续发展具有重要意义；研究系统性地探讨了低效用地挖潜相应环节的技术流程及方法，有利于强化节约集约用地管理，对于我市出台低效用地挖潜的技术规范和操作手册等提供必要的理论与技术支持。

商业模式分析：

本课题所构建的丘陵山区城镇低效用地挖潜技术体系，主要用于规范和指导开展城镇低效用地调查、评价、规划和挖潜实施等具体工作，其利益主体主要涵盖土地行政主管部门等政府机构、用地单位或个人、工程设计及施工企业等主体。各主体间的交互关系主要为：政府机构依据安排摸清当前区域内城镇低效用地现状，其中需要具有从事土地调查能力的企业提供技术服务，必要时用地单位和个人对自身土地信息提供资料支持；政府机构在摸清低效用地现状后，组织和指导具有土地评价和规划能力的企业提供现状评价和低效用地再开发利用规划等技术服务；政府机构依据规划实施城镇低效用地挖潜时，遵从用地单位和个人自愿，采取符合法律规定的挖潜手段，通过工程设计和施工企业单位等都低效用地进行再开发等工程，最后达到区域内土地利用条件提升、用地单位和个人生活条件提升和资产价值增值、工程施工或技术服务企业获得盈利等各取所需的价值链条。

营销状况：

1.有效提高城镇低效用地的经济效益。丘陵山区城镇低效用地挖潜的根本目标是促进低效用地合理开发利用、提升土地节约集约利用水平，为城镇低效用地开发方式、招商引资、风险控制等提供决策基础，根据实证研究调查和相关研究成果经验，目前有挖潜潜力的城镇低效用地约占调查区域的20%-30%，低效用地挖潜后的用地产出效益将呈现成倍增加，这部分低效用地的挖潜将带来巨大的经济收入。

2.有效提升城镇低效用地周边的社会效益。城镇低效用地挖潜在当前日益成为转变土地利用方式和产业发展方式的重要手段，其也带动了区域的产业和基础设施等不断提升，在生态文明建设的背景下，生态用地也将更加被保护，将极大地改善城镇人居环境。

3.具有较大技术效益。研究成果建立了系统完善的城镇低效用地挖潜技术体系，一方面能够为后续挖潜实践提供技术支撑，另一方面规范和系统的技术体系也为相关技术服务企业能够主动参与到工作中提供了技术指引，也为其开拓市场业务和创造营业收入提供了条件。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：50万元

评价机构：重庆市国土房管局 联系方式：023-63610966

评价日期：2017-11-30

评价意见：

2017年11月30日，重庆市国土房管局组织专家对局科技计划项目“丘陵山区城镇低效用地挖潜技术研究”进行了评审验收。专家组听取了项目的汇报，审阅了相关资料，经质询和讨论形成如下意见：

1.项目提交的成果资料齐全，内容完整，符合评审验收要求。

2.该项目在明确城镇低效用地的内涵及低效用地形成机理的基础上，系统地构建了丘陵山区城镇低效用地挖潜的调查、评价、规划、模式配置以及数据库建设技术体系，研究层次分明，重点突出，方法科学。

3.该项目针对丘陵山区特色和不同区域发展实际，构建了以“调查分类-现状评价-规划统筹-整治模式配置”为主线的技术体系，系统地细化了挖潜各个环节的技术流程，选择了不同区域对技术体系进行了实证检验，对于丰富低效用地挖潜技术、解决挖潜实际问题和规范推进挖潜提供了技术支撑。

综上，该项目完成了合同规定的内容，专家同意通过项目验收。

专家组组长：邱道持

2017年11月30日

### 4008  大型风电机组传动链地面测试关键技术研究

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院电工研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.iee.ac.cn

推荐单位：中国科学院

成果简介：

完成了10MW级风电机组传动链地面测试系统设计集成技术方案；研制建立了100kW传动链测试系统地面实证模拟平台，该平台是国内首个完整考虑风力机（轴向转矩）模拟、5自由度非扭矩载荷模拟、硬件在环实时电网模拟的风电机组传动链实证试验平台；研制完成国内首套100kW 5自由度加载装置样机；首次研究了风电机组传动链地面测试系统全工况模拟控制技术；完成5项国家标准的制订，其中《风力发电机组传动链地面测试技术规范》是国内首次制定的风电机组传动链地面测试技术规范。

成果创新性：

国内首次完成了10MW级风电机组传动链地面测试系统设计集成技术方案；研制了国内首个完整考虑风力机（轴向转矩）模拟、5自由度非扭矩载荷模拟、硬件在环实时电网模拟的风电机组传动链实证试验平台；首次研究了风电机组传动链地面测试系统全工况模拟控制技术；首次制定的风电机组传动链地面测试技术规范。

成果独占性：

大型风电机组传动链地面测试系统组成结构复杂，关键设备技术水平高，国外风电发达国家建有类似系统，但对外技术封锁，本课题团队成员通过技术攻关，突破了大型风电机组传动链地面测试关键技术，掌握了地面全工况模拟技术，并在研制的实证平台上完成了验证，研究成果可为后续国家级的大型风电机组传动链地面测试系统的建立提供指导。

成果盈利性：

本课题研究成果可直接促进国家级风电机组地面测试系统的建设，风电机组通过地面测试系统的可提高可靠同时降低研发成本。

成果持续性：

随着技术发展，本课题所研究的地面测试关键技术将不断完善，更加符合新技术、新机组的研发测试。

成熟度：05、初样级：完成图纸设计、工艺编制、调试完备

市场分析：

本课题研究成果可直接促进国家级风电机组地面测试系统的建设，风电机组通过地面测试系统的可提高可靠同时降低研发成本，提升风电机组产品竞争力。

商业模式分析：

本课题研究成果可直接促进国家级风电机组地面测试系统的建设，所建测试系统可为全行业服务，收取测试费。

营销状况：

本课题研究成果可直接促进国家级风电机组地面测试系统的建设，所建测试系统可为全行业服务，进行新研发机组测试及商业化机组可靠性测试，全整机厂为典型客户，同时也为部件厂商服务。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：1500万元

资金需求额：50000万元

融资用途：产品研发

### 4009  甘蔗渣制备纤维素改性阳离子高分子絮凝剂

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院广州能源研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.giec.ac.cn

推荐单位：中国科学院

成果简介：

废水中常常含有自然沉降法不能去除的细微悬浮物和胶体污染物，对于这类废水必须首先投加化学药剂来破坏胶体和细微悬浮物在水中形成的稳定分散系，使其聚集为具有明显沉淀性能的絮凝体，然后用重力法予以分离，这一过程包括胶体的脱稳、颗粒的迁移和聚集、微絮颗粒通过吸附、卷带和桥连而形成更大的絮凝体的过程。

投加的药剂有无机多价金属盐类和有机高分子聚合物两大类。前者主要由铝盐和铁盐，后者主要有聚丙烯酰胺及其变形物。无机絮凝剂具有腐蚀性，使用时受pH值变化影响较大，生成的絮体易碎、处理后的水中仍含有较高浓度的金属离子，同时产生大量的含金属污泥，需要进一步的复杂处理步骤。有机高分子絮凝剂具有用量少、pH适用范围广，受盐类及环境条件影响小，污泥量少，处理效果好等优点。然而，有机高分子絮凝剂耐剪切稳定性较差、在自然条件下难以降解，处理比较困难。针对上述问题，本产品将天然的纤维素引入到聚丙烯酰胺分子链中有效的改善了絮凝剂的耐剪切性能和可降解性能。首先以制糖厂副产品-甘蔗渣的为原料轻度水解制备水溶性的纤维素原料；再次，选择合适的引发体系和聚合工艺，以纤维素和丙烯酰胺为原料进行接枝共聚反应，制备出一种新型的环境友好型与可降解的纤维素改性阳离子絮凝剂产品。

本项目获得资助情况：广东省高新技术产业化项目-工业攻关《甘蔗渣制备细菌纤维素改性阳离子絮凝剂的关键技术研究》，项目编号：2013B010403020，2013.07.01~2015.06.30

江苏省科技支撑计划项目（工业部分）《改性凹凸棒土与纤维素共聚制备环境友好型絮凝剂的关键技术研究及中试示范》，项目编号：BE2013083，2013.4-2016.4

成果创新性：

无机絮凝剂由于具有腐蚀性，使用时受pH值变化影响较大，生成的絮体易碎、处理后的水中仍含有较高浓度的金属离子，同时产生大量的含金属污泥，需要进一步的复杂处理步骤，其应用受到一定的限制。目前研究和应用得较多的是合成有机高分子聚丙烯酰胺类絮凝剂，已经有不同种类的聚丙烯酰胺絮凝剂产品实现工业化生产。然而，干态聚丙烯酰胺及其衍生物溶解速度慢、存在筛余物，且聚丙烯酰胺类絮凝剂在使用过程中配制成水溶液后极不稳定，存放时间短、超过48h便失去絮凝或混凝性能。

天然高分子絮凝剂原料来源丰富，价格低廉，选择性大，投放量小，安全无毒，可以完全生物降解，无二次污染，不受pH 值变化影响。从性能上来看，天然高分子絮凝剂的功能比较单一，难以满足复杂条件下污水处理的需要，特别是对溶解性杂质如有机污染物，这些传统的絮凝剂处理效果很不理想，因此有必要对天然高分子絮凝剂进行改性处理。另一方面，从原料来源上来说，淀粉和壳聚糖作为原料存在“与人争粮”的问题。因此，来源广泛、储量丰富、可再生的纤维素是制备天然高分子絮凝剂的理想原料之一。

此外，目前无机和有机高分子絮凝剂的复配使用，仅仅是将无机絮凝剂和有机高分子絮凝剂通过物理混合进行复配，这些复配物并没有实现真正意义上通过化学反应实现分子级别的复合，而真正将无机材料和有机材料利用化学反应进行共聚反应制备共聚物絮凝剂的报道很少。因此，本成果创新性地提出纤维素和丙烯酰胺共聚制备出一种纤维素基环境友好型与可降解的高分子絮凝剂。与传统产品相比，本成果具有以下创新性：

利用甘蔗渣为原料通过高效水解制备高反应活性和可及度的纤维素原料；以可再生的纤维素为原料合成絮凝效果优良的环境友好型和可降解的纤维素基阳离子絮凝剂，绿色环保；

得到的絮凝剂产品可以聚合原液形式贮存，合成过程中不需干燥环节、无生产性污水，应用过程溶解速度快，无筛余物并可节约生产性用水，呈现清洁生产特征。

成果独占性：

本成果的生产工艺是由本单位经过上千次反复实验获得，技术上简单复制的难度较大。

本成果的相关技术内容已经获得了国家发明专利授权，技术内容具有独占性。具体专利如下：

1.原位发酵制备细菌纤维素的方法，ZL201510391158.0

2.细菌纤维素均相制备阳离子絮凝剂的制备方法，ZL201510241441.5

3.凹凸棒土改性制备纤维素阳离子絮凝剂的方法，ZL201310075390.4

4.一种通过溶解再生处理秸秆的方法，申请号201510647620.9

成果盈利性：

本项目所用原材料甘蔗渣、秸秆等可再生，成本低廉，所得到的产物为可降解的环境友好型的高分子材料，其市场潜力巨大，大大提高了可再生资源的高附加值利用，有利于促进地方农业经济发展。本项目制备的共聚物絮凝剂的成本远低于聚丙烯酰胺，具备了工业化的条件和竞争的能力。因此，本项目的实施可以创造巨大的经济效益。

成果持续性：

本项目的技术来源于中国科学院广州能源研究所。中国科学院广州能源研究所拥有项目产品直接相关的发明专利多项，且已经完成了1000吨/年的中试放大实验研究，项目的工艺路线均通过有效验证，产品也经过多家客户试用，达到的预期的目标。项目组从事生物基高分子产品开发十余年，具有丰富的技术储备。项目组成员的平均年龄不到35岁，均为硕士研究生以上学历，是一支朝气蓬勃，富有创新力的团队，为项目的进一步研究奠定了坚实的基础。

成果先进性：

本项目主要开发一种可用于污水处理的环境友好型高效絮凝剂，可用于工业、农业及城市生活用水的净化处理。目前，传统的絮凝剂产品主要有无机絮凝剂和有机絮凝剂。无机絮凝剂如聚合氯化铝铁、聚合氯化铁等产品，这些产品存在用量较大，絮凝效果欠佳，易造成二次污染等缺点，已经不能满足日益严格的环境标准。有机高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺类絮凝剂。近年来，在传统的絮凝剂基础上，开展了复合型絮凝剂的研究。复合型无机高分子絮凝剂是在无机高分子絮凝剂中添加或引入Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+等阳离子或SiO32-、SO42-、Cl-、PO43-等阴离子的1 种或几种，从而制得高电荷密度的各类复合无机高分子絮凝剂。如聚合硫酸氯化铝（PACS）、聚合硅酸氯化铝（PASiC）和聚合硅酸硫酸铝（PASiS）等聚铝盐无机高分子复合絮凝剂、聚铁盐无机高分子复合絮凝剂和聚铝铁盐无机高分子复合絮凝剂。但是，这些产品还是存在用量较大，废物处理困难等问题。

国内外在复合型有机高分子絮凝剂的研究也作了大量的工作。主要侧重于将人工合成高分子有机物与天然有机物复合而成的复合型有机高分子絮凝剂，如淀粉、壳聚糖改性聚丙烯酰胺等。但是由于淀粉、壳聚糖等存在与人争粮的问题，其大规模应用也受到一定的限制。因此，纤维素是合成天然高分子絮凝剂的一类理想的原料。本项目以可再生的甘蔗渣为原料，通过水解制备纤维素，然后利用化学合成纤维素改性阳离子絮凝剂，具有较好的应用前景。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

据原环保部发布的2015中国生态环境状况公报显示，全国累计排放废水高达735.3亿吨，按照一般投加量（4×10-5-6×10-6），共消耗絮凝剂约为40-300万吨。我国市场上的单一絮凝剂主要有四大类:（1）无机低分子絮凝剂，如铝盐(硫酸铝、氯化铝，明矾)、铁盐（氯化铁，硫酸铁）等；（2）无机高分子絮凝剂，如聚合氯化铝，聚合硫酸铝，聚合硫酸铁，聚合磷酸铝，聚合磷酸铁，聚合硅酸等。（3）天然高分子絮凝剂，如壳聚糖、改性淀粉等；（4）合成有机高分子絮凝剂，如聚丙烯酰胺（PAM）、聚二甲基二烯丙基氯化铵（PDMDAAC）、二甲基二烯丙基氯化铵-丙烯酰胺共聚物等。其中最常见的絮凝剂是聚合氯化铝、聚合硫酸铁、硫酸铝和聚丙烯酰胺。据调查，2015年仅山东省絮凝剂用量为42万吨，其中使用最多的是铝系絮凝剂，约占总量的65.3%，其次是铁系絮凝剂，约占18.2%。目前，市场上销售的无机絮凝剂主要以聚合氯化铝铁、聚合氯化铁等产品为主。然而，无机絮凝剂产品存在用量较大、絮凝效果欠佳、絮体处理困难，易造成二次污染等缺点，已经不能满足日益严格的环境标准。

目前国内用量最大的有机絮凝剂为聚丙烯酰胺（PAM）。如以法国爱森为代表的外资或中外合资企业生产的聚丙烯酰胺（市场份额约占6%-8%）以及国内以江苏无锡凤民科技环保有限公司等为代表的聚丙烯酰胺产品（市场份额约占22%-25%）。以目前34.7%的市场份额来计算，我国每年需要52-70万吨的絮凝剂产品。然而，聚丙烯酰胺的原料主要是来自于石油的丙烯酰胺。然而，随着石油的短缺和化工原料价格的飞速上涨，丙烯酰胺的价格将不断上涨，目前，丙烯酰胺的价格已经超过20000元/吨。从长远上来看，石油基化工产品不符合国家可持续发展的要求。因此，开发新的高性能絮凝剂的低成本原料，具有广阔的市场需求和发展前景。

随着我国经济的高速发展及对环境保护的日益重视，无论是工业污水还是生活污水，其排放总量和需处理量不断增加，絮凝剂市场十分巨大，具有很好的发展空间。目前，作为一个新行业，我国的絮凝剂行业目前属于典型的零散型行业。有许多企业在参与竞争，但没有任何企业占有显著的市场份额，也没有任何一个或几个企业对行业的发展具有重大的影响。对絮凝剂行业来说, 目前是一个非常难得的战略机会。

商业模式分析：

本成果的供应商和客户主要为企业，通过购销关系可以形成稳定的合作关系，实现多方共赢。本项目所需的原料等可就近于化工市场采购。生物质可就近向农民收购废弃秸秆，然后粉碎，干燥即可使用。

营销状况：

本成果主要面向企业客户，目标市场主要为市政污水；洗煤废水；印染废水；油田废水；水体净化和泥水分离等。这些市场均为成熟的市场，通过产品试用等手段可以有效的打开销售渠道。

目前，合成高分子絮凝剂用量最多的为聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺的合成原料为丙烯酰胺，其中江西昌九是国内最大的丙烯酰胺生产厂家，其出厂价格为18500元/吨，此外进口的日本三井牌的丙烯酰胺的报价为20000元/吨左右。根据阿里巴巴的最新报价，阳离子聚丙烯酰胺（100%含量）的价格为2.5万元/吨以上，且大部分为阴（阳）离子型的聚丙烯酰胺，双性聚丙烯酰胺国产的相对较少。如河南鑫铭化工产品有限公司生产的两性聚丙烯酰胺（含量90%）的价格为30000元/吨。与国产产品相比，进口的絮凝剂产品价格更为昂贵，如爱森牌两性离子聚丙烯酰胺（FAM 4802）报价4.5万元/吨。

本项目产品由于引入了成本低廉的生物质，生产成本可控制在20000元/吨左右，明显低于同类型的产品，具有明显的成本和价格优势。

拟采取的转化方式：技术许可；技术转让

应用推广的已投入情况：90万元

### 4010  气体水合物物性和分解机理的研究

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院广州能源研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.giec.ac.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

国家杰出青年科学基金项目：天然气水合物物性与分解机理的研究（No. 51225603）从2013年1月开始执行，到2016年12月结束。项目针对天然气水合物常规热激发法开采中热损失大和能耗高等的科学和技术难点，提出一种利用水合物法在海底原位制备热盐水用于分解海洋天然气水合物的新方法。项目采用实验和理论模拟研究，确定注热盐水开采南海天然气水合物的最佳温度、盐度、注入量等控制条件及动力学特征参数，筛选出优秀水合物形成剂。通过形成剂-热盐水体系水合物形成动力学，晶体形貌及流动规律研究，阐明影响水合物快速生成的动力学因素及控制机理。获取海底沉积物中天然气水合物分解动力学特征参数，进行天然气水合物分解方法评价和优化，证实原位制备热盐水开采天然气水合物的可行性。采用数值模拟进行南海神狐海域站位的降压结合注热盐水双水平井水合物开采过程研究，优化水合物法原位快速制备热盐水分解海洋天然气水合物的方法。研究对开展高效、安全的天然气水合物新型分解及控制方法研究具有重要的现实意义和应用价值，为我国南海天然气水合物的开发提供了重要的理论和技术支撑。

成果创新性：

项目阐明热盐水对海底沉积物中天然气水合物分解的动力学机理及控制因素，获得天然气水合物分解条件及特征参数。建立一套预测制备的热盐水作用下，天然气水合物体系的形成/分解热力学、动力学模型。获得水合物法原位制备热盐水过程中的最佳水合物形成剂、水合物形成条件及形成动力学特征参数，阐明水合物快速形成影响机制及水合物晶体形貌控制机理，建立水合物快速生成方法。建立优化的水合物法原位快速制备热盐水分解海洋天然气水合物的方法，解决天然气水合物开采的关键科学问题。

成果独占性：

项目承担单位对本项目取得的研究成果拥有完全知识产权，项目研制开发出具有高效放热能力的环戊烷水合物形成剂，建立优化的水合物法原位快速制备热盐水分解海洋天然气水合物的方法均为项目承担单位技术创新并申请了发明专利；项目针对海底沉积物中天然气水合物，获得我国南海北部天然气水合物成藏环境条件，确定了符合天然气水合物开采条件的热盐水性质，获得水合物注热最佳温度，水合物注热开采最佳盐度等成果的关键技术及理论基础完全由项目承担单位掌握，他人及他单位难以获取及复制。

成果盈利性：

项目的研究解决了天然气水合物常规热激发法开采中将载热流体自海面输送至海底过程中沿程热损失大和能耗高等的科学和技术难点，可降低开采技术难度以及降低开采成本。

成果持续性：

项目通过实验结合理论研究，采用三维开采实验平台进行天然气水合物分解研究，利用水合物法在海底原位制备热盐水用于分解海洋天然气水合物的新方法解决南海天然气水合物资源开采所涉及的关键基础问题。项目研究为基础型研究，为水合物矿藏的实地开采提供理论和实验指导，对于确保我国后续能源安全以及经济社会的可持续发展具有重大战略意义。

成果先进性：

项目的研究解决了天然气水合物常规热激发法开采中将载热流体自海面输送至海底过程中沿程热损失大和能耗高等的科学和技术难点。研究成果对开展高效、安全的天然气水合物新型分解及控制方法研究具有重要的现实意义和应用价值，为我国南海天然气水合物的开发提供了重要的理论和技术支撑。对于确保我国后续能源安全以及经济社会的可持续发展具有重大战略意义。

成熟度：04、仿真级：在实验室关键功能仿真验证结论成立

市场分析：

天然气水合物（NGH）被认为是 21 世纪石油天然气首选替代能源，具有储量大、能量密度高、分布广、燃烧后无污染和残留等特点，是当代地球科学和能源领域研究的热点。我国南海、东海陆坡－冲绳海、青藏高原冻土带都蕴藏着 NGH。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）将“天然气水合物开发技术”列为重点研究发展的前沿技术，表明 NGH 开发技术研究对于确保我国后续能源安全以及经济社会的可持续发展具有重大战略意义。

NGH 开采技术是实现 NGH 资源开发利用的关键环节之一，总体来说还处于初期阶段，目前，主要集中于室内实验模拟和理论模拟研究。国内外的研究表明， NGH 开采的关键是必需解决 NGH 的快速高效分解和安全可控分解两个难点问题，前者涉及 NGH 开采的经济性和可行性，后者涉及 NGH 开采的安全性和环境影响。目前国内外提出的 NGH 分解方法可归纳为热激发法、降压法和注入化学试剂法三类。热激发法是最常用的方法，但热激发法存在的技术难点在于载热流体从海面输送至海底，沿程热损失大，能量利用率低，如将海面 20℃以上的海水通过管道注入大约 1000 米深的海底，海水温度将降低到接近海底海水温度（约 4℃）。化学法是向天然气水合物储层注入盐水、甲醇、乙醇、乙二醇等化学物质，改变水的活度，从而改变天然气水合物形成的相平衡条件，降低天然气水合物稳定温度，促进天然气水合物的分解，化学法的缺点是药剂用量大，成本高，大量使用化学药剂也会造成环境污染问题。由于天然气水合物分解为吸热反应，天然气水合物储层的温度会随着分解过程的进行而不断降低，从而导致分解速率降低。降压法虽然能源利用效率高，但开采速率慢，往往与其它方法结合使用。上述各种 NGH 分解各有优缺点，目前还没有一种国际公认的技术、经济、安全、环境均可行的大规模海洋 NGH 分解方法。因此，开展高效、安全的 NGH 新型分解及相关控制方法研究具有重要的现实意义和应用价值。

本项目针对 NGH 常规热激发法开采中将载热流体自海面输送至海底过程中沿程热损失大和化学法成本高、易造成环境污染等技术难点，基于我们前期的研究基础，提出一种利用水合物法在海底原位制备热盐水用于分解海洋 NGH 的新方法，该方法就是利用水合物形成剂在海底高压下生成水合物时的放热效应和排盐效应，加热和浓缩海水制备热的浓盐水，利用制备的热盐水进行海底天然气水合物的分解。该方法能够消除常规注热分解过程中热量沿途的巨大损失，同时又是一个注热和注化学剂结合法（浓盐水本身是一个水合物分解促进剂）。因此，该方法能够有效地提高 NGH 的分解效率及分解过程中的能量效率。本项目将对这种新型海洋 NGH 分解方法所涉及的基础理论及关键问题进行研究，研究工作将为海洋 NGH 的开采提供一种新的、有效的分解方法和思路，为其工艺设计提供基础理论依据。

本项目提出的新型海洋NGH分解方法对NGH资源开采市场应用具有如下优点：（1）利用海底水压势能，在海底生成固体水合物，原位制备热盐水用于NGH分解，能量利用效率大大提高；传统的注热法是将热水、热盐水、蒸汽等载热流体自海面平台输送至海底NGH水合物层加热分解NGH，载热流体自海面输送至海底的距离约为1000-2000米（南海），在此过程中，大量的热量通过管壁损失掉；而在本项目提出的方法中，热盐水是在海底原位生成，就有效地避免了这种常规注热分解方法的沿程热损失；（2）热盐水对NGH具有热激发和电解质化学分解双重作用，两者的协同作用会使水合物分解速率大大提高，热盐水激发NGH的分解温度和分解热均降低，热盐水在NGH储层的热损失也会降低；（3）利用固体水合物与海水的密度差，通过浮力将水合物固体从热盐水中分离，输送至海面低压高温处分解，回收水合物形成剂，水合物分解热由海面温度较高的海水提供，水合物形成剂回收工艺简单，成本低廉；（5）采用海水作原料原位制备热盐水，原料就地取材，取之不尽，用之不竭，成本低，水合物形成剂回收后循环利用，整个过程环境友好；（6）水合物在海面分解回收过程中释放出大量淡水，同时吸收大量水合物分解热，如将淡水和水合物分解产生的冷能加以利用，还可实现海水淡化与NGH分解联产，产生的冷能可用于海上平台及陆上空调系统的冷能；（7）本分解方法工艺简单、所用设备均为常压设备，水下动设备少，易于实现自动化。

商业模式分析：

本项目研究成果将进行技术转让和项目建设，其商业模式遵循天然气资源发展模式。项目获得国家重点项目支持，建设引入中石化、中海油等大型能源企业的合作开发，项目建设资金来源充裕，市场前景非常广阔。其潜在用户包括国内外发电企业，石油、化工、冶金等大型天然气需求企业，以及天然气居民和商业用户等。

营销状况：

国内外石油、化工、冶金等大型能源需求企业，商业和居民等将是本项目成果的最大受惠者。项目成熟后将托付成果转化平台向企业推广，产品定价将根据技术转让协议进行，销售渠道与天然气销售一致，典型试用客户包括石化企业等。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：1000万元

融资用途：产品研发

成果名称：气体水合物物性和分解机理的研究

获奖类别：国家奖项

颁奖单位：中华人民共和国国务院

获奖时间：2018年12月

奖励名称：深海天然气水合物三维综合试验开采系统研制及应用

奖励等级：国家科学技术发明二等奖

成果名称：气体水合物物性和分解机理的研究

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：广东省人民政府

获奖时间：2014年4月

奖励名称：天然气水合物开采三维综合模拟技术系统

奖励等级：广东省科学技术奖一等奖

### 4011  鹰式波浪能发电装置

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院广州能源研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.giec.ac.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

2013年12月中海工业有限公司、中国科学院广州能源研究所和山西高行液压有限公司获国家海洋可再生能源专项资金1900万支持，开展示范工程类项目“100kW鹰式波浪能发电装置工程样机研建”（编号：GHME2013ZB01）的研发工作。项目合同期2013年12月至2016年6月。项目总体目标为通过开展发电装置产品化设计、制造和实海况试验性运行，逐步解决波浪能装置大规模应用前的一系列技术问题和工程问题，实现鹰式波浪能装置发电技术定型化设计，形成具有我国自主知识产权的高效、高可靠和低成本的波浪能发电技术，推动我国海洋能发电技术向装备转化发展，最终为示范工程建设的设备选型和大规模开发利用海洋波浪能奠定技术基础。

成果创新性：

鹰式波浪能发电装置采用具有我国自主知识产权的鹰式波浪能发电技术，建成的100kW鹰式波浪能发电装置“万山号”在珠海市万山海域实现了持续稳定发电，取得了一系列海试成果：（1）装置可在0.5米微小波高下间歇发电，4米高大浪工况下安全发电，装置可启动做功的波况范围宽，对波况的适应性好。（2）系统能够将高度不稳定的波浪能转换为稳定的电能，装置在周期4-6.5秒，波高0.6-2.5米的浪况下，整机转换效率保持在20%以上，最高达到37.7%。（3）装置在2016年5月27日风暴中录得的最大发电功率为128.32kW, 5小时平均功率达101.3kW，超出装置的最大设计功率100kW；同时风暴中，装置姿态平稳、锚泊牢固、监控准确、通讯畅通，展现出强大的发电能力、良好的环境适应性和可靠性。装置各项技术指标均达到或高于合同书要求。实海况试验证明该型装置环境适应性强，可靠性好，转换效率高，已具备向我国海岛投放供电的技术条件。

鹰式波浪能发电技术共申请专利11件，已授权9件。其中申请国际发明专利4件,其中授权国际专利 3件。

成果独占性：

鹰式波浪能发电技术具有我国自主知识产权，是我国科研人员经过长期的研发首次提出的具有独创性的新型利用波浪能发电的技术，该技术申请并获得中国、英国、美国、澳大利亚发明专利授权，并且鹰式波浪能装置设计图纸已经获法国船级社（BV）认证。

成果盈利性：

100kW鹰式装置“万山号”的成功建造、投放和发电实现了快捷、安全和低成本开发利用海洋波浪能的目标，为实现海洋波浪能发电装备工程化应用奠定了坚实的基础。鹰式装置具有较强的环境适应性和可应用性。“万山号”实海况运行过程中已实现为监控、通讯、制冷等仪器设备供电。

成果持续性：

中国科学院广州能源研究所是我国波浪能研究主力，自1979年以来，一直保持着国内唯一的一支专门从事波浪能研究的队伍，有着比较雄厚的波浪能研究基础，目前已承担了国家、中科院、交通部、海洋局及广东省等从基础理论到产品开发的主要波能研究项目50多项。建成了我国3kW、20kW和100kW岸式振荡水柱波浪能示范系统各1座、振荡浮子式波力发电系统1座、漂浮鸭式波浪能发电装置1台、10kW、100kW漂浮鹰式波浪能装置1座和海岛多能互补独立能源电站1座，取得了一系列研究成果，特别是10W航标灯用BD-102型波浪能发电装置已商业化生产，在我国海域得到广泛应用，并向日本、英国、菲律宾等国家出口。

鹰式波浪能发电技术具有我国自主知识产权，是我国科研人员经过长期的研发首次提出的具有独创性的新型利用波浪能发电的技术，该技术申请并获得中国、英国、美国、澳大利亚发明专利授权，并且鹰式波浪能装置设计图纸已经获法国船级社（BV）认证。

可供本项目研究的实验设备包括：（1）57m×1.2m×1.2m由计算机控制的二维造波水槽；（2）液压发电系统试验平台；（3）多种波浪和电气测试仪器；（4）良好的电力电子设备实验环境；（5）良好的计算条件和波能分析软件；（6）成熟的远程数据采集技术和监控系统；（7）汕尾市遮浪镇大头尾实海况试验基地；（8）珠海万山岛海洋能独立能源电站以及实海况试验基地。

成果先进性：

鹰式波浪能技术已获中国、美国、英国、澳大利亚发明专利授权，其设计获国际船级社认证。该项成果确立了我国波浪能发电技术与装备在国际上的领先地位。

1.液压自治控制技术。研建的海上可移动能源发电平台要在无人值守的条件下面对千变万化的海洋动力条件，因此装置的设计必须最大限度地实行自主控制，减少复杂的外部控制，降低装置出现故障的几率。能量转换液压系统依靠自身管路与元件的结合实现蓄能量自主判断，发电系统开启与关闭的自主控制，避免系统内同时出现非液压控制机构，这样一方面大大降低控制系统故障率，另一方面液压自治控制系统执行控制动作的动力由液压系统自身提供，与采用其它控制系统相比，液压自治系统不需要额外的动力供应，这对于保障平台可靠稳定长期在孤立的海洋中工作意义重大。

2.数据采集、监控、传输系统设计。数据采集系统就像智能系统的眼睛，因此尽最大可能采集一切可能采集的数据，包括平台的能量转换系统的运行参数、环境监控数据、以及平台的监控视频、风浪流数据等。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

鹰式装置属于一种新型漂浮式波浪能发电装置，装置具有半潜船体特征，装置可整体在海洋中拖行，工作时装置下潜到设定深度即可达到设定工作状态，装置可将波浪能转换为电能或其他形式的能量，当装置需要回港维修或在海面检修时，装置整体上浮露出甲板，技术人员和设备可以上船维护。利用该发明可大幅降低海洋波浪能装置的建造、投放和维修成本，快速安全的利用海洋波浪能。到目前为止，尚未发现与本发明雷同的装置，鹰式装置的成功将会为未来开发利用海洋波浪能提供一条崭新的道路。

商业模式分析：

鹰式波浪能发电装置适合远离大陆的岛礁、海基平台、海洋仪器等用户。鹰式波浪能发电装置与用户之间可以建立独立电站或是微网，为其提供电能，或电能+淡水。波浪能装置可采取多种商业模式进行推广应用。例如，波浪能装置供应商与用户之间签订租借合同，在合同执行期间，由供应商提供波浪能装置及其的技术服务，按照用户使用的波浪能装置产生的电能计数收费。

营销状况：

鹰式波浪能发电装置设计方案先进，易于建造、投放和维护的波浪能发电技术在我国部分岛礁小规模示范应用，并逐步推进在欧美海域进行国际联合试验，拓展国际市场。

拟采取的转化方式：合作研发；技术许可；技术入股；创业融资

应用推广的已投入情况：20000万元

资金需求额：5000万元

融资用途：市场开拓

### 4012  高安全性钠镍储能电池

所属战略性新兴产业领域：新能源；新能源汽车

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院上海硅酸盐研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.sic.ac.cn

推荐单位：中国科学院

成果简介：

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》对储能技术研究和产业化提出了明确的发展目标。在“十三五”期间，“储能与分布式能源”列入“十三五”百大重点工程；“十三五”规划中，特别提出构建现代能源储运网络，其中首先提出储能和调峰设施的建设，加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。国际权威咨询机构麦肯锡将储能技术定位为影响未来世界发展的12项颠覆性技术之一，2025年储能技术对全球的经济价值贡献预计超过1万亿美元。我国以及世界各国均将储能技术列为近期和长期发展规划的重要内容，纷纷给予立项支持。

正在开发的储能技术有多种，包括机械能、势能、化学能等各种形式的能量与电能之间的可逆转换技术，其中二次电池储能技术由于电站设计方便、实用性强，成为开发的热点，包括铅酸电池、液流电池、钠硫电池、锂离子电池等各种电池的开发已经取得了一定的进展，但目前尚没有一种电池在能量密度、安全性、价格等方面能同时满足市场应用的要求。铅酸电池的能量密度低，仅为40-50Wh/kg，存在铅污染及析氢问题，用于密闭环境时也带来安全隐患；液流电池的安全性较高，但能量密度仅为锂离子电池的三分之一，环境适应性有待改善；钠硫电池曾占据储能市场40%-45%的份额，但随着近年来日本NGK公司出现了较严重的火灾事故，钠硫电池表现出越来越突出的安全隐患；锂离子电池比能量高，但性能易受工艺和环境温度等因素的影响，且使用的的电解液易燃，带来很大的安全隐患，不仅如此，锂等元素昂贵，地壳中含量少且分布极不均匀，对于规模化应用而言可能会成为一个重要问题，已引起人们的普遍担忧。

钠镍电池的能量密度与目前规模商品化的锂离子电池相当，且电池具有过充过放电保护机制，损坏时呈低电流方式，不会有大量的热放出，是一种目前为数不多的没有燃烧和爆炸危险的安全电池反应，成功地通过了“美国先进电池联合体”（USABC）制定的几乎所有安全试验项目，兼具高比能量和高安全性的优点，可称为高比能近零隐患储能技术。此外，钠资源丰富，钠镍电池成本远低于锂离子电池，满足规模化储能的技术需求及国家对电池工业发展的战略规划要求。鉴于上述优点，钠镍电池的应用领域十分广泛，如风能、太阳能等可再生能源发电的存储，削峰填谷，分布式储能系统，电动汽车，通信基站等。

中国科学院上海硅酸盐研究所自上世纪90年代开始对钠镍电池进行探索研究，“十一五”期间，在973项目的支持下，开展了钠镍电池的电解质陶瓷、电极、封接、组合技术等相关基础研究；“十二五”期间实现了与企业的合作开发，目前已经初步形成50Ah-200Ah级储能用钠镍电池的成套工艺，已具备进入中试放大的研究阶段；“钠镍储能电池技术”的研制项目还得到了包括国家自然科学基金、院战略先导专项、上海市科委等项目的支持，取得了系列发明创造和创新成果，并成功实现技术转让，转让费6000万元。目前正在组建上海奥能瑞拉能源科技有限公司（注册资金5000万元，首期投资3亿元人民币，上海硅酸盐所股权10%）推进钠镍电池的示范产业化研究。

在上述项目的资助下，发表SCI论文28篇，申请发明专利30余件，其中，25件已经获得授权。

成果创新性：

1.钠镍电池中存在多个封接界面，其中绝缘陶瓷（alpha-Al2O3）与金属连接件之间的封接难度最大，通常采用热压封接技术。热压封接需要在高温（(1000℃）、高压力（2000-4000N）条件下完成，对设备要求高、成本高、难以连续化作业，生产效率低。此外，传统工艺中，绝缘陶瓷与电解质陶瓷、绝缘陶瓷与金属连接件之间的封接分两步分别进行。项目团队采用组分梯度设计、金属连接件和绝缘陶瓷双玻璃微晶化的方法，突破了金属与陶瓷、陶瓷与陶瓷等部件的一体化组合技术，变两步封接为一步封接，有效降低了能耗；避免了热压工艺的使用，使生产成本显著降低，且一体化组合技术中所采用的微晶玻璃封接介质对NaAlCl4稳定，该技术也便于连续作业。这一技术获得授权专利6项。

2.负极/电解质陶瓷界面特性对钠镍电池的性能起关键作用。传统的方法是在电解质陶瓷管表面涂覆一层铅膜或碳膜，以增强金属Na的润湿特性。铅与金属Na的结合能较高，可有效改善金属Na的润湿性能，但铅与电解质陶瓷之间的结合力较弱，造成铅膜极易脱落，且铅具有毒性，带来环境污染问题，不利于产业化；碳与电解质陶瓷之间具有较好的结合性能，但碳与金属Na的结合能较小，对润湿性能的改善有限，不利于Na在陶瓷管表面的均匀铺展。项目团队利用金属Ni/Fe等与Na具有较高结合能，碳与电解质陶瓷之间具有较高结合能的特点，利用两者的优点，开发了金属/碳复合多孔膜层，既解决了膜层与电解质陶瓷结合力的问题，又利用毛细作用，通过孔结构的设计，显著增强了Na在电解质陶瓷管表面的润湿特性，使负极/电解质界面阻抗降低了一个数量级，有效提升了电池的倍率性能和循环稳定性。这一技术申请专利5项，4项已获得授权。

3.针对Ni颗粒过度长大造成正极结构破坏，电池性能衰减的问题，项目团队提出采用具有自修复功能的弹性导电层对Ni颗粒表面进行修饰，极大提高了正极的稳定性，有效抑制了活性物质颗粒的长大。这一技术得到国内外同行专家的高度评价，相关技术已申请专利1项，发表SCI论文2篇。

4.钠镍电池中Ni既是活性物质又是导电剂，其中70%的Ni起导电骨架作用，不仅增加了成本，而且极大降低了电池的实际比能量；此外，随着充电深度的增加，Ni不断被消耗，而充电产物NiCl2又是电子的不良导体，因此，正极内阻随充电深度增加而增加，影响了电池的倍率性能。项目团队首次提出用碳纳米管包覆的Ni纳米线取代Ni颗粒作为正极活性物质，在正极中构建稳定的三维导电网络，显著提升了电池的比能量和倍率性能。相关技术获得授权专利2项。

成果独占性：

中国科学院上海硅酸盐研究所目前已形成了从原材料到核心部件及单体电池制备完成的技术链，获得相关授权专利20余件，初步形成50Ah-200Ah级储能用钠镍电池的成套工艺，是国内唯一具备工程化研究能力的单位。以下核心技术具有独占性：

1.大长径比beta-Al2O3电解质陶瓷管的制备技术。Beta-Al2O3陶瓷管在钠镍电池中起到Na+离子导体及正负极隔膜的双重作用，是钠镍电池的核心部件。上海硅酸盐研究所于上世纪60年代起开始从事。Beta-Al2O3陶瓷管的研制工作，是国内最早开展相关研究的单位。经过长期的技术攻关，掌握了在线定位、微扰动烧成及气氛补偿等关键技术，突破了大长径比。Beta-Al2O3电解质陶瓷管的制备及近净尺寸、无形变烧成技术，成为国内唯一具备。Beta-Al2O3电解质陶瓷管批量化制备能力的单位。

2.高可靠性、低成本、一体化组合技术。绝缘陶瓷（alpha- Al2O3）与金属连接件之间的封接是钠镍电池的核心技术之一。传统的封接技术有两种：一种是钎焊，另一种是热压封接。钎焊技术需要在还原气氛中高温烧结固化，对气氛的控制有一定的要求，这无疑增加了操作的成本和难度；此外，钎料中的金属组分难以承受钠镍电池中的熔盐侵蚀，使封接界面的气密性、稳定性及可靠性将难以得到保证。热压封接需要高温、高压环境，对设备要求极高、成本高、难以连续化作业，生产效率低。

针对上述问题，上海硅酸盐研究所开发了金属连接件和alpha- Al2O3陶瓷双玻璃微晶化的方法，并对玻璃组分进行梯度设计，成功解决了封接界面的可靠性、气密性及耐腐蚀性问题。该技术为上海硅酸盐研究所独创，其应用可使钠镍电池的生产成本降低30%以上，目前申请了多项专利保护。

3.钠镍电池自动组装系统。目前，国内尚无高温钠电池（Beta-电池）的规模化生产企业，钠镍电池的制备工艺与锂离子电池又相距甚远，因而无成熟的经验或装备可以借鉴，产线中的核心装备均需要自主研发。项目团队与相关厂家密切合作，攻坚克难，突破了定量注粉、高温密封、高温高腐蚀性条件下定量注液等技术瓶颈，形成了国内首条具有自主知识产权的钠镍电池自动组装线，并与相关设备厂商签订了知识产权保护协议。

成果盈利性：

目前，国际上仅有美国的GE公司及意大利的FIAMM公司掌握了钠镍电池的核心技术并实现了产业化，其度电成本约为4000-6000元/KWh。

高可靠性、低成本、一体化组合技术的突破，使钠镍电池的生产成本降低30%以上；钠镍电池自动组装线的建立，使电池的生产能力提升至45s/支，再加上国内的人工成本相对低廉，预计钠镍电池的成本约为1800元/KWh（基于100MWh产能计算），略高于商品化的锂离子动力电池（～1500元/KWh）。如果钠镍电池的产业规模扩大至锂离子电池相当的水平，其生产成本必将大幅度降低，同时考虑到钠镍电池优异的安全性能，较低的维护成本，以及比锂离子电池更长的使用寿命（5-10年），钠镍电池的实际使用成本将远低于锂离子电池，具有较强的竞争力。

成果持续性：

项目团队在完成100MWh钠镍产线建设的同时，也正在开发下一代钠镍电池产品：（I）单体电池容量的放大研究：单体容量由现在的50Ah提升至200Ah；（II）电池及模组的轻量化研究：通过电池结构的优化设计，放电性能的提升，将单体电池及模组的能量密度提升25%以上；（III）电池动力学提升研究：开发新型复合正极，开展与之相适应的电极/界面研究，使电池的功率密度得以改善；（IV）进一步提升钠镍电池自动线的自动化水平，降低电池的生产成本。

目前，上述工作取得了一定程度的进展，部分技术已经或正在申请专利。

成果先进性：

上海硅酸盐研究所（SICCAS）研制的钠镍电池性能指标与美国GE公司相比，毫不逊色，部分性能指标（如倍率性能，比能量等）甚至优于GE公司产品。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

钠镍电池的活性物质为NaCl及金属Ni。NaCl的资源丰富，易于获取，价格低廉；Ni也是常见的金属材料，因而，钠镍电池不受资源条件约束。钠镍电池主要可应用于以下领域：

1.风能、太阳能等可再生能源发电的储存。国家能源局最新发布的《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》中提到，“十三五”期间，风电新增投产79GW以上，太阳能发电新增投产68GW以上，预计以风光发电中新增装机量的20%为基数，按10%的功率比例配置储能系统，则储能装机量将达到2.94GW，若每天存放2小时即对应5.88GWh新能源发电储能规模。

2.削峰填谷。一般情况下，用电尖峰时段约占用电全时段的5%，对应尖峰用电量约占总用电量的20%，这一部分电量存在储能的商用价值。根据目前储能最低0.5元左右的度电成本，电价差大于0.8元/kWh的地区都有经济性，这些地区对应的2015年用电量合计约为3972.54亿kWh，若其中10%的用电量通过储能来进行削峰填谷，大约需要1.2亿kWh的储能设备。

3.备用电源。受益于4G网络建设的刺激，电信固定资产投资规模增速明显上升，未来在5G建设的带动下将继续保持平稳增长。按一般通信基站的配置要求，后备电源需求大约占总投资的2%~3%，预计“十三五”期间后备电源市场规模有望超过500亿元。2015 年国内UPS销售额为47.6亿元，若“十三五”期间按 10%的复合增速，预计UPS整体市场规模将达到300亿元。

4.新能源汽车动力电源。以《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》中的“十三五”期间建设目标为准，直流充电桩新增50万个、交流充电桩新增430万个、充电站新增1.2万座，对应投资规模分别为450亿元、344亿元、360亿元，即“十三五”期间新增市场规模约1,154亿元，保守也有1047亿元，对应充电设备中的储能模块市场约为100亿元。

钠镍电池除了可广泛应用于风能、太阳能等可再生能源发电的储存外，由于其具有高安全性的突出优点，可以用于电动汽车的充电站储能；由于其工作温度稳定，在严寒地区仍具有较高的能量效率，可用于严寒地区的削峰填谷或备用电源等。

商业模式分析：

与风能、太阳能发电企业或其用户单位开展合作，根据其需求设计产品，并提供储能方案，进行规模化储能示范，提升钠镍电池的影响力，打造品牌；提供一站式的储能系统解决方案。

营销状况：

目前项目尚处于示范运行阶段，正在与广东一家机构就10MWh的钠镍电池储能系统进行商业谈判。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可

应用推广的已投入情况：5000万元

资金需求额：35000万元

融资用途：产品研发

## 高校科技成果

### 4013  高寒地区半地下的温室多能互补的智能化种植系统技术示范

所属战略性新兴产业领域：节能环保；新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：新能源与节能+现代设施农业

单位名称：青海民族大学

单位性质：高等院校

单位网址：http://www.qhmu.edu.cn

推荐单位：青海省科学技术厅

成果简介：

青海省科技厅，青海省科技成果转化专项：高寒地区半地下温室的多能互补的智能化种植系统技术示范(2016-NN-142)；研究起始日期：2016年6月；研究终止日期：2017年12月；批准登记单位：青海省科学技术厅；批准登记号：9632018Y0284；批准登记日期：2018年9月。

青海省东南部农业区地处黄土高原边缘地带，是典型的高寒冷山区。半地下温室是一种采光性好、保温性强、升温快、储热量高的新型高效节能日光温室，可以实现温室蔬菜的高产高效。本项目开展了太阳能光热、空气源热泵、光伏电能、市电等多能互补技术以及该技术在温室中的应用研究，实现了太阳能高效光热综合利用，并达到与温室农业生产的有效低成本耦合。通过该项目的研究，温室内区域冬季夜间温内土壤温度大于 10 摄氏度，室内气温大于 8 摄氏度，缩短蔬菜生长期 20%-30%，实现了全年生产，授权专利 6 项，形成适宜推广的“高寒地区半地下温室太阳能光热增温保温技术企业或行业规范”1 项，建设了太阳能光热综合利用技术耦合温室示范基地 1 处。

成果创新性：

针对光热应用，大多是将光热产生的热水通入温室土壤的埋管中以进行土壤加温，或者将热水通入温室内的换热器，以增加温室内的空气温度或者保持温度。针对温室环境控制，大多是温湿度、气体成分等简单的 PLC 控制 。但针对半地下温室大棚，并没有看到本项目将光伏、光热技术并结合市电供电技术实现在半地下温室大棚中的完成多能互补的应用。

成果独占性：

太阳能光热、空气源热泵、光伏电能、市电等多能互补的系统匹配、系统优化、系统控制等系统集成技术需要现场大量的运行数据形成的一整套优化控制方法，难以获取和复制。

成果盈利性：

通过技术应用示范，缩短蔬菜生长期 20%-30%，实现全年生产，农民每棚增加收入 20%以上，较电加热采暖增温和保温形式，节约电力消耗 60%以上。

成果持续性：

依托青海民族大学和北京工业大学等参与单位的后续技术储备和持续创新能，为本系统技术提供创新的持续性。

成果先进性：

缩短蔬菜生长期 20%-30%，实现全年生产，农民每棚增加收入 20%以上，较电加热采暖增温和保温形式，节约电力消耗 60%以上。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

半地下式日光温室，作为日光温室的特殊类型，近几年在我国北方多个地区出现，尤其是山东、山西、甘肃、青海等地，主要用于蔬菜、切花的生产。这类日光温室跟传统日光温室相比的优缺点，也引起种植者的关注和探寻。保温性好是半地下式日光温室的最大特点，这也是种植者选择这类温室的主要原因。现阶段，节能是温室生产中十分关键的问题，对于日光温室这种主要利用太阳能为热源的温室来说，最大限度地提高太阳能的利用率，成了日光温室节能的主要途径。本项目采用太阳能光热集热、太阳能光伏、空气源热泵等主动增温保温技术，这些均为环保节能的新能源技术，比如空气源热泵的制热效率为传统电制热效率的3-4倍以上。以山东青岛为例，青岛市从 2008 年开始出现了规模化建造，近几年数量显著增加，主要集中在莱西、平度、胶州三市的部分乡镇， 即墨、胶南、城阳、黄岛、崂山五市区还较为少见。2011-2012 年莱西、平度、胶州三市的新建温室中半地下式日光温室比例约占15%，其中莱西市近300个、平度市约200个、胶州市170个以上。截止到 2012 年，山东青岛的半地下日光温室近700棚。每棚占地面积约 4 亩，山墙及后墙体等占地面积约 1.4 亩，棚内可栽植面积1.6亩。据统计，半地下日光温室每年以10%的比例递增。山东、山西、甘肃、青海仅四地目前的半地下日光温室保有量达到4000棚。按照冬季最冷月3个月计算，单位建筑面积的负荷系数为:123KJ/(℃天)（参考青海省农林科学院陈来生研究员计算与统计得出），则长度 100米，宽度10米的温室大棚（1000平米）夜间为了维持温度（把温度从5.41℃增温到本项目要求的8-10℃），每天(仅夜间 12 小时消耗)耗电量为80-100度左右（123*1000*(10-5.41)*12/3600），则每年（仅按冬季最冷月3个月计算，其他月棚内最低温度可以达到10摄氏度以上）的耗电量为9000 度电，按电费每度0.5元计算，则每年需要4500元的电费。若采用太阳能集热器和空气源热泵联合运行功能，并采用光伏发电驱动热泵，则每年至少可以节省3500元的电费。4000棚则每年总共可以节约1400万电费，节约用电2800万度电。

我国黄河以北地区属于夏热冬冷地区，如果按照上述比例开展半地下日光温室的应用，则每年至少可以节约 1 亿度电，具有明显的节能减排效益。对于促进现代设施农业可持续发展，提升我国太阳能光伏产业、太阳能集热器产业、空气源热泵产业、现代设施农业大棚产业等相关产业的国际竞争力具有明显的提升作用。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：200万元

融资用途：市场开拓

## 其他科技成果

### 4014  高端碳纤维3D电暖画采暖取暖器

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：节能环保

单位名称：河北暖牛电器有限公司

单位性质：其他

单位网址：www.hbnuanniu.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

高端3D镜面碳纤维墙暖画是一种新型节能、经济美观、实用的高科技采暖产品；采用世界上最先进的发热体碳纤维丝为原料，可以快速的直接将电能转换为热能，电脑呢过转换率达到98%以上。1-2分钟可达到额定表面接触温度60-90度，表面辐射温度30-70度，画面防水处理，永不退色、防水防潮、不发光、不消耗室内氧气、无噪音、无污染、无泄露；本产品通电时所发出的远红外辐射波对人体有只寥寥保健作用，是绿色节能环保产品。没有传统供暖所产生的废水、废气、废渣等环境污染，避免烟筒林立，有利于城市环保和规划。高端3D镜面碳纤维墙暖画是一种新型节能、经济美观、实用的高科技采暖产品；采用世界上最先进的发热体碳纤维丝为原料，可以快速的直接将电能转换为热能。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：200万元

资金需求额：200万元

融资用途：市场开拓

治理结构：

公司的经理、执行董事：路金虎，监事：路金梅。公司属于私营企业。本公司注册资金1000万元整。本公司拥有先进的生产设备，行业顶尖产业园。圈专家研发团队一流的技术和研发人员、管理人员50多人，公司有完善的公益和安全生产及企业管理体系。

主营业务名称：碳纤维电暖器、碳纤维电地暖、碳纤维电缆线材料研发及技术推广、碳纤维墙暖画、电地暖加工销售

近三年主营收入：125万元

净利润：10万元

毛利率：12.00 %

### 4015  内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：勘查地质学、地质勘查业

单位名称：内蒙古自治区地质调查院

单位性质：其他

单位网址：http://www.nmddy.com/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

2011年3月11日，根据包钢集团的请示（包钢字[2010]241号），呼伦贝尔市政府、自治区国土资源厅提出，待中央地质勘查基金管理中心完成该项目普查工作后，经自治区政府同意，商中央地质勘查基金管理中心将陶来托矿区以协议出让方式配置给包钢集团。内蒙古自治区巴特尔主席批示“同意国土厅的意见”。

2014年11月28日，受中央地质勘查基金管理中心委托，中央地质勘查基金华北项目监理部组织专家组在呼和浩特市对内蒙古自治区地质调查院提交的《内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查报告》进行了评审，形成意见如下：

1.任务来源、主要工作内容及目标

内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查项目为国土资源部中央地勘基金管理中心下达的中央地质勘查基金项目。任务书编号：2011014，项目编码：2011153014。

（1）项目总体目标任务。开展成矿地质条件和控矿因素研究，在综合分析研究地质、物化探资料的基础上，对物化探异常进行查证。大致查明矿体的空间分布规律、规模和产状，查明矿石品位及组构特征，大致了解矿床开采技术条件，进行可行性概略分析。探求资源量。

（2）工作任务。①系统收集区内地质、矿产、物探、化探及探矿工程等有关资料；加强建造、构造研究，并与该区的斑岩型钼矿(如乌奴格吐山钼矿)和热液型铅锌多金属矿(如甲乌拉铅锌矿)等典型矿床进行对比研究，指导找矿勘查工作。②通过1:1万矿产地质草测，进一步了解区内地质特征、成矿地质条件及其控矿因素；开展1:1万土壤测量和大功率激电测深工作，优选勘查地段进行工程验证。③对物化探异常及矿(化)体进行地表工程揭露，大致了解异常的含矿性，以及围岩蚀变与矿化的关系。④择优对物化探异常及矿(化)体进行深部钻探工程验证，大致了解矿体深部变化情况、大致了解矿石品位、矿石类型、矿物成分、结构构造和矿体产状等。

2.主要成果

（1）新发现了矿化点12处，新圈定1:1万土壤化探异常8处，经查证AS4、AS9、AS10与1:1万地质填图所圈定蚀变带相对应，具备较好的找矿前景。经对综合异常AP5进行探槽揭露，确定了长度大于100m，宽度约10-15m的银铅锌矿化蚀变带1条。

（2）大致查明了矿区各地质体的分布特征及其之间的相互关系、矿化带与围岩的关系、矿体在矿化层中的赋存规律等。初步控制了钼多金属矿化蚀变带的规模，进一步研究了区域成矿地质条件、矿化带蚀变特征、矿床成因机制、成矿时代。

（3）对已发现的激电异常进行激电测深，初步圈定了10个极化体。大致查明了极化体的产状、埋深，其中5处经钻探验证为矿体、矿化体引起。

（4）结合前人勘查成果，大致查明了区内钼矿体特征，共圈定钼矿体37条。通过本次工作，将钼矿区矿(化)体范围向南西拓展了近400米，向北西拓展了近300米，向南东拓展了近200米。

（5）陶来托矿区共获得钼资源储量（333+334）矿石量49058147吨，钼金属量35172吨；铅资源储量（334）矿石量122789吨，铅金属量2492吨；锌资源储量（334）矿石量56075吨，锌金属量3662吨。

成果创新性：

1.本项目是中央地质勘查基金项目，工作区位于大兴安岭中南段西坡，地貌属于森林与草原过渡区，气候寒冷、雨季长、植被覆盖严重，同时又有森林脑炎等林区地方病威胁，野外工作条件十分艰苦。在这种艰苦的工作条件下全体项目成员齐心协力，共同努力克服了任务重、工作条件艰苦、地方协调难等种种困难，顺利完成了普查工作。

2.在本普查项目的实施过程中，采用了""综合找矿""的方法：既有传统的地质找矿方法和手段，也采用了新的科技理论和方法；既有地质矿产的方法，也有物化探的手段配合。地质测量主要是1:1万地质草测工作，圈定主矿区及外围的矿化蚀变带，了解矿区基本地质情况。大比例尺物化探工作主要是1:1万土壤测量工作，圈定工作区异常，为详查工作提供依据。在激电异常、磁异常、化探异常套合良好的重点找矿部位施工大功率激电测深，进一步解剖异常深部变化特征。钻探、槽探等勘探工程的选择，用于控制地表出露矿体及地物化探异常验证。

3.总体工作部署以找矿为目的，遵循面上控制、点上突破、由已知到未知、由浅入深、工程间距先稀后密、循序渐进的工作部署原则开展了普查工作。总体工作部署的程序为“综合研究-地质物化探测量-工程揭露-钻探验证控制-估算资源量”。

成果独占性：

1.总结了物探异常与成矿地质条件的关系：元素具有水平分带特征，分布有环状激电异常和环状高磁异常的综合化探异常往往是斑岩型矿床的地球物理、地球化学找矿标志；对应有带状激电异常的综合化探异常往往是热液型铅锌多金属矿的地球物理、地球化学找矿标志。

2.大致查明了矿区各地质体的分布特征及其之间的相互关系、矿化带与围岩的关系、矿体在矿化层中的赋存规律等。初步控制了钼多金属矿化蚀变带的规模，进一步研究了区域成矿地质条件、矿化带蚀变特征、矿床成因机制、成矿时代。

3.本次工作总结出该区与成矿关系密切的地质单元主要为青白口系佳疙瘩组、上奥陶统裸河组、中奥陶统多宝山组、石炭纪石英二长闪长岩和侏罗纪花岗岩、白垩纪花岗斑岩、正长斑岩，矿化蚀变多数分布在接触带附近，初步确定了钼矿及外围的铜铅锌矿化与白垩纪花岗斑岩关系密切。

4.2011年施工了ZK11-02、ZK11-03、ZK3-01、ZK7-4等4个钻孔，均见到达到工业品位的辉钼矿体，将钼矿区矿（化）体范围向南西拓展了近400米，向北西拓展了近300米，向南东拓展了近200米，进一步确定了钼矿体分布形态，矿体向北西仍有增厚的趋势，基本达到了普查目的。

5.2012年施工了ZK10-04、ZK00-05、ZK02-02等3个钻孔，其中ZK10-04见薄层状铅锌矿体，ZK00-05见矽卡岩及大量矽卡岩化，ZK02-02见薄层状辉钼矿，为热液型铅锌矿和矽卡岩型铁铜矿的找寻提供了依据。

6.陶来托矿区共获得钼资源储量（333+334）矿石量49058147吨，钼金属量35172吨；铅资源储量（334）矿石量122789吨，铅金属量2492吨；锌资源储量（334）矿石量56075吨，锌金属量3662吨。

成果盈利性：

1.钼市场需求现状。随着钢铁工业的发展，为保证国家经济安全和国防安全，国家已将钼列为重要的战略资源之一，从2005年开始逐步实行限量开采，并得到有效控制，当年产量下降为3.57万吨，由于经济利益的驱动，2006年又回升到4.73万吨。随着国家宏观经济调控力度的加大，2007年全国钼产量下降为4.39万吨。由于钢铁工业的持续快速发展，钼消费量逐年增加，全国钼消费量，2005年为2.28万吨。2006年增加到2.64万吨，2007年达到3.79万吨，2008年突破4.0万吨，2009-2010年突破4.5万吨。2010年开始，随着全球经济的逐步复苏，供需量呈逐年增长的趋势。

2.钼产品价格分析。自2002年以来，世界经济快速发展，国际市场钢铁需求旺盛，导至钼的需求增长，钼的供不应求，导致国际市场钼价暴涨。2005年国际钼价达到40000美元/t，2006年达到54675美元/t，2007年国际钼价为55000美元/t，2008年国际钼价为55000美元/t。国内钼价随国际钼价涨跌，2004年国内钼价28万元/t，2005涨至36万元/t，2006年为39万元/t，2007年国内钼价达41万元/t。2008～2010年间，国内钼价格一直在40-45万元/t左右波动。钼精矿销售价格12-18万元/t左右波动。目前全球钼需求变化不大，2020年之前全球钼产量增长率将极低，价格不会有太大变动。

3.经济概略估算。本次陶来托矿区工作程度为普查阶段，钼矿床只能就现有资料进行矿床概略评价，应进一步作详查工作,以满足矿山设计及科研需要。在现有的选矿技术、装备的前提下，应注重投资效益，规避市场风险。在经济合理条件下，采用新的建矿模式，应用新的选冶技术设备。降低生产成本，才能取得好的经济效益。

4.矿石加工技术性能。内蒙古自治区矿产实验研究所推荐的流程为一次初选（-200目占65%）、四次精选（-325目占85%）、一次扫选的浮选工艺流程。在原矿品位Mo 0.11%的条件下，可获得钼精矿产率0.20%，钼精矿品位Mo 46.37%，回收率86.10%的选别指标。钼矿石属于较易选矿石。

成果持续性：

1.根据包钢集团的请示（包钢字[2010]241号），呼伦贝尔市政府、自治区国土资源厅提出，待中央地质勘查基金管理中心完成该项目普查工作后，经自治区政府同意，商中央地质勘查基金管理中心将陶来托矿区以协议出让方式配置给包钢集团。内蒙古自治区巴特尔主席批示“同意国土厅的意见”。

2.内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查项目勘查范围为已设探矿权区块范围，由三个勘查区块组成，探矿权证为T15120080502007634、1500000712794和T15120080502007635，总面积185.55平方公里。其中，罕达盖北区块面积92.82 平方公里，陶来托Ⅰ区区块面积46.41平方公里，陶来托Ⅱ区区块面积46.32 平方公里。

3.内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查项目通过中央地勘基金投入，在陶来托矿区圈定了钼工业矿体15条，钼低品位矿体22条，铅工业矿体3条，锌矿体1条。目前拉动了周边矿区勘查的发展，包头钢铁（集团）有限责任公司在陶来托矿区外围新增加了近700万元的资金进行勘查，为下一步矿山开发做好准备，将会解决地方牧民的就业及拉动地方经济的发展。

4.陶来托矿区共获得钼资源储量（333+334）矿石量49058147吨，钼金属量35172吨；铅资源储量（334）矿石量122789吨，铅金属量2492吨；锌资源储量（334）矿石量56075吨，锌金属量3662吨。钼为主要矿产品。

成果先进性：

在本普查项目的实施过程中，采用了“综合找矿”的方法：既有传统的地质找矿方法和手段，也采用了新的科技理论和方法；既有地质矿产的方法，也有物化探的手段配合。地质测量主要是在前人已完成1:1万地质草测区东部，矿化蚀变较强区域继续开展1:1万地质草测工作，圈定主矿区外围的矿化蚀变带，进一步了解矿区基本地质情况。矿区内布置的大比例尺物化探工作：在前人已完成1:1万土壤测量区西部继续开展1:1万土壤测量工作，圈闭前期异常并圈定工作区新异常，为下一步矿产工作提供依据；在激电异常、磁异常、化探异常套合良好的重点找矿部位施工大功率激电测深，进一步解剖异常深部变化特征。钻探、槽探等勘探工程的选择，用于控制地表出露矿体及地物化探异常验证。上述采用的勘查手段合理，基本达到普查的目的，为进一步工作提供了较可靠的地质勘查资料。

钻探工程主要是用于控制矿体的延深及验证深部物探异常的含矿性，钻探工程质量严格按照机械岩心钻探六项质量指标进行要求。钻探工程是重型勘探工程。在寻找隐伏矿体、验证物探异常等方面具有不可替代的作用。所以在钻探工程布置、质量管理等方面实行院与项目组共同管理的方法。在钻探工程布置时，首先由矿产项目组和物化探项目组共同提出方案，上报院（矿产所）审核批准后执行。钻探工程施工中质量管理由矿产项目组具体实施。钻探工程最终质量验收由矿产所和矿产项目组共同完成。通过上述一系列措施，钻探工程的质量大大提高。“良好孔”6个，“合格孔”为1个，良好率达到了86%。工程施工质量基本满足地质矿产普查阶段的工作质量要求。通过施工钻探工程，检查了物探异常，了解、控制了矿体的延深情况，达到了地质目的。同时钻探工程原始地质编录和采样“互检”和“项目组检查”均为100%，根据我院质量管理体系的要求，各级检查均有文字记录。

根据普查区主要为钼矿体的特征，按矿体规模、矿体形态复杂程度、构造复杂程度及矿床有用组分分布均匀程度等地质因素来确定勘查类型。矿体规模：矿区内较大的矿体为12、14、17号矿体，长度为550-815m，宽度为160-420m。其它矿体多大于200m。矿体规模为一中型斑岩型矿床，类型系数0.6。矿体形态复杂程度：矿体形态复杂程度一般，多呈似层状、鞍状、透镜状、脉状赋存于白垩纪隐伏斑岩体与中奥陶统多宝山组地层接触带的外带，少量赋存于内带，局部出现分枝复合的现象，矿体形态属简单型，复杂程度属中等，类型系数0.4。构造复杂程度：钼矿体产状较稳定，基本无断层破坏或岩脉穿插，构造对矿体形状影响很小；类型系数0.3。矿体厚度稳定程度：钼矿体厚度变化系数多在50-100%，厚度较稳定，类型系数取0.4。矿床有用组分分布均匀程度：钼矿化连续，主矿体品位变化系数在70-115%，其余矿体多在1000%以下，品位变化属较均匀，类型系数取0.4。综上所述，本区的地质勘查类型确定为第Ⅱ勘查类型。

资源储量估算的工业指标：钼矿体：矿体边界品位：Mo≥0.03%；矿体工业品位：Mo≥0.06%；矿床平均品位：Mo≥0.1%；最低可采厚度: ≥1m；夹石剔除厚度: ≥2m。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

1.陶来托矿区共获得钼资源储量（333+334）矿石量49058147吨，钼金属量35172吨；铅资源储量（334）矿石量122789吨，铅金属量2492吨；锌资源储量（334）矿石量56075吨，锌金属量3662吨。钼为主要矿产品。

2.钼市场需求现状：随着钢铁工业的发展，为保证国家经济安全和国防安全，国家已将钼列为重要的战略资源之一，从2005年开始逐步实行限量开采，并得到有效控制，当年产量下降为3.57万吨，由于经济利益的驱动，2006年又回升到4.73万吨。随着国家宏观经济调控力度的加大，2007年全国钼产量下降为4.39万吨。由于钢铁工业的持续快速发展，钼消费量逐年增加，全国钼消费量，2005年为2.28万吨。2006年增加到2.64万吨，2007年达到3.79万吨，2008年突破4.0万吨，2009-2010年突破4.5万吨。2010年开始，随着全球经济的逐步复苏，供需量呈逐年增长的趋势。

3.钼产品价格分析：自2002年以来，世界经济快速发展，国际市场钢铁需求旺盛，导至钼的需求增长，钼的供不应求，导致国际市场钼价暴涨。2005年国际钼价达到40000美元/t，2006年达到54675美元/t，2007年国际钼价为55000美元/t，2008年国际钼价为55000美元/t。国内钼价随国际钼价涨跌，2004年国内钼价28万元/t，2005涨至36万元/t，2006年为39万元/t，2007年国内钼价达41万元/t。2008～2010年间，国内钼价格一直在40～45万元/t左右波动。钼精矿销售价格12～18万元/t左右波动。目前全球钼需求变化不大，2020年之前全球钼产量增长率将极低，价格不会有太大变动。

4.经济概略估算：本次陶来托矿区工作程度为普查阶段，钼矿床只能就现有资料进行矿床概略评价，应进一步作详查工作,以满足矿山设计及科研需要。在现有的选矿技术、装备的前提下，应注重投资效益，规避市场风险。在经济合理条件下，采用新的建矿模式，应用新的选冶技术设备。降低生产成本，才能取得好的经济效益。

5.内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查项目通过中央地勘基金投入，在陶来托矿区圈定了钼工业矿体15条，钼低品位矿体22条，铅工业矿体3条，锌矿体1条。目前拉动了周边矿区勘查的发展，包头钢铁（集团）有限责任公司在陶来托矿区外围新增加了近700万元的资金进行勘查，为下一步矿山开发做好准备，将会解决地方牧民的就业及拉动地方经济的发展。

商业模式分析：

根据呼伦贝尔市人民政府、内蒙古自治区国土资源厅反馈对包钢钢铁（集团）有限责任公司《关于投资进入呼伦贝尔市新巴尔虎左旗罕达盖铁铜矿周边铁多金属资源勘查项目的请示》（包钢字[2010]241号）的有关意见。内蒙古自治区巴特尔主席批示“同意国土厅的意见”。

呼伦贝尔市政府提出：1.包钢集团整合罕达盖周边的矿产资源，符合内蒙古自治区政府的矿产资源整合政策，有利于罕达盖及周边地区矿产资源整体规划与开发利用。2.可采取罕达盖模式既共同出资勘查模式或者协议方式有条件转让给包钢集团继续进行勘查工作。

内蒙古自治区国土资源厅提出，原则同意包钢集团整装勘查开发新巴尔虎左旗罕达盖及周边多金属矿产资源。鉴于罕达盖周边的巴日图、陶来托、托列拉河三区总体勘查情况有别，建议区别处置：1.经内蒙古自治区人民政府批准后，将巴日图区以协议出让方式配置包钢集团。2.待中央地质勘查基金管理中心完成项目普查工作后，经内蒙古自治区政府同意，商中央地质勘查基金管理中心将陶来托矿区以协议出让方式配置给包钢集团。3.托列拉河区建议包钢集团核实相关情况后可申请立项。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：700万元

资金需求额：1000万元

融资用途：资金周转

评价机构：中央地质勘查基金华北项目监理部，联系人：金若时，联系方式：13512990199  所属单位：天津地质调查中心 通讯地址：天津市河东区大直沽八号路4号 邮编：300170 电话：022-84112986 传真：022-84112988

评价日期：2014-11-28

评价意见：

2014年11月26-28日，受中央地质勘查基金管理中心委托，中央地质勘查基金华北项目监理部组织专家组在呼和浩特市对内蒙古自治区地质调查院提交的《内蒙古自治区新巴尔虎左旗陶来托铅锌钼多金属矿普查报告》进行了评审，通过专家审阅报告、项目负责人汇报，经讨论形成意见如下：

一、主要成果、成绩

1.进一步总结了该区与成矿关系密切的地质单元，初步确定钼矿及外围的铜铅锌矿化与白垩纪花岗斑岩关系密切。

2.新发现了矿化点12处，新圈定1∶1万土壤化探异常8处，经查证AS4、AS9、AS10与1∶1万地质填图所圈定蚀变带相对应，具备较好的找矿前景。经对综合异常AP5进行探槽揭露，确定了长度大于100m，宽度约10-15m的银铅锌矿化蚀变带1条。

3.大致查明了矿区各地质体的分布特征及其之间的相互关系、矿化带与围岩的关系、矿体在矿化层中的赋存规律等。初步控制了钼多金属矿化蚀变带的规模，进一步研究了区域成矿地质条件、矿化带蚀变特征、矿床成因机制、成矿时代。

4.对已发现的激电异常进行激电测深，初步圈定了10个极化体。大致查明了极化体的产状、埋深，其中5处经钻探验证为矿体、矿化体引起。

5.结合前人勘查成果，大致查明了区内钼矿体特征，共圈定钼矿体37条。通过本次工作，将钼矿区矿（化）体范围向南西拓展了近400米，向北西拓展了近300米，向南东拓展了近200米。

6.陶来托矿区共获得钼资源储量（333+334）矿石量49058147吨，钼金属量35172吨；铅资源储量（334）矿石量122789吨，铅金属量2492吨；锌资源储量（334）矿石量56075吨，锌金属量3662吨。

二、评定等级

报告评分91分，优秀级。

三、结语

该报告内容较齐全，章节安排合理，层次清晰，重点突出，附图、附表齐全，完成了本次工作任务，取得了较好的找矿成果，通过评审。

### 4016  黔北安场向斜油气有利目标区优选与参数井钻探

所属战略性新兴产业领域：新能源

所属高新技术领域：新能源与节能

所属其他学科、专业领域：科学研究和技术服务业

单位名称：中国地质调查局油气资源调查中心

单位性质：其他

单位网址：http://www.ogs.cgs.gov.cn/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

本课题以实现南方油气重大突破为目标，瞄准久攻未克的复杂地质构造区，评价优选了安场向斜有利区，论证实施安页1井工程，获得了二叠系栖霞组油气、志留系石牛栏组致密气、奥陶系五峰组-志留系龙马溪组页岩气和奥陶系宝塔组天然气的重大突破发现；创新建立了 “三位一体”页岩气富集高产理论和逆断向斜油气成藏模式，自主研发了复杂构造区页岩气及油气调查技术体系。以安页1井油气突破为基础，提交的贵州省正安页岩气勘查区块，中标单位以12.9亿元竞得；发表科技论文6篇、专著1部和专利3项；形成了一支结构合理、专业齐全、团结向上、人才涌现的页岩气调查研究团队。

课题来源：中国地质调查局，课题立项名称：黔北安场向斜油气有利目标区优选与参数井钻探，课题立项编号：1211302108020－01，研究起始日期：2015年1月，研究终止日期：2016年12月，以及批准登记单位：中国地质调查局油气资源调查中心。

成果创新性：

1.创新建立了 “三位一体”页岩气富集高产理论和逆断向斜油气成藏模式，首次在盆外复杂构造区和负向构造取得油气调查重大突破，实现了实现了由盆地找油气向造山带找油气、由正向构造找油气到负向构造找油气的两个重大转变；

2.自主研发基于二维地震的FPPS地层压力预测系统、地震频谱烃类检测技术、岩石含气量连续测量技术，在安页1井、鄂阳页1井、鄂宜参1井油气页岩气发现过程中发挥了重要作用；

3.研发的岩样热解试验用装样装置等三项装置获得专利，有力支撑南方页岩气调查重要发现；四是发表的论文和专著，为复杂构造区页岩气油气的调查勘查工作提供了参考和借鉴作用。

成果独占性：

1.“三位一体”的页岩气富集高产理论和“逆断层封堵向斜成藏”油气成藏模式，系翟刚毅、包书景带领的页岩气团队在多年的页岩气调查和研究工作中总结提出的，是实践、认识，再实践、再认识的结晶，指导了复杂构造区页岩气油气调查工作取得了重大突破，技术上难以获取或复制，但是具有较大的借鉴和参考价值，并在中扬子地区的页岩气调查突破中发挥了重大指导作用；

2.采取地质-地震一体化思路，自主研发了基于二维地震的FPPS地层压力预测系统、地震频谱烃类检测技术、岩石含气量连续测量技术，在安页1井、鄂阳页1井、鄂宜参1井井位论证和页岩气发现过程中发挥了重要作用，只要将技术特点与地质条件有机结合，具有较好的推广和应用前景。

成果盈利性：

1.提出了深水陆棚相页岩、稳定的构造保存、地层超压“三位一体”的页岩气富集高产理论和复杂地质构造区“逆断层封堵向斜成藏”油气成藏模式，指导优选了安场向斜、龚滩向斜等有利区，取得了油气调查重大突破，有效降低了调查成本；

2.自主研发基于二维地震的FPPS地层压力预测系统、地震频谱烃类检测技术、岩石含气量连续测量技术，缩短了页岩气油气战略调查发现周期，在安页1井、鄂阳页1井、鄂宜参1井油气页岩气发现中发挥了重要作用；三是正安区块经国土资源部公开拍卖，中标单位贵州产业投资（集团）有限责任公司规划到2020年建成10亿立方米产能目标，经济价值巨大；四是安页1井取得重大突破和发现，极大提振了在复杂构造区开展油气调查勘查的信心，发挥了引领和带动作用。

成果持续性：

1.提出的“三位一体”的页岩气富集高产理论和“逆断层封堵向斜成藏”油气成藏模式，将继续指导武陵山复杂构造区道真向斜、普子向斜等有利区页岩气的调查勘查工作；

2.自主研发的地层压力预测、地震频谱烃类检测、岩石含气量连续测量等技术，将在页岩气有利目标区优选、井位论证和页岩气发现中发挥重要作用；

3.培养了一批高层次专业技术人才，打造了一支科技创新、能征善战的页岩气调查专业团队，又在中扬子地区取得了寒武系、震旦系页岩气调查重大突破，必将在四新领域取得更大发现。

成果先进性：

1.实现了新区、新层系、新类型、新类型的油气突破发现。（1）志留系石牛栏组获得日产超过10万方高产工业气流，成为我国新发现的含油气层系；（2）在奥陶系五峰组-志留系龙马溪组钻遇高含气量页岩，有望成为四川盆地之外的高产页岩气田；（3）奥陶系宝塔组钻遇高压气层，为南方地区该层系的首次重大发现；（4）二叠系栖霞组油气显示活跃，为四川盆地外首次重要发现。

2.创新建立南方复杂构造区油气成藏理论与模式，（1）创新提出“三位一体”页岩气富集高产理论，指导南方复杂构造区页岩气调查取得重大突破。（2）创新建立逆断向斜油气成藏模式，取得“四层楼”式的油气页岩气重大突破。

3.研发了复杂构造区页岩气及油气调查技术体系，有力支撑南方页岩气调查重要发现，并戏称了技术专利。总体达到国际先进水平。

成熟度：11、盈亏级：销售量达到盈亏平衡点

市场分析：

1.贵州省缺油少气，安页1井重大突破有力支撑能源结构优化和供给。贵州省是我国南方重要的能源基地，但是其主要的能源资源为煤炭，全省煤炭储量全国第五位，而煤炭污染较大，油气和清洁能源页岩气在几十年来未获得突破。通过研究发现，贵州省在黔北地区油气地质条件较好，并圈定了安场、道真、龚滩等页岩气有利区，在安场向斜论证钻探了安页1井，一举获得“四层楼”式油气、页岩气重大突破。本项重大突破能够提供页岩气这种清洁高效能源，有力支撑了贵州省能源结构优化和清洁能源供给。

2.安场向斜页岩气调查带动类似约4万平方公里勘探，安页1井“四层楼式”油气重大突破含气地层厚度超过千米。本研究优选了黔北、渝东、湘鄂西等多个地区页岩气有利区，将有效指导南方页岩气中标区块复杂地质构造区油气调查，带动26个页岩气区块约4万平方千米的勘查开发。安页1井一举获得“四层楼”式油气、页岩气重大突破，其中，志留系石牛栏组获得日产超过10万方高产工业气流；奥陶系五峰组-志留系龙马溪组获得页岩气重要发现；奥陶系宝塔组钻遇高压气层；二叠系栖霞组油气显示活跃，整个含气层段厚度超过1000米，具有很大的勘探开发价值。

3.编写正安页岩气勘查区块地质资料包，公开竞标12.9亿元成功出让页岩气探矿权

基于安页1井重大突破、基础地质调查、地球物理和地质调查井资料，编写完成贵州省正安页岩气勘查区块地质资料包，经国土资源部委托贵州省人民政府进行拍卖，贵州产业投资（集团）有限责任公司以12.9亿元竞得。

商业模式分析：

1.公益性基础调查创新建立页岩气形成富集理论。在油气资源调查工作中，坚持理论创新为引领，聚焦久攻未克的南方复杂地质构造区页岩气富集与保存条件，在沉积与构造演化研究的基础上，提出了深水陆棚相页岩、稳定的构造保存、地层超压“三位一体”的页岩气富集高产理论：“深水陆棚相富有机质页岩是页岩气形成的物质基础；适中的热演化程度和稳定的构造保存是页岩气成藏的关键因素；地层超压是页岩气高产的必要条件”。以此理论为指导，优选了安场向斜、龚滩向斜等有利区，取得了油气调查重大突破，实现了由盆地找油气向造山带找油气的重大转变。

2.创新油气调查技术体系获得多项页岩气重大突破。研发了复杂构造区页岩气及油气调查技术体系，有力支撑南方页岩气调查重要发现。一是研发了页岩气“甜点”地球物理预测技术：自主研发基于二维地震的FPPS地层压力预测系统，预测了安场向斜压力异常区；利用地震频谱烃类检测技术预测了二叠系、志留系等地层含油气性。二是自主研发岩石含气量连续测量技术，在安页1井、鄂阳页1井、鄂宜参1井油气页岩气发现过程中发挥了重要作用。

3.企业勘探跟进实现页岩气商业开发。中标企业将在贵州正安页岩气区块三年内实现10亿方产能规划目标，每年将减排二氧化碳约120万吨，有效服务长江经济带绿色廊道建设。促进地方经济发展，服务精准脱贫。按照国土资源部要求，安页1井开发利用扣除成本后，全部收益用于正安县扶贫攻坚工作。经估算，安场向斜天然气资源量达千亿立方米，开发利用后可以满足1000万人口生活和工农业用气需求。

营销状况：

1.贵州省亟需页岩气清洁能源。贵州省缺油少气，其能源目前以污染较大的煤炭为主，在经济社会发展的过程中，亟需页岩气清洁高效能源，具有广阔的需求市场。

2.页岩气通过简单处理可直接投入市场。页岩气是一种清洁、高效新型能源，其主要成分为甲烷，例如安页1井所获得得页岩气甲烷含量高达97%，经过简单的处理和加工，即可通过管道或者压缩后使用。

3.正安县人民已用上安页1井试采获得的页岩气。安页1井测试完成后，中国地质调查局将该井移交给正安页岩气勘查区块中标单位贵州产业投资（集团）有限责任公司，该施工单位对该井进行了试采工作，通过简单的处理，页岩气被送到正安县天然气管道，供正安县人民生产、生活使用，支撑贵州省能源结构优化和环境保护。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：3354万元

资金需求额：160万元

融资用途：市场开拓

评价日期：2016-06-04

评价意见：

1.何继善、康玉柱等七位院士认为：

（1）在对复杂构造区详细调查和深入研究基础上，优选了安场向斜有利区，部署实施的安页1井首次在志留系石牛栏组获得高产稳定工业气流，实现了南方油气调查的重大突破。在志留系石牛栏组钻遇两段11个高压气层，压裂测试获最大流量16.98万立方米/日、稳产在10万立方米/日以上的工业气流，这是南方志留系石牛栏组首次重大发现，也是六十多年来四川盆地以外南方海相油气的重大突破，开辟了南方油气勘查的新区、新层系和新类型。

（2）在五峰组-龙马溪组获得页岩气重要发现，有望成为工业气田。该井钻遇五峰-龙马溪组高含气碳质页岩厚度20米，岩心浸水试验，气泡剧烈逸出，现场解析含气量高达6.49m3/t，略高于涪陵焦石坝页岩气田，安场向斜有望成为新的页岩气田。

（3）在奥陶系宝塔组钻遇高压气层，为南方地区首次发现的新层系。在宝塔组马蹄状灰岩钻遇13米厚的高压气层，发生井涌，气液分离点火，火焰高达20米，泥浆密度提升1.85g/cm3近平衡气层压力，这是我国南方又一个取得天然气重大发现的新层系。

（4）二叠系栖霞组油气显示活跃，为四川盆地外首次重要发现。在栖霞组灰岩钻遇147m含气层，显示连续，全烃异常值最高达85.93%，岩心见荧光显示，含油气性好，有望成为四川盆地外围新的油气勘查层系。

（5）初步总结了二叠系栖霞组天然气、志留系石牛栏组致密气、上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组页岩气和奥陶系宝塔组天然气的“四层楼”油气成藏模式，提出复杂构造带逆断封堵向斜成藏、常规与非常规油气“同生共存”新理论，丰富了我国非常规油气成藏理论和模式，对我国南方页岩气及油气综合勘查开发具有重要的借鉴和指导意义。

（6）建议加强五峰-龙马溪组页岩气的调查评价和成藏机理研究，力争取得新的突破；加强复杂构造区油气勘查新技术新方法的总结和应用；重视常规天然气、页岩气、致密气及煤层气“四气”的综合调查。

2.戴金星等三位院士认为：安页1井的发现和突破意义重大，是新区、新层系、新类型的天然气重大突破，开拓了南方油气勘探新领域，对我国南方油气勘探有着重要的引领和带动作用。

3.中国石油化工股份有限公司华东油气分公司评价：贵中心安页1井在南方复杂构造区内获得重大发现，推动了盆外构造复杂区新层系油气勘查；提出的“逆断向斜控藏模式”对四川盆地东南缘残留构造内页岩气的评价和认识有新的促进。

4.中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司评价：贵中心提出的“逆断向斜控藏模式”指导安页1井在复杂构造区取得油气页岩气重大突破和发现，这些成果和认识对我公司及南方油气勘探具有重要的指导和借鉴意义。

5.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院评价：贵中心安页1井油气突破成果对中国石化南方盆外褶皱带油气勘查具有重要的启示和促进意义。我单位加强了黔北-川东南地区复杂构造区内油气和页岩气成藏条件研究，提出相关建议，取得了良好效果。

6.重庆地质矿产研究院评价：贵中心提出了“逆断封堵、四层楼式”成藏模式为复杂山区油气勘探起到了很好的指导作用。我单位按照该成藏模式指导下部署实施龚地1井，发现了宝塔组、五峰-龙马溪组和新滩组3套含气层系，其中五峰-龙马溪组含气量3.782 m3/t。

7.贵州省地质调查院评价：随着贵州正安地区安场向斜安页1井取得重大油气发现，并创新提出了“逆断封堵、四层楼式”含气模式。我单位按照油气中心提出的上述思路在邻区的斑竹向斜开展相关页岩气地质工作，部署实施了斑页1井，在志留系龙马溪组地层取得较好的页岩气显示。

8.中国地质科学院勘探技术研究所评价：贵中心在贵州正安安场向斜部署实施的安页1井取得重大油气突破，并创新建立了“逆断向斜控藏模式”。我单位承担了贵中心论证部署的黔绥地1井钻探工程，在下志留统龙马溪组和上奥陶统五峰组钻遇10米厚优质页岩，气测全烃显示1.6697%-3.993%，在黔北新区取得了页岩气调查新发现。10. 贵州省煤田地质局评价：贵中心安页1井取得重大油气突破和发现，在我单位黔北页岩气和黔西北煤层气调查部署中发挥了重要促进作用，取得了较好的调查成果。

# 五、环境保护（17项）

## 企业科技成果

### 5001  臭氧氧化深度处理制药废水技术及装备

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：废水治理

单位名称：天俱时工程科技集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.tianjushi.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

“臭氧氧化深度处理制药废水技术及装备”为天俱时集团自主立项研发项目，起始时间为2016年1月-2017年12月，于2018年3月通过河北省科学技术情报研究院鉴定。技术团队通过对臭氧微纳米气泡发生技术、臭氧贵金属催化剂、臭氧-双氧水协同氧化技术、生物膜技术的研究与开发，经过反复试验，并通过技术耦合，将各工艺有机的组合在一起，开发了臭氧催化氧化废水深度处理技术并形成了成套工艺技术装备。本项目核心技术主要包括微纳米气泡发生技术、臭氧贵金属催化剂、臭氧-双氧水协同氧化技术、生物膜处理新型生物填料等。经处理后工业废水COD、BOD、氨氮、色度等出水指标符达到GB18918-2002一级A标准要求。解决了困扰制药行业废水深度处理的难题，具有良好的应用前景。

成果创新性：

1.微纳米气泡产生技术：本设备针对制药废水性质特点、臭氧氧化反应特点，运用流体力学原理，设计开发了高效的臭氧微纳米气泡发生装置，大幅提升了臭氧在制药废水中传质效率、氧化效率、氧化效果。

2.炭基贵金属臭氧氧化非均相催化剂：本设备针对制药废水性质特点、臭氧氧化非均相催化反应特点，研究开发了炭基贵金属臭氧氧化非均相催化剂，该催化剂比表面积大、活性位点多，催化活性明显高于传统同类型催化剂。

3.臭氧-双氧水协同氧化技术：其是污水处理的一种高级氧化方法，机理显示加入过氧化氢会促进羟基自由基生成，通过精准控制投加比例、PH等参数，可以大量产生具有极强氧化作用的羟基自由基，能有效去除水中的有机污染物，不存在二次污染。

4.技术耦合及工艺集成：对臭氧微纳米气泡发生系统和非均相臭氧催化氧化系统进行了集成优化，形成了一系列臭氧催化氧化处理制药废水技术及装备，该装备具有处理效率高、处理效果好、处理成本低等优点。

成果独占性：

本研究项目全部技术及装备均由公司自主设计及研发，属于多项技术自主创新，拥有自主知识产权，其中“微纳米气泡产生技术”、“炭基贵金属臭氧氧化非均相催化剂”、“臭氧-双氧水协同氧化技术”等核心技术均达到国内领先水平。技术团队通过对臭氧微纳米气泡发生技术、臭氧贵金属催化剂、臭氧-双氧水协同氧化技术、生物膜技术的研究与开发，经过反复试验，并通过技术耦合，将各工艺有机的组合在一起，开发了臭氧催化氧化废水深度处理技术并形成了成套工艺技术装备，申请的“一种催化臭氧化循环处理头孢制药废水系统（专利号：ZL201621049928.X）”、“一种臭氧催化氧化深度处理头孢制药废水系统（ZL201621050236.7）”专利，已经获得了实用新型专利授权，经河北省科学技术情报研究院查新，结论为：“目前在国内文献中未见相同报道。以上说明本项目具有很高的技术创新性和独占性。

成果盈利性：

2015-2017年，集团在本项目投入的研发费用近600万元，其研发的核心技术已成功运用伊犁川宁生物技术有限集团、北京万生药业、中节能万润、齐鲁制药等污水治理项目，实现了产业化应用，经处理后工业废水COD、BOD、氨氮、色度等出水指标符达到GB18918-2002一级A标准要求，为集团带来良好的经济及社会效益。本设备的成功应用，一方面促进了制药企业的持续创收和稳定发展，另一方面使制药废水对环境的影响降至最低，并对制药废水回收利用创造条件。以年生产3万吨的青霉素工业盐为例计算，用水量约1500万吨/年，经本技术装备处理后COD为50mg/L，可减少COD排放3750吨/年。不仅推动了企业技术节能增效，对我省的环保事业也起到了示范作用。

成果持续性：

项目承担单位天俱时集团是国家高新技术企业，拥有自主建设的化工制药环保研发中心及多家高水平的省级技术平台，如院士工作站、河北省博士后创新实践基地、河北省工程实验室、河北省工程技术研究中心，河北省企业技术中心，技术创新能力优异。并拥有澳大利亚工程院院士、国家“千人计划”人选甄崇礼博士，国内知名化工医药专家、河北省有突出贡献中青年科学王京，河北省“三三三人才”二层次环保专家陈平、河北省“三三三人才工程”第三层人选刘松，石家庄市特殊津贴化工专家韩志杰等一大批专家技术人员。同时集团成立了“臭氧催化氧化处理制药废水技术及装备项目”专项研发小组，对研发工作中发现的新技术进行储备，对创新技术具有持续的创新能力。

成果先进性：

本设备具有处理效率高、处理效果好、处理成本低等优点，经处理废水出水相关指标指标符达到GB18918-2002一级A标准要求。

1.微纳米气泡产生技术。本项目设计开发的高效微纳米气泡发生装置，运用流体力学原理，使用膜技术，通过高速循环切割过程中产生的大量微纳米气泡，气泡直径在200nm-4μm之间，气泡含率85%以上，气泡平均上升速度6mm/s。运行成本较现有臭氧氧化深度处理装备，氧化能力提升60%以上，运行成本降低30%以上。

2.炭基贵金属臭氧氧化非均相催化剂。针对制药废水中污染物的性质特点，本项目研究开发的炭基贵金属臭氧氧化非均相催化剂，比表面积大、活性位点多，耐热稳定性、抗毒稳定性、机械稳定性、化学稳定性、抗污稳定性等指标同比提升15%，臭氧利用率提升20%以上，催化剂用较市场现有催化剂用量降低60%以上；催化剂寿命达到3-5年。

3.臭氧-双氧水协同氧化技术。通过本技术，有机物的最终降解产物为二氧化碳、水及其他矿物质同时该工艺降解有机污染物的速度同单一臭氧氧化技术相比，可提高氧化速率20%，不存在二次污染。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

目前全国各类医药工业企业7511家，其中大型企业294家，中型企业1437家，小微企业5780家。制药企业被列为十二个重点污染行业之一，制药企业水污染问题是被国务院纳入重点研究对象。目前除了纯制剂生产企业之外，大部分企业都有废水深度处理的需求，按1/3需要进行深度处理计算，全国有2000多家制药企业需要对废水进行深度处理，平均每家企业投资100万元计算，设备投资总市场价值20亿元。

本设备运行稳定、售价低、处理成本低、操作简单，符合当今企业发展的循环经济、低能耗、低污染的原则。项目的实施也将产生良好的经济及社会效益，以年生产3万吨的青霉素工业盐为例计算，用水量约1500万吨/年，经本技术装备处理后COD为50mg/L，可减少COD排放3750吨/年。不仅推动了企业技术节能增效，对我国的环保事业也起到了示范作用。       因此本设备对工业企业废水的处理实现废水稳定达标排放和回用有广阔的市场空间。

商业模式分析：

公司经过十几年的发展，拥有大量优质的材料供应商，并与国内一批大型制药企业建立了良好、长期的合作关系，建立了良好的行业价值链、企业价值链和业务价值链。公司建立客户管理系统和供应商管理系统，以便更好的对客户和供应商进行管理；成立维保公司，以便为客户提供优质的售后服务。公司建立完善的供应链管理，实现了对产品流、信息流、资金流的综合管理。公司拥有高质量的研究和工程实施团队，能够高质量、高效率的完成工程服务，完善的信息交互网络和优质的管理团队，大大降低了信息交互的错误风险，同时为避免库存积压导致大量资金积压的问题，工程项目采取随用随买的机制，鼓励供应商及时、准确的材料信息，保证货物的及时供应，此外公司拥有充足的资金，为供应链的良好运转提供基本保障。

营销状况：

制药废水是目前主要的工业废水之一，属于高浓度难降解的有机废水，以其有毒、有害、难降解等特点受到广泛关注。近年来，一方面随着制药科学技术的不断进步，大量新药被研发生产的同时大量复杂的有机化合物被排放至制药废水中，使制药废水的成分日益复杂，处理难度越来越大；另一方面人们对保护生态环境，减少污染的呼声越来越高，国家对于工业节能减排的工作也在不断推进，制药企业的废水排放标准不断提高。当前以生化处理为主的制药废水处理工艺已不能满足排放标准。研究一套实用高效,能确保制药废水达标排放的深度处理工艺迫在眉睫。公司针对制药工业废水深度处理存在的瓶颈问题，研究开发了臭氧催化氧化治理工业废水成套装置，通过臭氧微纳米发生装置、吸附-催化和气液固多项氧化协同氧化反应，大幅提升工业废水深度处理的处理效果，并降低了处理成本，实现难降解工业废水的达标排放。本装置已在北京万生、南京白敬宇等知名大型制药企业产业化应用，其运行稳定、效果良好，为公司带来了良好的经济社会效益。

拟采取的转化方式：自主转化

应用推广的已投入情况：390万元

资金需求额：0万元

融资用途：其他

核心管理团队人员情况：

团队负责人姚振永，制药环保工艺专家，高级工程师，注册化工工程师，专注于发酵提炼工艺优化，工业化种子罐、发酵罐系统设计，补料系统优化设计，物料连消系统设计，发酵工艺无菌系统的设计，发酵产品的分离纯化工艺设计及最佳设备配套方案，制药企业环保工程工艺设计、调试及设备安装，具有丰富的制药、环保工程施工经验。1992-1995年，就读于华东理工大学化学工程专业，获学士学位；1999-2001年，就读于河北医科大学药物分析专业，获硕士研究生学位。1995-2002年，华北制药倍达制药有限公司工艺员；2002-2003年，华北制药奥奇德制药有限公司生产部经理；2003-2010年，河北医药化工设计有限公司工艺室主任；2010-2012年，深圳一致药业有限公司工业发展部副总监；2012-至今，天俱时工程科技集团有限公司副总工程师。

治理结构：

马志民，出资总额300万元，占注册资本的30%，2015年9月25日；

张欣巧，出资总额265万元，占注册资本的26.5%，2015年9月24日；

刘秀忠，出资总额90万元，占注册资本的9%，2015年9月22日；

王京，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月23日；

刘松，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月23日；

武亚锋，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月24日；

刘金涛，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月23日；

陈平，出资总额45万元，占注册资本的4.5%，2015年9月24日；

吴少华，出资总额20万元，占注册资本的2%，2015年9月25日。

管理结构：

团队负责人负责研发方向的确定、研发任务的进度和总体指标的监督。核心技术成员分别负责工业废气处理技术研发、环保工程整体解决方案设计的整体任务规划、设计和指导，其他成员在核心成员的指导下在规定的研发周期内完成上述三大方向中关键技术的突破。

### 5002  河北省钢铁制品产业废酸资源化应用示范研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：化学工程

单位名称：河北正润环境科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.zhengrunhuanjing.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

项目在2015年10月在河北省科技厅立项，项目编号15273818，经过将近三年的研究，将废酸资源化应用的技术应用到示范工程，2018年6月16日召开项目验收会议，并于2018年7月取得验收证书。本研究通过筛选合适的氧化剂、催化剂和稳定剂，选取温和的工艺条件，将废酸制备为聚合氯化铁，既能减少废酸污染环境、转移过程中存在的环境风险，又能制备无机高分子絮凝剂。该技术主要应用到机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表领域，生产出的铁系絮凝净水剂，在华北制药集团、圣雪大成制药公司、吉藁化纤、山东几个民营热电厂等单位的进行了污水实验性净化处理时，取得了很好的效果，尤其是对纤维类废水，效果甚至好于其公司在用废水处理工艺，得到了企业的认可。

成果创新性：

提供一种利用钢铁精加工酸洗废液制备聚合氯化铁的装置，它包括氧气储罐、原料混合罐、反应釜、反应塔和聚合釜；所述氧气储罐分别与所述反应釜的内部和所述反应塔的内部相连通；所述原料混合罐的出料口与所述反应釜的进料口相连通，所述反应釜的出料口与所述反应塔的进料口相连通，所述反应塔的出料口分别与所述反应釜的进料口和所述聚合釜的进料口相连通。回收方法中先在钢铁精加工酸洗废液中加入硫酸亚铁和氯化铝，调节二价铁离子、三价铝离子和氢离子的摩尔比为1:（1-3）：（0.7-1），通硫酸亚铁调节，避免加入铁粉后生成氢气造成的安全问题，在所述反应塔进行氧化反应过程中加入稳定剂，以维持所述反应塔中的酸性环境促使氧化反应进行；该方法条件温和、操作简单，适于工业应用。

成果独占性：

研发了利用钢铁精加工酸洗废液制备聚合氯化铁的装置，所述氧气储罐通过反应釜导气管连通所述反应釜，所述氧气储罐通过反应塔导气管连通所述反应塔；所述反应釜导气管和所述反应塔导气管分别伸入所述反应釜的底部和所述反应塔的底部。所述反应塔的上部设有喷淋器，所述喷淋器与所述反应釜的内腔相连通；所述反应塔的出料口连接有一液料循环泵，所述液料循环泵的流出口分别与一回流管的前端和所述聚合釜的进料口相连接，所述回流管的末端与所述反应釜的进料口相连接；所述原料混合罐的出料口与所述预热釜的进料口相连通，所述预热釜的出料口与所述反应釜的进料口相连通，所述预热釜的出料口与所述反应釜的进料口之间设有液料输送泵；所述反应釜的上部溢流口和所述反应塔的上部溢流口相连通，两个溢流口均与所述预热釜的出料口相连通；所述预热釜、所述反应釜和所述聚合釜的外壁均设有加热套，所述加热套上设有加热介质出口和加热介质出口，所述预热釜、所述反应釜和所述聚合釜的加热套相互连通。

成果盈利性：

根据宏利公司提供的废酸，初步测定废酸中二价铁含量1.86mol/L氢离子含量1.16mol/L，三价铁含量0.136mol/L，按本工艺需另加30%盐酸60升/吨，方可得到产品。 整体装置投产设备及安装费用控制在50万内，处理废酸能力预期设计为处理6000吨/年，产品三氯化铁3000吨/年。根据市场情况也可生产水合二氯化铁晶体，水合三氯化铁晶体，聚合氯化铁等相关产品。河北省电镀企业较多，规模较大的有118家，仅仅深州市，每天废酸大约有100吨左右，委托有资质单位处理处置，废酸处理单价按2500-3000元/吨，产生的处置费用为30万元左右/天，处理费较高，且危险废物转移、运输容易产生环境风险。若将废酸制备高分子絮凝剂氯化铁，氯化铁售价为100元/吨，吨处理运行成本为200元/天左右，减少费用支出为30万元左右，工程总投资为300万元，10个月即可收回成本，带来一定的经济效益。针对废酸建设回收利用装置，既能消除环境风险隐患，又能产生经济效益。

成果持续性：

我们在传统工艺基础上，通过实验室和工业实验研究，采用无氯催化氧化新工艺，添加复合稳定剂，制备了三氯化铁、聚合三氯化铁、聚合氯化铝铁等系列产品。该技术利用釜、塔联合循环，研发了复合催化剂催化，采用氧气催化氧化新工艺，利用氧化反应的反应热，设计了原料液循环控温流程，降低了能耗。在技术成熟的基础上，研究了项目实施对环境的影响，设计了酸处理装置整体的工艺流程，优化了工艺设备，根据场地设计了设备布置图，为项目实施做好了充分的准备，该项目的实施为彻底解决酸洗废液提供了资源化出路。实际运行过程中存在废盐酸品质不均一，为后续治理带来了麻烦，我们通过综合复配等方案，解决了问题，下一步我们准备用氧气机制氧来替代瓶装氧气，降低运行成本。

成果先进性：

传统的聚合氯化铁生产方法有以下两种：（1）中和法，在一定浓度的三氯化铁溶液中加入稳定剂，置于反应器中，在剧烈搅拌下缓慢地滴加一定浓度的氢氧化钠溶液，使三氯化铁溶液水解、聚合、熟化，即得棕黑色聚合氯化铁。（2）凝胶法，首先，一定浓度的三氯化铁溶液和氨水作用，制备氢氧化铁凝胶；然后，在稳定剂存在下，将氢氧化铁凝胶与三氯化铁溶液在一定条件下进行聚合，经熟化即得聚合氯化铁产品。液体产品经浓缩、结晶即得黑色或棕黑色聚合氯化铁固体产品。这两种方法成本偏高，操作繁琐，不利于工业化推广，尤其是不利于中小企业推广。制备聚合氯化铁的前提是制备三氯化铁溶液做原料，而盐酸酸洗废液中的二价、三价铁和盐酸又是制备三氯化铁的基本原料，选择合适氧化剂，采用钢铁酸洗废液为原料，选择符合稳定剂，开展非氯法制备聚合氯化铁的研究是很有必要的。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

根据宏利公司提供的废酸，初步测定废酸中二价铁含量1.86mol/L氢离子含量1.16mol/L，三价铁含量0.136mol/L，按本工艺需另加30%盐酸60升/吨，方可得到产品。 整体装置投产设备及安装费用控制在50万内，处理废酸能力预期设计为处理6000吨/年，产品三氯化铁3000吨/年。根据市场情况也可生产水合二氯化铁晶体，水合三氯化铁晶体，聚合氯化铁等相关产品。河北省电镀企业较多，规模较大的有118家，仅仅深州市，每天废酸大约有100吨左右，委托有资质单位处理处置，废酸处理单价按2500-3000元/吨，产生的处置费用为30万元左右/天，处理费较高，且危险废物转移、运输容易产生环境风险。若将废酸制备高分子絮凝剂氯化铁，氯化铁售价为100元/吨，吨处理运行成本为200元/天左右，减少费用支出为30万元左右，工程总投资为300万元，10个月即可收回成本，带来一定的经济效益。针对废酸建设回收利用装置，既能消除环境风险隐患，又能产生经济效益。

商业模式分析：

本项目原料主要来自现有厂区酸洗工段产生的废酸，利用该废酸制备聚合氯化铁净水剂，该技术反应条件温和，产品应用广泛，无三废负担，适宜在中小企业中推广。生产的产品絮凝剂主要应用到机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表领域，生产出的铁系絮凝净水剂，在华北制药集团、圣雪大成制药公司、吉藁化纤、山东几个民营热电厂等单位的进行了污水实验性净化处理时，取得了很好的效果，尤其是对纤维类废水，效果甚至好于其公司在用废水处理工艺，生产出来的产品已进行化验，能够满足水处理剂标准，制得产品得到了企业的认可。 课题组已将研究结果编写成了论文发表在《化工设计通讯》上，且申请8项专利（其中5项实用新型专利已颁布证书）。

营销状况：

全国现有15000家电镀生产厂，5000多条生产线和2.5-3亿m2电镀面积生产能力。电镀行业年产值超过100亿元人民币。电镀企业集中分布在机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表工业。河北省规模较大的有118家，仅仅深州市，每天废酸大约有100吨左右。如果该课题获得最终成功，计划和环保部门合作，根据废酸污染物分布情况进行有计划的区域推广合作。到时可以根据每个企业的规模大小、生产能力，地理位置等情况，适当修改工艺。推广前景光明，经济效益可观。本技术目前已经在衡水地区推广应用，深州市宏利五金制品有限公司、河北宏森五金制造有限公司、河北宏达五金制造有限公司、衡水精臻环保技术有限公司均采用了本技术。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：50万元

资金需求额：50万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

本项目负责人胡晓波同志曾担任河北省环科院副院长，为正高级工程师，环境影响评价工程师，享受省政府特殊津贴专家，并多次获得省政府颁发的河北省科学技术奖。河北正润环境科技有限公司是由河北省环境科学研究院环评脱钩人员注册成立的有限责任公司。在环科院就职期间曾参与多项科研课题项目，如《白洋淀流域污染负荷削减技术与工程示范》、《化学类合成类、发酵类及制剂类等制药行业水污染防治技术评估研究与示范》、《中水回用新技术研究》、《抗生素生产废水预处理技术研究》等。河北正润环境科技有限公司现有职工86人，享受省政府特殊津贴专家1人，高级以上职称技术人员22名，中级职称技术人员20名；博士、硕士以上学位技术人员40余人；国家注册环评师30名，监理工程师32名，清洁生产审核师20名。专业涵盖环境工程、分析化学、化学工程、给排水、农业资源与环境、生态学、生物学、冶金工程、安全工程等多个专业，形成了较系统的专业技术结构体系。

治理结构：

河北正润环境科技有限公司是落实环保系统环评机构脱钩改制要求，由河北省环境科学研究院原环评、监理、规划、生态、清洁生产等咨询业务骨干为核心而成立的有限责任公司。董事长胡晓波股权比例58%，四位副总股权比例10%，经营范围涵盖了环境咨询服务、环保技术开发、工程设计、施工、运营、环境检测、遥感等环境保护的各个方面。公司建立了严格的质量管理体系，并通过了质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。公司现为中国环境保护产业协会环境影响评价行业分会、河北省环境科学学会、河北省环保产业协会、河北环保联合会等会员单位。目前公司下设秦皇岛、保定、广州、天津、山东五家分公司，并成立了河北木润环保科技有限公司、河北晓润环境工程有限公司、河北雅马特信息科技有限公司，构建了较成熟的环保产业体系。

管理结构：

河北正润环境科技有限公司设总经理1名，4个副总经理及1名总工。下设综合部、总工办、环评一部、环评二部、环境修复部、环境监理部、生态项目部、环境规划部、排污许可部、产业研究院、环保管家事业部。企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施。公司现有职工113人，享受省政府特殊津贴专家1人，高级以上职称技术人员22名，中级职称技术人员20名；博士、硕士以上学位技术人员40余人；国家注册环评师30名，监理工程师32名，清洁生产审核师20名。专业涵盖环境工程、分析化学、化学工程、给排水、农业资源与环境、生态学、生物学、冶金工程、安全工程等多个专业，形成了较系统的专业技术结构体系。

### 5003  制药行业VOCs废气治理技术及装备

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：环境工程

单位名称：天俱时工程科技集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.tianjushi.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

制药行业VOCs废气处理技术及装备的研究与开发项目是根据国内制药企业VOCs排放特点，自主立项的项目。该项目自2016年1月立项到2017奶奶12月结题。设计开发由前置处理系统、预处理系统、浓缩系统、后处理系统自动化控制系统五个工艺单元组成的废气处理装备。课题组分别对五个工艺单元开展研究，对前置处理系统和预处理系统进行严格设计，以满足分子筛浓缩系统的稳定性和使用寿命。分子筛浓缩系统作为组合装置的关键工艺单元，课题组开展重点研究，利用该系统完成吸附-脱附-浓缩三项连续变温的吸附、脱附程序，使有机废气浓缩为高浓度、小流量的浓缩气体，最终进入后处理系统，分解VOCs废气分子，进行无害化处理。整套装置在自动化控制系统下运行，实现全工艺流程的实时远程监测与控制，控制系统具有实时数据记录和历史数据查询工程、自动超限报警、设备故障报警、系统故障自诊断、一键启停等功能，保证了整套装置安全、稳定、高效运行。

成果创新性：

1.五大系统耦合集成并优化设计 将前置处理系统、预处理系统、吸附浓缩系统、终端处理系统及自动化控制系统五大系统有效耦合并集成应用。并进行优化设计，采用了标准化模块设计，对各模块进行并联组合，以便根据客户需求及VOCs废气排放特点进行柔性组合，同时满足整体安装和分散安装的条件。

2.分子筛转轮吸附浓缩技术的研究开发 通过分子筛工作原理，合作团队将开展高性能分子筛的研究与开发，该分子筛具有比表面积大、疏水性好、吸附容量大、热稳定性好、使用寿命长等特点。拓宽了装置的适用范围并提高吸附浓缩的效率；且该分子筛材料具有高耐热性、耐酸碱腐蚀，可以在高温条件下再生吸附性，可有效处理高沸点VOCs废气，克服传统吸附材质不耐高温，难以处理高沸点VOCs的技术瓶颈。

3.自动化控制系统的全程监控 可实现全工艺流程的实施远程监测与控制，系统具有实时数据记录和历史数据查询功能、自动超限报警、设备故障报警、系统故障自诊断、一键启停等功能，避免了人为操作事故的发生，并把各工艺单元进行技术耦合，柔性对接，使整个系统安全、稳定、高效地运行。 目前已取得专利1项。

成果独占性：

VOCs废气处理装备是VOCs废气经过分子筛浓缩装置浓缩后，废气中的VOCs浓缩倍数可以达到10倍以上，同时去除了异味、臭味，分子筛使用寿命可达到5-8年，该装置应用于医药化工废气浓缩处理后，可以大幅度降低废气总量，同时实现五大系统柔性组合，为制药、化工等行业创造出低成本、高质量治理挥发性有机物废气的途径，有效提高这些行业的挥发性有机物污染治理水平，帮助企业的健康发展。该装置作为国内首台套，且独有的制药行业VOCs废气治理装备，不仅对废气处理效果好，且装置运行稳定，由于五大系统为独立运行的单元，且能够根据需求任意组合，不仅保证系统的高效合理应用，而且可以降低成本，提高应用效率。该装备作为国内首套用于制药行业VOCs废气治理行业的组合装备，我公司已申请专利2项，其中已授权1项。

成果盈利性：

VOCs废气处理组合装置是根据VOCs废气及恶臭废气排放特点设计制造的，解决了目前该领域普遍存在的设备投资大、运行成本高、运行稳定性差等制约废气处理技术应用的瓶颈问题。同时也拓宽了分子筛技术及多组分催化剂的应用领域，节省后续处理装置的设备投资和设备运行成本。研发团队根据市场需求，不断改进五大系统工艺技术及集成效果，使其适应国内各类制药企业VOCs废气排放特点。同时努力扩展装备应用范围，根据国内工业企业废气排放特点继续深入研究，不断开发新材料、新技术，通过开发新的吸附材料和催化剂，降低应用成本，提高国内市场应用率。制药行业VOCs废气处理组合装置目前已实现年产5台（套），工程应用5台（套），为公司带来良好的经济效益，根据市场需求估算，该装置的应用将实现年产5台（套），工程应用5台（套）的规模，不仅为公司带来良好的经济效益，为公司在行业内树立良好的形象，同时也将为国内环境治理做出重要贡献。

成果持续性：

“伊犁川宁生物技术有限公司VOCs废气治理工程”作为课题组VOCs废气治理技术工程化应用重点工程，从技术原理、各系统研究开发、各技术单元优化组合等不断实验、论证，成功将该装备应用于川宁生物VOCs废气治理工程中，解决了该药企VOCs废气排放带来环境污染问题，且满足国家及地方环保标准。截止目前，川宁生物已安装VOCs废气治理组合装备12台（套），该产业化项目已成为制药行业VOCs废气治理示范工程受到社会各界广泛关注。 而后，课题组根据河北一品、山东万润等多家知名制药企业废气排放特点分别开展技术研究及工艺优化，建设内容包括VOCs废气收集装置、多组分VOCs废气及恶臭气体处理组合装备等多种升级装备，处理后的VOCs总去除率≥95%，VOCs浓缩倍数≥10倍，排放的净化气体中VOCs的浓度在0.3-0.5ppm，同时去除了异味、臭味，各项指标达到了国家级地方标准，且设备运行稳定。

成果先进性：

含VOCs及恶臭废气经过分子筛浓缩后，废气中VOCs的浓缩倍数可以达到10倍以上，排放的净化气体中VOCs的浓度在0.3-0.5ppm。臭味无量纲值去除效率达到95%。分子筛浓缩装置对废气中的VOC去除率可以达到92%以上，浓缩后的废气经终端处理装置处理后VOCs去除率达到99%。将前置处理系统、预处理系统、浓缩系统、后处理系统、自动化控制系统有机耦合并集成应用，通过自动化控制系统控制废气进气量、洗涤强度、吸附及后处理系统的运行，确保整体组合装置高效稳定运行。同时对五大板块采用标准模块化设计，对各模块进行并联，可以根据客户需求及VOCs废气排放特点进行柔性组合，同时满足整体安装和分散安装的条件。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

制药废气主要污染物为苯类、醚类、酮类、醇类等有毒且又难闻气味的VOCs，是大气污染主要来源之一，废气中VOCs的处理问题已经成为制约我国医药、化工产业发展的重大瓶颈。目前全国各类医药工业企业7000余家，其中大型企业近300家，中型企业近2000家。制药企业被列为十二个重点污染行业之一，制药企业VOCs废气排放问题是被国务院纳入重点研究对象。目前除了纯制剂生产企业之外，大部分企业都有VOCs废气达标排放的需求，因此制药行业环保技术应用及治理工程市场空间广阔。通过伊犁川宁VOCs废气治理组合装备的应用，在国内首次通过分子筛吸附技术应用实现了VOCs废气的达标排放，在制药行业树立标杆示范工程，为公司树立了良好的企业形象，同时大大提升了公司在市场的竞争优势。

商业模式分析：

公司经过十几年的发展，拥有大量优质的材料供应商，并与国内一批大型制药企业建立了良好、长期的合作关系，建立了良好的行业价值链、企业价值链和业务价值链。公司建立客户管理系统和供应商管理系统，以便更好的对客户和供应商进行管理；成立维保公司，以便为客户提供优质的售后服务。公司建立完善的供应链管理，实现了对产品流、信息流、资金流的综合管理。公司拥有高质量的研究和工程实施团队，能够高质量、高效率的完成工程服务，完善的信息交互网络和优质的管理团队，大大降低了信息交互的错误风险，同时为避免库存积压导致大量资金积压的问题，工程项目采取随用随买的机制，鼓励供应商及时、准确的材料信息，保证货物的及时供应，此外公司拥有充足的资金，为供应链的良好运转提供基本保障。

营销状况：

随着我国制药企业的迅速发展和大量的药物生产，国内环境污染问题也日益严重，制药行业废气排放对人们的身体健康和生态环境造成严重危害，已受到社会各界广泛关注。我国相关的研究则始于20世纪90年代初，且大多处于小试中试规模，去除率在60%-85%之间普遍较低，研究开发高效低成本VOC处理技术是目前环保行业的重中之重，企业对低成本、高效率废水深度处理技术的需求迫在眉睫。公司VOCs废气处理组合装置采用标准模块化设计，对各模块进行并联，同时可以根据客户需求及VOCs废气排放特点进行柔性组合，同时满足整体安装和分散安装的条件。最终实现拓宽分子筛技术及多组分催化剂的应用领域，为制药、化工等行业创造出低成本、高质量治理挥发性有机物废气的途径。公司作为制药环保行业新锐企业，在制药行业VOCs废气治理方面已经取得优异的成果，并在应用于国内伊犁川宁、河北一品、山东万润等知名大型制药企业，建设了一批国内示范性废气治理工程，其效果良好，为公司在该行业的快速发展奠定了基础。

拟采取的转化方式：自主转化

应用推广的已投入情况：755万元

资金需求额：0万元

核心管理团队人员情况：

团队负责人武亚锋，1986.9-1990.7 毕业于华东理工大学有机化工专业，获学士学位，2016.5-至今，在读中欧国际工商学院EMBA 正高级工程师、注册化工工程师、国内知名医药化工设计专家、全国优秀工程勘察设计大师、中国勘察设计协会个人会员、《化学及医药工业》期刊编委。1990.7-2014.12，中核第四研究设计工程有限公司，副总工程师，2015.1-至今，天俱时工程科技集团有限公司，董事、总裁，专注于发酵原料药及高端制剂工程设计行业，主持了多项国内大型制药工程的规划、设计工程。

治理结构：

马志民，出资总额300万元，占注册资本的30%，2015年9月25日；

张欣巧，出资总额265万元，占注册资本的26.5%，2015年9月24日；

刘秀忠，出资总额90万元，占注册资本的9%，2015年9月22日；

王京，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月23日；

刘松，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月23日；

武亚锋，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月24日；

刘金涛，出资总额70万元，占注册资本的7%，2015年9月23日；

陈平，出资总额45万元，占注册资本的4.5%，2015年9月24日；

吴少华，出资总额20万元，占注册资本的2%，2015年9月25日。

### 5004  S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置专用高通量金属粉末滤芯

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：技术开发类

单位名称：韶关市贝瑞过滤科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.berae.com/

推荐单位：广东省科学技术厅

成果简介：

项目创新技术委托国家知识产权中心进行查询表明高通量金属滤芯及其使用的梯度涂层技术达到了国内领先国际先进技术水平。利用该技术生产的高性能高通量金属粉末滤芯使用性能全面由于国外PALL公司同类产品。产品主要应用于石油化工催化脱硫应用领域。其中S-Zorb装置是一种脱硫效果好，辛烷值损失低的高效脱硫设备。本成果在应用之后委托中科合创（北京）科技成果评价中心进行了成果评价，相关产品和工艺技术达到国内领先国际先进技术水平。

该成果所应用的专利技术是针对S-Zorb装置金属粉末滤芯压差上升较快，过滤器有效运行周期偏短而开发的一种非对称结构的金属粉末滤芯。这种滤芯在保持原有过滤精度不变的前提下，具有通量大、强度高、压差低、反吹效果好等特点。在广州石化S-Zorb装置ME101使用高通量滤芯三年多以来，跟踪比较此前使用的滤芯，压差明显下降，在高处理量下仍然能维持较低的压差，优势十分明显，对S-Zorb装置的长周期运行具有非常重要的意义。

成果创新性：

该专利技术的应用，在降低设备维护成本，延长装置运行周期和增产汽油等方面，均具有显著效益。截至2018年4月，使用高通量金属粉末滤芯后的S-Zorb装置连续运行周期已达38个月，反应器过滤器ME101压差依然维持在27千帕。三年多来，该装置累计生产国V汽油400多万吨，装置加工量较改造前提升了16.99%、汽油收率提高0.15个百分点。本成果主要具有三个关键技术创新之处：

1.具有独立知识产权的先进成膜工艺。本成果使用了专有技术制备精密过滤层，能够使得精密过程层的厚度小于0.2mm同时具有高度的均匀性。

2.先进的金属膜支撑体设计。本成果采用的金属膜支撑创新性的采用金属丝网烧结材料做为支撑，且该支撑同样采用梯度结构设计，彻底解决了国外金属粉末烧结滤芯在使用过程中发生断裂的隐患。本项目采用的支撑体设计强度达到了传统金属粉末烧结滤芯强度的4倍。

3.独特的烧结成膜工艺。本成果采用独特的烧结工艺，该工艺制备的金属膜使得金属膜无变形、无脱落现象。相对于国外烧结工艺具有效率高能耗低的特点。

本成果在研究开发立项之初检索了国内外相关技术，发现项目采用的技术属于行业独有的领先技术。

成果独占性：

本成果采用独特的烧结工艺，该工艺制备的金属膜使得金属膜无变形、无脱落现象。相对于国外烧结工艺具有效率高能耗低的特点。项目采用的技术属于行业独有的领先技术。

成果盈利性：

该项目成果2015年实现新增利润34.13万元，新增税收20.23万元，2016年新增利润64.6万元，新增税收59.52万元；2017年新增利润156万元，新增税收88.76万元。节支总额由项目当年所定预算和实际所需费用的差额确定。

成果持续性：

SZorb装置是中国从国外进口的全套FCC汽油生产技术，通过国内的不断研发和技术改进将会形成国内SZorb装置技术的升级换代，形成国内自主知识产权，实现国内SZorb装置装备产业升级。

成果先进性：

项目创新技术委托国家知识产权中心进行查询表明高通量金属滤芯及其使用的梯度涂层技术达到了国内领先国际先进技术水平。利用该技术生产的高性能高通量金属粉末滤芯使用性能全面由于国外PALL公司同类产品。产品主要应用于石油化工催化脱硫应用领域。其中S-Zorb装置是一种脱硫效果好，辛烷值损失低的高效脱硫设备。本成果在应用之后委托中科合创（北京）科技成果评价中心进行了成果评价，相关产品和工艺技术达到国内领先国际先进技术水平。

该成果所应用的专利技术是针对S-Zorb装置金属粉末滤芯压差上升较快，过滤器有效运行周期偏短而开发的一种非对称结构的金属粉末滤芯。这种滤芯在保持原有过滤精度不变的前提下，具有通量大、强度高、压差低、反吹效果好等特点。在广州石化S-Zorb装置ME101使用高通量滤芯三年多以来，跟踪比较此前使用的滤芯，压差明显下降，在高处理量下仍然能维持较低的压差，优势十分明显，对S-Zorb装置的长周期运行具有非常重要的意义。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

该成果研发投入使用的企业共有5家，其中广州石化于2014年5月在炼油系统S-Zorb吸附脱硫装置反应器过滤器ME7101上成功安装并使用，目前已连续稳定运行超过38个月，各项技术指标均符合生产要求，基本处于满负荷运行，平均处理量约175T/H，最高处理量190T/H，滤芯压差目前维持在28Kpa左右，无明显上升趋势，达到与上游催化检修周期同步的要求。另外华北石化、安庆石化、高桥石化、福建联合石化陆续使用该项目装置，明显的提高了客户的产能。

营销状况：

目前在广州石化、华北石化、高桥石化、安庆石化S-Zorb装置ME101均使用高通量滤芯，截至2018年4月，使用高通量金属粉末滤芯后的S-Zorb装置连续运行周期已达38个月，反应器过滤器ME101压差依然维持在27千帕。三年多来，该装置累计生产国V汽油400多万吨，装置加工量较改造前提升了16.99%、汽油收率提高0.15个百分点。跟踪比较此前使用的滤芯，压差上升速度明显低于国内外同行产品，在高处理量下仍然能维持较低的压差，优势十分明显，对S-Zorb装置的长周期运行具有非常重要的意义。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：600万元

资金需求额：300万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

公司成立于2006年06月，注册资本2,010.00万元，是国内较早从事金属烧结过滤材料研发、设计、制造、检验与销售为一体的高新技术企业。公司已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，截至评级时点，公司已取得20项专利技术，其中发明专利5项。

管理结构：

公司实行总经理责任制，根据经营需求设财务部、销售部、生产部、物供部和行政部对经营流程进行管理。公司机构设置合理，各部门间衔接情况良好，能够满足整体生产运营需求。

主营业务名称：滤芯

近三年主营收入：2387.69万元

净利润：277.03万元

毛利率：31.39

评价机构：中科合创（北京）科技成果评价中心

负责人：严长春   联系电话：13901090520

评价方式：鉴定

评价日期：2018年3月30日

评价意见：

2018年3月30日，中科合创（北京）科技成果评价中心组织专家，在北京召开了由韶关市贝瑞过滤科技有限公司和中国石油化工股份的限公司广州分公司完成的“S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置专用高通量金属粉末滤芯”项目科技成果评价会。专家审阅了项目技术资料，听取了技术总结报告，经质询、答疑和讨论，形成如下意见：

1.项目技术资料齐全，符合科技成果评价要求。

2.项目开发的S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置专用高通量金属粉末滤芯，采用梯度结构设计制备精度过滤屋，以金属丝网烧结材料为支撑，提高了滤芯通量和强度，使用寿命延长。

3.中石化广州分公司150万吨/年S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置，采用了该项目产品，稳定长周期运行38个月，未出现结构断裂、金属膜变形、脱落等导致的非计划停工，压降无明显增加。

4.项目技术已获国家授权发明专利2件、实用新型3件，并获得美国PCT专利认证，产品的工艺技术过到国际先进水平。

该技术产品具有高通量、高强度特点，能够保障S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置长周期稳定运转，具有推广应用前景。

成果名称：S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置专用高通量金属粉末滤芯

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：广东省环境保护科学学会

获奖时间：2018.8

奖励名称：S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置专用高通量金属粉末滤芯

奖励等级：三等奖

### 5005  栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化

所属战略性新兴产业领域：

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：有色金属浮选

单位名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.chinamoly.com

推荐单位：自然资源部

成果简介：

栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究项目简介：洛钼集团选矿公司原矿采用的是三道庄露天矿石，主要是以选钼为主。其中原矿中铜品位为0.012%，且铜多以黄铜矿以及部分辉铜矿等形式存在。由于原矿中铜品位较低，嵌布粒度较细，分布不均匀，导致回收铜精矿品位偏低，技术较复杂，回收难度较大，在钼粗精矿再磨精选过程中，铜矿物被抑制进入精选段尾矿，被抑制的铜矿物不易得到有效的回收，造成铜资源的流失。这些低品位资源如果不及时回收，部分黄铜矿会氧化成孔雀石，更难回收，分析铜回收的可行性及及解决工艺技术难题至关重要。针对目前工业应用中铜回收工艺存在的问题，通过本项目的实施，实现了钼精选尾矿选铜的综合回收，具有显著的经济效益和社会效益。

如上所述，针对洛钼集团三道庄钼矿伴生的极低品位铜矿物嵌布粒度较细、分布不均匀、回收难度大的特点，从2008年开始进行实验室探索，2011年半工业试验，2014年底正式自主研发立项，大规模工业试验，2015年底研发成功课题名称为《选矿二公司万吨系统铜综合回收应用研究》，立项编号为1504325B。

栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺，在选钼浮选精选回路中插入铜浮选；研发了一种从氰化物做铜钼分离抑制剂的钼精选尾矿中高效回收硫化铜矿物的方法，解决了被氰化物抑制的硫化铜矿物难以活化、回收效果差的难题，有利于被氰化物抑制的硫化铜矿物的高效回收，能够获得理想的浮选指标，成功实现了钼原矿中极低品位铜的高效回收。

本项目成功解决了铜综合回收工艺研究及产业化重大技术难题，取得的创新性研究成果，打破了传统的综合评价指标体系，开拓出“没有达到综合利用标准的有用组分，在某一工艺环节富集而实现综合利用的新理念、新视角”，成果经评价达到了国际先进水平，推动了选矿工业技术的进步。

项目的技术成果具有较强的通用性，其浓缩、活化，捕收等选矿工艺技术具有很强的工程应用与推广能力，入选“国土资源部矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录”。

成果创新性：

1.浮铜前对钼精扫尾矿浆进行搅拌浓缩脱药，消除氰化物对铜矿物的抑制作用，并辅以浮铜活化剂，解决了被氰化物抑制的硫化铜矿物难以活化、回收效果差的难题；

2.优化了从钼精扫尾矿中综合回收铜的合适浮选工艺流程和药剂制度，获得综合回收铜的最佳浮选技术。

3.从钼精扫尾矿中综合回收被氰化物抑制过的低品位铜矿物，获得了最佳的尾矿浓缩脱药+合适活化剂的浮选工艺流程和药剂制度；

4.改单一钼浮选为铜钼多金属浮选，实现矿产资源的综合高效利用，以较小的成本，实现效益的最大化。

研发人员先后经过三次工业试验检验，证明该工艺具有装置先进，经济效益，环保高效的效果，达到了节能减排效果。

成果独占性：

1.从运矿到碎矿到磨浮，从设备到工艺，从实验室实验到工业试验的过程中，先后申请了工艺技术发明专利和实用新型专利多达10个以上，研究创新了从钼原矿极低品位铜回收的整个流程的工艺技术，一种从“采用氰化物做辉钼矿浮选过程中铜矿物抑制剂的钼精选尾矿中高效回收硫化铜矿物”的方法。

2.从精选尾矿中回收铜，在钼粗精矿再磨精选过程中，铜矿物被抑制进入精选段尾矿。技术人员不是从总尾矿中回收铜，避开大而贫的总尾矿，而是以精选尾矿为切入点，只从精选尾矿中回收铜，处理能力小，药剂消耗省，回收工程量及设备规模不大，易于快速实验工业扩大化，见效快，投资少，工期短，指标好。

3.环保意义重大，加入的活化剂硫酸铜首先消除矿浆中残存的氰离子（CN―），即消除了选铜尾矿中的有毒有害物，实现了尾矿的安全排放，具有重大的环保意义。

4.铜回收工艺的高效浓缩过程，该研究成果既消除了重金属离子对浮选有害影响，而且提高了各类药剂浓度，减少药剂用量，节省回收成本，而且提高浮选机单位容积处理能力，节约了设备成本和动力成本。

5.关键设备创新，采用的XCFⅡ/KYFⅡ型浮选机，可降动力消耗10%-15%，铜综合回收工艺研究及产业化引领了集团公司技术工艺的独特创新，经济、社会效益显著。

总之，由于各方面的原因，国内铜回收工艺其核心工艺技术保密性，药剂配方及添加制度不同，使得洛钼集团的铜回收工艺与众不同，依托自主研发进行适合三道庄矿石性质的特殊工艺技术，技术重现度好，成熟度高，生产指标稳定。

成果盈利性：

栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化项目研发成功后，铜回收项目2016年新增品位20%的铜精矿产量3896t，平均销售价格5279.77元/吨，新增产值约2057万元，实际每吨铜精矿成本为1300元左右；2017年生产品位20%的铜精矿产量4619t，平均销售价格5555.31元/吨，新增产值约2566万元；2018年上半年生产铜精矿（20%）2752t，平均销售价格6993.97元/吨，新增产值约1924万元。

未来效益估算：随着铜价格的提高和工艺技术的稳步改进，铜精矿品位和产量的提高，加之成本管理的增强，全公司产值有望提升到3000万元/年-4500万元/年，利润可观。

成果持续性：

洛钼集团经过近50年的发展壮大，不断引进新工艺、新材料、新设备，其技术储备及持续创新力得到空前进步，在每年不断的研发创新过程中，栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化项目的技术工艺同样具备丰厚的技术储备和创新能力。

随着栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化的成功，不可否认的是，矿石可选品位会越来越低，可选难度更大，对工艺技术的要求更为苛刻，只有在技术上持续创新，才能实现矿产资源的持续高效开发和利用。

成果先进性：

洛钼集团栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化，具有一定的先进性。查新报告显示，尽管关于铜浮选的研究有很多文献报导同，比如金堆城，从原矿品位、原矿性质，捕收剂用的是T-2K，其种类及成分、及钼精选抑铜所用抑制剂均不同，即本项目的技术特征在极低品位铜综合回收工艺中，国内外所列检索未见相同文献报道。此项目在“栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化”引领了集团公司技术工艺的独特创新，更符合高新技术领域中“金属矿山尾矿中极低品位有价元素综合回收技术”。该项目技术创新程度居于国内领先、国际先进水平。

虽然尾矿中铜回收工艺在国内也有类拟的研究和实例，但其原矿性质、原矿品位、采选工艺、药剂制度、浮选设备、关键技术等都差异很大，而洛钼集团在极低品位中回收铜的特殊工艺及独特创新，取得了良好的经济效益和社会效益。

另外，在极低品位铜综合回收工艺中，实现对钼精选尾矿“硫化铜活化，浮选综合回收超低品位伴生铜”工艺。三道庄钼矿伴生有益元素铜含量仅为0.0125%，为综合利用标准（0.1%）的1/8，但在精选浮钼尾矿中相对富集，洛钼集团按照 “吃干榨尽”的尾矿综合利用理念，进行了钼精选尾矿铜回收利用研发，形成了“硫化铜活化，浮选回收超低品位铜工艺”。在2015-2016年3月，建设了与钼选厂规模配套钼精选尾矿铜回收生产线，工业回收率达到32%，2017年回收铜精矿（20%）4619吨，实现营业收入2566万元，取得了良好资源效益和经济效益。

该技术研发和成功应用，有良好的发展前景和利润空间。它打破了传统的综合评价指标体系，实现了远低于利用标准的有用组分，由于在某一工艺环节富集而综合利用的目的，开拓出 “从采选冶全流程、全方位视角，系统调研资源的综合利用” 新理念、新视角，该工艺整体技术达到了国际先进水平，入选“国土资源部矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录”，对我国矿山超低品位伴生资源的综合回收利用具示范带动意义。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

三道庄极低品位铜回收工艺研究及产业化，解决地钼选工艺中回收铜的技术难题，原矿中铜品位低，嵌布粒度细，分布不均匀，技术复杂，切入点难，回收难度大的问题。解决了钼精选工艺中添加的氰化对尾矿库的回水安全构成的威胁的问题。有效解决了选矿车间金属流失、原矿贫化率高、资源利用率低等严峻问题，真正从本质上提升矿山企业的核心竞争力，是在当前低迷的矿业形势下，实现矿产行业供给侧结构性改革，激发企业活力，解决企业面临的各项难题的必由之路，具备极大的市场竟争力。

虽然原矿品位极低，工艺采用中间产品浮选，品位为20%铜精矿产品约5900吨/年，利润4000万元/年，因所采用的技术使得此工艺实现了低成本，高收益。通过项目的研究和成果的应用，有效地回收了钼精选作业尾矿中的铜，以较小的成本，实现了利润的最大化。因为该项目从钼精选尾矿中回收铜矿物，省去了矿山开采、碎矿、磨矿、调浆成本，远低于全国其它铜类矿山。由于节省了矿山开采成本、运输、碎矿、磨矿、调浆等成本 ，年节省成本1440万元，真正实现了以极低的成本，实现极低品位原矿中铜回收的产业化和高利润。

市场前景好。目前，随着矿山的开采，技术水平的不断优化，和产业化范围的全面扩大及铜价格的回升，意味着产量和质量的大幅度提升。公司从钼原矿中极低品位铜回收工艺研究及产业化，今后有更大的利润增长空间。

商业模式分析：

公司业务采取集中经营、分级管理的经营模式。同时，公司一直致力于寻求全球范围内优质资源类项目投资。

1.采购模式：采取大宗物资采购招投标制度，对未达到招投标标准的物资实行集中竞价、分级听证的方式，最终实施集中采购、分级负责、分层供应。其中，用于矿山采矿的爆破器材等政府实行许可买卖管理的特殊商品，公司在法律法规许可的范围内，对该类物资实行定点采购模式。

2.生产模式：采用大规模、批量化、连续化的生产模式。根据矿山储量及服务年限，在充分市场调研基础上制订生产计划，决定最优的产量水平。

3.销售模式：主要产品有铜、钴、钼、钨、铌及磷等相关产品。其中：（1）铜、钴主要产品为电解铜、铜精矿和氢氧化钴。电解铜、铜精矿主要销售给包括荷兰的托克集团(Trafigura Beheer BV)在内的大宗商品贸易商和铜冶炼厂；氢氧化钴主要销售给芬兰的Freeport Cobalt及中国的钴冶炼厂商；（2）钼、钨相关产品采用“生产厂—消费用户”的直销模式，辅以“生产厂—第三方贸易商—消费用户”的经销模式；（3）铌产品为铌铁。公司建立了与终端客户直接销售的营销策略，面向来自欧洲、亚洲及北美洲的不同客户群体直接销售。同时，已由中国国内销售团队向公司国内钼铁客户推广铌铁销售；（4）磷产品客户主要为化肥混合商。化肥混合商按不同的配方将公司的磷肥和其他辅料混合调制生产出混合化肥，并销售给终端用户。

营销状况：

目前的营销状况为：栾川三道庄钼矿中极低品位铜综合回收工艺研究及产业化项目研发成功后，铜回收项目2016年新增品位20%的铜精矿产量3896t，平均销售价格5279.77元/吨，新增产值约2057万元，实际每吨铜精矿成本为1300元左右；2017年生产品位20%的铜精矿产量4619t，平均销售价格5555.31元/吨，新增产值约2566万元；2018年上半年生产铜精矿（20%）2752t，平均销售价格6993.97元/吨，新增产值约1924万元。

产品有固定的销售渠道，有签约用户，每发一次货签一次销售合同，每次销售价格不等，以售前一周上海有色金属市场价为准。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：1200万元

资金需求额：0万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

本公司围绕发展战略和现实需要，公司积极推进人才国际化。2018年8月，公司新一届董、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员团队经选举、聘任产生，各位董事、监事及高管具备国际化视野，分别在运营管理、收购兼并、矿山技术、财务、信息技术、法务及物流等方面具备丰富的理论和实践经验，各自的履历和经验与公司目前及未来发展高度契合，可带领公司不断进取。同时，公司初步建立了各层次国际化人才引进和培养体系，以满足长远发展的需要。

治理结构：

公司根据《公司法》及上海、香港两地上市规则及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，建立规范的法人治理结构.鸿商产业控股集团有限公司为公司的第一大股东，占比24.69%，国有股份洛阳矿业集团有限公司为公司第二股东，占比24.68%，HKSCC NOMINEES LIMITED 为H股流通股，国有法人中国国有企业结构调整基金股份有限公司股份占比3.42%。股东之间的信任合作状况良好，公司为混合所有制惬意，既有民营股份，又有国有股份，形成良好的互补。

管理结构：

股东大会、董事会、监事会和总经理负责的管理机构，即建立资产所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。明确董事会、监事会和管理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。公司强化企业内部监督制约机制，制定并严格执行《企业内部控制制度》，不断提高企业运行效率，防范企业内部风险。

评价机构：中国有色金属工业科技成果评价办公室

地址：北京复兴路乙12号，联系人：张洪国 010-63971840，张龙 010-63963837

评价日期：2017-05-19

评价意见：

1.技术创新程度：针对洛钼集团三道庄钼矿中极低品位铜矿物，研发了从钼精选尾矿中回收铜的工艺，在选钼浮选精选回路中插入铜浮选，降低了设备投资和选矿成本，成功实现了钼原矿中极低品位铜的高效回收。

2.技术经济指标的先进程度：在原矿含铜0.012%时，获得铜精矿品位为18%-21%，铜精矿回收率46%-50%，技术经济指标先进。

3.技术难度和复杂程度：原矿中铜品位低，嵌布粒度细，分布不均匀，技术复杂，回收难度大。

4.技术重现性和成熟度：该项目已经在洛钼集团选矿厂实现了产业化，技术重现性好，成熟度高，生产指标稳定。

5.技术创新对推动行业科技进步和提高市场竞争能力的作用：通过对钼矿中极低品位铜资源的综合回收，有效地回收了矿产资源，对推动行业科技进步和提高市场竞争力具有借鉴和示范作用。

6.经济、社会效益：项目成果成功应用生产2年。根据项目评价材料：2016年洛钼集团铜精矿产量3896吨，折金属量778.4吨，实现销售收入2057万元，净利润1600万元。矿产资源得到综合利用，具有显著的经济、社会效益。

综合评价结论：该项目整体技术达到了国际先进水平。

建议：成果在全国类似矿山推广。

## 科研院所科技成果

### 5006  外源砷在包气带中的稳定化过程及控制机理

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：地球化学

单位名称：中国地质科学院水文地质环境地质研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.iheg.cgs.gov.cn/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

本项目为中国地质科学院基本科研业务费项目，项目名称为外源砷在包气带中的稳定化过程及控制机理，项目编号SK201410，研究日期为2014年01月至2015年12月，本研究在解剖典型包气带砷污染场地的基础上，选取了铁粉、氧化还原条件、温度、粒径以及污染负荷等五个环境因素，利用真空冷冻干燥作为土样砷形态分级的前处理方式，通过改进的连续提取技术，取得了以下成果：

1.比对自然风干、烘干以及真空冷冻干燥这3种干燥方式，认为真空冷冻干燥方式是最佳前处理方式，因为真空冷冻干燥方式具备真空、低温、快速等优点；

2.揭示了包气带砷的稳定化过程及添加铁粉对其影响，指出包气带外源砷（III）和砷（V）的稳定化每个阶段均表现为相对易迁移的形态向相对难迁移的形态转化，并在实验结束时（180d）稳定化作用仍在持续，添加铁粉明显提升了包气带外源砷（III）和砷（V）的稳定化进程，并急剧加大了包气带外源砷（III）和砷（V）的稳定化程度；

3.发现了粒径组分、温度、污染负荷以及氧化还原条件等对包气带砷稳定化的影响规律，认为粒径越细、温度越高、污染负荷越低包气带外源砷（III）的稳定化程度越高，越偏向氧化环境包气带外源砷（III）和砷（V）的稳定化程度也越高。

上述研究进展将为包气带砷的生态风险评价以及地下水污染风险评价提供基础资料，也将为包气带砷污染修复提供基础科学依据。

成果创新性：

在环境科学与地学领域《Environmental Science and Pollution Research》，《Water Environment Research》，《Journal of Earth System Science》，《Water Quality Research Journal of Canada》，《Chinese Journal of Geochemistry》，《现代地质》等杂志发表砷的环境地球化学行为和地下水化学方面的国际SCI检索论文6篇、EI检索论文1篇、中文核心1篇。

成果独占性：

以该项目室内试验方法开展了外源砷在包气带中稳定化过程及调控机理研究，优化了土样砷形态分级前处理方法，揭示了包气带砷的稳定化过程及添加铁粉对其影响，阐明了粒径组分、温度、污染负荷以及氧化还原条件对包气带砷稳定化的影响规律。

成果盈利性：

该项研究对包气带砷污染的修复提供基础科学依据，会带来砷污染修复的成本下降及性能提高。

成果持续性：

1.砷形态分布的影响因素筛选及外源砷在包气带中的稳定化过程。在前期研究基础之上，结合他人研究成果，筛选出影响砷形态分布的主要因素；采集代表性灌溉包气带介质，研究多种外源砷浓度输入条件下包气带中砷随时间的稳定化过程。

2.环境因素变化对包气带介质中砷稳定化机制的影响。氧化还原条件变化对包气带中砷形态稳定化的影响，温度变化对包气带中砷形态稳定化的影响，不同污染负荷对包气带中砷形态稳定化的影响，不同包气带介质（不同粒径）对包气带中砷形态稳定化的影响。

3.野外原位外源砷持续增加条件下包气带垂向上砷的稳定化机制。实际含砷污水灌溉条件下砷形态在包气带垂向上的动态变化及稳定化过程，田间实际的氧化还原条件和温度等参数的输入变化对包气带砷稳定化的影响机制。

成果先进性：

早期对各种环境介质中砷污染风险的研究均是通过其总量来衡量或描述，随着形态分级技术的提出，研究人员逐渐认识到就污染风险及其迁移性而言形态研究比总量研究更为重要。目前，土壤中砷的形态分级方法基本已经趋于成熟。该类方法始于上世纪70年代，Tessier 等于1979年首次提出了采用连续提取方法对土壤/沉积物中的痕量金属进行形态分级，该方法分五个步骤分别提取土壤/沉积物中痕量金属的离子交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机结合态以及残渣态，研究结果表明该方法有良好的准确性和较高的可重复性并得到广泛应用。随后，基于所选提取剂和目标提取态的不同，相关学者分别提出了3步、6步以及7步连续提取方法。上述这些方法的提出主要对应的是各种重金属，而很少考虑到砷与重金属的区别，重金属在环境介质中以阳离子形式存在，而砷作为一种类金属是以阴离子形式存在，因此，适合于提取重金属的提取方法却不一定完全适合于提取砷。考虑到砷与磷是同族元素，相关学者在参考磷的形态提取方法的基础上，提出了一些专门针对砷的连续提取方法。其中，Wenzel等所提出的连续提取方法对各种结合形态的分离效果较好，且各提取剂不存在干扰测量的问题，因而是目前土壤中砷形态的连续提取中应用最广的方法。但该方法由于较少考虑有机物对砷形态的影响，因此相对不适合用于有机质含量较高的土壤中砷的结合形态研究。近期，申请者已在Tessier 和Wenzel等方法的基础上改进了相应的薄弱点创建了新的形态连续提取方法。

根据USEPA的定义，稳定化是指通过形态转化，将污染物从易迁移态转化为不易溶解、难迁移的形态，从而达到消减污染物的危害风险。因此，稳定化研究的主要核心就是化学形态转化的研究。由于土壤本身的容量大、不同形态砷并存，加上土壤条件控制的难度较大，很多研究人员认为在生产实际中要通过改变环境因素来调节砷形态较为困难、较难实现。因此，目前利用稳定化技术修复土壤砷污染主要是通过添加稳定化剂使土壤中的砷从易迁移态转化成难迁移态，而很少考虑通过改变温度和氧化还原条件等环境因素来调节砷形态从而实现降低砷污染风险的目的。然而采用各种化学固定/稳定化技术——利用大批量的各种化学添加剂促进砷的固化，虽然对砷的固化效果较好，但仍然存在一些缺陷，一是处理深度不够——仅对包气带表层（土壤层）较为有效而对包气带中下层效果较差甚至无法实施，二是很大程度上改变了包气带/土壤介质的各种原有理化性质并降低了包气带/土壤的使用或利用价值，三是治理成本相对较高。

化学稳定化修复技术治理土壤砷污染过程中是利用连续提取技术研究稳定化剂添加前后砷的结合形态分布状况以及相应的生态污染风险，而很少考虑随时间的推移土壤对砷的天然稳定化（老化，又名自然消减）作用。该作用近些年被相关研究人员用于研究土壤中砷的生物有效性以及生态污染风险方面。例如，Tang等人和Juhasz等人通过室内培养实验研究了多种不同理化性质土壤中砷的老化过程；Quazi等人通过培养实验研究了受农药砷污染土壤中砷的老化过程；Li等人、Datta和Sarkar以及Meunier等人通过不同的时间尺度分别研究了微生物和土壤化学性质（有机物）对土壤中砷老化过程的影响。目前，虽然对各种土壤砷的天然稳定化/老化作用以及土壤化学性质对其影响等研究成果已较多，但在温度和氧化还原条件等自然环境因素变化对土壤砷稳定化/老化机制的影响等方面的研究却鲜见报道。近期，王豹等人对比研究了厌氧淹水和风干条件下土壤重金属形态的分析结果表明氧化还原条件是影响重金属形态变化的关键因素之一。此外，申请者近期对比研究了冷冻真空干燥、风干以及烘干的实验结果显示温度对砷形态的影响也相当明显。

综上所述，对于全球性的外源输入包气带砷污染现象，由于以往的化学稳定化修复技术存在一些明显的缺陷——修复深度不够以及过度改变土壤理化性质等，而通过调节环境因素来加强砷在包气带中的稳定化作用从而达到降低砷迁移性/活性的目的在理论上是可行的，因此，有必要开展外源砷在包气带中的稳定化过程及其控制机理研究。该研究的核心问题就是包气带中砷稳定化的受控机制——温度和氧化还原条件等环境因素变化对砷稳定化机制的影响。因此，申请者拟基于自我创建的结合形态连续提取技术，采用室内培养实验和野外原位试验方法相组合，设计合理的试验方案来研究外源砷在包气带中的稳定化过程及其控制机理，试图回答温度和氧化还原条件实时变化对包气带砷稳定化机制的影响这一关键科学问题。

成熟度：07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：50万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品研发

### 5007  地下水及其环境影响监测关键技术标准研制

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：水工环

单位名称：中国地质环境监测院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.cigem.gov.cn/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

项目名称：地下水及其环境影响监测关键技术标准研制，项目编号：201411074，项目起止年限：2014.1-2015.12，项目经费：188万元，项目承担单位：中国地质环境监测院，项目协作单位：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、北京市地质环境监测总站。

在国土资源标准化体系框架内，结合水工环地质工作现状和需求，系统地规范了区域地下水质监测网优化过程中的背景调查、现状评价、污染源调查与评价、水质调查与评价、易污性及污染风险性评价、水质监测网优化设计等工作的基本要求，制定了《区域地下水质监测网设计规范》，达到为国家或地区地下水资源可持续管理与地质环境保护提供所需的区域地下水质动态信息的目的；结合国内外通讯行业研究现状，制定了《地下水监测系统数据通信接口协议规范》，规定了地下水监测系统中智能传感器与遥测终端、遥测终端与中心站之间的通信接口协议，确保数据采集和传输方式的可靠性、易维护性，引导地下水环境监测设备产业的良性发展，为地下水环境监测网络系统的建设提供技术支撑；结合目前一孔多层监测井实际施工经验和国外先进技术经验，制定了《巢式地下水监测井建设规程》，提出了巢式地下水监测井设计、钻井施工、成井工艺、验收等的技术要求，为地下水三维监测网的建设提供了技术支撑，也为实施地下水科学管理、促进地下水可持续开发利用以及有效防治地质环境问题提供决策依据。

1.区域地下水质监测网设计规范研究

（1）研究制定了地下水的易污性性评价图的流程。对第四系松散岩类孔隙水易污性评价应重点考虑潜水水位埋深、包气带岩性、降雨补给，兼顾地形、地表水与地下水关系、含水层特征等因素。可采用DRASTIC评价方法；岩溶裂隙水易污性评价应重点考虑岩溶发育特征、地下水位上覆保护层特征、降雨及入渗条件，兼顾地形、植被状况。可采用欧洲方法（PI或COP法）。

（2）规范了地下水的风险性评价程序。地下水污染风险分区图是水质监测网设计的基础。地下水污染风险性评价应根据含水层易污性、地下水价值、污染源等级等因素综合评价；地下水污染风险的大小由地下水遭受污染的概率和污染后果的乘积表达，其中，遭受污染的概率为概化后的面状污染源污染等级，污染的后果为地下水防护紧迫性指标。地下水紧迫性指标主要由易污性分区和地下水价值评价分区叠加构成。地下水污染风险性评价结果分为高、较高、中等、较低、低五个等级。

（3）规范了岩溶水发育区监测点的布设原则。根据国内外研究程度和已有的技术经验，岩溶区按照岩溶发育的均与程度不同，分别布设监测点。其中岩溶发育均匀的区域及红层覆盖岩溶区，按照岩溶水易污性评价结果布设监测点，参照以下推荐值：易污性很高和高的区域按照每100平方千米4-6个点布设；易污性中等的区域按照每100平方千米2-4个点布设；易污性低和很低的区域按照每100平方千米0.5-2个点布设。岩溶发育不均匀的区域，按照每100平方千米0.5-1个点布设监测点，对于大的地下水暗河系统应控制主要的出口、入口、部分天窗和流量变化地段，小的地下暗河系统应控制主要的出口；泉水以控制枯、平、丰期水质动态为原则，丰水期适当加密。

（4）编制《区域地下水质监测网设计规范》，并进行应用。编制完成《区域地下水质监测网设计规范》（征求意见稿）（见附件），规定了区域地下水质监测网设计所需的背景调查、监测网现状调查与评价、污染源调查与评价、地下水水质调查与评价、地下水易污性及污染风险性评价等各环节的技术要求，以及地下水质监测网密度和频率确定的原则和方法，成果产出方式的要求。适用于监测空白区地下水质监测网点的布设，以及已有区域地下水质监测网的优化。所提出的岩溶水易污性评价方法（PI法和COP法）是引进欧洲岩溶水评价技术在国内处于领先水平。编制完成的《区域地下水质监测网设计规范》将为我国地下水的科学调查监测和评价、地下水及其相关地质环境评价提供可靠的技术保障。

2.地下水监测设备接口协议和标准

（1）采用全明码（采用ascii码）编码。标准采用“短消息”作为供电条件不理想的监测首选通信方式为基础，结合“短消息”手机应用的普遍性，决定采用ascii码作为标准的编码方式，其特点有：1）监测数据可发往任何一部授权查看的手机，且无需安装解码类app等，数据清晰、直观，便于相关人员随时获取信息。2）野外现场安装调试，省去了监测设备和“中心站”的数据解析过程，缩短了野外工作时间。

（2）突出“级”和“层”的概念。“级”对应于国土部内各监测点归属（市、省、国家级）属性，相应监测点监测设备也被赋予“级”的概念，各级设备根据自身属性发送数据至不同“中心站”。“层”，对应于“一孔多层”监测井中被分割器分隔监测的各层数据。标准中以体现国土部行业内相关监测井情况为原则，以具体代码的形式对“级”和“层”进行定义，以示例进行了描述，方便仪器研发相关人员理解“级”和“层”的概念。

（3）编制完成《地下水监测系统数据通信接口协议规范》，并进行应用。项目组编制完成《地下水监测系统数据通信接口协议规范》（征求意见稿），规定了地下水监测系统中智能传感器与遥测终端、遥测终端与中心站之间的通信接口协议，适用于地下水监测系统设计、建设、运行维护和管理。在仪器研制、开发、应用等方面取得了比较丰富的实际经验，近年来，依托地质调查课题，研制开发了地下水动态监测仪、孔隙水压力监测仪、水质快检仪等一批新型监测仪器，依托无线通信技术解决了监测数据实时采集、传输、处理、发布等一系列关键技术难题，课题组依托自身仪器开发的便利条件，实现了编写过程中对规范的内容、格式等边写、边试用，边完善的良性循环过程。试应用结果显示规范符合任务书要求。

3.巢式地下水监测井建设规程研究

（1）界定了巢式监测井成井对管材和井管的要求。监测井井管材质应根据监测井性质、井深、地质环境条件、经济合理性等因素综合选取，应具有良好的强度，有较好的防腐蚀性能，且无毒、无味，对地下水不污染，井深100米以内的监测井以PVC-U材质为主，大于100米的监测井以无缝钢管为主。

监测井井管内径应满足洗井设备与监测设备的安装与正常使用要求，可根据监测井性质、水位（头）埋深、设计要求以及经济合理性等因素综合选取，宜在50 mm～150 mm之间。监测井井管壁厚应根据监测井深度、井管材质以及经济合理性等综合考虑，钢质或不锈钢井管壁厚应不小于4.0 mm，PVC-U井管壁厚应不小于6.0 mm。

（2）提出巢式监测井两种下管方式。监测井的下管可根据设备能力、井管总质量、强度及连接方式、地层稳定情况等因素合理选取。巢式监测井推荐采用集束式和逐级式下管方式。针对两种下管方式，提出了特殊的成井工艺流程。

（3）提出不同类型止水材料的适用条件和合理填送方法。止水材料必须具备隔水性好、入水软化时间长、无毒、不污染水质等条件。止水段宜选用膨润土颗粒作为止水材料，提出封孔段可选用粘土球作为封孔材料。填砾止水方法宜采用孔口静水围填法，当滤水段或止水段埋深大于200 m时，可选用介入式填料法。

（4）设计了新型井口保护箱。针对巢式监测井的维护和运行要求，应设置井口保护设施，采用井房或专用孔口保护装置，给出专用孔口保护装置的标准性样式。新型井口保护装置综合了监测井房和简易孔口保护罩的优势，是一种安全、可靠、稳定、便捷的井口保护设备。

（5）编制完成《巢式地下水监测井建设规程》，并进行应用。项目组编制完成《巢式地下水监测井建设规程》（征求意见稿），通过广泛征求意见或与各省进行交流，对巢式监测井进行了示范推广。2015年在黑河流域成功施工一眼巢式地下水监测井，监测四个层位，井深180m；新型井口保护装置已广泛的应用于北京、河南、山东、新疆等地区的监测井保护工作，取得了良好的效果。

成果创新性：

1.研究制定了地下水的易污性性评价图的流程。对第四系松散岩类孔隙水易污性评价应重点考虑潜水水位埋深、包气带岩性、降雨补给，兼顾地形、地表水与地下水关系、含水层特征等因素。可采用DRASTIC评价方法；岩溶裂隙水易污性评价应重点考虑岩溶发育特征、地下水位上覆保护层特征、降雨及入渗条件，兼顾地形、植被状况。引进欧洲岩溶水评价技术提出了岩溶水易污性评价方法（PI法和COP法），在国内处于领先水平。

2.规范了地下水的风险性评价程序。地下水污染风险分区图是水质监测网设计的基础。地下水污染风险性评价应根据含水层易污性、地下水价值、污染源等级等因素综合评价；地下水污染风险的大小由地下水遭受污染的概率和污染后果的乘积表达，其中，遭受污染的概率为概化后的面状污染源污染等级，污染的后果为地下水防护紧迫性指标。地下水紧迫性指标主要由易污性分区和地下水价值评价分区叠加构成。

3.地下水监测系统数据通信接口协议突出“级”和“层”的概念。“级”对应于国土部内各监测点归属（市、省、国家级）属性，相应监测点监测设备也被赋予“级”的概念，各级设备根据自身属性发送数据至不同“中心站”。“层”，对应于“一孔多层”监测井中被分割器分隔监测的各层数据。标准中以体现国土部行业内相关监测井情况为原则，以具体代码的形式对“级”和“层”进行定义，以示例进行了描述，方便仪器研发相关人员理解“级”和“层”的概念。

4.界定了巢式监测井成井对管材和井管的要求。监测井井管材质应根据监测井性质、井深、地质环境条件、经济合理性等因素综合选取，应具有良好的强度，有较好的防腐蚀性能，且无毒、无味，对地下水不污染，井深100米以内的监测井以PVC-U材质为主，大于100米的监测井以无缝钢管为主。

监测井井管内径应满足洗井设备与监测设备的安装与正常使用要求，可根据监测井性质、水位（头）埋深、设计要求以及经济合理性等因素综合选取，宜在50 mm～150 mm之间。监测井井管壁厚应根据监测井深度、井管材质以及经济合理性等综合考虑，钢质或不锈钢井管壁厚应不小于4.0 mm，PVC-U井管壁厚应不小于6.0 mm。

5.提出巢式监测井两种下管方式。在充分收集国内外地下水监测井发展历史及现状的基础上，针对目前国内地下水监测井发展存在的诸多问题，根据设备能力、井管总质量、强度及连接方式、地层稳定情况等因素，提出了巢式监测井两种合理的下管方式，集束式和逐级式下管方式。针对两种下管方式，提出了特殊的成井工艺流程。

成果独占性：

本项目在地下水质评价方法上引入了欧洲先进的PI和COP方法；在数据传输和接口规范上也是采用符合国际标准；对巢式地下水监测井的材料和下管方式做出了合理要求；项目中的所有主要成果以行业标准的形式进行了发布；该项目成果均不具独占性，可以公开分享和行业内的广泛推广。

成果盈利性：

项目编制的《区域地下水质监测网设计规范》、《地下水监测系统数据通信接口协议规范》、《巢式地下水监测井建设规程》等标准将以纸质或图件等基础资料的方式推广应用到全国各省地质环境监测工作中，也可供非盈利性的科技基础研究、应用研究、教育及科普活动等公益事业的应用。共享范围主要包括政府部门、全国标准化技术委员会、政府科研主管部门、科研单位等。项目完成时，成果将实现局部定点示范。各标准的应用为已实施的国家级地下水监测工程提供了技术支撑。

成果持续性：

《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〈2011〉1号文件）提出“实行最严格的水资源管理制度”，“加强地下水超采区水文测报能力”。为贯彻落实文件精神，必须加强重点地区地下水监测，全面提升地下水监测数据的服务能力，规范地下水质监测网优化设计、地下水监测系统数据通信接口协议、一孔多层地下水监测井建设规程等能够为实施最严格的水资源管理制度的提供科学支撑，为地下水资源合理开发利用、地质环境保护和地质灾害防治提供基础信息和决策依据。根据目前国家对地质环境保护的要求，本项目成果具备长期地适用性。

成果先进性：

地下水是重要的城市和农村供水水源并支撑各类生态系统。全世界地下水面临越来越严重的由快速城市化、工业化和农业发展造成的污染威胁。潜水含水层大面积硝酸根离子浓度升高；易污染的含水层中发现有农药残迹；重金属和有机质也迁移到地下水。为了减缓目前的地下水污染和防止将来的污染必须采取行动。地下水污染监测与评价为制定有效的地下水保护方案起到重要的作用。

地下水易污性评价、污染源调查和污染风险编图能够圈画最易受到污染的区域、最有害的污染源和最严重的污染地区。这些评价结果为土地利用规划、制定预防地下水污染的措施、确定地下水污染源治理的优先次序、建立地下水水源保护区和设计地下水水质监测网提供可靠的科学信息。只有系统地监测地下水水质才能准确评价地下水水质状态和识别地下水污染趋势。

本次研究通过对地下水易污性评价、污染源调查和污染风险评价方法的研究，巢式地下水监测井建设施工工艺研究以及监测地下水监测系统数据通信接口协议研究，为我国地下水监测网的建设提供了技术保障。

本次研究编制完成的《区域地下水质监测网设计规范》、《地下水监测系统数据通信接口协议规范》、《巢式地下水监测井建设规程》等3个标准进一步完善了地下水监测技术标准体系。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

本项目是面向地下水监测行业的公开性技术标准制定，是约束和规范地下水监测网络设计、地下水监测井建设和地下水监测数据传输的规范类文件。不进行市场盈利活动。

商业模式分析：

本项目成果面向地下水监测类事业单位、企业和相关地质环境监测部门，成果免费公开，面向行业内进行共享。

营销状况：

本项目成果均以北京平原区、济南岩溶泉域、新疆乌鲁木齐河流域和黑河流域4个典型地区为示范基地，并且对国家级地下水监测工程起了指导性作用，可以在全国的地下水监测行业内进行推广。

拟采取的转化方式：其他

核心管理团队人员情况：

项目承担单位中国地质环境监测院是全国地质环境调查和监测有关规程、规范、标准和技术要求的组织实施单位，参与了多项地质环境调查、监测等技术标准制定工作。作为全国水文地质工程地质环境地质监测和信息中心，拥有一支技术力量非常过硬的队伍，并积累了丰富的地下水监测工作经验，为本项目的实施奠定了良好的基础。在项目实施过程中严格按照项目实施方案、国土资源部项目管理办法，定期进行项目进度和阶段成果检查，及时提出改进完善的措施。加强了项目的过程管理，提高了项目成果质量。同时，为了确保项目成果质量，聘请了水工环地质领域有经验的专家组成专家组，在项目开展的各个阶段提供咨询和指导。

项目组培养了一名技术骨干，目前已经独立承担项目。协助指导青岛大学一名硕士研究生完成“济南岩溶地区地下水水质分析”论文。

### 5008  辽宁沿海经济带岸线利用区域统筹协调关键技术研究与示范

所属战略性新兴产业领域：环境保护

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：环境保护

单位名称：大连市国土资源发展研究中心

单位性质：科研院所

推荐单位：自然资源部

成果简介：

课题批准号：国土资源公益性行业科研项目，（201411015-01-04）

课题立项名称：辽宁沿海经济带岸线利用区域统筹协调关键技术研究与示范

研究起始日期：2014.08.01

研究终止日期：2015.12.31

2014年国土资源部批准辽宁省国土资源调查规划局和北京大学联合开展《辽宁“一区一带”土地城镇化质量提升技术研究》。研究主要包括5个课题，分别是土地城镇化质量评价关键技术研究、土地城镇化空间格局演变优化关键技术研究、土地城镇化区域统筹关键技术研究与示范、典型“三生”空间合理利用关键技术研究与示范以及土地城镇化质量提升信息平台研发与系统集成。本研究是课题 “土地城镇化区域统筹关键技术研究与示范”的一个子课题。

辽宁沿海经济带岸线利用区域统筹协调关键技术研究与示范研究从生产空间、生活空间和生态空间的视角，探讨海岸带三生空间利用适宜性评价、利用规划冲突测度以及区域统筹协调的理论方法，并以庄河海岸带为例，进行了示范研究。具体如下：

（1）海岸带三生空间利用适宜性评价理论方法初步形成。本研究从生产空间、生活空间、生态空间3个评价目标出发，构建了8项准则层，18项底层指标的评价体系，生产空间主要是从投入强度、利用程度和产出效益等、生活空间主要是从居住环境、出行便捷和服务便宜等、生态空间主要是从生态质量和空间结构等方面构建指标体系。指标权重主要采用熵权赋权法和专家打分相结合的方法来确定，并选取综合加权模型作为评价方法。

（2）探索了海岸带利用规划冲突测度方法。在首先探索土地规划、城乡规划、林业规划和海洋区划等四部门规划整合方法，将四个规划统一整合后，运用地理信息系统ArcGIS空间分析平台对四个规划进行叠加分析即可测度规划冲突程度。利用规划冲突主要有两规划冲突、三规冲突和四规冲突。上述冲突测度方法为全国海岸带利用冲突测度提供了有益技术方法和借鉴。

（3）以多规融合的技术方法为切入点，提出了推进海岸带区域统筹协调利用的技术方法。在摸清海岸带三生空间利用现状和利用规划冲突程度的基础上，结合适宜性评价结果，提出了土地规划、城乡规划、林业规划和海洋区划等四规冲突图斑判定的技术方法。判定的总体原则是土地规划中的基本农田保护区和林地规划的限建区优先于四个部门专项规划中的其他用地区。重要生态用地区优先于四个专项规划中的建设用地区。重要的基础设施用地或民生工程用地优先于四个专项规划中的其他建设用地区。上述方法为实现海岸带统筹协调利用提供了技术支撑。

（4）庄河市海岸带三生空间适宜性评价和利用规划冲突测度的结果基本符合实际。通过对庄河海岸带利用规划冲突的测度，发现两规冲突测度中土地规划与城市规划在庄河市中心城区内和花园口经济区存在较大规模的重叠，土地规划与林业规划在整个海岸带区域内存在大规模、连片式的重叠情况；三规冲突测度中土地规划、林业规划、城市规划冲突最大，主要分布在昌盛街道、新华街道、大郑街道等地区；土地规划、林业规划、城市规划和海洋区划四规冲突的地区非常少，为庄河市各部门修改相关规划，推进多规融合提供了重要参考依据。

（5）提出了庄河海岸带三生空间利用优化布局方案。通过对庄河海岸带三生空间利用适宜性评价，庄河生产适宜区主要分布于花园口经济区、兴达街道、城关街道、黑岛镇；生活适宜区主要分布大郑镇、昌盛街道、新华街道、兰店乡；生态适宜区主要分布于吴炉镇、青堆镇、鞍子山乡、栗子房镇。在适宜性评价基础上，基于岸线三生空间利用冲突测度结果，根据优化方法即多规冲突图斑判定技术方法，制定了海岸带三生空间利用优化布局方案，将研究区划分为基本农田保护区、水产养殖区、工业集中区、城镇建设区、村镇建设区、水体绿地区、滩涂湿地保护区、港口建设区、交通道路用地区、一般农地区等10个区，并根据三生空间分类与土地利用分类对应关系得到庄河海岸带2030年三生空间优化布局，为庄河海岸带利用提供了重要参考依据。

成果创新性：

1.为岸线利用研究提供了一个新视角。本研究从生产、生活和生态等三生空间的视角，运用定性和定量相结合的方法开展对海岸带合理利用和保护的研究，为岸线利用研究提供了一个新的视角。

2.丰富和补充了岸线利用和保护方面的理论研究。本研究探索海岸带三生空间适宜性评价、利用现状冲突测度方法、利用规划冲突测度方法以及海岸带利用优化方面的理论方法，丰富和补充了岸线利用和保护方面的理论研究，为全国沿海地区岸线合理利用和保护提供了借鉴作用。

3.提出了多规融合的技术方法。目前从国家到地方均提出了要走多规融合之道，建立一套各部门相衔接的综合型规划体系，促进区域土地统筹协调利用。但各地对多规融合的方法没有开展深入研究。本研究探索了海岸带多规融合的技术方法，为全国各地推进多规融合提供了启发和借鉴。

成果独占性：

本研究主要提出了三项技术即：海岸带三生空间适宜性评价技术、土地利用规划冲突测度技术以及海岸带区域统筹协调关键技术。这三项技术都属于海岸带利用和保护方面的理论技术方法。在现阶段是对现有海岸带利用和保护理论的丰富和发展。也丰富了区域统筹协调和可持续发展理论。同时该三项技术为全国推进岸线区域统筹协调和可持续发展利用提供经验和借鉴，为规划、土地、环境保护及海洋管理等部门合理利用岸线提供了科学依据。可以说本研究主要提出的三项技术在现阶段具有一定的独占性。

成果盈利性：

本课题研究效益是应用于国土资源管理和政策决策，有利于区域资源与生态保护，主要体现为社会价值和生态价值，不涉及盈利。

成果持续性：

本研究主要提出了三项技术即：海岸带三生空间适宜性评价技术、土地利用规划冲突测度技术以及海岸带区域统筹协调关键技术。这三项技术都属于海岸带利用和保护方面的理论技术方法，因此，该三项技术不存在时效性，可以一直持续为海岸带的利用和保护提供理论技术方法支撑。

随着沿海地区城镇化的迅速发展，土地利用三生空间变化频繁，生态环境更加脆弱，根据海岸带未来发展变化的实际情况，可对现有三生空间适宜性评价的指标体系进行完善，使其评价结果适应海岸带的变化。随着海岸带利用的多样化，可对现有城乡规划、土地利用总体规划、林地规划和海洋功能区划等4规冲突测度的技术进行延伸，可探讨更多专项规划的冲突的测度方法。同时在测度技术延伸的基础上，拓展区域统筹协调技术。

综上，本研究涉及的三项技术具有可持续利用性，同时还可以对其三项技术进行可持续创新。

成果先进性：

1.海岸带三生空间利用适宜性评价技术的先进性。本研究从生产空间、生活空间、生态空间3个评价目标出发，构建了8项准则层，18项底层指标的评价体系，生产空间主要是从投入强度、利用程度和产出效益等、生活空间主要是从居住环境、出行便捷和服务便宜等、生态空间主要是从生态质量和空间结构等方面构建指标体系。通过与国内外现有文献进行比较，本研究构建的8项准则层，18项底层指标的评价体系，是最为全面的评价指标体系，涵盖面广，涉及内容最多。

当然，随着社会各界研究的深入，在未来国内外可能会研究出比本研究更加丰富、更加合理的评价体系。

2.土地利用规划冲突测度技术的先进性。与国内外现有相关文献相比，本研究是首次探索土地规划、城乡规划、林业规划和海洋区划等四部门规划整合方法，将四个规划统一整合后，运用地理信息系统ArcGIS空间分析平台对四个规划进行叠加分析即可测度规划冲突程度。可以具体测度出两规划冲突、三规冲突和四规冲突的具体分布区域及面积，该方法操作性很强，且便捷实用，科学性强。在现阶段，可以说本研究的土地利用规划冲突测度具有一定的先进性。

当然，随着社会各界研究能力和认知的不断提高，在未来国内外可能会研究出比本研究更加合理、科学、便捷、实用的土地利用规划冲突测度技术。

3.海岸带区域统筹协调关键技术的先进性。与国内外现有相关文献相比，本研究是首次以多规融合的技术方法为切入点，提出了推进海岸带区域统筹协调利用的技术方法。即提出了土地规划、城乡规划、林业规划和海洋区划等四规冲突图斑判定的技术方法。该技术为沿海地区实现海岸带区域统筹协调利用提供了技术支撑。

该方法操作性很强，且便捷实用。在现阶段，可以说本研究的海岸带区域统筹协调关键技术具有一定的先进性。当然，随着社会各界研究能力和认知的不断提高，在未来国内外可能会研究出比本研究更加合理、科学、便捷、实用的海岸带区域统筹协调关键技术。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

本课题研究效益是应用于国土资源管理和政策决策，有利于区域资源与生态保护，主要体现为社会效益和生态效益，不涉及经济效益。

商业模式分析：

本课题研究效益是应用于国土资源管理和政策决策，目前研究成果已经被辽宁省国土资源厅、大连市国土资源和房屋局、庄河市国土资源局、东北大学资源与土木工程学院、大连鸿图地理信息技术咨询有限公司共5个单位应用于国土资源管理、土地利用、政策制定及信息技术等方面。研究成果有利于区域资源与生态保护，主要体现为社会效益和生态效益，不涉及经济效益。

营销状况：

本课题研究效益是应用于国土资源管理和政策决策，有利于区域资源与生态保护，主要体现为社会效益和生态效益，不涉及经济效益。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：0 万元

资金需求额：0 万元

融资用途：无

成果名称：辽宁沿海经济带岸线利用区域统筹协调关键技术研究与示范

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：辽宁省国土资源厅

获奖时间：2016-12-31

奖励名称：科学技术成果奖

奖励等级：一等奖

### 5009  桑树对重金属污染土壤修复治理技术研究与示范推广

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：

单位名称：湖南省蚕桑科学所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hncks.com/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

2014年7月到2017年6月湖南省蚕桑科学研究所承担了湖南国土资源厅科技计划项目《桑树对重金属污染土壤修复治理技术研究与示范推广》（2014-06），该项目以我省重金属污染耕地修复治理与产品安全利用为出发点，主要开展了土壤重金属污染程度调查、桑树耐镉品种筛选、桑树吸镉规律研究、桑树对重金属污染土壤修复能力评价、不同桑树品种及栽植密度对吸镉能力的影响研究、重金属污染区桑叶安全性应用评价等方面的研究，由湖南省国土资源厅委托湖南省蚕桑科学研究所、湘潭市地质环境监测中心、湖南富农蚕桑发展有限公司共同完成。

本项目研究通过分析比较国内外重金属污染土壤治理技术的优缺点,并在总结省蚕桑科学研究所前期研究成果的基础上,制定了切合实际且独具特色的技术方案。该技术方案关键技术有：（1）通过盆栽试验，分析不同桑品种对镉的耐受阈值，确定适宜桑树栽植的重金属污染程度。（2）通过人为添加不同浓度镉的胁迫试验，研究镉在桑树中的分布规律；镉在桑树根、枝、叶中的亚细胞分布及存在形态；叶绿素及各种应激酶的变化，探索性研究桑树耐镉机理。（3）通过大田试验，分析不同栽植密度、不同栽植品种对桑树吸镉能力的影响；开展多年定点监测，分析不同栽培模式下桑树对重金属污染土壤的修复能力并进行评价，确定最佳栽植品种和栽植密度。（4）用污染区的桑叶开展饲喂家蚕及饲养生猪试验，对污染区的桑叶进行安全性应用评价。（5）集成构建行之有效的桑树修复重金属污染土壤栽培-农艺措施综合配套技术体系与模式,并在替代种植区进行示范推广。

通过这些关键技术的研究,取得了以下几项主要技术成果：（1）探明了桑树对重金属污染农田的生态修复效果（即在镉污染3.0mg/kg的耕地中栽植桑树，3年后土壤总镉每年下降7.85%、土壤PH值提升3.27%；适宜桑树栽植的镉污染上限值为39.25mg/kg、铅污染上限值为601.69mg/kg）及重金属镉在桑树各部位（包括根、茎、枝、叶）的分布规律（栽植三年的成林桑，桑树吸收的镉72.38%集中在根部，只有10.67%在叶部，其余在茎、枝部;且随着种植年限增加，根部吸收的镉呈上升趋势，叶部吸收的镉呈下降趋势）。（2）筛选出了对重金属富集能力较强且桑叶低积累重金属的桑树品种1个（粤桑11号）及耐镉蚕品种1个（洞·庭×碧·波）;并通过安全性评价试验，证实土壤总镉在3.0mg/kg以下栽植桑树用于饲养家蚕和饲喂生猪都是安全的。（3）通过盆栽及田间试验等，集成“重金属污染耕地桑树栽培技术规程”1套，并于2016年在湖南省质量技术监督局立项,为我省未来全面开展重金属污染耕地修复提供了重要的技术指导和规范雏形。（4）在重金属污染区建立了示范基地80hm2，并在我省长株潭重金属污染区开展了重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点、替代种植桑树近3400hm2。

本研究具有一定的创新性，可操作性、实用性强，达到了预期目标。

成果创新性：

1.获得国家发明专利一项：一种利用桑树修复污染土壤的方法（ZL201410180139.9）

2.目前重金属污染土壤的植物修复一般采用藤本和草本植物，生物量小、生长慢、修复速率较慢；本课题采用多年生木本植物桑树进行修复，生物量大、生长快。据本课题初步研究表明，桑树较其他适用修复性植物，对重金属污染具有更高的耐受性、更强的吸附能力、更快的修复时间，修复材料具有创新性。

3.利用桑树对重金属污染土壤进行修复期间，农民可以通过栽桑养蚕及开发桑枝综合利用获得可观收入，可以复材料具有创新性，构建具有经济、社会、生态效益的重金属污染土壤修复模式。

4.通过本项目的实施，筛选了对重金属有较强富集能力的高产桑树品种，并构建了桑树综合配套技术体系及重金属污染区桑树种养模式技术操作规程。

成果独占性：

湖南省蚕桑科学研究所创建于1941年，隶属湖南省农业委员会。经过70多年的发展，形成了集蚕桑科研、蚕种生产、蚕桑资源高效利用、新产品开发、新技术推广与培训和蚕桑基地建设于一体的全省唯一专业性研究所。在桑树研究方面主要收集和保护桑树种质资源286份，选育多元化桑树品种多个，近年来承担了湖南省科技厅、湖南省国土资源厅、湖南省环保厅、湖南省农业委的桑树生态应用研究多个课题，并参与了2014-2016年“长株潭重金属污染耕地修复治理和种植结构调整试点”工作。经过多年研究探明了桑树对重金属污染农田的生态修复效果及重金属镉在桑树各部位（包括根、茎、枝、叶及根、叶亚细胞）的分布规律；筛选出对重金属富集能力较强且桑叶低积累重金属的桑树品种1个（粤桑11号）及耐Cd蚕品种1个（洞.庭×碧.波）；初步探明了镉在桑树中的运转机制。获得发明专利1项“一种利用桑树修复镉污染土壤的方法（ZL201410180139.9）”、起草湖南省地方标准“重金属污染耕地桑树栽培技术规程”1个。

成果盈利性：

对于重金属污染土壤的治理问题，多年来国内外学者进行了广泛的研究与探索，修复技术涵盖了工程、物理、化学、生物、农业生态等多种手段，但普遍存在投入大、周期长、效果不明显等问题（采用物理或化学方法进行修复治理，时间约需10-20年，每667m2平均费用达60-100万元，且容易造成第二次污染）。而近年利用桑树的生态特性展开的桑-蚕生态产业治理重金属污染土壤技术正日益为人们所关注。桑树是多年生、深根性、阔叶型乔木或灌木，对土壤酸碱度适应性强，在pH4.5-9.0的范围内都能生长。据本项目的研究结果表明，桑树对重金属耐受能力强，能在Cd、Pb含量高的污染土壤中生长而不受胁迫，并且桑树对重金属Cd、Pb等有较强的富集能力（主要集中在根系，枝叶中含量较少），同时，因养蚕后的茧丝产品不进入食物链，可以规避因重金属离子转移带来的二次危害。利用桑树修复Cd污染耕地，所需费用大致在每亩1-1.5万元；重金属污染土壤种植桑树，通过龙头企业引导农民发展栽桑养蚕，每667m2桑园还可实现年均养蚕收入4000元以上。因此，利用桑-蚕生态产业对重金属污染土壤进行治理，不仅能促进土地复垦和生态植被恢复、而且又可发展蚕桑生态产业，是修复重金属污染耕地安全、经济、高效的应用模式。

成果持续性：

通过前期的研究，筛选出高镉吸累桑树品种和低镉吸累桑树品种，后期可持续开展：高镉吸累桑树品种的筛选及选育；桑树耐镉机制研究；重金属污染土壤替代种植资源产业链关键技术研究及产业链构建等相关研究。

成果先进性：

对于重金属污染土壤的治理问题，多年来国内外学者进行了广泛的研究与探索，修复技术涵盖了工程、物理、化学、生物、农业生态等多种手段，但普遍存在投入大、周期长、效果不明显等问题（采用物理或化学方法进行修复治理，时间约需10-20年，每667m2平均费用达60-100万元，且容易造成第二次污染）。而近年利用桑树的生态特性展开的桑-蚕生态产业治理重金属污染土壤技术正日益为人们所关注。桑树是多年生、深根性、阔叶型乔木或灌木，对土壤酸碱度适应性强，在pH4.5-9.0的范围内都能生长。据本项目的研究结果表明，桑树对重金属耐受能力强，能在Cd、Pb含量高的污染土壤中生长而不受胁迫，并且桑树对重金属Cd、Pb等有较强的富集能力（主要集中在根系，枝叶中含量较少），同时，因养蚕后的茧丝产品不进入食物链，可以规避因重金属离子转移带来的二次危害。利用桑树修复Cd污染耕地，所需费用大致在每亩1-1.5万元。通过本课题组的研究获得国家发明专利一项“一种利用桑树修复镉污染土壤的方法（ZL201410180139.9）”。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

商业模式分析：

重金属污染土壤面积大，修复模式多。但物理方法、化学方法投入成本大，重金属难以移除，且容易造成二次污染。本研究形成的桑树对重金属污染土壤修复治理技术投入成本低、还可给污染区企业和农民带来一定的经济收入，可大面积推广应用。

本研究成果主要与农业部门、国土部门、环保部门、环保企业开展合作，主要用于重度污染土壤生态修复、尾矿区环境治理、化工厂周围生态修复、重度污染农田替代种植等方面。 主要是技术转让或合作开发。

营销状况：

主要用于重度污染土壤生态修复、尾矿区环境治理、化工厂周围生态修复、重度污染农田替代种植等模式推广。应用面积较广，市场较大。

2016年我所与湖南湘牛环保实业有限公司共同承担“祁阳县畜牧场养殖密集区农用地土壤治理修复示范项目”方案编制，我所主要负责“重金属污场地桑树生态修复实施方案”。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：500万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品研发

### 5010  环境污染光学自动监测技术设备及产业化

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院合肥物质科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hf.cas.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

项目针对大气细颗粒物及饮用水源水质在线监测需求，开发基于光散射技术的扬尘监测仪、大气积分浊度仪，以及基于荧光光谱技术的水体有机污染物在线监测仪、水体藻类在线监测仪；制定相关仪器标准，开发批量生产工艺和设备，并实现仪器设备的产业化销售与推广。

成果创新性：

项目开发了4项具有自主知识产权的环境在线监测仪器设备，并进行了示范运行，完成了相关技术指标检测。项目实施期间申请发明专利4项，授权发明专利2项，申请实用新型专利2项，获得软件测试证书2项，软件著作权登记3项；形成用户使用报告5份，第三方测试报告3份，制定企业标准4项，获得计量器具型式批准1项；签订销售合同和横向开发合同13份，共计销售额1810.40万元，产生利税522万元。

成果独占性：

通过本项目的实施，使得我国环境在线监测技术的创新能力和设备国产化率得到了大幅提高，提升了我国高端环境装备研制的整体技术水平；所开发技术和产品的价格及性能在国内外同类产品中都具有较强的优势和竞争力，并在应用领域和产业化方面都具有巨大的发展前景，因此本项目的实施对推动我国社会经济的发展和科技的进步具有十分重要的意义。

成果盈利性：

目前，全国约70个大中城市陆续开展城市主干道和建筑工地扬尘监测，平均每个大中城市一般要部署80-100套扬尘监测设备；全国地级市283个，县级市374个，平均每个行政区域一般需要布置5个监测点，扬尘检测仪与大气积分浊度按每套仪器20万元计算，共存在约20亿元人民币的潜在市场。

成果持续性：

本项目研制扬尘监测仪、大气积分浊度仪、水体有机污染物在线监测仪及水体藻类在线监测仪具有样品无需复杂预处理、无需消耗有毒化学试剂、无二次污染、测量速度快等优点，解决了实验室分析仪设备价格昂贵、采购时间长、维护费用高、分析过程复杂等问题，节省了大量人力与物力，目前已经在六安、福建、马鞍山、河南、江苏、天津等地大气灰霾、环境质量监测，以及水源地及其外汇水区水质监测发挥重要作用，将来会有更大应用需求，带来更多社会经济效益；通过本项目光谱法水质在线监测技术与设备的创新性研究与开发，加快了我国环境监测采用先进技术的步伐，缩小了与国际环境监测技术发展的差距，极大地提高了我国环境在线监测技术的研究水平和国际影响力；

成果先进性：

1.扬尘监测仪、大气积分浊度仪：关于扬尘监测仪，其主流测量方法是基于光散射法，具有实时、灵敏、操作简便、安全可靠等优点。国外在该领域研究较早，技术较为成熟，具有代表性的产品有英国 Simslin 的 OSIRIS 粉尘浓度传感器及其检测系统，美国的 RAM系列在线粉尘颗粒物浓度检测仪器以及美国MetOne公司的扬尘在线监测仪。但都具有价格昂贵、维护成本高、服务不及时等缺点，无法实现大面积网格化监测的要求。此外，目前我国在扬尘监测设备研发方面还没有掌握核心技术，测量精度低，未形成完善的技术规范，国产的扬尘监测仪与国外的还有较大差距。本项目研发的扬尘监测仪可实现0-1000μg/m3的扬尘监测，时间分辨率为1s，灵敏度为2μg/m3，仪器各项性能指标通过第三方测试，且总体性能超越了目前市场上使用的产品。关于大气积分浊度仪，目前用于测量大气气溶胶浊度的方法可划分为取样法和非取样法。其中，非取样法主要是光学测量法，目前主要包括透射法和散射法。与取样法相比，非取样法测量过程无需采样过程，测量精度高，可以实现实时连续观测。早在20世纪40年代，R.G.Beuttell和A.W.Brewer就设计出了积分浊度计的几何结构并搭建了第一台样机。目前国外具有代表性的产品有美国TSI的3563、澳大利亚Aurora 3000。但价格昂贵、维护成本较高，无法满足我国实际大气环境监测业务和大气环境科学研究的需求。国内起步较晚，其中合肥霍金光电科技有限公司使用基于LED积分球式余弦光源，研制了单波长(525nm)大气积分浊度仪。本项目研发的大气积分浊度仪可实现光散射系数测量范围为0-20000Mm-1，灵敏度和最低检测限都低于1Mm-1且时间分辨率为1min的大气积分浊度监测。该设备在中国科学院大学进行了长期的运行，性能稳定，颗粒物散射系数测量准确性较高，可以满足国内环境监测的实际需求。

2.水体有机污染物在线监测仪：目前三维荧光光谱是有机污染物在线监测主流技术，欧洲LDI公司生产的SFS-Scanner TM型三维荧光光谱仪，是世界上第一台现场式的水质分析仪，采用新一代多光谱分析技术，无需化学样品，仪器内部配备自动识别物质种类的数据库，能够快速实现物质的定性定量分析，最低检测限可以达到1mg/L，但该仪器采用光栅扫描方式，对于外界振动比较敏感，现场测量中容易受到干扰。国内的研究工作主要集中在算法和软件方面，仪器研制水平落后。国内自主研制的三维荧光光谱仪主要有LH-SDYG三维荧光分析仪，该仪器光路和电路分离，激发波长和发射波长覆盖范围比较宽，准确度比较高，CCD作为光电探测器，灵敏度最低可达0.1mg/L，可以满足一定的现场检测需求。本项目研制的水体多组分有机污染物荧光在线监测仪具有体积小，功耗低，扫描周期短，高灵敏，大动态范围检测，抗干扰能力强，环境适应性高等特点，线性范围：汽油为2.0-10mg/L，苯酚为0.2-1mg/L，蒽为2-20mg/L，芘为2-20mg/L，检测限：汽油为0.12mg/L，苯酚为0.02mg/L，蒽为0.28μg/L，芘为0.10μg/L，精密度：汽油≤1%，苯酚≤2%，蒽为≤3%，芘为≤4%，技术指标均到达国际同类产品的先进水平。

3.水体藻类在线监测仪：当前藻类浓度的检测方法包括显微计数法、分光光度法和高效液相色谱法及荧光检测法。其中显微计数法、分光光度法是目前实验室分析测量藻类浓度最常用的方法，也是我国环境监测部门测量藻类浓度的标准方法，但测量过程步骤繁琐耗时且仪器造价昂贵，无法在野外对藻类浓度进行原位测量，更无法实现实时在线监测。荧光检测法利用藻类活体荧光对藻类进行分类测量，具有样品无需预处理分类、测量快速、无二次污染、无破坏性，是目前环境领域的一个热点技术。近十年来，藻类荧光技术在藻类群落组成监测方面得到很大的发展，美国YSI公司、HACH公司，以及德国BBE公司等都开发了针对藻类叶绿素浓度监测的在线分析分析仪，由于采用单点荧光或激发荧光光谱技术，所能获取的藻类荧光光谱信息有限，目前国外商业化的藻类荧光分析仪对藻类的识别力有限，目前仍无法实现硅藻和甲藻的分类测量，测量准确度不足，此外该仪器主要针对欧洲主要湖泊浮游藻类群建立的技术，难以满足我国湖泊及海洋优势藻类监测的需求。本项目研发的基于离散三维荧光光谱的藻类识别测定技术，能够在门类水平上实现浮游藻类的分类测量，研制的水体藻类快速监测仪能够实现蓝藻、绿藻、硅藻、甲藻、隐藻等我国海洋湖库常见优势藻类的实时快速分类测量，检测限达0.1μg/L、测量范围0-200μg/L、测量精密度低于5%、分类精度达10%、检测时间为2min，仪器各项性能指标通过第三方测试，且总体性能超越了目前市场上使用的藻类荧光分析仪产品，如德国bbe公司的FluoroProbe、Walz公司WaterPAM等。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

根据中国环境监测仪器行业调研报告，未来几年我国环境监测仪器市场规模将达到200亿元以上。目前，全国约70个大中城市陆续开展城市主干道和建筑工地扬尘监测，平均每个大中城市一般要部署80-100套扬尘监测设备；全国地级市283个，县级市374个，平均每个行政区域一般需要布置5个监测点，扬尘检测仪与大气积分浊度按每套仪器20万元计算，共存在约20亿元人民币的潜在市场。

商业模式分析：

1.与安徽蓝盾光电子股份有限公司合作，实现大气积分浊度仪、扬尘监测仪、水体多组分有机污染物荧光在线监测仪、水体藻类荧光在线监测仪的成果转化，并协助企业完成仪器的工程化；

2.制定相应的仪器标准，并通过有关部门认证，开发批量生产工艺和设备，具备年产200 套以上产能，形成环境污染光学自动监测技术设备生产基地。

营销状况：

针对本项目仪器特点，公司积极推动“现有设备有偿转让、专业队伍运营维护、环保部门质检考核、政府部门购买数据”的商业模式。针对项目销售外部市场环境、政策环境进行了充分调研、评估与预测，调整推广方向。对市场竞争对手的产品优劣势进行详细分析，针对性做出技术方案和营销策略；对竞争对手仪器和系统的报价调研，积极开展降本增效活动，制定有竞争力的价格策略。

建立了一支覆盖全国主要省区市的销售工程师服务工程师队伍，在全国中心城市建立营销服务中心。确保对客户的需求和市场信息及时响应和跟踪。目前，项目所涉及的扬尘在线监测仪器已经大规模产业化推广，在六安、等地进行了大规模用于济南、枣庄、天津、六安、福建等地开展了大规模的应用。在项目执行期内，实现销售收入1700余万元，其中扬尘销售1335万元，水质仪器405万元。利税共计510万元。

拟采取的转化方式：创业融资；股权融资

应用推广的已投入情况：392.86万元

融资用途：产品研发；市场开拓

### 5011  水体环境污染物便携检测设备及其系统集成

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：水体环境污染物检测

单位名称：中国科学院合肥物质科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hf.cas.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

针对水体重金属及农药残留等污染物的在线监测需求，开发基于纳米荧光检测试纸及其重金属检测仪；针对水体环境中农药残留的在线监测需求，开发基于比色法技术的便携式紫外-可见分光光度计及其配套试剂；实现具有自主知识产权的水体环境污染物在线监测设备与现场快速检测技术设备的产业化。

成果创新性：

本项目开发了6项具有自主知识产权的水体环境便携式检测设备，并进行了示范运行，完成了相关的技术指标检测。项目实施期间申请发明专利5项，授权发明专利1项，形成用户报告6份，第三方测试报告2份，获得国家标准1项，出版专著1本，共发表SCI论文24篇，其中影响因子5以上13篇。签订销售合同4份，共计销售额4462.0万元，产生利税360.6万元。

成果独占性：

1.成功开发了针对水体环境中重金属（铜、汞、砷、氟等）的纳米荧光检测试纸多套，可针对环境水体中砷、铜、汞、氟等重金属离子ppb级裸眼可清晰辨别的荧光变色检测，满足现场快速实时定性半定量的检测需求。

2.开发便携式荧光检测仪样机、便携式化学发光重金属检测仪样机各一台；重金属全自动在线监测分析仪，并建立了相关的数据库及相关软件，其最低分辨率为ppb级别，满足对实际环境水样中多种重金属离子的快速定性定量检测。

3.成功开发了便携式紫外-可见分光光度计样机、农药残留机器视觉检测仪各1台/件，以及农药残留检测卡一套，发展草甘膦、溴氰菊酯、特丁津、乐果、吡蚜酮的快速比色检测方法；将草甘膦的比色检测方法与便携式紫外-可见分光光度计结合，建立了草甘膦检测的数据库及相关软件，其最低分辨率为ppb级别，满足对实际环境水样中痕量农药残留的现场快速定量检测。

成果盈利性：

便携式荧光检测仪将针对水体中污染危害较大的重金属离子砷、汞、镉、铬、铅、铜、镍及钴等，快速现场检测水体环境中的重金属离子并进行定性定量分析，节省人力和物力，提高污染水体调研效率和准确度，实现了水体重金属离子的原位监测。

成果持续性：

本项目开发了6项具有自主知识产权的水体环境便携式检测设备，并进行了示范运行，完成了相关的技术指标检测。项目实施期间申请发明专利5项，授权发明专利1项，形成用户报告6份，第三方测试报告2份，获得国家标准1项，出版专著1本，共发表SCI论文24篇，其中影响因子5以上13篇。

成果先进性：

1.重金属离子检测方面：目前常规的重金属离子检测方法主要有电感耦合等离子体光谱法、原子荧光光谱法、离子色谱法、X射线荧光光谱法、原子吸收光谱法等。上述大型仪器检测灵敏度高，但是价格高昂，后续的维护、使用费用也非常高，一般来说大中型科研院校和科研机构才有能力购置。对于有检测需要的广大普通用户来说，样品前处理过程复杂繁琐、操作耗时、费用高昂，无法满足实际环境样品的现场、快速和操作简单的要求。

2.农药残留检测方面：目前农药残留的常用分析方法有波谱法、色谱法、酶抑制法、酶联免疫法以及活体生物测定法。通过现场取样、前处理、再在实验室分析。这些分析方法尽管能做到痕量检测，但是仪器普遍价格昂贵，用于检测时往往存在样品制备步骤复杂、检测成本高、检测时间长等缺陷。无法实现对环境水体中农药残留的实时、在线监测，从而导致污染源扩大。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

中国已面临大面积水体污染的现状，并正承受其在生态、社会、经济及人体健康方面造成的恶果。对大面积水体环境质量的评估，是促进经济社会长期稳定发展、保护生态及保障人体健康等方面政策合理制定的前提条件。根据中国环境监测仪器行业调研报告，未来几年我国环境监测仪器市场规模将达到200亿元以上。随着《水污染防治行动计划》实施，政府拟投入约2万亿元水污染治理资金，给水质监测设备和水环境监测行业带来了巨大的发展空间。根据《国家水资源监控能力建设项目实施方案》，我国将建设1.4万个国家级水资源监测点，实现对70%以上的取水许可水量、80%的重要水功能区等进行监测。

截止2014年底，全国水功能区4493个，除国家、省级和部分城市外，多数水功能区不具备重金属及农药残留等突发性污染事故的应对能力。若按今后5至10年内每个水功能区需5个监测点位，50％配备水体环境污染物在线监测仪计算，总共约需11232台套，按照国外同类产品的市场价格来算，每套约80万元，仅此项就有约80亿元以上市场。另外，我国众多的化工企业和自来水厂，对水体环境污染物等监控预警也存在重大需求。

商业模式分析：

本项目所研发的便携式水体污染物检测仪既可以满足我国环保部门各检测基站快速检测关键设备方面的需求，也可以由与项目承担单位合肥智能所常年保持合作的株洲宏达电子有限公司负责销往我国农村基层的水体检测管理部门，在成果应用和产业化方面都具有巨大的发展前景。

营销状况：

签订销售合同4份，共计销售额4462.0万元，产生利税360.6万元。

拟采取的转化方式：技术转让；技术入股；股权融资

应用推广的已投入情况：540.58万元

融资用途：产品研发；市场开拓

### 5012  环保生态厕所成套处理技术研发与应用

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：环境保护

单位名称：中国科学院成都生物研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.cib.ac.cn

推荐单位：中国科学院

成果简介：

1.总体性描述

该成果以我省景区厕所问题为导向，重点针对我省景区厕所卫生与粪便污染问题，经过5年多的技术攻关与工程应用，研发了粪尿混合处理和粪尿分质处理的两种环保生态厕所模式，从粪污产生的源头分类收集处理，以物质循环的方式处理废弃物，实现了粪污治理的资源化与无害化；在两种环保生态厕所模式实施过程中，针对粪污处理过程中的硫化氢、氨气和TVOC等恶臭气体，构建出粪污处理专用微生物复合菌剂，实现粪污处理过程恶臭原位控制和污染物高效降解；经过两种环保生态厕所的生化处理后，还存在氨氮超标和病原菌及病虫卵无害化程度低的问题，开展了基于电化学活性微生物的挖掘和电化学学科的交叉研究，研发了微生物催化和电化学氧化为核心的水质深度处理技术，为末端出水的循环使用提供技术保障；对以上技术进行集成，形成达标排放兼顾资源回收的环保生态厕所成套处理技术体系，并在我省主要旅游景区粪污中进行了应用推广，提升现有厕所的品质和功能，积极响应“厕所革命”的号召。

项目研发2种两种生化处理工艺，构建出2种粪污处理专用微生物复合菌剂，开发2种生物电化学深度处理系统，授权发明专利7项，实用新型专利3项，发表论文50余篇。研究成果已在九寨沟风景区、黄龙风景区、海螺沟风景区、峨眉山风景区、四姑娘山风景区、甘孜色达、贵州娄山关风景区、剑门关风景区等50多处进行了应用推广，并辐射应用到学校、加油站等厕所粪污处理，极大改善了景区厕所入厕环境，避免了对景区环境污染风险，有力助推了景区“厕所革命”实施开展，依托环保生态厕所成套处理技术与产品的成功推广，产生了显著的经济效益和环境效益，成为业界的一个典型案例，为我国景区、乡村、公路服务区等粪污综合整治提供有力的科技保障。

2.课题支持情况

中国科学院知识创新工程重要方向：生活粪便处理复合菌剂的研制与生态厕所开发（项目编号KSCX2-EW-G-15-01）；中国科学院知识创新工程重要方向：畜禽养殖粪便恶臭控制与资源化复合菌剂的研制与示范（项目编号：KSCX2-EW-G-15-02）

3.批准登记号

四川省科技厅，登记号：9512018Y1468

成果创新性：

1.研发了粪尿混合处理和粪尿分质处理两种生化处理工艺，实现粪污无害化处理与资源化利用。

2.构建出粪污处理专用微生物复合菌剂，实现粪污处理过程恶臭原位控制和氮素污染物高效降解。

3.针对真空收集的高浓度粪污，研发了微生物催化和电化学氧化为核心的水质深度处理技术，实现出水水质回用。

成果独占性：

该成果集成粪尿混合处理和粪尿分质处理两种生化工艺，基于专用微生物复合菌剂投加的粪污处理过程恶臭原位控制和氮素污染物高效降解以及基于微生物催化和电化学氧化为核心的水质深度处理技术，形成达标排放兼顾资源回收的环保生态厕所成套处理技术体系。目前，国内还没有成熟的厕所粪污处理技术体系，该项目与日本净化槽技术处理思路上有相似性，但日本净化槽技术只是针对COD、氨氮等低浓度污水的处理，并且对出水指标没有硬性规定。

成果盈利性：

该成果研发的除臭微生物复合菌剂，利用微生物生态学理论，采用全新的复合菌剂构建方法，保证菌剂的广谱性和高效性；构成复合菌剂的单一菌株多由从自然环境中选育的有益微生物构成，复合菌剂由于菌群组成、代谢类型、呼吸类型及作用功能多样，可稳定占据生态位，有效抑制产生恶臭物质的腐败菌或对恶臭物质直接降解，其具有对环境适应能力强，应用范围广，除臭效果比较持久等优点，综合恶臭去除率约65%-85%，价格约占进口价格的1/3-1/2。国内同类技术以去除硫化氢和氨为主，去除率小于50%，国外产品如日本的EM 菌剂等可去除多种恶臭组分，综合恶臭去除率小于70%，菌剂价格约100-150 元/kg。

成果持续性：

该成果由中国科学院成都生物研究所和成都友益佳环保设备工程有限公司联合完成，已经获得授权专利9项，已在九寨沟风景区、黄龙风景区、海螺沟风景区、峨眉山风景区等50多处进行了转化应用。并联合建立了中国科学院成都生物研究所粪尿无害化处理研究试验基地，双方组建了6人的产学研联合研发队伍。

成果先进性：

1.理论创新

针对粪污处理过程中释放出的硫化氢、氨气和TVOC等恶臭气体，通过分离筛选高效除臭功能菌株并优化组合配伍成除臭微生物复合菌剂，投加接种于粪污生化处理系统中，通过除臭复合菌剂生态位的稳定占据抑制产生恶臭物质的腐败菌或对恶臭物质直接降解有效降低其释放的恶臭强度，有效实现恶臭原位控制。

2.技术创新

针对水冲、微水冲卫生厕所等粪污排放的特点和污染物特征，研发粪尿混合处理工艺与装备，组建膜生物反应器为核心的生化处理工艺，实现粪污就地达标排放与无害化处理；针对缺水少水、缺电、无地下网管地区厕所存在的卫生隔离措施缺乏和粪污无害化程度低等问题，研发粪尿分质处理工艺与装备，组建生物降解与粪污资源化利用处理工艺，实现粪污无害处理与肥料化利用。

3.应用创新

项目集成微生物复合菌剂和粪尿混合处理和粪尿分质处理生化处理技术以及节能环保生态厕所集成组装技术，在九寨沟景区、峨眉山景区、黄龙景区等我省主要旅游景区和旅游干道加油站、高速公路休息站等重要交通沿线场所的进行示范推广，在工程示范中，通过建立示范点，以点带面，逐步推广，为我省厕所革命实施提供示范样板和科技支撑。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

随着我国人民生活水平的不断提高，旅游业已进入快速发展期。据估计2015年，我国入境过夜旅游者将达到1亿人次，国内旅游将达到28亿人次，我国将成为世界上第一大旅游接待国和世界上最大的国内旅游市场。然而，客流的增长随之带来的大量游客粪便处理问题，已成为我国风景旅游区环保保护的重要议题。风景旅游区内的环境质量要求较高，一般地表水体属于Ⅰ、Ⅱ类水体，环境空气质量需达到一级标准，一般禁止废水、废气排放。游客粪便处理不好，不仅对景区水体造成严重污染，而且造成恶臭污染，严重影响景区质量。为此全国各景区都竞相建设生态厕所与星级厕所，为游客营造一个良好的旅游环境，其关键就是如何消除恶臭，加快粪便分解。因此，开发切实可行的景区游客粪便高效处理技术对我国景区旅游日益增长而引起粪便量大量增加的问题，意义重大。

商业模式分析：

成果已做了大量的前期工作，可进行试生产阶段。该产品的后续改良、升级换代将充分利用科研院所技术优势和科研条件；在产品进入市场后，根据市场的反馈情况和预计产品订单，再和质量技术合格的生产厂家进行规模化生产。

营销状况：

成果已在九寨沟风景区、黄龙风景区、海螺沟风景区、峨眉山风景区、四姑娘山风景区、甘孜色达、贵州娄山关风景区、剑门关风景区等50多处进行了应用推广，并辐射应用到学校、加油站等厕所粪污处理。目前，成果急需在农村厕所改造、高速公路沿线等推广应用。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：150万元

资金需求额：250万元

融资用途：产品研发；市场开拓

### 5013  油脂酵母混菌发酵高效处理醇类发酵废水机理与集总动力学研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：环境保护

单位名称：中国科学院广州能源研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：中国科学院

成果简介：

（国家自然科学基金面上项目，51378486，油脂酵母混菌发酵高效处理醇类发酵废水机理与集总动力学研究，2014/01-2017/12，80万元）

醇类发酵废水的处理是现今生物质能源产业下游工艺的难点，使用油脂酵母混菌发酵处理醇类发酵废水可望在处理废水的同时获得较高附加值的产品，以提高废水处理过程中的经济效益。本项目以醇类发酵废水为主要研究体系，以课题组保藏的油脂酵母为主要研究对象，首先对醇类发酵废水进行组分分析，鉴定了对酵母油脂发酵影响的各类物质；然后在模拟培养基中研究了特殊培养基组成对油脂酵母发酵的影响规律，解释不同菌株的“耦合代谢机理”；进而对比了发酵起始时进行混菌接种、发酵时通过补料方式加入其它酵母等混菌模式处理醇类发酵废水的效果，并考察了培养温度、接种量、初始pH等不同环境因素对基于醇类发酵废水油脂酵母混菌发酵的影响规律，建立了油脂酵母混菌发酵处理醇类发酵废水的工艺；最后通过集总方法建立集总动力学模型实现“化繁为简”，揭示了基于醇类发酵废水油脂酵母混菌发酵的有机物降解及产物积累规律并构建了代谢网络，通过动力学综合分析获得了醇类发酵废水中油脂酵母各种生物转化反应的难易程度，化学平衡的变化等，可以实现代谢网络的快速分析。本项目获得了一种醇类发酵废水高效生化处理方法和一种基于醇类发酵废水的油脂发酵方法，可作为现有生物质化工的技术补充，有效促进生物质化工产业的发展。

成果创新性：

1.首次针对生物炼制中的醇类发酵废水以油脂酵母混菌发酵的模式进行生化处理；

2.首次以集总方法揭示油脂酵母混菌发酵对醇类发酵废水中各有机成分的降解规律，以及醇类发酵废水油脂酵母混菌发酵对整体油脂发酵细胞生长与产物积累的影响规律；

3.首次阐明了油脂酵母混菌发酵处理醇类发酵废水的“耦合代谢机理”；

4.通过基于醇类发酵废水全组分分析的模拟培养基分析废水中COD难降解物质对混菌发酵底物消耗与产物积累的影响，进而指导酵母混菌发酵工艺优化与调控的研究方式比较新颖。

成果独占性：

本项目由中国科学院广州能源研究所独立完成，其拥有完全自主知识产权，该技术属于新型环保技术，需要环境工程与生物化工技术的结合，在技术上较难获取或复制。

成果盈利性：

本技术主要用于废水处理，基本没有生产成本，且通过废水处理可以回收富含微生物油脂、酵母多糖的酵母菌体产品，能实现一定的经济效益。

成果持续性：

本技术已获得授权专利5件，技术储备扎实，目前该技术继续进行进一步创新与突破，其持续创新能力较强。

成果先进性：

本技术建立了油脂酵母混菌发酵处理醇类发酵废水的工艺，通过结合模拟培养基与真实废水环境的研究，得到其较优的混菌发酵模式，解释了不同油脂酵母处理醇类发酵废水的“耦合代谢机理”，并通过集总方法建立集总动力学模型实现“化繁为简”，揭示了醇类发酵废水油脂酵母混菌发酵中有机物降解及产物积累的规律，构建了代谢网络。本技术不同于传统的有机废水处理技术，其在处理废水的同时，可回收较多高值产品，可望替代或部分替代传统技术。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

该技术可与上游的生物质水解、水解液脱毒、丁醇发酵、产品分离纯化等技术实现系统偶联，本项目为在同期执行的国家科技支撑项目“纤维素丁醇联产化学品关键技术研究与产业化”提供一种处理丁醇发酵废水的高效方法，且在处理废水的同时，可以合成微生物油脂、酵母多糖等高值产品，进一步提高工艺的经济效益，最终建成了一套1000吨/年的生物质水解发酵制备生物丁醇的示范生产线。与此同时，为进一步解决醇类发酵废水COD及色度未达标的问题，课题组开发了一种新型的凹土基铁碳微电解填料应用于醇类发酵废水，废水COD去除率提高至97%以上，且废水的色度几乎完全去除，并通过中科院STS计划“纳米凹土基铁炭微电解填料产业化示范”建成了一套1000吨/年的纳米凹土基铁炭微电解填料示范生产线。上述的两条示范生产线（生物丁醇、铁碳填料）显示出较好的产业化前景，目前正在浙江、江苏、广东、四川、河南等多个地方进行产业化推广，进展良好。

商业模式分析：

该技术主要用于处理醇类发酵废水，其客户主要为生物醇类（乙醇、丁醇）的生产商，供应商与客户之间因环保的重要性联系密切，资金可在研发-生产两个环节进行流动，确保技术不断更新。

营销状况：

该技术主要用于处理醇类发酵废水，其客户主要为生物醇类（乙醇、丁醇）的生产商，需要在醇类发酵工业进行广泛推广，其产品定价应基于废水的处理量与设备的安装与调试成本等因素。

拟采取的转化方式：合作研发

融资用途：产品研发

### 5014  富营养化初期湖泊退化生境综合改善技术体系

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：环境保护

单位名称：中国科学院水生生物研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：中国科学院

成果简介：

课题来源：水体污染控制与治理科技重大专项

课题立项名称：洱海湖泊生境改善关键技术与工程示范

课题立项编号：2012ZX07105004

研究起始日期：2012年1月

研究终止日期：2017年12月

针对洱海水生态系统已先于水质恶化的问题，攻克了生境诊断、沉水植被面积扩增、生物控藻、水华去除等关键技术，形成了富营养化初期湖泊的综合治理技术体系。包括三项关键技术：首先，对洱海生境退化特征、成因和关键指标阈值进行深入分析，科学研判洱海水生态系统仍可逆转，处于水体生境改善的关键时期；第二，优化洱海水位运行，同时采用物理-化学联控措施阻控底泥氮磷释放，为沉水植被恢复创造条件，并通过繁殖体和幼苗补充等措施实现水生植被面积扩增与群落优化；第三，建立科学禁渔和放捕鱼机制，优化鱼类结构以增强鱼控藻效率，并配合其它措施达到控藻除藻效果。

成果创新性：

当前洱海处于富营养化初期，其水生态系统具敏感性和脆弱性，是保护治理的关键时期。在“十一五”对洱海水生态系统的退化机制进行深入研究基础上，“十二五”主要针对洱海水生植被退化、底泥污染重、鱼类控藻效率差、以及藻类水华易发等突出问题，突破了生境退化状态评估技术（3-7级），水生植被面积扩增与群落优化的整装技术（3-7级）及藻类生物控制与水华应急处置技术（3-7级），共形成6项发明专利，形成了富营养化初期湖泊的综合治理技术体系。相关技术在洱海红山湾10 km2水域进行工程示范取得良好效果；相比基础年（2012年），示范区水生植被面积扩大43.2%，水华堆积区的水体叶绿素浓度下降50.6%，藻类生物量降低21.1%，水体透明度提高20.1%，外源入湖氮磷浓度分别下降58.7%和75.4%；上述指标达到示范工程考核指标要求，可为我国类似湖泊的治理提供技术支撑。

创新性体现在以下几个方面：

1.洱海生态水位优化调控技术。创新了洱海水位调控的思路：从以水资源和防洪为主向以生态水位优先转变；从以往基于经验的模糊水位调控，向基于沉水植被适合度数值模拟的精准水位调控转变。

2.表面蓝藻水华絮凝自体上浮打捞技术。絮凝剂主材源自洱海浅水区常见刚毛藻，生态环保；絮凝体联结强度高且密度低，促进其吸附微气泡上浮以便于打捞去除，由此避免了传统絮凝下沉造成泥水界面缺氧和腐烂分解造成的二次污染。

3.创新提出经典与非经典生物控藻并重的模式。首次提出了控制鲢鳙投放量，增加土著鱼类投放比例，突破洱海藻类生物控制从非经典为主转变为经典和非经典并重的生物控藻模式。

4.评估洱海内负荷的生态效应并预测其风险。明确了洱海底泥污染贡献，底泥氮磷释放量分别约占入湖负荷的15%-20%和10%-15%；分析了水质、内源污染和外源入湖污染的时空匹配关系，为藻类水华预测及风险防控提供依据。汛期湖湾水质主要受外源入湖氮磷影响，汛后沉积物氮磷释放延续了水体高氮磷浓度而成为藻类水华的基本条件。

成果独占性：

该科技成果在洱海红山湾10 km2的开敞水域进行了工程示范，并取得良好效果，是国内少有的在开敞水面实施生态系统修复的成功范例。该成果的研究团队拥有核心研发资源，所形成的6项发明专利均为自主知识产权，在水生植被修复和生物控藻方面具有核心竞争力。该研究成果是一系列技术形成的技术体系，并不是单项技术的简单拼接，研究团队掌握着该技术体系的整装与集成方式。由于不同湖泊的生境受损特征并不相同，因此该科技成果并不能被简单复制到所有湖泊，因此，成果研发团队具有独占性。

成果盈利性：

该科技成果在洱海得到了全湖范围内的推广应用，显著增加了洱海全湖的沉水植被覆盖面积，为保障洱海水质起到了重要的作用；通过鱼类群落结构的调整和鱼类捕捞管理的改进，提高了洱海鱼类的生物控藻能力。

成果持续性：

该成果研发团队长期开展淡水生态系统的生态学研究和生态修复技术研发，具备丰厚的技术储备力量和持续创新能力。基于该科技成果，研究团队将继续对富营养化水体的生态修复开展技术研发，逐步形成富营养化湖泊的“水下森林”快速重建技术和基于食物网结构调整的控藻技术。

成果先进性：

基于技术查新报告，该科技成果中的相关技术具有先进性，其中的生态水位优化调控技术、表面蓝藻水华絮凝自体上浮打捞技术、经典与非经典生物控藻并重的模式在水生态修复和湖泊富营养化治理方面都具有很强的先进性和很好的发展趋势。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

该成果可广泛应用于富营养化湖泊的生境改善与生态修复，目前，湖泊的富营养化仍是国内大部分湖泊所面临的问题，该科技成果具有广阔的市场前景。

商业模式分析：

通过改善富营养化水体的基本生境，开展沉水植被的大面积扩增，并结合鱼类群落结构的调整实现水生态系统的修复和水质的改善，同时也带动当地的旅游、渔业、地产等多种商业活动的附加值。

营销状况：

该科技成果的应用，重点面向富营养化湖泊的生态治理，不需要培育新的市场，典型的试用客户为大理市洱海保护管理局。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：2925万元

资金需求额：800万元

融资用途：产品研发

评价机构：国家水专项管理办公室

评价方式：验收

评价日期：2018年7月25日

评价意见：

2018年7月25-26日，国家水专项管理办公室在大理组织召开了水专项“洱海湖泊生境改善关键技术与工程示范”（2012ZX07105-004）课题任务验收会议，会议成立了任务验收专家组（名单附后），专家组现场查验了示范工程，审查了验收资料，听取了课题承担单位的任务汇报，观看了课题有关示范工程录像，云南省环境保护厅有关同志介绍了示范工程第三方评估情况、示范工程所在地大理市洱海保护管理局介绍了示范工程运行情况，技术审查会专家介绍了技术审查意见，经质询和讨论，形成如下意见：

1.课题提交的验收材料齐全、真实可信，通过了水专项管理办公室有关验收材料规定要求的审核，通过了示范工程第三方评估和技术审查会审核，符合课题验收要求。

2.课题研发了深水区植被面积扩增与浅水区植被群落优化、经典与非经典生物操纵并行的控藻模式、上浮絮凝强化应急除藻等3项关键技术，并在示范工程中得到应用。示范工程第三方评估报告认为，该课题的示范工程完成了任务合同书规定的内容，达到任务合同书要求。

3.课题完成了“洱海沉积物氮磷污染控制方案”、“洱海水生态系统优化管理中长期方案”、“2018年度水生植物恢复与管理方案”，并被当地管理部门采纳应用。

4.课题在知识产权申报、论文发表、人才队伍建设等方面达到了任务合同书要求。

综上，课题完成了任务合同书规定的要求，专家组一致同意通过验收，验收得分85.3分。

### 5015  吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：湿地保护与开发

单位名称：白城市林业科学技术研究院

单位性质：科研院所

单位网址：fangwenlong57350@sina.com

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

《吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究》成果与《沙化盐碱化湿地植被生态恢复技术研究》、《黑斑蛙人工繁育放养技术的研究》成果是为湿地植被恢复、生态建设及湿地病虫害防治、有机稻米生产、珍惜濒危动植物保护提供科技支撑的配套技术汇总，现已在吉林省大安牛心套保湿地公园、吉林波罗湖国家级自然保护区管理局进行了科技成果技术转化，已收回了吉林省科学技术厅、白城市科学技术局投入的前期科技支撑资金，正在推广应用中完善、续研提高：

“吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究”是吉林省科学技术厅计划项目，合同编号：20150204051sf；完成时间：2015年1月1日至2017年12月31日；2018年6月8日通过吉林省科学技术厅组织的专家验收，验收证书编号：吉科验字【2018】第1011号；2018年7月30日经吉林省科学技术厅批准确认登记为吉林省科技成果，证书号码2018308。

“沙化盐碱化湿地植被生态恢复技术研究” 是吉林省科学技术厅计划项目，合同编号：20100428，研究时间为：2010年1月1日至2013年12月30日；2014年经吉林省科学技术厅组织专家鉴定，“达国际先进水平”，鉴定证书编号：吉科验（鉴）字【2014】第0196号，成果证书号：2014385；2015年10月22日获吉林省科学技术进步三等奖，编号：2015J3S054。

“黑斑蛙人工繁育放养技术的研究” 是吉林省白城市科学技术局计划项目，合同编号：20070214;研究时间为：2007年1月1日至2009年12月30日；2010年11月17日经吉林省白城市科学技术局组织专家鉴定，“达国内领先水平”，鉴定证书编号：鉴字【2010】第03号，经吉林省科学技术厅批准确认登记为吉林省科技成果，证书号码：2011302；2018年12月26日获长白山林业科技创新二等奖，证书编号：20180121501。

成果创新性：

《吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究》项目，通过对吉林查干湖湿地植物对农田退水净化的研究，探讨了湿地植物对各种污染源（因子）的净化效果，揭示（探讨）了湿地植物对农田退市的净化机理，研究出适合不同水深湿地的农田退水植物净化模式及对应的修正模型；

《沙化盐碱化湿地植被生态恢复技术研究》项目：提出了适合立地条件、生态环境、湿地功能恢复需求—“适地适态适需”的湿地植被恢复理念，开发出 “退化湿地植被恢复技术查询系统”1套，筛选出适合湿地恢复、净化、绿化等植被恢复需求的植物40于种。

《黑斑蛙人工繁育放养技术的研究》成果研究出一整套黑斑蛙湿地人工繁育放养技术，攻克了黑斑蛙人工养殖成活率低，养殖成本高，产品质量下降等技术难题，为湿地病虫防控、黑斑蛙人工养殖、有机稻田防虫、灭虫提供科技保障。

成果独占性：

研究成果需根据湿地退化的具体主导因子探讨“适地适态适需”的湿地植被恢复技术，很难复制，照搬照用；推广应用，需科学引进，并在实践中不断完善、提高。

成果盈利性：

研究成果为湿地生态建设、资源开发提供技术支撑，攻克生产难题，节约工程资金，在进行湿地保护恢复同时，促进湿地有机稻米、黑斑蛙、珍惜植物等产出，降低生产成本，提高湿地产值。

成果持续性：

项目研究揭示了湿地植物对农田退市的净化机理，研究出适合不同水深湿地的农田退水植物净化模式、修正模型；根据湿地植物对各种污染源（因子）的净化效果，针对各种污染源，筛选出适合湿地恢复、净化、绿化等植被恢复需求的植物40于种；开发出一套适合湿地恢复的“退化湿地植被恢复技术查询系统”；研究的黑斑蛙湿地人工繁育放养技术，攻克了黑斑蛙人工养殖成活率低，养殖成本高，产品质量下降等技术难题，为湿地病虫防控、黑斑蛙人工养殖、有机稻田防虫、灭虫提供科技保障。研究成果在推广应用中不断完善、提高，具有持续无限的推广时间、空间。

成果先进性：

“吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究”成果2018年刚刚通过验收，按规定未做鉴定，现已经做好申奖准备；经同行专家鉴定：《沙化盐碱化湿地植被生态恢复技术研究》成果“具有创新性”、“达国际先进水平”，于 2015年日获吉林省科学技术进步三等奖，被列入“国家林业局2016年重点推广林业科技成果100项”中的第43项；《黑斑蛙人工繁育放养技术的研究》成果“达国内领先水平”于2018年获长白山林业科技创新二等奖。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

松嫩流域急需保护、恢复的退化湿地上百万公顷，研究成果针对各种退化湿地类型，研究出对应的保护、恢复、开发技术，应用模型，具有关阔的推广空间。

湿地放养黑斑蛙，解决了人工养殖密度过大，疾病频发，成活率低等难题；既降低养殖成本，提高商品蛙质量；又防控湿地虫灾，改善湿地生态坏境。

试验研究，在湿地规模放养黑斑蛙每公顷纯收入10万元（试验值：13440元/亩）以上，吉林省西部有天然湿地上百万公顷，开发放养万分之一，每年可有千万元以上的纯收入；吉林省西部天然湿地、稻田湿地合计2百多万公顷（2014年统计：稻田122万公顷），进行绿色生态放养，每10平方米产成品蛙一只，放养1%的湿地，放养面积在2万公顷以上，每年可产商品蛙2000多万只，每只盈利1.49元（试验盈利1.493元/只），可有近3000万元的增值；从而带动、推动有机稻米产业、黑斑蛙人工繁育产业等的发展，经济效益显著。

商业模式分析：

研究成果尚属初级阶段，可在东北松嫩流域及相近的湿地保护、恢复、开发中“适地适态适需”地推广应用，通过技术入股或技术转让、咨询方式，按比例提取科技支撑费用；随着推广应用及在实践中的检验、完善、研发，犹如中医药理、处方，在湿地保护、恢复、开发中具有世世代代的无限推广时空，也可如中医提取出诊费、药费一样提取科技支撑费用。

营销状况：

《沙化盐碱化湿地植被生态恢复技术研究》成果被列入“国家林业局2016年重点推广林业科技成果100项”中的43项，现正在推广示范；《吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究》成果于2018年6月刚刚通过吉林省科技厅组织的专家验收，作为攻关项目，正在为解决湿地保护开发关键难题提供技术支撑；《黑斑蛙人工繁育放养技术的研究》成果作为湿地病虫害防控、产业开发辅助成果，正在推广示范中完善、创造湿地产值。

2017年在吉省大安市大安牛心套保苇场进行“牛心套保退化湿地植被生态恢复技术推广示范”，获得中央财政林业科技推广示范资金60.00万元，合同编号：JLT【2017】022号。

2018年在吉林波罗湖国家级自然保护区管理局进行“波罗湖退化湿地植被恢复技术推广示范”，获得中央财政林业科技推广示范资金50.00万元，合同编号：JLT 2018-09号。

拟采取的转化方式：技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：在吉林省农安、大安湿地进行成果转化、技术支撑，支撑项目资金合计：110万元，获得技术转让费：22万元。

资金需求额：根据市场需求，收取总投资（10-20）%资金作为技术转让费。

融资用途： 技术咨询、继续研发费用

评价机构：吉林省科学技术厅、白城市科学技术局组织的专家鉴定（验收）组，电话：0431-89101523、0436-5088816

评价方式：验收

评价日期：2018年6月8日

评价意见：

《吉林查干湖湿地植物对农田退水净化技术的研究》于2018年6月8日通过验收，现已做好申奖准备。

## 高校科技成果

### 5016  大型地下水封洞库围岩系统稳定性评价与应用研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：石油、天然气储存与运输工程

单位名称：中国地质大学（武汉）

单位性质：高等院校

单位网址：www.cug.edu.cn

推荐单位：自然资源部

成果简介：

我单位自2009年开始作为我国地下水封洞库的直接参建单位（参加了黄岛、烟台万华、湛江等洞库建设），基于北京东方新星石化工程股份有限公司、北京市科学技术委员会重点资助项目以及烟台万华洞库工程建设委托的《洞库围岩塑性松动圈与洞库稳定性研究》（编号：2011056320）、《烟台万华聚氨酯股份有限公司地下洞库水文地质和围岩稳定性模拟及实验》（编号：2012056275）以及《地下水封石洞液化石油气储库成套技术研究》（编号：2014056131）科技创新项目，从工程选址到施工的全过程，针对大型地下水封洞库围岩系统稳定性进行了研究，研究起始于2009年4月，终止于2013年1月，于2015年4月通过中国岩石力学与工程学会鉴定，为国际领先水平。

本项目取得了如下创新性成果：

1.基于区域稳定性分区提出了建库地质适宜性评价指标体系，解决了我国东部沿海地带水封洞库选址问题；

2.基于地质构造演化以及结构面测绘、钻孔摄像技术和井中充电法研究，提出了花岗岩类裂隙岩体结构模型建模与表征方法；

3.提出了岩体渗透系数“RMP估算模型”，揭示了结构面等效水力隙宽与法向应力间的变化规律。为水幕系统设计提供了理论支撑；

4.针对洞室群长期动态循环地下水作用特点，首次揭示了洞室群的围岩水压力分布、变化规律及其主要影响因素。针对围岩渗透各向异性及洞库营运状况，研究了洞室群应力、应变、塑性区特点与变化，揭示了洞室围岩稳定性变化规律。基于离散介质力学的地下洞室围岩破坏空间分布及破坏模式，提出了建设中需及时采取有限注浆堵水措施控制围岩系统的稳定性。为水封洞库洞室群的结构、支护设计提供了理论基础。

成果创新性：

本项目围绕此科学问题重点研究“地下工程的岩体结构模型、渗透模型以及长期动态循环地下水与岩体相互作用的围岩稳定性”。本项目突破了长期动态循环地下水作用的洞室群稳定性评价技术瓶颈，解决了地下水封洞库的工程地质方面的关键技术问题，打破了地下水封洞库建设的国际壁垒。具体创新点如下：

1.提出我国建设水封洞库工程的地质适宜性评价体系。基于区域稳定性分区，首次提出了建设地下水封洞库工程的地质适宜性评价指标体系，解决了我国东部至东南沿海地带水封洞库选址问题。

2.洞库围岩系统的岩体结构模型建模方法。构建了可考虑指标权重的结构面自组织模糊聚类分组模型，并提出了结构面间距计算方法，编写了相应的软件。建立了岩体非贯通结构面三维网络的离散元表征方法。

3.基于钻孔岩芯、电视摄像和声波测试，提出了岩体渗透系数“RMP估算模型”，并提出了裂隙水力隙宽的求取方法。

4.基于花岗片麻岩体渗透各向异性，研究了洞室群围岩水压力分布规律与稳定性特征，揭示了动态循环地下水作用的洞室群围岩变形破坏机理。

成果独占性：

中国科学院武汉科技查新咨询检索中心针对“大型地下水封洞库围岩系统稳定性研究及其示范应用”这一项目进行国内外文献检索，共查询了国内15种数据库及工具书、国外26种相关数据库，查出相关文献26篇，其中委托方发表相关文献7篇、密切相关文献0篇、一般相关文献19篇。其主要查新点如下：

（1）以区域稳定性理论，开展了我国东南沿海地带的区域稳定性分区研究，提出了地下水封洞库场地的地质适宜性评价体系。

（2）考虑结构面的多项指标，构建了可考虑指标权重的结构面自组织模糊聚类分组模型，并提出了间距计算方法。

（3）基于随机模拟理论，以3DEC与FISH语言为平台，建立了岩体非贯通结构面的离散元表征方法。

（4）基于钻孔岩芯、电视摄像和声波测试，提出了岩体渗透系数“RMP估算模型”，并提出了裂隙水力隙宽的求取方法。

（5）考虑花岗片麻岩体渗透各向异性，研究了水幕系统影响下的围岩水压力分布规律与稳定性特征。

该中心出具的查新报告结论为：“经综合对比分析可知，除委托方阶段性研究成果报道外，该查新项目的查新点在国内外相关文献中尚未发现相同报道。

此外，开发的“三维数字洞库导航软件V1.0”已登记计算机软件著作权（登记号：2013SR121533）。以上说明本项目具有很高的技术创新性和独占性。

成果盈利性：

本创新成果获得近期直接经济效益14300万元。应用建库地质适宜性评价指标和体系进行万华LPG、黄岛、湛江等地下水封洞库选址，减少钻探总进尺7500米，减少调查范围100平方公里，节省勘察成本870万元。应用结构面特性及工程地质成果，节约不可预见支护投入约2800万元。应用岩体渗透系数估算模型，减少压水试验90段次，水文钻孔2000米，节约水文勘察、水幕施工等工程费用2060万元。应用岩体三维离散网络模型和围岩稳定性研究成果，优化洞室布置、支护方案优化等，减少工程建设成本8600万元。

成果持续性：

“万华化学集团股份有限公司”和“黄岛国家石油储备基地有限责任公司”一致认为：研究成果直接应用于工程的勘察、设计和施工阶段，解决了地下水封洞库工程建设的围岩稳定性关键理论与技术问题，取得良好经济和工程效益，其建议在同类工程中推广应用。

“北京东方新星石化工程股份有限公司”认为：解决了地下水封洞库勘察中的选址、布置方位、布置深度等技术难题，取得了良好经济效益，起到了我国地下水封洞库工程示范性勘察的作用。

“中国国际工程咨询公司”认为：成果为《地下水封石油洞库预可研实际规范》、《地下水封石油洞库初步设计规范》和《地下水封石油洞库工程建设规范》三部行业标准提供了技术支撑和科学论证，并采纳应用于规范。

从以上可以看出，本研究成果对于同类工程将会产生持续性的经济和工程效益。

成果先进性：

1.国内外有地下水封洞库场地或其他洞库的地质适宜性的研究，但均未涉及基于区域稳定性理论的区域稳定性分区研究，未采用区域稳定性分区评价地下水封洞库选址的适宜性。

2.国内外有可考虑指标权重的结构面模糊聚类模型的研究，但其中未涉及模型的自组织特征及间距计算，或者采用其他模型（如ARIMA模型）计算结构面间距。

3.国内外有研究岩体结构面的离散元表征，但未考虑结构面的非贯通特征，或者未采用3DEC或FISH实现三维离散结构模型。

4.国内外有采用钻孔电视成像技术、岩体声波速度、钻孔提水试验等单一方法研究岩体渗透系数，但未采用钻孔岩芯、电视摄像和声波测试等手段考虑岩性差异、岩体完整性、裂隙宽度、裂隙充填特征等建立岩体渗透性估算模型。

5.国内外有研究水幕系统对水压力的影响规律，但未开展岩体渗透各向异性对水压力的影响研究。

可以看出，本研究取得的成果是先进的。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

一方面，随着国民经济持续、高速发展，我国对油气资源的消费需求也快速提高。预计 2016 年石油需求将增长 43%，表观消费量达到 5.66 亿吨，原油净进口预计增长7.3%至3.57 亿吨，石油对外依存度上升到62%。预计到2020 年，石油消费总量将达到6亿吨左右。到2030 年，中国石油消耗的80%需要依靠进口。随着我国对国外油气资源依存度不断提高，有必要加大石油储备库建设，增加石油储备能力，应对国际石油危机，保障我国中长期石油供应及国民经济安全。2003 年我国开始启动国家石油储备建设规划，制定了一期、二期和三期的石油储备建设规划，但以近几年不断增长的原油进口量估算，现有的一、二、三期石油储备项目总量与90 天的石油进口储备量相比还有不小的缺口，预计在三期项目之后尚需建设地下储库四期项目。地下水封洞库建设过程中必将面临地下洞库围岩系统的渗流分析及稳定性问题。

我单位直接参与完成黄岛、烟台万华、湛江地下水封洞库的建设工程，完成广东惠州地下洞库、安庆洞库、福建漳州三期洞库现场咨询工作，完成与地下洞库相关标准的制定、咨询与部分参与工作。经过多年研究与积累，我单位已掌握地下水封洞库围岩系统稳定性研究的核心技术，获得了2015年中国岩石力学与工程学会科学技术奖一等奖（证书编号：2015YK（J）-1-05-R01），充分表明我单位在地下水封洞库相关领域研究得到行业内的认可。

商业模式分析：

我单位为地下水封洞库建设相关企业提供从工程选址到施工全过程的技术服务。

营销状况：

我单位研究成果在烟台万华洞库（100万m3）、黄岛洞库（320万m3）、湛江洞库（500万m3）工程中得到了应用，取得了明显的经济效益。同时，在三部行业标准《地下水封石油洞库预可研设计规范》、《地下水封石油洞库初步设计规范》、《地下水封石油洞库工程建设规范》中得到了采纳应用。

目前我国石油储备项目总量与90天石油进口储备有不小的缺口，地下水封洞库将有进一步建设，我单位所掌握的核心技术具有广阔的市场。

拟采取的转化方式：合作研发

融资用途：产品研发

评价机构：中国岩石力学与工程学会，010-82998163

评价日期：2015-04-22

评价意见：

2015年4月21日，中国岩石力学与工程学会在北京组织召开了由中国地质大学（武汉）、北京东方新星石化工程股份有限公司、黄岛国家石油储备基地有限责任公司、三峡大学、山东科技大学完成的“大型地下水封洞库围岩系统稳定性研究及其示范应用”项目成果鉴定会。鉴定委员会专家听取了项目成果的汇报，查阅了相关的资料。经质询和讨论，形成鉴定意见如下：

1.提交的鉴定材料完整、规范，符合鉴定要求。

2.项目围绕水封洞库工程的水封效果和围岩稳定性问题，从地下水封洞库建库地质适宜性评价、洞库围岩岩体结构模型及力学参数、围岩渗透特性及稳定性等方面进行了系统研究，取得了丰硕成果。主要创新点如下：

（1）以区域稳定性理论为指导，首次建立了我国沿海地区水封洞库工程地质适宜性的评价指标体系，为我国水封洞库规划选址提供了科学方法。

（2）基于地质构造演化以及结构面测绘、钻孔摄像技术和井中充电法，提出了花岗岩类裂隙岩体结构的建模方法，为水封洞库工程设计提供了依据。

（3）基于钻孔岩芯、电视摄像和声波测试，提出了岩体渗透系数“RMP估算模型”，揭示了结构面等效水力隙宽与法向应力间的变化规律。

（4）基于水幕孔的水压力监测和储库围岩监测，研究了围岩系统的水压力与应力、应变、塑性区分布特征及变化规律，揭示了动态循环地下水作用的洞室群围岩变形破坏机理。

3.研究成果在烟台万华地下水封LPG洞库、黄岛地下水封石油储备洞库和湛江地下水封石油储备洞库工程获得了成功应用，并为在编的三部相关行业标准采纳，产生了显著的社会和经济效益，具有广阔的推广应用前景。

鉴定委员会一致认为：本项目研究成果总体达到国际先进水平，其中在围岩系统结构模型及动态循环地下水作用下的围岩稳定性研究方面达到国际领先水平。一致同意通过鉴定。

建议：进一步加强地下水封洞库的围岩长期稳定性监测与分析。

成果名称：大型地下水封洞库围岩系统稳定性评价与应用研究

获奖类别：社会奖项

颁奖单位：中国岩石力学与工程学会

获奖时间：2015-10-21

奖励名称：中国岩石力学与工程学会科学技术奖

奖励等级：一等奖

## 其他科技成果

### 5017  危岩监测预警与勘查技术研究报告

所属战略性新兴产业领域：环境保护

所属高新技术领域：环境保护

所属其他学科、专业领域：地质灾害防治

单位名称：重庆市地质灾害防治中心

单位性质：其他

推荐单位：自然资源部

成果简介：

课题来源：重庆市国土资源和房屋管理局；课题立项名称：危岩监测预警与勘查技术研究项目；课题立项编号：CQGT-KJ-2014025；研究起始日期：2014年6月；研究终止日期：2017年6月；批准登记单位：重庆市国土资源和房屋管理局；批准登记号：无；批准登记日期：2017年8月。

重庆地区地貌以丘陵、山地为主，高陡斜坡分布广泛，素有“山城”之称。区内危岩崩塌地质灾害尤其发育，近年来发生的几次重大崩塌灾害不但造成了区内人员的群死群伤，对社会所造成的危害和负面影响更是难以估计，严重危害境内广大群众生命财产安全及社会经济的可持续发展。因此，总结以往危岩防治工作的经验，深入开展危岩分类与早期识别，监测预警以及勘查技术方法的研究，对保护区内地质环境和生态环境，有效开展危岩地质灾害防治，确保社会经济的可持续发展具有重要的现实意义。为此，重庆市国土资源和房屋管理局于2014年立项“危岩监测预警与勘查技术研究项目”，项目编号：CQGT-KJ-2014025，由重庆市地质灾害防治中心组织实施，重庆市地勘局南江水文地质工程地质队共同完成。

本项目通过对重庆近年来发生的典型危岩崩塌实例开展的综合调查和研究，取得了一系列具有创新性、实用性的研究成果，包括：建立基于结构面组合特征的新的危岩分类方案，将危岩分为倾倒式、滑移式、错断式、悬挑式、坐落式和坠落式等六种模式，并逐一给出了稳定性评价方法和定量计算公式；建立了较为完整的基于危岩单体早期识别方法体系，分别从识别指标、宏观判据以及灾险情预判模式等方面逐一进行了研究，并制定危岩灾险情预判程序；提出了基于危岩分类的危岩监测方法和基于多源信息的危岩预警技术方法的危岩监测预警方法体系；提出了基于倾斜摄影、超声波成像等新技术的新的勘查工作流程方法和建议，可有效提高危岩勘查质量和效率。

通过本项目的研究，建立了基于危岩自身发育规律的工作方法体系和框架，厘清了危岩认识上的一些基本问题，较好的总结了重庆地区近年来在危岩防治工作方面的经验和认识，并从理论上进行了提升，为危岩地质灾害防治工作的技术进步提供了有力的支撑。本项目所取得的研究成果具有一定的理论性，以及较好的创新性和实用性，可以进行推广和使用。

成果创新性：

1.建立了新型危岩分类体系

项目组在系统研究和总结近年来重庆地区危岩崩塌实例形成机理的基础上，针对传统分类方案的不足，根据危岩的主控结构面发育特征、初始启动时的运动方式和受力状态的差异，提出一个将危岩分为倾倒式、滑移式、错断式、悬挑式、坐落式和坠落式等六类的方案，见表1。该方案给出了各类型危岩的准确定义和形成机理，从危岩剖面形态、主控结构面特征、重心与主控结构面位置关系、破坏前的受力状态和起始运动方式进行了细致的界定。

该危岩分类方案能够清晰准确的区分不同类别的危岩，并明确了现场调查的重点和关键，既保持了传统的危岩认知习惯，又能够在工作中易于使用和辨别，为建立危岩早期识别体系、进行合理的稳定性评价，开展勘查技术和监测预警技术研究打下了理论基础。

2.建立了危岩早期识别与灾险情预判体系

目前，国内关于危岩单体的早期识别还没有形成很成熟的方法体系。本项目基于危岩单体的形成机理和分类体系的研究，首次提出了一套基于5大类12个关键指标的危岩快速识别指标体系以及相应的宏观判据，包括：危岩形态（危岩断面形状，结构面组合特征，重心位置），主控结构面发育特征（主控结构面贯通程度，基座发育特征），岩性（岩层厚度，岩石硬度，结构面间距），坡脚地形（垂直落距，地形坡角，植被及覆盖层）以及潜在损失等。主要用于现场调查过程中，对单体危岩的规模、成因模式、稳定性、灾险情等关键结论做出快速的识别。该套体系和方法能够有效提高在野外调查过程中的危岩判识的速度和准确性，为避免类似鸡尾山崩塌惨剧的发生提供了可行的技术路径，具有较好的创新性和实用性。

3.建立了危岩稳定性评价体系

危岩的稳定性判定结论是危岩评价的核心问题之一，现有的危岩稳定性评价方法存在偏理论化、参数选取及工况设置不合理等方面的问题，基于本次危岩分类方案的最新成果，项目组分别从定性评价和定量评价两个方面，给出了每种类型的危岩的稳定性评价方法。

在定性评价方面，项目组建立了一套基于危岩分类的稳定性野外识别标志及判断标准。这一方法的核心是通过对主控结构面贯通程度及发育特征的判断得出关于危岩稳定性的判定结论，可以极大地方便技术人员在野外调查过程中对危岩的稳定性做出快速、准确的判断。

在定量评价方面，项目组建立了基于静力解析法的危岩分类稳定性评价公式，尤其在关于计算工况的设定，水的作用在危岩发育过程中的作用等方面提出了与传统评价方法不同的看法，更符合危岩自身特有的变形机理和发育规律，整套公式力学机制明确，参数设置合理，与定性评价方法和结论完全匹配，非常便于技术人员的掌握和使用。

4.提出了基于倾斜摄影、钻孔成像等新技术的勘查技术方法

项目组首先对三维激光扫描、无人机、倾斜摄影、钻孔成像以及物探等新技术、新方法的技术特点逐一进行了剖析，然后结合危岩勘查的需求，选择万州狮子头危岩带开展了新技术的对比应用研究。

研究表明，无人机+倾斜摄影技术以其操控灵活，成本低廉，成像快速，定位准确，画质清晰的技术特点，能够切实帮助技术人员克服高陡地形对勘查质量的不利影响，具有良好的运用前景。钻孔成像技术作为一项比较成熟的技术，能够直观揭露钻孔中岩体裂缝发育情况，对于了解危岩主控结构面发育特征具有独特的技术优势。

基于以上研究，项目组在传统勘查手段的基础上，提出了危岩精细调查技术方法，采用“无人机+倾斜摄影”调查危岩体表面发育特征，采用“槽探+钻孔超声波成像”调查危岩内部结构面发育特征，并据此改进现有危岩勘查工作流程，实现了在快速、精确测定危岩发育特征的同时，大幅提高勘查质量的目的。

5.提出了基于危岩分类的监测技术和基于多源信息的预警技术方法框架

危岩监测预警仍是一个处于探索研究阶段的世界性科技难题，至今尚未形成经得起大量实践验证的预报理论和方法。大量实践表明，现有的危岩预警工作模式只适合大巨型、有明显的前兆的危岩，对于小型危岩来说，其发生随机性太大，准确的预测预报仍无法实现。

项目组通过对近年来重庆的危岩监测案例的分析研究，以及对各类监测方法和手段的梳理，提出了基于危岩分类的监测技术方法，该方法针对不同类型的危岩的发育特点，逐一给出各类危岩的监测方案布置要点，以实现及时捕捉和辨识危岩变形的关键信息的目的。同时，建立了基于多源信息的预警技术方法框架，指出准确的预测预报有赖于综合多源信息进行分析，并根据危岩类别选择适当的预报模型和判据。最后，结合望霞危岩、望江危岩以及箭穿洞危岩的监测实例对监测预警方法的运用进行了剖析。

成果独占性：

本项目所取得的研究成果在国内目前并未有类似成果出现，具有独创性。在技术上，由于涉及到对危岩形成机理的认识上的差异，所以在技术上必然会有所不同，因此难以获取和复制，但本项目的研究思路可以供借鉴和参考。

成果盈利性：

通过本项目的研究，从地质认识的角度，基本建立了基于危岩自身发育规律的工作方法体系和框架，厘清了危岩认识上的一些基本问题，建立了较为完整的危岩分类体系，并以此为基础，提出了基于危岩单体的早期识别与宏观判据体系，危岩的稳定性评价方法，基于近年迅猛发展的无人机、倾斜摄影以及钻孔成像等新技术新方法，提出了全新的勘查技术方法和工作流程，最后，结合近年重庆地区的危岩监测预警实例，提出了基于危岩分类的监测技术方法和基于多源信息的危岩预警方法技术框架。本项目的成果主要运用于地质灾害防治工作中，可以大幅提高危岩防治工作的有效性和针对性，改变目前危岩防治工作的被动局面和盲目性，进而明显减少防治费用的支出，具有良好的推广和应用前景。

成果持续性：

本项目基于对重庆地区近年来丰富的危岩崩塌实例的调查研究得来，具有较高的实用性和先进性，在危岩的早期识别、稳定性评价、监测预警以及勘查技术上具有较强的技术储备，能够保证在危岩地质灾害防治研究方面取得更多的研究成果，具有较强的持续创新能力。

成果先进性：

本项目的研究成果具有一定的原创性，主要性能指标居于国内先进水平，未来的发展趋势将集中于危岩早期识别的指标细化研究，危岩监测预警的判据研究，危岩勘查技术手段的综合运用，以及危岩三维可视化勘查、设计、施工、运维的一体化技术方法研究。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

本项目研究成果主要应用于公益性地质灾害防治工作中，其中危岩的分类方案、危岩的早期识别、危岩的监测预警及勘查技术为主要核心成果，具有良好的市场推广前景。

商业模式分析：

本项目成果主要应用于公益性地质灾害防治工作中，商业模式方面尚未涉及。

营销状况：

该项目慕研究成果主要是对现有的地质灾害防治工作的改进和提高，成果的运用也主要体现在危岩地质灾害防治工作中。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：0万元

融资用途：公益性政府投资

# 六、现代农业（35项）

## 企业科技成果

### 6001  畜禽粪污选择透过性纳米膜覆盖微生物高温好氧固态发酵技术

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：微生物

单位名称：秦皇岛领先康地农业技术有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.leadcd.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

成果来源与立项：企业自立项目；立项名称：禽粪污选择透过性纳米膜覆盖微生物高温好氧固态发酵技术；研究起止时间：2015.01-2018.04。

本成果适用于不同气候、不同地区、不同规模养殖场就地及集中处理中心利用生物技术处理畜禽粪便，其以模块组装形式为主要特点，一个模块为一个发酵单元，可处理200m3以上的畜禽粪便，根据养殖场规模和畜禽粪污处理量确定发酵单元数量。依托保姆式服务，应用就地原位处理模式，建立无害化发酵单元，可做到畜禽粪污不出养殖场、不上路、不二次污染，并实施种养结合、区域就近消纳，无包装、少运输，具有良好的经济、生态与环境效益。本成果介于开放式与封闭式之间，在性能、工艺参数、运行成本、处理能力、操作难度、气候适应性、臭味控制、占地面积及堆肥发酵效果等方面的先进性较突出，具有投入少、成本低、操作简单、发酵效率高、温室气体排放低、臭味有效控制等优点。

成果创新性：

纳米膜覆盖堆肥技术是“高效有机物料腐熟菌剂创制技术”、“选择透过性纳米膜覆盖发酵技术”及“多参数多点位过程精准控制技术”的系统集成，其核心技术由项目单位自主创新，自主创新技术在总体技术中的比重超过70％，共申报国家发明专利7项，其中授权3项、实质审查2项。基于创新菌种资源集聚、单菌种高密度发酵及优势菌群协同应用，本成果选育出荧光假单胞菌等9种繁殖速度快，互利互生，生态结构互补，且具有固氮、防病、促生、有机物降解等功能的优良菌株，优选6-8种确定了不同畜禽粪便堆肥发酵的优势菌群，研制出适宜不同畜禽粪便的高效有机物料腐熟菌剂。基于自主研发的双面拉伸工艺和层压复合技术，本成果以纳米ATP/TiO2 改性的膨体聚四氟乙烯为主成分制备出了呈纤维立体交叉状的选择透过性纳米膜，并首次将其应用于畜禽粪污无害化处理，通过覆膜堆肥过程的多参数、多点位自动化控制，利用微正压环境将堆肥过程中的水蒸气和二氧化碳等排至膜外，而粉尘、臭气大分子、病原菌等被有效阻隔在膜内，达到防水、保温、透湿、截留、除臭等效果。

成果独占性：

本成果是“高效有机物料腐熟菌剂创制技术”、“选择透过性纳米膜覆盖发酵技术”及“多参数多点位过程精准控制技术”的系统集成，其核心技术由项目单位自主创新，自主创新技术在总体技术中的比重超过70%，共申报国家发明专利7项，其中授权3项、实质审查2项。本成果在高效有机物料腐熟剂创制、选择透过性纳米膜创制、多参数多点位过程控制及规模化覆膜堆肥发酵等关键技术取得了技术突破，其中有机物料腐熟菌剂涉及荧光假单胞菌、枯草芽孢杆菌、固氮芽孢杆菌、绿色木霉、米曲霉、黑曲霉、酿酒酵母、嗜热毁丝霉、热灰紫链霉菌等9种功能菌，这9种菌的的发酵、复配等难以获取，而选择透过性纳米膜的材料相对容易获得，但其材料改性、加工属于难以复制的部分，其他辅助系统相对容易获取。

成果盈利性：

本成果主要利用有机物料腐熟菌剂和纳米膜智能堆肥发酵设备无害化处理畜禽粪污，利用该技术能够有效降低生产成本，相比槽式堆肥、条垛堆肥、反应器堆肥等生产成本每吨下降约15-30元。本成果以模块组装形式为主要特点，一个模块为一个发酵单元，每单元每批次发酵时间15-20天，可以处理200m3畜禽粪污，产生约80吨无害化腐熟堆肥，每吨有机肥可根据养殖场规模和畜禽粪污处理量确定发酵单元数量，灵活方便。项目在高效有机物料腐熟剂创制、选择透过性纳米膜创制、多参数多点位过程控制及规模化覆膜堆肥发酵等关键技术取得了技术突破，解决了非反应器式堆肥工程技术普遍存在的占地面积大、发酵效率低、氮素损失严重、腐熟不彻底、臭气难控等问题，以及反应器式堆肥工程技术存在的投资成本高、运行和维护费用高、操作复杂等问题。

成果持续性：

秦皇岛领先康地农业技术有限公司为领先生物农业股份有限公司全资子公司，依托河北省农业生物技术工程技术中心、秦皇岛首家院士专家工作站和博士后创业基地。母公司依托河北省农业生物技术中心，共承担和组织实施联合国、国家及省部级科研项目35项，完成省级科技成果鉴定13项，申请国家发明专利42项，拥有国内授权发明专利34项，发表国家核心科研论文60余篇，主持行业标准制定2项。公司拥有博士3名，硕士18名，具有扎实的研发团队及学科带头人。公司拥有高素质的研发团队及设施完备的科研平台。省级工程技术研究中心先后与中国农业大学、河北农业大学、南京工业大学、北京化工大学、中国农业科学院、北京农林科学院、黑龙江农垦总局等20余所国内高校和科研院所建立了合作关系，形成了“产、学、研”结合，基础研究、应用开发和高新技术产业化“三位一体”的格局。

成果先进性：

目前国内畜禽粪污处理方式主要有沼气工程技术和堆肥工程技术，沼气工程为厌氧发酵工艺，运行过程中普遍存在着投料浓度低、发酵温度不高、产气率低、沼液产量大等问题；堆肥工程技术为好氧发酵工艺，主要有非反应器式堆肥和反应器式堆肥两种。非反应器式堆肥工程技术普遍存在着占地面积大、发酵效率低、氮素损失严重、臭气控制困难等缺点，而反应器式堆肥工程技术存在着投资成本高、运行和维护费用高、难操作等缺点。与这些技术相比，纳米膜覆盖堆肥技术，介于开放式与封闭式之间，在性能、工艺参数、运行成本、处理能力、操作难度、气候适应性、臭味控制、占地面积及堆肥发酵效果等方面的先进性较突出，具有投入少、成本低、操作简单、发酵效率高、温室气体排放低、臭味有效控制等优点。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到帐

市场分析：

本成果核心技术为企业自主研发，核心技术包括腐熟菌剂菌种资源和纳米膜智能堆肥发酵系统。腐熟菌剂菌种资源涉及荧光假单胞菌、枯草芽孢杆菌、固氮芽孢杆菌、绿色木霉、米曲霉、黑曲霉、酿酒酵母、嗜热毁丝霉、热灰紫链霉菌等9种功能菌株，核心功能菌株均拥有自主知识产权；纳米膜智能堆肥发酵系统为非标产品，市场相对竞争较小，且核心技术已申请国家发明专利保护，因此本成果核心技术具有绝对的市场竞争力。本成果技术介于开放式与封闭式之间，在性能、工艺参数、运行成本、处理能力、操作难度、气候适应性、臭味控制、占地面积及堆肥发酵效果等方面的先进性较突出，具有投入少、成本低、操作简单、发酵效率高、温室气体排放低、臭味有效控制等优点，具有良好的市场前景，市场占有率5%左右，利润率可达30%。本成果涉及的产品和技术的市场主要有几大板块，分别为有机肥生产厂、规模型畜禽养殖场等。

商业模式分析：

本成果的价值链上游供应商主要为发酵原料供应商、膜材料生产商、复合材料供应商、纳米膜复合加工厂、软件编程公司、控制系统电器元件供应商、氧气浓度精密探头供应商、温度精密探头供应商、特殊管材供应商、高压风机供应商、加热器供应商以及主体控制柜供应商等，其下游客户主要有机肥加工厂、政府相关部门、规模型养殖场、园林绿化公司、产生有机废物的酒厂、糖厂、啤酒厂等。本成果所在企业处在价值链中游，其充分利用价值链上游企业提供的原材料生产出腐熟菌剂和纳米膜智能堆肥发酵设备，然后再将生产出产品销售至价值链下游企业。企业的主要资金流向了纳米膜生产企业和自动化控制系统供应商，而回收资金主要来自于规模养殖场、有机肥加工厂和政府采购项目。

营销状况：

本成果物化产品涉及有机物料腐熟菌剂、纳米膜智能堆肥发酵系统设备，这两种产品均为新开发产品，在公司以往的销售体系里属于新增项，需要培育新的市场，其中有机物料腐熟菌剂定价一般为每千克15-20元，而纳米膜智能堆肥发酵系统设备定价在12万元以上，针对以上两种产品，公司建立相应的定价体系及销售渠道，销售渠道主要采用河北省内直销、河北省外区域性代理与直销相结合的销售模式。产品的推广模式主要有代表性区域及代表性需求户免费试验示范，政策项目支持，典型客户免费试用等，目前具有典型的试用客户，如龙江家园酒业六万吨酒糟处理、秦皇岛市卢龙县生猪、肉牛、蛋鸡规模养殖场畜禽粪污无害化处理、青龙三融肉鸡粪污无害化处理、浙江十万头养猪场猪粪无害化处理等。

拟采取的转化方式：自我转化

应用推广的已投入情况：385万元

资金需求额：3000万元

融资用途：市场开拓和资金周转

核心管理团队人员情况：

公司核心管理团队包括徐志文、肖艳、宫锡余、王永远、张东旭、潘华奇。徐志文为领先生物农业股份有限公司董事长，清华大学经管学院工商管理硕士，高级经济师；肖艳为总经理，河北省农业生物技术工程技术研究中心主任，中国农业大学资源与环境学院植物营养系博士，高级农艺师，中国植物营养学会新型肥料专业委员会委员，河北省肥料协会副理事长，西北农林科技大学、华南农业大学、塔里木大学特聘教授；宫锡余为秦皇岛领先康地农业技术有限公司总经理，中国地质大学本科，工程师；王永远为安徽农业大学硕士，秦皇岛领先康地农业技术有限公司运营副总；张东旭为河北省农业生物技术工程技术研究中心常务副主任，江南大学生物工程博士，副教授；潘华奇为沈阳药科大学博士，中科院沈阳生态研究所副研究员，河北省农业生物技术工程技术研究中心副主任。

治理结构：

秦皇岛领先康地农业技术有限公司为领先生物农业股份有限公司的全资子公司，在股权结构中，领先生物农业股份有限公司持有秦皇岛领先康地农业技术有限公司总股本的100％股份，其股权结构属于股权高度集中形式，领先生物农业股份有限公司对秦皇岛领先康地农业技术有限公司的管理及运行具有绝对的支配权，对领先康地公司拥有绝对的控制权。

管理结构：

公司已经建立了现代化企业经营管理模式要求的内部组织架构，形成了科学决策、执行和监督，实现权责分明、管理科学。在内部环境上，公司明确了治理结构、职能部门设置及相应权限，成立了内部审计、建立了企业文化和人力资源政策及内部检查评价体系；公司在信息与沟通方面，成立了相应的部门，准确地收集、传递企业文化、人力资源政策、内部检查评价、信息系统一般控制、关键信息披露、社会责任、固定资产审查、员工职业道德守则、员工意见反馈等内部控制机制，股东大会是公司最高权力机构，董事会依据公司章程和和股东大会授权，对公司经营进行决策管理等。

### 6002  果菌间作适宜品种选育及高效栽培技术研究与示范

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：食用菌

单位名称：辛集市万隆食用菌责任有限公司

单位性质：企业

单位网址：157405666@qq.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

针对当前食用菌产业发展的问题，结合当下林下经济的推广和普及，辛集市万隆食用菌责任有限公司、河北省农业环境保护监测站、河北工程大学、廊坊职业技术学院等四家单位经过友好协商，在前期合作研究的基础上，充分利用现有的技术、人才资源和示范推广条件申请了2015年度省支撑计划资助项目“果菌间作适宜品种选育及高效栽培技术研究与示范”，项目编号15226404D”，起止时间为2015年1月到2017年12月。随着项目工作的逐渐深入开展，公司积极筹措经费，进一步拓展研究内容，并取得了较好的试验效果和示范推广效益，为冀中南果树产区和食用菌产区农民增收和农业增效开辟了新的途径。通过项目带动实施，每亩果树下可栽培适宜品种食用菌3000-4000棒，效益可达3000元以上。 该项目主要完成了适宜新品种的选育：筛选出了4种果树行间或树冠下5种食用菌的优良菌株和适宜品种；完成适宜品种工厂化模式菌种扩繁和菌棒制作技术研究与集成；研究出了梨树下香菇配套栽培技术模式、梨树下毛木耳配套栽培技术模式、梨树下栽培珍稀食用菌灰树花的配套栽培技术模式；提出与完善了“企业+技术+果农”运营模式。

成果创新性：

1.研究出了梨树下香菇配套栽培技术模式 从品种选择和配套栽培技术上研究出了梨树下香菇配套栽培技术模式，目前前林菌研究主要是以速生杨地为主，本研究创新之处是选择了梨树地块，充分利用梨树地空闲栽培香菇，充分发挥梨树地林下优势。

2.研究出了梨树下毛木耳配套栽培技术模式 以毛木耳“黄耳10号”为试验材料，研究了梨树地毛木耳栽培模式。本研究的栽培模式中创新点主要在基质配方上，配方原料选择上与常规栽培配方进行了改进。

3.研究出了梨树下栽培灰树花的配套栽培技术模式 以迁西引进灰树花品种为试验材料，研究了四种果树下灰树花配套栽培模式。本模式创新之处在于采用畦栽模式。

4.提出与完善了“企业+技术+果农”运营模式 企业的主要工作任务是集资金、菌种菌棒生产、原材料收购加工、产品回收与销售于一身。农民进企业培训上岗，利用农闲季节生产菌棒。果农以户为单元，以自身果园为场地，把果树修剪枝条卖给企业，农闲时到企业打工，从企业购进菌棒，在技术人员指导下，栽培管理，产品自销或交给公司，获取利润，废菌棒作为有机肥留在树下，增加果树收入。

成果独占性：

林菌间作是当前我国林下经济中的一个重要发展模式，指在林下间作食用菌，果树下间作食用菌生产又是林菌间作模式的一种，是充分挖掘和利用果树资源，发展农业循环经济的新途径，具有良好的经济、生态和社会效益。食用菌生性喜荫，林地内通风、凉爽，为食用菌生长提供了适宜的环境条件，可降低生产成本，简化栽培程序，提高产量，为食用菌产业的发展提供了广阔的生产空间，而食用菌采摘后的废料又是树木生长的有机肥料，一举两得。 冀中南地区如赵县、辛集、晋州、魏县等地是梨树的集中产区，梨木枝条加工成木屑可做为食用菌栽培原料，梨树因其树冠高，适宜林下人工操作，树冠郁闭度相对均匀，可为食用菌生产提供相对一致的生态环境，是果树下间作食用菌的首选果树种类。示范推广果菌间作技术模式可解决当前食用菌生产投入成本高，棚室管理环节多，污染率高，生产效率不高等问题，同时弥补冀中南地区夏季食用菌市场产品供应的不足，同时带动农民就业，使果区农闲时期的闲置劳动力投身食用菌生产，促进农民增收，维护农村社会秩序的稳定和谐。

成果盈利性：

项目实施主要在辛集万隆食用菌有限公司基地进行，公司位于辛集市田家庄乡东张口村果树产区，与赵县、晋州果树产区接壤，项目技术在辛集经过试验示范后，取得了较好的预期效果。目前公司菌种繁育中心已经正常运行2年，生产能力可达日产5万棒，按年产1000万棒，每棒盈利0.1元测算，菌种繁育中心两年累计盈利100万元。100亩果菌间作示范园区，按每亩纯收益0.3万元测算，两年累计盈利60万元，上述两项合计盈利为260万元。 通过项目带动实施，项目技术已在我省辛集、晋州、饶阳、赵县、魏县、阜平、易县、廊坊和北京通州等地部分林果产区进行推广，每亩果树下可栽培适宜品种食用菌3000棒左右，有效利用面积在200平方米左右，每亩纯效益可达3000元以上，2016-2017年累计在全省推广面积为2.68万亩,实现新增产值2.7亿元，纯收益达到8175万元。

成果持续性：

示范推广果菌间作技术模式可解决当前食用菌生产投入成本高，棚室管理环节多，污染率高，生产效率不高等问题，在生产成本上大大低于传统棚室生产，不但在设施设备上投资大大减少，在人工投入上也低于传统生产方式，对于相对贫困的农户或者融资困难的企业而言，发展果菌间作模式生产食用菌是一项投资小，见效快的生产方式。对果品产区的农户来说，果菌间作可有效利用果农的农闲时间，弥补农闲时期没事做没收入的不足，既能增加农民经济收入，同时生产的食用菌产品也处于市场供应相对短缺的时期，既能补充市场份额，又能提高产品经济效益，对于推动食用菌产业发展和增强市场竞争力都能发挥优势，创造可观的经济效益，还能带动农民就业，使果区农闲时期的闲置劳动力投身食用菌生产，促进农民增收，维护农村社会秩序的稳定和谐。

成果先进性：

随着我国林业的快速发展，特别是保护生态环境、退耕还林工程的不断推进，林业资源规模迅速扩大，如何开拓思路、挖掘林地资源潜力，发挥食用菌绿色环保、节水、高效、农业废弃物循环利用和不进行光合作用、喜阴、喜湿等与林业相兼容的特点等多方面优势，努力推进生态、经济、社会的协调发展，是当前食用菌产业和林业工作面临的一项重大课题。果菌间作技术与传统的棚室栽培食用菌技术比较，省去了棚室的建造费用，在成本上可大大降低投入，由于果树下郁闭的小气候为食用菌生产提供了相对适宜的环境条件，与棚室栽培比较减少了人工环境控制环节，可相应地减少设备投资和用工成本。在经济效益上，单个菌棒的产量或单位面积产量与棚室栽培基本持平或略有降低，但由于果菌间作模式生产在成本投入上的大幅减低，总体经济效益要高于棚室栽培。平均每亩产值在1万元左右，纯收益不低于3000元。

成熟度：11、盈亏级：销售量达到盈亏平衡点

市场分析：

定产品和技术所面向的细分市场规模，如果是中间产品，请明确此特定中间产品的市场规模） 河北省冀中南地区因夏季高温，棚室生产因环境控制成本高，且不易调控等因素，造成夏季食用菌市场出现供应短缺导致量少价高的现象，果菌间作食用菌可以有效补充市场，提高产品效益，相对于冀北地区产品调运省去了可观的运输成本。由于果菌间作模式在棚室建设成本上大大降低，还能充分利用果农农闲时间，与果树生产时令互补，容易被果农接受，适宜在经济欠发达地区或贫困山区发展食用菌产业，总体经济效益要高于棚室栽培，不但增加了农民收入，产品利润率也有所提高，平均每亩产值在1万元左右，纯收益不低于3000元。2016年全省食用菌生产规模维持在30万亩，年产量在278万吨，年产值216亿元。果菌间作技术按当前2.67万亩的推广规模测算，市场占有率可达到1-1.5%，利润率可达30%左右。

商业模式分析：

按照当前示范推广的 “企业+技术+果农”运营模式：企业的主要工作任务  集资金、菌种菌棒生产、原材料收购加工、产品回收与销售于一身。把农民招进企业，培训上岗，利用农闲季节生产菌棒。果农以户为单元，以自身果园为场地，把果树修剪枝条卖给企业，农闲时到企业打工生产菌棒，从企业购进一定数量菌棒，在技术人员指导下，栽培管理，收获的菌产品自销或交给公司。该运营模式在关键的技术环节由公司统一操作，降低了农户的生产风险，同时公司统一回收产品能保证农户的产品维持在产地市场价或略高于产地市场价格，农户分户生产，经济利益与产品产量和质量息息相关，可充分调动农民积极性，保障的农民的经济收益。公司将回收的产品统一包装，推向市场或联系客户做订单生产，做到有的放矢，避免出现供应过剩或滞销等问题。

营销状况：

公司充分发挥利用现有资源、气候、区位优势，采取南北联合、优势组合、强强组合等形式，完善利益联结机制，建立跨区域的产业联盟，增强市场的话语权和竞争力。围绕主栽品种，建立北、中、南出菇基地。统一经营、各自管理、分段出菇、单独核算。综合应用互联网+技术，共享资源开发市场。公司全面推广食用菌标准化生产，加大技术培训力度，推广普及果菌间作技术，扩大果菌间作技术示范规模，提高标准化生产水平，切实提高产品质量安全水平，依据市场需求，产品实行分等定级、定量精细包装、冷链储藏运输。力争通过整合重组，建立大集团、大品牌，创建全国知名品牌。在多层次、多样化的市场需求前提下，进行初级加工和精深加工，挖掘食用菌新功能，显著提高产品附加值，规避产业市场风险。

拟采取的转化方式：合作研发；创业融资；应用推广

应用推广的已投入情况：200万元

资金需求额：300万元

融资用途：成果推广

核心管理团队人员情况：

刘世超，辛集市万隆食用菌责任有限公司董事长，1999.7-2002.6，河北铁成房地产有限公司工作销售经理；2002.6-2005.8，石家庄盛宏房地产有限公司工作项目经理；2005.10至今，石家庄宇超商贸有限责任公司经理；2007.9至今石家庄昶超节能设备公司经理；2013.10，组建辛集市万隆食用菌有限责任公司并出任董事长至今。

张辉，辛集万隆食用菌有限公司总经理，2013.10至今，辛集万隆食用菌有限公司任总经理

李子飞，辛集市万隆食用菌有限责公司技术员，2010.9-2014.6，就读于河北工程大学农学专业 2014.7至今，辛集市万隆食用菌有限责任公司任技术员。

治理结构：

刘世超占股90.2%，宋晓雅占股9.8%，均以货币方式出资。属于控制权可竞争类型，剩余控制权和剩余索取权是相互匹配的，股东能够并愿意对公司实施有效控制。

管理结构：

万隆公司的组织架构包括生产部、财务部、销售部、市场部、技术部、办公室等部门，董事长负责全面工作，3个副总分管负责产品推广与销售；生产计划、物资供应、设备管理；资本运营工作。

主营业务名称：食用菌菌棒生产与销售，食用菌生产示范园区。

近三年主营收入：9000万元

净利润：900万元

毛利率：30.00 %

### 6003  利用海湾扇贝加工废弃物——贝壳水相合成氨基酸螯合钙的研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：食品生物技术

单位名称：秦皇岛市海东青食品有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.qhdhdq.com.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

“海湾扇贝加工废弃物——贝壳水相合成氨基酸螯合钙的研究”为河北省科技支撑项目，项目编号15273202D。项目自2015年1月开始，2017年12月截止，承担单位是秦皇岛市海东青食品有限公司，合作单位是河北农业大学。项目对海湾扇贝壳为原料制备赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙的工艺条件进行研究，运用单因素试验和响应面设计，对制备反应过程中的螯合温度、螯合时间、螯合比例、pH值等多个因素对螯合产率的影响进行试验探究，确定了赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙的最佳制备工艺条件。制备得到的赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙通过硫化钠法、紫外-可见光谱法、红外光谱法以及原子吸收等方法分析，结构为氨基酸螯合钙，且具有良好的纯度。动物实验证实赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙对大鼠的体重、体长增长具有一定的促进作用，对大鼠股骨状况有着明显的改善效果，赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙的吸收效果要优于碳酸钙补钙制剂。该研究将扇贝壳中的钙源转化为水溶性好、人体吸收率高的新型氨基酸螯合钙，既可以促进扇贝加工废弃物的循环利用，降低环境污染，又可以提高水产加工企业的附加产值，直接为企业增加经济效益。

成果创新性：

项目利用海湾扇贝壳为钙源，建立开发出了2种具有自主知识产权的氨基酸螯合钙制品，利用海湾扇贝壳水相制备氨基酸螯合钙的关键技术，其中甘氨酸螯合钙螯合产率达到90%以上。通过红外光谱、紫外-可见光谱法及原子吸收法对对螯合钙的结构进行推测，完成了氨基酸螯合钙的结构表征。以动物生长发育指标，钙表观吸收率，股骨质量、股骨长度、股骨骨密度、股骨含钙量等为测定指标进行统计，结合骨组织HE常规染色，完成了螯合钙产品的功能性评价。通过项目的实施，带动了我省海洋养殖和加工产业的持续健康发展，提升了海湾扇贝加工废弃物综合利用和精深加工水平，增加了产品附加值，增加了农民收入，综合提升了相关加工产业的科技含量，推动了我国海洋产业健康可持续发展。

成果独占性：

申请知识产权保护是一种保护创新获利的有效机制，本项目建立的氨基酸螯合钙制备工艺已申请国家发明专利。知识产权制度是市场经济条件下创新的基本制度，知识产权保护是关键，它可以促进创新，激发经济新动力、使创新成果惠及全社会、使人们生活变得更加美好。随着我国知识产权环境的不断完善和发展，利用自主知识产权开发生产的产品，竞争对手侵权违法的成本显著提高，可以保证项目技术在相当长的一段时间内保持独占性，可以为企业创造更多的经济价值。利用海湾扇贝壳水相合成氨基酸螯合钙具有一定科技含量，较难复制，同行企业需要针对该工艺进行长时间深入研究，才有能获得相关的技术参数，生产企业可以利用这段时间，占据有利的市场份额，因此简单的复制技术并不能带来丰厚的回报。

成果盈利性：

扇贝壳中矿物质含量丰富，其中碳酸钙含量在90%以上，是一种天然的钙来源。河北省扇贝资源丰富，扇贝加工企业密集。扇贝壳作为海湾扇贝加工和食用过程中产生的废弃物，成本低，利用水相合成的氨基酸螯合钙，属于第三代补钙产品，具有副作用小，吸收率高的特点，容易被人体吸收，并且在补充微量元素的同时又可补充人体必需的氨基酸，是一种较理想的食品营养强化剂。我国现有钙剂市场是以碳酸钙占主导地位。碳酸钙作为补钙制剂和钙强化剂，存在着一些难以克服的缺陷，如溶解度低、干扰铁、锌、镁等无机离子的吸收等。复合氨基酸钙营养独到的性能及良好的补钙效果，其开发利用将适合我国不同人群的补钙需要，尤其适合老年人和儿童等重点补钙人群，其发展前景极其广阔。利用海湾扇贝壳加工氨基酸螯合钙既可以促进扇贝加工废弃物的循环利用，降低环境污染，又可以提高水产加工企业的附加产值，直接为企业增加经济效益。

成果持续性：

项目组成员具有多年来一直从事海?产品的加工生产研究工作，积累了丰富的实践经验，并参与主持了多项国家海洋局公益性行业科技专项、河北科技支撑项目，申请了多项发明专利。秦皇岛市海东青食品有限公司是从事水产品研发、孵化、加工和国际贸易易为一体的专业型水产企业，拥有一支高素质、高水准、经验丰富的生产技术管理理队伍、能满足水产品加工、研发、生产的技术需求。合作单位河北农业大学是河北省重点建设的骨干大学之一，建有国家北方农业工程技术研究中心、国家农产品加工技术研发专业分中心、河北省农产品贮藏加工工程技术中心等一批国家级和省级工程技术研究中心，在食品领域开展了了广泛深入的基础研究和应用研究，整体研究水平居国内前列。这些都可以保持持续创新能力。

成果先进性：

目前，有关于利用扇贝壳制备新型氨基酸螯合钙的报道还比较少，其制备工艺和生物效价的研究还有待于进一步进行。本项目选取海湾扇贝壳为钙源，以赖氨酸和甘氨酸为配体，采用水相合成法制备氨基酸螯合钙，螯合产率高，动物实验证实赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙对大鼠的体重、体长增长具有一定的促进作用，对大鼠股骨状况有着明显的改善效果，并且在吸收效果方面，赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙要优于碳酸钙补钙制剂。该研究将扇贝壳中的钙源转化为水溶性好、人体吸收率高的新型氨基酸螯合钙，既可以促进扇贝加工废弃物的循环利用，降低环境污染，又可以提高水产加工企业的附加产值，直接为企业增加经济效益。通过本项目的实施，可以建立海湾扇贝废弃物综合利用的配套工艺技术，研发出具有自主知识产权的海洋生物资源综合利用关键技术，将极大地提高渤海海产品精深加工能力和海洋生物资源产业化能力。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

钙是人体中最丰富的矿物元素，在机体生长发育过程中起着极其重要的作用。人体自身不能合成矿物质，完全依赖外界的补充和供给，单纯从自然食物中摄取钙不能达到补钙的目的，通过进食钙营养强化剂是一种较理想的补钙途径。多年来各国研究人员一直在探求副作用小，生物利用率高的钙营养强化剂，国内已有少数单位研究了复合氨基酸微量元素络合物，被用作饲料添加剂，在动物饲料中收到较好的效果。氨基酸钙是一种络合物，其配位体是蛋白质水解液中的氨基酸，二肽或其它小肽。由于氨基酸络合物为体内生化的中间产物，因此具有副作用小，吸收率高的特点，容易被人体吸收，并且在补充微量元素的同时又可补充人体必需的氨基酸，是一种较理想的食品营养强化剂。我国现有钙剂市场是以碳酸钙占主导地位。碳酸钙作为补钙制剂和钙强化剂，存在着一些难以克服的缺陷，如溶解度低、干扰铁、锌、镁等无机离子的吸收等。复合氨基酸钙营养独到的性能及良好的补钙效果，其开发利用将适合我国不同人群的补钙需要，尤其适合老年人和儿童等重点补钙人群，其发展前景极其广阔。

商业模式分析：

河北省东临渤海，是重要的沿海省份，2013年扇贝的养殖面积达58571公顷，占全国扇贝养殖总面积的9.16%，扇贝产量338833吨，占全国扇贝总产量的21.07%，其中海湾扇贝占主导地位。河北省海湾扇贝养殖主要集中在秦皇岛昌黎地区，采用浅海扇贝吊笼养殖，养殖技术成熟，形成适合当地特色的标准化养殖模式。当地有扇贝养殖户1300余户，毛贝年产量二十余万吨，加工后产生的约16万吨扇贝壳，可以为氨基酸螯合钙加工提供稳定、充足的货源。补钙产品的消费人群主要集中在生长期、孕期、更年期、老年期的人，各大药店、超市、商场、电商都是重要的客户。氨基酸螯合钙溶解性好、吸收率高，兼顾营养功能，商品定位为中高档补钙产品。

营销状况：

氨基酸螯合钙产品不需要培育新的市场，消费者对于该类产品接受度较高。赖氨酸螯合钙和甘氨酸螯合钙属于第三代补钙产品，溶解性好、稳定性高，在机体内不受草酸和植酸等有机酸的影响，抗干扰能力强，对肠道无刺激性作用，生物利用率高，因此市场定位为中高档补钙保健产品，定价高于碳酸钙类补钙产品。市场销售主要通过代理、分销渠道、网络营销、知识营销模式进行。螯合钙产品体积小、重量轻、便于运送，消费者从网上就能够获取产品的介绍说明，减少了批发商、供应商及医药公司等众多不必要的中间环节，使其价格可以大幅降低。知识营销是医药保健品营销的新手段，它是针对目标顾客的需求以及潜在的需求，主动提供医药保健品的知识，在知识的传播中达成与消费者之间的互动，从而让消费者了解医药保健品的功能以及适应的症状。知识营销是对消费者的教育，是对品牌积极的宣传和传播。在国外，知识营销是众多医药保健品新品牌、新产品推广的主要方式。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：50万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

秦皇岛市海东青食品有限公司董事长总经理涂学宏三十年来一直从事海产品的加工生产研究工作，积累了丰富的实践经验，并参加国家海洋局公益性行业科技专项-贝类高值化利用技术中试研究与示范（编号：200805046）和扇贝对虾加工关键技术与设备研发及扇贝养殖生态环境保障技术的应用与示范（编号：201205031）。

治理结构：

公司由两位股东共同出资创办，公司成立近20年，致力于引进先进的水产品高值深加工技术，努力打造科技含量高、附加值高、市场前景广阔的水产精深加工产品。公司与河北农业大学建立了长期、稳定的技术支持合作关系，搭建了海产品高值加工的科技平台。

管理结构：

公司采用以市场为中心和依托的现代化管理观念，建立、健全了决策程序、业务管理、绩效考核、生产安全等一系列较完备的管理制度体系。

主营业务名称：罐头生产、食用水产品加工、销售、预包装食品的销售

近三年主营收入：8000万元

净利润：1200万元

毛利率：31.00 %

### 6004  浓香小榨花生油风险因子（苯并芘）控制关键技术的研究与产业化应用

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：食用油加工、花生油加工

单位名称：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司

单位性质：企业

单位网址：www.chinayanyou.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

《浓香小榨花生油风险因子控制关键技术的研究与产业化应用》是冀中能源邢台矿业集团油脂分公司申请的2017年邢台矿业集团重点科技项目，起止年限：2016年10月至2018年3月。本项目应用于花生油加工领域，在苯并芘控制关键技术方面取得重大技术突破和单项技术自主创新，切实解决了油脂加工业的技术难题，实现了花生油中苯并芘的有效控制，产品质量和主要技术经济指标达到国内先进水平。邢矿集团油脂分公司紧紧把握花生油加工业的焦点问题，生产和研发紧密合作，在原有花生油生产线的基础上建设浓香小榨花生油生产线：创建花生油苯并芘可控的适度炒制技术（焙炒温度：160±2℃、焙炒时间：20min）。实现花生油生产过程中苯并芘的有效控制（≤10μg/kg），且保留了油脂香味和营养成分，取得了有效控制浓香花生油苯并芘含量的关键技术突破。项目采用焙炒新工艺生产的浓香花生油，不仅满足消费者的营养需求，同时还满足浓香花生油消费人群的市场需求，符合油脂工业发展需求，符合人民对花生油的要求，市场应用前景广阔。

成果创新性：

传统的浓香花生油生产工艺一般采用大小路工艺，为了达到风味油浓郁的香味，小路炒籽温度一般达到180℃-200℃度甚至更高，然后与占大路花生仁混合压榨，所得毛油通过精制得到浓香花生油，由于小路炒香温度非常高甚至物料焦糊才能保证物料混合后油的香味所得风味油苯并芘含量超出国家限量标准，对消费者的健康造成威胁。为了避免传统工艺苯并芘超标的危害，对浓香小榨花生油苯并芘控制及营养物质保留的关键技术进行实验室研究，确立最佳炒籽工艺。在实验室小试的基础上，再把工艺参数应用于生产线。项目调试过程中，设计完成滑梯式物料溜槽防碎装置，确保花生仁颗粒完整，满足炒籽的工艺要求。采用组合保温措施，保持花生熟料的入榨温度，实现温度和炒籽量的稳定控制，有效防止苯并芘的产生。本项目以花生为主要研究对象，研究在焙炒加热处理过程中，焙炒温度、焙炒时间等因素对浓香油的有害物质苯并芘产生以及其对产品营养物质的影响，从而确定最佳焙炒温度和和焙炒时间，得到浓香花生油生产的最佳工艺参数。通过技术人员的共同努力，实现了浓香小榨花生油苯并芘的控制关键技术突破，解决了浓香花生油行业中所面临的苯并芘超标的食品安全难题。

成果独占性：

本项目针对花生油中苯并芘这一有害成分的含量控制，研究了花生油中苯并芘可控的适度炒制技术。项目在花生油风险因子控制关键技术方面取得重大技术突破和创新，解决了油脂加工业的技术难题，实现了花生油中苯并芘的高效控制，提高了花生油的安全品质。产品质量和主要技术经济指标达到国内先进水平。通过实验室小试、生产线实践，完成了100吨/天连续炒籽浓香小榨花生油成套生产工艺研究，为工业化应用提供成熟的技术路线和技术参数，具备将项目技术成果应用于工业化生产的条件。对试验过程中存在的技术问题进行了完善和提升，进一步验证了本技术的可靠性和可行性。生产线投产后经过连续生产，制取的浓香花生油产品苯并芘及营养物质含量保持一致，产品质量较为稳定，苯并芘含量均符合国家标准，并较好地保留了油中维生素E等营养成分，具有较好的技术稳定性，应用推广前景广阔。

成果盈利性：

随着人民生活水平的不断提高，消费者对植物油的需求不仅数量增加，而且对其质量、风味、营养的要求提高。因此，市场上浓香花生油的销售量大幅度增加，食用油消费量的快速增长为我国植物油行业的发展带来了勃勃生机。 本项目在原有花生油生产线的基础上建设浓香小榨花生油生产线，采用焙炒新工艺生产的浓香花生油，不仅能满足消费者的营养需求，同时还可以满足浓香花生油消费人群的市场需求。研究内容定位准确，研究目标清楚合理，针对国内所有浓香花生油脂加工企业，市场大；符合油脂工业发展需求，符合人民对食用油脂的要求，市场应用前景广。项目紧紧把握花生油加工业的焦点问题，生产和研发紧密合作，实现了花生油风险因子控制关键技术的突破，不仅为消费者提供了质量更加安全的花生油产品，也为油脂生产企业科学合理的控制和降低生产风险、提高食用油产品质量提供了可靠的技术保障，增强了我国食用植物油加工企业的核心竞争力，对油脂行业的创新发展和技术进步起到了显著的示范和引领作用，显著推动了油脂行业的整体技术进步，使我国食用植物油加工业技术跃居世界先进水平。

成果持续性：

目前，影响食用油质量安全的因素有很多，包括苯并芘、塑化剂、黄曲霉毒素等。在油料加工过程中，高温炒籽可使制取的油脂具有很好的香味，但不当或过度的炒籽会造成多环芳烃的形成，尤其是油籽局部过热、被烤焦或炭化时，很可能因为有机物的热解和不完全燃烧使其中苯并芘的含量明显增加。另外，油料作物在种植过程中受土壤、环境污染，收获后干燥方式不恰当，都可能使食用油的苯并芘含量超过国家标准10μg/kg。苯并芘对人体具有非常明显和潜在的巨大危害，通过对苯并芘的性质、污染来源及危害性进行分析，研究相应的有效防治措施。项目研发团队长期从事油脂高效加工和新型加工技术的研究、产品研发和相关技术成果的示范推广，是当前国内从事油脂加工技术研究与技术工程化方面学科方向全面、研发理念先进、研发实力雄厚、人才队伍健全、研究基础扎实的团队，在国内较早关注油脂加工过程危害因素，并开展了深入系统研究。对油脂加工过程中有益物质流失、有害物质产生进行了较为系统的研究，能够满足目前农业产业结构调整后对油脂产业及其加工产品质量安全的基本要求。以上的科研工作为本项目顺利实施和计划任务高效完成奠定了重要基础。

成果先进性：

本项目采用花生仁全籽炒籽工艺，控制烘炒温度、烘炒时间，在一定程度上控制了有害成分苯并芘的产生，研发出控制花生油苯并芘含量的关键技术。通过控制炒籽温度和炒籽时间，能够有效保留浓香花生油的营养成分，确保产品质量。通过焙炒工艺（焙炒温度、焙炒时间）对花生油中苯并芘、维生素E、甾醇、角鲨烯含量的检测分析研究，控制了花生油中苯并芘的含量和保证花生油营养成分，制定了浓香小榨花生油风险可控的适度炒制技术，成品花生油中苯并芘含量5.7μg/kg，维生素E含量 35.4 mg/100g，甾醇204.4 mg/100g，角鲨烯35 mg/100 g。 项目创建的花生油苯并芘的控制关键技术将工艺技术创新与提升油脂安全品质和减少油脂营养成分损耗紧密融合，保证了花生油产品中苯并芘残留符合国家标准，有效防止花生油中苯并芘产生的同时，高效保留了油脂中的营养成分。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

中国是一个油料油脂的生产大国和消费大国，也是一个油料油脂的加工大国和进出口大国，随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势。粮油市场的逐步开放，使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，市场前景广阔。2017年中国植物油以及油籽进口量均大幅增加，植物油总进口（含油料折油）达到2770万吨，同比大幅增加14%。其中，除葵花籽油以及小品种的橄榄油、棉籽油、椰子油、棕榈仁油有所减少外，其它油脂油料进口均明显增加。因进口量大幅增加，2017年国内植物油总供应量近3400万吨，由于国内植物油产量持续减少，进口油脂比例超过80%。中国植物油消费量变化如图1所示：近年来，国内食用植物油消费总量呈持续增长态势，从2001年不到1000万吨上升至2016年的3075多万吨，但消费量的增长基本来自进口油料。 随着人们生活水平的提高，消费者已不仅仅满足于单纯温饱问题的解决，开始越来越关注食品的营养。特别是位于开门七件事“柴米油盐酱醋茶”调味品之首的食用油，已从过去大豆油、菜籽油等单一油品发展至今食用油市场百花齐放的局面，更多地以食用油的独特营养功能吸引消费者。

商业模式分析：

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司根据市场情况，制定合适的销售战略，将产品投放省内市场或经过特定的销售渠道销往全国甚至出口到国外。产品主要由企业自销，满足河北省及周边省市的市场需求。维护好军粮系统、九三集团及益海集团的大宗客户资源，继续开拓中粮等大客户。大胆探索、实践、创新，吸收国际品牌成熟经验，把质量视为企业的生命，把诚信永远放在企业的首位，潜心打造企业核心产品，具有品牌远景，并用质量、信誉感动顾客，打造企业名牌。品牌战略的实施必将提高企业市场竞争力，能够为企业创造巨大的经济效益，为当地的经济繁荣作出贡献。拥有知名度高的品牌，一流的产品质量，这样才能给产品带来好口碑。迎合消费者的喜好，促进消费者二次消费。建立自己的经营团队，在全国各区域设立分支机构，拥有品牌营销及统筹协调各部门配送的工作场所，建立健全的销售网络，更快地占有邢台市及其周边小包装销售市场。完善销售网络，采取切实可行的措施，与用户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。同时进一步开发市场，尤其是周边地区，密切注意随时出现的潜在客户和新用户，与之建立良好的合作关系，达到在目标市场的销售目的。

营销状况：

我国油脂加工设备制造业还存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题，制约了我国植物油加工业技术水平的提升。生产环节的同质化特点，导致该环节企业对上游原料供应商和下游品牌客户的议价能力偏弱。市场竞争方面，在豆油、菜籽油、花生油等传统品种领域，以益海嘉里和中粮集团为代表的行业巨头在下游控制了品牌小包装油的大多数市场份额。国内花生和花生油供给基本完全依靠国内。国内花生油压榨企业开工率分化较为明显，小包装品牌分销渠道通畅的大企业开工率上升，中型企业开工率下降，甚至无法开工，小作坊开工率稳定。 产品投入市场后，根据市场销售预测情况，在前期以低于市场同等产品3%-6%的价格（该价格建立在生产成本以上，保证企业的生产顺利进行的价格）进行促销，以扩大产品的市场占有份额，但该项措施应该建立在严格的成本控制的基础上，即采取一定措施降低生产成本。虽然前期的销售价格会对销售收入产生一定的影响，但是该措施能够使产品迅速占领销售市场，为后期的销售奠定一定的基础。当产品销售情况稳定，并占有一定的市场份额以后，再根据市场情况，进行分阶段的调价措施，逐渐将产品的价格提高到一定的水平。

拟采取的转化方式：技术入股

应用推广的已投入情况：150万元

资金需求额：300万元

融资用途：扩大规模

核心管理团队人员情况：

兰志合，中共党员，大学学历，高级会计师，2003年起开始担任冀中能源邢台矿业集团油脂分公司领导职务，现任油脂分公司总经理。兰志合总经理始终坚持“质量是企业生命”的理念，坚守良好的职业道德和社会公德, 着力打造“健康油专家”，带领经营团队在社会上建立起良好的信誉和威望。2009年企业被认定为邢台市农业产业化经营重点龙头企业，2011年成为河北省放心粮油进农村进社区示范加工企业，2012年被授予“河北省质量效益型先进企业”称号。

治理结构：

邢台矿业集团有限责任公司为冀中能源集团重要子公司之一，成立于1973年6月，是原煤炭工业部直属的94家国有大型煤炭企业之一，公司现有总资产50.45亿元，拥有7个全资子公司、4个控股子公司、11个分公司、10个参股公司。产业涉及煤炭、化工、电力、食品、科研、教育——旗下多家企业在国内、行业内处于领先地位。

管理结构：

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司（以下简称邢矿油脂）拥有全面的内部控制管理制度，以规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险范能力。公司建立和实施有效的内部控制包括以下几方面：（1）合理的治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。（2）及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。（3）根据风险评估结果，采用相应的控制措施将风险控制在可承受度之内。（4）重视信息与沟通，及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效的沟通。（5）公司对内部控制建立和实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，会及时加以改进。（6）公司内控制制度全面涵盖了经营活动各环节，还包括了各环节之中的管理制度等。

## 科研院所科技成果

### 6005  高产、稳产、优质红小豆新品种冀红18号

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：农业

单位名称：保定市农业科学院

单位性质：科研院所

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

冀红18号（原保红200635-2-1）是保定市农业科学院独立选育成而的红小豆新品种。根据生产需要制定育种目标，根据育种目标和遗传学优势性状互补原则选择亲本，以红小豆B1668（日本红小豆）为母本，保红9817-16为父本配制杂交组合，根据不同性状遗传力不同的特点，低世代使用改良集团选育法重点对质量性状进行鉴定，高世代用系谱法重点对产量性状进行的选择。通过低代选择、高代产量鉴定、产量比较试验、区域试验、生产试验等步骤，选育出直立抗倒，高产，稳产，优质大粒小豆新品种冀红18号。该品种高产稳产，省区试平均产量145.4kg/667㎡，较对照冀红9218增产7.23%；生产试验平均产量158.14kg/667㎡，较对照增产14.78%。专家田间检测亩产210.23kg，比对照冀红 9218 增产 23.64%；株高64.1cm，直立、抗倒伏；早熟，生育期96.4天；大粒，百粒重17.0g，粒色鲜艳，商品性状好；试验示范还表明冀红18号适应性好、抗病性强。

成果创新性：

育种方法采用改良集团选育法和系谱法结合。根据小豆不同性状遗传传递力不同的特点，低世代使用改良集团选育法重点对质量性状进行鉴定，高世代用系谱法重点对产量性状进行的选择，通过产量鉴定、产量比较试验、区域试验、生产试验等步骤，选育出直立抗倒，高产，稳产，优质红小豆新品种冀红18号。品种技术指标显著优于对照品种：该品系较好的遗传了父本保红9817-16和母本B1668优良性状，克服了亲本部分不良性状。夏播生育期91天，比对照冀红9218早熟1天。株高57.2cm，直立生长，主茎分枝角度较小，抗倒性强，百粒重17.0g，对照冀红9218高2.1g，为大粒红小豆，籽粒红色，粒色鲜艳，商品性状好。高产、稳定，省区试平均产量145.4kg/667㎡，较对照冀红9218增产7.23%；生产试验平均产量158.14kg/667㎡，较对照增产14.78%。专家田间检测亩产210.23kg，比对照冀红 9218 增产 23.64%。

成果独占性：

冀红18号是保定市农业科学院独立选育的小豆新品种，保定市农业科学院拥有品种所有权，经保定市农业科学院授权后，种子经营企业可以使用该品种。该品种为常规种，按照冀红18号种子繁育规程繁育的子代种子拥有同样性状特点，性状遗传相对稳定，可以连续多年留种使用。保定市农业科学院具有多年小豆栽培经验，有较完善的小豆种子繁育和大田生产栽培技术规程，能为该品种种子繁育和大田生产提供技术支撑。保定市农科院在保定市建有国家小豆绿豆原原种繁育基地，具有数百亩原原种和原种繁育田，可以源源不断的提供原种。基地还具有相关的种子加工、储藏、检验、包装设备和技术，结合种子生产和经营企业，可以持续为市场提供足量符合种子标准的原种。所以在育种单位的支持下，冀红18号绿豆从种子到栽培技术都容易获得并可以满足生产和市场需要，具有可复制性和可重复性。

成果盈利性：

小豆是我国特色杂粮作物之一，在调整种植结构、丰富人们膳食、促进出口创汇和农产品加工等方面具有独特作用。特别是近年来，随着农业供给侧改革和农业部关于“镰刀湾”地区调减玉米种植面积的实施，小豆种植面积稳步上升，种植区域逐渐扩大。冀红18号的选育成功解决了我省红小豆生产中存在的产量低、品质差、适应范围窄等问题，实现了高产、稳产、优质、广适的统一。冀红18号适应性好，可以在更多不同地区种植，可以有效扩大应用范围；冀红18号高产，优质大粒商品性状好，可以直接增加单位产量和价值。预计经过今后2-3年的示范推广，省内外年种植面积可达30万亩以上，按亩增值120元计算，每年新增社会总产值3600万元。冀红18号的示范应用将促进我省农业供给侧改革和种植结构调整，促进原粮出口和精深产品加工，具有较好的经济社会效益。

成果持续性：

原种支持：保定市农业科学院是农业部资助建设的国家小豆、绿豆原原种扩繁基地，拥有规范的原原种和原种繁育基地、种子储存、加工等配套设施和技术，能为新品种推广应用提供良种支持。

技术支持：保定市农科院食用豆研究室是我国最早开展小豆杂交育种与栽培技术研究的科研单位之一，有42年小豆育种与栽培研究的历史，育成通过国家、省级审定、鉴定品种9个。积累了大量原始材料、优良品系和栽培技术储备。可以为冀红18号的生产提供栽培技术支持，解决生产中各种技术问题。

后备品种支持：保定市农业科学院食用豆课题组现有具有各种优良特征特性的小豆原始亲本300余份。每年配制小豆杂交组合40-50个，形成连续的后代选择群体。现有F1-3代130多个组合的后代混收群体。F4-6代50多个组合的800多个优异单株。育成30多个苗头品系正在产比试验和鉴定圃试验进行产量鉴定，为新品系参加区试、示范奠定基础。3个小豆新品系正参加河北省小豆区域试验。这些都可以为小豆生产和后续更新换代提供品种支持。

成果先进性：

冀红18号把B1668抗倒性好，结荚多、结荚集中，成熟一致，保红9817-16的适应性好、丰产性强和大粒性状综合于一体，高产稳产、优质、大粒、抗倒、适应性好。高产、稳产：冀红18号株型直立抗倒、结荚集中。河北省区域试验2年16点次平均产量145.4kg/667㎡，较对照增产7.23％，区域试验最高产量达到183.4kg/667㎡；生产试验5试点全部增产，平均产量158.14kg/667㎡，较对照增产14.78%；专家田间检测亩产210.23kg，比对照冀红 9218 增产 23.64%。省区域试验增产试点数为87.5%。

1.商品性状好：粒大、粒色鲜艳、百粒重17.0g，籽粒红色，有光泽，粒形整齐，适宜外贸出口。1.6.3结荚集中成熟一致：冀红18号区域试验平均株高为 64.1cm，有限结荚，直立抗倒，结荚集中，成熟一致，不落荚，不炸荚，适宜一次性收获。

2.抗逆性强，适应性好：试验示范表明，冀红18号适宜在河北、河南、山东、辽宁、内蒙古等适宜生态区种植。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

小豆在我国大部分地区都有种植，小豆新品种冀红18号适应性好，可在华北大部及东北、西北、华东、华中部分产区推广种植，适应面积约500-800万亩左右，具有广阔的发展空间。保定市农科院有40年小豆育种和栽培历史，有较完善的研发、示范、原种繁育、推广网络。针对生产和市场育成的新品种具有优异的性能指标和良好的市场竞争力。按照冀红18号在生产试验中的增产数据和示范中的表现，预计每亩可为农户增收120元左右。按照年应用面积30万亩估算，新品种冀红18号每年可以创造社会效益3600万元。同时，冀红18号的生产需要每年75万公斤的小豆种子市场和3000万公斤的小豆产品供应加工和交易市场，也将创造1200万元的种子市场和更大的商品市场规模。

商业模式分析：

目前小豆等杂粮产品的市场处于起步阶段，市场广阔，具有很好的发展前景。 我们拟通过冀红18号新品种使用权或所有权转让、提供原原种、技术指导和技术服务与企业合作，并为科研工作获得经费补助，为科研人员获得经济收入。与相关公司（合作社）合作，通过“科研-公司-基地-农户”的模式，建立种子繁育-示范-商品生产基地。依托小豆原原种繁育基地向种子不断生产企业提供原原种，并指导企业原种或良种繁育生产。利用课题组的品种和技术储备和研发优势为企业小豆产业后续发展提供品种和技术支撑。为冀红18号红小豆商品生产基地提供栽培技术指导。转让企业通过种子繁育-示范-商品生产基地的运行，在种子生产和销售环节、商品生产、加工与销售环节获得利润。

营销状况：

目前，冀红18号新品种已经在省内的保定、衡水、廊坊等地区有部分百亩以上规模的种植地块，在省外的河南、山东、辽宁、内蒙古等地也有较小规模的生产。产品主要供应种子市场和部分供应商品市场，种子批发价格约16-24元/公斤，商品批发价格约8-10元/公斤。 目前冀红18号需要企业参与市场运作，在更大范围、更大规模的组织生产、销售、产品加工等工作，以改善小豆生产小、散，种植规模和收入不稳定的问题，促进产业做大做强。销售渠道包括种子销售渠道和商品销售渠道，种子销售渠道主要是通过转让企业的直接销售和二级经销商销售。商品销售主要是企业与国内产品加工商和外贸出口商合作进行原粮和加工产品的销售。产品推广模式主要是技术宣传、技术培训、现场观摩等。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；技术入股；股权融资

应用推广的已投入情况：20万元

资金需求额：20万元

### 6006  高产优质红小豆新品种冀红19

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：作物育种

单位名称：唐山市农业科学研究院

单位性质：科研院所

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

唐山市农业科学研究院根据生产与市场需要，完全自主创新选育成冀红19（参试代号：唐红2010－12）红小豆新品种。冀红19是以唐红28（唐山红小豆地方品种）为母本，保M951-12为父本配制杂交组合，通过定向选择培育而成。冀红19茎绿色，株型直立、抗倒伏。早熟、高产稳产、大粒优质，适应性强。河北省区域试验平均产量141.87kg/667m2，区试最高产量达到180.83kg/667 m2，生产试验平均产量155.124kg/667㎡，较对照增产12.61%；专家田间检测亩产185.98kg，比对照冀红 9218 增产10.02%。全生育期平均为90.6天，株高48.9cm，主茎分枝3.1个，主茎节数17.5，单株结荚数29.3个，荚长8.2cm，单荚粒数6.4个，百粒重17.1g，籽粒红色，有光泽，商品性好，结荚集中，成熟一致，不炸荚，适于一次性收获。适宜在河北、河南、山东、山西、吉林、北京、辽宁等适宜区种植。该品种实现了早熟、矮秆、高产、大粒、优质的统一。

成果创新性：

冀红19是以唐红28（唐山红小豆地方品种）为母本，保M951-12为父本配制杂交组合选育而成。与原始群体的区别：母本唐红28，由唐山市农业科学研究院从唐山红小豆地方品种优选而成。该品种生育期110d，株高105cm，百粒重12-14g，产量较高，抗病性好。缺点：但是生育期偏长，株型高大，易倒伏，籽粒偏小且颜色较淡。父本保M951-12是保定市农业科学院杂交选育的品种，该品种早熟，株高53.0-88.0cm，直立，大粒，百粒重17.6-19.8g，结荚集中，株型紧凑。缺点：产量较低。

新品种冀红19：全生育期平均为90.6d，株高为48.9cm，直立生长，主茎分枝3.1个，主茎分枝角度较小，抗倒性强，籽粒红色，有光泽，商品性好。高产、稳产，平均产量141.87kg/667m2，最高产量达到180.83kg/667㎡。适于河北、河南、山东、山西、吉林、北京、辽宁等适宜区种植，适播范围广。

成果独占性：

冀红19新品种是通过杂交、低代选择、高代产量鉴定、产量比较试验、区域试验、生产试验等步骤、历经10年选育而成。2006-2007年，本课题组进行了唐山红小豆地方品种资源的搜集、整理、提纯、优选，选育出高产的小豆品系唐红28。2008年以唐红28为母本，以保定市农业科学院选育的优良品种保M951-12为父本，进行杂交组配，组合号200801。2009年6月F1种植，按组合种植，收获时按组合每株摘5-10个成熟荚混合脱粒，下一年按组合播种。2009年11月南繁加代，进行F2种植，收获时按组合每株摘5-10个成熟荚混合脱粒，下一年按组合播种。2010年种植F3，收获时依据育种目标进行单株选择，其中一株系谱号200801-20。2011年将200801-20种植株行，继续进行单株选择，选出一株系谱号200801-20-12，命名为唐红2010-12。2012年进行株系鉴定，混收为品系。2013年新品系初级产比鉴定试验。2014年新品系产比鉴定试验。2015-2016 年唐红2010-12 参加了在河北省小豆区试。2016年参加河北省小豆生产试验。

成果盈利性：

已发生的经济效益：本成果自 2006年开始研发，到 2016 年成果完成共投入研究经费约 40万元。该成果未实现成果转化，所以未取得直接经济效益。

预期发生的经济效益：该品种的选育解决了红小豆生产中存在的晚熟、倒伏、产量低、适应范围窄等问题，实现了早熟、抗倒、高产稳产、优质、大粒等特性的统一。为农民增收、企业增效提供了新的红小豆品种。预计经过今后 2-3 年的示范推广，省内外种植面积可达 20 万亩以上，按亩增产30 公斤计算，新增总产600 万公斤，按目前市场红小豆批发价格 7.0元/公斤计算，新增社会总产值 4200 万元，新增社会纯收益 3360 万元。

社会效益：冀红19的示范应用将促进我省农业供给侧改革和种植结构调整，促进原粮出口和精深产品加工，具有较好的社会效益。

成果持续性：

2013年冀红19初级产比鉴定，亩产201.9kg，比对照增产8.97%。2014年产比鉴定，亩产213.4kg，比对照增产15.87%。2015年区试平均亩产138.17kg，比对照冀红9218增产0.85%，居9个参试品种的第四位，8个试点中有4个试点增产，增产试点达50%。2016年区试平均亩产145.60kg，比对照冀红9218增产8.37%，居9个参试品种的第三位，8个试点中有6个试点增产，增产试点达75%。2015-2016年区试汇总：冀红19平均亩产141.81kg，比对照冀红9218增产4.16％，居所有参试品系第4位。3个试点均连续两年增产。两年平均单产在4个试点增产，增产幅度在7.84-39.22%之间。

冀红19生产试验平均亩产155.12kg，较对照冀红9218增产12.61%，5个试点表现增产，增产试点达100%。 2016年9月28日邀请有关专家对堤上试验站生产试验进行了田间检测，冀红19亩产185.98kg，比对照品种冀红9218增产10.02%。

成果先进性：

高产稳产：冀红19（参试代号：唐红2010-12）在河北省2015－2016年小豆区域试验中，平均产量141.87kg/667m2，较对照增产0.85-8.37%，平均增产4.16％，最高产量达到180.83kg/667㎡；生产试验5试点全部增产，平均产量155.124kg/667㎡，较对照增产12.61%；2016年田间测产185.98kg/667㎡，比对照冀红 9218 增产10.02%。

优质：冀红19（参试代号：唐红2010-12）粒形整齐，籽粒饱满、红色有光泽，百粒重14.3-22.3g，平均百粒重17.1g，外观品质好，适宜外贸出口；冀红19粗蛋白质含量23.91%，粗淀粉含量55.35%，属于高淀粉材料。早熟、抗倒、结荚集中成熟一致：冀红19（参试代号：唐红2010-12）生育期90.6d，株高48.9cm，有限结荚，直立抗倒，结荚集中，成熟一致，不落荚，不炸荚，适宜一次性收获。

适应范围广：经试验示范，冀红19适宜在河北、北京、河南、山东、山西、吉林、辽宁等适宜生态区种植。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

冀红19（参试代号：唐红2010-12）是唐山市农业科学研究院根据生产与市场需要，完全自主创新选育的红小豆新品种，它以高产、抗病的优良地方品种唐红28为母本，以早熟、直立、抗倒、大粒的保M951-12为父本配制杂交组合，通过定向选择培育、多年的鉴定筛选培育而成的。区试平均亩产141.81公斤，最高亩产180.8公斤，生产试验平均亩产155.12公斤，最高亩产177.2公斤经试验示范，冀红19适宜在河北、北京、河南、山东、山西、吉林、辽宁等适宜生态区种植。冀红19的选育成功解决了当地红小豆生产中存在的晚熟、倒伏、产量低、适应范围窄等问题，实现了早熟、抗倒、高产稳产、优质、大粒等特性的统一。冀红19籽粒大，粒形整齐，商品性好，适宜外贸出口和豆沙产品加工等，在发展杂粮杂豆生产、促进原粮出口创汇及食品加工等方面具有较强的市场竞争力。

商业模式分析：

唐山市农业科学研究院负责高产优质红小豆新品种冀红19原种的生产、良种繁育田纯度的鉴定及栽培技术的指导培训，玉田县粮源农民专业合作社、迁西县杂粮专业合作社等客户负责良种的繁育，种植大户、种子经销商可直接由合作社购买、批发。唐山市农业科学研究院保障每年在试验农场有10亩的原种繁育田，进行冀红19原种的繁育，收获原种1550公斤以上。在玉田县粮源农民专业合作社、迁西县杂粮专业合作社共建良种扩繁基地520亩左右，实行统一供种、供肥、供药，唐山农业科学研究院负责提供原种及水肥、植保等栽培技术的指导，预计每年可繁育良种8.6万公斤左右，基本能保障2.8万亩地的生产用种。唐山农业科学研究院协助相关合作社在良种繁育基地举行现场观摩，在生产季节对种植户进行技术指导与培训。

营销状况：

红小豆新品种冀红19高产、稳产、适应性较广，适宜在河北、河南、山东、山西、吉林、辽宁、北京等适宜生态区种植推广。目前冀红19的示范还仅限于唐山地区，还需进一步地培育其它新的市场。参照其它品种的销售价格，冀红19的良种经销价格定为18.00元/公斤。销售渠道主要是“科研单位+合作社+种植户”、“科研单位+经销商+种植户”的形式，其中玉田县粮源农民专业合作社、迁西县神农杂粮专业合作社、迁安市春良绿色蔬菜种植专业合作社、抚宁区台营镇鹏成家庭农场及唐山市农业科学研究院新品种引进推广中心是我们的典型试用客户。唐山市农业科学研究院新品种引进推广中，直接从我们课题组引进种子销售，玉田县粮源农民专业合作社等其它客户有与育种单位有共建的良种繁育基地，收获后实行就地销售。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：40万元

资金需求额：40万元

融资用途：产品研发

### 6007  早熟、高产绿豆新品种冀绿16号

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：新品种

单位名称：保定市农业科学院

单位性质：科研院所

单位网址：www.bdsnky.com.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

冀绿16号（原保绿200621-14）是保定市农业科学院育成的绿豆新品系。根据生产需要制定育种目标，根据育种目标和遗传学优势性状互补原则选择亲本，以保绿200143-10为母本，保绿942为父本配制杂交组合，根据不同性状遗传力不同的特点，低世代使用改良集团选育法重点对质量性状进行鉴定，高世代用系谱法重点对产量性状进行的选择。通过低代选择、高代产量鉴定、产量比较试验、区域试验、生产试验等步骤，选育出直立抗倒、高产、稳产、优质绿豆新品种冀绿16号。

该品种综合亲本的优良性状为一体：高产稳产，河北省区域试验7个试点2年平均增产点次100%，平均产量141.2kg/667㎡，较对照增产15.56％，区试最高产量达到200.88kg/667㎡，生产试验5个试点全部增产，平均产量165.2kg/667㎡，较对照增产31.4%，专家田间检测亩产146.15kg，比对照保绿942增产 17.44%；株高54.5cm，直立、抗倒伏；早熟，生育期66.7天；籽粒绿色，有光泽，百粒重5.9g，商品性状好；试验示范还表明冀绿16号适应性好、抗病性强。

成果创新性：

育种方法采用改良集团选育法和系谱法结合：根据绿豆不同性状遗传传递力不同的特点，低世代使用改良集团选育法重点对质量性状进行鉴定，高世代用系谱法重点对产量性状进行的选择，通过产量鉴定、产量比较试验、区域试验、生产试验等步骤，选育出直立抗倒，高产，稳产，优质绿豆新品种冀绿16号。

品种技术指标显著优于对照品种：该品系较好的遗传了父本保绿942和母本保绿200143-10优良性状，克服了亲本部分不良性状。夏播生育期66.7天，比对照品种保绿942早熟1天。株高54.5cm，直立、抗倒伏；籽粒绿色，有光泽，百粒重5.9g，商品性状好；试验示范还表明冀绿16号适应性好、抗病性强。高产、稳产，河北省区域试验7个试点2年平均增产点次100%，平均产量141.2kg/667㎡，较对照增产15.56％，区试最高产量达到200.88kg/667㎡，生产试验5个试点全部增产，平均产量165.2kg/667㎡，较对照增产31.4%，专家田间检测亩产146.15kg，比对照保绿942增产 17.44%。

成果独占性：

冀绿16号是保定市农业科学院独立选育的小豆新品种，保定市农业科学院拥有品种所有权，经保定市农业科学院授权后，种子经营企业可以使用该品种。该品种为常规种，按照冀绿16号种子繁育规程繁育的子代种子拥有同样性状特点，性状遗传相对稳定，可以连续多年留种使用。保定市农业科学院具有多年小豆栽培经验，有较完善的小豆种子繁育和大田生产栽培技术规程，能为该品种种子繁育和大田生产提供技术支撑。保定市农科院在保定市建有国家小豆绿豆原原种繁育基地，具有数百亩绿豆原原种和原种繁育田，可以源源不断的提供原种。基地还具有相关的种子加工、储藏、检验、包装设备和技术，结合种子生产和经营企业，可以持续为市场提供足量符合种子标准的生产用种。所以在育种单位的支持下，冀绿16号绿豆从种子到栽培技术都容易获得，并可以满足生产和市场需要，具有可复制性和可重复性。

成果盈利性：

绿豆是我国特色杂粮作物之一，在调整种植结构、丰富人们膳食、促进出口创汇和农产品加工等方面具有独特作用。特别是近年来，随着农业供给侧改革和农业部关于“镰刀湾”地区调减玉米种植面积的实施，绿豆种植面积稳步上升，种植区域逐渐扩大。冀绿16号的选育成功解决了我省绿豆生产中存在的产量低而不稳、品质差、生育期长等问题，实现了高产、稳产、早熟、优质、广适的统一。冀绿16号适应性好，可以在更多不同地区种植，可以有效扩大应用范围；冀绿16号高产，优质大粒商品性状好，可以直接增加单位面积产量和价值。预计经过今后2-3年的示范推广，省内外年种植面积可达30万亩以上，按亩增值120元计算，每年新增社会总产值3600万元。冀绿16号的示范应用将促进我省农业供给侧改革和种植结构调整，促进原粮出口和精深产品加工，具有较好的经济社会效益。

成果持续性：

原种支持：保定市农业科学院是农业部资助建设的国家小豆、绿豆原原种扩繁基地，拥有规范的原原种和原种繁育基地、种子储存、加工等配套设施和技术，能为品种推广应用提供良种支持。

技术支持：保定市农业科学院食用豆研究室是我国最早开展绿豆杂交育种与栽培技术研究的科研单位之一，有37年绿豆育种与栽培研究的历史，育成通过国家、省级审定、鉴定品种7个。积累了大量原始材料、优良品系和栽培技术储备。可以为冀绿16号的生产提供栽培技术支持，解决生产中各种技术问题。

后备品种支持：保定市农业科学院食用豆课题组现有具有各种优良特征特性的绿豆原始亲本280余份。每年配制绿豆杂交组合50-60个，形成连续的后代选择群体。现有F1-3代150多个组合的后代混收群体。F4-6代70多个组合的1000多个优异单株。育成40多个苗头品系正在产量比较试验和鉴定圃试验进行产量鉴定，为新品系参加区试、示范奠定基础。有3个绿豆新品系正参加河北省绿豆区域试验。这些都可以为绿豆生产提供品种后备支持。

成果先进性：

冀绿16号把母本保绿200143-10直立抗倒、结荚集中、成熟一致和父本保绿942良好的适应性、丰产性状综合于一体，高产稳产、优质、抗倒、适应性好。 高产、稳产：冀绿16号株型直立抗倒、结荚集中，适合不同水肥地条件种植。河北省区域试验7个试点2年平均增产点次100%，平均产量141.2kg/667㎡，较对照增产15.56％，区试最高产量达到200.88kg/667㎡；生产试验5个试点全部增产，平均产量165.2kg/667㎡，较对照增产31.4%；专家田间检测亩产146.15kg，比对照保绿942增产 17.44%。 商品性状好：籽粒绿色，有光泽，百粒重5.90g，比对照品种高0.2g，粒形整齐，适宜外贸出口。

结荚集中成熟一致：冀绿16号区域试验平均株高为54.51cm，有限 结荚，直立抗倒，结荚集中，成熟一致，不落荚，不炸荚，适宜一次性收获。

抗逆性强，适应性好：试验示范表明，冀绿16号适宜在河北、河南、陕西、安徽、山东、辽宁、内蒙古等适宜生态区种植。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

绿豆是我国重要的杂粮作物，全国大部分地区都有种植 冀绿16号适应性好，可在华北大部及东北、西北、华东、华中部分产区推广种植，适应面积约500-800万亩左右，具有广阔的发展空间。保定市农科院有40年绿豆育种和栽培历史，有较完善的研发、示范、原种繁育、推广网络。针对生产和市场育成的新品种具有优异的性能指标和良好的市场竞争力。按照冀绿16号在生产试验中的增产数据和示范中的表现，预计每亩可为农户增收120元以上。按照年应用面积30万亩估算，新品种冀绿16号每年可以创造社会效益3600万元。同时，30万亩冀绿16号的生产每年需要45万公斤的绿豆种子市场，并产出3000万公斤的绿豆商品供应加工和交易市场，将创造900万元的种子市场和更大的商品市场规模。

商业模式分析：

目前绿豆产品和绿豆产业化的市场处于起步阶段，市场广阔，具有很好的发展前景。我们拟通过冀绿16号新品种使用权或所有权转让、提供原原种、技术指导和技术服务与企业合作，并为科研工作获得经费补助，为科研人员获得经济收入。与相关公司（合作社）合作，通过“科研-公司-基地-农户”的模式，建立种子繁育-示范-商品生产基地。依托绿豆原原种繁育基地向种子不断生产企业提供原原种，并指导企业原种或良种繁育生产。利用课题组的品种和技术储备和研发优势为企业小豆产业后续发展提供品种和技术支撑。为冀绿16号商品生产基地提供栽培技术指导。转让企业通过种子繁育-示范-商品生产基地的运行，在种子生产和销售环节、商品生产、加工与销售环节获得利润。

营销状况：

目前，冀绿16号新品种已经在省内的保定、衡水、廊坊等地区有部分百亩以上规模的种植地块，在省外的河南、山东、辽宁、内蒙古等地也有较小规模的生产。产品主要供应种子市场和部分供应商品市场，种子批发价格约16-24元/公斤，商品批发价格约8-10元/公斤。 目前冀绿16号需要企业参与市场运作，在更大范围、更大规模的组织种子和商品生产、销售、产品加工等工作，以改善绿豆生产小、散，种植规模和收入不稳定的问题，促进绿豆产业做大做强。销售渠道包括种子销售渠道和商品销售渠道，种子销售渠道主要是通过转让企业的直接销售和二级经销商销售。商品销售主要是企业与国内产品加工商和外贸出口商合作进行原粮和加工产品的销售。产品推广模式主要是技术宣传、技术培训、现场观摩等。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；技术入股；股权融资

应用推广的已投入情况：20万元

资金需求额：20万元

### 6008  酒糟蛋白中玉米赤霉烯酮/脱氧雪腐镰刀菌烯醇消减技术研究及示范

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：国家粮食和物资储备局科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.chinagrain.org

推荐单位：国家粮食和物资储备局

成果简介：

随着我国极端气候的频繁出现，以及我国作物耕作、种植收获方式的变革，近几年我国粮食真菌毒素污染加剧的严重形势与不断提升的粮油食品安全水平的矛盾日益突出，导致了我国真菌毒素污染粮食及其制品难以得到安全合理利用。特别是2013年以来，众多的玉米深加工企业的加工副产物因毒素污染严重，部分DDGS中玉米赤霉烯酮含量达到9000μg/kg，DON毒素含量达到100mg/kg至300mg/kg。随着饲料和养殖企业对真菌毒素危害认识不断提高，伴随进口DDGS的价格冲击的叠加，我国大量的DDGS出现销售困难,这一情况引起国家粮食局和中粮集团的高度重视，并安排相关的科研部门尽快研发针对性的技术争取早日解决粮食行业重大需求。

粮油微生物研究团队经过多年的连续攻关，开发了以生物降解技术为主，理化削减技术相辅真菌毒素降解技术体系。目前相继攻克真菌毒素高效降解菌株（ZEN/DON/AFB1）的筛选、降解机制解析，降解产物安全性评价和动物饲喂效果的试验评价，在此基础上，完成了针对燃料乙醇生产副产物的脱毒技术工艺研究。2013年以来，在相继完成了发酵脱毒小试、中试研究，并相继取得成功。2016年，以500吨高毒素含量玉米为原料，开展了燃料乙醇副产物DDGS脱毒规模化应用试验，成功完成1200吨高毒废醪脱毒处理（产品DDGS中ZEN含量由3600 ug/kg降至200-500 ug/kg，DON含量由8400ug/kg降至1500 ug/kg左右;黄曲霉素AFB1由500 ug/kg降到30 ug/kg左右），脱毒效果显著、稳定，DDGS的毒素含量和营养性状均符合饲料相关卫生标准等的要求。本技术在10-15小时内可实现酒糟蛋白中ZEN/DON/AFB1三种真菌毒素的快速、显著降解（毒素降解率在80%以上），脱毒效果明显，在国内同类技术中处于领先地位。

本成果已经过小试（摇瓶-3L发酵罐）、中试（100 L发酵罐-300L发酵罐）、规模化示范（300吨工业化规模）的逐级验证，毒素降解效果稳定、可靠，基本达到工业化应用条件。

成果创新性：

本技术成果主要是采用生物技术手段，对玉米加工产物中真菌毒素进行进行有效消减，具有作用时间短、添加量小、生产成本可控、降解产物无毒副作用等特点。

成果独占性：

本成果是在项目团队已授权专利（一种玉米赤霉烯酮毒素降解酶及其编码基因与应用（专利号，201110082679.X），一种脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶及其编码基因与应用（专利号201210335794.8））下的技术延伸和创新。

成果盈利性：

本成果可以显著提高相关加工产品的安全性，增加其附加值。

成果持续性：

本成果研发团队在国内真菌毒素降解研究领域中处于领先地位，多年来持续开展真菌毒素相关研究，人员组成年轻、稳定，具备较强的技术储备和持续创新能力。

成果先进性：

本成果技术水平处于国内领先地位，研发团队在国内率先开展了相关成果的规模化生产示范，极大增强了在相关领域的影响力。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

研发团队深耕真菌毒素消减研究领域多年，拥有深厚的研究基础和持续的技术创新能力，申请多项专利对技术成果进行保护。通过与行业龙头企业合作，率先在国内开展大规模生产示范，技术工艺成熟，效果稳定可靠，技术成果可广泛应用于燃料乙醇等粮食深加工企业，解除真菌毒素污染对企业的困扰。以酒糟蛋白DDGS为例，随着我国饲料卫生安全新标准的出台和中美贸易争端加剧，蛋白饲料需求持续增大，2019年国产DDGS价格达到1700元/吨左右，进口DDGS也在2000元/吨。本技术应用成本为150元/吨DDGS，经处理后，真菌毒素超标DDGS完全符合国家饲料最新安全标准的要求，潜在应用市场巨大。

商业模式分析：

本技术成果拟以技术转让或入股等形式开展商业合作，合作客户定位为粮食深加工企业、和养殖企业，最终产品为一种新型的发酵蛋白饲料。技术应以现有生产设备为基础进行改造，无需新增其他大型设备和厂房，投资少，见效快。

营销状况：

本成果应用的最终产品既可以作为新的生物发酵饲料销售，也可以与传统DDGS进行混合销售。因产品中毒素已被降解完毕，且蛋白含量有所升高，产品价格不应低于国产DDGS。销售渠道：以传统DDGS销售渠道为基础，开展生物发酵饲料销售渠道拓展。产品推广模式：以生物发酵饲料为宣传亮点，突出产品的安全性和有效性。典型的试用客户：深圳比利美英伟营养饲料有限公司及安徽中粮生化股份有限公司部分客户。

拟采取的转化方式：技术转让

### 6009  玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇高效降解菌（酶）的规模化示范生产

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：国家粮食和物资储备局科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.chinagrain.org

推荐单位：国家粮食和物资储备局

成果简介：

我国是玉米生产和消费大国，至2012年我国饲料玉米用量占到了玉米总用量的63%左右，而真菌毒素的污染形势也日趋严重，如何高效消除污染玉米及其副产物中的真菌毒素对维护禽畜养殖安全和全民身体健康具有十分重要的经济和社会意义。

本研究团队通过多年技术攻关，实现了具有自主知识产权的玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解基因在酵母工程菌中的高效表达，获得具有工业化生产潜力的玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶高效生产菌株。利用发酵工程手段，明确了降解酶生产菌株的高密度发酵生产参数和相关技术工艺，经过不断优化，最终确定了玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶规模化发酵工艺和制备工艺，完成了多批次10吨规模玉米赤霉烯酮/脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶示范生产。玉米赤霉烯酮降解酶活性达到7057.01U/mL，回收率76.7%；脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶活性达到4557.14U/mL，回收率71.3%。相关科研成果达到国内领先水平。

成果创新性：

本技术成果主要是采用生物技术手段，获得真菌毒素高效降解酶制剂，可以对玉米加工产物中真菌毒素进行进行有效消减，具有作用时间短、添加量小、生产成本可控、降解产物无毒副作用等特点。

成果独占性：

本成果是在项目团队已授权专利（一种玉米赤霉烯酮毒素降解酶及其编码基因与应用（专利号，201110082679.X），一种脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶及其编码基因与应用（专利号201210335794.8））下的技术延伸和创新。

成果盈利性：

本成果可以显著提高相关加工产品的安全性，增加其附加值。

成果持续性：

本成果研发团队在国内真菌毒素降解研究领域中处于领先地位，多年来持续开展真菌毒素相关研究，人员组成年轻、稳定，具备较强的技术储备和持续创新能力。

成果先进性：

本成果技术水平处于国内领先地位，研发团队在国内率先开展了相关成果的规模化生产示范，极大增强了在相关领域的影响力。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

研发团队深耕真菌毒素消减研究领域多年，拥有深厚的研究基础和持续的技术创新能力，申请多项专利对技术成果进行保护。通过与行业龙头企业合作，率先在国内开展大规模生产示范，技术工艺成熟，效果稳定可靠，技术成果可广泛应用于燃料乙醇等粮食深加工企业，解除真菌毒素污染对企业的困扰。以酒糟蛋白DDGS为例，随着我国饲料卫生安全新标准的出台和中美贸易争端加剧，蛋白饲料需求持续增大，2019年国产DDGS价格达到1700元/吨左右，进口DDGS也在2000元/吨。本技术应用成本为150元/吨DDGS，经处理后，真菌毒素超标DDGS完全符合国家饲料最新安全标准的要求，潜在应用市场巨大。

商业模式分析：

本技术成果拟以技术转让或入股等形式开展商业合作，合作客户定位为粮食深加工企业、和养殖企业，最终产品为一种新型的发酵蛋白饲料。技术应以现有生产设备为基础进行改造，无需新增其他大型设备和厂房，投资少，见效快。

营销状况：

本成果应用的最终产品既可以作为新的生物发酵饲料销售，也可以与传统DDGS进行混合销售。因产品中毒素已被降解完毕，且蛋白含量有所升高，产品价格不应低于国产DDGS。销售渠道：以传统DDGS销售渠道为基础，开展生物发酵饲料销售渠道拓展。产品推广模式：以生物发酵饲料为宣传亮点，突出产品的安全性和有效性。典型的试用客户：深圳比利美英伟营养饲料有限公司及安徽中粮生化股份有限公司部分客户。

拟采取的转化方式：技术转让

### 6010  基于整体软化、低温酶解工艺的高活性海带提取液规模化制备技术

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国水产科学研究院黄海水产研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.ysfri.ac.cn

推荐单位：山东省科学技术厅

成果简介：

课题为青岛市市南区科技发展资金项目 2016-3-005-ZH“海藻酶解工艺开发及其相对传统工艺活性物质保留状况和价值的研究”以及青岛市民生科技计划项目17-3-3-59-nsh“农作物减肥增效作用的海藻提取液酶法生产工艺、效果验证和复合酶开发”。

本项目成功地筛选到了经济有效的商品纤维素酶、果胶酶、蛋白酶等，和我实验室自主研发的褐藻胶裂解酶一起复配成复合酶制剂，并开发了基于整体软化、低温酶解工艺的高活性海带生物酶解规模化制备技术工艺路线，通过单因素和响应面分析获得了最佳的酶解工艺为温度45℃以下，pH中性，在此条件下整体提取率可达80%，褐藻寡糖提取率高达95%。同时还在酶解工艺的基础上进一步开发了酶微生物联用工艺，在有效降解海带的同时丰富了提取液中的有效活性物质。进一步建立了硫酸咔唑法、间羟基联苯法及高效液相等方法测定海藻提取液中的海藻酸含量方法，以及高效液相色谱串联三重四级杆离子肼质谱测定海藻提取液中各种植物激素含量的方法，并对不同工艺的海藻提取液进行的分析和比较。使用不同工艺的海带提取液对鸡毛菜和草莓进行浸种和喷施实验，实验表明海带提取液在作物应用上效果明显，其中酶微生物联用工艺海带提取液效果最佳。

从工艺到设备全套解决了生物法海带提取液规模化制备，可在产业中广泛应用推广，不仅适用于整体干海带，解决了普通干海带泥沙混杂无法直接进入设备、进入生产的问题，免除了干海带提前泡发、均浆困难的工艺；更适用于新鲜海带，可在极低加水量的情况下，进行低温、低盐、温和条件（中性pH）的软化，项目成果的推广应用，可使相当一部分海带不需晾晒，对解决目前晾晒人工短缺、环境污染的问题有极大的帮助，也为海带养殖企业升级，海带深加工产品的开发提供了坚实的基础。同时，酶解法海带提取液产品活性更高，海带中原有的大量不可消化吸收的物质，在专一性酶制剂的作用下，分解为高活性的寡糖类物质，包括褐藻寡糖、岩藻寡糖、褐藻淀粉寡糖、多肽等，不仅消除了其中一些营养限制因子，而且增强了提取液的活性，也开发人体免疫增强保健品，对抗癌、解酒、抗衰老等都有良好的效果，也可作为饲料添加剂推广应用，对降低养殖动物抗生素使用量，提高动物免疫力有显著效果；在肥料上和化学法的相比，颜色气味天然、活性成分高、pH中性，复配性好，应用限制少，可开发高端海藻肥、海藻植物刺激素产品。项目有关技术在此之前尚属空白，目前通过企业联合开发、技术转化等，前景广阔，有巨大的市场潜力。

目前已发表中文核心期刊文章2篇，已接收待发表中文核心期刊文章1篇，英文SCI文章2篇已投稿，在审稿中。申请发明专利1项，处于实质性审查阶段。

成果创新性：

1.开发了整体海带（非粉碎海带）的酶解工艺路线，海带因为褐藻胶的存在吸水后粘度极大，粉碎困难，如果想要充分的酶解，必须干燥后进行超微粉碎，粒度大将严重影响海带的酶解效率，而超微粉碎存在成本高、粉尘污染环境等问题。本项目整合设备和前处理工艺，开发了温和的鲜海带/干海带整颗海带软化工艺，使鲜/干海带在温和的条件下（中性pH7.0左右、温度45℃，干海带加水量可低至6-8倍）进行有效的软化，软化后的海带浆在商品化纤维素酶、半纤维素酶、蛋白酶及我实验室自主开发的褐藻胶裂解酶形成的复合酶的降解下，在5min内粘度迅速下降，6-10小时内完全降解，普通的板框过滤即可达到有效分离。相关专利于2017年6月受理，目前处于等待实审提案状态。

2.针对海藻肥市场理论基础薄弱的情况，对不同工艺海带提取液中的各种植物生长调节剂，包括现有产品标注的有效成分海藻酸的含量进行了系统的分析和对比。数据显示，不同工艺的海带提取液中都含有丰富的植物生长调节剂，化学法产品有较高的吲哚乙酸，酶解法海藻酸含量有显著优势，而酶微生物联用法海带提取液以其丰富的植物生长调节剂种类的数量而为最佳。研究结论为海藻提取液作为肥料应用提供了理论基础。

成果独占性：

软化工艺及复合酶的酶解工艺参数均有一定技巧，需要严格控制相关参数尚可达到好的工艺效果，技术上较难复制。

成果盈利性：

新工艺酶解法海藻提取液产品和传统工艺化学法海藻提取液相比，提取率明显提高，成本基本和传统化学法成本持平，有效成分海藻酸含量提高，新产品浅黄褐色、pH弱酸性，区别于化学法传统产品的深黑褐色、中性偏碱的pH，复配性好，应用范围广，应用受限少。

成果持续性：

该成果目前仅限于海带酶解，海藻肥领域及海藻加工领域尚有马尾藻、泡叶藻、以及其他红藻等有待开发，持续创新将攻克系列海藻酶解，推动海藻深加工技术发展。

成果先进性：

本成果主要技术性能的优势在于整个工艺流程简单易实现、极低料水比、降低能耗，环境友好；且成果研发对本工艺和现有生产中的工艺产品有效成分进行了详细深入的检测和对比，产品明显优于传统工艺。

其他国内外报道的海藻酶解工艺中，海藻原料基本均需经过清洗、烘干、粉碎、研磨或超微粉碎等步骤，使酶解物料达到一定细度，传统工艺耗时耗能且导致有效物质流失，本成果工艺回避上述步骤，可在温和的条件下、使用普通的设备即可有效软化海藻，成功酶解获得80%左右的酶解率，真正推动海藻酶解工厂化的进程。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

该成果应对竞争的核心资源为酶解技术和海藻软化技术，目前市场上该工艺技术及其相应产品尚属发展初期阶段，我单位研发的成果市场占有率较高；该产品利润率高，如作为肥料开发应用，利润率在40%以上；如作为饲料添加剂及食品保健品开发引用，目前利润率可达100%以上。

该产品应用广泛，在国内目前以海藻肥市场最为成熟，国际上海藻提取物开发的肥料、饲料添加剂、食品调味品及保健品等已有多年历史，国内该领域有较大的开发和发展空间。

商业模式分析：

该成果原材料海带在我国资源丰富，海带养殖企业历史悠久、产量稳定，保证了原材料供应的稳定性；目前海带下游应用中深加工产品技术缺乏，酶解技术的攻克可有效推进海带深加工的发展。

目前国内海藻提取液下游应用中以海藻肥最为成熟，而传统海藻肥以化学法生产工艺为主，但多为中低端产品，高端市场基本被国外进口产品垄断，也多为化学法产品，同时化学法产品在应用上有一定的限制性（黑色污染果面等），市场对酶解法产品的期盼已久。下游客户需求迫切。

营销状况：

以海藻肥市场为例，因有传统化学法产品的稳定市场存在，新产品一定程度和老产品有竞争关系，可凭借其质优价廉、绿色环保逐步替代老产品；产品定价以传统产品价格为依据，稍高于传统产品，销售渠道、产品推广模式可沿用传统产品模式，以传统产品应用受限市场为重点推广区域；目前一部分传统化学法产品生产和销售客户已开始推广试用新产品。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术许可

应用推广的已投入情况：约6万元

资金需求额：20-100万元

融资用途：产品研发

评价机构：青岛连城创新技术开发服务有限责任公司

王晓燕，13375572522

评价方式：机构评价

评价日期：2019年2月22日

评价意见：

该成果以海带为原料，根据褐藻海带的主要营养成分，利用商品纤维素酶、褐藻胶酶、蛋白酶等复配成复合酶制剂，并开发了基于整体软化、低温酶解工艺的高活性海带生物酶解规模化制备技术工艺路线，通过单因素和响应面分析获得了最佳的酶解工艺为温度45℃以下，pH中性，在此条件下整体提取率可达80%，褐藻寡糖提取率高达95%。同时还在酶解工艺的基础上进一步开发了酶微生物联用工艺，在有效降解海带的同时丰富了提取液中的有效活性物质。进一步建立了硫酸咔唑法、间羟基联苯法及高效液相等方法测定海藻提取液中的海藻酸含量方法，以及高效液相色谱串联三重四级杆离子肼质谱测定海藻提取液中各种植物激素含量的方法，并对不同工艺的海藻提取液进行的分析和比较。使用不同工艺的海带提取液对鸡毛菜和草莓进行浸种和喷施实验，实验表明海带提取液在作物应用上效果明显，其中酶微生物联用工艺海带提取液效果最佳。

目前，该成果已发表中文核心期刊文章2篇，已申请并受理发明专利1项，发表硕士学位论文1篇，已接收待发表中文核心期刊文章1篇，已投稿英文SCI文章1篇。根据成果方提供的应用证明，该成果2018年已在天津辰圣海洋生物技术有限公司、青岛科光生物技术有限公司进行应用，制定企业标准1件，取得经济效益105万元。该成果技术成熟度为13级，技术创新度为4级，技术先进性为7级，建议该成果整体水平达到国际领先水平。

### 6011  国审中强筋小麦品育8161的选育及应用

所属战略性新兴产业领域：新材料

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：农、林、牧、渔业

单位名称：山西省农业科学院小麦研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

“优质中强筋专用小麦新品种选育”课题，是山西省农业科学院2016年1月立项的院育种工程项目（项目编号：16yzgc045），由山西省农业科学院小麦研究所承担完成。品育8161（国审麦20170022）于2017年6月29日通过农业部国家农作物品种审定委员会审定。

成果创新性：

1.高产抗旱与高产优质相结合。高产高效是小麦育种的主要目标，但高产与节水、高产与优质是相互矛盾的，在育种中往往难以实现。山西省及黄淮麦区常年降水较少，冬春季节蒸发量大，地区、时空分布不均，年际变化大。在优质小麦新品种选育中，旱地品种要考虑抗旱，又要考虑优质专用，所以，培育出既高产抗旱，又高产优质的品种，是实现优质小麦育种突破的关键。

2.高产与稳产广适的有机结合。小麦的产量和品质是基因型和环境效应互作的结果，我省南北跨越6.3个纬度，境内山峦起伏，气候多变，生态类型复杂，如要促使小麦产量稳定增加，广适性是重要的考查性状。高产品种对生态和生产条件要求比较高，适应性差。所以选育既高产又稳产适应性广的小麦新品种，是小麦育种中要解决的关键技术。

3.专用小麦外观长相与内在品质相结合。过去传统育种唯产量为标尺，既忽视品种的内在品质，又忽视了品种的外观长相，影响到小麦品种的推广应用效果。随着农业供给侧改革小麦育种的主要目标。同时在小麦品种的示范推广中，要求小麦品种的外观长相好，植株清秀、穗层整齐、落黄黄亮、籽粒商品性好，白皮抗穗发芽等。为此，在遗传改良中始终坚持性状统一的原则，即苗期看抗冻，中期观长相，后期看熟相，室内观籽粒、测品质。从而使中选材料在越冬性上可适应黄淮冬麦区的严冬，中期长相上清秀、挺拔，穗层整齐，小穗开花后干物质向籽粒转运快，灌浆快、灌浆饱，落黄好，籽粒商品性好，产量高，品质佳。选育出具有这些优点的小麦新品种，田间展示效果好，易推广、成果转化快。

成果独占性：

1.在遗传基因型的组建上，融汇多个麦区的优异基因。利用我所地处黄淮中熟麦区的北部边缘，临近北部晚熟冬麦区，兼具两区气候生态特点的独特地理优势，广泛征集两大麦区优异种质资源，根据育种目标要求，进行了大量的材料组配，融汇黄淮和北部麦区优异遗传基因，实现目标性状有效组合。

2.在后代选育上，利用水旱交叉和多点鉴定选育新方法（下图）。改变在单一环境条件下选育杂交后代的做法，利用水旱交叉选育法，将杂交后代的F1-F2置于水地选育，以利于F1种子量繁殖和杂种优势的表现，同时对F2强分离世代各种基因型遗传特性的能够充分表达和选育。F2-F5各世代入选的单株，去除典型的过高和过低单株，其余分别置于水、旱地两种环境条件下同时选株。F6高代出圃品系分别种植于临汾、运城和晋城的等县区进行异地鉴定。该方法创造了育种环境条件的多元化，为选育不同生态型系列品种提供了条件。同时也使杂种基因型在自然和人为创造的不同生态环境条件下交替选育，实现了自然选择、人工选择和定向培育的有机结合，加大选择压力和频率，提高了选择效率。

3.在入选单株综合评鉴上，采用田间鉴定与室内品质鉴定相结合的方法。田间主要对单株的株叶型结构、结实性、熟相、抗病性等综合农艺性状进行选择，室内主要考察茎杆的坚实度、籽粒的商品性，同时对低代籽粒利用高分子亚基进行分子鉴定，考察其亚基的组合进行评分。其品质性状检测程序为：低代单株籽粒利用近红外仪、微量沉降仪等检测蛋白质含量、硬度和沉降值等指标；高代品系籽粒利用面筋仪、微量电子粉质仪、淀粉特性粘度仪等检测湿面筋含量、面筋指数、稳定时间和淀粉特性粘度值等指标。通过对不同品系进行品质跟踪选择，使单株的田间综合农艺性状和品质指标得以综合评鉴。

4.在新品种的应用上，研究制定不同生态和生产条件下的高产优质配套栽培技术。研究制定新品种在不同生态和生产条件下的高产优质栽培技术，进行配套组装，形成一整套的良种良法相结合的栽培技术，使新品种在不同生态区都能发挥其增产潜力，为新品种的大面积示范推广提供技术支撑。

5.在新品种的示范推广上，创新“课题组+公司+基地+农户”的推广模式课题组与农业推广部门和科技型公司密切合作，在适种区域内建立多个良种良法中心示范点和原原种、原种繁殖基地，形成“课题组+公司+基地+农户”的新型推广模式，加快新品种的转化，实现新品种的大面积推广应用。

成果盈利性：

品育8161的选育同时，创制出一批新的种质资源，拓宽和丰富了小麦遗传基础。品育8161的推广应用，为晋南麦区提供了高产优质专用小麦新品种，为解决本地区专用小麦的缺乏将发挥更大作用，对促进农业供给侧结构性改革，发展农村经济，增加农民收入意义重大。品育8161综合抗性好，在推广区域表现出抗病、抗冻、耐高温，落黄好、产量三因素协调等特性，可减少施药次数和用量，降低污染，有效改善农业生态环境。

成果持续性：

课题组与农业推广部门和科技型公司密切合作，在适种区域内建立多个良种良法中心示范点和原原种、原种繁殖基地，形成“课题组+公司+基地+农户”的新型推广模式，加快了新品种的转化，加速品育8161的大面积推广应用。

成果先进性：

1.在遗传基因型的组建上，融汇多个麦区的优异基因。利用我所地处黄淮中熟麦区的北部边缘，临近北部晚熟冬麦区，兼具两区气候生态特点的独特地理优势，广泛征集两大麦区优异种质资源，根据育种目标要求，进行了大量的材料组配，融汇黄淮和北部麦区优异遗传基因，实现目标性状有效组合。

2.在后代选育上，利用水旱交叉和多点鉴定选育新方法，改变在单一环境条件下选育杂交后代的做法，该方法创造了育种环境条件的多元化，为选育不同生态型系列品种提供了条件。同时也使杂种基因型在自然和人为创造的不同生态环境条件下交替选育，实现了自然选择、人工选择和定向培育的有机结合，加大选择压力和频率，提高了选择效率。

3.在入选单株综合评鉴上，采用田间鉴定与室内品质鉴定相结合的方法。田间主要对单株的株叶型结构、结实性、熟相、抗病性等综合农艺性状进行选择，室内主要考察茎杆的坚实度、籽粒的商品性，同时对低代籽粒利用高分子亚基进行分子鉴定，考察其亚基的组合进行评分。其品质性状检测程序为：低代单株籽粒利用近红外仪、微量沉降仪等检测蛋白质含量、硬度和沉降值等指标；高代品系籽粒利用面筋仪、微量电子粉质仪、淀粉特性粘度仪等检测湿面筋含量、面筋指数、稳定时间和淀粉特性粘度值等指标。通过对不同品系进行品质跟踪选择，使单株的田间综合农艺性状和品质指标得以综合评鉴。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

品育8161于2017年9月7日转让给河南省科育种业有限公司，转让金额为肆拾万元（400000.0元）人民币；品育8161于2017年10月8日转让给河北沃育农业科技有限公司，转让金额为捌万元（80000.0元）人民币。

商业模式分析：

品育8161的选育同时，创制出一批新的种质资源，拓宽和丰富了小麦遗传基础。品育8161的推广应用，为晋南麦区提供了高产优质专用小麦新品种，为解决本地区专用小麦的缺乏将发挥更大作用，对促进农业供给侧结构性改革，发展农村经济，增加农民收入意义重大。品育8161综合抗性好，在推广区域表现出抗病、抗冻、耐高温，落黄好、产量三因素协调等特性，可减少施药次数和用量，降低污染，有效改善农业生态环境。

营销状况：

创新“课题组+公司+基地+农户”的推广模式。课题组与农业推广部门和科技型公司密切合作，在适种区域内建立多个良种良法中心示范点和原原种、原种繁殖基地，形成“课题组+公司+基地+农户”的新型推广模式，加快新品种的转化，实现新品种的大面积推广应用。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：48万元

资金需求额：35万元

融资用途：市场开拓

### 6012  抗旱强筋小麦新品种晋麦101号选育及推广

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：种子

单位名称：山西省农业科学院小麦研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

该项目得到山西省农业科学院育种工程项目“抗旱优质高产小麦新品种选育”和国家“863”计划项目“小麦抗旱节水指标鉴选与新品种选育”的资助。2005年开始，2017年完成，项目历时13年。晋麦101号具有抗旱强筋高产特点，容重778 gL-1，粗蛋白（干基）15.5%、面粉湿面筋（以14%水分计）31.9%、吸水率60.2%、形成时间8.1min、稳定时间10.0min、弱化度55.0F.U、粉质质量指数143.0mm、评价值71.5。

成果创新性：

将抗旱性与优质专用相结合，实现了优质性与丰产性；常规育种技术与分子育种技术结合，实现了品种丰产性与抗旱性、水分高效利用一体化。

成果独占性：

具有完成自主产权，已申请品种保护权。

成果盈利性：

可以减少水分消耗，提高旱地小麦产量。

成果持续性：

该品种是抗旱强筋品种，同时有良好的耐寒性和丰产性，可以做为亲本种质加以利用，选育出更好的优质丰产新品种。

成果先进性：

与目前对照品种相比，具有优质专用和高产广适性。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

目前市场对优质专用品种需求量大，该品种应用将会满足人们对专用面粉的需求。

商业模式分析：

通过种子企业来推广。

营销状况：

技术成熟，不需要培育新市场。

拟采取的转化方式：技术转让

### 6013  抗旱优质高产小麦新品种晋麦102号选育及推广

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：山西省农业科学院小麦研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

该项目得到山西省农业科学院育种工程项目“抗旱优质高产小麦新品种选育”和国家“863”计划项目“小麦抗旱节水指标鉴选与新品种选育”的资助。2005年开始，2017年完成，项目历时13年。晋麦102号具有抗旱优质高产特点，平均籽粒容重772克/升，籽粒粗蛋白（干基）14.16%，面粉湿面筋（以14%水分计）32.45%，面团稳定时间3.7分钟。面条总评分88.5，馒头总评分86.3，可以作面条与馒头专用粉。

成果创新性：

将抗旱性与优质专用相结合，实现了优质性与丰产性；常规育种技术与分子育种技术结合，实现了品种丰产性与抗旱性、水分高效利用一体化。

成果独占性：

具有完成自主产权，已申请品种保护权。

成果盈利性：

可以减少水分消耗，提高旱地小麦产量。

成果持续性：

该品种由于其具有良好的抗旱性、耐寒性和丰产性，可以做为亲本种质加以利用，选育出更优良的新品种。

成果先进性：

与目前对照品种相比，具有优质专用和高产广适性。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

目前市场对优质专用品种需求量大，该品种应用将会满足人们对专用面粉的需求。

商业模式分析：

通过种子企业来推广。

营销状况：

技术成熟，不需要培育新市场。

拟采取的转化方式：技术转让

### 6014  一种提高小麦抗旱能力的复方制剂及其使用方法

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：山西省农业科学院棉花研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

该成果提供一种能够增强小麦抗旱能力的复方制剂及其使用方法，复方制剂由植物营养剂、植物生长调节剂、诱导剂、辅助剂和水组成。具有成本低、使用方便和抗旱效果显著的优势。可以根据不同作物或同一作物不同生育阶段选择浸种、拌种或喷洒等不同的施药方法。浸种或拌种能提高田间出苗率，对小麦的株高、根干重、茎干重均比对照有显著提高。喷施能有效地缩小植物叶面气孔开张度，减少蒸腾，具有较强的抗脱水能力，抗旱能力增强；给抽穗期小麦喷施还能促进幼穗发育，促进授粉受精，减少不孕小花，提高小麦穗粒数，增加产量，增产率达13%-21.9%。

该成果来源于国家“十二五”科技支撑计划子课题“生物抗耐灾品种与减灾生化制剂研发”子课题编号：2012BAD20B06-06，研究起始日期：2012年1月，终止日期：2015年12月；成果为发明专利，名称为“一种提高小麦抗旱能力的复方制剂及其使用方法”，授权专利号ZL201510479324.2.

成果创新性：

该产品为复合抗旱制剂，既能保证小麦抗旱效果，降低蒸腾速率，又不影响光合作用。可通过浸种、拌种或喷洒方式用于小麦抗旱。可在小麦各生育期使用。配方独特，效果突出，对小麦低温灾害、干旱灾害具有良好效果。具有“有旱抗旱保产、无旱节水增产”的作用。

成果独占性：

该产品为复合制剂，需多种成分鳌合而成，其过程难以复制。

成果盈利性：

该产品成本低、使用方便，能提高小麦抗旱能力，增加产量，提高收益。

成果持续性：

该成果技术储备扎实，试验及加工条件均已成熟，已量产中试产品。研究单位实力雄厚，具有持续创新能力。

成果先进性：

该制剂在干旱胁迫下，能促进种子萌发，提高发芽率，促进幼苗生长发育，增加干物质积累，提高个体质量，保持叶片相对含水率，提高PSII原初光能转化效率，促进光合作用，增强抗逆能力，在抽穗期喷施能促进幼穗发育，提高小麦穗粒数，增加产量。抗旱减灾效果优于国内同类产品，为国内领先产品。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

在小麦生产中，干旱胁迫已成为限制小麦产量的重要因子。应对干旱，我单位拥有核心抗旱种质资源、成熟技术以及中试产品参与竞争，具有一定市场占有率及利润率。该产品及技术将面向黄淮海小麦主产区，针对小麦整个生育期的抗旱进行。也可用于果树、大棚蔬菜等经济作物，具有良好的市场前景，

商业模式分析：

以本单位下属的三联农化厂为抗干热风制剂加工基地，本单位提供制剂配方，已生产中试产品，需合作商提供资金办理生产手续，大面积推广。

营销状况：

需培育新的市场。产品100ml/瓶，简装，定价5元/瓶。销售渠道为小麦生产区批发零售，统一售价。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：50万元

资金需求额： 50 -100万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

### 6015  小麦抗干热风制剂

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：山西省农业科学院棉花研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

该成果为抗干热风制剂针对性强、水溶性好、无毒无污染、成本低、操作方便、效果稳定显著，可以预防和抵御干热风的危害。在小麦初花期、灌浆期喷施能显著降低叶片电导率，保护细胞膜；能提高叶片相对含水量和束缚水含量，保护叶片功能，增强光合能力；能显著提高小麦穗粒数和千粒重，增强抗干热风能力。与“小麦三喷”用药联合应用，保叶增粒重效果突出。多年试验表明比喷施KH2PO4千粒重分别高0.7g，比喷施清水千粒重提高0.7g-2.9g，产量比喷清水提高8.84%-12.5%。

该成果来源于国家“十二五”科技支撑计划子课题“生物抗耐灾品种与减灾生化制剂研发”子课题编号：2012BAD20B06-06，研究起始日期：2012年1月，终止日期：2015年12月；成果为发明专利，名称为“小麦抗干热风制剂”，专利号为ZL201510016226.5，专利授权日期为2017年8月11日。

成果创新性：

该成果为小麦抗干热风产品，既能通过内源调节达到抗干热风的效果，又具有增产提质的作用。达到“有灾减灾、无灾增产”的效果。

成果独占性：

该产品需多种成分鳌合而成，其过程难以复制。

成果盈利性：

该产品成本低、使用方便，能提高小麦抗干热风能力，增加产量，提高收益。

成果持续性：

该成果技术储备扎实，试验及加工条件均已成熟，已量产中试产品。研究单位实力雄厚，具有持续创新能力。

成果先进性：

小麦灌浆期喷施该制剂的500倍稀释液能能调节小麦生理机能，减少细胞膜电解质外渗，抑制蒸腾，减少体内水分损耗，提高细胞活力和光化学效率，增强抗干热风能力，提高小麦千粒重和产量，达到抗干热风及增产和改善品质的效果。与国内同类部分产品相比效果较好。抗旱耐热减灾效果优于国内同类产品，为国内领先产品。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

干热风是影响小麦产量和品质的重要因素之一，易造成小麦减产，因此急需抗干热风制剂来防灾减灾。我单位拥有抗干热风技术及中试产品应对竞争，占有一定市场占有率及利润率。该技术将面向我国黄淮海片区小麦生产，针对小麦生长后期干热风的预防与补救，结合小麦“三喷”效果更加显著。

商业模式分析：

以本单位下属的三联农化厂为抗干热风制剂加工基地，本单位提供制剂配方，已生产3t中试产品。

营销状况：

需培育新的市场。产品100ml/瓶，精装，定价5元。销售渠道为小麦生产区批发零售，统一售价。

拟采取的转化方式：合作研发；技术入股

应用推广的已投入情况： 50万元

资金需求额： 50-100万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

### 6016  一种多功能果树抗低温制剂及其制备方

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：山西省农业科学院棉花研究所

单位性质：科研院所

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

本发明是一种多功能果树抗低温制剂，由植物有机营养、螯合钙、抗逆功能物质、细胞膜稳态组分、保湿剂等成分加工而成；具有独特的生理作用，它能降低细胞膜中丙二醛(MDA)的含量，提高保护酶含量，减少膜电解质的外渗，保护细胞膜，有效减轻低温冻害对果树枝条、叶片和花朵的伤害，提高果树的抗低温性能。苹果花期500倍喷施后第2天在-2℃12小时的低温胁迫下花朵受伤害程度减轻37.7%， 花期喷后第5天花朵在-2℃4小时的低温胁迫下花朵受伤害程度减轻57.2%，花期喷后第4天还能使其新梢叶片在-4℃12小时的低温胁迫下受伤害程度减轻23.8%。本发明不仅可用于苹果花期抗低温，对果树还具有良好的补钙效果，幼果期（套袋前）500倍喷雾2-3次，可有效防止苹果缺钙引起的痘斑病、苦痘病等生理病害，并可提高果实硬度，光洁果面，提高产量，具有“有灾减灾、无灾优质高产”的功效，苦痘病、痘斑病防治效果均达95%以上，产量提高10%以上。本发明对桃、梨等果树防冻及防治缺钙引起的生理病害也有良好效果，可以防治桃树果实缝合线软化、梨树鸡爪病等生理病害。

该成果来源于国家“十二五”科技支撑计划子课题“北方果树低温霜冻害化学调控技术研究”，子课题编号2011BAD32B03-02C，起始日期2011.1.1-2015.12.31，成果为发明专利，成果名称为“一种多功能果树抗低温制剂及其制备方法”，获国家知识产权局发明专利授权，专利号为ZL2015 1 0052753，授权日期为2017.9.5

成果创新性：

该成果为果树花期抗低温产品，与传统技术及专利的区别是配方不同、有机营养成分不同、作用方式上有所区别，该专利产品为内外兼治，既通过营养调节增进果树健康间接抗逆，同时又保护细胞膜直接抗逆，同时具有防治果树缺钙引起的生理病害。而传统技术只有内治功能，即仅通过营养成分增强树体健康，间接提高抗低温能力，没有植物补钙功能。

成果独占性：

该产品配方独特，是国内植物抗低温制剂中少有的产品。

成果盈利性：

本产品果树花期喷施成本每亩仅25元左右，且效果突出，又有较大的市场需求，有良好的市场前景。

成果持续性：

该成果已开展在小麦上应用效果评价和应用技术研究，还可在设施蔬菜等作物上开展应用技术开发，具有广阔的应用前景。产品已通过中试生产，生产工艺成熟。研究单位有良好的抗逆减灾化学调控研究基础，具有持续创新能力。

成果先进性：

该抗冻剂的500倍液于花期喷施富士苹果树后第2天能使其花朵在-2℃12小时的低温胁迫下显著抗冻，使花朵相对电导率比对照降低37.7%；于花期喷施富士苹果树后第5天能使其花朵在-2℃4小时的低温胁迫下极显著抗冻，相对电导率比对照降低57.2% ；花期喷施富士苹果树后第4天还能使其新梢叶片在-4℃12小时的低温胁迫下显著抗冻，叶片相对电导率比对照低23.8%；该抗冻剂的经济有效浓度为500倍，有效作用期为喷后第2、4、5天（亦即喷后1-4天）因此，可根据天气预报于花期霜冻来临前4天内喷施该抗冻剂的500倍液。其抗低温效果优于芸苔素和天达2116。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

随着气候变化的影响，北方春季作物低温灾害的发生频率呈逐渐上升趋势，果树平均4年就发生一次花期气温低于-2℃的低温，甚至达到-4℃以下；平均2年就发生一次0℃以下的低温，对果树花朵、叶片甚至枝条、根茎产生较大的伤害，造成减产甚至绝收。因此急需抗冻剂产品防冻减灾。我单位拥有果树核心抗低温制剂技术及其专利，并中试生产和示范，技术成熟，效果明显，有良好的市场前景。该技术可面向我国7000万亩以上果园，用于4月上中旬北方果树花期低温灾害防灾减灾。

商业模式分析：

该产品由农资企业生产，可采用农资常规销售推广模式和电商模式推广应用。

营销状况：

仅有中试产品生产，需要农资生产企业登记才可以大面积销售推广。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：5万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转等

### 6017  陇中黄花补血草

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：草原学

单位名称：中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.lzmy.org.cn/

推荐单位：甘肃省科学技术厅

成果简介：

陇中黄花补血草（Limoniumaureum(L.)Hill‘Longzhong’）是以观赏性好、抗逆性强为主要选育目标，经过多年栽培驯化，选育出的具有花色艳丽，花期长，观赏性能好，抗性强和管理成本低的野生栽培观赏草品种。于2018年通过了国家草品种审定委员会审定，登记为野生栽培品种（登记号：559）。

该品种成丛性好、花序密度大，一般在3月返青，5-8月为花期，9月种子开始成熟，10-11月株体逐渐枯黄，绿色期240天左右，花期140～160天。在深秋枯黄季节，酷似盛开的鲜花。夏秋时节花色艳丽，繁茂潇洒。花干后不脱落、不掉色，保持力极强，是理想的干花、插花材料与配材。该品种易于在城市绿化中营造出色彩艳丽、赏心悦目的群体景观，亦可用于庭院绿化、花坛的镶边栽植、装饰草坪和室内盆栽观赏。由于花期长，该品种还是良好的蜜源植物。

成果创新性：

目前人工栽培应用的补血草属植物种类极少，该成果在对补血草进行系统研究及综合评价，尤其是黄花补血草植物学性状研究和野生种驯化、人工栽培技术研究。目前已通过了国家草品种审定委员会审定，登记为野生栽培品种，相应栽培技术已授权国内发明专利。

成果独占性：

该成果属于野生栽培品种，相应育种栽培技术完整，路线成熟，适宜推广和应用。

成果盈利性：

黄花补血草其种子微小，花替宿存，在野生状态下不易发芽，且自然结实率低，种子收集困难，从而限制了它的生长繁殖。通过组织培养技术研究，为黄花补血草的快速繁殖提供了新的途径，亦为规模化生产、开发沙漠植物以及研究沙区特有的珍稀、濒危及难以繁殖的盐生植物提供支撑。

成果持续性：

成果所在科技团队人员结构合理，科学研究和开发稳定持续。

成果先进性：

该品种耐盐碱、耐贫瘠、耐干旱，在年降雨量300毫米以上的地区不需浇水即可正常生长，维护成本低；在气温-36℃以内可安全越冬；对土壤要求不高，在含盐量千分之四以内可正常生长开花，是一种耐盐性很强的旱生泌盐植物，适应我国北方极干旱地区的荒漠化生态条件，可在防风固沙、生态改善中发挥重要作用，亦可人工栽培繁育，实现生产生态双增效。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

陇中黄花补血草该成果于2018年通过国家审定，目前还处于成果推广阶段，市场前景良好。

商业模式分析：

该成果于2018年通过国家审定，目前还处于成果推广阶段，商业模式还未形成。

营销状况：

该成果即可用于庭院绿化、花坛的镶边栽植、装饰草坪和室内盆栽观赏。还在防风固沙、生态改善中发挥重要作用，应在公益和商业中都有价值。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：80万元

资金需求额：200万元

融资用途：产品研发

### 6018  中天1号紫花苜蓿

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：草原学

单位名称：中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.lzmy.org.cn/

推荐单位：甘肃省科学技术厅

成果简介：

“中天1号紫花苜蓿”（以下简称：中天1号）由利用航天诱变育种技术培育而成，2018年通过国家草品种审定委员的审定，登记为国家级牧草育成品种（登记号：535）。

该品种以2002年“神舟3号飞船”搭载的紫花苜蓿种子为基础材料选育完成。特性质优、丰产，品种多叶率、产草量、营养价值高。以5叶为主，品种多叶率达35.9%，而国外引进的主要多叶品种的平均值仅为6.31%，中天1号是国外品种的5倍以上。干草产量平均为每亩1035.33公斤，比对照平均高产12.8%，国家区域试验最高干草产量达每亩1789.9公斤。粗蛋白质含量平均为20.08%，达到我国苜蓿干草捆分级国家标准的一级等级。18种氨基酸总量为12.32%，平均高于对照品种1.57%。微量元素含量中，全锌、全锰、全铁和全镁，分别高出对照8.6%、23.3%、23.2%和7.2%。该品种适宜在西北内陆绿洲灌区、黄土高原以及华北等相同气候地区种植。该品种的选育成功，对提高我国紫花苜蓿的品质和产量具有重要意义，在形成苜蓿产业化方面具有品种资源优势，推广应用前景广阔。

成果创新性：

航天育种技术是采用高科技的空间技术与常规农业育种技术相结合，是一种高创性育种方法。多叶苜蓿的最大特点是营养物质和产草量的提高。目前已通过了国家草品种审定委员会审定，登记为育成品种，相应栽培技术已授权国内发明专利。

成果独占性：

该成果属于牧草新品种，相应育种技术完整，路线成熟，适宜推广和应用。

成果盈利性：

中天1号新品种的选育成功，对提高我国紫花苜蓿的品质和产量具有重要意义，在形成苜蓿产业化方面具有品种资源优势，对提高草畜业生产效益和改善生态环境具有重要意义，推广应用前景广阔。中天1号年均每亩生产干草1035.3 公斤，产生直接经济效益1863.5元/亩，比对照品种增加经济效益230.0元/亩。甘肃省是全国的苜蓿种植面积第一大省，2018年苜蓿留床面积达到1000万亩，通过3-5年的推广应用，可推广种植优质苜蓿15万亩左右，将会产生经济效益3.03亿元，如将生态效益以经济效益的1/3计算，为1.01亿元，则总效益可达4.04亿元。

成果持续性：

成果所在科技团队自2002年以来，先后通过神舟3号、8号、10号、11号、天宫一号、实践十号等太空飞行器，先后6次搭载了7类32份北方主产的不同特性牧草种子进行航天诱变，通过航天器搭载牧草种质资源，坚持牧草航天育种创新方向，目前在内蒙、新疆和甘肃等省区的10多个地区开展经过航天诱变的苜蓿、燕麦和红三叶等育种试验研究，进展顺利。

成果先进性：

中天1号紫花苜蓿育成之前，我国在苜蓿生产中没有真正意义上的多叶紫花苜蓿育成品种，从国外引进的多叶苜蓿存在多叶率低的缺陷。中天1号新品种的选育成功，对提高我国紫花苜蓿的品质和产量具有重要意义。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

中天1号紫花苜蓿育成之前，我国在苜蓿生产中没有真正意义上的多叶紫花苜蓿育成品种，从国外引进的多叶苜蓿存在多叶率低的缺陷。

商业模式分析：

该成果于2018年通过国家审定，目前还处于成果推广阶段，商业模式还未形成。

营销状况：

该成果在苜蓿产业化方面具有品种资源优势，除对提高草畜业生产效益和改善生态环境外，还可以食用，通用性较强。

拟采取的转化方式：技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：90万元

资金需求额：200万元

融资用途：产品研发

### 6019  吉林省西部铺地柏优良类型选育与栽培技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：林业  林业新品种选育

单位名称：白城市林业科学研究院

单位性质：科研院所

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

铺地柏的抗寒、抗旱性是铺地柏大面积推广的主要制约因素。针对这一现象我们经过多年的努力，通过大量的试验，成功的选育出株型优美、年生长量高、耐干旱、抗寒的铺地柏优良品种，并总结出一套系统实用的铺地柏繁殖技术。

课题来源：白城市科技计划项目；课题立项名称：吉林省西部铺地柏优良类型选育与栽培技术研究；课题立项编号：201203；研究起始日期：2012.1；研究终止日期：2014.12；批准登记单位：吉林省科学技术厅；批准登记号：2015005；批准登记日期：2015-01-08。

成果创新性：

1.首次利用电导法配合Logistic方程测定铺地柏的抗寒性，测得其半致死温度为-39.8℃。该品种耐寒、耐旱、耐瘠薄，可在寒冷干旱地区大面积推广。

2.首次选育出适合干旱地区、寒冷地区栽培推广的铺地柏新品种，并总结出干旱寒冷地区的铺地柏的优良繁殖技术。

成果独占性：

铺地柏的抗寒性、抗旱性是制约铺地柏发展的重要因素。我们先后到内蒙阿尔山地区、黑龙江齐齐哈尔、辽宁鞍山等地引进了抗寒性相对较好、匍匐性好、生长势高、无病虫害的铺地柏优良植株。经过多年的选育，通过大量的品种比较试验，对铺地柏生长量调查、冠幅差调查，抗寒性、抗旱性试验等进一步研究，成功的选育出株型优美、匍匐性好、年生长量高的优良品种。通过近4年栽植，其栽植维护成本低，绿化美化效果明显。

成果盈利性：

采用本项技术成果进行铺地柏全光喷雾嫩枝扦插繁殖技术，每插床可繁殖扦插苗4万株，按每1m株距移栽定植，每亩可栽植苗木1000株，3年生大苗可售15-20元，每亩年产值可达15000-20000元，经济效益十分可观。

成果持续性：

本项技术成果采用的铺地柏全光喷雾嫩枝扦插技术已经是成熟的技术，其成活率高达92%以上，近几年在生产实践的过程中，提出了优化方案，铺地柏成活率又有了进一步的提升，其技术持续性良好。

成果先进性：

1.包头市果树果品科学技术研究所引进的蓝叶铺地柏生根数量，为2.9条，生根长度为26.6㎝，其中1/3蛭石+2/3珍珠岩基质的效果最好。

2.丹东林业科学研究所采用嫁接、压条、扦插、繁殖方法。用70-80㎎/L的NAA溶液处理扦插繁殖的苗木，栽植成活率可达90%。我们采用的全光喷雾嫩枝扦插技术扩繁铺地柏优良类型，用NAA+IAA配比，其生根数量多平均3.5条，生根长度高可达32㎝，这种铺地柏的优良性状更能适应干旱，寒冷的地区栽植。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

采用全光喷雾嫩枝扦插技术快速繁育铺地柏在市场上的占有率可达75%。3年生铺地柏优良类型利润率可达200%-300%.具有很广阔的市场空间。

商业模式分析：

采集优良品种枝条，采集当天进行修剪，生根粉浸泡，后在全光喷雾池中扦插，间距2㎝，白天喷雾6小时，晚间关闭，管理2个月后生根率达90%，减少喷雾时间2个月后苗根粗壮即可拔出假植过冬。第二年可出售成品小苗。栽植3-4年，即可用于绿化等工程。

营销状况：

因为铺地柏的市场前景广阔，有进一步培育新市场的需求，产品的定价随市场的需求在一定范围内波动。产品的销售渠道比较广，主要是绿化工程、项目实施工程等。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：15万元

资金需求额：50万元

融资用途：市场开拓

成果名称：吉林省西部铺地柏优良类型选育与栽培技术研究

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：吉林省科学技术厅

获奖时间：2016年

奖励名称：吉林省科技进步三等奖

奖励等级：三等

### 6020  乌天麻林下高产栽培

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：中草药栽培技术

单位名称：白山市林业科学研究院

单位性质：科研院所

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

课题来源于吉林省林业厅科技计划项目，课题立项名称：乌天麻林下高产栽培，课题立项项目编号：2012-011，研究起始日期：2013年1月-2015年12月，研究终止日期：2017年12月19日，批准登记单位吉林省科学技术厅，批准登记号：2017490，批准登记日期：2017年12月25日。

1.完成了室内繁育乌天麻种子的“梯度变温差箭麻培育方法”技术创新，极显著提高了乌天麻种子发芽能力。成果中提供的梯度变温差箭麻培育法，可显著提高繁育乌天麻种子的蒴果饱满度、种胚饱满度和种子活力，比传统常规箭麻培育法可提高乌天麻种子发芽数50%。

2.完成了“针对乌天麻有性繁殖高产栽培配套技术的研究”，极显著提高了乌天麻有性繁殖栽培的单位产量。成果中提供的乌天麻有性繁殖高产栽培配套技术，解决了在有性繁殖栽培中影响种子发芽的萌发菌和蜜环菌的技术处理，采用乌天麻有性繁殖栽培新技术平均产量达3.4千克/平方米，比传统栽培方法可增产209.09%。

3.完成了“针对长白山区乌天麻无性繁殖栽培方法的技术创新”，极显著提高了乌天麻无性繁殖栽培的单位产量。成果中提供的双层鲜棒种麻处理法栽培技术，从根本上解决了长白山区在无性繁殖栽培中存在的种麻年有效生长期不足的现实问题，新栽培技术两年期采收鲜品麻7.66千克/平方米, 比传统双层菌棒法单位产量年增产68.72%，节省原材料费50%，节省工本费63.6%。

成果创新性：

1.完成了“人工繁育乌天麻种子的梯度变温差箭麻培育法的技术创新研究”。过去在繁育乌天麻种子中一直是采用常规箭麻培育方法，没有注意对乌天麻箭麻繁育种子进行昼夜温差控制。课题研究中首次针对乌天麻提出了在箭麻培育期，必须要满足其自身生物学特性的要求，技术创新点是根据野生状态下，乌天麻箭麻发育期的四个不同阶段所处温度和昼夜温差的变化数据作为调控依据，设计了对培育室内温度、温差变化值的调控指标表，创新设计了“梯度变温差箭麻培育方法”。

2.完成了“乌天麻无性繁殖高产栽培方法的技术创新研究”。创新设计了“双层鲜棒种麻 处理法”，改变了行业传统的无性繁殖栽培方式，极显著提高了单位产量，并极显著节省了原材料和人工成本费。

设计创新点是利用了乌天麻白麻块茎期侧芽无性繁殖分生能力强的特性，通过对种麻和伴栽 菌材进行了处理，创造性的将行业传统利用预先培养的菌棒进行的无性繁殖栽培一年期采收方式，改变为利用鲜棒的两年期采收方式，其创新设计从根本上解决了长白山区在无性繁殖栽培中存在的种麻年有效生长期不足的现实问题。研究结果表明：双层鲜棒种麻处理法两年期产量7.66千克/平方米，比双层菌棒法单位产量年增产68.72%，在原材料消耗上节省原材料费50%、节省人工费63.6%。

成果独占性：

长白山乌天麻主要野生分布在我国长白山区的抚松县、靖宇县及周边较寒冷地区的林区内，该项研究成果主要是针对长白山区乌天麻栽培技术进行的特定条件下的研究，课题研究成果属国内首创，该项科技成果获得2018年度吉林省科学技术三等奖。

成果盈利性：

1.采用“梯度变温差箭麻培育方法”，比采用传统常规箭麻培育法可提高乌天麻种子发芽能力50%。

2.采用“乌天麻有性繁殖高产栽培配套技术”，比传统栽培方法可增产209.09%。

3.采用“双层鲜棒种麻处理法”，改变了行业传统的无性繁殖栽培方式，比双层菌棒法单位产量年增产68.72%，在原材料消耗上节省原材料费50%、节省人工费63.6%。

成果持续性：

该项科技成果为白山市林业科学研究院自有研究成果，在天麻栽培技术领域我院拥有一批由高级职称技术人员组成的科研团队，拥有较完备的实验室仪器设备，能够为发展长白山乌天麻种植产业发展提供技术服务，具有较强的持续创新能力。

成果先进性：

课题研究成果属国内首创。采用“梯度变温差箭麻培育方法”，比采用传统常规箭麻培育法可提高乌天麻种子发芽能力50%；采用“乌天麻有性繁殖高产栽培配套技术”，比传统栽培方法可增产209.09%；采用“双层鲜棒种麻处理法”，改变了行业传统的无性繁殖栽培方式，比双层菌棒法单位产量年增产68.72%，在原材料消耗上节省原材料费50%、节省人工费63.6%。该项科技成果获得2018年度吉林省科学技术三等奖。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

白山乌天麻主要野生分布在我国吉林省长白山区的抚松县、靖宇县及周边较寒冷地区的林区内。长白山乌天麻是我国优质乌天麻的主要分布区和产区之一，商品麻形态好，品质优，价格高，在国内外药用和保健品市场上需求旺盛，是吉林省名、优、特产品，发展乌天麻种植产业前景巨大。近年来，长白山乌天麻种植规模在我省不断扩大，但因乌天麻有性繁殖栽培中存在种子发芽能力弱，种植周期长、种植单位产量低。长期以来，乌天麻的种植大多以采挖野生种麻利用无性繁殖方式生产商品麻，现野生乌天麻资源已出现了匮乏，制约了我区优质天麻种植产业的整体发展。为了提高我区乌天麻种植的单位面积产量，保证长白山乌天麻道地中药材品质，项目推广可有效提高我省林区天麻种植产业的整体发展，有益于建设长白山区天麻优质中药材产业化基地，对发展林区经济，促进林业产业结构调整，解决就业，增加林区收入具有示范作用。项目投资期短，经济效益十分显著。

商业模式分析：

基地+科技+品牌。具体商业模式为：建立长白山乌天麻种植基地+本项科技成果的技术支撑+建设长白山乌天麻品牌。

营销状况：

营销状况为进行科技成果转化或科技成果推广示范。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；技术入股

应用推广的已投入情况：10万元

资金需求额：100万元

融资用途：市场开拓

评价机构：吉林省林业厅项目鉴定专家组

评价方式：验收

评价日期：2017年12月19日

评价意见：

1.提供的验收资料齐全、完整，符合验收要求。

2.采用梯度变温差法，箭麻种子培育比常规法发芽提高了50%；

3.采用有性繁殖新技术，林下栽培3年生产量达到3.4kg/m2；

4.林下无性繁殖新技术，栽培下种0.53kg/m2，1年生产量达3,83kg/m2。

成果名称：乌天麻林下高产栽培

获奖类别：省部奖项

颁奖单位：吉林省科学技术奖励委员会

获奖时间：2018年11月7日

奖励名称：吉林省科学技术奖证书

奖励等级：三等奖

### 6021  抗寒优质甜仁用杏新品种选育

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：果树学、经济林学。

单位名称：白城市林业科学研究院

单位性质：科研院所

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

课题来源：吉林省林业厅；立项名称：抗寒优质甜仁用杏新品种选育；课题立项编号：吉林省林业厅2013-016；研究起始日期、研究终止日期:2014-01-01至2017-12-20；批准登记单位：吉林省科学技术厅；批准登记号：2017516；批准登记日期:2017-12-30。

本项研究通过甜仁用杏天然自交，从种子苗中筛选出“5号”和“23号”两个新品系。“5号”有效花比率高，为26.2%（龙王帽8.4%）；核重2.06g，单仁重0.816g，出仁率39.61%（“龙王帽”33.41%），666.7m2杏核产量超过2000kg。“23号”有效花比率11.2%；核重2.07g，单仁重0.802g，出仁率38.74%，666.7m2杏核产量超过2000kg。以上2个品系抗寒力强，在白城市及周边无冻害，抗旱能力强，适合在风沙地栽培，在白城市西北部干旱半山区生长良好；这2个新品系具有较强的防风固沙，防止水土流失等生态作用。

成果创新性：

1.选育出的2个新品系单仁重0.8g以上，在此基础上出仁率达到38%以上，超过龙王帽等国内主栽品种，其中“5号”开花比“龙王帽”晚4-5天，有效花占26.2%（“龙王帽”为8.4%）。

2.通过播种龙王帽自交的种子，从中筛选优良品系的育种方法，在国内尚属首次。

3.首次发现龙王帽自交种子苗在种核、种仁和出仁率之间的遗传相关性，发现后代种核越重种仁也越重，但出仁率则逐渐降低趋近于亲本。

4.首次总结出吉林省西部干寒干旱条件下甜仁用杏栽培技术。

成果独占性：

1.“5号”和“23号”是白城市林业科学研究院通过育种技术选育出的新品系，白城市林业科学研究院拥有这2个品系、成果及知识产权，其他机关企事业法人或自然人目前均不拥有上述品系、成果、或知识产权。

2.“5号”和“23号”具有独特的优良经济性状，尤其是极高的有效花比率、极高的出仁率，目前国内其他品种均不具备，通过栽培技术和药剂处理也不能实现。

成果盈利性：

1.“5号”和“23号”有效花比率极高，保证了足够的座果数量，从而实现了年年丰产的的目标。

2.“5号”和“23号”出仁率极高，种仁产量能提高5%-6%。

成果持续性：

1.通过初步的观察发现，落花落果的严重程度与肥水管理、整形修剪等生产技术密切相关，因此确定合理的树形、留果量，确定肥水的供给时期，将能进一步提高甜仁用杏的产量，防止严重的落花落果发生。这是我们即将研究的方向。

2.已初步发现了甜仁用杏品质遗传的规律和有效的育种方法，保存了几十份育种材料，在此基础上采用更高的研究手段，可使甜仁用杏在产量、品质方面的进一步提高成为可能。

成果先进性：

1.抗寒能力强，可在白城市周边安全越冬。

2.有效花比率高。

3.出仁率高，达到38.74%以上。

4.幼树产量高，杏仁比对照增产15%以上。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

1.生态治理和经济林发展的需要。吉林省西部降雨少，土地沙化严重，风沙地面积超过1400平方公里，需要抗干旱能力强的生态树种和效益高的经济树种，甜仁用杏新品系“5号”和“23号”非常适合当地的生态条件，具有丰产、优质和高效等优点，是当地生态建设的优选树种。

2.果品加工的需要。甜仁用杏仁是重要的加工原料，其加工产品为各种烘炒食品或杏仁露，在国内销量极大，原料和加工品也都大量出口。

商业模式分析：

1.在林业生产方面，当地国营林场和个体承包林地肩负着国家大量的生态治理工作，并同时又必须注重经济效益，因此发展甜仁用杏符合国家利益和经营者的利益。甜仁用杏种植和经营为杏仁深加工提供原料，是加工业的基础。

2.甜仁用杏仁营养价值高，适合烘炒、盐焗，作为食品历史悠久，目前用以加工的杏仁露销量极大，畅销国内外。深加工业已成为仁用杏产业的龙头，因此发展甜仁用杏种植，成为该产业的基础和重要的环节，必将有持久、稳定的经济效益。

营销状况：

白城市有大面积的山杏林地和部分甜仁用杏林地，固定供应国内的加工企业，当地杏仁占有少量的市场份额，但国内仁用杏加工业原料短缺，如在利用当地风沙地面积大，扩大种植规模，杏仁产品可扩大市场占有量，在改善生态环境的同时，成为重要的原料基地。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：10万元

资金需求额：30万元

融资用途：产品研发

评价机构：吉林省林业厅，电话：0431-88627557

评价方式：验收

评价日期：2017年12月30日

评价意见：

2017年12月20日，吉林省林业厅组织专家对白城市林业科学研究院承担的“抗寒优质甜仁用杏新品种选育”项目（合同书编号：2013-016）进行验收。专家组听取了项目组所做的工作报告、技术报告，审查了提供的相关资料，经质询和讨论，依据项目合同书和现场查验意见，形成如下验收意见：

1.提供的验收资料齐全、完整，符合验收要求。

2.项目组完成如下任务和指标：

（1）以“龙王帽”为亲本实生育苗，选育出“5号”和“23号”2个甜仁品系，单仁重分别为0.816g和0.802g，出仁率分别为39.6%和38.7%，亩产杏核203.1kg和229.8kg；分别比‘龙王帽’增产1.22%和34.6%。

（2）进行了立地条件栽培试验，新品系适宜在风沙土和栗钙土上生长。并建立试验地44亩。

（3）发表论文3篇。

3.项目组织管理规范，经费使用合理。

综上，该项目完成了合同规定的任务和指标，同意通过验收。

成果名称：抗寒优质甜仁用杏新品种选育

获奖类别：其他

颁奖单位：白城市科学技术局

获奖时间：2018-07-20

奖励名称：白城市科学技术奖

奖励等级：一等

### 6022  千金鹅耳枥特用林培育技术研究

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：林学、森林培育学

单位名称：白山市林业科学研究院

单位性质：科研院所

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

本项目研究首先对长白山区千金鹅耳枥资源及其生长生态环境开展调查，对千金鹅耳枥种子繁育技术、特用林培育经营技术措施等进行研究。采用变温处理技术，主要解决了千金鹅耳枥种子繁殖技术难题，制订了育苗技术规程和经营技术措施。为指导东部山区千金鹅耳枥特用林培育提供了技术支撑。

本项目来源吉林省科学技术厅，课题立项名称“千金鹅耳枥特用林培育技术研究”，课题立项编号20140204052N Y，研究起始日期2014.01、研究终止日期2016.12，批准登记单位吉林省科学技术厅、批准登记号2018023、批准登记日期2017.12.29。

成果创新性：

首次将变温催芽技术应用于长白山千金鹅耳枥种子处理中，发芽率提高到22%。首次确立长白山区千金鹅耳枥育苗技术规程，建立了长白山千金鹅耳枥繁殖技术体系。首次确定了长白山千金鹅耳枥种子合理采收期，并确定了长白山千金鹅耳枥的播种量。

成果独占性：

变温催芽技术、育苗技术技术上可以复制。

成果盈利性：

大面积推广可以使生产成本下降。

成果持续性：

“千金鹅耳枥特用林培育技术研究”课题组主要成员正在进一步研究千金鹅耳枥在绿化、医药、食用菌基质等方面的应用价值，进一步完善千金鹅耳枥育苗技术，降低生产成本。

成果先进性：

“千金鹅耳枥特用林培育技术研究”项目填补了长白山区千金鹅耳枥繁育技术研究等技术研究方面的空白。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

千金鹅耳枥在生产木段木耳、绿化、医药、食用菌基质等方面具有巨大的市场，在木段木耳生产上千金鹅耳枥占木材应用量的50%以上，在食用菌基质方面是最好的食用菌基质，在园林绿化方面亦有一定竞争力。

商业模式分析：

千金鹅耳枥在生产木段木耳、食用菌基质方面在长白山地区是最好的原材料。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术许可；技术入股

应用推广的已投入情况：6万元

资金需求额：50万元

融资用途：产品研发；市场开拓

### 6023  基于云杉八齿小蠹性信息素的增效剂的研究与应用

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：生物

单位名称：吉林省林业科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://lky.jlforestry.gov.cn/

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

《基于云杉八齿小蠹性信息素的增效剂的研究与应用》项目是吉林省科技厅于2015年1月立项的省重点科技攻关项目（20150204037NY），合同截止时间为2017年12月。吉林省科学技术厅于2018年8月14日确认登记为吉林省科技成果，证书号码2018324。

云杉八齿小蠹是林业上的重要害虫之一，大面积危害使森林生态环境遭到了破坏，给林业生产带来了巨大的损失。应用信息素控制云杉八齿小蠹的发生和危害，克服了传统的化学防治方法如药剂熏杀、树干喷药等方法带来的防治成本过高、效果差、杀伤天敌和污染环境等副作用，具有灵敏度高、安全无毒、专化性强、对天敌及有益生物安全、不污染环境等诸多优点。项目通过林间生物测定，筛选出对云杉八齿小蠹信息素有增效作用的化合物3种，获得完全自主知识产权，并建立应用专利技术的云杉八齿小蠹信息素林间监测和防治技术，在吉林省林区进行了大面积的推广应用，取得了良好的生态、社会和经济效益。项目创建低成本、适于林间推广应用的信息素组分，相比进口的云杉八齿小蠹信息素产品，不仅大大降低了生产成本，而且提高了诱集效果，更适于中国地理种群，突破了目前云杉八齿小蠹信息素应用过程中遇到的技术和经济壁垒。

成果创新性：

项目以植物挥发物取代需要进口的云杉八齿小蠹信息素的增效成分，达到节本增效的目标。已获授权发明专利1项，发表论文多篇。

成果独占性：

该项目的成果已获得国家知识产权局的发明专利授权，受国家法律保护。

成果盈利性：

原有增效成分需要进口，技术和原材料上受限。该项成果以植物挥发物取代了进口成分，价格低廉，诱集效果相比进口信息素成分有了很大提高，利于大面积推广应用。

成果持续性：

项目由我单位和合作单位从事森林保护专业的正高级、副高级以及中级研究人员完成，技术力量雄厚，持续创新能力强。

成果先进性：

应用信息素防治林业害虫，因其对环境友好、较少了化学农药的使用，成为目前较为先进的害虫控制手段。该项以植物挥发物取代进口的增效成分，降低成本的同时，又提高了诱集效果，利于林间大面积推广应用。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

云杉八齿小蠹在我国的东三省、青海、四川、新疆等地有广泛的发生和分布，而应用信息素防治该虫是行之有效且环保的有效手段，目前市售信息素产品依赖进口，成本较高，不适于中国地理种群。该项成果不仅降低了成本，而且提高了诱集效果，有广泛的市场需求。

商业模式分析：

该项成果的原材料易得，市场需求大，因而利润可观。因发生云杉八齿小蠹危害的地区多为国有林区，且由于国家对环境保护的重视，减少化学农药的使用，因而产品需求广泛，资金流动快。

营销状况：

目前市售产品的定价在60-120元，并且由于进口的信息素产品不适于中国地理种群，诱集效果并不是十分理想。该项成果已经在吉林省各林业局进行了推广应用，相比进口信息素产品，节本增效，取得了良好的社会、生态和经济效益。

拟采取的转化方式：技术转让；技术入股

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：500万元

融资用途：市场开拓

### 6024  优质、高产、高效谷子种质资源创制及新品种选育

所属战略性新兴产业领域：现代农业

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：种子

单位名称：吉林市农业科学院

单位性质：科研院所

推荐单位：吉林省科学技术厅

成果简介：

项目名称“优质、高产、高效谷子种质资源创制及新品种选育”，来源于吉林省科学技术厅科技发展计划项目，研究起止时间为2015.1-2017.12，验收证书编号“吉科验字[2018]第1007号”。

取得科技成果：创制出4份综合性状表现优异的新种质资源，分别为九谷26（JM001）、JK006，JK007和JM003。选育出抗拿捕净型优质白米谷子新品种九谷25和九谷27，于2016年通过国家鉴定和省审定。鉴（审）定编号“国品鉴谷2016016”、“吉登谷2016002”。生育期分别为117天和119天，均抗谷子白发病、中抗谷瘟病，抗除草剂拿捕净。其中，九谷25在全国第十二届优质粟评选中被评为二级优质米。九谷25在2014-2015年全国东北春谷区区试平均亩产423.8kg,比对照九谷11增产7.48%。2015年生产试验平均亩产376.2kg，比对照九谷11增产7.11%。2016年现场验收测产平均亩产368kg，较当地主推品种九谷20增产14.6%。九谷27在2014年-2015年吉林省区域试验中平均公顷产量5754.1公斤，比对照公谷71增产9.7%。2015年生产试验平均公顷产量4988.0公斤，比对照公谷71增产10.4%。

成果创新性：

1.亲本的选择与创新：引种河北农林科学院从法国、加拿大发现的野生青狗尾草抗除草剂突变体与谷子进行远缘杂交创制出的抗除草剂夏谷类型种质资源，通过生育期、抗病、抗倒、丰产性等鉴定，筛选出适合当地种植的优异受核显性单基因控制的抗拿捕净新种质，通过与当地骨干品种进行杂交、回交或复合杂交等育种方法，后代结合抗药性鉴定、农艺性状、经济性状鉴定，按育种目标进行创新利用工作。

2.育种方法和手段的创新：首次将育种、植保、栽培结合为一体选择谷子新品种，配套新品种开展轻简高效栽培研究，解决了制约谷子生产全程机械化水平提升的瓶颈问题即除草难题。

3.选育出的特色白米谷子品种九谷25和九谷27均抗除草剂拿捕净，田间能够实现化学除草，且表现优质、高产、抗病、抗倒，适合机械化生产种植。

成果独占性：

该项目实施中选育出的谷子新品种九谷25和九谷27是通过人工杂交多年系谱选育而成的特色白米谷子新品种，且抗除草剂拿捕净，能够实现机械化学除草。解决了谷子田间除草基本依赖人工，劳动效率低，难以满足现代农业对机械化生产要求的现状。九谷25和九谷27由吉林市农业科学院和河北农林科学院共同选育完成。

成果盈利性：

该项目中选育出的谷子新品种九谷25和九谷27为优质、高产、抗病、抗倒、抗除草剂拿捕净的白小米品种。中等肥力条件下，平均亩产可达380公斤。该品种抗除草剂拿捕净，田间能够实现化学除草，减少了人工投入，节支增效明显，适合机械化生产种植。能够满足市场对优质白小米的需求。利用上述品种生产出的小米不仅适合煮粥等大众食用方法，且适合与大米按一定比例进行混合做为主食。市场推广应用价值广阔。

成果持续性：

九谷25和九谷27填补了吉林省抗除草剂拿捕净谷子新品种的空白，解决了谷田生产除草难的瓶颈问题，田间能够实现化学除草，提高了吉林省谷子全程机械化生产水平。

该项目中创新出的新种质正在参加国家谷子品种联合鉴定试验及吉林省谷子品种适应性试验。其中九谷26和JK007已完成试验程序，准备申请国家非主要农作物品种登记。

成果先进性：

该项目选育出的九谷25和九谷27是将优质、抗除草剂、抗病、抗倒伏、高产等多种优良性状高度聚合的谷子新品种，与吉林省主推品种九谷20、金谷2号相比较，具有以下突出优点：

1.利用该品种及配套栽培技术，可实现化学间苗和除草。

2.丰产性好。在吉林地区、松原地区、白城洮南、镇赉推广平均亩产364.2公斤，较当地主推品种九谷20（342.9）和金谷2号（328.8）增产效果明显。

3.品质优良，米色亮白，商品性和食味品质均较好，受到相关企业的一致认可。

4.节本增效，综合效益高。九谷25和九谷27及其简化栽培技术表现出了其特有的化学除草、间苗技术及其带来的省工省力等优越性，劳动力投入少、农药使用较少，效益明显超过了目前吉林省常规主推谷子品种九谷20和金谷2号。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

该项目中选育出的谷子新品种九谷25和九谷27为优质、高产、抗病、抗倒、抗除草剂拿捕净的白小米品种。中等肥力条件下，平均亩产可达380公斤，较吉林省主推品种金谷2号和九谷20增产10%以上，且该品种抗除草剂拿捕净，田间能够实现化学除草，减少人工投入，每亩节支增效300元左右。能够满足市场对优质白小米的需求。满足销售者的不同需求。利用上述品种生产出的小米不仅适合煮粥等大众食用方法，且适合与大米按一定比例进行混合做为主食。该品种具有很强的市场竞争力，在吉林东部市场占有率在80%以上，白小米已形成地域品牌效应，产品销售广州、上海、湖南、北京等大城市，受到广泛认可，市场推广应用价值广阔。

商业模式分析：

以中小型杂粮加工企业、家庭农场、谷子专业合作社等为主体，科研单位辅助提供技术服务，通过线上线下电商与实体店成品结合、展销会、专卖店、超市等多种形式，对以专用优质品种为原料加工的产品广泛进行销售，实现农民增收，企业增效创优质品牌，提高企业利润的目的。

营销状况：

以该项目实施过程中选育出的特色白米品种九谷25和九谷27为原料生产的小米加工产品，具有米色亮白，商品性好，食味品质俱优的特点。是创白小米品牌的优质原料。每斤白小米销售价15-30元。可通过杂粮加工企业进入大型超市、专卖店或以电商模式进行销售。适应人群广，老幼皆宜，可在吉林省和全国各地推广。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：30万元

资金需求额：60万元

融资用途：产品研发

评价机构：吉林省科学技术厅，0431-88975596

评价方式：验收

评价日期：2018 年6月21日

评价意见：

2018年6月21日，吉林省科学技术厅组织专家对吉林市农业科学院承担的吉林省科技发展计划项目“优质、高产、高效谷子种质资源创制及新品种选育”（任务书编号：20150204003NY）进行验收。专家组听取了项目组所做的工作报告、技术报告，审查了提供的相关资料，经质询和讨论，形成如下意见：

1.项目组提供的验收资料齐全、翔实，符合验收要求。

2.项目组完成如下任务和指标：（1）收集了抗咪唑乙烟酸、抗拿捕净、中矮秆材料178份，鉴定筛选出可利用资源80份。（2）创制出抗除草剂拿捕净新种质JK007和JK006及抗除草剂咪唑乙烟酸新种质JM001和JM003。（3）选育的九谷25和九谷27抗谷子白发病、中抗谷瘟病，抗除草剂拿捕净，分别通过国家和吉林省审定。其中，九谷25在全国第十二届优质食用粟评选中被评为二级优质米。（4）开展了九谷25优质高效配套栽培技术研究与示范，亩产达到368公斤。（5）发表论文1篇。综上，项目组完成了任务书规定的主要任务和指标，同意通过验收。

### 6025  玉米深加工副产物中玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇消减技术研究与示范

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：玉米深加工

单位名称：国家粮食和物资储备局科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.chinagrain.org

推荐单位：国家粮食和物资储备局

成果简介：

随着我国政府对粮油食品安全的高度重视和真菌毒素污染粮食监管强度的加强，如何实现真菌毒素污染粮食的安全合理利用成为迫在眉睫的问题。

本研究针对真菌毒素污染的玉米深加工副产物，通过调节玉米粕、玉米皮、玉米浆、玉米蛋白等原料的比例，优化发酵条件和发酵方式实现玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇的快速降解，使其在玉米副产物中的残留量分别低于国家饲料卫生标准（500 ug/kg和1000 ug/kg）；进一步筛选获得适合复合菌发酵的酿酒酵母、乳酸菌，进行复合菌发酵，实现发酵后益生菌含量达到1×109 CFU/mL，蛋白含量增加3%-6%。在山东金玉米公司发酵消减真菌毒素的放大研究，并进行了3批次的规模化生产，经过发酵处理的玉米副产物中玉米赤霉烯酮含量低于500 ug/kg，脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量低于1000 ug/kg，益生菌含量达到1×109 CFU/mL，蛋白含量增加5±0.5%。在深圳比利美英伟营养饲料有限公司完成发酵脱毒制品的饲喂试验，通过与对照组对比，脱毒制品实现猪日增重5%。

成果创新性：

本技术成果主要是采用生物技术手段，对玉米加工产物中真菌毒素进行进行有效消减，具有作用时间短、添加量小、生产成本可控、降解产物无毒副作用等特点。

成果独占性：

本成果是在项目团队已授权专利（一种玉米赤霉烯酮毒素降解酶及其编码基因与应用（专利号，201110082679.X），一种脱氧雪腐镰刀菌烯醇降解酶及其编码基因与应用（专利号201210335794.8））下的技术延伸和创新。

成果盈利性：

本成果可以显著提高相关加工产品的安全性，增加其附加值。

成果持续性：

本成果研发团队在国内真菌毒素降解研究领域中处于领先地位，多年来持续开展真菌毒素相关研究，人员组成年轻、稳定，具备较强的技术储备和持续创新能力。

成果先进性：

本成果技术水平处于国内领先地位，研发团队在国内率先开展了相关成果的规模化生产示范，极大增强了在相关领域的影响力。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

研发团队深耕真菌毒素消减研究领域多年，拥有深厚的研究基础和持续的技术创新能力，申请多项专利对技术成果进行保护。通过与行业龙头企业合作，率先在国内开展大规模生产示范，技术工艺成熟，效果稳定可靠，技术成果可广泛应用于燃料乙醇等粮食深加工企业，解除真菌毒素污染对企业的困扰。以酒糟蛋白DDGS为例，随着我国饲料卫生安全新标准的出台和中美贸易争端加剧，蛋白饲料需求持续增大，2019年国产DDGS价格达到1700元/吨左右，进口DDGS也在2000元/吨。本技术应用成本为150元/吨DDGS，经处理后，真菌毒素超标DDGS完全符合国家饲料最新安全标准的要求，潜在应用市场巨大。

商业模式分析：

本技术成果拟以技术转让或入股等形式开展商业合作，合作客户定位为粮食深加工企业、和养殖企业，最终产品为一种新型的发酵蛋白饲料。技术应以现有生产设备为基础进行改造，无需新增其他大型设备和厂房，投资少，见效快。

营销状况：

本成果应用的最终产品既可以作为新的生物发酵饲料销售，也可以与传统DDGS进行混合销售。因产品中毒素已被降解完毕，且蛋白含量有所升高，产品价格不应低于国产DDGS。销售渠道：以传统DDGS销售渠道为基础，开展生物发酵饲料销售渠道拓展。产品推广模式：以生物发酵饲料为宣传亮点，突出产品的安全性和有效性。典型的试用客户：深圳比利美英伟营养饲料有限公司及安徽中粮生化股份有限公司部分客户。

拟采取的转化方式：技术转让

### 6026  梨抗黑星病机理分析及新种质创制

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：果树学

单位名称：河北省农林科学院昌黎果树研究所

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hebnky.com/keyanjigou/changguosuo/default.aspx

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

梨是中国北方第二大水果，在水果产业中占有举足轻重的地位。黑星病是中国梨最主要的病害之一，每年对梨产业造成的经济损失高达30%。目前，生产上对该病的防治仍以化学防治为主，致使果实中的农药残留量维持在很高水平，直接影响果品质量安全。选用抗黑星病梨品种，可以实现在生产中减少用药甚至不用药。因此发掘梨抗黑星病种质，解析抗病性遗传规律和相关抗病分子机制，从而创新抗病种质并形成基于抗病机制的抗性调控技术，对于整个梨产业控制病害发生和流行、减少农药施用、提高种植效益等都具有重要的经济和生态意义。本成果主要取得了以下研究成果：发掘出梨高抗黑星病种质并揭示了抗病性遗传规律；揭示了自育高抗种质03-04-034对梨黑星病的抗性属于诱导抗性，且水杨酸作为诱导抗性的关键因子起作用；初步揭示了梨黑星病抗病分子机制：得到1个与抗病性主基因位点紧密连锁的SSR标记TsuENH016，发现并克隆到一个与梨黑星病抗性相关的基因——类枯草杆菌蛋白酶基因；基于上述抗病遗传规律，应用自育抗病优系和现有抗病品种，创制了一批高抗梨黑星病且综合性状优良的新品种和品系；进而构建了高抗梨黑星病良种高效繁育体系。

成果创新性：

1.材料创新，梨高抗黑星病单系“03-04-034”和“03-08-080”是项目组自主选育的高抗梨黑星病的全新试材，是从7601株的大群体中筛选出通过多年抗病性验证的稳定抗病单系，极为难得。我们应用这两份试材及其与亲本的回交群体，研究了梨黑星病抗病遗传规律和初步研究了其抗病机制，并利用这两份试材创制了一批综合性状优良的抗病品系。

2.发现SLPs与梨黑星病抗性相关，SLPs在拟南芥、大豆、小麦、玉米、番茄、甜瓜、葡萄等植物上的作用研究此起彼伏并已取得重大突破，可木本植物上的研究很少，仅包括油桐、柑橘等少数树种。到目前为止，没有任何关于SLPs在抗梨黑星病上的作用的研究报道，SLPs与梨黑星病抗性相关是本研究利用抑制性扣除杂交技术得出的结论，我们将在此基础上，对梨抗黑星病相关基因SLPs的抗病功能进行全面解析，此项研究完成之后不仅能为其他抗病基因的发掘提供理论和实践基础，并有利于我们进一步从木本植物上认识SLPs与植物防御的关系。

成果独占性：

本项成果涉及果树育种、栽培、病理、分子标记辅助、基因功能等各个领域，综合性相对来说较强。在研究过程中，着重构建和优化了梨黑星病离体叶片接种技术，因为无论是对于梨黑星病抗病性遗传规律的研究，还是在此基础上构建分离群体及后续的抗病性优良种质资源的创制，都需要进行大量的接种及抗病性试验过程，我们每年的接种量均以几万叶片计，如此大的工作量，如果没有高效的梨黑星病离体叶片接种技术做支撑，是无法完成的。SSR标记辅助梨黑星病抗逆育种技术及SSH抑制性消减杂交技术是我们进行抗黑星病育种前期选择和抗病机理研究的关键技术，高效砧木芽接育苗和高效组培快繁等关键技术则是我们实现高抗品种和品系迅速推广的基础。本成果主要涉及抗病优良品种的推广和应用，并不存在难以获取的技术难题，复制性强。

成果盈利性：

本项目创制的高抗梨黑星病新品种和品系，已经在河北昌黎、滦南、泊头等地推广应用，并取得了较高的经济效益。按照四川省农业科学院经济研究所关于农业科技成果经济效益计算方法，对2015-2017年成果应用经济效益进行分析，该项科研成果获累计新增社会总产值9622.88万元，累计社会纯收益9442.76万元。其中香红梨累计新增社会总产值5416.05万元，累计社会纯收益5325.99万元。晚玉梨累计新增社会总产值4206.83万元，累计社会纯收益4116.77万元。由于本成果中所产生新品种的抗病特性，将极大的减少对杀菌剂的需求，因此会极大的降低成本。这些品种对于整个梨产业控制病害发生和流行、减少农药施用、提高种植效益等都具有重要的经济和生态意义。

成果持续性：

本成果的创新性是明显的，在梨黑星病抗病遗传和抗病机理的研究和基于本成果中遗传规律的抗病种质创新，较当前国内外研究均有显著的进步，这对于梨黑星病抗病遗传的进一步研究和其他功能基因的开发，具有极强的借鉴意义；新创制的抗病品种和品系，除去高抗梨黑星病特性，或香味浓郁，或颜色鲜艳，或耐贮性强等，特异性和稳定性强，一致性好，综合性状优良，优点突出，能够迎合不同消费者的需求，市场竞争力强，也必将发挥重要作用。本成果创制了一批可继续产生高抗种质的分离群体，今后必将会有源源不断的后续抗病品种，据保守估计，2019年之后，每年会审定高抗品种1-2个，这些品种进入盛果期之后，每个品种每年每10000亩累计社会纯收益3000万元。

成果先进性：

本成果研发过程中，我们首先发掘出梨高抗黑星病种质并揭示了抗病性状遗传规律，选用的试材是经过10余年抗病稳定性鉴定的自育优系与其亲本的回交群体，且回交群体较大，由此得到的数据更加可靠。其次，我们明确了自育优系03-04-034对梨黑星病的抗性获得属于水杨酸抗性获得途径，其抗性属于诱导抗性，水杨酸作为关键因子起作用，这是在梨黑星病抗性研究中首次确认其抗性属于水杨酸诱导途径。再次，初步揭示了梨黑星病抗病分子遗传机制：得到1个全新的与抗病性主基因位点紧密连锁的SSR标记TsuENH016，位于15号连锁群上。基于高抗种质03-04-034对梨黑星病的抗性为诱导抗性，以自育优系03-04-034为试材，应用抑制性消减杂交技术发现SLPs基因与梨黑星病抗性存在特殊相关性，这是首次发现SLPs蛋白酶基因与梨黑星病抗性相关。最后，我们根据上述抗病性遗传规律，构建了一批杂交组合，从中筛选出一批高抗梨黑星病且综合性状优良的新品种和品系，具备较好的经济价值，符合优质高产高效的育种目标，可以作为预备品种和品系进行培育，其中2个品系已经通过审定，分别为“香红梨”和“晚玉梨”。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

本成果研究过程中获得了一批高抗梨黑星病且综合性状优良的品系，其中2个已经通过审定，分别命名为“香红梨”和“晚玉梨”。其中“香红梨”果实品质极上，颜色鲜红，肉质细腻，酸甜适度，香而浓郁，且高抗梨黑星病和木栓病，非常适合高档果品绿色果品市场，每亩比大宗栽培品种“鸭梨”增加产值3400元左右。“晚玉梨”具有风味浓、品质优、丰产、抗病、更耐贮藏等突出特点，尤其其耐贮特性，昌黎地区自然冷凉条件下可贮藏到翌年5月初，每亩比大宗栽培品种“鸭梨”增加产值3000元左右，其耐贮特性可极大的增强其市场竞争力。目前“香红梨”和“晚玉梨”累计新增社会总产值9622.88万元，累计社会纯收益9442.76万元，且后续市场潜力无限。其他优良抗病品系，据保守估计，2019年之后，每年会审定高抗品种1-2个，这些品种进入盛果期之后，每个品种每年每10000亩累计社会纯收益3000万元。

商业模式分析：

本项研究成果的开发主要涉及土地的租用或购置、人力资源的雇佣、苗木管理生产技术的开发、生产资料的使用以及销售经营等，每个活动都会对最终产品产生增值行为，从而增强企业的竞争地位。其中苗木管理生产技术是关键中的关键，质量过硬的大苗的生产将会为我们赢得更强的竞争力。客户主要包括以现代采摘模式或以高端市场和出口为目标的企业、果树种植大户、散户农民等，供应商和客户及其之间的交互关系是苗木买卖、售后技术指导的交互关系，供应商根据市场需求为客户推荐能够迎合消费者口味的品种，为其介绍品种的突出优点和缺点以及缺点的避免方法，向其传授最适宜的栽培技术，真正实现在生产中减少使用杀菌剂，发挥其高抗梨黑星病的的优势，帮助客户减少成本、生产出绿色高档果品，实现其经济和生态意义。

营销状况：

本项成果最适宜的商业模式应该适宜以种苗开发有限公司的形式进行。成立种苗开发有限公司，开发适宜的种苗培育模式及市场营销策略，客户主要包括以现代采摘模式或以高端市场和出口为目标的企业、果树种植大户、散户农民等。产品可保证为当前市场最新，且拥有当前急需的优良品质，因而产品定价可以成本的5倍为标准。推广模式则可通过技术培训、报刊、媒体、网络等所有可以传播的媒介进行广而告之，全面开花，将我们的优良抗病新品种和品系推广至适合栽培的任何地区。典型的试用客户是梨产业技术体系各个试验站下辖的各个示范县示范基地，可通过技术培训等重要的措施为其提供苗木和技术支持，建立规模化、标准化的示范基地，从而为其他客户提供一个良好的示范。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：180万元

资金需求额：200万元

融资用途：市场开拓

## 高校科技成果

### 6027  白灵菇优良品种的杂交选育及评价

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：食用菌

单位名称：河北工程大学

单位性质：高等院校

单位网址：http://www.hebeu.edu.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

目前，国内报道的白灵菇菌株较多，随着食用菌产业的发展，种植规模的扩大，相互引种频繁，造成菌种退化、老化严重，具有自主知识产权的菌种匮乏。与其他食用菌相比，我国的白灵菇育种工作起步相对较晚，商业化栽培的白灵菇品种较为单一，同时由于我国地域辽阔，气候类型多种多样，品种的适应性还有待进一步提高。项目承担单位在前期研究工作的基础上，充分利用现有的技术、人才资源和示范推广条件申请了2012年河北省科技支撑计划项目“白灵菇优良品种的杂交选育及评价”，项目编号：11230908D-1-1。应用领域：农林牧副渔。技术原理：收集我国生产上代表性主栽白灵菇菌株5 个，经体细胞亲和性分析、酯酶同工酶测定，确定亲缘关系，并进行品比试验；对生产退化菌株进行提纯复壮，选出优良菌株；对具有拮抗性、酯酶同工酶酶谱差异较大且具有优势互补菌株进行单孢分离及原生质体分离，采用单孢子分离技术和原生质体融合技术进行生产白灵菇优良菌株的杂交选育和评价。

成果创新性：

1.建立了一种白灵菇单孢分离新方法 用无菌打孔器取PDA培养基琼脂块置于水琼脂平板中央，将稀释至1×103/mL的白灵菇孢子悬液吸取1μl滴于琼脂块中央，使每个琼脂块上仅有一个孢子，25℃培养观察，将确定只有一个孢子萌发的琼脂块移至试管斜面培养基中培养，无锁状联合即可认为单核菌丝，该方法挑取的单核菌丝成功率达99.9%。

2.建立了一种简便的白灵菇单孢菌丝鉴定方法 将单孢菌丝接种到PDA培养基平板中，每个平板中接种5-6个菌株，每两个菌种块间隔2-3cm。待平板中的菌落长到1-2cm左右时，直接置于显微镜下观察，若无锁状联合即可认为单孢萌发生成的菌丝为单核菌丝。

3.培育出一个杂交菌株 以“中农1号”和“中农翅鲍”两个品种作为亲本，经过孢子分离和原生质体单孢分离获取单核菌株，经过杂交育种，最终筛选出了1个生产性状比较优良的杂交菌株“白杂65”，出菇周期80天左右，比常规品种周期短10-20天，无特定温差刺激即可出菇，可进一步作为育种材料。

成果独占性：

白灵菇的优良菌株选育研究国内也有一些报道，陈忠纯等1987年通过阿魏菇K002菌株单孢子分离配对的方法，在其子代中进行选育，且于1990年筛选到1株适温范围宽，生长周期短，适宜商业化栽培生产的菌株。1998陈忠纯等利用阿魏蘑和平菇进行侧耳属种间有性杂交获得成功。刘宇等2006年以白灵菇4号和白灵菇10号为亲本菌株，通过单孢分离选育出白灵菇15号菌株，在京郊地区进行推广。宋爱青等2007年采用诱变育种和系统选育相结合的方法，选育出焦科一号菌株。尽管近年来许多科研工作者已选育出一些新品种，但还远远不能满足食用菌产业发展的需求。本项目收集了我国生产上代表性主栽白灵菇菌株5 个，以此为供试材料，经体细胞亲和性分析、酯酶同工酶测定，确定亲缘关系，并进行品比试验；对生产退化菌株进行提纯复壮，选出优良菌株；对具有拮抗性、酯酶同工酶酶谱差异较大且具有优势互补菌株进行单孢分离及原生质体分离，采用单孢子分离技术和原生质体融合技术分离单孢菌株并进行配对杂交，对杂交菌株进行生理生化和分子标记鉴定、生产性状评价，旨在为我国白灵菇生产提供优良菌株，为农民增收、农业增效提供科技支撑。

成果盈利性：

项目实施主要在魏县福来食用菌专业合作社生产基地进行。经过测产，品比试验效果明显，产量较常规品种提升10%以上、优质菇率比当家品种提高30%以上，接种成品率98%以上，经济效益、社会效益明显提高，推广价值较大。

白灵菇杂交种每亩成本及产值和收益测算如下：（1）原料成本：1.8元/袋×30000袋/亩=54000元/亩；（2）设施成本：1000元/亩÷5年折旧=200元/亩（含微喷、遮阳等设施）；（3）人工成本：50元/人/天×0.5人/亩×40天=1000元/亩 （按一个周期用工天数为40天计）；（4）每亩总成本=（1）+（2）+（3）=55200元/亩；（5）每亩产量=0.2kg/袋×30000袋/亩=6000kg/亩；（6）每亩产值=15元/kg×6000kg/亩=90000元/亩；（7）每亩纯收益=（6）-（4）=90000元/亩-55200元/亩=34800元/亩。2015-2017年累计在阜平、肥乡、魏县和河南驻马店等地区进行了示范和推广，实现新增新增销售额1700.2万元，新增利润595.8万元。

成果持续性：

目前，国内报道的白灵菇菌株较多，随着食用菌产业的发展，种植规模的扩大，相互引种频繁，造成菌种退化、老化严重，具有自主知识产权的菌种匮乏。与其他食用菌相比，我国的白灵菇育种工作起步相对较晚，商业化栽培的白灵菇品种较为单一，同时由于我国地域辽阔，气候类型多种多样，品种的适应性还有待进一步提高。常见的食用菌育种方法有自然育种、诱变育种、杂交育种和利用生物工程(细胞融合和基因重组)育种等，其中杂交育种是最常用的育种方法。本研究采用单孢子分离技术和原生质体融合技术对生产白灵菇进行优良菌株的杂交选育和评价，建立了一种白灵菇单孢分离新方法和简便的白灵菇单孢菌丝鉴定方法；筛选出了1个生产性状比较优良的杂交菌株为我国白灵菇生产提供优良菌种，为农民增收、农业增效提供科技支撑。

成果先进性：

白灵菇优良品种的杂交选育及评价项目技术水平属于国内领先。建立的白灵菇单孢分离新方法，使挑取的单核菌丝成功率达99.9%；根据锁状联合的有无鉴定单核菌丝，使白灵菇单孢菌丝的鉴定简便易行；项目培育出一个杂交菌株“白杂65”，为培育具有我国自主产权的白灵菇品种奠定了基础。由于白灵菇生产原材料主要为棉籽壳、麦麸等废弃料为原料，原料来源丰富；成本低，产量增加、效益高；节省了木材、保护了生态环境。白灵菇的生长不需要土壤，因此不需要耕地，可以利用非耕地之外的地面。可行立体栽培：层架或叠压栽培。白灵菇还具有低耗水和高生物转化率的优点，与大田主要农作物相比，白灵菇生产可实现较高的生物转化率。白灵菇生产后的废料即菌糠作为有机肥施用，再次实现了农业废弃物利用，生态效益显著。项目的示范推广，带动了一大批农户投身白灵菇产业，使更多的闲置劳动力投入到食用菌生产中，既带动了农民就业，又增加了农民经济收益，解决农村闲置劳动力超过1万人，不但提高了菇农的经济效益，对稳定农村社会秩序具有良好的促进作用，实现了经济和社会效益的双赢，社会效益显著。

成熟度：11、盈亏级：销售量达到盈亏平衡点

市场分析：

“白灵菇优良品种的杂交选育及评价”项目建立的白灵菇单孢分离新方法，挑取的单核菌丝成功率达99.9%；根据锁状联合的有无，使白灵菇单孢菌丝的鉴定简便易行；项目培育出一个杂交菌株“白杂65”，出菇周期80天左右，比常规品种周期短10-20天，无特定温差刺激即可出菇，可进一步作为育种材料。不同品比试验效果选出优良品种，提纯复壮后产量较常规品种提升10%以上、优质菇率比当家品种提高30%以上，接种成品率98%以上，经济效益、社会效益明显提高，推广价值较大。该技术的应用使每亩产值90000元左右、每亩纯收益在3-4万元。2015-2017年累计在阜平、肥乡、魏县和河南驻马店等地区进行了示范和推广，实现新增新增销售额1700.2万元，新增利润595.8万元。

商业模式分析：

按照当前示范推广的 “企业+技术+农户”运营模式：企业的主要工作任务  集资金、菌种菌棒生产、原材料收购加工、产品回收与销售于一身。把农民招进企业，培训上岗，利用农闲季节生产菌棒。以户为单元，以自家棚室为场地，农闲时到企业打工生产菌棒，从企业购进一定数量菌棒，在技术人员指导下，栽培管理，收获的菌产品自销或交给公司。 该运营模式在关键的技术环节由公司统一操作，降低了农户的生产风险，同时公司统一回收产品能保证农户的产品维持在产地市场价或略高于产地市场价格，农户分户生产，经济利益与产品产量和质量息息相关，可充分调动农民积极性，保障的农民的经济收益。公司将回收的产品统一包装，推向市场或联系客户做订单生产，做到有的放矢，避免出现供应过剩或滞销等问题。

营销状况：

白灵菇作为珍稀食用菌种类一直深受大众喜爱，近年来产品供不应求，运营企业充分发挥利用现有资源、气候、区位优势，采取南北联合、优势组合、强强组合等形式，完善利益联结机制，建立跨区域的产业联盟，增强市场的话语权和竞争力。围绕主栽品种，建立北、中、南出菇基地。统一经营、各自管理、分段出菇、单独核算。综合应用互联网++技术，共享资源开发市场。全面推广食用菌标准化生产，加大技术培训力度，推广白灵菇优良品种，扩大种植规模，提高标准化生产水平，切实提高产品质量安全水平，依据市场需求，产品实行分等定级、定量精细包装、冷链储藏运输。力争通过整合重组，建立大集团、大品牌，创建全国知名品牌。在多层次、多样化的市场需求前提下，进行初级加工和精深加工，挖掘食用菌新功能，显著提高产品附加值，规避产业市场风险。

拟采取的转化方式：合作研发；创业融资；应用推广

应用推广的已投入情况：200万元

资金需求额：300万元

融资用途：成果推广

### 6028  河北省蔬菜施肥污染靶标防控关键技术

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：农业科学

单位名称：河北农业大学

单位性质：高等院校

单位网址：www.hebau.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

河北省是蔬菜产值大省，在全国占据第二位，占农民收入的20%。但长期以来蔬菜生产中存在的施肥过量、肥料污染和养分损失等问题日趋严重，直接危及蔬菜食品安全和生态环境安全，成为制约蔬菜产业提质增效和可持续发展的瓶颈，因此，本项目针对河北省蔬菜施肥污染的硝酸盐和重金属靶标物质防控难题，历时10年研究，以“提高肥料养分利用率、挖掘菜田土壤养分潜力、防控土壤硝酸盐和镉污染”为核心，经对微生物菌剂、含氨基酸水溶肥和缓控释肥新型肥料研发等多项试验，研发了河北省6种主栽蔬菜施肥污染靶标防控关键技术。2015-2017年，河北省累计示范推广蔬菜面积23.6万亩，年均亩新增产值根茎类白萝卜492.1元、叶菜类（花椰菜、白菜和油菜）1123.4元、瓜果类蔬菜（番茄和黄瓜）2221.1元，三年累计新增产值约3.47亿元，新增利润约4.0亿元，节支7131.6万元。菜田土壤硝酸盐降低5～30%，降低蔬菜系统重金属Cd输入量高达80%，减施化肥10%以上。登记肥料产品4个，建成1条年产10万吨的氨基酸水溶肥料生产线和1条年产5万吨的微生物菌剂肥料生产线，授权专利2项，认定绿色食品蔬菜6种，发表学术论文24篇。

成果创新性：

本成果填补了河北蔬菜重金属/硝酸盐污染系统调查与特征分析空白；构建了控制潮褐土区5种不同蔬菜种类菜田土壤镉污染的限值指标体系，为蔬菜污控分类管理指明了方向；明确了减控白萝卜菜田硝酸盐积累的缓控释肥硝化/脲酶双抑制剂适宜配比及其氮磷钾养分优化配比（16-8-18），发明了2项国家实用新型专利：改进型包被缓释复混肥和缓释氮肥设备；研制了2种微生物菌剂产品，其中的菌株自主优选完成，登记了适于叶菜类蔬菜养分配比的含氨基酸水溶肥2种；集成创新了减控6种蔬菜菜田硝酸盐/镉积累的三种安全高效施肥技术模式，即油菜、白菜和花椰菜施用微生物菌剂与含氨基酸水溶肥配套减肥增效技术、白萝卜适用缓控释安全高效施肥技术和设施番茄和黄瓜粪肥量化推荐与化肥减施配套安全高效施肥技术，并开发出5种绿色食品蔬菜；提出了潮褐土区不同蔬菜设施菜田Cd限量指标体系。本成果实现了新产品、新技术的创新，针对性强，具有很强的区域适用性，属于多项技术自主创新，自主创新技术在总体技术中的比例占90%以上。

成果独占性：

本成果首先对河北省主要蔬菜区域重金属及硝酸盐的分布特征进行了详细调查与分析，明确了河北省施肥污染的靶标污染物主要以重金属镉和硝酸盐为主的特点，揭示了主要蔬菜田不同亚类土壤、不同质地土壤、不同农艺措施土壤Cd积累的差异特征。在此基础上，以平衡施肥理论为依据，以节肥增效、安全环保为目标，根据不同蔬菜的需肥规律、土壤供肥性能及其安全丰产目标，构建蔬菜施肥污染的靶标防控安全高效关键技术。本成果集成创新了蔬菜因地、因菜、因肥防控镉和硝酸盐污染的安全高效施肥模式，开发出番茄、黄瓜、萝卜（白萝卜和胡萝卜）、油菜和芹菜6种绿色食品蔬菜，并发明了2项实用新型专利，研发了4个肥料品种。技术的针对性、适应性、实用性较强，在土壤生态环境防控指标上的难度与复杂程度均很强。

成果盈利性：

研发出4种新型肥料，建成1条年产10万吨的氨基酸水溶肥料生产线和1条年产5万吨的微生物菌剂肥料生产线以及生产适于白萝卜的缓释复混肥3万吨，对培植3个新型肥料企业的发展具有重要的推动促进作用。该成果研发出4种新型绿色环保肥料，显著提高了养分资源的利用率，提高5个百分点以上，并有效控制了菜田土壤硝酸盐和重金属镉的污染，降低土壤硝酸盐5%-30%，降低蔬菜系统重金属Cd输入量高达80%，减施化肥10%以上，有效降低了农田和农产品污染，大幅度降低养分资源流失，切实保障了生态环境安全。研发了一种用于生产缓释氮肥的实用新型设备，结构简单，生产成本低，用于自主研发的成分为尿素、脲酶抑制剂、双氰胺、添加剂和粘结剂的缓控释氮肥的少量生产。设备包膜效率高，不易结块，使用方便。

成果持续性：

本技术成果涉及土壤学、肥料学、环境科学等专业领域。实现了新产品和新技术的创新，填补了河北蔬菜重金属/硝酸盐污染系统调查与特征分析空白；构建了控制潮褐土区5种不同蔬菜种类菜田土壤镉污染的限值指标体系，为蔬菜污控分类管理指明了方向；明确了减控白萝卜菜田硝酸盐积累的缓控释肥硝化/脲酶双抑制剂适宜配比及其氮磷钾养分优化配比（16-8-18），发明了2项国家实用新型专利：改进型包被缓释复混肥和缓释氮肥设备；研制了2种微生物菌剂产品，其中的菌株自主优选完成，登记了适于叶菜类蔬菜养分配比的含氨基酸水溶肥2种；集成创新了减控6种蔬菜菜田硝酸盐/镉积累的三种安全高效施肥技术模式，即油菜、白菜和花椰菜施用微生物菌剂与含氨基酸水溶肥配套减肥增效技术、白萝卜适用缓控释安全高效施肥技术和设施番茄和黄瓜粪肥量化推荐与化肥减施配套安全高效施肥技术，并开发出5种绿色食品蔬菜；提出了潮褐土区不同蔬菜设施菜田Cd限量指标体系。有较强的技术储备支撑，后续可开发产品多，创新能力强，具有明显的市场竞争力。

成果先进性：

本项目发明了一种改进型包被缓释复混肥；发明了一种用于生产缓控氮肥的实用新型设备；研发出适于白菜、油菜和花椰菜的氨基酸水溶肥粉剂和水剂2种；研制登记蔬菜适用微生物菌剂产品2种；并与氨基酸水溶肥集成创新了适于油菜、白菜和花椰菜施用的配套减肥增效关键技术；研发了白萝卜适用缓控释安全高效施肥技术；研发了控制瓜果类蔬菜设施菜田污染的粪肥量化推荐与化肥减施配套安全高效施肥技术；提出了潮褐土区不同蔬菜设施菜田Cd限量指标体系。本成果技术从高产、优质、高效、生态、安全的多元施肥目标出发，融入了西方发达国家先进的施肥理念，借助于测土施肥，氨基酸水溶肥、缓控释肥和微生物菌剂新型肥料的技术理论，基于不同蔬菜种类菜田施肥存在的实际关键问题，协调了高产、优质与降低靶标污染物三者的关系，构建了河北省不同蔬菜类型施肥污染的靶标防控关键技术模式，处在国际高效施肥技术难度的高端，尤其提出的技术及其指标在国内外查新中均未发现相同的报道，具有较强的先进性。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

本成果研发了含氨基酸水溶肥已建成年产10万吨含氨基酸水溶肥生产线1条；已建立5万吨微生物菌剂发酵罐生产线1条；缓释复混肥应用3万吨。氨基酸水溶肥、缓控释肥和微生物菌剂均属于新型肥料，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年第10号）中已将微生物肥料列入国家高技术产业化的重点领域，成为优先发展的重点技术。同时，本成果基于高产、优质、高效、生态、安全的多元施肥目标理念研发了新型肥料产品的配套技术，因此，该成果产品占据了先机，具有较强的竞争优势，尤其在京津冀市场种有较强的占有率。三年累计示范推广温室蔬菜面积23.6万亩，新增产值 3.47亿元，新增纯收益4.0亿元，节支7131.6万元，降低土壤硝酸盐积累5%-30%，典型地区瓜果类蔬菜系统镉输入量降低高达80%，开发出6种绿色食品蔬菜，有效提高了产量，改善了蔬菜品质和生态环境，取得的产品能与国际绿色食品接轨，打破国际“绿色壁垒”，在获取出口创汇高额利润方面具有很强的市场竞争力，应用前景十分广阔。

商业模式分析：

河北农业大学、河北省农林科学院与河北民得富生物技术有限公司、河北闰沃生物技术有限公司协作、河北肥尔得肥料科技开发有限公司，共同研发了氨基酸水溶肥、微生物菌剂产品、改进型包被缓释复混肥肥料产品。项目组借助项目支撑、多方面筹集资金，完善技术实施环节，积极与当地的农业技术人员、农户进行沟通，使创新的产品和集成技术在进行推广过程中使农民放心。在技术田间实施时，肥料生产部门和销售部门与购买产品的农户或者农业合作社沟通，并且进行技术培训和田间指导，及时发现产品施用过程中的问题并及时解决，并对技术进行调整，保证产品的性能效果充分发挥。肥料供应商也可以对购买产品的用户给予一定优惠和分期付款等缓解资金周转问题。

营销状况：

该项技术研发的产品氨基酸水溶肥、微生物菌剂产品和集成的“设施叶菜类蔬菜施用微生物菌剂与含氨基酸水溶肥配套增效关键技术”在邯郸、保定、廊坊、沧州等地区进行了推广应用，研发的改进型包被缓释复混肥肥料产品和集成的“白萝卜适用缓控释肥高效安全施用技术”在张家口、廊坊、邯郸、保定等地区进行了推广应用。研发的一种用于生产缓释氮肥的实用新型设备，仅用于自主研发的缓释氮肥试验的少量生产，设备结构简单，生产成本低，包膜效率高，不易结块，使用方便。本成果产品和集成技术指标稳定性好，可操作性强，目前只是在河北省部分区域进行了推广应用，产品和技术需要在其他种类蔬菜上进行进一步试验，不断完善，以便在其他有需要的区域进行更大面积的示范和推广应用。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：1000万元

资金需求额：1000万元

融资用途：产品研发

### 6029  山区肉羊高效繁殖关键技术研究与示范

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：畜牧

单位名称：河北工程大学

单位性质：高等院校

单位网址：www.hebeu.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

山区饲草饲料资源丰富，羊能充分利用本地荒山草坡和农作物秸秆资源，将青粗饲料转换为畜产品，而且能够减少农作物秸秆焚烧引起的空气污染。二是，山区远离城市和村庄，可以形成一个天然的防疫屏障，减少口蹄疫、小反刍兽疫等传染病的感染机会；另外，山区的土地承包费用比较低，可以利用这些土地生产优质粗饲料，饲养成本比较低。但由于繁殖管理跟不上去，包括没有进行有效的早期妊娠诊断，没有将妊娠母羊、未妊娠母羊以及公羊分圈饲养，没有将妊娠母区别对待，使得妊娠母羊早期流产，产羔间隔延长，从而降低了肉羊养殖的经济效益。本项目针对山区肉羊养殖过程中存在的配种受胎率低和产羔率低等问题，以邯郸西部山区的小尾寒羊为试验材料，就肉羊高效繁殖的关键技术（主要包括山区肉羊人工授精技术和早期妊娠对绵羊淋巴结和脾脏免疫调节），进行示范与推广，以此带动我省山区肉羊的可持续发展，提高饲养肉羊的经济效益。

成果创新性：

本项目通过分子检测发现：（1）早期妊娠引起分子量为80 kDa的孕激素受体在绵羊脾脏高表达。（2）在妊娠16天绵羊脾脏，分子量为22kDa和25kDa的PIBF两种亚型显著高于其它组。（3）早期妊娠引起绵羊脾脏和淋巴结表达IL-10增加。上述发现为绵羊早期妊娠免疫抑制形成的机理提供了理论支持，同时也为提高肉羊繁殖率提供理论支持。 杜泊绵羊原产于南非，因其适应性强、早期生长发育快、胴体质量好而闻名。杜泊绵羊是改良和提高当地绵羊肉用生产性能的优良终端父系，特别是利用杜泊绵羊作父本，小尾寒羊作母本进行商品肉羊生产，充分利用杜泊绵羊的肉用性能和小尾寒羊的多羔性，提高养羊业的效益。绵羊人工授精可以明显提高种公羊的利用率。但是，精液稀释液的不同会直接影响受胎率。本项目发现：采用Tris+糖的稀释液稀释公羊精液比传统的柠檬酸钠或柠檬酸钠+糖，可以提高不返情率15.38%，提高受胎率10.77%。在短时间室温保存后，精子的活率还可以满足人工授精的需要，有助于肉羊人工授精技术的推广。

成果独占性：

本项目研究发现，在早期妊娠绵羊脾脏，TNF-β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6和IL-10上调表达，但是，IFN-γ在妊娠后第13和16天表达量下降。本项目研究还发现，在妊娠第13或16天绵羊淋巴结中Th1和Th2细胞因子的表达最高。此外，和未妊娠母羊相比，妊娠第25天绵羊淋巴结中TNF-β和IL-2表达下降，IL-5和IL-10表达量增加。妊娠第25天绵羊淋巴结和未妊娠母羊相比，IFN-γ、IL-4和IL-6的表达无显著性差异。因此，我们推测早期妊娠可以调节淋巴结Th1和Th2细胞因子的产生，这对于绵羊正常妊娠是必不可少的。

经教育部燕山大学科技查新工作站科技查新，三个查新点：（1）早期妊娠引起分子量为80 kDa的孕激素受体在绵羊脾脏高表达。（2）在妊娠16天绵羊脾脏，分子量为22kDa和25kDa的PIBF两种亚型显著高于其它组。（3）早期妊娠引起绵羊脾脏和淋巴结表达IL-10增加。结论为：“目前国内、外文献未见与本课题完全相同或相似的文献报道”。以上说明本成果具有很高的技术创新性和独占性。

成果盈利性：

本项目分析了早期妊娠对绵羊脾脏和淋巴结表达 Th1（IL-2、IFN-γ、TNF-β）和 Th2（IL-4、IL-5、IL-6和IL-10）细胞因子的影响，以便了解早期妊娠对绵羊母体脾脏和淋巴结免疫调节的作用机制。同时，研究发现，利用Tris+糖的公羊精液稀释液，可以将公羊精液在室温条件下短时间保存，精子的活率还可以满足人工授精的需要，有助于肉羊人工授精技术的推广。通过制定了肉羊繁殖标准化技术规范，有利于规范肉羊繁殖人员的技术操作，进一步提高肉羊繁殖率，杜绝人为因素的影响，更好地服务于肉羊生产。在鑫红种羊养殖有限公司和磁县均富养殖场两个厂子推广应用，证实本项目成果可以提高肉羊人工授精妊娠率9%，增加产羔率10%。计划首先在3个以上肉羊养殖场推广应用该技术。

成果持续性：

本项目有强的技术共性，可跨行业推广和扩散，具有可持续发展性，本成果不仅可以应用于山区的肉羊养殖场，而且还可以广泛应用于平原和牧区的肉羊养殖场，应用范围广泛。本项目发现妊娠第16天至第25天母羊脾脏PGR和PIBF mRNA表达降低，妊娠第25天绵羊脾脏PGR80和PGR43表达明显增加，但妊娠第25天时26 kDa亚型PGR和22 kDa的PIBF变异体几乎不表达。免疫组化结果表明PGR和PIBF蛋白定位在脾脏的荚膜、小梁和脾索。此外，研究还发现，在早期妊娠绵羊脾脏，TNF-β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6和IL-10上调表达，但是，IFN-γ在妊娠后第13和16天表达量下降。另外，IFN-γ和IL-6主要在脾脏荚膜、小梁和脾索中表达。同时，研究表明，Tris+糖的精液稀释液，可以将精液在室温条件下短时间保存，精子的活率还可以满足人工授精的需要，有助于肉羊人工授精技术的推广。

成果先进性：

肉羊妊娠早期淋巴结和脾脏Th1和Th1相关基因的表达，直接与早期胚胎丢失相关，本项目突破了传统的观点，发现在妊娠早期，绵羊脾脏的孕激素受体和孕酮诱导阻断因子，以及脾脏和淋巴结的Th1和Th2细胞因子的表达发生改变。这为绵羊早期妊娠免疫抑制形成的机理提供了理论支持，同时也为提高肉羊繁殖率提供理论支持。本项目的研究成果不仅可以应用于肉羊方面的相关研究和技术推广，也可以推广应用到其它动物和人类的相关研究。另外，采用Tris+糖的稀释液稀释公羊精液，在短时间室温保存后，精子的活率还可以满足人工授精的需要，有助于肉羊人工授精技术的推广。此外，本项目制定了肉羊繁殖标准化技术规范，规范了肉羊繁殖人员的技术操作，可以进一步提高肉羊繁殖率，杜绝人为因素的影响，提高肉羊饲养的经济效益。

成熟度：07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束

市场分析：

目前，山区肉羊养殖效益低的原因主要在：妊娠早期胚胎丢失比例大，而且配种受胎率低和产羔率低，良种率低。本项目研究表明，利用Tris+糖的公羊精液稀释液，可以将公羊精液在室温条件下短时间保存，精子的活率还可以满足人工授精的需要，有助于肉羊人工授精技术的推广。通过采用本成果，可以增加良种肉羊的覆盖率，提高肉羊的繁殖率，提高饲养肉羊的经济效益，降低肉羊对饲草饲料的消耗，对环境保护也起到一定的作用。不仅可以应用于山区的肉羊养殖场，而且还可以广泛应用于平原和牧区的肉羊养殖场，应用范围广泛。如果采用本项目的绵羊精液稀释液的理想配方，再加上推广本项目制定的肉羊繁殖技术市级标准，可以提高受胎率10.77%。总之，该成果可应用的市场规模巨大，这需要引起相关肉羊养殖公司的足够重视，同时还需要投入一定的人力和物力，使本成果在生产中发挥作用，提高肉羊养殖的经济效益。

商业模式分析：

目前，该成果已经在在太行山区和周边地区进行了应用，但是推广该成果需要一定的前期工作，如配种人员的技能培训、熟练度培训、责任心的培养。此外，还要肉羊养殖场的配合，包括饲料要营养均衡，母羊的体况控制，发情母羊的及时配种等等。只有这样，才能达到理想的受配率和妊娠率。为了解决人力财力投入问题，可以和肉羊配种服务公司合作，让肉羊配种服务公司在进行配种服务时就应用该成果，使本成果在生产中发挥作用，提高肉羊养殖的经济效益。也可以和地方业务主管部门合作，将农产品的良种补贴，直接补资金，改为技术和相关产品的补贴，这样可以促进该成果的转化。另外，还可以和河北工程大学生命学院或邯郸市农业专科学校高校合作，高校教师带领学生真正下到基层，实现产学研的结合。

营销状况：

本项目的研究成果不仅有利于解释肉羊妊娠免疫抑制机制形成和抗黄体溶解机制形成的原理，对肉羊妊娠免疫抑制和抗黄体溶解机制研究具有一定的推动作用，同时对人类相关方面的研究也具有借鉴作用。目前该成果虽然还不能完全用于商业应用，但是本成果研发Tris+糖的精液稀释液，自2016年10月至2018年6月期间，采用试验推广相结合的方法，在太行山区和周边地区应用面积达到肉羊1万余只；提高肉羊人工授精妊娠率8%，提高受胎率10.77%，增加产羔率10%。计划首先在3个以上肉羊养殖场推广应用该技术。此外，本项目还制定了肉羊繁殖标准化技术规范，有利于规范肉羊繁殖人员的技术操作，进一步提高肉羊繁殖率，杜绝人为因素的影响，更好地服务于肉羊生产。但目前由于资金不足，该成果推广应用受到影响。建议加强与企业合作，实现成果的进一步推广应用。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；技术入股

应用推广的已投入情况：2万元

资金需求额：100万元

融资用途：产品研发

### 6030  食品中砜类抑菌剂及病原微生物快速检测技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：农、林、牧、渔业

单位名称：河北农业大学

单位性质：高等院校

单位网址：http://www.hebau.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本项目以兽药氨苯砜和病原微生物为研究对象，综合运用生物、材料、光谱、化学等多学科前沿科学技术，对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，系统开发快速免疫检测产品，满足实际检测中对定性及定量快速检测的需求，开发系列化检测产品；利用LAMP技术的原理制成环介导等温扩增技术检测食品病原菌的试纸条，并利用试纸条实现食品病原菌的现场检测,同时研究试纸条冷冻干燥条件及工艺参数，对其检测效果进行评价。为食品中兽药残留和病原微生物检测提供高效、快速、系列化的检测技术。

项目来源: 河北省科技计划项目。项目名称：食品中砜类抑菌剂及病原微生物快速检测技术研究；项目编号：152776120D；立项日期：2015年1月1日；结题日期：2017年12月31日；项目说明：项目完成单位为河北农业大学，项目完成人：刘卫华，苑宁，李慧，王向红, 王羽，郑小娇，张晶，张伟，李红卫。技术领域：食品安全检测；应用领域：食品中氨苯砜及病原菌的快速检测。

成果创新性：

1.技术创新程度。本研究对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，取得技术突破、掌握核心技术，并建立两种氨苯砜快速免疫检测分析方法；同时利用LAMP技术的原理制成环介导等温扩增技术检测食品病原菌的试纸条，并研究比较了几种不同的试验结果的可视化效果，使检验更准确便捷，实现多项技术创新。

2.技术指标的先进程度。在免疫分析方法的研究中，确立快速、灵敏的氨苯砜ELISA检测方法，检测灵敏度达到0.02 μg/L；胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限为20 μg/L。检测时间均≤2hr，符合快速检测的需求。 开发出环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌的试纸条,七种病原菌的检出限为4.8cfu/g(ml)，从样品处理到报告结果，整个过程在20分钟之内完成。

成果独占性：

以兽药氨苯砜为研究对象，对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，完成了氨苯砜人工抗原的合成与抗体的制备，建立了氨苯砜直接竞争ELISA检测方法建立并经过验证；研究出氨苯砜胶体金标记试纸条检测方法。对于样品基质干扰的技术难题，在课题人员不断努力的重复和试验下，终于在机制消除这一问题上得到了解决，实现了较高的加标回收率。 以病原微生物为研究对象，将LAMP技术应用于固相载体，制成LAMP技术检测食品中七种病原菌的试纸条；研究了LAMP反应体系在液相环境中长久贮存的方法；建立了LAMP技术检测变形杆菌的快速可视化方法，利用钙黄绿素作为指示剂，具有良好的特异性，灵敏度达到4.8CFU/mL。

成果盈利性：

食品中病原菌传统检测方法繁琐、耗时长，而环介导等温扩增技术（LAMP）可以高效、快速、特异的检出食品中的病原菌，但仍不能满足基层单位和现场检测的需要，因此急需改进LAMP检测技术，研制环介导等温扩增检测食品病原菌的试纸条，使其操作更加简便，耗时更短，能够在现场完成检测，可在基层广泛推广应用。在免疫分析方法的研究中，确立快速、灵敏的氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达μg/kg级，胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限达20 μg/L，检测时间≤2hr，符合快速检测的需求；环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌,检出限为4.8 cfu/g(ml)，从样品处理到报告结果在20分钟之内完成。方法稳定性较高、特异性强，效果较好。氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达到μg/kg级；胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限为20 μg/L，检测时间均≤2hr。环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌，检出限为4.8 cfu/g(ml)，20分钟之内完成，满足现场快速检测的需求。

成果持续性：

本研究对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，取得技术突破、掌握核心技术，并建立两种氨苯砜快速免疫检测分析方法；同时利用LAMP技术的原理制成环介导等温扩增技术检测食品病原菌的试纸条，并研究比较了几种不同的试验结果的可视化效果，使检验更准确便捷，实现多项技术创新。在免疫分析方法的研究中，确立快速、灵敏的氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达μg/kg级，胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限达20 μg/L，检测时间≤2hr，符合快速检测的需求；环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌,检出限为4.8 cfu/g(ml)，从样品处理到报告结果在20分钟之内完成。方法稳定性较高、特异性强，经应用，效果较好。氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达到μg/kg级；胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限为20 μg/L，检测时间均≤2hr。环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌，检出限为4.8 cfu/g(ml)，20分钟之内完成，满足现场检测工作中对快速检测的需求。

成果先进性：

本研究对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，取得技术突破、掌握核心技术，并建立两种氨苯砜快速免疫检测分析方法；同时利用LAMP技术的原理制成环介导等温扩增技术检测食品病原菌的试纸条，并研究比较了几种不同的试验结果的可视化效果，使检验更准确便捷，实现多项技术创新。在免疫分析方法的研究中，确立快速、灵敏的氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达μg/kg级，胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限达20 μg/L，检测时间≤2hr，符合快速检测的需求；环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌,检出限为4.8 cfu/g(ml)，从样品处理到报告结果在20分钟之内完成。方法稳定性较高、特异性强，经应用，效果较好。氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达到μg/kg级；胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限为20 μg/L，检测时间均≤2hr。环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌，检出限为4.8 cfu/g(ml)，20分钟之内完成，满足现场检测工作中对快速检测的需求。

成熟度：04、仿真级：在实验室关键功能仿真验证结论成立

市场分析：

本项目以兽药氨苯砜和病原微生物为研究对象，综合运用生物、材料、光谱、化学等多学科前沿科学技术，对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，系统开发快速免疫检测产品，满足实际检测中对定性及定量快速检测的需求，开发系列化检测产品；利用LAMP技术的原理制成环介导等温扩增技术检测食品病原菌的试纸条，并利用试纸条实现食品病原菌的现场检测,同时研究试纸条冷冻干燥条件及工艺参数，对其检测效果进行评价。为食品中兽药残留和病原微生物检测提供高效、快速、系列化的检测技术。

氨苯砜的ELISA检测方法，检测灵敏度达到μg/kg级；胶体金标记试纸条检测方法的最低检出限为20 μg/L，检测时间均≤2hr。环介导等温扩增试纸条法检测食品中七种病原菌，检出限为4.8 cfu/g(ml)，20分钟之内完成，满足现场检测工作中对快速检测的需求。

商业模式分析：

以兽药氨苯砜和病原微生物为研究对象，综合运用生物、材料、光谱、化学等多学科前沿科学技术，对抗体制备技术、免疫标记技术、固相膜免疫检测技术、基质屏蔽技术等一系列关键技术进行攻关研究，系统开发快速免疫检测产品，满足实际检测中对定性及定量快速检测的需求，开发系列化检测产品；利用LAMP技术的原理制成环介导等温扩增技术检测食品病原菌的试纸条，并利用试纸条实现食品病原菌的现场检测,同时研究试纸条冷冻干燥条件及工艺参数，对其检测效果进行评价。为食品中兽药残留和病原微生物检测提供高效、快速、系列化的检测技术。

本技术需要培育新的市场。产品定价：成本+利润。成本包括研发费用、原材料、人力成本、推广宣传成本等。销售渠道：计划采用“传统市场渠道+电子商务渠道“的形式。在传统市场渠道方面，针对单位用户和个人用户，采用不同的推销方式；建立体验门店。大力发展电子商务销售模式。产品推广模式：客户试用，客户评分，反馈信息，客户体验分享。组织各种展销会和市场推广活动，使快速检测产品深入人心，人人知晓，家家可用，人人会用。目前没有典型的试用客户。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：10万元

融资用途：产品研发

### 6031  河北近滨海平原盐碱土地生态修复与生态化整治关键技术研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：

单位名称：河北农业大学

单位性质：高等院校

单位网址：www.hebau.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

河北省滨海平原盐碱地资源十分丰富，但存在不同盐碱化程度土地空间分布结构不清，土地功能及适宜性评价不科学，缺乏系统的生态修复及生态整治技术，土地利用效率及生态服务功能低下等问题。针对这些问题，本成果历时5年研究，明确了滨海平原盐碱地水盐运移规律，揭示了盐渍土盐分离子和土壤养分的变异特征及轻、中、重度盐碱地动态演化过程、分布格局，构建了土地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，利用功能评价模型进行功能损益分析，研发了吸盐、聚盐、耐盐植物高效种植及施肥管理的土壤修复改良方法，创建了滨海平原盐碱地“横向上分层次，纵向上分梯度”的递进式、一体化、全覆盖的生态修复及生态化整治关键集成技术，实现了滨海平原盐碱地的生态修复与生态化整治。

本成果来源于两个项目，（1）2013-2015，国土资源部课题“近滨海中重度盐碱地土地生态整治提高耕地关键技术研究（201311060）”；（2）2014-2015，河北省国土厅课题“近滨海中重度盐碱地土地生态整治提高耕地关键技术研究（2014055616）”。

成果创新性：

1.明确了河北省近滨海土壤盐分和养分的变异特征，掌握盐渍土盐分、土壤养分的分布规律，以及不同盐碱化程度（1.1g/kg、2.6g/kg、4.3g/kg、7.5g/kg、14.2g/kg）土壤的水盐运移规律和土地动态演化过程。

2.构建了盐碱地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，创新性的利用土地功能评价结果进行环渤海盐碱地适宜性评价。

3.针对轻度盐碱化土地，揭示了有机肥、菌肥改变土壤理化性质的作用机理。研发了适于滨海平原盐碱地微地形的施肥装置，构建了轻度盐碱化土地生物菌肥与有机肥生态修复技术体系。

4.针对中度盐碱化土地，创建了中重度盐碱地土地整理吸盐、聚盐与高耐盐植物筛选及培育技术。选育出一个耐盐、高产、优质的高粱新品种--农大白1号，研发了一种耐盐作物的播种装置，制定了种子、植物耐盐鉴定技术规程，建立了快繁与高效的作物种植技术。

5.针对重度盐碱化土地，提出了“生态工程措施-木本-草本-作物-施肥改良”的分梯度土壤修复模式，建立了重度盐碱地生态修复与生态化整治技术体系。

6.通过对轻度、中度、重度盐碱地的分层次生态修复及生态化整治技术，构建了环渤海盐碱地生态修复及生态化整治集成技术体系。

成果独占性：

项目对滨海平原盐碱地进行水盐运移规律及养分、盐分相关性分析，并揭示盐碱地动态演化过程及分布格局。创新性的对盐碱地功能进行评价，并将盐碱度、土地功能、适宜性进行综合分析。构建了不同程度盐碱化土地的分层次生态修复及生态化整治技术集成体系。 并把相关技术物化为施肥技术、施肥装置及高粱品种、播种装置。

理论上先进性：基于对滨海平原盐碱地水盐运移规律及养分、盐分相关性分析，结合盐碱地动态演化分析，创新性的利用土地功能评价结果进行盐碱地适宜性评价，发展了盐碱地适宜性评价理论。

实践上先进性：构建了土地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，进而确定土地功能评价指标体系，并提出不同程度盐碱化土地的分层次生态修复及生态化整治技术集成体系，施肥、播种装置已由农机生产企业规模化生产和大面积推广应用。

成果盈利性：

选育适宜盐碱地高粱新品种农大白1号，研发了盐碱地施肥及播种装置，节肥增产效果显著，提出“横向上分层次，纵向上分梯度”递进式、一体化、全覆盖的滨海平原盐碱地生态修复与生态化整治关键技术集成体系。培育的高粱品种高抗高粱蚜；耐旱性好，蜡熟期籽粒收获后，植株持绿期长，茎秆可做青贮；耐盐、耐涝、耐瘠薄，适宜在盐渍化土壤或边际土壤上种植；全生育期抗病性强，无叶部病害。经测定，农大白1号单宁含量0.14%，角质率69%，总淀粉含量50.5%，蛋白质含量10.4%，单宁含量低，角质率高，适口性好；作为粮用杂粮，品质优良。研发的盐碱地高粱播种机及施肥装置可以同时实现播种和施肥的效果，增加了农业生产的生产效率，减少农民工作量，提供自动化程度，满足农业生产的需求。同时有助于使高粱种子储存在储种台上，增加高粱播种机的实用性。

成果持续性：

本成果实现了新方法、新产品和新技术的创新，属于多项技术自主创新，自主创新技术在总体技术中的比例90%以上。研发了相关实验装置如盐碱地播种装置、盐碱地施肥装置，明确了滨海平原水盐运移规律及土壤盐分与养分的相关性；选育出一个耐盐、高产、优质的酿造高粱新品种-农大白1号，制定了种子、植物耐盐鉴定技术规程；最终确定适宜该盐碱区有机肥/菌肥的1：1配施比例；构建了土地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，进而确定土地功能评价指标体系，建立功能评价模型进行功能损益评价，创新性的利用土地功能评价结果进行环渤海盐碱地适宜性评价；提出了“生态工程措施-木本-草本-作物-施肥”的分梯度土壤修复模式，构建了不同程度盐碱化土地的分层次生态修复及生态化整治技术集成体系，并将关键技术物化为施肥技术、施肥装置及播种装置等，该技术储备雄厚、持续创新能力强，市场竞争优势突出。

成果先进性：

本成果实现了新方法、新产品和新技术的创新，属于多项技术自主创新，自主创新技术在总体技术中的比例90%以上。研发了相关实验装置如盐碱地播种装置、盐碱地施肥装置，明确了滨海平原水盐运移规律及土壤盐分与养分的相关性；选育出一个耐盐、高产、优质的酿造高粱新品种-农大白1号，制定了种子、植物耐盐鉴定技术规程；最终确定适宜该盐碱区有机肥/菌肥的1：1配施比例；构建了土地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，进而确定土地功能评价指标体系，建立功能评价模型进行功能损益评价，创新性的利用土地功能评价结果进行环渤海盐碱地适宜性评价；提出了“生态工程措施->木本->草本->作物->施肥”的分梯度土壤修复模式，构建了不同程度盐碱化土地的分层次生态修复及生态化整治技术集成体系，实现了新技术的创新。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

本项目采用田间试验、RS及GIS空间分析等方法，研究了滨海平原盐碱地土壤盐分和养分的变异特征，并利用SPSS软件对其进行相关性分析，揭示了盐渍土盐分离子和土壤养分的分布规律及轻、中、重度盐碱地动态演化过程及分布格局，构建了土地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，利用功能评价模型进行功能损益评价，研发吸盐、聚盐、耐盐植物高效种植及施肥管理的土壤修复改良方法，创建了轻度、中度、重度盐碱地的分层次生态修复及生态化整治技术，实现了中重度盐碱地的生态修复与生态化整治。通过该项目，盐碱地利用效率显著增强，施肥、播种装置已由农机生产企业规模化生产和大面积推广应用，技术成熟度高，市场竞争优势突出，市场占有率高、利润率后随着技术推广不断增加。

商业模式分析：

本成果以“滨海平原盐碱地生态修复与生态化整治”为核心，揭示了滨海平原盐渍土盐分离子和土壤养分的分布规律及轻、中、重度盐碱地动态演化过程及分布格局，构建了土地的“结构-属性-功能-影响指标”框架，利用功能评价模型进行功能损益评价；提出了盐碱化土地的“生态工程措施-木本-草本-作物-施肥”的分梯度修复模式。适合于河北省近滨海盐碱土区的生态修复与生态化整治。同时，也适用于具有同类生态条件和生产条件的其他省份的盐碱地治理的推广和应用，可实现土地资源的高效利用，技术的可操作性和实用性较强，有广泛的推广应用价值，应用前景广阔。产品相关生产企业能够与农村的农机、农技人员沟通，在技术田间实施时，生产部门和销售部门到田间指导使用和作业情况，保证产品技术性能充分发挥。供应商也可以缓解用户购买产品的资金问题，可以分期付款，也可以尝试作业性能效果后付款。

营销状况：

“滨海平原盐碱土地生态修复与生态化整治关键技术集成与示范”成果包括“轻度盐碱化土地生物菌肥与有机肥生态修复技术”和“作物/绿肥轮作改良盐碱地的种植技术”两项技术。依托技术研发，培育高粱品种一个，研发一种盐碱地施肥及播种装置。近几年，在沧州、衡水、唐山等地区各县市进行推广应用。按照收到的正式应用证明，新技术在冬小麦和夏玉米上均有应用，玉米40万亩，高粱16.1万亩，应用面积累计56.1万亩。该技术成果研发出了一种盐碱地施肥装置、一种盐碱地播种装置，这两套装置可以直接用于农业生产，结合农资、农艺措施目前只在河北省进行推广应用，需要销售到全国高粱和玉米盐碱地种植区，在其他省需要有典型试用客户进行示范和宣传，这样有助于技术的大面积应用。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：1100.0万元

资金需求额：1500.0万元

融资用途：产品研发

评价机构：河北省科技成果转化服务中心，0311-85819748

评价方式：机构评价

评价日期：2018年1月24日

评价意见：

该成果针对河北近滨海盐碱土地利用效率低、生态服务功能差等问题，在揭示盐碱地养分、盐分特征及时空变化规律基础上，研究了不同盐碱化土地的空间分布结构，评价了不同程度盐碱地的生态适宜性，创新了近滨海平原盐碱地“横向分层次，纵向分梯度”的递进式、一体化、全覆盖的生态修复与生态化整治关键技术。主要创新如下：

1.构建了基于盐碱地“结构-属性-功能”框架的土地功能评价指标体系和评价模型，评价了盐碱土地功能损益及其适宜性；明确了河北近滨海盐碱土水分、养分、盐分运移规律；运用RS和GIS技术，揭示了近滨海不同盐碱化土地的分布格局及其时空变化规律。

2.研发出轻度盐碱地改良的有机肥/菌肥配施技术，确定了有机肥/菌肥配施的适宜比例，研发出适于近滨海盐碱地微地形施肥装置。

3.研发出中度盐碱地治理的作物-绿肥轮作技术，筛选出多种耐盐植物品种，选育出高粱新品种“农大白1号”，研发出高粱播种装置。

4.研发出重度盐碱地生态修复与生态整治技术，创建了灌木高效快繁与种植技术，提出了生态治理工程与乔、灌、草搭配种植相结合的生态修复模式。

该成果针对轻度、中度、重度盐碱地治理，创新了分梯度、递进式生态修复及生态化整治技术体系，经示范应用，经济、社会和生态效益显著，成果转化成熟度达到利润级，整体达到同类研究国际先进水平。  建议：深入研究盐碱地生态修复与生态化整治的作用机理。

### 6032  河北小麦/玉米轮作系统减氮增效关键技术

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：农业

单位名称：河北农业大学

单位性质：高等院校

单位网址：www.hebau.edu.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

河北省是我国小麦/玉米主要轮作区，在粮食实现连年增产的同时，仍存在养分施用不平衡、氮肥投入过量问题，不仅提升了农户生产成本，减少了经济效益，更降低了氮肥利用率，增加了粮田温室气体排放及环境污染风险。针对这些问题，本成果历时6年研究，明确了河北主要小麦/玉米轮作区的土壤养分供应现状和2种作物养分吸收特征；构建了3项减氮降损增产提效措施，诠释了各项措施的综合作用效应；揭示了生产系统中温室气体排放规律和土壤氮素时空分布规律，创新了减氮降损增产提效关键技术，取得了显著的环境、经济和社会效益，实现了减氮降损增效前提下的小麦、玉米稳定高产。

本成果来源于两个项目，（1）2013-2016年，十二五农村领域国家科技计划课题“华北高产集约化农田N2O减排技术研究与示范（2013BAD11B03-1-2）”；（2）2011-2015，国家粮食丰产科技工程河北项目区共性研究课题“超高产粮田系统特征及土壤养分限制谱序研究”。

成果创新性：

本成果实现了新方法、新产品和新技术的创新，属于多项技术自主创新，自主创新技术在总体技术中的比例90%以上。研发了相关实验装置如麦田收集温室气体装置、土柱淋溶装置，明确了温室气体排放和土壤养分运移规律；研发出玉米底肥专用复混肥配方16-12-15和小麦底肥专用复混肥配方18-16-10，揭示了减氮配施1.1‰吡啶、5.0% DCD和有机物质可提高轮作系统作物产量、增收，实现了氮肥品种的创新和区域针对性；研制了有机无机一体化施肥精播机、两肥异位分层施肥器，将研发的专用肥和增效氮肥与之配套，创建“行间有机，近根无机，有机无机搭配，种肥异位同播，降氮增效，减损降耗”的有机无机施肥精播一体化关键技术，创新了“氮素上层控释，磷钾下层深施，肥种时空适配，缩氮减损提效”的玉米两肥分层异位精播一体化关键技术，形成了“控总氮，巧分配，降损耗，稳高产，促增效”的作物专用肥配施氮素增效剂合理基追比的关键技术，实现了新技术的创新。

成果独占性：

本成果诠释了3类氮素增效剂可以提高作物产量，提高氮肥效率，减少氮素损失。创建了“行间有机，近根无机，有机无机搭配，种肥异位同播，降氮增效，减损降耗”的有机无机施肥精播一体化关键技术，作物平均增产6%以上，减少氮肥用量20%以上。目前粮田生产中很少使用有机肥，如果施用有机肥，一般是用人工撒施地面，旋耕机耕翻，然后进行玉米播种，用工较多，撒施不均匀，肥料浪费和向环境损失较多。创新了“氮素上层控释，磷钾下层深施，肥种时空适配，缩氮减损提效”的玉米两肥分层异位精播一体化关键技术。作物平均增产10%左右，减少氮肥用量20%以上，氮肥利用率可提高到50%以上。而目前高产地块氮肥利用率在15%-20%，玉米播种最先进的技术是深松全层施肥技术，可以减少肥料用量10%左右，氮肥利用率在35%-40%。此成果历时6年，田间试验均进行1个轮作季以上，肥料-施用技术一体化集成技术难以获取。

成果盈利性：

研发出的玉米底肥专用复混肥配方16-12-15和小麦底肥专用复混肥配方18-16-10由江苏省好徕斯肥业有限公司登记并进行生产销售5万吨，获得新增利润100万元；有机无机精播施肥机和玉米两肥分层异位精播由河北圣和农业机械有限公司生产120余台，获得200万元的新增利润。 减氮配施1.1‰吡啶、5.0% DCD和有机物质可减少氮肥用量20%以上，提高轮作系统小麦和玉米作物产量、增加农民收入，节约生产成本每亩200-300元，肥料利用率提高10个百分点以上。有机无机施肥精播一体化关键技术和玉米两肥分层异位精播实现了省工省时，减少劳动力，提高肥料利用率，减少氮肥向大气中的挥发损失和向土壤深层的淋溶损失，同时培肥地力，可以实现良好的农业可持续发展。

成果持续性：

本技术成果涉及植物营养学、肥料学、环境科学、土壤学、栽培学、农业机械化、农艺学等专业领域。实现了新方法、新产品和新技术的创新，研发了相关实验装置如麦田收集温室气体装置、土柱淋溶装置、有机无机施肥精播机、玉米两肥分层异位精播机。明确了河北主要小麦/玉米轮作区的土壤氮磷钾等主要养分供应现状和2种作物养分吸收数量和吸收比例，研发了小麦和玉米底肥专用配方肥新品种2类；构建了3项减氮降损增产提效措施，即“行间有机，近根无机，有机无机搭配，种肥异位同播，降氮增效，减损降耗的有机无机施肥精播一体化关键技术”、“氮素上层控释，磷钾下层深施，肥种时空适配，缩氮减损提效的玉米两肥分层异位精播一体化关键技术”、“控总氮，巧分配，降损耗，稳高产，促增效”的作物专用肥配施氮素增效剂合理基追比的关键技术”；诠释了各项措施的综合作用效应；揭示了生产系统中温室气体排放规律和土壤氮素时空分布规律，创新了减氮降损增产提效关键技术体系。发展了平衡施肥的理论与技术，并将农机-农艺-农资相融合实现一体化，该技术储备雄厚，持续创新能力强，市场竞争力优势突显。

成果先进性：

解决小麦和玉米生产中减氮增效问题的关键技术是明确氮肥品种、施肥时期、施用量和施用技术。本成果涉及植物营养学、肥料学、环境科学、土壤学、栽培学、农业机械化、农艺学等专业领域。实现了新方法、新产品和新技术的创新，研发了相关实验装置如麦田收集温室气体装置、土柱淋溶装置，明确了温室气体排放和土壤养分运移规律；研发出玉米底肥专用复混肥配方16-12-15和小麦底肥专用复混肥配方18-16-10，同时，揭示了减氮配施1.1‰吡啶、5% DCD和有机物质可提高轮作系统作物产量10%-20%，平均增收1900元/hm2，实现了氮肥品种的创新和区域化；研制了有机无机一体化施肥精播机、两肥异位分层施肥器，将研发的专用肥和增效氮肥与之配套，创建“行间有机，近根无机，有机无机搭配，种肥异位同播，降氮增效，减损降耗”的有机无机施肥精播一体化关键技术，创新了“氮素上层控释，磷钾下层深施，肥种时空适配，缩氮减损提效”的玉米两肥分层异位精播一体化关键技术，集成了“控总氮，巧分配，降损耗，稳高产，促增效”的作物专用肥配施氮素增效剂合理基追比的关键技术，实现了氮肥合理施肥时期、施用量和施用技术的创新。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

该技术成果研发出了一种收集温室气体装置、一种土柱淋溶装置，这两套装置可以用于高等学校和科研单位等从事科学研究，收集温室气体和进行氨挥发的测定，目前已经用了近600套；研制了2类小麦和玉米专用肥配方，针对区域土壤供肥特点和作物需求特点定制，并与江苏省好徕斯肥业有限公司联合进行生产、登记和销售应用，目前销售5万吨左右；创建了有机无机一体化施肥精播部件和整机、两肥异位分层施肥器和整机，与河北圣和农业机械有限公司结合农资农艺措施进行田间实施，新型农机由农业机械有限公司进行生产和销售推广，农机推广120于台套，推广应用80余万亩作物；以上技术成熟度高，市场竞争优势明显，市场占有率、利润率均会随着科学技术的推广面积扩大而不断上升。

商业模式分析：

河北农业大学、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所两个产品研发部门能够与江苏省好徕斯肥业有限公司、河北圣和农业机械有限公司协作，共同研发使肥料产品和农机实用，相关生产企业也能够与肥料和农机销售部门以及农村的农业机械化、农业技术人员沟通。项目组积极借助项目支撑，多渠道筹集资金，补助一些技术实施环节，将创新技术进行示范和辐射，带动周边农民放心使用创新技术，去掉成本思虑。在技术田间实施时，生产部门和销售部门与购买的农户或者农业种植合作社沟通，亲临田间指导使用和作业情况，及时发现产品的施用过程是否到位，如果发现新的问题会及时解决，同时改进机件或者调整产品，保证产品技术性能够充分发挥其作用。供应商也可以缓解用户购买产品的资金问题，可以分期付款，也可以尝试作业性能效果后再支付货款。

营销状况：

该技术成果研发出了一种收集温室气体装置、一种土柱淋溶装置，这两套装置可以用于高等学校和科研单位等从事科学研究，但目前只限于河北农业大学、中国农科院农业环境与可持续发展研究所项目2个完成单位得课题组和其他课题组应用；研制了2类小麦和玉米专用肥配方，针对区域土壤供肥特点和作物需求特点定制品种尚少，需进一步研发新品种，扩大推广应用面积；创建的有机无机一体化施肥精播机部件和整机、两肥异位分层施肥器和整机，结合农资农艺措施目前只在河北省冬小麦和夏玉米种植区进行推广应用，需要销售到全国小麦和玉米种植区进行大面积应用。同时，如果在其他省需要有典型试用客户进行示范和宣传，这样有助于技术的大面积示范和推广应用。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让

应用推广的已投入情况：1200.0万元

资金需求额：2000.0万元

融资用途：产品研发

评价机构：河北省科技成果转化服务中心，0311-85819748

评价方式：机构评价

评价日期：2018年1月24日

评价意见：

该成果针对河北小麦/玉米轮作施氮过量、利用率低、经济效益差、环境风险高等问题，分析了种植区土壤主要养分状况，明确了小麦/玉米养分吸收利用特征，研制了小麦玉米专用配方肥，构建了小麦/玉米轮作减氮增效关键技术。主要创新如下：

1.揭示了河北小麦/玉米轮作系统土壤是N2O和CO2的排放源、CH4的弱吸收汇，并受施肥、水分和温度影响；添加DCD、吡啶、腐殖酸等有机物质均可减排温室气体。

2.探明了保证小麦高产的0-20 cm土层碱解氮、有效磷、速效钾临界值分别为86、18和114 mg/kg，确定了冬小麦、夏玉米氮磷钾养分的需求配比，研制了专用配方肥。

3.揭示了减氮配施1.1‰吡啶、5%DCD和腐殖酸等有机物质可提高作物产量，创建了专用肥配施氮素增效剂、有机无机施肥精播、玉米分层异位施肥精播等3种农机-农艺-农资结合的一体化施肥关键技术，可增产10%以上，减施氮肥20%以上，氮肥利用率提高10个百分点以上，降低N2O排放20%以上、CO2排放15%以上。

该成果经示范应用，经济、社会和生态效益显著，成果转化成熟度达到回报级，整体达到同类研究的国际先进水平。建议：进一步跟踪连续减施氮肥对产量的影响。

## 其他科技成果

### 6033  承德县肉鸡标准化养殖技术集成开发与应用

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：畜禽技术

单位名称：中红三融集团有限公司

单位性质：其他

单位网址：www.sanronggroup.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

承德县肉鸡标准化养殖技术集成开发与应用项目，综合集成建立肉鸡繁育体系；建立肉鸡标准化养殖体系：集益生康添加技术、鸡舍保温、暗光饲养、网上饲养、夏季风机水帘降温、静态好氧发酵制肥6项技术为一体，综合使用，确保产品品质；肉鸡屠宰加工体系。通过先进的生产工艺和现代生产设备，进行屠宰加工，降低环境污染；建立科技信息服务体系，通过养殖技术服务网络，依托河北省畜牧兽医研究所、河北科技师范学院等大专院校，选派科技特派员及时正确的解决肉鸡产业发展的技术难题；制定了《承德县肉鸡养殖标准化技术规程》、《鸡舍日常消毒技术规范》、《配合饲料企业标准》。

本项目综合采用上述技术，在肉鸡的不同养殖阶段对每项技术各有侧重，效果明显。通过上述集成技术的研究与使用，到目前，本项目标准化技术的普及率达到100%。5000万只的肉鸡肉鸡养殖成活率达到98.5%以上。4000万只出栏肉鸡中到屠宰场的平均肉料比为1:1.47。5000万只雏鸡孵化健雏率99%以上。鸡粪处理后的PH值由处理的PH值为7。

成果创新性：

1.本项目集成研究建立种鸡繁育体系、肉鸡标准化养殖体系、肉鸡屠宰加工体系、信息服务体系，制定了《承德县肉鸡养殖标准化技术规程》、《鸡舍日常消毒技术规范》、《配合饲料企业标准》等技术进行规模化肉鸡养殖。

2.采用本集成技术，5000万只的肉鸡肉鸡养殖成活率达到98.5%以上。肉料比最好值为1:1.45，4000万只出栏肉鸡中到屠宰场的肉料比平均值为1:1.47。5000万只雏鸡孵化健雏率99%以上。鸡粪处理后的PH值由处理前的3.45提升到7。

3.到目前肉鸡年饲养能力达到5000万只，年出栏肉鸡4000万只，肉鸡产业年创产值11亿元，占农业总产值的40%，年增加农民收入8500万元。

4.采用本集成技术后，缩短了肉鸡饲养周期，由传统的48天缩短到41天；提高了单只养殖利润，养殖利润由传统的2元提高到3.15元；降低了养殖成本，降低了抓鸡费用由传统的0.35元/只降低到0.11元/只。

成果独占性：

“益生康”技术：在饲料中全部停用抗生素，添加含芽孢杆菌、乳酸杆菌、酵母杆菌、为囊营养缓释剂、脂肪酶、淀粉酶的“益生康”和杜仲叶提取物，按照肉鸡不同生长阶段的需求确定添加的比例，以增强肉鸡的免疫能力，提高肠道消化酶的活性，提高消化率，减少毒素的产生，加快生产速度，提高鸡肉的出成率，减少氨气的释放。夏季风机水帘降温技术。采用纵向通风系统，在鸡舍出口端安装排风扇，进口端安装水帘，根据鸡龄、降温、排污等方面的需求，通过调节风速、水速和系统运行时间来降低鸡舍温度，排出有害气体。暗光饲养技术。传统的肉鸡养殖过程中，大多采取24小时连续光照的方式进行，这样虽然延长了肉鸡的采食时间，但是并没有增加采食量，肉鸡生长速度不明显。本技术根据鸡龄，采取24小时光照， 23小时等不同时长的光照。同时根据鸡龄每平方米采取不同的亮度。光/暗交替能提高鸡体免疫系统的发育。提高鸡群生长均匀度。标准化三层笼养技术。三层笼养鸡舍饲养模式，能够使自动给水、自动给料、自动控温、自动通风换气、自动清粪、自动传送出栏肉鸡的配合达到最佳状态，能够减少药物的使用，降低饲养风险

成果盈利性：

1.到现在为止年肉鸡饲养能力达到1.07亿只，出栏肉鸡8051万只，实现产值20.13亿元，带动2.23万人从事肉鸡生产和相关产业就业。

2.在4个自动化养殖示范场引进自动抓鸡技术全覆盖降低了人工费用，抓鸡费用由原来的0.35元/只降低到0.11元/只，4个示范场年降低抓鸡费用近70万元；引进了鸡粪发酵技术，新建鸡粪堆酵场30处，建设面积30000㎡。

3.已在仓子乡仓子村、甲山镇缸沟子村、八家乡八家村、石灰窑乡小范杖子村建成4个年出栏70万只肉鸡的自动化、标准化养殖示范场，建成15个年出栏20-70万只肉鸡标准化养殖场，占目标的150%，带动全县肉鸡饲养能力1.07亿只，年出栏肉鸡8051万只。

成果持续性：

承德县肉鸡标准化养殖技术集成开发与应用项目所集成的6项目技术综合应用于肉鸡养殖。承德县目前肉鸡饲养能力1.07亿只，综合应用所集成的6项技术，提高了肉鸡养殖成活率，降低了肉鸡养殖成本，有很强的持续性。建立健全技术研发机构，配齐专业技术人员，健全技术服务网络。持续研发新技术，应用于肉鸡养殖，根据气候变化及时调整技术参数，达到最科学合理的技术规范，加大对技术创新的投入，保障技术研究和技术创新的资金需求，继续完善肉鸡标准化养殖服务体系，继续实行统一提供雏鸡、统一饲料、统一提供技术服务、统一提供兽药疫苗、统一回收毛鸡的“五统一”和雏鸡送到户、饲料送到户、技术送到户、兽药送到户、防疫送到户、回收毛鸡到户的“六到户”服务模式。

成果先进性：

经过综合转化应用6项技术，提升全县的肉鸡产业，肉鸡养殖实现了4个根本性的转变，①由分散养殖向区域性规模化养殖转变；②由粗放型无序养殖向标准化养殖转变；③由以人工喂养为主向自动化喂养为主转变；④由单层网上平养向三层笼养转变。到目前标准化养殖技术的普及率达到100%， 5000万只肉鸡养殖规模饲养成活率平均达到98.5%，提高饲料转化率，4000万只出栏肉鸡中到屠宰场的肉料比最好值为1:1.45，肉料比平均值为1:1.47，5000万只的雏鸡孵化健雏率99%以上，鸡粪处理后PH值为7。探索肉鸡标准化养殖三层笼养改造提升为四层笼养、实现肉鸡养殖边际效益。探索配合饲料最科学的组方，提高饲料转化率，实现最科学的肉料比。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

目前，我国你家产业加快发展，产量持续增长，处理肉鸡88亿只，鸡肉产量占肉类总产量的15%，但按13亿人口计算，人均只有10公斤，而美国等发达国家人均占有鸡肉在20-50公斤之间，尽管我国肉鸡产量有了较快的增长，但与美国等发达国家相比还有十分大的发展空间。而我县肉鸡饲养能力虽然已经达到1.07亿只，出栏肉鸡8000多万只，不足全出栏肉鸡的10%。龙头企业中红三融集团有限公司，年屠宰能力3000多万只，产量7.5万吨，基地饲养的肉鸡采用无抗饲养喂养，产品质量安全，产品、产地均实现了无公害认证，在同类产品中售价最高，产品销往京、津、冀、辽、浙、豫等十几个身份，并且是“肯德基”、“双汇”等大型食品加工企业的主要供应商，销售渠道畅通，在市场上占有强劲的发展势头。

商业模式分析：

我县的肉鸡产业已经实现了“产、供、销”一站式经营模式，喂养肉鸡饲料的主要原料——玉米主要为当地提供。承德县耕地面积42万亩，有80%的耕地种植玉米，玉米产量为16万吨，完全可以满足肉鸡养殖所需主要原料——玉米的供应，企业收购的玉米偏高于市场价收购，农民更愿卖给企业玉米。有充足的养殖基地，全县有三层笼养肉鸡养殖场500多户，其中年出栏70万只以上的大型养殖场达到10多个，养殖效益明显，调动了农民养殖的积极性，养殖基地有保证。肉鸡屠宰加工能力能够满足基地养殖需要，产品销售渠道畅通，客户稳定，产品质量安全，产供销关系稳定，生产所需流动资金有可靠的保证，世界500强企业——厦门国贸控股有限公司是我县龙头企业的控股企业，可做为企业的坚强后盾，企业信誉良好，商业银行愿意给企业提供流动资金贷款。

营销状况：

企业的营销网络健全，企业总部设有营销部，在京、津、冀、雄安新区及外阜设有营销办事处，专门与当地的经销商进行稳定的对接，联系紧密，业务理顺，企业及各子公司设有销售部，对接本地市场。产品定价合理，因为企业的产品质量好，在同类产品中售价最高。产品销售渠道稳定，产品销往京、津、冀、辽、浙等十几个省份，并且是“肯德基”“双汇”等大型食品加工企业的主要供应商，在河北省内销量占总销量的40%，北京、天津销量占总销量的30%，其它地区销量占总销量的30%。产品推广模式是以质量占领市场，配备以健全的销售网络，对销售人员有明确的绩效考核要求，产、加、销各个环节利益均沾的理念，赢得了产、加、销各个环节的信赖。有稳定的典型客户，大型食品加工企业——“双汇”是我们合作多年的长期客户，在企业长期有驻厂的人员负责供货保障及监管工作。

拟采取的转化方式：合作

应用推广的已投入情况：6600万元

资金需求额：0万元

融资用途：资金周转

主营业务名称：肉鸡产品

近三年主营收入：224729万元

净利润：1930万元

毛利率：3.95 %

### 6034  大油松造型模式与技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：林业、园林

单位名称：河北省洪崖山国有林场管理局

单位性质：其他

单位网址：http://hongyashan.hebly.gov.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

近年来，我国大力发展生态建设，随着人们对园林景观树木多样性的渴求日益加剧，景观造型树木在园林绿化中的应用也日益广泛，市场对造型树木的需求日益增长。尤其是造型油松，以姿态万千的形式体现出强烈的美感和视觉冲击，以其高大的树形和优美的姿态，深受人们喜爱。 目前，市场上充实着大量的滞销油松苗木，价格一降再降，2017年，2-3米油松苗每株价格跌至几十元甚至十几元。一些树形不好的油松更是无人问津。而大油松造型后，让这些卖不出去的苗木变废为宝，几十元的油松整形后当年就能卖到几百元不等，那些树形不好的大型油松通过造型更是卖到几千甚至几万几十万价格。 研究内容主要包括：油松造型新模式研究和油松造型基本技术规范研究和造型油松管理规范。总结出了六种造型模式：挺拔型、苍虬型、匍匐型、飞流型、基部多出型、组合型。总结出了一套简单易学的大油松造型的基础技术手法。总结出一套从移植到造型管护到起苗装车比较科学可行的管理规范。

成果创新性：

1.整理出六种基础油松造型模式：挺拔型、苍虬型、匍匐型、飞流型、基部多出型和组合型。原有山东大伞盖、斜顶式等造型模式形状单一，人为痕迹重，缺少自然美，而传统模式中的独干式、卧干式等模式已经不能满足于大油松的模式需求。本项目研发的造型松模式注重自然美感，尽量减少人为痕迹，仿照大自然手法，总结出的六种模式基本概括了当前大油松造型模式。

2.从观察到造型完成整理出一套完整的造型基础手法，从树干选择；树形观察；构思确定树形；去除多余枝条；修剪步骤；做弯；拉枝；芽子处理方法；针叶的去留；舍利枝、舍利干的做法；飘枝、云片的制作手法；树疤痕做旧等方面总结出了一套完整的大型油松整形基础技术手法。总结出短截修剪法优于传统的编盘子法；拉枝固定时间为6个月以上；夏季修剪留梢最佳长度为15-20cm；

3.从移植、种植、造型、管护到起苗出圃形成一套完整的管理规范。这是造型油松历史上没有的完整的管理技术规范。

成果独占性：

整理出的六种基础油松造型模式：挺拔型、苍虬型、匍匐型、飞流型、基部多出型和组合型远别于原有山东大伞盖、斜顶式等造型模式，本项目研发的造型松模式注重自然美感，尽量减少人为痕迹，仿照大自然手法，仿大自然巧夺天工之道，观树形态顺势而为，六种造型模式基本囊括了当今现有的所有模式类型。他不同于盆景艺术中以干为主的造型方式，盆景造型以干为主，从大如小，微缩景观，提干提根等造型夸张，不适于大油松造型模式。本项目的六种造型从整体外形以及内涵表述了造型油松的类别。更具有代表性。从整体外形研究，这六种模式具有不可复制性。从造型手法上，本造型手法即不同于山东泰安传统的编盘子法，又有别于日本的微整型漫长培育的方法。具有手法简单，便于掌握，入门快，可快速投入生产，大规模培育等特点。

成果盈利性：

从2015年至今，我局2500株油松造型完成后，总产值预计翻5-10倍。我局生产的造型松大量供应周边园林绿化建设，已经获综合效益944.59万元。培养出了一批具有丰富经验的大型油松造型能手。组建了一支油松整形专业队伍。周边苗农受我局影响纷纷组建造型油松苗圃，经济效益社会效益不可估量。此项目将从根本上解决油松苗木积压和废品油松再利用问题。这几年苗木行业不景气，苗木积压严重，苗木产业要想得到长远发展必须走特色化精品化道路，将价值低，产品积压严重的油松苗木通过整形修剪成为造型奇特的造型松，大大提高了其本身价值，而且解决了销路难问题。从油松的移植、造型到后期管理已经形成一套完整的技术规范，从而使油松整形工作程序化，达到量产的目的。生产速度提高的同时大幅度提高了造型的经济价值。

成果持续性：

1.生产原材料充足：目前，市场上充实着大量的滞销油松苗木，价格一降再降，2017-2018年，2-3米油松苗每株价格跌至几十元甚至十几元。一些树形不好的油松更是无人问津，各种规格的油松依然积压严重，通过整形，造型手段，让这些卖不出去的苗木变废为宝，几十元的油松整形后当年就能卖到几百元不等，那些树形不好的大型油松通过造型更是卖到几千甚至几万几十万价格，大油松造型原材料储备充足。

2.项目土地资源充足：我局共有苗圃面积1400余亩，本项目共投入苗圃160亩，已经获得了丰厚的回报，如果继续开发，优质苗圃土地不是问题。

3.技术人员储备充足：我局成立了专职的大油松修剪队，全部由造型精英组成，常年的修剪钻研，积累了丰富的经验，艺术站位更高。

4.大油松造型的自然美感源自大自然，大自然的鬼斧神工想象空间无限，技术创新与新型模式研究也空间无限，可持续发展。

成果先进性：

油松造型早在唐朝园林造园就有涉及，后传入日本，在日本得到发扬，本世纪初期传入美洲、欧洲等地，但欧美等地多以几何造型和动物造型为主，反倒是日本的油松造型得以发扬光大，但是日本的造型松多为一家几代人共塑一株松，周期漫长。这么多年来，我国造型松一般只用于盆景制作等方面，由于盆景参赛标准要求高度一般不能超过150cm，盆景爱好者更加注重于根桩的研究，这就大大制约了大油松造型的发展。直到近些年，随着绿化市场的开拓发展，大油松造型才又逐渐进入人们的视野，但也多以山东泰安的“大伞盖”、“ 斜顶式”等为主流，造型模式单一，人为痕迹重，缺少自然美感。而传统模式中的独干式、卧干式等模式已经不能满足于大油松的模式需求。本项目研发的造型松模式注重自然美感，尽量减少人为痕迹，仿照大自然手法，总结出的六种模式基本概括了当前大油松造型模式。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

随着人们对园林景观树木多样性的渴求日益加剧，景观造型树木在园林绿化中的应用也日益广泛，市场对造型树木的需求日益增加。尤其是造型油松，以其高大的树形和优美的姿态，深受人们喜爱，无论孤植还是片植，无疑都是园林造景中的一道亮丽风景线。大油松造型树在植物造景应用中比例越来越重，而造价占有比，以其昂贵的价格也在逐年增加。     目前，市场上充实着大量的滞销油松苗木，价格一降再降，2017年，2-3米油松苗每株价格跌至几十元甚至十几元。一些树形不好的油松更是无人问津。通过整形，造型手段，让这些卖不出去的苗木变废为宝，几十元的油松整形后当年就能卖到几百元不等，那些树形不好的大型油松通过造型更是卖到几千甚至几万几十万价格。增值空间无法估量。

商业模式分析：

1.目前，大油松造型树供应商应该为第一可生产者-苗木生产者，及广大苗圃经营者，他们拥有肥沃的土地，丰富的育苗经验，和管理经验，拥有一批经验丰富的劳动资源。生产原材料是市场现有的大量积压且滞销的各种规格的大油松苗木以及每年都在增长的新育油松苗。充沛的原材料货源为根本。

2.客户为各级绿化工程建设者。消费市场为国内日益增加的环境建设和各种绿化美化项目。我国目前绿化美化面积远远没达到目标需求，北方绿化常绿树又以油松为主体，随着人们对园林景观树木多样性的渴求日益加剧，造型油松，以其高大的树形和优美的姿态，深受人们喜爱，需求量每年都在增加，市场空间巨大。

3.增值空间：拿市场上一株3.5米高普通油松为例，苗木市场价格在150-200之间，通过造型后只需一年时间，价格便可攀升到1500-2000元不等，而一年的管理费加造型费用亦不过300-400元，利润空间巨大。建设单位工程造价更在4000-7000元不等，同样利润空间客观。最终产生的社会效益更加不可估量。

营销状况：

1.我国目前绿化美化面积远远没达到目标需求，北方绿化常绿树又以油松为主体，随着人们对园林景观树木多样性的渴求日益加剧，造型油松，以其高大的树形和优美的姿态，深受人们喜爱，需求量每年都在增加，市场空间巨大。从2015年至今，此项目我局投入总计400余万元，实际使用387万元，已经实际应用成果8项，已获综合经济效益944.59万元。

2.大油松造型树，目前苗圃内平均价格在2000-3000元左右，根据树形不同价格变化也很大，形态好些的价格高，可达几千、几万、甚至几十万元每株。工程造价一般都在七八千、一万元以上，特殊情况更高。

3.目前，大油松造型由于需求量大，优秀造型少，市场很是走俏，不存在销售难的问题。

4.几年来，项目研究生产的造型树外销量巨大，河北省旅法大会，用走很大一批，北京、保定、涿州、高碑店、涞源等地都有用苗。创造了巨大经济与社会价值。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；技术许可；技术入股

应用推广的已投入情况：387万元

资金需求额：400万元

融资用途：市场开拓

### 6035  冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：现代农业

所属其他学科、专业领域：林果类

单位名称：河北省林业技术推广总站

单位性质：其他

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

《冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究》项目是在完成中央财政林业科技推广示范资金《苹果节本提质标准化栽培技术示范与推广》项目（编号: 冀TG[2015]002号）的过程中结合项目实施，在冀北山区苹果生产中采取节肥、控水措施及高效栽培技术，达到苹果丰产、稳产，降低劳动强度、减少生产投入，提高果农收益的目的。项目起止年限2015年4月-2017年12月。

该项目针对冀北山区苹果种植条件和气候环境，通过对苹果生产中的肥水控制技术，采取定时、定位、定量施用有机肥技术和有效控水栽培技术，掌握冀北山区苹果生长和生产的适宜条件，并探索出当地气候条件下的肥水应用适宜数值，达到苹果生产节水、节肥及降低生产成本的目的。

成果创新性：

《冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究》项目主要针对冀北山区苹果园存在有机肥施用时间不当、施用量不合适、施用方法不对以及灌水时间、灌水量不科学等现象，造成果园盲目施用有机肥和低效灌水，出现苹果产量低、品质差或投入成本高、市场竞争力不强等问题，项目组针对上述问题进行了定时、定位、定量施用有机肥以及整形修剪、疏花定果、限高控冠、摘叶转果等苹果控水栽培技术试验，研究了冀北山区苹果生产与肥水供需的平衡关系， 探索了定时施肥及不同施肥位置和施肥量对枝条生长和果实产量、品质的影响，创新了冀北山区苹果定时、定位、定量施肥以及控水栽培等“三定一控”高效栽培技术，实现了苹果肥水标准化管理和生产效益的最大化。

成果独占性：

《冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究》项目，是在冀北山区苹果生产中通过采取节肥、控水措施及高效栽培技术，达到苹果丰产、稳产，降低了劳动强度、减少了生产投入，提高了果农收益。该项技术通过对冀北山区苹果生产及肥水供应系统的研究与观测，掌握了冀北山区苹果生产与肥水供应的适宜数值，摸索出了定时、定位、定量施肥技术、控水灌溉技术和配套的栽培管理技术。此项技术对冀北山区苹果生产及标准化施肥进行了探索，并达到节水节肥的效果，保证了苹果丰产、稳产，提高了果实品质和质量，降低了劳动强度、减少了生产投入，提高了果农收益，实现了肥水管理与苹果生产效益的最大化，对我省冀北山区苹果的发展具有十分重要的现实意义。

成果先进性：

1.创新了冀北山区苹果园有机肥施用标准。 提出了适宜冀北山区苹果生产的有机肥（牛粪）施用标准：盛果期苹果树每年9月中下旬施肥，施肥深度20-40cm，亩施用量5m3。解决了果园施用有机肥不足或过量的问题，稳定了果实产量，提高了果实品质，实现了苹果产量、品质与有机肥投入效益的最大化。

2.确立了冀北山区苹果园灌水时期与灌水量。研究总结出了冀北山区苹果园灌水“前足、中控、后适”的灌溉原则，提出了适宜冀北山区苹果生产的灌水时期和灌水量，达到了节水及水资源的高效利用。结合自然降水，冀北山区苹果园每年灌溉3次（春季萌芽前、果实膨大期、封冻前）即能满足苹果生产对用水量的需求。

3.提出了冀北山区苹果定量生产指标。冀北山区苹果园结合自然降水，年灌水量198m3，可灌溉苹果园实现2017年生富士苹果树亩产3260.88kg；旱地果园2018年生富士苹果树亩产2862.22kg。

成熟度：01、报告级：知识积累后有了新想法且表述出来

市场分析：

近年来，我省苹果种植发展迅速，苹果生产中的栽培及整形技术日趋完善，产区果农技术普及和利用率较高，对我省的苹果生产和发展起到了积极的促进作用。但是，由于我省苹果种植区域分散，种植户较多，且多是单体经营不够集中，管理程度相对不统一，尤其是果园中的土壤及肥、水管理，多数果农还是依据“种植传统”或“管理经验”进行，容易进入一个“轻管理，水肥缺少，不能满足生产需要；重管理，水肥过度，造成资源浪费和生产成本增加”等生产误区。目前，生产中最科学的肥水管理方式是“测土施肥”和“测湿灌水”，但由于投入较高，且产生的检测费用以及安装设备导致生产成本增加，故而大多数果园并未有效使用。针对此项问题，技术人员积极开展生产试验，在降低苹果生产劳动强度、减少生产成本、提高果品质量的前提下，探索出一种简单易学、果农容易接受的冀北山区苹果实用型肥水管理技术模式。

商业模式分析：

《冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究》项目，针对冀北山区苹果生产中肥水管理粗放，大部分果园存在有机肥施用时间不当、施用量不合适、施用方法不对以及灌溉时期、灌水量不科学等现象，造成果园盲目施用有机肥和低效灌水，出现苹果产量低、品质差或投入成本高、市场竞争力不强等问题，项目组技术人员针对上述问题进行了定时、定位、定量施用有机肥以及整形修剪、疏花定果、限高控冠、摘叶转果等苹果控水栽培技术试验，研究了冀北山区苹果生产与肥水供需的平衡关系, 最终创新出了冀北山区苹果定时施肥、定位施肥、定量施肥以及控水栽培等“三定一控”高效栽培技术，实现了苹果肥水标准化管理和生产效益的最大化，对我省冀北山区苹果产业发展具有积极的促进作用。

营销状况：

当前，我省山区苹果园水肥管理粗放，灌溉多采用大水漫灌和沟（畦）灌，灌水量掌握较少，多以传统灌溉经验为主，以“浇地”为主要形式的灌溉方式浇灌全园，造成水资源的过度浪费。有机肥施用量差距较大，同年生苹果树施用同样有机肥（圈肥）从“3-5m3”、“5-7m3”到“7-10m3”数量不等，从而造成生产投入不一，苹果产量、品质及经济收益存在较大差异。而随着苹果生产人工、有机肥等费用大幅上涨，生产成本显著提高，产量、品质及收益的差异将极大的影响果农生产苹果的积极性。

冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术研究是根据当地自然降水条件，在苹果生长季节设计有机肥施用时间、施用位置、施用量以及灌溉时期、灌水量等对照试验，摸索出冀北山区苹果生产最适宜的肥水管理方式及其配套栽培技术，以提高肥、水利用率，实现肥水管理与苹果生产效益最大化，达到苹果生产节本增效的目的。因此，研究冀北山区苹果肥水“三定一控”高效栽培技术，采取定时、定位、定量标准化有机肥施用技术、控水灌溉技术和高效栽培技术，实现苹果丰产、稳产、提质以及节肥、节水，降低劳动强度、减少生产成本、提高果农收益等方面都具有十分重要的现实意义。

拟采取的转化方式：合作研发；技术转让；示范推广

应用推广的已投入情况：4万元

资金需求额：50万元

融资用途：申请项目

核心管理团队人员情况：

该项目由河北省林业技术推广总站承担，参加人员有承德市林业技术推广总站、平泉市林业局、承德县林业局等技术人员。河北省林业技术推广总站承担过多个国家、省部级科研课题，具有较强的技术优势，并在新技术、新成果推广中具有丰富的实践经验，为本课题的研究和推广应用提供了可靠保障；承德市林业技术推广总站、平泉市林业局、承德县林业局参与本课题的技术人员，长年工作在苹果生产第一线，积累了大量的苹果生产技术和管理经验。本项目核心团队由省、市 、县三级林业技术推广机构技术人员组成，技术人员具有丰富的推广经验和管理技术。

治理结构：

项目承担单位为河北省林业技术推广总站，参加人有承德市林业技术推广总站、平泉市林业局、遵化市林业局等技术人员。技术人员积极开展生产试验，在降低苹果生产劳动强度、减少生产成本、提高果品质量的前提下，探索出一种简单易学、果农容易接受的冀北山区苹果实用型肥水管理技术模式。

# 七、生物医药与医疗器械（17项）

## 企业科技成果

### 7001  薄皮高产优质强雌甜瓜新品种“星甜二十八号”和“翠宝”选育

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：农业

单位名称：河北双星种业股份有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.shuangxingseed.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本项目是顺应优质、高产甜瓜发展需求，采用优质甜瓜强雌株作母本，利用杂种优势，提高制种产量，旨在加快选育出具有高商品性、高产、优质的薄皮甜瓜新品种，推动我市、我省以及我国薄皮甜瓜育种行业的发展。自主研发了优质、高产、强雌甜瓜品种，解决了影响农民生产收益、消费者食用品质的重要问题，主要研究结果如下：

1.筛选出4个不同类型的甜瓜优秀材料。母本雌花多，瓜纽密；父本口感酥脆，品质好。为甜瓜杂交育种提供资源保障。

2.培育出两个甜瓜新品种——星甜二十八号（QC28×238E）和翠宝（QC238S×T88-238）。这两个品种长势健壮、雌花多，易座果，棚室春茬平均产量较对照“星甜十八号”、“绿宝”分别增产26.8%、22.8%。肉质脆甜，商品性好，中心含糖量分别达到14.2度和15.3度。

成果创新性：

1.强雌制种提高产量。以强雌株作母本，利用杂种优势，提高制种产量。

2.解决甜瓜在组配和制种过程中的激素使用问题。筛选出4个甜瓜材料，母本雌花多，瓜纽密；父本口感酥脆，品质好，实现了强雌、质优、高产的多优点统一，解决甜瓜在组配和制种过程中的激素使用问题，为甜瓜杂交育种提供资源保障。

3.选育出两个优良组合——“星甜二十八号”、“翠宝”。“星甜二十八号”较现在市场上的最早熟的品种“星甜十八号”，熟期晚1-2天，但通过多点实验对比，较对照品种增产26.51%，秋季病圃内种植，比对照增产45%，具有很高增产潜力。商品性好，干瓤，肉质脆甜，中心含糖量14.2度，香味浓，具有很高的推广价值。“翠宝”，青绿色皮淡绿肉，较市场上的绿皮绿肉品种“绿宝”外观突出，并通过多点实验对比，新品种较对照品种增产22.71%，秋季病圃内种植，比对照增产22.8%，具有很高增产潜力。中心含糖量15.3度，肉质脆甜。

成果独占性：

本项目在技术上难以获取或复制，强雌甜瓜材料不易找到，筛选出4个不同类型的甜瓜材料。母本雌花多，瓜纽密；父本口感酥脆，品质好。且与公司自有优质材料相结合才能培育出高产优质强雌甜瓜新品种。本项目品种“星甜二十八号”早春种植较对照品种增产26.51%，秋季病圃内种植比对照增产45%。“翠宝”早春种植较对照品种增产22.71%，秋季病圃内种植比对照增产22.8%。“星甜二十八号”商品性好，干瓤，肉质脆甜，中心含糖量14.2度，香味浓。“翠宝”中心含糖量15.3度，肉质脆甜。经两年区域试验和生产试验，性状稳定，特点突出，已在甜瓜主产区进行推广，技术稳定、可靠，深受甜瓜种植户、经销商、收瓜商和消费者的欢迎。甜瓜产区多年来的产量低、品质差等问题得到了解决，农民对新品种的认识增强，实现农民收入的提升。

成果盈利性：

截至目前，这两个品种已在甜瓜主产区进行推广，平均每亩实现增产1024公斤，每公斤甜瓜售价9.01元，每亩农民可增收9226.24元。公司2017年销售“星甜二十八号”、“翠宝”这两个甜瓜新品种115kg，每袋种子5g，共计销售新品种2.3万袋。农民每亩播种3袋，共计推广面积7667亩，每袋种子50元，为公司实现销售收入115万元。农民实现增收7073.76万元。我公司将继续完善与品种配套的栽培技术措施，项目结束后计划再投资20万元用于新品种推广，预计未来5年内，“星甜二十八号”、“翠宝”甜瓜品种推广面积将实现爆发式增长，按照每年10%的增长速率，公司累计可实现销售收入772万元。农民因种植我公司该品种累计实现增收3.01亿元。“星甜二十八号”、“翠宝”新品种的推广，将优质、高产甜瓜在国内甜瓜主要产区进行种植，有效改善相关地区多年来的产量低、品质差等问题，增强农民对新品种的认识，实现农民收入的提升。

成果持续性：

河北双星种业股份有限公司成立于2006年，前身为成立于1984年的石家庄市双星西瓜研究所，一直从事西瓜、甜瓜新品种选育与推广。公司为中国种子行业“AA”级信用企业、河北省种子行业“AAA”级信用企业，河北省高新技术企业、河北省著名商标企业、河北省国际科技合作示范企业、石家庄市创新型企业、石家庄市知名商标企业，是中国种子协会理事单位和河北省种子协会副理事长单位，是石家庄市种子生产经营诚信单位、石家庄市国际科技合作基地和河北省青年科技创新行动示范基地。先后培育了西瓜新品种120多个、甜瓜新品种50余个，向日葵新品种20余个。培育的西瓜、甜瓜品种，深得瓜农和经销商的认可，“星研七号”、“双星世佳”等西瓜品种，“星甜十八”、“星甜二十”等甜瓜品种在部分保护地市场份额达到了80%，位居行业首位。公司高度重视国际科技合作，近年来先后同西班牙、阿根廷、土耳其、印度等多个国家的知名企业开展了不同形式的科技合作。公司拥有国际领先管理水平的生产、试验基地2300多亩，主要分布在海南、新疆、河北、甘肃等地，为良种繁育奠定了坚实的基础。

成果先进性：

2016年、2017年分别在河北唐山、石家庄，山东临沂、潍坊，河南内黄进行区域试验，“星甜二十八号”品种平均亩产量分别为5032kg和5124kg，比对照增产26.27%和27.75%；同时2017年进行生产试验，平均产量为5083kg，比对照增产26.51%。 2016年、2017年分别在河北唐山、石家庄，山东临沂、潍坊，河南内黄进行区域试验，“翠宝”品种平均亩产量分别为5228kg和5374kg，比对照增产22.09%和23.51%；同时2017年进行生产试验，平均产量为5209kg，比对照增产22.71%。 “星甜二十八号”较现在市场上的最早熟的品种“星甜十八号”，熟期晚1-2天，但通过多点实验对比，较对照品种增产26.51%，秋季病圃内种植，比对照增产45%，具有很高增产潜力。商品性好，干瓤，肉质脆甜，中心含糖量14.2度，香味浓，具有很高的推广价值。“翠宝”，青绿色皮淡绿肉，较市场上的绿皮绿肉品种“绿宝”外观突出，并通过多点实验对比，新品种较对照品种增产22.71%，秋季病圃内种植，比对照增产22.8%，具有很高增产潜力。中心含糖量15.3度，肉质脆甜。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

随着杂种优势在作物育种上的大面积应用，薄皮甜瓜由杂交种取代常规种已经是一个不可否认的事实，而现在市场上的薄皮甜瓜品种大多以常规品种为主，就是大家常说的208、白沙蜜，而我国是一个水果消费大国，对甜瓜的应用主要是食用口感，对甜瓜品质的要求较高。由于薄皮甜瓜作为一种小量产品之一，薄皮甜瓜的研究并没有引起重视，投入的力量很小，对其的专门研究很少，导致新品种的选育速度跟不上实际生产的需要。 同时，甜瓜花在植株上的着生绝大多数为雄全同株类型（雄花、两性花同株），因而在杂交授粉过程中要进行人工去雄，给杂交一代制种带来了极大的不便，而且人工去雄易损伤雌蕊，造成授粉不良，座果率下降。因此，本项目拟采用优质甜瓜强雌株作母本，利用杂种优势，提高制种产量，旨在加快选育出具有高商品性、高产、优质的薄皮甜瓜新品种，推动我市、我省以及我国薄皮甜瓜育种行业的发展。

商业模式分析：

种子居于农业生产链条的最上端，是农业生产中最基本、最重要的生产资料，良种对农作物增产和改善品质起着至关重要的作用。种业在欧美发达国家属于较为成熟的产业，已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的相当完善、颇具活力的可持续发展的产业体系。公司目前最具优势的产品是甜瓜种子的研发与销售，产品全国市场占有率占到20%，居行业前列。20%的种子销售额，对应的是20%的甜瓜产量。公司基于对种子的控制，有巨大的优势回购相应果品，公司股东利用这一优势，与各城市水果销售公司联系建立销售网络。公司在对甜瓜种子市场实现占有之后，最终实现对甜瓜市场的占有。公司之所以甜瓜为切入点，是因为这种水果属于草本类，每年需要新种子，公司的研发水平具备占有甜瓜种子市场的能力。公司在占有甜瓜的销售市场后，将逐步由目前的门店销售转为仓储业务、网店销售，进而建立甜瓜行业最大电商。以甜瓜电商的成功为基础，复制其他生鲜果蔬销售业务，最终成为最大的生鲜果蔬电商。

营销状况：

本产品不需培育新的市场，只需在甜瓜老产区开展即可，新品种高产、优质、强雌特性保证了产量、增加了农民收益，提高了消费者的食用品质。目前，产品处于中高等价位，已受到新老客户的欢迎。2016年、2017年分别在河北唐山、石家庄，山东临沂、潍坊，河南内黄进行区域试验，“星甜二十八号”品种平均亩产量分别为5032kg和5124kg，比对照增产26.27%和27.75%；同时2017年进行生产试验，平均产量为5083kg，比对照增产26.51%。2016年、2017年分别在河北唐山、石家庄，山东临沂、潍坊，河南内黄进行区域试验，“翠宝”品种平均亩产量分别为5228kg和5374kg，比对照增产22.09%和23.51%；同时2017年进行生产试验，平均产量为5209kg，比对照增产22.71%。

拟采取的转化方式：自我转化

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：20万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

党继革，男，1970年8月出生，1992年毕业于河北科技大学并先后获得北京交通大学MBA、香港财经学院MBA、菲律宾布拉卡国立大学博士；1993年投身农业，1999 年创办石家庄市双星农业科技有限公司；随着公司规模不断壮大，为了快速适应发展，2006年注册成立河北双星种业有限公司，主要从事农业育种及农业技术研发、推广工作。先后获得“石家庄市先进工作者”、“石家庄第四届十大杰出青年”、”石家庄市第二届优秀青年民营企业家“等荣誉称号；获得国家专利2项，获得省市级科技成果9个，审定品种1个，获得石家庄市科学技术进步奖一等奖1个，二等奖1个，三等奖1个。

治理结构：

河北双星种业股份有限公司共有2名股东，分别为党继革、党风信。公司的控股股东、实际控制人为党继革先生。党继革持有公司90%的股份，为公司的控股股东；党继革先生担任公司法定代表人、董事长、总经理，通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。党风信持有公司10%的股份。

管理结构：

公司核心管理人员共4名，分别为公司总经理党继革、财务总监王卫东、生产/营销总监李涛、项目总监党风五，党继革先生同时兼任科研总监。现有员工64人，公司的研发、生产及销售人员是公司的主要人员队伍，人员队伍与公司的业务内容和业务模式相匹配，员工专业结构较为合理。

主营业务名称：西瓜种子、甜瓜种子、向日葵种子、南瓜、砧木种子、蔬菜种子种苗等

近三年主营收入：5480万元

净利润：2153万元

毛利率：67.83 %

### 7002  恩拉霉素稳定性工艺的技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：生物农药

单位名称：石家庄高科动物保健品有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.xingbai.cn

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

恩拉霉素预混剂是通过上游的发酵过程和下游的后处理过程相结合生产的。发酵过程就是利用杀真菌素放线菌在玉米淀粉和玉米蛋白粉及无机盐等物质组成的发酵培养基中代谢培养并产生次级代谢产物恩拉霉素，在整个培养过程中严格保持无菌状态和保持一定的罐温、罐压，通入无菌空气并不断搅拌。根据发酵代谢过程中的PH、糖含量变化，采用补料工艺进行调节，以保持代谢过程中所需的营养物质。提取过程就是通过下游预处理时加入复合抗氧化剂，然后进行板框过滤浓缩，进入闪蒸干燥机进行干燥、过筛和混合包装等过程制成并符合农业部颁布的进出口标准及客户协议标准的高稳定性的恩拉霉素预混剂。 颗粒剂就是将甘油酯和恩拉霉素预混剂按比例在高温溶解罐中熔解混合并进行搅拌，搅拌好后用喷雾干燥机进行冷风干燥，再通过筛分、混合包装，制成符合农业部颁布的进出口标准的颗粒剂产品。

成果创新性：

1.在发酵过程中采用流加补料的方式，不断合理优化碳源与氮源的比例，同时，在后处理工序中添加复合抗氧化剂及升温处理，使工艺优化，从而得到稳定性较高的产品（已申报国家发明专利）；

2.通过设备改造，改变产品剂型形态，来提高产品稳定性：A恩拉霉素溶液剂——将恩拉霉素预混剂放入浸提罐中，加入浸提液，搅拌一定时间，然后过滤、包装，得到溶液产品（已申报国家发明专利）。B恩拉霉素颗粒剂——将甘油酯倒入溶解罐中升温至90度左右后将其溶解，然后将恩拉霉素预混剂按比例倒入溶解罐中与甘油酯充分进行搅拌，搅拌好后用喷雾干燥机进行冷风干燥，在通过筛分、混合包装，得到颗粒产品（已申报国家发明专利）。

3.肽恩肥（8%恩拉霉素颗粒剂）：采用真空包装颗粒产品，极大地降低了在高温高湿条件下的降解速度。

成果独占性：

恩拉霉素是由土壤中杀真菌素放线菌发酵而得，是不饱和脂肪酸与十几种氨基酸结合的多肽类抗生素，主要组分有恩拉霉素A和恩拉霉素B，在发酵过程中pH检测为6小时检测一次，根据pH值变化情况及时补加碱水以控制发酵液pH值在6.7以上；同时，还要根据发酵液中糖的代谢情况进行补料，整个培养过程中，糖的浓度控制要求为：140h 前2.0-3.0（g/100ml），140h以后2.0-1.5（g/100ml），放罐前≤1.5（g/100ml）； 发酵液在糖含量降到3.0%以下后开始补糖，控制发酵液的总糖在2.0% 左右，放罐前2天停止补糖。补料糖采用淀粉经过实罐消毒灭菌即可。全程补糖量约为发酵液体积的8%（折纯）。发酵结束后，发酵液放至预处理罐，直接通入蒸汽将发酵液加热到70-75℃灭活，边搅拌边加入0.1-1.5%的硫酸铝，进行板框过滤，过滤后使用空气或者水进行滤饼的压榨，尽量得到较干燥的菌渣。

成果盈利性：

2017年全年，我公司对外销售恩拉霉素以4%计为1800吨，销售收入4500万元，4%恩拉霉素按市场价25元/kg计算，稳定度每提高一个百分点可减少损失0.25元/kg，即250元/吨。2017年，全国恩拉霉素销售近6000吨，如稳定度提高一个百分点可减少损失150万元。根据中国饲料信息网统计，2016年全国猪饲料产量8726万吨，肉禽饲料产量6011万吨，总产量14737万吨，按农业部推荐用量以恩拉霉素计混饲：每1000kg饲料，猪2.5-20g，鸡1-5g，则猪用量为5453.75-43630吨/年，肉禽用量为1502.75-7513.75吨/年，预计全年总计用量为6956.5-51143.75吨，以稳定度每提高一个百分点可减少损失250元/吨计算，共可减少损失173.9 -1278.6万元，如按我公司科技成果，稳定性提高了30%以上推广至整个行业，则可减少损失5217-38358万元，最高可达3.8亿，经济可观。

成果持续性：

石家庄高科动物保健品有限公司是河北兴柏药业集团的子公司，成立于2002年，于2012年开始研发恩拉霉素，经过几年的努力，现在，恩拉霉素车间，包括菌种室、发酵车间、提取车间、以及辅助生产设施、中心化验室等都已初具规模。目前，我们的恩拉霉素已经通过农业部的GMP验收，并取得生产许可证。后期，我们始终坚持以企业自主开发为主，与科研院所合作为辅的道路，积极关注和引进新技术，加大力度开发恩拉霉素的升级换代产品。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

1.恩拉霉素作为一种多肽类抗生素，具有不吸收、无药残、降解快等优点，符合现在限抗降抗等政策导向，在饲料行业需求量较大，生产销售处于上升态势。

2.我公司恩拉霉素产品一直以来以品质稳定、效价高等优势在饲料行业有较好的美誉度，并且在山东河南吉林江苏等地拥有一批合作多年的核心客户，为我公司提供了占国内市场50%以上的销量。

3.综合参考市场数据，我公司产品占据了国内全部生产量15%-20%的市场占有率，每年为客户提供2000吨恩拉霉素产品。恩拉霉素主要应用于肉用畜禽的养殖过程中，其中肉禽使用较早，也是目前国内使用恩拉霉素最多的客户群体，养猪生产上也开始逐渐重视恩拉的使用，以我国猪料生产量占据的绝对优势，恩拉霉素的使用量会逐渐超过其他饲料品种。

商业模式分析：

1.供应商：本产品发酵用的主要原料玉米淀粉及玉米蛋白粉目前由本集团关联公司提供，但前提是其质量不得低于市场同行、价格不得高于市场同行。

2.客户：本产品的最终使用者主要为饲料企业，根据不同的市场，我公司采用贸易商和终端客户相结合的客户选择模式，在核心市场以终端客户为主，竞争市场以贸易商为主。

3.科研：我们和兰州畜牧兽药研究所、华中农大、河北农大、河北省兽药饲料监察所、广西进出口检验检疫局检验检疫技术中心、湖北进出口检验检疫局检验检疫技术中心、河北科技大学等科研院所进行技术合作。

4.积极参与行业内饲料会议，作为重要的推广模式，同时努力争取国内有影响力的大型集团性饲料企业，树立标杆客户，提升品牌影响力和行业内美誉度。

5.目前我公司客户群体中，既有瑞孚、亘泰、大台农等国内知名的集团型客户，也有开启、亿万中原、通达等区域性大型客户

拟采取的转化方式：工业化生产

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：5000万元

融资用途：资金周转

核心管理团队人员情况：

李海亭，河北农业大学兽医专业，本科学历，1993年毕业至2001年一直从事销售及销售管理工作，从2002年起从事公司管理工作。李润普，河北农业大学兽医专业，本科学历，1993年毕业至今一直从事兽药质量管理工作。巴东风，内蒙古包头市钢铁职业技术学院物流专业，专科学历，2000年至今从事生物制药生产和管理工作。程争强，内蒙古大学生物制药专业，大专学历，1990年毕业至今从事生物制药生产和技术工作。程青芳，河北农业大学兽医专业，研究生学历，1993年毕业至2010年从事技术工作，从2010年起从事公司销售管理工作。高晓华，内蒙古工业大学应用化工专业，大专学历，2000年至今从事生物制药质量检验工作和管理工作。王焕芳，河北农业大学兽医专业，本科学历，1993年毕业至今一直从事兽药质量管理和兽药质检工作。王学伟，国家开放大学，企业管理专业，主要从事科技创新平台建设、企业科技计划申报。

治理结构：

高科动物保健品有限公司的自然人股东刘现伟、刘晓峰出资，合计3,800,000.00元，持股比例分别为90%、10%，股东是自然人股东，不存在资源互补情况，刘现伟是技术人员，是公司技术的核心力量，主要负责公司化验室工作，对化验室负责；刘晓峰是管理人员主要负责公司环保及安全方面的治理工作。

管理结构：

公司按照现代企业管理制度，设立了完善的职能部门，管理层28人，占员工总数39.36%，刘现伟，执行董事，主抓公司技术工作；李海亭，总经理，同时兼任公司监事，主抓生产和销售及公司全面工作。

主营业务名称：阿维菌素 恩拉霉素 金霉素 伊维菌素

近三年主营收入：19435万元

净利润：1061万元

毛利率：7.18 %

### 7003  基于大数据分析的药械安全质控信息系统

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：医学专用网络新型软件

单位名称：河北博健科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.bojiansc.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本系统以多年积累的药械数据库和信息管理系统为基础，采用大数据、人工智能等计算机信息处理技术，根据药械产品安全质量管控面临的问题和特点，依据大数据思想和行为模式异常的人工智能分析，开发实用性的数据关联分析算法，实现药械产品全周期、全过程、全流程的动态安全质量管控，为药械产品生产、流通、贮存保管行业、医院及诊所等各级、各类医疗机构和政府药械监管部门提供有效、及时、高效的有针对性的管控手段，也为药械产品有关部门和社会各界提供了完备、规范的药械产品安全公共信息平台。同时，由于药械安全与食品安全问题的相似性和食药安全共管体制，该系统的研发应用经验，也为下一步开展食品安全质量管控系统的研发应用，实现食品安全质量的全周期、全过程、全流程的动态管控，提供极有借鉴意义和参考价值的范例和经验。

成果创新性：

1.创新点：（1）本项目以现有药械数据库和信息管理系统为基础，采用大数据思想和行为模式异常的人工智能分析方法，开发实用性多数据库关联分析算法，实现药械产品的多数据库关联整合和药械产品全周期安全质量管控，在计算机数据库应用方面有创新意义。（2）本项目的研发成果，为药械产品生产、流通企业、医疗机构和政府药械监管部门提供了有针对性的智能化监管手段，为社会各界提供药械产品安全公共信息平台，也为下一步开展食品安全全周期质量管控系统研发与应用提供具有借鉴意义和参考价值的范例和经验，这在药械产品安全管理方面具有创新意义。

2.技术关键：（1）本项目采用多数据库关联分析算法，以大数据思想创新药械全流程信息管理技术方法，实现了数据资源的统一，消除了数据不规范、数据造假和信息孤岛等问题。（2）本项目采取人工智能分析算法和接口开发相结合的软件开发方法，系统具备智能稽查、问题隐患预警等功能，能够对药械产品进行全周期、全过程、全流程的动态安全质量管控。

成果独占性：

1.技术先进性：采用目前先进的技术架构，保证系统的先进性和可扩展性，延长了系统生命周期。

2.功能易用性：系统功能模块可按照用户需要方便配置，提供友好的操作方式及可视化操作界面，易于操作和管理；软件模块能方便地升级和增扩。

3.稳定可靠性：系统具备良好的稳定性，确保基础平台稳定可靠的运行，避免了由于软件故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行。

4.兼容性与可扩展性：系统具备良好的可扩展性，不仅能和现有系统兼容，同时还具有很强的扩展能力，能支持未来的应用集成，并提供了清晰的二次开发接口。

5.安全性：系统在设计上实现了功能和数据的权限控制，身份信息的安全认证和签名，数据的加密；对于关键业务操作提供了安全审核功能。

成果盈利性：

本系统的推广在实现药械产品全周期动态安全质量管控、流向追溯、问题隐患自动预警和智能化稽查，变目前发生药械质量事件的“事后追责”为“事前预警”，发生质量安全问题能在第一时间定位以最大限度减少经济损失，显著降低稽查执法成本，将会产生巨大的间接经济效益。本系统的建设实现了以信息技术手段强化药械监管能力，并通过公共信息与举报平台借助社会力量解决药械安全问题，制约药械企业不诚信行为；同时，本系统通过事前监管、问题隐患预警和社会监督力量的参与，可引导企业强化质量安全意识，督促、引导和约束企业诚信管理。在我国目前食品药品安全事故频发，食品药品行业诚信守法意识和质量安全意识普遍低下的国情下，若在一定程度上提高药械行业的诚信守法和质量安全意识并带动食品等行业，其具有更大的社会效益。

成果持续性：

1.本项目以现有药械数据库和信息管理系统为基础，采用大数据思想和行为模式异常的人工智能分析方法，开发实用性多数据库关联分析算法，实现药械产品的多数据库关联整合和药械产品全周期安全质量管控，实现了计算机数据库在药械信息化管理应用方面的自主创新。

2.本项目的研发成果，为药械产品生产、流通企业、医疗机构和政府药械监管部门提供了有针对性的智能化监管手段，为社会各界提供药械产品安全公共信息平台，也为下一步开展食品安全全周期质量管控系统研发与应用提供具有借鉴意义和参考价值的范例和经验，这是我们在药械产品安全管理方面的自主创新。

3.各行业范围药械大数据全面覆盖，包括：药品和医疗器械行业监管纵深覆盖：国家药监总局、省药监局、市药监局、县药监局。国家卫计委、省卫计委、市卫生局、县卫生局。 药品和医疗器械经营行业范围全覆盖：药品批发企业、药品储运企业、药品零售经营企业。医疗器械储运企业、医疗器械经营企业。药品和医疗器械生产行业范围全覆盖：药品生产企业、医疗器械生产企业。药品和医疗器械使用行业范围全覆盖：医院采购、储运、供应、患者使用追溯系统；卫生所、私人诊所药品医疗器械使用追溯。

成果先进性：

本系统设计思路为建设一个药械综合监管信息系统，系统包括：药械生产监管模块、药械经营监管模块、医疗机构药械监管模块和药械安全公共信息平台，该系统具有对所有药械生产和经营企业和医疗机构的资质审批与企业信息查询、产品流向与追溯、诚信分级管理、监督检查记录、双向信息交互、投诉举报与公共信息发布等功能。该系统具有推广上的灵活性和优越性，既能集中也可分散，可以根据各部门、各单位、各地区的不同工作计划，分期分批逐步开展。在实现监管数据互联互通、信息共享、移动稽查及网上联查的同时，还可以用来向辖区企业下达通知通告、接收反馈信息，公布药品和器械不良事件信息，为监管双方的和谐共建和安全诚信目标的实现提供了信息化工具和手段。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到帐

市场分析：

本系统的推广在实现药械产品全周期动态安全质量管控、流向追溯、问题隐患自动预警和智能化稽查，变目前发生药械质量事件的“事后追责”为“事前预警”，发生质量安全问题能在第一时间定位以最大限度减少经济损失，显著降低稽查执法成本，将会产生巨大的间接经济效益。本系统的建设实现了以信息技术手段强化药械监管能力，并通过公共信息与举报平台借助社会力量解决药械安全问题，制约药械企业不诚信行为；同时，本系统通过事前监管、问题隐患预警和社会监督力量的参与，可引导企业强化质量安全意识，督促、引导和约束企业诚信管理。在我国目前食品药品安全事故频发，食品药品行业诚信守法意识和质量安全意识普遍低下的国情下，若在一定程度上提高药械行业的诚信守法和质量安全意识并带动食品等行业，其具有更大的社会效益。

商业模式分析：

本项目开发的“药械综合监管信息系统”作为一个功能完备的统一联网电子监管平台，系统采用先进的计算机网络与分布数据库技术，结合人工智能、实时通讯和动态监控技术，搭建了一个B/S架构的药械综合监管信息系统，以该系统为平台，分别设计了药械生产监管模块、药械经营监管模块、医疗机构药械监管模块和药械安全公共信息平台。各功能模块统一在一个联网电子监管平台中，该系统既能集中也可分散，具有推广上的灵活性和优越性，在具体实施上，可以根据各部门、各单位、各地区的不同工作计划，分期分批逐步开展。依托该项目开发的系统平台和各个模块的功能，我们为医院开发了相关的医药耗材物流管理系统、物资管理系统和固定资产管理系统等数个有针对性的子系统，经过一段时期的应用，得到了省内各大医院的良好评价。我们为药店经营企业开发的药店经营系统已经应用在了数百家药店企业，系统运行稳定，用户反映使用方便，提高了企业的经营效率。

营销状况：

全国药械产品生产、流通经营行业、医院及诊所等各级各类医疗机构有几百万家，本系统研发成果后将以两种方式推广应用：方式一是按平台用户收取使用费和数据分析服务费的SaaS平台化运营方式，按大、中、小型用户分类服务费价格分别为每年1000元、500元、100元，按每年推广大、中、小型用户数分别为500个、2000个、10000个计算，预计每年可实现收入销售收入约250万元以上，纳税额35万元以上；方式二是按地区、按行业推广成套系统应用，每年计划在全国各地级市区域推广和生产、流通、医疗机构推广应用本系统300套以上计算，以每套系统销售收入约12万元计，预计每年可实现收入销售收入约3600万元以上，纳税额210万元以上。

拟采取的转化方式：技术许可

应用推广的已投入情况：300万元

资金需求额：5000万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

河北博健科技有限公司现为国家药品电子监管平台的正式授权的信息技术和医药数据技术服务机构，公司以医药卫生信息化、药械安全管理平台、数据库软件的开发应用为主要方向，承担了2项省级课题研究开发，均已通过了河北省科技厅组织的项目验收。项目负责人田建军副研究员已承担了4项省级专项基金课题；本项目研发团队由经验丰富的项目人员组成。

治理结构：

河北博健科技有限公司，成立于2004年初，是专业从事医药信息化软件与信息技术研发应用的民营科技公司，位于河北省石家庄市友谊南大街46号，注册资金1050万元，公司负责人和技术团队以科研院校研发人员为主体，长期承担相关科研课题和医药信息技术研发与应用，技术实力雄厚，产品系列齐全，项目经验丰富。

管理结构：

公司技术研发实行总经理负责制，研发部是研发的实施层，主要负责研发产品设计、软件开发、系统性能测试等工作，先后制定了《科研项目立项管理制度》、《研发投入核算管理制度》、《研发项目奖励制度》等制度，具有完善的管理制度，有效地促进了公司的技术创新。

主营业务名称：公司以医药卫生行业信息化、医院信息管理软件等

近三年主营收入：694万元

净利润：1万元

毛利率：5.00 %

### 7004  磷酸替米考星可溶性粉的制备

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：现代农业

单位名称：保定冀中药业有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.bdjz.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.项目名称：磷酸替米考星可溶性粉的研制；立项日期：2013.10；结题日期：2016.10；成果交付物类别：新兽药；研究形式：独立研究；技术领域：生物医药；应用领域：畜牧兽医；

2.任务来源：磷酸替米考星可溶性粉是由保定冀中药业有限公司开发研制的国家三类新兽药，项目经费约250万元，全部由保定冀中药业有限公司自筹，用于磷酸替米考星可溶性粉的研制与推广，是冀中在研发上的又一重大突破。

3.技术原理：磷酸替米考星可溶性粉采用的原料合成步骤简便，色泽和纯度高；制剂所用辅料为无水糖，生产工艺可采用三维混合机，双锥混合机，V型混合机混合，制得制剂稳定，设备适应性好，适合大生产。

4.性能指标：本品为类白色粉末；pH值应为5.5-7.5；干燥失重不得过10.0%；本品1.0g溶于100mL水中，应全部溶解，不得有浑浊或沉淀产生；含替米考星（C46H80N2O13）应为标示量的90.0%-110.0%；遮光、密闭、在干燥处保存。

成果创新性：

新兽药的研究与开发是一项耗资巨大，周期长，技术要求高，风险大的系统工程。目前我国新兽药的研发主要是在学校，科研院所进行，而一般企业没有独立的研发机构。保定冀中药业有限公司具有独立的研发工程技术中心，仪器设备配置齐全，人员结构合理，技术力量雄厚。磷酸替米考星可溶性粉是研发中心化药研发小组历经3年完全自主创新研制的国家三类新兽药，是治疗鸡支原体感染，巴氏杆菌感染的特效抗生素。替米考星可溶性粉在水中溶解度低，因而限制了该药的使用范围，而磷酸替米考星可溶性粉易溶于水，容易被机体吸收，可以直接用于家禽饮水给药，具有内服吸收快，组织穿透力强，分布容积大等优点。磷酸替米考星可溶性粉采用的原料合成步骤简便，色泽和纯度高；制剂所用辅料为无水糖，生产工艺可采用三维混合机，双锥混合机，V型混合机混合，制得制剂稳定，设备适应性好，适合大生产。在《黑龙江畜牧兽医》发表论文：《磷酸替米考星可溶性粉在三黄鸡体内的组织残留消除研究》

成果独占性：

磷酸替米考星可溶性粉和同类产品相比有如下优势：（1）相比替米考星，磷酸替米考星分子结构稳定，且在水中溶解度更高；（2）本公司研制磷酸替米考星与市场常见同类产品流动性好，不易结块，吸潮；（3）磷酸替米考星可溶性粉相比较溶液和注射液，运输方便，更适合家禽群体给药；（4）本公司研制的磷酸替米考星可溶性粉，相比较国内其他厂家磷酸替米考星可溶性粉，在家禽上休药期更短，仅13天。

成果盈利性：

经过团队的反复钻研，在工艺，处方等方面进行优化，研制的磷酸替米考星可溶性粉流动性、溶解性、适口性好、不易吸潮结块。磷酸替米考星可溶性粉所用磷酸替米考星原料为我公司集团旗下河北天象生物药业有限公司生产。据估计，我国每年畜禽养殖中磷酸替米考星的用量达500吨左右，并且有不断增长的趋势。所生产的原料采用工艺简单，且对环境不会造成污染，生产收率约提高6%、生产成本降低12元/kg,按照我公司年产磷酸替米考星100吨计，每年节降成本120万元；另外，所用工艺无固体废渣产生，每年节省固体废渣处理费用96万元左右，且大大减少了对从业人员的健康危害。磷酸替米考星可溶性粉用于肉鸡，能够显著提高肉鸡的胸肌率和腿肌率，降低肉鸡的腹脂率，提高肉鸡品质，间接为养殖户增加经济收益。

成果持续性：

鸡支原体病是一种接触传染性疾病，又称鸡的慢性呼吸道疾病，发病时间长，并能增加鸡副嗜血杆菌和巴氏杆菌的入侵机会，不但影响肉鸡的生长速度，还可能造成大量鸡的死亡，鸡群感染鸡毒支原体后，蛋鸡产蛋率会下降20%-40%，饲料转化率降低约21%，肉鸡体重减少38%左右，胴体质量也会因此下降，药物使用成本增加，带来了严重的经济损失，严重影响养鸡业的可持续发展，并有可能反复发作，并引起其他疾病的联合感染，因此控制支原体和巴氏杆菌等疾病的感染是养殖业的巨大挑战。磷酸替米考星可溶性粉作为新兽药制剂是抑制鸡支原体、巴氏杆菌感染的特效药物，通过饮水给药治疗鸡的呼吸道疾病，大量的临床试验表明10%磷酸替米考星可溶性粉对鸡败血支原体、巴氏杆菌的疗效与泰乐菌素相比较，具有用量少，降低发病率，减少病理损害，提高成活率，增重等优点。因此磷酸替米考星可溶性粉的成功研制，解决了养殖户一大难题。

成果先进性：

磷酸替米考星可溶性粉已获得国家三类新兽药证书，并在黑龙江畜牧兽医杂志发表文章“磷酸替米考星可溶性粉在三黄鸡体内的组织残留消除研究”。国内已查到有关磷酸替米考星可溶性粉制备方面的文献，但本课题用磷酸替米考星和无水糖经三维混合机混合制成磷酸替米考星可溶性粉，在国内文献中未见相同报道。研究成果属于国内领先水平，磷酸替米考星是替米考星增加了磷酸基团后形成的化合物，其水溶性显著提高，且溶水后的有效成分仍然为替米考星，为临床便捷实用提供了重要保证。10%的磷酸替米考星可溶性粉在一定剂量范围内连续使用对肉鸡具有一定的促生长作用，而且对生长的促进作用没有剂量依赖性，并不会随着药物使用剂量的增加而无限增加。药物的毒性小，安全范围大，为畜禽健康保驾护航，且不会对环境造成污染。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

市场分析：

保定冀中药业有限公司建设有院士工作站1个、河北省中兽药工程技术研究中心1个、河北省企业技术中心1个（含石家庄化药研发中心）。产品剂型涵盖化药与中药的各种剂型，如口服溶液剂、颗粒剂、乳房灌注剂、水针剂、粉针剂、片剂、粉剂、散剂、消毒剂等，并实现多种剂型、不同产品的专线生产。多年来，广泛应用于鸡、猪、牛羊、水产、宠物等多种动物养殖的生产实践中，已取得政府部门、兽药行业和养殖行业的充分认可。兽药制剂年销售过亿元，国内养殖市场覆盖率90%以上，长期与国内90%以上大型养殖集团形成紧密合作关系，部分产品出口南美、东南亚、中东、欧洲等三十几个国家，市场总占有率业内前三。

商业模式分析：

本企业产品覆盖面广泛，不仅包括市场消耗量大的产品，如替米考星、泰妙菌素、阿莫西林等大类，也包括一系列中兽药产品，如双黄连口服液、麻杏石甘口服液/颗粒、玉屏风口服液/颗粒、板青颗粒等。另外，玉屏风系列、五味健脾系列、苍蓝口服液、连葛口服液均为本企业自主开发的新兽药，在企业综合实力提升方面起到了代表性的作用。

营销状况：

企业众多产品不经过经销商的渠道出售，而是采用了自主营销分销的模式，在全国各地设立了3000多个经销商网点，形成了完整的全国销售网络，由企业直接将产品出售给养殖集团，从而避免了因中间商造成的价格虚高问题。企业和60多个特大养殖企业形成合作伙伴关系，并且有着庞大的散养市场。制剂产品销往除西藏以外的全国各地，原料药出口欧洲、南美、东南亚、中东等国家，年销售额过亿元，并呈现逐步增长的趋势。公司研发的众多新产品都可以在原有客户群体中进行试用，因为供销关系牢固，更能得到可靠的试用报告与反馈。因此新开发的产品无需培育新的市场。由于本企业产品质量上乘，性价比高，养殖集团可以信赖，又因为销售渠道原因货源供应稳定，因此和养殖集团建立了良好的供需关系。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；自我转化

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：250万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

公司领军人物吴里明，毕业于河北大学，现任保定冀中生物科技有限公司法人代表。1996-1999年就职于河北三利集团，任集团市场部/销售公司总经理，3年多时间，带领三利集团销售额实现由3亿多元到20多亿元的快速增长，成功将三利毛纺产品销往海外市场。1999年加盟保定冀中药业有限公司总经理，时年冀中药业公司总人数仅20余人，销售额刚过百万元，吴里明带领冀中人经过20年的拼闯，终于将冀中药业打造成为员工800余人、年销售额过2亿元的中大型兽药企业，市场辐射国内各地及欧洲、南美、东南亚、中东等十余国家。

治理结构：

保定冀中药业有限公司由三位股东共同出资建立，分别为：吕俊乔占有份额53.5%，王淑荣占有份额24%，刘方华占有份额13%，资金共计5000万元整。公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

管理结构：

保定冀中药业有限公司成立于1992年，注册资金5000万元。公司拥有GMP生产基地6个，包括生产车间14个，生产线26条，现有员工600余人。产品包括中药粉散剂、口服液、化药制剂及化学原料药等多个剂型，拥有国家农业部批准生产的产品110多种。冀中药业石兽研研发团队，以解决公司未来可持续发展、提高公司在行业内的竞争力为出发点，计划形成以化学兽药制剂技术为核心，辅以质量控制技术以及化药兽药安全性与药效学研究的综合研发能力，形成20-50人的优秀研发团队，建立完善的研发管理机制，并在兽药领域初步掌握国内领先水平的核心技术。

### 7005  马波沙星注射液的制备

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：现代农业

单位名称：保定阳光本草药业有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://21554565.czvv.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.项目名称：马波沙星注射液的制备；立项日期：2013.10；结题日期：2016.06；成果交付物类别：新兽药；研究形式：独立研究；技术领域：生物医药；应用领域：畜牧兽医；

2.项目来源：此项目是由保定阳光本草药业有限公司联合保定冀中药业有限公司共同完成的，是保定阳光本草药业有限公司在制剂开发方向取得的重大突破成果。

3.技术原理：传统的马波沙星注射液采用的原料马波沙星在生产过程中多使用易挥发致癌的甲醛，对操作人员的健康和环境造成危害，且色泽和纯度不高，所制得注射液质量不高。制剂所用辅料和产品的稳定性息息相关，因此使用的辅料至关重要。我公司研制的马波沙星注射液处方添加辅料为葡萄糖酸内酯、硅藻土等，和同类产品相比制得的注射液在低温条件下相当稳定，并且价格便宜，适合大生产。

4.性能指标：本品为黄绿色至黄色的澄明液体；pH值应为3.5-5.0；含马波沙星（C17H19FN4O4）应为标示量的90.0%-110.0%；遮光、密闭保存。

成果创新性：

国内目前也有关于马波沙星毒理、药理的相关研究和报道，但无相关产品被批准上市。马波沙星广泛的抗菌活性及其优良的动力学特征引起了国内很多研究者的重视，我公司开发的马波沙星具有十分广阔的应用前景。

1.马波沙星注射液所采用的马波沙星原料为自主研发，合成过程中不使用易挥发致癌的甲醛，使用甲醇回流结晶，得到高质量的马波沙星原料。

2.马波沙星注射液处方中所用助溶剂为葡萄糖酸内酯，制得的注射液在低温条件下相当稳定，并且工艺操作简便，适合大生产。

3.和国内同类产品相比较，消除半衰期更长，药效持久，抗菌疗效显著提高。

在《中国兽药杂志》核心期刊上发表两篇论文：《国产马波沙星注射液在母猪体内的药代动力学》、《马波沙星对猪临床分离病原菌的体外抑菌活性研究》 一篇国家发明专利：《一种马波沙星水溶液的制备方法》。

成果独占性：

马波沙星注射液的研制属于兽药范畴，是国家二类新兽药，2016年全国二类新兽药制剂获得新兽药证书的共两个，可见新兽药申报的技术含量和难度之大，尤其是新兽药申报需要投入巨大的人力，物力和财力。马波沙星注射液具有如下优势：

1.马波沙星注射液抗菌谱广，抗菌活性强，对革兰氏阳性菌，革兰氏阴性菌和支原体均有作用；

2.马波沙星经注射后吸收迅速且完全，血浆及组织中的浓度高，消除半衰期更长，生物利用度高；

3.马波沙星注射液所采用的原料为自主研发，成熟的工艺路线合成过程中使用易挥发致癌的甲醛，步骤操作繁琐，本公司开发使用对人体无害的甲醇回流重结晶，得到高纯度的马波沙星原料；

4.马波沙星注射液处方添加辅料为葡萄糖酸内酯、硅藻土等，和同类产品相比制得的注射液在低温条件下相当稳定，并且价格便宜，适合大生产。

成果盈利性：

马波沙星注射液采用本集团子公司河北天象生物药业有限公司生产的马波沙星原料，所生产的原料全部符合《欧洲药典7.0》；操作工人反映车间无刺激性的气味，客户反映产品质量良好。与传统工艺相比，我公司所采用的马波沙星原料在合成的过程中减少了操作步骤和防护设备费用，成本比传统工艺节省300元/公斤，每年可新增利润约60万元。我公司开发的马波沙星注射液生产工艺成熟可行，生产条件适宜，质量可控，该制剂在保定、天津、临沂、辽宁、湛江等全国各地的临床试验证明对母猪乳房炎-子宫炎-无乳综合征以及对猪的细菌性呼吸道感染疾病疗效确切，质量稳定。本制剂的研制水平处于国内领先地位，该制剂的广泛应用能够有效避免耐药性的产生，对畜牧养殖业及环境产生良好的社会效益和经济效益。

成果持续性：

国内尚无此类产品，通过对马波沙星注射液的研制与开发为其今后在兽医临床的使用提供了依据；国内养殖业目前以规模化和集约化为主，而国家兽药典和质量标准中的品种均为低浓度和小规格，10%马波沙星注射液的研制更便于临床使用。

马波沙星注射液用于畜禽养殖业，作为新型的氟喹诺酮类抗菌药，相比较传统的抗生素能够有效避免耐药性的产生。马波沙星注射液在多个省份的临床试验表明对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和链球菌的抑菌活性明显高于诺氟沙星、环丙沙星、庆大霉素和强力霉素，减少了抗生素的用量，从根本上为养殖户增加了收益，产生了明显的经济效益。随着中国畜牧养殖业的产业升级，动物专用的新型抗菌药越来越受到重视。

成果先进性：

马波沙星广泛的抗菌活性及其优良的动力学特征引起了国内很多研究者的重视，具有抗菌谱广，抗菌活性强的特点。马波沙星对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及支原体都具有很强的抗菌活性，该药组织渗透力强，其体内吸收迅速完全而且分布广泛，消除半衰期长，生物利用度高；安全剂量范围宽，无明显生殖和遗传毒性。是目前最先进的动物专用氟喹诺酮类抗生素。马波沙星注射液在国外主要用于母猪的乳房炎-子宫炎-无乳综合征（MMA）以及牛细菌性呼吸道感染的治疗。由于兽用喹诺酮类药物在我国畜禽水产养殖业中应用面广、使用量大、效果显著，为我国畜禽养殖业的健康发展作出了巨大贡献；同时，长期使用喹诺酮类药物也会产生耐药性包括交叉耐药性因此，针对这一现状，我们开发的马波沙星注射液为动物专用的氟喹诺酮类抗生素，取代已显出并日益加重耐药性包括交叉耐药性的喹诺酮类药。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

商业模式分析：

阳光本草的投资公司是保定冀中药业有限公司。冀中药业是我国生产兽药制剂、添加剂、原料药及医药化工、中间体的大型专业化企业。公司拥有112个特大养殖集团，6万多家养殖户，3000多个经销商网点，2500家规模养殖场，已经形成完整的全国销售网络。国际市场辐射南美、中东、东南亚等地。

营销状况：

企业众多产品不经过经销商的渠道出售，而是采用了自主营销分销的模式，在全国各地设立了3000多个经销商网点，形成了完整的全国销售网络，由企业直接将产品出售给养殖集团，从而避免了因中间商造成的价格虚高问题。企业和60多个特大养殖企业形成合作伙伴关系，并且有着庞大的散养市场。制剂产品销往除西藏以外的全国各地，原料药出口欧洲、南美、东南亚、中东等国家，年销售额过亿元，并呈现逐步增长的趋势。公司研发的众多新产品都可以在原有客户群体中进行试用，因为供销关系牢固，更能得到可靠的试用报告与反馈。因此新开发的产品无需培育新的市场。由于本企业产品质量上乘，性价比高，养殖集团可以信赖，又因为销售渠道原因货源供应稳定，因此和养殖集团建立了良好的供需关系。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；自我转化

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

阳光本草药业因其卓越的企业管理能力和文化打造力，已经成为行业健康良性发展的典范。我公司现有职工149人，其中高级职称4人，中级职称6人，初级职称1人，职工中75%以上人员毕业于畜牧兽医和医药化工以及中药专业，具备专业化兽药生产的人才条件。 五年来公司在提升人员素质上，做到了有计划的组织全体员工学习兽药法律法规、兽药生产质量管理规范及各种专业技术知识，增强了员工的工作意识和质量意识。先后制订、完善了各项管理制度、岗位标准操作规程、企业内控质量标准、生产工艺规程等文件1600多个，能严格按兽药GMP的要求组织生产和检验。GMP领导小组坚持每年组织自检小组对厂房设施、设备、物料管理、卫生管理、生产管理、质量控制、验证、文件、销售等进行检查，能及时督促整改不符合项，保证了产品出厂合格。

治理结构：

保定冀中药业有限公司由三位股东共同出资建立，分别为：吕俊乔占有份额53.5%，王淑荣占有份额24%，刘方华占有份额13%，资金共计5000万元整。公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

管理结构：

公司立足于国内和国际市场，通过整合业内产、学、研、政等各种资源，开展自主研发和联合开发，构筑技术壁垒，充分发挥产品创新优势和售前、售中、售后全程服务优势，将阳光本草打造成为中国兽药领域高科技的、专业化的、创新型的具有国际市场开拓能力的龙头示范性企业，为提高健康生活品质做出积极贡献。

### 7006  美洛昔康注射液的制备

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：现代农业

单位名称：保定阳光本草药业有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://21554565.czvv.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

1.项目名称：美洛昔康注射液的制备；立项日期：2013.09；结题日期：2016.12；成果交付物类别：新兽药；研究形式：独立研究。技术领域：生物医药；应用领域：畜牧兽医。

2.任务来源：美洛昔康注射液是由保定阳光本草药业有限公司研制的，是保定阳光本草药业有限公司在制剂开发方向取得的重大突破成果，主要用于控制犬骨关节炎引起的疼痛及炎症及术后疼痛。

3.技术原理：我公司开发研制的美洛昔康注射液主要是由美洛昔康与葡甲胺、乙醇等辅料配制而成的最终灭菌的大容量非静脉注射液，制得注射液在2年有效期内稳定，并且解热，镇痛，抗炎效果好。

4.性能指标：美洛昔康为淡黄绿色的澄明液体；pH值应为8.0-10.0；与黄绿色4号标准比色液比较，不得更深；含美洛昔康（C14H13N3O4S2）应为标示量的90.0%-110.0%；密闭保存2年。

成果创新性：

美洛昔康注射液是一种烯醇酰胺类的新型非甾体类抗炎药，目前未在国内上市销售。 与目前使用的传统非甾体类抗炎药相比，美洛昔康有抗炎作用强、抗炎症性疼痛作用时间长、解热效果好，注射吸收好且完全、生物利用度较高(89%)、同时大幅降低非甾体类抗炎药的胃肠道和肾脏副作用等优点。目前在国外的销售使用状况可观，国内的巨大市场有待开发。所以我公司研发的美洛昔康注射液是在宠物用药市场上的巨大突破。我公司开发研制的美洛昔康注射液主要用于控制犬骨关节炎引起的疼痛及炎症及术后疼痛。其创新点如下：本公司研制的美洛昔康注射液是采用美洛昔康原料和乙醇、葡甲胺、泊洛沙姆188和氢氧化钠按照适应配比研制而成的宠物用注射液。美洛昔康含量的测定方法采用高效液相色谱法，其中流动相为醋酸铵-甲醇，美洛昔康的保留时间仅为6min。

成果独占性：

美洛昔康注射液在研制的过程中发现产品放置时间长以后容易出现颜色发黄的情况，而正常合格的美洛昔康注射液为淡黄绿色的澄明液体，这与杂质成分降解有关，为了保证产品的稳定性，我们在工艺，处方等方面进行反复优化，最终制得的美洛昔康注射液稳定性高，在两年保质期内性状和含量均为发生变化，相比较其他同类产品成本低，工艺简单，适合大生产。

本公司研制的美洛昔康注射液相比较同类产品具有如下优势：（1）本公司研制的美洛昔康注射液是用于宠物犬的风湿性关节炎和骨关节炎；（2）与传统的非甾体类抗炎药物相比，抗炎作用强，止痛作用时间长，解热效果好，吸收迅速且完全，生物利用度高（89%），毒副作用小。（3）美洛昔康注射液精选助溶剂、增溶剂及PH调节剂等辅料与美洛昔康原料配制而成，制剂成本低，生产工艺简单，易于实现产业化。（4）制定的美洛昔康注射液质量标准中美洛昔康的含量和有关物质采用高效液相色谱法测定，其中美洛昔康的保留时间为6min，响应值高，峰型好，与其他方法相比较，方便省时。

成果盈利性：

保定阳光本草药业有限公司研制的美洛昔康注射液为动物专用药品，该产品自投入市场以来，用户反应良好，治疗效果显著，而且一些新技术的应用使产品用量少、成本低、效果稳定、效益高等优点。通过临床效果试验研究，使用美洛昔康注射液治疗骨关节炎，有效率达90%以上，并发现无不良反应，安全性较高。该项目完成后预计达到年生产6万件的生产能力，新增产值1500万元；项目产品预计预防约300万只犬疾病，给宠物医疗机构及养殖场所增收至少3亿元。

成果持续性：

美洛昔康是一种新型非甾体类抗炎药，我公司开发研制的美洛昔康注射液主要用于控制犬骨关节炎引起的疼痛及炎症及术后疼痛。美洛昔康注射液主要是由美洛昔康与葡甲胺、乙醇等辅料配制而成的最终灭菌的大容量非静脉注射液，制得注射液在2年有效期内稳定，并且解热，镇痛，抗炎效果好。美洛昔康注射液精选助溶剂、增溶剂及PH调节剂等辅料与美洛昔康原料配制而成，制剂成本低，生产工艺简单，易于实现产业化。本产品生产工艺成熟可行，生产条件适宜，质量可控，该制剂在保定、天津、秦皇岛、山东等全国各地的临床试验证明对犬的类风湿性关节炎，骨关节炎，坐骨神经痛等疗效确切，质量稳定。本制剂的研制水平处于国内领先地位，该制剂的广泛应用有着极显著的解热、镇痛、抗炎的作用，而且不良反应极少，对畜牧宠物业及环境产生良好的社会效益和经济效益。

成果先进性：

国内有关于犬、猫用治疗类风湿性关节炎的美洛昔康注射液的研究，但本课题研制的美洛昔康注射液，采用美洛昔康原料、乙醇、葡甲胺、泊洛沙姆188和氢氧化钠研制成宠物用注射液；该注射液含量测定方法采用高效液相色谱法，其中流动相为醋酸铵-甲醇，美洛昔康的保留时间仅为6分钟，在国内文献中未见相同报道。我公司开发的美洛昔康注射液生产工艺成熟可行，生产条件适宜，质量可控，该制剂在保定、天津、秦皇岛、山东等全国各地的临床试验证明对犬的类风湿性关节炎，骨关节炎，坐骨神经痛等疗效确切，质量稳定。本制剂的研制水平处于国内领先地位，该制剂的广泛应用有着极显著的解热、镇痛、抗炎的作用，而且不良反应极少，对畜牧宠物业及环境产生良好的社会效益和经济效益。美洛昔康注射液取得国家三类新兽药证书，经鉴定属于国内领先水平。

成熟度：08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟

商业模式分析：

阳光本草的投资公司是保定冀中药业有限公司。冀中药业是我国生产兽药制剂、添加剂、原料药及医药化工、中间体的大型专业化企业。公司拥有112个特大养殖集团，6万多家养殖户，3000多个经销商网点，2500家规模养殖场，已经形成完整的全国销售网络。国际市场辐射南美、中东、东南亚等地。

营销状况：

企业众多产品不经过经销商的渠道出售，而是采用了自主营销分销的模式，在全国各地设立了3000多个经销商网点，形成了完整的全国销售网络，由企业直接将产品出售给养殖集团，从而避免了因中间商造成的价格虚高问题。企业和60多个特大养殖企业形成合作伙伴关系，并且有着庞大的散养市场。制剂产品销往除西藏以外的全国各地，原料药出口欧洲、南美、东南亚、中东等国家，年销售额过亿元，并呈现逐步增长的趋势。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；自我转化

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：260万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

阳光本草药业因其卓越的企业管理能力和文化打造力，已经成为行业健康良性发展的典范。我公司现有职工149人，其中高级职称4人，中级职称6人，初级职称1人，职工中75%以上人员毕业于畜牧兽医和医药化工以及中药专业，具备专业化兽药生产的人才条件。 五年来公司在提升人员素质上，做到了有计划的组织全体员工学习兽药法律法规、兽药生产质量管理规范及各种专业技术知识，增强了员工的工作意识和质量意识。先后制订、完善了各项管理制度、岗位标准操作规程、企业内控质量标准、生产工艺规程等文件1600多个，能严格按兽药GMP的要求组织生产和检验。GMP领导小组坚持每年组织自检小组对厂房设施、设备、物料管理、卫生管理、生产管理、质量控制、验证、文件、销售等进行检查，能及时督促整改不符合项，保证了产品出厂合格。

治理结构：

保定冀中药业有限公司由三位股东共同出资建立，分别为：吕俊乔占有份额53.5%，王淑荣占有份额24%，刘方华占有份额13%，资金共计5000万元整。公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

管理结构：

公司立足于国内和国际市场，通过整合业内产、学、研、政等各种资源，开展自主研发和联合开发，构筑技术壁垒，充分发挥产品创新优势和售前、售中、售后全程服务优势，将阳光本草打造成为中国兽药领域高科技的、专业化的、创新型的具有国际市场开拓能力的龙头示范性企业，为提高健康生活品质做出积极贡献。

### 7007  用于防治鸡传染性喉气管炎的中药复方制剂“银黄二陈合剂”技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：现代农业

单位名称：保定冀中药业有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.bdjz.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

任务来源：企业自立；应用领域：农林牧渔/养殖业/鸡的养殖；研究起始日期：2013-01；  研究终止日期：2017-12。

技术原理：中兽医学认为，鸡传染性喉气管炎是由瘟疫之毒犯肺引起的一种肺热痰火之症。疫毒犯肺，肺失宣降，导致水道失调，水湿内阻。湿浊凝聚，致使脾失健运，进一步加重水湿的聚集。水湿内生，外感热毒炼液为痰，阻塞气道，引起病禽咳嗽、甩鼻、咳出粘稠痰液。按照中兽药辩证施治的理论，治当清热解毒，燥湿化痰，理气和中。“银黄二陈合剂”正是根据这一观点进行组方，并参考经典中药方剂“二陈汤”改良而成。方中以黄芩、金银花清热宣肺，解毒泻火，用于温热病的防治。以“二陈汤”燥湿化痰、理气和中。“二陈汤”加黄芩、金银花，标本兼治，共同达到治疗温热咳嗽及表现该症状的鸡传染性喉气管炎的目的。

成果创新性：

1.剂型优势：口服液制剂有效成分溶出度高，吸收快，生物利用度高、毒副作用较低、并减少某些药物对胃肠道的刺激性，还具有剂量准确等特点。口服液用药量小、工艺技术含量较高、使用方便，非常适合于集约化养殖中饮水添加。

2.组方优势：方中以黄芩泻肺热而平喘，金银花清解疫毒，共为主药，选姜半夏、陈皮共为臣药，陈皮辛苦而温，燥湿化痰，并善理气健脾，使气顺痰消，脾运得健，痰湿得除，其与半夏相配，共祛痰湿，调畅气机，使胃气得和。以茯苓为佐药，甘淡而兼入脾经，脾复健运则湿浊可化，湿去则痰消。其与陈皮为伍，则脾湿得化，脾气得畅，运化有权，共度生痰之源，而助君药祛痰之功。使以甘草，旨在调和药性，亦兼益肺和中之用。诸药相合，共奏清热解毒、燥湿化痰，理气和中之效。

成果独占性：

对于鸡传染性喉气管炎的防治，大量研究成果只停留在中药散剂及单独的煎汤使用，与集约化的养殖现状不匹配。目前，有国家标准的治疗湿痰咳嗽的药物“二陈散”、治疗鸡传染性喉气管炎药物如“喉炎净散”、“镇喘散”“加减清肺散”均为散剂，不适合集约化规模使用。银黄二陈合剂是本公司自主研制的中药口服液新药，由黄芩、金银花、姜半夏、陈皮、茯苓、甘草组成，具有清热解毒、燥湿化痰、理气和中之功效，临床用于治疗温热咳嗽；鸡传染性喉气管炎见于该证候者。六味药材的组成比例为1.8：1.8：1.8：1.8：1.8：1，制成的口服液每1ml含1.0g生药材。方中以黄芩泻肺热而平喘，金银花清解疫毒，共为主药，选姜半夏、陈皮共为臣药，陈皮辛苦而温，燥湿化痰，并善理气健脾，使气顺痰消，脾运得健，痰湿得除，其与半夏相配，共祛痰湿，调畅气机，使胃气得和。以茯苓为佐药，甘淡而兼入脾经，脾复健运则湿浊可化，湿去则痰消。其与陈皮为伍，则脾湿得化，脾气得畅，运化有权，共度生痰之源，而助君药祛痰之功。使以甘草，旨在调和药性，亦兼益肺和中之用。诸药相合，共奏清热解毒、燥湿化痰，理气和中之效。

成果盈利性：

由我公司自主研发的新药“银黄二陈合剂”处于刚刚完成研发阶段，尚未取得注册证书及生产批件，未上市销售，仅在小范围内有试用推广，暂无销售收入。该项目研发期间为2013.1-2017.12，共计投入约115万元，其中直接投入约65万元，购置仪器分摊30万元，人员工资分摊20万元。试验期间共计消耗中药材5吨左右。该产品为纯中药制剂，生产过程不污染环境，不产生有毒有害废弃物，药渣可还田，也可进一步加工成饲料；中兽药的大规模生产可带动中药材的产业化种植，更能促进养殖业健康发展。

成果持续性：

公司主要生产中药粉散剂、口服液、化药制剂及化学原料药。在产品创新方面，主攻国家二、三类新兽药，促进兽药研发与制造整体水平的提升。目前，公司拥有发明专利18项，经科技厅鉴定新成果20余项，申报国家三类新兽药14项，其中7项为自主研发的中兽药产品。团队目前的研发核心是中兽药，研发方向需要向多元化发展，拓展研发深度与广度。在未来的发展中，中药饲料添加剂是一个重点。中兽药产业推进委员会决议的增设中药预混剂剂型，冀中药业作为中兽药大企，在该决议的执行中起着重要的推动作用。另外，生物制品的开发也是一个大方向，年内新引进相关人才，对该方向所需仪器设备进行采购，布置了专门的实验室，已经正式投入使用。未来将实现三个研究方向并重，共同提升的局面。

成熟度：05、初样级：完成图纸设计、工艺编制、调试完备

市场分析：

公司主要生产中药粉散剂、口服液、化药制剂及化学原料药。在产品创新方面，主攻国家二、三类新兽药，促进兽药研发与制造整体水平的提升。目前，公司拥有发明专利18项，经科技厅鉴定新成果20余项，申报国家三类新兽药14项，其中7项为自主研发的中兽药产品。企业销量最大的产品为双黄连口服液，年销售额约3000万元。

商业模式分析：

冀中药业清苑生产基地毗邻药都安国仅四十余公里，为企业采购大量中药材提供了便利条件。企业秉承“绿色自然健康”的理念，和60个特大养殖企业形成合作伙伴关系，并且有着庞大的散养市场。3000多个经销商网点形成了完整的全国销售网络，制剂产品销往除西藏以外的全国各地，原料药出口欧洲、南美、东南亚、中东等国家，年销售额过亿元，并呈现逐步增长的趋势。本企业产品覆盖面广泛，不仅包括市场消耗量大的产品，如替米考星、泰妙菌素、阿莫西林等大类，也包括一系列中兽药产品，如双黄连口服液、麻杏石甘口服液/颗粒、玉屏风口服液/颗粒、板青颗粒等。另外，玉屏风系列、五味健脾系列、苍蓝口服液、连葛口服液均为本企业自主开发的新兽药，在企业综合实力提升方面起到了代表性的作用。

营销状况：

企业众多产品不经过经销商的渠道出售，而是采用了自主营销分销的模式，在全国各地设立了3000多个经销商网点，形成了完整的全国销售网络，由企业直接将产品出售给养殖集团，从而避免了因中间商造成的价格虚高问题。企业和60多个特大养殖企业形成合作伙伴关系，并且有着庞大的散养市场。制剂产品销往除西藏以外的全国各地，原料药出口欧洲、南美、东南亚、中东等国家，年销售额过亿元，并呈现逐步增长的趋势。

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；自我转化

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

公司领军人物吴里明，毕业于河北大学，现任保定冀中生物科技有限公司法人代表。1996-1999年就职于河北三利集团，任集团市场部/销售公司总经理，三年多时间，带领三利集团销售额实现由3亿多元到20多亿元的快速增长，成功将三利毛纺产品销往海外市场。1999年加盟保定冀中药业有限公司总经理，时年冀中药业公司总人数仅20余人，销售额刚过百万元，吴里明带领冀中人经过20年的拼闯，终于将冀中药业打造成为员工800余人、年销售额过2亿元的中大型兽药企业，市场辐射国内各地及欧洲、南美、东南亚、中东等十余国家。

治理结构：

保定冀中药业有限公司由三位股东共同出资建立，分别为：吕俊乔占有份额53.5%，王淑荣占有份额24%，刘方华占有份额13%，资金共计5000万元整。公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

管理结构：

保定冀中药业有限公司中兽药研发团队，以解决公司未来可持续发展、提高公司在行业内的竞争力为出发点，计划形成以中兽药制剂技术为核心，辅以中药材原料品种产地筛选、质量控制技术以及中兽药安全性与药效学研究的综合研发能力，形成20-50人的优秀研发团队，建立完善的研发管理机制，并在中兽药领域初步掌握国内领先水平的核心技术。

### 7008  用于防治家禽肝损伤的中药复方制剂“龙茵口服液”技术研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：现代农业

单位名称：保定冀中药业有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.bdjz.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

任务来源：企业自立；应用领域：农林牧渔/养殖业/鸡的养殖；研究起始日期：2013-01； 研究终止日期：2017-12。

技术原理：中兽医认为，肝病多起于湿热毒邪蕴积肝胆，日久则伤及正气，影响气血运行，最终造成肝郁脾虚。“龙茵口服液”是根据“清利湿热、泻火解毒、疏肝理气”这一观点进行组方，并参考经典中药方剂“茵陈汤”，加减药材改良而成。方中选龙胆为君药，泻肝胆实火，利肝经湿热；选茵陈、栀子共为臣药，茵陈清热去湿、利胆退黄，栀子泻火解毒，燥湿清热，二者共助主药之功；选柴胡为佐药，疏畅肝胆，引诸药归于肝胆之经；甘草为使药，缓苦寒之品防其伤胃，并可调和诸药。五药共用，相互配合，共同发挥清热利湿、泻火解毒、疏肝理气之功。

性能指标：本品为棕褐色液体，味苦。久置后有少量沉淀。pH为4.0-6.0，密度不低于1.04，每1ml相当于原生药0.5g。本品每1ml含龙胆以龙胆苦苷（C16H20O9）计，不得少于4.0mg。

成果创新性：

1.剂型优势：该产品口服液制剂克服了散剂难以遮掩气味、药物有效成分溶出度低的缺陷，又比颗粒剂的成本低，更方便规模化养殖家禽的饮用。

2.组方优势：中兽医认为，肝病多起于湿热毒邪蕴积肝胆，日久则伤及正气，影响气血运行，最终造成肝郁脾虚，综观其表现，湿热内蕴、继而湿热疫毒相互胶结、阻塞肝络，是肝病逐渐恶化的重要病理环节，因此临床上当采用清热利湿，健脾益气，理气活血的治疗原则。及早应用清热利湿，疏肝理气，活血化瘀类药物是防止肝病进一步加重的一个重要治疗方法。国家标准中收录的治疗肝病的药物都是以清肝利胆，泻肝胆实火为主。而“龙茵口服液”中以柴胡为佐药，除了具有清热利湿、泻火解毒功能外，兼具疏肝理气之功效。

成果独占性：

该产品为我公司自主研发，具有自主知识产权，在保护期内不能仿制。国家标准中收录的治疗肝病的药物均以清肝利胆，泻肝胆实火为主。而“龙茵口服液”中以柴胡为佐药，除了具有清热利湿、泻火解毒功能外，兼具疏肝理气之功效。因此，本公司将“龙茵口服液”开发研制成新兽药，利用其清热利湿、泻火解毒，疏肝理气之功效，临床用于治疗鸡肝损伤。该药是结合鸡肝损伤的临床证候开发的新药，其提取工艺、质量检测方法经过考察与验证，确定了最佳的工艺路线，制订了稳定的质量检测方法，并通过对该药进行安全性试验与药效学试验，验证了其应用安全性，在针对靶动物鸡由于自然感染造成的肝损伤症状上有良好的疗效。因此该药在组方与生产工艺、产品检测方面都有明显的创新。

成果盈利性：

由我公司自主研发的新药“龙茵口服液”处于刚刚完成研发阶段，尚未取得注册证书及生产批件，未上市销售，仅在小范围内有中试产品试用，暂无销售收入。该项目研发期间为2013.1-2017.12，共计投入约130万元，其中直接投入约80万元（包括实验室动物试验及临床试验），购置仪器分摊30万元，人员工资分摊20万元。试验期间共计消耗中药材5.5吨左右。

成果持续性：

公司主要生产中药粉散剂、口服液、化药制剂及化学原料药。在产品创新方面，主攻国家二、三类新兽药，促进兽药研发与制造整体水平的提升。目前，公司拥有发明专利18项，经科技厅鉴定新成果20余项，申报国家三类新兽药14项，其中7项为自主研发的中兽药产品。团队目前的研发核心是中兽药，研发方向需要向多元化发展，拓展研发深度与广度。在未来的发展中，中药饲料添加剂是一个重点。

成果先进性：

该产品为我公司自主研发，具有自主知识产权，在保护期内不能仿制。国家标准中收录的治疗肝病的药物均以清肝利胆，泻肝胆实火为主。而“龙茵口服液”中以柴胡为佐药，除了具有清热利湿、泻火解毒功能外，兼具疏肝理气之功效。因此，本公司将“龙茵口服液”开发研制成新兽药，利用其清热利湿、泻火解毒，疏肝理气之功效，临床用于治疗鸡肝损伤。该药是结合鸡肝损伤的临床证候开发的新药，其提取工艺、质量检测方法经过考察与验证，确定了最佳的工艺路线，制订了稳定的质量检测方法，并通过对该药进行安全性试验与药效学试验，验证了其应用安全性，在针对靶动物鸡由于自然感染造成的肝损伤症状上有良好的疗效。因此该药在组方与生产工艺、产品检测方面都有明显的创新。

成熟度：05、初样级：完成图纸设计、工艺编制、调试完备

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；自我转化

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

公司领军人物吴里明，毕业于河北大学，现任保定冀中生物科技有限公司法人代表。1996-1999年就职于河北三利集团，任集团市场部/销售公司总经理，三年多时间，带领三利集团销售额实现由3亿多元到20多亿元的快速增长，成功将三利毛纺产品销往海外市场。1999年加盟保定冀中药业有限公司总经理，时年冀中药业公司总人数仅20余人，销售额刚过百万元，吴里明带领冀中人经过20年的拼闯，终于将冀中药业打造成为员工800余人、年销售额过2亿元的中大型兽药企业，市场辐射国内各地及欧洲、南美、东南亚、中东等十余国家。

治理结构：

保定冀中药业有限公司由三位股东共同出资建立，分别为：吕俊乔占有份额53.5%，王淑荣占有份额24%，刘方华占有份额13%，资金共计5000万元整。公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

管理结构：

保定冀中药业有限公司中兽药研发团队，以解决公司未来可持续发展、提高公司在行业内的竞争力为出发点，计划形成以中兽药制剂技术为核心，辅以中药材原料品种产地筛选、质量控制技术以及中兽药安全性与药效学研究的综合研发能力，形成20-50人的优秀研发团队，建立完善的研发管理机制，并在中兽药领域初步掌握国内领先水平的核心技术。

### 7009  用于调节奶牛瘤胃微生物的混合型饲料添加剂（益美素）

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：现代农业

单位名称：保定冀中生物科技有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.bdjz.com

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

任务来源：企业自立；应用领域：农林牧渔/养殖业/牛的养殖；研究起始日期：2015-4；       研究终止日期：2016-12。

技术原理：该项目用于调节奶牛瘤胃微生物的平衡，通过调节瘤胃微生物，达到提高饲料消化率，提高单产，乳蛋白等指标，同时减少消化性疾病，增加养殖收益的目的。通过长期的配方筛选，找到了一种科学合理的配伍组合，由酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、中性纤维素酶、木聚糖酶、果胶酶、酵母培养物和黑曲霉培养物组合。

性能指标：七种成分含量为酿酒酵母4亿/g，枯草芽孢杆菌20亿/g，中性纤维素酶150U/g，木聚糖酶150U/g，果胶酶50U/g（上述五种成分共计400g），酵母培养物300g，黑曲霉培养物300g。七种成分含量为：酿酒酵母4亿/g，枯草芽孢杆菌20亿/g，中性纤维素酶150U/g，木聚糖酶150U/g，果胶酶50U/g（上述五种成分共计400g），酵母培养物300g，黑曲霉培养物300g。

成果创新性：

市场上同类产品大体可以分为三大类，一类是纯酵母培养物，一类是纯活菌制剂，还有一类是酵母发酵酒糟。目前国外产品达农威公司的益康XP（酵母培养物）一家独大，主要是进入中国时间较早，应用范围较广。国内产品中，活菌制剂的安琪酵母用量较大，酵母发酵酒糟多集中于各大酒厂附近，通过酵母处理白酒酒糟得到的产品，暂未形成优势品牌。该项目与上述三类产品的不同之处在于该项目并非突出某一类成分，而是多种有效成分的科学组合。最终组合为以酿酒酵母和酵母培养物为基础，辅以枯草芽孢杆菌、中性纤维素酶、木聚糖酶、果胶酶和黑曲霉培养物的组合。

成果独占性：

益美素为我公司研制的一种用于调节奶牛瘤胃微生物的混合型饲料添加剂，其由以下成分组成：酿酒酵母、枯草芽孢杆菌、纤维素酶、木聚糖酶、果胶酶、酵母培养物及黑曲霉培养物。通过调节奶牛瘤胃微生物平衡，达到提高饲料消化率、产奶量及乳蛋白，减少消化类疾病，如酸中毒等，提高养殖效益的目的。目前比较常规的瘤胃微生物调节产品主要是活菌类、酵母培养物类、酵母发酵酒糟等。且以单一形式出现的居多，偶有组合以2-3种成分为主。益美素采用多种有效成分科学配伍进行组合的方式，使各种成分功能协同互补，从而更有效的发挥作用。通过实际饲喂实验与对比试验，益美素体现出如下功效：使用3-5天即可提高采食量，平均提高TMR采食量0.5-1kg；使用7-10天，即可提高饲料消化率，采用粪便筛晒分辨，可将不合理的比例调制正常比例，肉眼可见未消化玉米粒和棉籽数明显降低；使用15-30天，可平均提高单产0.5-1.5kg，提高乳蛋白0.02-0.13。与单成分或2-3种成分组合产品相比，提高采食时间更快，提高采食量更多，对饲料消化率和粪便的改善明显好于其他品类。

成果盈利性：

通过实际饲喂实验与对比试验，益美素体现出如下功效：使用3-5天即可提高采食量，平均提高TMR采食量0.5-1kg；使用7-10天，即可提高饲料消化率，采用粪便筛晒分辨，可将不合理的比例调制正常比例，肉眼可见未消化玉米粒和棉籽数明显降低；使用15-30天，可平均提高单产0.5-1.5kg，提高乳蛋白0.02-0.13。与单成分或2-3种成分组合产品相比，提高采食时间更快，提高采食量更多，对饲料消化率和粪便的改善明显好于其他品类。       该项目目前已形成年产200吨的生产规模，产品应用覆盖宁夏、河北、山东、内蒙古等地，使用奶牛数达到10万头。产品2017年全年收入514.13万元，为企业新增利税82.26万元。客户稳定，认可度较高，正在进行大面积推广。该产品益美素在提升饲料消化率方面优于同类产品益康XP和纯酵母，在提高采食及单产方面优于纯酵母。与同类产品相比，奶牛使用益美素，每头每天多增加收益可达到1.0元左右，高于酵母和酵母培养物。

成果持续性：

公司主要生产中药粉散剂、口服液、化药制剂及化学原料药。在产品创新方面，主攻国家二、三类新兽药，促进兽药研发与制造整体水平的提升。目前，公司拥有发明专利18项，经科技厅鉴定新成果20余项，申报国家三类新兽药14项，其中7项为自主研发的中兽药产品。团队目前的研发核心是中兽药，研发方向需要向多元化发展，拓展研发深度与广度。在未来的发展中，中药饲料添加剂是一个重点。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到帐

拟采取的转化方式：技术转让；技术许可；自我转化

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：300万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

公司领军人物吴里明，毕业于河北大学，现任保定冀中生物科技有限公司法人代表。1996-1999年就职于河北三利集团，任集团市场部/销售公司总经理，三年多时间，带领三利集团销售额实现由3亿多元到20多亿元的快速增长，成功将三利毛纺产品销往海外市场。1999年加盟保定冀中药业有限公司总经理，时年冀中药业公司总人数仅20余人，销售额刚过百万元，吴里明带领冀中人经过20年的拼闯，终于将冀中药业打造成为员工800余人、年销售额过2亿元的中大型兽药企业，市场辐射国内各地及欧洲、南美、东南亚、中东等十余国家。

治理结构：

保定冀中药业有限公司由三位股东共同出资建立，分别为：吕俊乔占有份额53.5%，王淑荣占有份额24%，刘方华占有份额13%，资金共计5000万元整。公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

管理结构：

保定冀中药业有限公司中兽药研发团队，以解决公司未来可持续发展、提高公司在行业内的竞争力为出发点，计划形成以中兽药制剂技术为核心，辅以中药材原料品种产地筛选、质量控制技术以及中兽药安全性与药效学研究的综合研发能力，形成20-50人的优秀研发团队，建立完善的研发管理机制，并在中兽药领域初步掌握国内领先水平的核心技术。

## 科研院所科技成果

### 7010  肿瘤临床精准用药技术的产业化

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院合肥物质科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hf.cas.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

中科院合肥物质科学研究院刘青松精准药物学研究团队，自主开发了高通量精准基因检测和高通量体外药敏试验相结合的精准用药技术体系（HDGS)，可以为临床上让患者“吃什么药”、“怎么吃药”、“吃多少药” 提供科学的决策指导，本项目的成功实施将为有效提高药物的使用效率和病人的治疗响应率，降低无效治疗和减少有害治疗，有效延长病人的生存期，提高病人的生存质量，降低社会医疗负担奠定理论基础，为实现精准医疗实现重大理论突破，为提高中国在相关领域的研究水平和标准制定的话语权奠定基础。同时为新药创制发现新的有效的药物开发靶点，为新药的精准临床实验设计，提高药物的临床转化率提供理论支撑。同时该技术的成功产业化推广有望成为未来肿瘤临床精用药治疗新型标准，并可望催生新型医疗产业模式。

成果创新性：

团队成功突破现有癌症原代细胞培养技术，成功研发出适用于白血病的血液样本、实体瘤的穿刺、术中和体腔积液样本等不同癌症样本类型的原代细胞体外扩增技术。基于此基础，团队自主开发了国内首个将高通量测序技术和高通量体外药敏检测技术相结合的肿瘤精准治疗技术体系（HDGS）。

成果独占性：

其核心是结合高通量靶向基因检测，利用高通量药物筛选的方法，对肿瘤病人体内提取出来的原代癌症细胞进行体外培养和高通量药物敏感性检测，充分利用“老药新用”的巨大的潜力，为肿瘤患者最大限度地筛选出“可用的药”，使患者“有药吃，吃对自己有效的药”。

成果盈利性：

团队在已有原代细胞重编程技术（CR技术）基础上实现技术突破，获得高效率的肿瘤细胞体外培养技术，实现癌症原代细胞体外的持续扩增，具有成功率高、保持癌症细胞原有特性、成本低等技术优势，已建立癌症类型全覆盖的原代癌症细胞生物样本库，可以持续提供产业化服务。

成果持续性：

团队成功突破现有癌症原代细胞培养技术，成功研发出适用于白血病的血液样本、实体瘤的穿刺、术中和体腔积液样本等不同癌症样本类型的原代细胞体外扩增技术。基于此基础，团队自主开发了国内首个将高通量测序技术和高通量体外药敏检测技术相结合的肿瘤精准治疗技术体系（HDGS）。

成果先进性：

团队成功突破现有癌症原代细胞培养技术，成功研发出适用于白血病的血液样本、实体瘤的穿刺、术中和体腔积液样本等不同癌症样本类型的原代细胞体外扩增技术。基于此基础，团队自主开发了国内首个将高通量测序技术和高通量体外药敏检测技术相结合的肿瘤精准治疗技术体系（HDGS）。

成熟度：07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束

市场分析：

肿瘤临床用药精准治疗是社会需求：据统计，2015年我国约有430万例新发癌症病例，281万例癌症死亡，癌症已经成为影响人民群众生命健康的首要恶性疾病。尽管目前针对癌症的治疗方法趋于多样化，但是药物治疗仍然是做主要的治疗手段。然而，目前临床常用的抗肿瘤化疗药物对患者治疗的平均有效率仅为10%左右。如何个性化的提高抗肿瘤药物临床使用的准确性和有效性，降低临床无效用药的浪费，从而降低医疗成本，延长癌症患者带瘤生存的时间，提高患者的生活质量，已经成为当前全社会关注的重大问题，在此背景下，精准医疗已经正式被纳入国家十三五规划，而大健康产业也正在逐步成为新的经济增长点。

商业模式分析：

目前，该技术全国范围内进行产业化推广，为近2000名包括白血病，肺癌，乳腺癌和肠癌等肿瘤患者提供精准用药方案指导服务，取得了良好的临床效果。目前该技术体系正在依托合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司以及安徽省精准用药技术工程实验室，在安徽省政府的精准医疗重大工程专项的资金引导下，在省发改委，卫计委以及科技厅等监管机构的领导下，在安徽省、合肥市政府的产权投资基金，社会资本支持下，在多所医疗结构进行产业化示范推广。

营销状况：

合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司成立于2015年7月，是依托中科院合肥物质科学研究院刘青松研究团队成立的科技型企业，公司下设合肥普瑞昇医学检验实验室和安徽省精准用药技术工程实验室，是安徽省“三重一创”精准医疗重大工程的牵头单位，是安徽省十三五规划的重点产业化项目。公司于2016年成功建立普瑞昇医学检验所并成功获得临床基因扩增检验项目的资质(No.000121)。公司主要业务领域涵盖生物医药技术开发、靶向药物研制以及临床医疗服务(HDGS)，年产值近200万元。

拟采取的转化方式：创业融资；股权融资

融资用途：产品研发；资金周转

### 7011  基于高通量测序的癌症基因无创检测与精准医疗技术开发与示范

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：

单位名称：中国科学院合肥物质科学研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.hf.cas.cn/

推荐单位：中国科学院

成果简介：

将在癌症大数据平台的基础上建立中国人群癌症突变信息数据库，继而通过对癌症突变信息的研究找到中国人群癌症突变的共性，为准确的分子诊断提供基础。前期，我们将先建立在中国高发的癌症肺癌、胃肠道肿瘤、乳腺癌、脑瘤的肿瘤分子特征谱。后期将视发展情况扩展到其它类肿瘤。具体方案为：我们将与安徽省省立医院和安医大附属一医院等大型三甲肿瘤医院合作，收集肿瘤样本；通过我们自主搭建的高通量测序平台和大数据分析平台，对肿瘤样品进行深度测序和分析，搜寻导致肿瘤的关键基因突变，探索监测癌症发生早期发生以及转移的生物标志物；结合常见的肿瘤驱动基因突变和基于中国人群特色的关键基因突变设计个性化的肿瘤基因检测panel，并制定建立不同类型肿瘤样本的临床基因检测的标准流程和规范，为基因筛查诊断提供新手段，和制定病人的治疗方案提供参考。同时研制或开发针对常见癌症的基因检测试剂，降低试剂成本，经过临床样本验证后在医院通过临床试验的方式进行应用示范。

成果创新性：

1.解决了肺癌样本的检测灵敏度问题。一方面一些样本由于所含的肿瘤细胞少加上基因突变的丰度较低，检测灵敏度不够； 另外一方面由于临床活检样本量很少，提取肿瘤组织基因组DNA的量就很低，影响建库和随后的高通量测序数据质量问题。我们通过优化核酸提取方法和条件，采用多重PCR扩增目的基因序列和芯片杂交技术富集基因片段，逐一解决上述问题。提高了基因检测的灵敏度。

2.开发了一种方法多重效用的分子基因检测手段。针对有些肺癌肿瘤组织获取困难和组织样本获得量少，研发了可以检测低至10ngDNA的组织样本和外周血样本的基因检测手段，同时一次检测可以获得多达300个以上位点的突变信息，可以节约费用和时间。

3.高效分析生物测序大数据。 针对临床诊断和治疗的时效性要求，开发快速对高通量测序产生的大数据进行加工和处理，做到当天测序数据完成，当天完成数据分析结果。

4.肺癌的一个亚类-小细胞肺癌目前的治疗手段局限于放化疗，迫切需要研发新的治疗手段和生物标志物。我们通过高通量技术和分子生物学手段，研发针对小细胞肺癌的潜在的分子治疗方案和可能的治疗选择的分子基因标志物。

成果独占性：

基于高通量测序的癌症基因检测与精准医疗的实现和实施，能优化医疗资源配置，帮助提高临床治疗水平，降低医疗费用，提高患者的生活质量，延长患者寿命。提高肿瘤治疗水平打破肿瘤领域现有技术壁垒，造福万千桑梓。本项目的实施对分子诊断行业上游的原材料产业主要包括二代测序仪和常规基因测序设备和试剂，分子诊断试剂盒等和医院、体检中心以及第三方独立实验室等下游的大健康产业具有明显的带动作用。

成果盈利性：

以本项目开发的技术和多基因检测分子试剂盒，依托中科院强磁场科学中心、中科院创新院成果转移转化平台和合肥中科金臻生物医学有限公司，开展科技成果的转移、转化。开展癌症基因检测与精准医疗应用，服务广大患者，产生经济收益，辐射带动安徽省精准医疗产业发展和投资，带动30多人的就业，创造显著的经济效益。

成果持续性：

基于高通量测序的癌症基因检测与精准医疗的实现和实施，能优化医疗资源配置，帮助提高临床治疗水平，降低医疗费用，提高患者的生活质量，延长患者寿命。提高肿瘤治疗水平打破肿瘤领域现有技术壁垒，造福万千桑梓。本项目的实施对分子诊断行业上游的原材料产业主要包括二代测序仪和常规基因测序设备和试剂，分子诊断试剂盒等和医院、体检中心以及第三方独立实验室等下游的大健康产业具有明显的带动作用。

成果先进性：

临床医院对肺癌患者的诊断主要基于影像和病理数据判断，缺乏分子基因数据用于辅助诊断。而患者的病理信息主要通过活检穿刺获得少量样本，这些样本分成两部分，一部分用于临床病理；另外一部分用于分子基因诊断试剂的开发。为进一步扩充分子基因诊断试剂的适用范围，根据中国人群肺癌的基因变异数据库设计16个致癌基因的316个位点区域。

基于高通量测序与大数据分析和分子生物学研究挖掘临床已有靶向药物的标靶基因和临床诊断、治疗和预后有指导意义的基因标志物，成功发现针对小细胞肺癌的潜在分子治疗的药物选择和疗效判断起指导作用的两个基因分子标志物。

成熟度：10、销售级：第一笔销售收入到账

市场分析：

癌症是一系列基因突变导致的疾病。每一个患者的癌症都有自己独特的基因突变特征。这就要求须对每个患者“区别对待”，也就是说要进行个性化的基因精确诊断和治疗。精准医疗是一种基于患者基因病理分型特征的综合使用药物以及物理治疗手段的新型个体化断和治疗策略。其相关产业链涉及疾病的基因检测、个性化用药、大数据产业以及相关的检测试剂、装备制造等产业，是新兴的大型产业集群。精准医疗已纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》并正式公布了精准医学研究重大专项研发计划。这种新的医疗模式及其产业将会极大颠覆目前的医疗诊治模式，提高医疗资源的有效利用率，同时会促进一大批新兴产业的兴起。高通量测序是一项国内外先进的新型基因测序技术。高通量测序技术以多基因、多位点的集成式检测，一次性检测与肿瘤发生密切相关的基因位点，通过对癌症的产生追源溯本，将病因追寻到基因水平，在诊断和治疗过程中充分考虑癌症患者病人的个体差异，从而达到治疗效果最大化和副作用最小化。基于血液循环肿瘤DNA和基于高通量测序技术的检测手段可以在肿瘤诊治过程中和治疗后，为检测治疗效果和监测疾病复发、转移，治疗中和预后监测疗效提供全新的模式，为患者提供快速、有效、可靠的预后疗效监测新型方案。

商业模式分析：

通过 “产学研”协同创新，完成上述项目科技目标和科技服务目标，朝着解决将科技成果应用于临床的技术瓶颈的方向，建设一个从技术开发、工艺优化、标准规范到临床验证的肿瘤防诊治创新支撑体系开展肿瘤基因检测与精准治疗的临床方案的示范、应用和推广，快速带动安徽省和全国的精准医学相关产业的发展。

营销状况：

中科金臻公司主要依靠我们技术团队开发基于高通量测序基因检测技术和产品，2017年到2018年度（项目期间）取得了很大的成绩：

1.中科金臻公司所属的中科金臻医学检验所的基于高通量测序的癌症基因检测做到依据样本的分类开展标准化操作，保持了基因检测结果的稳定性和可靠性；

2.中科金臻公司所属的中科金臻医学检验所参加2017年卫生部临床检验中心的高通量测序的室间质评并获得了100分的满分；

3.中科金臻公司开发了基于多种肿瘤的靶向用药的基因检测试剂和服务产品以及针对易感人群的遗传性肿瘤的基因筛查产品和服务；

4.中科金臻公司和中国科学院合肥物质科学研究院的技术团队一起申请了两项专利；

5.中科金臻公司的技术团队获得了2017年度合肥“江淮硅谷”创新创业团队称号；

6.中科金臻公司的销售收入相比上一年度提高了300%。

拟采取的转化方式：技术入股；股权融资

应用推广的已投入情况：74.21万元

融资用途：产品研发；市场开拓

## 其他科技成果

### 7012  MEWS评分装置在脑梗死治疗临床实践中的应用

所属战略性新兴产业领域：生物医药与医疗器械

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：护理学

单位名称：青岛市西海岸新区人民医院（黄岛区人民医院）

单位性质：其他

单位网址：www.jiaonanhospital,com/；www.huangdaohospital.com

推荐单位：山东省科学技术厅

成果简介：

1.课题来源：该成果根据早期预警评分系统的标准，研制了改良早期预警评分（MEWS）装置，将MEWS评分装置与脑梗死患者GCS评分系统相结合，对脑梗死患者进行评估，并根据评估分值进行相应级别的监护早期鉴别脑梗死患者是否为潜在的危急重症患者，能有效避免延误潜在危重病人的病情，不断提高护理风险预防与控制能力，使医护合作更密切，提高患者抢救成功率，使患者满意度提升。

该成果改良早期预警评分（MEWS）系统，信度可靠，效度合理，使用简便及时、结果准确可靠，可以更好地指导护理工作，提高年轻医护人员的病情观察能力，及时有效的干预可以提高抢救成功率，确保患者安全，减少医患纠纷。

2.课题立项名称：MEWS评分装置在脑梗死治疗临床实践中的应用；立项日期：2015年11月；结题日期：2016年10月；批准登记单位：青岛市科技局（青岛技术交易市场）；批准登记号：青科成登字201600645。

该成果获国家实用新型专利6项，发表论文4篇，市级荣誉3项，受邀进行MEWS方面的学术交流5次，论文《MEWS在普通病房病情预警的应用研究》在华东六省一市护理学术会议交流并获青岛市黄岛区科学技术协会第四届学术年会优秀论文。

成果创新性：

该课题可操作性强，实用性高，将MEWS评分装置与脑模死病人G5评分系统相结合，对脑梗死想者治疗与预后进行相关性研究，以MEWS≥4分为最佳界值，较为准确地评估ACI患者的病情危重度并预测其潜在死亡危害，有效提高青年医护人员及时、客观、准确评估脑死病人早期病情变化情况的能力，保障患者生命安全，提高护理专业水平，防范安全隐患及发生医疗纠纷的风险。《MEWS评分装置》等获中华人民共和国实用新型专利4项。

该课题创新点：将MEWS评分装置与脑梗死病人GCS评分系统相结合，以MEMS≥4分为最佳界值，较为准确地评估ACI患者的病情危重度并预测其潜在死亡危害，进一步量化

评价脑梗死病情的严重程度及预测疾病的进展及转归，减少脑梗死患者病情向危重症发展的

概率。

成果独占性：

1.能够自动预警提示且实时监控病人情况，早期识别潜在危重症，早期预见普通病房病人可能发生的病情变化，给予早期预警、早期干预，提升患者的抢救成功率。

2.实现了利用信息化预警病情变化的突破,属国内首创。

3.为青年医护人员提供了科学、准确、迅捷的评估工具，解决了青年医护人员因缺乏临床工作经验，不能及时、客观准确评估病人早期病情变化造成的安全隐患，可推广、可复制、可持续。

成果盈利性：

该成果改良早期预警评分（MEWS）系统使用简便及时、结果准确可靠，可以更好地指导护理工作，提高年轻医护人员的病情观察能力，及时有效的干预可以提高抢救成功率，确保患者安全，减少医患纠纷。

成果持续性：

将MEWS评分系统纳入医院信息化管理，将MEWS评分装置与脑梗死病人G5评分系

统相结合后的分值，设立红、黄、绿显示区，清晰明了，简单易行，真正做到早预警、早发

现、早干预，提高医疗监护的可靠性和安全性，保障患者安全。

成果先进性：

经检索国内外文献及专利并结合专家判断，MEWS装置的应用未见报道。课题组提供MEWS评价系统在临床上的应用效果与未使用该系统的临床疗效做对比，得出MEWS评价系统能够降低意外事件发生率，病死率。再将采用MEWS评价系统时，使用MEWS评分装置与未使用MEWS评分装置做对比，得出该成果具有直观快捷、实用方便的优点。综合以上因素，对比《科学技术研究项目创新性和先进性评价方法》中关于先进度的分级，该技术的整体先进度为5级。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

该成果将MEWS评分装置与脑梗死病人GCS评分系统相结合，应用于脑梗死患者治疗与预后相关性研究。MEWS评分装置操作简便、实用，可以有效解決青年医护人员由于缺乏临床工作经验，不能及时准确的观察发现病人的病情变化并采取有效的干预措施的问题。

商业模式分析：

该成果作为评估脑梗死危重患者科学的量化工具，使医护记录一致，数据表达一致，提供的讯息更加科学、及时、准确，减少了不良的医护沟通，提高医生对护士专业的认可度，对医护密切协作起了良好的推动作用，增加了各部门之间的信任与沟通，使脑梗死的危重患者及病情不稳定的病人跨部门临床交接系统更加高速有效，减少了交接延误的风险，提升了医疗服务质量。

营销状况：

该成果直观地反应了病情的凶险程度，进一步实现了医生与患者（和）或家属同质化沟通的目的，降低了沟通不良引起的医疗纠纷危险，增进了患者（和）或家属对医护人员的理解和信任，提高患者的满意度。已经被青岛市卫计委和护理学会在全市推广使用；2018年在家庭-社区-一级医院推广使用。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：10万元

资金需求额：10万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

评价机构：青岛拓联众创科技有限公司，18562814736，0532-85723120

评价方式：机构评价；鉴定；评估

评价日期：2016年11月20日

评价意见：

该成果属于生物医药与医疗器械领域，将MEWS评分装置与脑梗死患者GCS评分系统相结合应用于脑梗死治疗临床实践中，可有效解决青年医护人员由于缺乏临床工作经验，不能及时客观准确的评估判断脑梗死患者早期病情变化的问题，从而达到防范安全隐患，降低发生医疗纠纷的风险。该成果技术成熟度为9级，技术创新度为3级，技术先进性为5级，效益显著，建议该成果整体水平达到国内领先水平。

### 7013  医院风险预警系统MEWS单项对急性脑卒中患者病情转归影响的相关性研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：护理学

单位名称：青岛市西海岸新区人民医院（黄岛区人民医院）

单位性质：其他

单位网址：www.jiaonanhospital.com/；www.huangdaohospital.com

推荐单位：山东省科学技术厅

成果简介：

1.课题来源：医院风险预警系统MEWS单项对急性脑卒中患者病情转归影响的相关性研究成果属于生物医药与医疗器械领域，主要应用于神经内科治疗脑卒中患者临床措施中。选取2017年6月至2017年12月于青岛市黄岛区人民医院神经内科病房住院的缺血性卒中患者571例。采用自编患者信息采集表记录MEWS评分值和患者病情转归情况，依据患者的3日病情转归情況将患者分为好转组和加重组，对两组患者的计量资料作统计分析。明确医院风险预警系统MEWS合项中的意识、心率、收缩压与脑卒中病情转归独立相关，实现在MEWS评分合项尚未达到预警值，意识、心率、收缩压单项单独达到2分时启动MEWS预警系统，再根据分值进行相应级别的监护。

该成果将医院风险预警系统MEWS、单项异常变化与 NIHSS评分系统相结合，使病情观察更为迅捷与准确，降低了因护士经验缺乏和无效沟通导致的安全隐患，值得进行临床推广应用。

2.课题立项名称：医院风险预警系统MEWS单项对急性脑卒中患者病情转归影响的相关性研究；立项日期：2017年10月；结题日期：2018年9月；批准登记单位：青岛市科技局（青岛技术交易市场）；批准登记号：青科成登字201800241。

该成果发表论文2篇，获实用新型专利1项，获国家发明专利3项。

成果创新性：

本课题的研究亮点是课题组对MEWS风险预警的应用，进行了专科化的应用研究。创新点为它使MEWS评分与单项指标联合，建立了专科护理观察早期预警的机制，为临床护士提供一个可量化、科学的评价工具，实现准确甄别患者的风险级别，早期预警、早期干预，将风险降至最低，使病情观察更为迅捷与准确，患者更安全。

成果独占性：

1.能够自动预警提示且实时监控病人情况，早期识别潜在危重症，早期预见普通病房病人可能发生的病情变化，给予早期预警、早期干预，提升患者的抢救成功率。

2.实现了利用信息化预警病情变化的突破,属国内首创。

3.为青年医护人员提供了科学、准确、迅捷的评估工具，解决了青年医护人员因缺乏临床工作经验，不能及时、客观准确评估病人早期病情变化造成的安全隐患，可推广、可复制、可持续。

成果盈利性：

该成果将医院风险预警系统MEWS、单项异常变化与 NIHSS评分系统相结合，使病情观察更为迅捷与准确，降低了因护士经验缺乏和无效沟通导致的安全隐患，值得进行临床推广应用。

成果持续性：

进一步完善单项指标的预警值及预警值的临床实践验证研究，同时借助倍息化将风险指标及阅值嵌入信息软件，建立风险预警信息系统，实时监测高危风险因素，完成临床实践验证。

成果先进性：

经检索并结合专家判断，课题组提供的论文田发表在期刊《世界最新医学》，论文发表在期刊《中国保健营养》。论文中所列报道的相关指标能够反映国内该行业的较高水平。综合以上因素，对比《科学技术研究项目创新性和先进性评价方法》中关于先进度的分级，根据专家意见，该技术的整体先进度为2级。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

脑卒中是一种高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率的疾病，是世界范围内人口死亡的第三位病因和成人残疾的首要原因。同时也是老年人认知功能障碍和情感障碍的重要病因之一，已经成为严重影响公众健康的世界性问题。脑卒中再发风险在发病48小时之内最高，如果能早期识别出高危患者，尽早实施预防卒中再发的治疗，对患者及其家庭和社会预期受益都非常大。此外，进展性卒中占缺血性卒中的209%-40%，从发病机制着手，防治卒中进展，是临床中亟待解决的问题。医院风险预警系统MEWS可以帮助医生、护士及时准确地发现患者的病情变化，缩短评估时间，提高抢救成功率，但是对常见的单病种急性脑卒中影响转归的单因素缺乏系统的研究分析。

商业模式分析：

该成果完成了意识、体温、心率、呼吸、收缩压MEWS单项对急性脑卒中患者病情转归影响的单因素相关性研究，能够在MEWS合项尚未达到预警值，单项发生异常时启动MEWS预警系统，确定影响病情转归的独立单项，实现医院风险预警系统MEWS评分、NIHSS评分与单项联合进行早期预警。该成果能够鉴别出潜在的危急重症患者，启动MEWS预警的监护对策，有效解决青年医护人员因经验不足导致病情判断上的不及时性。

营销状况：

该成果完成了意识、体温、心率、呼吸、收缩压MEWS单项对急性脑卒中患者病情转归影响的单因素相关性研究，能够在MEWS合项尚未达到预警值，单项发生异常时启动MEWS预警系统，确定影响病情转归的独立单项，实现医院风险预警系统MEWS评分、NIHSS评分与单项联合进行早期预警。该成果能够鉴别出潜在的危急重症患者，启动MEWS预警的监护对策，有效解决青年医护人员因经验不足导致病情判断上的不及时性。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：10万元

资金需求额：10万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

评价机构：青岛本真科技信息咨询有限公司，18562814736，0532-85723120

评价方式：机构评价；鉴定；评估

评价日期：2018年10月30日

评价意见：

该成果在医院风险预警系统MEWS的基础上，通过对患者的计量资料作单因素分析，筛选出导致缺血性卒中病情加重的MEWS独立单项，实现当MEWS评分尚未达到预警值时，实施单项预警，形成MEWS评分合项与单项联合早期预警机制。该成果能够及时鉴别出潜在的危急重症患者，有效避免延误潜在危重病人的病情，不断提高护理风险预防与控制能力。

该成果技术成熟度为9级，技术创新度为4级，技术先进度为2级，社会效益显著，建议该成果整体水平达到国内先进级水平。

### 7014  医院风险预警系统在普通病房的应用研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：护理学

单位名称：青岛西海岸新区人民医院（黄岛区人民医院）

单位性质：其他

单位网址：www.jiaonanhospital.com；www.huangdaohospitai.com

推荐单位：山东省科学技术厅

成果简介：

1.课题来源：该成果随机选取各个普通病房收治的患者7285例为病例，对入选患者均使用医院风险预警系统，根据检测评分结果将转归情况汇总显示，MEWS分值越高，患者病情越重，死亡率越高。通过对患者进行MEWS评分，对高危患者进行预警，并采取及时有效的干预措施，可以提高抢救成功率。

该成果医院风险预警系统能够自动预警提示且实时监控病人情况，早期识别潜在危重症，减少患者病情向危重症发展的概率，主要用于早期预见普通病房病人可能发生的病情变化，减少患者病情向危重症发展的概率。该系统包括手持设备、多功能病床、护士站预警警示管理平台、医生站预警警示管理平台和数据中心平台：手持设备设置有第一通讯模块、电子标签读卡器、扫码器、信息输入模块和第一控制器；多功能病床包括床体以及设置在床体上的电子标签、第二通讯模块、数据输入端口、辅助检测器和第二控制器：护士站预警警示管理平台包括第三控制器、第三通讯模块和第一信息提示器：医生站预警警示管理平台包括第四控制器、第四通讯模块和第二信息提示器；数据中心平台包括第五控制器、第五通讯模块和短信发送基站。

2.课题立项名称：医院风险顶警系统在普通病房的应用；立项日期：2014年10月；结题日期：2017年9月；批准登记单位：青岛市科技局（青岛技术交易市场）；批准登记号：青科成登字201800008。

该成果发表论文5篇，授权国家发明专利2项，已受理国家发明专利3项，授权国家实用新型专利6项，市级荣誉5项，受邀进行MEWS方面的学术交流7次。

成果创新性：

该课题创新性的将早期预警评分研制成医院风险预警系统，并通过5个平台和多个模块

的建立，细化预警职责，达到实时监测病人的效果。并将系统实现在青岛市黄岛区人民医院

各个普通病房的应用，验证该系统的信效度，得到一种量化评价疾病严重程度及预测疾病进

展的可靠工具。

成果独占性：

1.能够自动预警提示且实时监控病人情况，早期识别潜在危重症，早期预见普通病房病人可能发生的病情变化，给予早期预警、早期干预，提升患者的抢救成功率。

2.实现了利用信息化预警病情变化的突破,属国内首创。

3.为青年医护人员提供了科学、准确、迅捷的评估工具，解决了青年医护人员因缺乏临床工作经验，不能及时、客观准确评估病人早期病情变化造成的安全隐患，可推广、可复制、可持续。

成果盈利性：

该成果可以及时准确的发现患者的病情变化，青年医护人员准确反映疾病严重程度及变化，采取及时有效的干预措施，可以提高抢救成功率，确保患者安全，减少医患纠纷。

成果持续性：

在后续研究中建立与医疗、检验团队的合作，细化针对不同科室疾病的特异性预警标准，以更加精准警示识别早期危重症病情。尽可能在多地区开展多中心临床试验，更加全面验证该工具的有效性及安全性。

成果先进性：

经检索并结合专家判断，课题组提供的代表性论文共5篇，论文中所列报道的相关指标能够反映国内外该行业的较高水平。综合以上因素，对比《科学技术研究项目创新性和先进性评价方法》中关于先进度的分级，根据专家意见，该技术的整体先进度为5级。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

病情观察是指对病人的病史和现状进行全面系统评估，对病情做出综合判断的过程。普通病房尤其是心内科、神经外科、神经内科病房患者病情重、变化快，护士作为患者最早、最直接、最密切的接触者，及时准确的发现患者的病情变化，采取及时有效的干预措施，可

以提高抢救成功率，确保患者安全，减少医患纠纷。然而，临床工作中，医生护士根据临床经验以轻、中、重来评价患者病情。单凭工作经验的方法不能准确反映疾病严重程度及变化，同一患者的病情，不同医生、护士判断结果可能出现较大差异。尤其是青年医护人员因临床经验不足，有时不能及时识别“潜在急危重病”患者的状況，不能及时发现病情变化的先兆并告知医师及时采取处置措施。

商业模式分析：

该成果将医院风险预警系统应用于普通病房。医院风险预警系统是一种量化评价疾病严重程度及预测疾病进展及转归的工具，能有效解决青年医护人员因经验不足导致病情判断上的不及时性，客观评价危重患者面临死亡或严重并发症的危险，早期识别潜在危重症，减少

患者病情向危重症发展的概率。该成果所应用的医院风险预警系统信度可靠，效度合理，可从心率、收缩压、呼吸频率、体温及意识状态等重要生理指标对患者进行判断，简便迅速，准确度高，适用于普通病房突发病情变化或急危重症患者的早期预警。

营销状况：

该成果可将患者按病情轻重程度进行分类处理，可以更好地指导护理工作，合理制定相应的护理措施，从而提高医疗、护理质量。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：3万元

资金需求额：20万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

评价机构：青岛本真科技信息咨询有限公司，0532-85723120

评价方式：机构评价；鉴定；评估

评价日期：2017年11月1日

评价意见：

该成果属于生物医药与医疗器械领域，将医院风险预警系统用于早期预见普通病房病可能发生的病情变化，减少患者病情向危重症发展的概率。该成果可以有效解决青年医护人员由于缺乏临床工作经验，不能及时客观准确的评估病人早期病情变化情况，从而防范安全

隐患及发生医疗纠纷的风险。该成果技术成熟度为9级，技术创新度为4级，技术先进性为5级，社会效益显著，成果整体水平达到国内领先级水平。

### 7015  颅脑损伤患者MEWS机制的预警系统与GCS评分及临床预后的应用研究

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：护理学

单位名称：青岛市西海岸新区人民医院（黄岛区人民医院）

单位性质：其他

单位网址：www.jiaonanhospital.com/；www.huangdaohospitai.com

推荐单位：山东省科学技术厅

成果简介：

1.课题来源：该成果在改良早期预警评分（MEWS）装置上，研制了MEWS机制的预警系统。该系统包括手持设备、多功能病床、护士站预警警示管理平台、医生站预警警示管理平台和数据中心平台；手持设备设置有第一通讯模块、电子标签读卡器、扫码器、信息输入模块和第一控制器；多功能病床包括床体以及设置在床体上的电子标签、第二通讯模块、数据输入端口和第二控制器：护士站预警警示管理平台包括第三控制器、第三通讯模块和第一信息提示器；医生站预警警示管理平台包括第四控制器、第四通讯模块和第二信息提示器；数据中心平台包括第五控制器、第五通讯模块和短信发送基站。

该成果通过数字信息平台，实现自动预警提示，效度合理，使用简便及时、结果准确可靠，可以更好地指导护理工作，提高了医疗监护的可靠性和安全性，确保患者安全，减少医患纠纷。

2.立项名称：颅脑损伤患者MEWS机制的预警系统与GCS评分及临床预后的应用研究；立项日期：2015年6月；结题日期：2017年6月；批准登记单位：青岛市科技局（青岛技术交易市场）；批准登记号：青科成登字201700538。

目前该成果发表论文5篇1，授权国家发明专利2项，授权国家实用新型专利6项81，市级荣誉3项1到，受邀进行MEWS方面的学术交流5次。

成果创新性：

课题将MEWS机的预警系统与脑损伤病人GCS评分系統相结合，实现系统自动预警提示且实时监控病人情况，医生可以根据动态MEWS评分与专科GCS评分融合作为一种病情预测与预知的指导工具，有效解决了背年医护人员由于缺乏临床工作经验，不能及时客观准确的评估颅脑损伤病人早期病情变化情况的问题，从而防范安全隐想及发生医疗纷的风险，提高了医疗监护的可靠性和安全性。

成果独占性：

1.能够自动预警提示且实时监控病人情况，早期识别潜在危重症，早期预见普通病房病人可能发生的病情变化，给予早期预警、早期干预，提升患者的抢救成功率。

2.实现了利用信息化预警病情变化的突破,属国内首创。

3.为青年医护人员提供了科学、准确、迅捷的评估工具，解决了青年医护人员因缺乏临床工作经验，不能及时、客观准确评估病人早期病情变化造成的安全隐患，可推广、可复制、可持续。

成果盈利性：

该成果通过数字信息平台，实现自动预警提示，效度合理，使用简便及时、结果准确可靠，可以更好地指导护理工作，提高了医疗监护的可靠性和安全性，确保患者安全，减少医患纠纷。

成果持续性：

进一步研究MEWS机制的预警系统与信息化管理高效结合，将护理风险管理通过信息化更快捷的进行早期预警、早期发现、早期千预，提高医疗监护的可靠性和安全性。

成果先进性：

课题组提供改良的早期预警评分（MEWS）在临床上的应用效果与未使用该系统的临床疗效做对比，得出采用改良的早期预警评分（MEWS）能够降低意外事件发生率，病死率。再将采用MEWS评价系统时，使用MEWS机制的预警系统与未使用MEWS机制的预警系统做对比，得出该成果具有直观快捷、实用方便的优点同时本课题组的成果名称：MEWS评分装置在脑梗死治疗临床实践中的应用（青科评备字第2016230435号）为国内领先级水平。

该成果是将MEWS评分装置与数字信息平台进行联合使用，具有更高的先进性。综合以上因素，对比《科学技术研究项目创新性和先进性评价方法》中关于先进度的分级，该技术的整体先进度为5级。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

该成果将MEWS评分系统与颅脑损伤患者GCS评分系统相结合，应用于颅脑损伤患者患者治疗与预后相关性研究。MEWS评分系统根据患者常用的生理参数对患者病情进行反复评分，从而尽早对患者实施有预见性、有目的性的预警干预，使护士能及时、准确地发现潜在的高危患者，提高护土的护理能力及问题抉择能力，从而降低护理风险事件的发生。对颅脑损伤患者患者护理过程中应用MEWS评分系统能能快速、准确对患者病情作出判断，为患者护理干预措施提供充分依据，避免主观因素对护士判断能力的影响而增加护理风险的发生，有效降低护理风险发生，有助于提高患者护理质量及满意度。

商业模式分析：

该成果作为评估脑梗死危重患者科学的量化工具，使医护记录致，数据表达一致，提供的讯息更加科学、及时、准确，减少了不良的医护沟通，提高医生对护士专业的认可度，对医护密切协作起了良好的推动作用，增加了各部门之间的信任与沟通，使脑梗死的危重患者及病情不稳定的病人跨部门临床交接系统更加高速有效，减少了交接延误的风险，提升了医疗服务质量。

营销状况：

该成果直观地反应了病情的凶险程度，进一步实现了医生与患者（和）或家属同质化沟通的目的，降低了沟通不良引起的医疗纠纷危险，增进了患者（和）或家属对医护人员的理解和信任，提高患者的满意度。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：3万元

资金需求额：10万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

评价机构：青岛本真科技信息咨询有限公司，18562814736，0532-85723120

评价方式：机构评价；鉴定；评估

评价日期：2017年9月25日

评价意见：

该成果属于生物医药与医疗器械领域，将MEWS机制的预警系统与GCS评分系统相结合，应用于颅脑损伤患者的临床治疗及预后的相关性研究，MEWS机制的预警系统通过数据信息平台，实现自动预警提示，克服了现有技术操作过程中存在的繁琐、费时，从而可能导致患者延误救治时间的问题，提高了医疗监护的可靠性、安全性及有效性。该成果技术成熟度为9级，技术创新度为4级，技术先进性为5级，社会效益显著，建议该成果整体水平达到国内领先级水平。

### 7016  MEWS评分装置在临床实践中的应用

所属战略性新兴产业领域：生物

所属高新技术领域：航空航天

所属其他学科、专业领域：护理学

单位名称：青岛市西海岸新区人民医院（黄岛区人民医院）

单位性质：其他

单位网址：www.jiaonanhospital.com/；www.huangdaohoepital.com

推荐单位：山东省科学技术厅

成果简介：

1.课题来源：目前，临床上尚未见有MEWS评分装置。该课题根据早期预警评分系统的标准，设计制作罗盘式的MEWS评分装置，通过对该装置在临床应用中的效果问卷调查，发现该装置明显缩短早期预警评分的时间，提高评估的工作效率，为发现潜在危重症患者的诊治贏得宝贵时间：同时为护理人员提供了一个科学判断病情变化的工具，尤其在不同年资护士中，该装置发挥的作用不同，在年资较低经验不足的护士中中效果最明显，与高年资护士的差别存在着差异，有统计学意义。

2.立项名称：MEWS评分装置在临床实践中的应用；立项日期：2014.11；结题日期：2015.10；批准登记单位：青岛市科技局（青岛技术交易市场）；批准登记号：青科成登字201600078。

该成果获实用新型专利1项；已经受理专利1项；获得市级奖励2项；获得市级荣誉1项；目前该课题研究成果已被国家级杂志录用论文3篇，（1）MEWS评分装置中华人民共和国授予国家实用新型专利证书，MEWS评分装置国家实用新型专利号：ZL201420301587．5（2）含有MEWS专项评估的《病床床头卡及病床》获中华人民共和国实用新型专利授权通知书，实用新型专利受理号：201520779296．121（3）论文《改良早期预警评分（MEWS）装置的临床应用》在国家级刊物《健康世界》期刊上发表。

成果创新性：

1.MEWS评分装置的设计与制作。该装置包括数值盘和指针盘两种罗盘，可以采用硬纸片或塑料片加工而成，然后相叠加在圆心处固定可旋转，通过转动指针盘，使得指针盘上的心率指针、收缩压指针、体温指针或呼吸频率指针对应指在医护人员所测量的数值盘上对应的数值处，将第一分值指针、第二分值指针、第三分值指针和第四分值指针直接对应的分值合计得分，再加上医护人员评定的意识水平分值，便可以快速准确的获得病员的MEWS评分分值。

2.MEWS评分装置的临床应用。在黄岛区人民医院全院各科室普及应用，全院医护人员分阶段、分批次、分能级进行专项培训，并通关考试考核，及时督查指导和跟踪临床应用情况。

3.MEWS评分装置的调查问卷。一是通过对该装置在临床应用中的效果问卷调查，发现该装置明显缩短早期预警评分时间；不同护龄中，该装置发挥的作用不同，在护龄较低的护士中效果最明显，与高年资护士的差别存在着差异，有统计学意义。二是对使用MEWS

评分装置对危重患者抢救情况的回顾性调査，显示该装置提高了危重症患者早期预见判断的时间，及时给与干预措施，从而提高抢教成功率

成果独占性：

1.能够自动预警提示且实时监控病人情况，早期识别潜在危重症，早期预见普通病房病人可能发生的病情变化，给予早期预警、早期干预，提升患者的抢救成功率。

2.实现了利用信息化预警病情变化的突破,属国内首创。

3.为青年医护人员提供了科学、准确、迅捷的评估工具，解决了青年医护人员因缺乏临床工作经验，不能及时、客观准确评估病人早期病情变化造成的安全隐患，可推广、可复制、可持续。

成果盈利性：

该装置明显缩短早期预警评分的时间，提高评估的工作效率，为发现潜在危重症患者的诊治贏得宝贵时间,同时为护理人员提供了一个科学判断病情变化的工具，尤其在不同年资护士中，该装置发挥的作用不同，在年资较低经验不足的护士中中效果最明显，与高年资护士的差别存在着差异，有统计学意义。

成果持续性：

将MEWS评分装置与多项高危因素进一步有机结合，从而使MEWS评分装置更加科学、有效的服务于临床。

成果先进性：

经检索并结合专家判断，该课题共发表代表性论文三篇，分别发于《中国卫生标准管理》、《健康世界》、《齐鲁护理杂志》，其中前两者为国家级期刊，第三篇为省级期刊，论文均未被他引。论文中所列报道的相关指标能够反映国内该行业的较高水平。获得市级奖励2项；获得市级荣誉1项。综合以上因素，对比《科学技术研究项目创新性和先进性评价方法》中关于先进度的分级，各指标的先进度如表4所示。根据专家意见，该技术的整体先进度为4级。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

该装置操作简便、实用，可以帮助医护人员不受医院或急诊科硬件设备条件的限制，在院前急救、普通病房以及在ICU的诊治中，实现合理分流急诊急救患者，并通过MEWS分值判断出思者病情轻重界定护送人员，为低年资医护人员是否需要向上级报告获取指示或请求会诊提供了依据。MEWS评分装置并不产生直接经济效益，但具有广泛的临床实际应用价值、应用前景和推广价值，主要具有较好的技术效益和社会效益。

商业模式分析：

该装置制作简单，携带轻便，经济实用。采用MEWS评分装置，医护人员可以不受医院或急诊科硬件设备条件的限制，在院前急救、普通病房以及在ICU的应用，实现合理分流急诊急救患者，并通过MEWS分值判断出患者病情轻重界定护送人员，为低年资医护人员是否需要向上级报告获取指示或请求会诊提供了依据。与此同时，该装置耐用，无需保养维护，因此，该MEWS评分装置具有广泛的临床应用前景和推广价值，有着较好的社会效益和经济效益。

营销状况：

该成果可将患者按病情轻重程度进行分类处理，可以更好地指导护理工作，合理制定相应的护理措施，从而提高医疗、护理质量。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：1万元

资金需求额：10万元

融资用途：产品研发；市场开拓；资金周转

评价机构：青岛拓联信息技术有限公司，18562814736，0532-85723120

评价方式：机构评价；鉴定；评估

评价日期：2015 年12月20日

评价意见：

该成果在生物医药与医疗器械领域，利用用罗盘式MEWS评分装置，应用于临床实践，在院前急救、普通病房以及在ICU的应用实现合理分流急诊急救患者。该装置为普通病房病情潜在突发变化的危急症患者提供了便捷、科学的工具，提升患者的抢救成功率。该成

果技术成熟度为6级，技术创新度为3级，技术先进性为5级，经济效益、社会效益显著，成果整体水平达到国内领先级。

### 7017  桡动脉弹力压迫止血器

所属战略性新兴产业领域：生物医药与医疗器械

所属高新技术领域：生物医药与医疗器械

所属其他学科、专业领域：医疗器械

单位名称：山西医科大学第一医院

单位性质：其他

单位网址：http://www.firsthossx.cn/

推荐单位：山西省科学技术厅

成果简介：

1.课题立项名称：桡动脉弹力压迫止血器；课题立项编号：201804D131045；研究起始日期：2015.05；研究终止日期：2018.03；批准登记日期：2018年 03月31日。

桡动脉弹力压迫止血器，是桡动脉穿刺后的一种止血装置。目前国内外针对压迫点的设计多为方形或圆形装置，面积较大，并发症较多。本产品采取棒状设计，对穿刺点能够准确定位, 有效压迫穿刺点达到止血目的, 对动脉周围组织无或产生轻微的压迫作用, 同时, 压迫器为半透明的， 易于术后观察穿刺点的出血情况, 可随时根据伤口出血情况改变压迫力度；此外，压迫器基友较广的适用范围，也可适用于尺动脉及穿刺压迫。

成果创新性：

1.本产品为棒状设计，只对桡动脉进行了压迫，对周围组织影响小，对静脉回流也影响小，就有助于减轻病人术后穿刺部位的肿胀；

2.本产品采用特殊材料制备，透明无菌，对皮肤无影响，舒适度高，优于同类产品；

3.本产品同样适用于尺动脉的压迫，可用于穿刺压迫，操作简单方便，适用范围广，优于同类产品；

4.本产品外绷带也采用了特殊材料制备，有粘贴标记，更加的方便和舒适，而且腕带可根据需要进行相应的调节。

5.本产品目前已经获得发明专利证书（专利号：ZL 2015 1 0275446.X），实用新型专利证书（专利号：ZL 2015 2 0347523.3）

成果独占性：

本产品不同于目前国内的压迫止血器，而是采用棒状、半透明设计，同时采用特殊材料制备。已获得发明专利证书及实用新型专利证书。

成果盈利性：

1.本产品转化推广后，可减少桡动脉术后并发症，提高患者满意度；

2.本产品成本低，价格便宜，可减轻患者和社会的医疗负担和耗材支出；

3.本产品可降低产品对环境的污染；

4.本产品可增加产品的销售规模和数量，力争达到经济收入 50 万元。

成果持续性：

本产品在转化过程中，对材料的选择可进行再创新，使本产品设计更人性化，同时较少其废弃后对环境的污染。本产品转化后可根据患者的反馈进一步改进产品性能。

成果先进性：

目前国内外针对压迫点的设计多为方形或圆形装置，面积较大，除了压迫动脉，对动脉周围包括静脉也有压迫，这样影响了静脉回流，造成术后部分患者术区肿胀，疼痛不适，影响了手术效果。本发明拟转化为一个新型桡动脉压迫器，该压迫器呈棒状，半透明，对穿刺点能够准确定位, 有效压迫穿刺点达到止血目的, 对动脉周围组织无或产生轻微的压迫作用, 因此, 对局部的静脉血液回流无影响或影响很小。此外, 止血棒是半透明的，易于术后观察穿刺点的出血情况, 可随时发现伤口的出血情况，通过改变压迫力度来达到止血的目的；其次，压迫棒同样适用于尺动脉的压迫，可用于穿刺压迫，操作简单方便，适用范围广，优于同类产品。总之, 经桡动脉行冠脉介入术后使用本研究成果能达到有效止血目的, 患者术后舒适度高, 可达到满意的临床护理效果。

成熟度：01、报告级：知识积累后有了新想法且表述出来

市场分析：

目前我国心血管病患病人数2.9亿，而冠状动脉造影术又是诊断冠心病的金标准。 据估计每年我国有上百万患者行冠脉造影检查，而目前桡动脉压迫止血器成为国内患者桡动脉穿刺后的首选止血装置，且目前国内的压迫止血器对压迫点的设计多为方形或圆形装置，面积较大，并发症多，本产品采用棒状设计，故市场应用前景均较为广阔，投入市场后能取得可观的社会效益和经济效益。

商业模式分析：

本产品转化后，合作者掌握核心资源，可共同成立科技成果有限公司，大量生产弹力压迫止血器，面向各级医院出售本产品，实现价值传递。通过客户反馈，进一步改进产品性能，使设计更加方便与人性化。

营销状况：

本产品定价每个约100元左右，科技成果有限公司采取线上或线下模式向各级医院及患者推广。随着冠心病患者不断增加，桡动脉止血器的数量也逐年上升，但目前其价格昂贵且并发症较多，本产品可弥补这些缺点，可见产品转化后试用患者较多。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：25万元

融资用途：产品研发

# 八、现代交通（7项）

## 企业科技成果

### 8001  超薄罩面在高速公路路面预防性养护工程中的应用研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：交通运输、仓储和邮政业

单位名称：中建路桥集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://rb.comm.cscec.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

目前，国内外沥青路面常用的预防性养护技术有雾封层、稀浆封层、微表处、同步碎石封层和超薄罩面等，这些养护技术虽各有优势，但由于技术局限性，封层和表处类技术对于路面出现明显的疲劳裂缝或温度裂缝的情况并不适用，只能使用超薄罩面对道路状况进行改善。超薄罩面是一种预防性或矫正性养护材料，铺筑厚度为15-25mm，与其他预防性养护技术相比，超薄罩面可有效提高沥青路面抗滑性能、解决路面存在的轻微车辙及疲劳裂缝或温度裂缝等问题。易密实沥青混凝土（Easy-Compact Hot-Mix Asphalt，简称ECA），是一种细粒式薄层、抗车辙型沥青混凝土。它由优质改性沥青、规定的集料级配、聚酯纤维及易密实剂组成，通常厚度2-3cm。易密实罩面目前采用的公称最大粒径为9.5mm，即ECA-10。

成果创新性：

依托济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目，针对济广高速鹰瑞北段路面典型病害，提出了济广高速鹰瑞北段的养护方案；通过马歇尔试验研究了超薄罩面ECA-10型沥青混合料配合比设计,以超薄罩面ECA-10型沥青混合料应用作为研究对象，针对济广高速鹰瑞北段路面典型病害，不同聚酯纤维掺量（0%、0.15%、0.25、0.35）和温拌剂掺量（0%、2.5%、5%、7.5%）对超薄罩面ECA-10型沥青混合料路用性能（高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性、路面抗滑性能和渗水性能）的影响，建议温拌剂（样品为稀释液）掺量为5%，聚酯纤维掺量为0.25%；提出了超薄罩面ECA-10型动态模量主曲线方程和非线性蠕变模型；提出了ECA-10型超薄罩面采用普通摊铺机施工工艺，在国内文献中未见相同报道.

成果独占性：

虽然国内已有超薄罩面ECA-10型沥青混合料的应用，但仍然存在一定的技术问题，以济广高速江西境内鹰瑞北段预防性养护工程为依托工程，针对江西省湿热气候环境进行超薄罩面适应性研究，不同聚酯纤维掺量（0%、0.15%、0.25、0.35）和温拌剂掺量（0%、2.5%、5%、7.5%）对超薄罩面ECA-10型沥青混合料路用性能（高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性、路面抗滑性能和渗水性能）的影响，建议温拌剂（样品为稀释液）掺量为5%，聚酯纤维掺量为0.25%；通过简单性能试验研究了超薄罩面ECA-10型沥青混合料动态模量，并得到了动态模量主曲线方程；研究了超薄罩面ECA-10型沥青混合料动态蠕变规律，并构建了ECA-10型沥青混合料粘弹性力学模型；通过铺筑超薄罩面ECA-10型沥青混合料试验路，研究了超薄罩面ECA-10型沥青混合料普通摊铺机摊铺工艺，提出超薄罩面ECA-10型沥青混合料施工方法，在国内文献中未见相同报道。

成果盈利性：

结合国内外超薄罩面施工的铺筑情况，根据依托济广高速鹰瑞北段预防性养护工程ECA-10型沥青混合料实际应用，对比分析了ECA-10型沥青混合料与微表处、Novachip等超薄罩面技术的经济社会效益，ECA-10型超薄罩面沥青混合料造价约43元/m2，相比于Novachip超薄罩面均价55元/m2，降低12元/m2，其经济效益显著；ECA-10型沥青混合料每立方米比微表处费用略有增加，但从总的全寿命成本经济效益将是很可观的，且社会环保效益显著。ECA-10型沥青混合料掺入温拌剂，其生产温度和施工温度约降低30℃，经过测算分析，温拌沥青混合料生产1t与普通热拌沥青混合料相比，能量消耗大概节约了16.7%。使用了温拌添加剂的沥青混合料在成本上降低约13.7%。同时，温拌沥青混合料有害气体的排放量也大幅降低，因此，ECA-10型沥青混合料是一种新型“绿色”施工道路维修技术，其社会经济效益显著。

成果持续性：

本项目对ECA-10型超薄罩面沥青混合料的性能、路面结构设计和施工技术进行了相关研究。虽然本项目取得了一系列的研究成果，但在研究过程中，由于时间仓促和数据资料不全等原因，项目研究还有许多不足之处，需在以后的工作中进一步研究。

1.本项目选择的是SBS改性沥青，可进一步研究高强沥青对ECA-10型沥青混合料性能方面的效果。

2.由于试验路段铺筑的时间较短，应对试验路段进行长期跟踪，研究超薄罩面ECA-10型沥青混合料长期的力学特性和路用性能。

3.温拌沥青混合料是一种节能减排、绿色环保的新型路面材料，因此，超薄罩面ECA-10型沥青混合料在温拌剂掺入方面值得更加深入系统的研究。

4.超薄罩面ECA-10型沥青路面需进行长期跟踪观测、统计养护费用、评价路面的使用状况，对不同路面结构形式的使用状况和寿命周期内的总投资进行比较分析，为以后高速公路修复方案的选择提供参考。ECA-10型超薄罩面修复技术的完善和发展还有赖于广大道路科研人员的不懈努力和长期积累，ECA-10型超薄罩面修复技术的发展依然任重道远。

成果先进性：

ECA-10型超薄罩面修复技术作为一种新型“绿色”施工道路维修技术，具有无需专用设备、施工快速、节约能源和节省维修费用等一系列优点。ECA-10型沥青混合料是一种细粒式薄层、抗车辙型沥青混凝土，专门针对交通负载大、路面使用性能要求高的高等级路面，主要应用于高等级沥青路面的预防性养护和处理。。虽然国内已有ECA-10型沥青混合料的配合比设计以及ECA-10型沥青混合料在高等级公路预防性养护工程中的应用研究，但是仍然存在一定的技术问题，以济广高速江西境内鹰瑞北段预防性养护工程为依托工程，针对江西省湿热气候环境进行超薄罩面适应性研究，不同聚酯纤维掺量（0%、0.15%、0.25、0.35）和温拌剂掺量（0%、2.5%、5%、7.5%）对超薄罩面ECA-10型沥青混合料路用性能（高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性、路面抗滑性能和渗水性能）的影响，建议温拌剂（样品为稀释液）掺量为5%，聚酯纤维掺量为0.25%；提出了超薄罩面ECA-10型动态模量主曲线方程和非线性蠕变模型；提出了ECA-10型超薄罩面采用普通摊铺机施工工艺，在国内文献中未见相同报道。

成熟度：07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束

市场分析：

以超薄罩面ECA-10型沥青混合料应用作为研究对象，针对济广高速鹰瑞北段路面典型病害，提出济广高速鹰瑞北段的养护方案；通过马歇尔试验研究超薄罩面ECA-10型沥青混合料配合比设计（确定3#（8-12mm）仓占51.0%、2#（4-8mm）仓占17.0%、1#（00-4mm）仓占27.0%、矿粉占5.0%，温拌剂（样品为稀释液）占5%，聚酯纤维0.25%，沥青混合料的最佳油石比为5.3%。）；通过车辙试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验、弯曲试验、表面构造深度试验、路面摆式摩擦系数试验和渗水试验研究了不同聚酯纤维掺量和温拌剂掺量的ECA-10型超薄罩面沥青混合料路用性能；通过简单性能试验研究了超薄罩面ECA-10型沥青混合料动态模量，并得到了动态模量主曲线方程；研究超薄罩面ECA-10型沥青混合料动态蠕变规律，并构建了ECA-10型沥青混合料粘弹性力学模型；通过铺筑超薄罩面ECA-10型沥青混合料试验路，研究了超薄罩面ECA-10型沥青混合料普通摊铺机摊铺工艺，提出超薄罩面ECA-10型沥青混合料施工方法，并对试验路进行性能观测和检验，进行经济效益分析。可对相关技术进行推广，推动行业的发展。

商业模式分析：

课题组可为施工单位、养护单位等提供超薄罩面ECA-10型沥青混合料的生产配合比设计和施工工艺等相关技术以及动态模量和动态蠕变等设计参数，为相关单位解决技术难题。课题组可为施工单位、养护单位等提供超薄罩面ECA-10型沥青混合料的生产配合比设计和施工工艺等相关技术以及动态模量和动态蠕变等设计参数，为相关单位解决技术难题课题组可为施工单位、养护单位等提供超薄罩面ECA-10型沥青混合料的生产配合比设计和施工工艺等相关技术以及动态模量和动态蠕变等设计参数，为相关单位解决技术难题课题组可为施工单位、养护单位等提供超薄罩面ECA-10型沥青混合料的生产配合比设计和施工工艺等相关技术以及动态模量和动态蠕变等设计参数，为相关单位解决技术难题课题组可为施工单位、养护单位等提供超薄罩面ECA-10型沥青混合料的生产配合比设计和施工工艺等相关技术以及动态模量和动态蠕变等设计参数，为相关单位解决技术难题

营销状况：

超薄罩面ECA-10型沥青混合料修复技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户，济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目。超薄罩面ECA-10型沥青混合料修复技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户，济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目。超薄罩面ECA-10型沥青混合料修复技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户，济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目。超薄罩面ECA-10型沥青混合料修复技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户，济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目。超薄罩面ECA-10型沥青混合料修复技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户，济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目。超薄罩面ECA-10型沥青混合料修复技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户，济广高速鹰瑞北段预防性养护工程建设项目。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：30万元

资金需求额：50万元

融资用途：产品研发

核心管理团队人员情况：

刘献民，大学本科学历，高级工程师职称。1992年7月参加工作，在课题组中担任项目负责人，负责组织管理、研究方案、工作报告和研究报告的撰写等工作，具有很强的组织协调能力。曾担任测量员、测量主管、技术主管、项目总工、项目经理、公司成本科经理、公司总工程师等职务，现为中建路桥集团第一工程有限公司总工程师，曾经主持或参与的研究项目：《高压水射流切割混凝土施工关键技术研究》、《特长公路隧道阻燃温拌沥青路面施工关键技术研究》、泡沫沥青冷再生技术在滨榆公路改造工程中的应用研究》、《隧道挖掘出的碎石路基施工技术及力学分析》。

治理结构：

作为中建股份的直属公司，管理纳入中国建筑的管理体系。中建路桥依托中央企业资本、市场、人才和管理资源的整合注入，借助河北省强有力的地方资源支持和行业管理优势，继续发挥高速公路施工技术国内领先的专业优势。

股权结构：河北交通投资集团公司，出资49000万元，占比49%；中国建筑股份有限公司，出资20400万元，占比20.4%；中建交通建设集团有限公司，出资30600万元，占比30.6%。

管理结构：

公司建立健全股东大会、董事会及监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。

### 8002  高铁隧道泥质充填破碎带三维高精度探测及智能化机械化施工关键技术

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：现代交通

单位名称：中铁一局集团第五工程有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.ztwj.cn/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

该成果属于独立研究针对高速铁路隧道施工的施工工艺，以实际高铁隧道工程为依托，通过现场测试、理论分析和数值模拟等方法展开，以系统科学思想为指导，运用岩溶发生学、岩土力学、裂隙岩体水力学、地球物理探测及能量突变等理论的最新成就，借助现场试验、室内试验、物理模拟试验和数值实验相配合手段，在分析岩溶流域的结构、物质流、能量流和信息流的基础上，建立预测隧道掌子面前方灾害靶段(地质缺陷和突水构造)位置的综合物探方法和以瞬变电磁和激发激化法为主的探查岩溶裂隙水的综合预报方法；从理论上揭示岩溶隧道不同含水构造的突水机理，建立隧道突水信息识别模型及其监测方法和岩溶隧道地质缺陷突水的力学模型，基于不同突水模式的试验研究及其突水前兆信息演化规律，研制突水前兆多元信息监测系统，从而形成岩溶裂隙水的综合治理技术体系和地质灾害预警系统，制定高风险岩溶区域地质灾害快速反应体系及有效治理方案，达到解决依托工程实际问题的目标，具有重要的工程实用价值。

成果创新性：

1.完成依托工程所处粤南、鄂西地区低台原面岩溶和不良地质的研究报告，重点查明大型岩溶洞穴和岩溶水体的分布情况，形成此类地质情况岩溶隧道地质灾害探测和治理的技术指南。

2.提供一套较为成熟可靠的施工期灾害超前预报综合技术及控制方法，研发出能够用于隧道远距离水体探测的瞬变电磁仪和激发激化仪（探测距离达到60m），完善三维空间正反演理论和开发相应的处理软件，实现含水体位置与涌水量的准确探测，并为依托工程的物探工作提供技术支持。

3.研制可用于突水前兆多元信息采集的监测系统，开展突水前兆信息演化规律研究，建立隧道突水前兆信息识别模型，基于典型含水构造潜在的突水模式，建立相应的突水力学模型，给出突水判据，为依托工程地质灾害分级标准与风险评估体系的建立提供科学依据。

4.完成岩溶地区地质灾害分级标准。

5.完成岩溶突水治理浆材的优选研究，提供实用的成套洞穴和岩溶裂隙水封堵与排导技术，为依托工程建设提供一套实用有效的施工期突水灾害治理和控制方法。其风险评估体系，建立临灾快速反应预警预案和治理技术体系，实现大型、特大型突水、突泥灾害的快速预警控制，确保施工安全。

成果独占性：

结合依托工程开展施工预报方法、理论和仪器开发，突水、突泥前兆监测方法与理论，灾害预警和应急预案以及注浆封堵技术的系统研究，最终形成一套行之有效的防灾减灾科学技术体系。为依托工程安全和顺利施工提供地学和技术保障，全面总结和分析我国公路、铁路和水利等工程建设经验。重点归纳我国隧道建设经验，特别是西部地质岩溶类型及其发育规律的研究，针对每种类型提出用于隧道建设的规范性的岩溶水流域分析理论和方法。

综合岩溶流域分析、现代岩溶勘察技术以及施工预报和控制技术，为我国岩溶隧道地质灾害防治建立一套规范性方法体系。本课题针对以上研究内容，依托实际项目，采用理论、模拟和工程实践相结合的方式开展科研工作。利用精确数学及和光弹模型试验对围岩应力和位移进行分析的方法无法考虑隧道的开挖效应和支护过程，且对于不规则断面，一般得不到解析解。地质模型试验由于试验费用高，周期较长且具有不可重复性，特别是试验难以满足所有的破坏试验相似判据，因此其应用和推广受到限制。

成果盈利性：

研制的偏心大跨度连续箱梁跨越既有铁路转体力学分析及施工技术工艺和质量控制标准，在完成相关基础试验后，于2014-2015年在富水特大桥工程施工中，进行了大跨度转体力学分析、混凝土配合比比选、加快了施工速度和效率，取得了比计划工期提前了26天的好成绩，完成结算收入5101.6万元，工程质量全优经过统计，通过对模型的分析、运用转体力学分析、预加固技术，确保了施工工期正常，累计间接为工程创造600万元经济效益。具有广泛的推广利用价值。这是由于岩溶及岩溶水的发育在宏观上有一定的规律性，但从微观上有许多不确定性，因此造成堵水困难、代价高、风险大、效益相对较差。岩溶暗河管道水具有自然的排泄通道，隧道施工揭示岩溶暗河管道水仅改变其排泄途径，对地表的影响甚微，对揭示的暗河管道水应按引排或截堵的原则处理。

成果持续性：

国内外的许多学者普遍认为不同类型岩溶对隧道危害作用相差较大。通过对岩溶涌水及涌水量特征、含泥沙特性等规律进行研究，总结出了岩溶涌水的时间特性、空间特性及不同类型岩溶涌水量和含泥沙的变化特征。很多学者都深入研究过岩溶含水介质的多重性。王建秀等基于水文地质将岩溶突水模式分为：渗（漏）水型、施工揭露充水岩溶管道网络型、施工穿越阻水断层型、水力劈裂型、底膨破坏型，并在施工中对类型进行确定，同时对重点类型进行超前地质预报。关于溶洞对隧道稳定性影响的研究，当前主要以因溶洞产生的围岩应力、位移变化为主要研究对象。早期利用精确数学及和光弹模型试验对围岩应力和位移进行分析的方法无法考虑隧道的开挖效应和支护过程，且对于不规则断面，一般得不到解析解。地质模型试验由于试验费用高，周期较长且具有不可重复性，特别是试验难以满足所有的破坏试验相似判据，因此其应用和推广受到限制。

成果先进性：

1.针对隧道含水构造三维成像复杂、视电阻率曲线异常的的情况，提出了电阻率层析成像法（SERT）的解决思路。沿超前探测测线布置一条SERT测线，通过反演得到测线附近的电阻率分布，利用“比值法”将干扰剔除，实现断层、溶洞等含水地质构造的三维成像与定位。

2.通过单元体受力平衡分析方法，优化了广义宾汉体运动截面上剪应力和速度分布函数方程。利用时变性的优势劈裂注浆机制建立单一平板优势劈裂扩散模型，分析截面剪切力与速度分布，得出浆液在开度均匀的单一平板裂隙运动。

3.建立了阶梯式恒压静定终压控制注浆关键技术：根据现场注浆过程中的反馈信息及时动态调整注浆速率与浆液配比，通过分段式控制注浆终压，最大化提高受注地层的浆液充填率，提高裂隙及孔隙岩体内的浆液饱和度。

4.研发了外加剂-复合水泥基－水玻璃双液浆材料：以传统水泥－水玻璃双液浆材料为基础，利用粉煤灰、矿渣的潜在碱激发活性，用粉煤灰和矿渣代替部分水泥，在加一定的外加剂，建立水泥－粉煤灰－矿渣与水玻璃反应的体系。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：1000万元

资金需求额：1000万元

融资用途：产品研发

近三年主营收入：1000万元

净利润：600万元

毛利率：30.00 %

### 8003  基于软弱围岩地质高速铁路隧道力学特性及机械化快速施工关键技术

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：隧道工程

单位名称：中铁十八局集团第三工程有限公司

单位性质：企业

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

随着我国高速铁路建设的迅猛发展,国家中长期铁路网的规划实施,必然会修建大量的长大隧道,而长大隧道往往成为控制性工程。长大隧道施工工期长、投资大，合理的机械化成套施工方案通过减少劳动力的投入，降低能源和资源的消耗，提高施工效率，能够保证经济效益提高和安全质量可靠。隧道机械化施工能够改善目前艰苦条件下作业的劳动力严重缺失和劳动力成本增加的局面。尤其是“一带一路”和“企业走出去”战略的实施，越来越多的国外基础设施建设由中国企业来承担，其中国高铁具有很强的竞争力。但同时又存在为适应各国当地劳动力政策，隧道施工需要劳动力过多，成本激增的风险。研究如何提高隧道的机械化水平，加强隧道施工操作的标准化，提升多种机械机群协同性，从而来减少施工环节中的资源浪费，加快了施工进度，提高了隧道施工的质量显得非常重要。

成果创新性：

大隧道在克服高山峡谷等地形障碍、缩短空间距离及改善陆路交通工程运行质量等方面具有不可替代的作用。可以预见，随着我国西部大开发进程的加快，在地形、地貌及地质背景复杂、水能及矿产资源丰富、陆路交通网密度远低于全国平均水平的西部地区，在铁路、公路、水电、跨流域调水及矿产资源等领域将会修建更多的长大隧道工程。“多、长、大、深”，即，数量多、长度大、大断面、大埋深将是21世纪我国隧道工程发展的总趋势。大量工程实践表明，深埋长隧道由于其埋深大，穿越的不同地质单元多，因而，除了具有一般浅埋隧道的工程地质问题外，还有一系列特殊的或较浅埋隧道更为严重的工程地质和地质灾害问题。尤其是其中的软弱围岩大变形，它不仅仅是地质问题，它的孕育、激发及灾害程度还与断面形式、开挖方式、开挖顺序、开挖进度及支护技术等密切相关。 因此，研究在深埋软弱围岩隧道中采用何种断面形式、开挖方式和怎样的支护结构、设计参数和加固技术具有非常现实的意义。

成果独占性：

从检索的结果看，国内有研究注浆、横撑加固围岩的报道，如文献1中在Ⅴ级围岩区段，拱部120°范围设超前管棚和小导管，宽大节理掌子面超前小导管注浆加固，在Ⅵ级围岩区段，超前支护采用管棚工作室施作拱部180°及以下1 m范围的0°角长管棚，全断面超前水平钻孔注浆，初期支护取消系统锚杆，采用I20型钢钢架、三台阶型钢临时横撑和双层防水板，文献2对变形段采取了封闭工作面、径向注浆、横撑加固、拆换处理等措施，文献4提出了对中墙基底围岩采用小导管注浆方式进行加固，并设置临时横撑进行支护，文献5公开了一种软塑坍塌体岩溶隧道加固工艺，包括设置4道横撑、采用锚管注浆加固围岩等过程，但以上文献未提及设置临时仰拱和底部锚杆，且注浆和横撑部位与本项目不同。 有提出设置锚杆、横撑加固围岩的报道，如文献7针对断层岩溶角砾岩围岩软弱、破碎、地下水丰富的特点，采用大管棚加小导管综合超前支护、中台阶拱脚纵梁加固等技术，形成了桩筏结构施工前隧道墙脚周边围岩锚杆注浆加固和墙脚横撑加固支护技术，文献8提出了地表网喷加固、洞内加长锚杆、增设水平横撑的应急措施，但未提及设置临时仰拱，且锚杆和横撑部位与本项目不同。

成果盈利性：

三臂凿岩台车在钻臂之间不发生干涉的条件下，优化凿岩钻孔孔序，采用最快捷的钻孔顺序，利用钻孔速度快、定位精度高，提高钻孔的精度，通过钻爆参数的优化设计进行光面爆破，有效缩短循环作业时间、加快作业效率、提高钻爆精度减少超欠挖，减少对围岩的损伤，同时也节约初期支护成本。伴随着铁路的出现和发展，隧道也逐渐发展，但受制于技术条件的限制，在很长时间内，隧道规模规模也很有限，直到20世纪，伴随着人类技术水平和可以装备的进步，才出现了一些大型隧道，世界铁路隧道的世界纪录也不断被更新。新依法隧道技术现在利于时代的前沿。隧道开挖时应减少对山体的开挖，避免对山体的扰动，造成对自然生态环境被破坏、造成水土流失及引起边坡失稳等；隧道弃碴不能随意堆放，以避免淤塞沟渠、河道及侵占农田，应选择合理堆放场地及设置必要拦碴工程。

成果持续性：

自行式仰拱栈桥采用液压控制，具备前、后、左、右移动功能，行走采用电控专用小车，整个栈桥就位无需人工铺轨，不需要机械设备配合。传统的仰拱模板安装采用小模板，现场用锚固钢筋支撑和拼装，安装时间长，错台易超限，无法保证仰拱混凝土的施工质量。采用的仰拱桁架式模板，在仰拱与二衬边墙连接处设置宽2.5米的弧形整体模板，模板整体吊装就位。弧形模板分两部分组成，上部分弧长1.5米，下部分弧长1.0米，中间采用铰接连接，仰拱浇筑完成后，把下部分模板提起来，直接浇筑仰拱填充混凝土，保证了仰拱与填充分次浇筑。采用仰拱桁架式模板,将仰拱和边墙基础分段全幅施工,一次成形,不留纵向施工缝,加快施工进度,节约成本，仰拱两侧曲墙部采用自制模板能保证线形顺畅,施工质量能够得到很好的控制,从而使施工工艺达到设计要求。

成果先进性：

防水板半自动铺挂平台主要由行走机构系统总成、门架系统总成、作业平台系统总成、拱圈系统总成、卷扬提升系统总成、液压系统总成等六部分组成，设计结构简单，便于操作。 通过设计拱圈系统和卷扬机系统，将防水板固定在滚轴上，滚轴通过沿拱圈运动的小车固定，小车通过卷扬机提升，与液压系统进行配合作业，将防水板沿着隧道开挖面运动，从而实现防水板铺设的机械化作业。铁路为陆上运输的的主力军，在长达一个多世纪的时间内处于垄断地位。但是20世纪以来，随着汽车，航空和管道运输的迅速发展，铁路不断受到新的浪潮的冲击。为了提高列车运行速度，使铁路适应现代社会发展。从20世纪初到50年代,德国、法国、日本等国都开展了大量的有关高速列车的理论研究和试验工作。中国幅员辽阔，人口众多，更需要一种强有力的且运输速度快的运输方式将整个国家和国民经济联系起来。我国的铁路运输已趋于饱，而且铁路的客流量越来越大。所以我们更需要一个更强有力的运输方式。所有都指向高速铁路。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

随着我国高速铁路建设的迅猛发展,国家中长期铁路网的规划实施,必然会修建大量的长大隧道,而长大隧道往往成为控制性工程。长大隧道施工工期长、投资大，合理的机械化成套施工方案通过减少劳动力的投入，降低能源和资源的消耗，提高施工效率，能够保证经济效益提高和安全质量可靠。隧道机械化施工能够改善目前艰苦条件下作业的劳动力严重缺失和劳动力成本增加的局面。尤其是“一带一路”和“企业走出去”战略的实施，越来越多的国外基础设施建设由中国企业来承担，其中国高铁具有很强的竞争力。但同时又存在为适应各国当地劳动力政策，隧道施工需要劳动力过多，成本激增的风险。研究如何提高隧道的机械化水平，加强隧道施工操作的标准化，提升多种机械机群协同性，从而来减少施工环节中的资源浪费，加快了施工进度，提高了隧道施工的质量显得非常重要。隧道施工的机械化成套应当本着“性能可靠，技术先进，满足需求，略有储备”的原则进行。一般情况下，施工机械化程度越高，生产效率就越高，施工进度也越快，因此在具体工程施工时，应尽量选择性能好的设备，且数量须满足作业要求，各种设备之间互相匹配。

商业模式分析：

依托苏家岩隧道施工，对开挖支护、仰拱、二衬、防排水四条作业线进行了机械化施工改造与创新，投入的设备和工装包括：三臂凿岩台车、湿喷机械手、自行式仰拱栈桥、仰拱桁架式模板、仰拱钢端模、衬砌模板台车及二衬钢端模、防水板半自动铺挂平台、水沟电缆槽门架台车，取得了良好的效果。开挖采用液压三臂凿岩台车施工，通过机械的精准定位以及孔序的优化设计，减少了超欠挖量，加快了开挖速度，同时解放了风枪钻孔所需的大量劳动力；锚喷支护采用回弹量少的湿喷机械手施工，保证了初期支护的质量；仰拱施工采用自行式仰拱栈桥配合仰拱桁架式模板和钢端模施工，定位准备，安拆快捷，确保仰拱和仰拱填充分开浇筑，提高了结构的整体性和施工速度；防水板半自动铺挂平台提高了防水板铺挂效率，减少了施工班组作业人员，同时提高了施工质量；二次衬砌使用中埋式止水带钢端模，来实现更好的防水效果；整体式水沟电缆槽保证了水沟电缆槽的线型控制及外观质量，避免了水沟电缆槽板缝之间的错台。通过以上四条机械化配套作业线达到快速施工、作业人员减少、能耗降低、安全质量可靠的目的。隧道进口起始里程为DK493+415，设计为纵坡为

营销状况：

随着我国高速铁路建设的迅猛发展,国家中长期铁路网的规划实施,必然会修建大量的长大隧道,而长大隧道往往成为控制性工程。长大隧道施工工期长、投资大，合理的机械化成套施工方案通过减少劳动力的投入，降低能源和资源的消耗，提高施工效率，能够保证经济效益提高和安全质量可靠。隧道机械化施工能够改善目前艰苦条件下作业的劳动力严重缺失和劳动力成本增加的局面。尤其是“一带一路”和“企业走出去”战略的实施，越来越多的国外基础设施建设由中国企业来承担，其中国高铁具有很强的竞争力。但同时又存在为适应各国当地劳动力政策，隧道施工需要劳动力过多，成本激增的风险。研究如何提高隧道的机械化水平，加强隧道施工操作的标准化，提升多种机械机群协同性，从而来减少施工环节中的资源浪费，加快了施工进度，提高了隧道施工的质量显得非常重要。隧道施工的机械化成套应当本着“性能可靠，技术先进，满足需求，略有储备”的原则进行。一般情况下，施工机械化程度越高，生产效率就越高，施工进度也越快，因此在具体工程施工时，应尽量选择性能好的设备，且数量须满足作业要求，各种设备之间互相匹配。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：2000万元

资金需求额：1500万元

融资用途：市场开拓

主营业务名称：桥梁隧道技术工程

近三年主营收入：3000万元

净利润：2000万元

毛利率：30.00 %

### 8004  基于三维模式泥质充填断层破碎带隧道地质探测及灾害控制关键技术研究及应用

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：隧道工程

单位名称：中铁十八局集团第三工程有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cr18g.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

通过总结国内外学者在隧道工程方面的研究成果，针对当前隧道工程中面临的一些实际问题，提出如下研究内容：依托工程的深部岩溶地质规律和隧道灾害防治关键技术攻关。

1.完成依托工程所处粤南、鄂西地区低台原面岩溶和不良地质的研究报告，重点查明大型岩溶洞穴和岩溶水体的分布情况，形成此类地质情况岩溶隧道地质灾害探测和治理的技术指南。

2.提供一套较为成熟可靠的施工期灾害超前预报综合技术及控制方法，研发出能够用于隧道远距离水体探测的瞬变电磁仪和激发激化仪(探测距离达到60m)，完善三维空间正反演理论和开发相应的处理软件，实现含水体位置与涌水量的准确探测，并为依托工程的物探工作提供技术支持。

3.研制可用于突水前兆多元信息采集的监测系统，开展突水前兆信息演化规律研究，建立隧道突水前兆信息识别模型，基于典型含水构造潜在的突水模式，建立相应的突水力学模型，给出突水判据，为依托工程地质灾害分级标准与风险评估体系的建立提供科学依据。

4.完成岩溶地区地质灾害分级标准及其风险评估体系，建立临灾快速反应预警预案和治理技术体系，实现大型、特大型突水、突泥灾害的快速预警控制，确保施工安全。

成果创新性：

1.形成了基于激发极化法的隧道含水构造超前探测三维成像与水量预测综合技术体系，并将该技术体系应用于多个隧道工程的预报实践工作中，预报结果与实际开挖情况基本一致。该技术体系是对隧道含水体探查较为有效的超前地质预报方法，岩溶地下水位判别技术与方法及其在依托岩溶隧道工程建设中的应用。具有重要的推广价值和良好的应用前景。

2.建立了断裂带岩体单一平板优势劈裂注浆扩散模型，推导了考虑广义宾汉体浆液黏度时变性的优势劈裂注浆扩散控制方程。研究表明，浆液扩散距离由优势结构面产状(α、b)，注浆压力 p0，注浆速率 q，浆液黏度等因素综合决定。其中注浆压力、注浆速率及浆液黏度是主要因素。

3.提出了优势劈裂注浆控制方法，形成注浆压力差异控制、控制液动态调节及注浆速率梯度控制 3 项关键注浆技术，促使浆液在优势结构面内制性扩散运移。该方法成功应用于实体隧道断裂带塌方注浆处治工程中，效果显著。

4.研发了一种复合水泥基－水玻璃双液浆的注浆新材料，以水泥－粉煤灰－矿渣与水玻璃反应体系为基础，反应初期水泥与－水玻璃反应迅速，形成大量C-S-H胶凝体，双液浆迅速胶凝硬化。。

成果独占性：

该成果技术水平不但结合了国内外对泥质充填断层破碎带隧道研究成果，又进行改进和创新，提出的一整套理论，不但能指导高速铁路隧道施工，对所所有隧道类的施工都有指导意义，尤其在国家安全施工的要求下，对不可预知的隧道施工，进行预判指导施工，推进中国高速铁路施工标准化建设，安全施工。在市场竞争中运用该成果不但能有效对施工中的风险进行预测、预判规避风险，对不可规避的风险进行分析，找到解决问题的最优解，达到提质增效的目的。设计了一套断层泥注浆加固试验系统，包括注浆工艺模块、被注介质模块和信息采集模块。断层泥注浆加固体单轴压缩试验表明，基于骨架式加固模式，注浆后断层泥单轴抗压强度可提升 181%-2535%，注浆压力是提升加固效果的主控因素。

成果盈利性：

该成果技术水平不但结合了国内外对高速铁路隧道施工泥质充填断层破碎带隧道研究成果，又进行改进和创新，提出的一整套施工理论，不但能指导高速铁路隧道施工，对所所有隧道类的施工都有指导意义，尤其在国家安全施工的要求下，对不可预知的隧道施工，进行预判指导施工，推进中国高速铁路施工标准化建设，安全施工。在市场竞争中运用该成果不但能有效对施工中的风险进行预测、预判规避风险，对不可规避的风险进行分析，找到解决问题的最优解，达到提质增效的目的。

武九铁路客运专线中铁十八局第三工程有限公司承建石马寨隧道针对工程地质较为复杂，隐藏性溶洞较多，地下水富集情况，应用《基于三维模式泥质充填断层破碎带隧道高精度地质探测及灾害精确控制关键技术研究及工程应用》对围岩进行稳定性分析，结合使用隧道预测测系统，运用隧道进行分析加固措施。探明前方地质情况。对突泥突水水力学共性特征的描述，指导跨泥岩质破碎带地带施工。

经济效益情况：经过统计，通过对模型的分析、运用预测手段、预加固技术，有效处理问题，未发生次生安全事故，确保了施工工期正常，累计间接为工程创造2750万元经济效益。

成果持续性：

我针对本项目依托工程所处地质环境及施工中面临的主要问题，为确保隧道施工过程的安全，本课题系统开展高风险岩溶隧道不良地质预报与灾害控制研究，项目总体研究目标如下：国内外的许多学者普遍认为不同类型岩溶对隧道危害作用相差较大。通过对岩溶涌水及涌水量特征、含泥沙特性等规律进行研究，总结出了岩溶涌水的时间特性、空间特性及不同类型岩溶涌水量和含泥沙的变化特征。很多学者都深入研究过岩溶含水介质的多重性。王建秀等基于水文地质将岩溶突水模式分为：渗（漏）水型、施工揭露充水岩溶管道网络型、施工穿越阻水断层型、水力劈裂型、底膨破坏型，并在施工中对类型进行确定，同时对重点类型进行超前地质预报。关于溶洞对隧道稳定性影响的研究，当前主要以因溶洞产生的围岩应力、位移变化为主要研究对象。早期利用精确数学及和光弹模型试验对围岩应力和位移进行分析的方法无法考虑隧道的开挖效应和支护过程，且对于不规则断面，一般得不到解析解。地质模型试验由于试验费用高，周期较长且具有不可重复性，特别是试验难以满足所有的破坏试验相似判据，因此其应用和推广受到限制。

成果先进性：

形成了基于激发极化法的隧道含水构造超前探测三维成像与水量预测综合技术体系，实现断层、溶洞等含水地质构造的三维成像与定位，利用干扰识别与去除方法去除干扰影响并提取出确切信息；研发了隧道超前探测专用激发极化仪器系统，解决了普通激电仪无法实现大电流脉动恒流供电的问题，重点突出了半衰时之差参数的测量功能；建立了基于Cholesky分解算法和预条件共轭梯度算法（PCG）的对比计算的基础上，提出了反演计算效率优化方案，实现了三维电阻率观测数据的快速稳定反演。考虑隧道掘进过程中渗流场与应力场的耦合作用，建立相应的三维有限元分析模型，对断层、围岩、注浆加固圈、隧道所组成的耦合系统进行系统模拟，优选帷幕注浆加固圈厚度。建立了断裂带岩体单一平板优势劈裂注浆扩散模型，推导了考虑广义宾汉体浆液黏度时变性的优势劈裂注浆扩散控制方程。 三:基于流固耦合理论建立了考虑隧道围岩渗流场与应力场相互影响的隧道开挖有限元模型，分析了注浆加固所引起的隧道围岩宏观力学行为变化规律。

成熟度：13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入

市场分析：

1.形成了基于激发极化法的隧道含水构造超前探测三维成像与水量预测综合技术体系，实现断层、溶洞等含水地质构造的三维成像与定位，利用干扰识别与去除方法去除干扰影响并提取出确切信息；研发了隧道超前探测专用激发极化仪器系统，解决了普通激电仪无法实现大电流脉动恒流供电的问题，重点突出了半衰时之差参数的测量功能；建立了基于Cholesky分解算法和预条件共轭梯度算法（PCG）的对比计算的基础上，提出了反演计算效率优化方案，实现了三维电阻率观测数据的快速稳定反演。

2.考虑隧道掘进过程中渗流场与应力场的耦合作用，建立相应的三维有限元分析模型，对断层、围岩、注浆加固圈、隧道所组成的耦合系统进行系统模拟，优选帷幕注浆加固圈厚度。建立了断裂带岩体单一平板优势劈裂注浆扩散模型，推导了考虑广义宾汉体浆液黏度时变性的优势劈裂注浆扩散控制方程。

商业模式分析：

1.基于流固耦合理论建立了考虑隧道围岩渗流场与应力场相互影响的隧道开挖有限元模型，分析了注浆加固所引起的隧道围岩宏观力学行为变化规律。根据现场注浆过程中的反馈信息及时动态调整注浆速率与浆液配比，从而最大化提高受注地层的浆液充填率，提高裂隙及孔隙岩体内的浆液饱和度，通过分段式控制注浆终压，实现提高断层破碎带整体注浆量、强化注浆效果，建立了阶梯式恒压静定终压控制注浆关键技术。

2.研发了一种复合水泥基－水玻璃双液浆的注浆新材料，以水泥－粉煤灰－矿渣与水玻璃反应体系为基础，形成大量C-S-H胶凝体，双液浆迅速胶凝硬化，对于泥加碎石断层的封堵具有良好的效果。设计了一套断层泥注浆加固系统，集中了工艺模块、被注介质模块和信息采集模块。注浆后断层泥单轴抗压强度可提升181%～253%。

营销状况：

该成果属于独立研究针对高速铁路隧道施工的施工工艺，以实际高铁隧道工程为依托，通过现场测试、理论分析和数值模拟等方法展开,以系统科学思想为指导，运用岩溶发生学、岩土力学、裂隙岩体水力学、地球物理探测及能量突变等理论的最新成就，借助现场试验、室内试验、物理模拟试验和数值实验相配合手段，在分析岩溶流域的结构、物质流、能量流和信息流的基础上，建立预测隧道掌子面前方灾害靶段(地质缺陷和突水构造)位置的综合物探方法和以瞬变电磁和激发激化法为主的探查岩溶裂隙水的综合预报方法；从理论上揭示岩溶隧道不同含水构造的突水机理，建立隧道突水信息识别模型及其监测方法和岩溶隧道地质缺陷突水的力学模型，基于不同突水模式的试验研究及其突水前兆信息演化规律，研制突水前兆多元信息监测系统，从而形成岩溶裂隙水的综合治理技术体系和地质灾害预警系统，制定高风险岩溶区域地质灾害快速反应体系及有效治理方案，达到解决依托工程实际问题的目标，具有重要的工程实用价值。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：3000万元

资金需求额：4200万元

融资用途：其他

近三年主营收入：7000万元

净利润：4000万元

毛利率：234.00 %

### 8005  预偏心大跨度连续箱梁跨越既有铁路转体力学分析及施工技术研究应用

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：高速铁路

单位名称：中铁十八局集团第一工程有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cr18g.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本项目以武九铁路富水河特大桥预偏心转体跨越既有铁路和兰新铁路第二双线乌鲁木齐新客站ZQ1标段跨乌奎高速公路转体连续梁为工程为依托，通过对桥梁的各个施工过程进行数值仿真模拟，以探求各个施工阶段箱梁内应力和变形的变化规律，研究科学的施工方案，确保T型刚构转体过程安全可靠，同时，通过现场试验与数值模拟值进行对比分析，找到合理的数值模拟方法，保证桥梁的安全、顺利完工，满足各项设计要求，各项技术达到先进性，也可为今后新疆地区同类工程设计和施工提供参考。推进中国高速铁路施工标准化建设，安全施工。在市场竞争中运用该成果不但能有效对施工中的风险进行预测、预判规避风险，对不可规避的风险进行分析，找到解决问题的最优解，达到提质增效的目的。项目研究将提升我国桥梁施工和检测水平，为同类条件下连续梁转体施工提供了工艺技术，研究成果具有重要的理论意义和工程指导价值。

成果创新性：

1.研究武九富水特大桥和跨乌奎高速公路转体桥连续梁各施工阶段箱梁的应力和变形。

2.研究不同温度梯度模式下跨乌奎高速公路转体桥连续梁各施工阶段箱梁的温度效应，确定适合于温差较大温度梯度模式。

3.研究跨转体桥T型刚构转体施工过程的安全性，提出合理、可行的转体施工方案。

4.研究桥体浇筑混凝土前，超长预应力钢绞线施工方法，以解决在浇筑混凝土之前穿入钢绞线所遇到的波纹管柔性大，易破损、易堵塞、预应力钢绞线定位不准等问题。

该成果技术水平不但结合了国内外对预偏心大跨度连续箱梁施工的研究成果，又进行改进和创新，提出的一整套理论，对所所有隧道类的施工都有指导意义，尤其在国家安全施工的要求下，对不可预知的连续梁专题施工，进行预判指导。

成果独占性：

首次形成了考虑温度力的三维温度场热传导方程的解析解法，实现精确计算梁体内部的温度分布参数。研发了温度-结构的耦合分析仿真模拟模型，建立考虑连续梁的变截面、变高度的热分析结构单元，通过监测数据分析结构变化。建立了考虑预应力损失、时间依存、材料特性、混凝土收缩和徐变等因素影响的连续梁线性监控理论分析计算模型，得出施工阶段的挠度值和理论应力，有效指导施工过程中的线性监控。创建了考虑应变滞后性、混凝土干缩与徐变、箱梁剪力滞效应、温度影响的成套线性监控技术体系，满足了高温差大跨度连续箱梁的线性监控高精度的要求。立连续梁线性监控理论分析计算模型，确保施工阶段的挠度值和理论应力，有效指导施工过程中的线性监控。创建了考虑应变滞后性、混凝土干缩与徐变、箱梁剪力滞效应、温度影响的成套线性监控技术体系，满足了高温差大跨度连续箱梁的线性监控高精度的要求。保证施工质量、确保施工安全。

成果盈利性：

中铁十八局研制的偏心大跨度连续箱梁跨越既有铁路转体力学分析及施工技术工艺和质量控制标准，在完成相关基础试验后，于2014-2015年在富水特大桥工程施工中，进行了大跨度转体力学分析、混凝土配合比比选、最佳钻进速度等工艺设备的的工艺性试验。取得了比计划工期提前了26天的好成绩，完成结算收入5101.6万元，工程质量全优。通过对模型的分析、运用转体力学分析、预加固技术，确保了施工工期正常，累计间接为工程创造300万元经济效益。具有广泛的推广利用价值。在武九铁路富水河特大桥预偏心转体跨越施工时，采用该成果的结合处理预警技术，对大跨度连续梁情况进行探测，根据探测到的应力情况，采取相应的加固措施，有效管控风险。

经济效益情况：经统计通过对模型的分析、运用安全预警监测系统、预加固技术，有效的对施工进行监控，未发生次生安全事故，确保了施工工期正常，累计间接为工程创造400万元经济效益。

成果先进性：

建立了考虑预应力损失、时间依存、材料特性、混凝土收缩和徐变等因素影响的连续梁线性监控理论分析计算模型，得出施工阶段的挠度值和理论应力，有效指导施工过程中的线性监控。创建了考虑应变滞后性、混凝土干缩与徐变、箱梁剪力滞效应、温度影响的成套线性监控技术体系，满足了高温差大跨度连续箱梁的线性监控高精度的要求。首次形成了考虑温度力的三维温度场热传导方程的解析解法，结合实际加热过程是复合换热特性，通过解析非线性的辐射换热和复合换热的边界条件中温度的四次方项，实现精确计算梁体内部的温度分布参数。研发了温度-结构的耦合分析仿真模拟模型，建立考虑连续梁的变截面、变高度的热分析结构单元，通过监测数据分析结构变化，为保证了结构安全提供性能参数。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

商业模式分析：

该成果技术水平不但结合了国内外对预偏心大跨度连续箱梁施工的研究成果，又进行改进和创新，提出的一整套理论，对所所有隧道类的施工都有指导意义，尤其在国家安全施工的要求下，对不可预知的连续梁专题施工，进行预判指导，推进中国高速铁路施工标准化建设，安全施工。在市场竞争中运用该成果不但能有效对施工中的风险进行预测、预判规避风险，对不可规避的风险进行分析，找到解决问题的最优解，达到提质增效的目的。首次形成了考虑温度力的三维温度场热传导方程的解析解法，结合实际加热过程是复合换热特性，通过解析非线性的辐射换热和复合换热的边界条件中温度的四次方项，实现精确计算梁体内部的温度分布参数。研发了温度-结构的耦合分析仿真模拟模型，建立考虑连续梁的变截面、变高度的热分析结构单元，通过监测数据分析结构变化，为保证了结构安全提供性能参数。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：500万元

资金需求额：600万元

融资用途：推广

近三年主营收入：800万元

净利润：300万元

毛利率：40.00 %

### 8006  预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术研究

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：交通运输工程

单位名称：中建路桥集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://cb.comm.cscec.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

本课题为公司自选项目，研究时间为2017年4月至2018年3月，目前，国内通常设置预制T梁台座的形状与T梁马蹄形梁底面相同，台座制作复杂，只适用于一种跨径的T梁预制，并且梁肋加厚段模板与台座的接缝平整度不易控制，浇筑混凝土时避免不了漏浆现象，拆模时实体容易掉角，影响外观质量。现预制马蹄形底面T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工方法，适用于不同跨径的T梁预制，节约了一种或多种跨径T梁台座的制作成本，并且T梁模板安装时，在台座张拉区范围内可以任意纵向移动，加快了模板安装速度；同时便于T梁梁肋加厚段模板与台座处的拼接，使模板安装实现了无缝对接，浇筑混凝土时，避免了底、侧模拼缝处的漏浆和消除了梁体底面两侧的蜂窝麻面及错台现象，大大提高梁体底面外观质量。

成果创新性：

1.预制T梁台座等宽制作，通用与不同跨径的T梁，底模侧面较平整顺直，模板安装时，能够和侧模进行很好的衔接，在本项目适用于13m和16m跨径的T梁预制，节约了台座的制作成本；

2.梁肋加宽段底模和侧模进行一体化设计制作，是指在T梁模板制作时，跨中部位梁肋正常段采用“侧包底”R=30mm，形成半径R=30mm的底圆角，梁肋加厚段“侧包底”包底的宽度加大至跨中正常段包底边缘的同一线条上，以确保侧包底的包底外边缘线型顺直，以便于包底面板与加强肋槽钢焊接在同一立面，形成了梁肋加厚段部分底板和侧模一体化设计制作，进而安装模板实现了侧模与底模无缝对接，避免了底侧模安装缝隙不严实漏浆现象，提高了T梁底板接缝处实体的外观质量；

3.模板安装时可以在台座（张拉区范围内）上平行纵向任意移动，方便模板安装，加快了施工进度，侧模与台座拼接平顺，无错台形象，提高了梁肋厚度的质量控制。

成果独占性：

该项目研究的主要技术内容：采用台座和模板相结合的制作方案和结构，提出等宽台座和底、侧模一体化设计制作对模板安装工序改善的机理。经河北省科学技术情报研究院科技查新“预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术研究”，结论为：国内已查到有关预制T梁施工方面的文献，但本课题开发的预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工，T梁梁肋过渡及加厚段模板制作成底、侧模一体化；预制台座等宽制作，T梁模板安装时，可在台座上张拉区范围内任意纵向对称移动，提高了安装速度；T梁模板与台座两侧接缝平整严实，实现了无缝对接，提高了梁体底面外观质量，在国内文献中未见相同报道。以上说明本项目具有很高的技术创新性和独占性。

成果盈利性：

G339滨州港至榆林公路邢衡界至洨河大桥段改造工程一标段共有126片，其中13米 T梁54片，16米T梁72片，梁肋跨中均宽30厘米，梁肋两端均宽40厘米，采用预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工，使制梁台座等宽24厘米，在制作16米T梁台座时，需在13米处设置一个张拉区，可通用于13米和16米矮T梁，节省了预制13米T梁台座10个，并且在安装模板时可在张拉区范围内纵向对称移动，加快了安装模板的进度，实现了底、侧模的无缝对接，避免了底、侧模错台和拼缝处了漏浆现象，提高了侧模与台座接缝的平整和底面外观质量，并且每天节省了1名梁底的修饰人工和1名模板安装工人。 13米T梁台座张拉区扩大基础几何尺寸：长1.5米，宽0.8米，高0.4米；台座的几何尺寸：长13.5米，宽0.24米，高0.25米；均采用C30混凝土浇筑，单价为355元/立方米，劳务费150元/立方米,台座6毫米钢板单价为185元/平方米，共节省13米T梁台座和张拉区扩大基础10个，每天节省安装模板工和梁底修饰工共两个人工，每天生产2片T梁，每个人工200元。共节约成本为：25108.5元。

成果持续性：

本课题的技术成果适用范围广泛，提出了等宽台座和底、侧模一体化设计制作相结合的方案和结构，等宽台座适用于不同跨径T梁的预制，节约了一种或多种T梁台座的制作成本和占地资源；侧模安装时可在台座张拉区范围内任意纵向对称移动，加快了安装速度，并且底模和侧模拼接实现了无缝对接，消除了底、侧模拼缝处的蜂窝麻面和错台现象，其使用性能满足设计与施工规范要求，同时节省了模板安装和梁体修饰的人工费。如果实现预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术的推广，必将提高我国预制T梁质量，为国家节约人力和物力，所以该技术具有可持续发展性。

成果先进性：

本课题技术成果达到国内领先水平，采用的关键技术等宽台座制作和梁肋加厚段底、侧模一体化设计制作，是对现有台座和模板制作的重大技术革新与突破。国内通常设置预制T梁台座的形状与T梁马蹄形梁底面相同，台座制作复杂，只适用于一种跨径的T梁预制，并且梁肋加厚段模板与台座的接缝平整度不易控制，拆模时实体容易掉角，影响外观质量。现预制马蹄形底面T梁采用等宽台座和梁肋加厚段底、侧模一体化设计制作的施工方法，适用于不同跨径的T梁预制，节约了一种或多种跨径T梁台座的制作成本，并且T梁模板在台座上的安装位置，可以在张拉区范围内纵向对称移动，提高安装速度；便于T梁梁肋加厚段模板与台座处的拼接，提高梁肋加宽段底面外观质量。近年交通部及我省都在推广标准化施工，所以该T梁施工技术成果可以广泛直接应用在施工中，需求量大，推广前景好，推广应用将有十分可观的经济和社会效益，是未来预制T梁发展的趋势。

成熟度：07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束

市场分析：

本课题技术成果适用范围广，可应用于所有工程的预制T梁施工。近年来，公路工程随着国民经济增长的需要，建设数量不断增多，建设速度逐步加快。桥梁是公路工程中的重要结构物，桥梁梁体的制作是桥梁施工中的重要一环。预应力T梁广泛应用于高等级公路桥梁工程，其施工方法采用最为广泛的先批量集中预制后安装暨先简支后连续的施工工艺。在T梁预制过程中，极易发生漏浆烂根、蜂窝麻面、混凝土不密实、露筋、底板有错台等质量问题。从而加强公路T型梁新技术、新工艺预制T型梁的研究至关重要，所以预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术，对于加快工程进度、减少病害发生、节省人力物力、节约占地资源和提高外观质量起到了关键作用，能产生巨大的经济效益和社会效益具有广泛的应用前景。

营销状况：

该技术需要培育新的市场，产品定价再议，产品推广采用技术转让，有典型的试用客户， 如在G339滨州港至榆林公路邢衡界至洨河大桥段改造工程一标段预制T梁施工中应用了预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术，该合同段共有预制T梁126片，其中13m T梁54片，16m T梁72片，共节约成本25108.5元。在国道107线东庞路口至沙河东环段改造工程一合同官庄南桥，上部结构为1-13米预制T梁，应用了预制T梁采用等宽台座暨梁肋加厚段底模和侧模一体化施工技术，加快了模板安装速度，底、侧模拼缝实现了无缝对接，底、侧模接缝质量控制得到了进一步提升，避免了底、侧模错台与浇筑混凝土时的漏浆现象，提高了预制T梁底板的外观质量。应用证明不同跨径T梁的种类越多，节约的成本越多，T梁实体的外观和内在质量控制优于传统模式的施工方法，独特功能是等宽台座制作和梁肋加厚段底、侧模一体化设计制作，底模和侧模拼接实现了无缝对接，提高了内在和外观质量，产生极大的经济效益和社会效益。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：577万元

资金需求额：336万元

融资用途：市场开拓

核心管理团队人员情况：

宋超，工程师，在课题中担任项目负责人，负责组织管理、研究方案、工作报告和研究报告的撰写等工作，具有很强的组织协调能力。曾担任质检部经理、工程技术部经理、项目副总工等职务，现为项目总工。

治理结构：

作为中建股份的直属公司，管理纳入中国建筑的管理体系。中建路桥依托中央企业资本、市场、人才和管理资源的整合注入，借助河北省强有力的地方资源支持和行业管理优势，继续发挥高速公路施工技术国内领先的专业优势。

股权结构：河北交通投资集团公司，出资49000万元，占比49%；中国建筑股份有限公司，出资20400万元，占比20.4%；中建交通建设集团有限公司，出资30600万元，占比30.6%，共同担负公司经营管理工作。

管理结构：

公司建立健全股东大会、董事会及监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各类规章制度齐全，主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。

### 8007  GPS在高速铁路中的数学模拟研究和控制测量技术及工程应用

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：现代交通

所属其他学科、专业领域：高速铁路

单位名称：中铁十八局集团第一工程有限公司

单位性质：企业

单位网址：http://www.cr18g.com/

推荐单位：河北省科学技术厅

成果简介：

测量是较早采用GPS技术的领域。最初，它主要用于建立各种类型和等级的测量控制网;目前，它除了仍大量地用于这些方面外，在测量领域的其它方面也已得到了广泛的应用，如用于各种类型的施工放样、测图、变形观测、航空摄影测量、海测和地理信息系统中地理数据的采集等。在各种类型的控制测量中，GPS定位技术已基本取代常规测量手段，成为主要的技术手段。 GPS在道路工程中的应用，主要是用于建立各种道路工程控制网及测定航测外业控制点等。目前，国内己普遍采用GPS技术建立线路各等级控制网。实践证明，在几十公里范围内的点位误差只有2cm左右，达到了常规方法难以实现的度，同时也大大提前了工期。

铁道部在西南铁路、渝怀铁路中应用GPS建立了首级控制网，精度也完全满足普通铁路施工测量的要求。近年，京广、秦沈等高精度高速铁路控制网的建立及实施，更显示出了GPS用于铁路平面控制的魅力。由于GPS高程受地形、已知数据、观测条件等影响严重，所以目前GPS高程用于高速铁路的控制、施工中还存在着很多方面的问题值得进一步深究。

成果创新性：

采用基于CAD 软件相结合的施工测量方法对施工现场通视要求大大降低，尤其适用于通视条件差和外型复杂的工程。传统的施工方法先计算控制点的坐标而后进行测量操作，在测量施工中经常会遇到通视障碍而导致增加测量施工的难度和强度。因此本工法与常规测量相比具有如下特点：

1.实现了全站仪与计算机的双向通讯，测量人员只需要将全站仪瞄准相应目标，点取相应的按钮即可。避免了数据抄记、输入过程中的错误，简化了外业步骤 。 测量精度高、速度快、节省人工。

2.能即时得出点位坐标和偏差信息，还可以结合放样点坐标进行反算，随时得出建议、纠正量，便于指挥放样工作。

3.建立了控制点、放样点的数据库，能方便地进行点位坐标以及实测资料的查询、管理。

4.受施工条件和外界环境影响小。

成果独占性：

本工法采用计算机并利用 AutoCAD 的自动捕捉和查询功能，将工程所需要的控制点的坐标从施工图上自动捕捉下来（任意点的坐标），再结合使用全站仪的坐标放样功能，便可准确、方便的测设出整个建筑的平面控制网。为首先通过 AutoCAD 建立控制点数据库，主要是各点的坐标，供外业测量时直接调用。在放样时有四种数据，第一种是控制点的资料，包括点名、坐标等信息，可直接从数据库中调用，第二种数据需人工输入，如仪器高，第三种是全站仪测量数据，如全站仪瞄准时的相对方向控制点的水平角及观测的竖直角等，第四种是放样点的坐标和观测结果等，其中放样点的坐标可通过选择放样点的点名，由数据库直接调出，实测坐标由程序自动计算得到，并给出偏差数据，当偏差符合要求时，该点的放样即告完成。 施工测量提供了新的测量方法。

成果盈利性：

采用本工法，能准确、方便的进行平面建筑网的控制，测量精度高、速度快、操作简便、安全、实用、不受场地限制、可直接放样；而 CAD 的自动捕捉坐标功能，避免了繁琐的计算，尤其是对那些平面图形复杂的构筑物更是起到了事半功倍的作用，节约资金21万元。本工法是依据工程实践经验，用系统的观点把先进的仪器、软件与科学的管理手段结合起来的施工测量新技术。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：100万元

资金需求额：100万元

融资用途：市场开拓

近三年主营收入：1000 万元

净利润：600 万元

毛利率：30.00 %

# 九、地球、空间与海洋（9项）

## 企业科技成果

### 9001  工艺矿物学参数自动测试技术开发及其在矿物加工过程中的应用

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：矿物学

单位名称：北京矿冶科技集团有限公司

单位性质：企业

单位网址：www.bgrimm.com

推荐单位：青海省科学技术厅

成果简介：

工艺矿物学是以矿物加工不同阶段矿物样品的矿物学特性为研究对象的边缘学科。一直以来工艺矿物学参数自动分析技术被国外产品垄断，因其售价过高难以在国内矿山推广应用。2016年，成果完成人在国家科技支撑计划支持下，成功研发了具有自主知识产权的工艺矿物学参数自动分析系统(BPMA，BGRIMM Process Mineralogy Analyzer)，项目研发了高效的矿物自动识别系统，建立了近2250种矿物能谱数据库，提出了基于峰形比对的矿物元素标记新方法，提高了矿物识别的准确度；创新了矿物颗粒分割和矿物分相的方法，实现了精确识别并准确切割点粘连以及线粘连颗粒和矿物相的精准分割；利用研发的工艺矿物学参数自动测试分析系统构建了一种矿石的可利用性评价方法；同时还将该系统成功应用于西部矿业、北京矿冶科技集团、山东黄金集团等单位，提高了工艺矿物学测试效率，具有显著的经济、社会效益。该研究成果获授权发明专利3件，创新性强，对矿产资源的高效开发利用提供了技术支撑，具有重要的科学意义和应用价值。评价委员会一致认为该成果达到国际领先水平。

成果创新性：

1.创立了高效的矿物识别系统；建立了全面的矿物能谱数据库；

2.独创了矿物颗粒分割和矿物分相的方法，实现了矿物相的精准分割提取；

3.发明了一种适合于我国特色的一类矿石的矿石可利用性评价方法；

4.促进并推广了矿物自动分析系统在矿山企业中的实际应用。

成果独占性：

发明了一种适合于我国特色的一类矿石的矿石可利用性评价方法；建立了全面的矿物能谱数据库；建立一套矿物自动分析方法，在中国矿山企业推广培训。上述三点是难以复制和获取的，具有独占性。

成果盈利性：

工艺矿物学参数自动测试技术能快速、准确地测定矿物组成及含量、产品磨矿粒度分布、矿物嵌布粒度分布、目标矿物解离度、目标矿物与其它矿物连生及程度、元素赋存状态等工艺矿物学数据，效率高、速度快、准确度高，极大地解放了传统人工工艺矿物学工作，具有很好的社会、经济效益。

成果持续性：

依托北京矿冶科技集团有限公司矿冶过程自动控制技术国家重点实验室先进的技术条件，研发人员均主要从事工艺矿物学研究、矿石可利用性评价以及基于扫描电镜的自动工艺矿物学测试技术的应用、推广改进及相关的技术服务等方面的工作，能够及时将我们成果经验继承于测试系统，免费为用户升级，具有较强的技术储备和持续创新能力。

成果先进性：

1.准确的粘连颗粒分割效果及效率；

2.精准的矿物相提取能力；

3.完整的理论矿物合成能谱数据库；

4.更高的矿物识别准确度；

5.强大的目标颗粒找寻能力，目标矿物矿石颗粒回找效率极大提高。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

国际上实现工艺矿物学参数自动测试的产品有MAL、QEMSCAN、AMCS、TIMA等，基本实现了相应市场的垄断。这些产品报价都较为高昂，目前我国矿山企业采购近20套，耗资近亿元。尽管花费巨资，上述国外品牌并不能做到从样品制备到出工艺矿物学报告的整体培训，使我国企业即使购买了这些设备也不能做到全面高效应用，除此之外，国外品牌设备的分析结果数据不完全适用于对国内“贫、细、杂”难处理矿石的评价。BPMA的研制成功，填补了国内空白，打破国外在关键技术上的封锁，为提高我国矿产资源综合利用水平和行业的综合竞争力奠定了坚实的技术基础。

商业模式分析：

BPMA系统是一种通过API控制扫描电镜和能谱自动运行的自动电镜能谱系统，由一台扫描电镜、一台能谱仪及一套工艺矿物学自动测试软件系统（BPMA）构成。目前，BPMA系统作为产品，硬件供应商ZEISS电镜（德国）、TESCAN电镜（捷克）和Bruker能谱（德国）、Thermo Fisher能谱（美国）；推广客户有北京矿冶科技集团有限公司矿产资源研究设计所、矿冶过程自动控制技术国家重点实验室、山东黄金矿业科技有限公司选冶实验室分公司、西部矿业集团科技发展有限公司、北京科技大学土木与资源工程学院等；其他合作良好的单位有东北大学、内蒙古科技大学、山西大学等。

营销状况：

目前BPMA作为产品，已经成功应用于北京矿冶科技集团有限公司矿产资源研究设计所、矿冶过程自动控制技术国家重点实验室、山东黄金矿业科技有限公司选冶实验室分公司、西部矿业集团科技发展有限公司、北京科技大学土木与资源工程学院等单位，显著提高了矿物样品分析的效率、降低操作难度，同时培训了数批专业技术人员，具有很好的社会、经济效益。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：800万元

资金需求额：0万元

核心管理团队人员情况：

周俊武，北京矿业科技集团付总工程师、矿冶过程自动控制技术国家重点实验室主任，博士、2010年“铜冶炼生产全流程自动化关键技术及应用”获国家科技进步二等奖，排名第3；1996 年“电化学控制浮选综合技术的研究及工业应用”获国家科技进步二等奖；

赵建军，北京矿业科技集团自动化所付所长，矿冶过程自动控制技术国家重点实验室付主任，博士、2009年 “BPHM-I型矿浆pH计”获有色金属学会科技进步二等奖，排名第2。2009年 “选矿过程矿浆取样器”获有色金属学会科技进步三等奖，排名第1；

贾木欣，矿冶过程自动控制技术国家重点实验室付主任，博士、2001年 “平果铝拜耳法赤泥高强固化与道路成型工艺综合技术研究”获有色金属工业科学技术三等奖，排名第9；2007年 “赤泥快速筑坝技术研究与工程化”获有色金属工业科学技术二等奖，排名第7；

治理结构：

公司内设机构由董事会、监事会和总经理组成，分别履行公司战略决策职能、纪律监督职能和经营管理职能，在遵照职权相互制衡前提下，客观、公正、专业的开展公司治理，对股东(大)会负责，以维护和争取公司实现最佳的经营业绩。

管理结构：

北京矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶研究总院）是隶属于国务院国资委管理的中央企业，属国家首批创新型企业，是我国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综合性研究与设计机构，具有工程设计、建设项目环境影响评价和地质实验测试甲级资质，拥有先进的大型设备仪器和工程化能力较强的中试及生产装备，核心主业为与矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术与产品和矿产资源循环利用及环保，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、环境工程、表面工程技术及相关材料等研究领域具备国家领先水平。

主营业务名称：矿产资源加工、金属材料、矿山化学品、咨询服务、分析检测等

近三年主营收入：51556.76万元；61946.23万元；74840.00万元

净利润：1917.82万元；2096.89万元；5134.00万元

毛利率：3.72%；3.39%；6.86%；

评价机构：青海省科学技术厅，0971-6145514

评价方式：鉴定

评价日期：2018年8月4日

评价意见：

2018年8月4日，青海省科学技术厅在青海省西宁市组织有关专家召开了由北京矿冶科技集团、西部矿业集团科技发展有限公司等单位共同完成的“工艺矿物学参数自动测试技术开发及其在矿物加工过程中的应用”科技成果评价会。评价委员会专家听取了项目组的汇报，审查了相关技术资料，经质询和讨论，形成评价意见如下：

1.提供的资料齐全，数据翔实，符合评价要求。

2.项目成功开发了工艺矿物学参数自动测试分析系统，建立了近2250种矿物的标准能谱数据库，获得的主要研究成果如下：

（1）研发了高效的矿物自动识别系统，建立了矿物能谱数据库，提出了基于峰形比对的矿物元素标记新方法，提高了矿物识别的准确度。（2）创新了矿物颗粒分割和矿物分相的方法，实现了精确识别并准确切割点粘连以及线粘连颗粒和矿物相的精准分割。（3）利用研发的工艺矿物学参数自动测试分析系统构建了一种矿石的可利用性评价方法；同时还将该系统成功应用于西部矿业、北京矿冶科技集团、山东黄金集团等单位，提高了工艺矿物学测试效率。

3.项目申请并获得授权发明专利3件。

4.项目的工业应用获得显著的社会、经济效益。

综上所述，该研究成果创新性强，对矿产资源的高效开发利用提供了技术支撑，具有重要的科学意义和应用价值。评价委员会一致认为该成果达到国际领先水平。

成果名称：工艺矿物学参数自动测试技术开发及其在矿物加工过程中的应用

获奖类别：社会奖项

颁奖单位：有色金属协会

获奖时间：2018

奖励名称：工艺矿物学参数自动测试系统BPMA的研制

奖励等级：二等

## 科研院所科技成果

### 9002  铜多金属矿床深部矿体预测地球化学理论方法研究

所属战略性新兴产业领域：地球、空间与海洋

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：地球化学找矿

单位名称：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

单位性质：科研院所

单位网址：www.igge.cn

推荐单位：自然资源部

成果简介：

“铜多金属矿床深部矿体预测地球化学理论方法研究”项目来自国土资源部公益性行业科研专项经费项目，编号201111008，2011年开始实施，历时3年，至2013年结束。

该项目是在以往相关试验研究结果基础上立项实施的，围绕深部矿体预测地球化学勘查应用基础理论和方法技术两项核心任务目标，开展了典型试验矿床中元素富集贫化规律研究，系统筛选并明确了地球化学勘查新指标及其指示作用，充分展现了成矿系统中存在的多属性地球化学异常，经总结概况提出了深部矿体预测应用基础理论；在控矿地球化学环境条件研究基础上，揭示元素富集贫化机制，以判别和展示成矿热液及成矿物质运移方向为重点，提出了深部矿体预测方法；利用MAPGIS软件平台，实现了三维异常结构模型可视化。

成果创新性：

1.拓展了地球化学勘查指标类型

通过对试验矿床中元素富集贫化特征、富集贫化规律、异常分布状况和控矿地球化学条件等的系统研究，发现在热液成因有色金属成矿系统中，存在着多属性地球化学异常，既有微量元素，也有常量元素，甚至还有同位素；既有成矿元素、成矿伴生元素，又有矿化剂元素；既有亲石分散元素、稀有元素，还有稀土元素；既有正异常，又有负异常，成矿信息极其丰富，由此拓展了地球化学勘查指标类型。

2.提出了深部矿体预测地球化学勘查应用基础理论-多维异常体系

系统梳理、集成、概括上述不同属性异常的成矿指示作用，创新性地提升为深部矿体预测地球化学勘查应用基础理论，定义为多维异常体系。多维既表征特定地质时期形成的矿致异常空间产出状态（时间+空间），又表征矿致异常由多属性异常构成，异常体系是指每种属性的异常由一系列具有内在联系的单元素异常构成。根据现有研究成果，多维异常体系包括元素负异常、矿化剂元素（S）异常、矿化剂元素（S）与Fe和成矿元素协同平衡、成矿与伴生元素异常、惰性组分等异常体系。试验案例证实，在多维异常体系理论指导下，围绕勘查区或已知矿深部“是否具备成矿可能、如果具备成矿可能矿体赋存在哪、怎么找”等地质找矿中最关注的核心问题，从成矿前提、成矿强度、成矿物质、成矿机制和成矿环境等多个层面获取地球化学信息，递进地评价成矿潜力，预测找矿方向，达到提高预测可靠性和准确性的目的。

3.制定了深部矿体预测方法技术

在多维异常体系理论指导下，系统探讨了试验矿床中各属性异常体系的空间分布特点及其成矿指示作用，在此基础上构建了试验矿床矿致异常结构模式，将地球化学勘查微观、定量、直接和多信息的方法优势充分展现出来。以异常结构模型为核心，提出了深部矿体地球化学预测方法技术。在方法技术中，引入惰性组分质量守恒原理及相应的元素迁移量计算方法，将试验样品中元素含量转变为原岩-蚀变岩系统中元素的迁移量，根据元素的带出、带入特征及其迁移量的空间变化规律，探讨元素迁移方向即热液流动的方向，进而指示找矿方向。利用提出的深部矿预测方法技术，对试验、示范矿床深部成矿前景和找矿方向进行了分析和预测，不仅使科研成果得到验证，而且直接服务于矿产勘查工作。

4.实现了异常结构模型三维建模及可视化分析

通过对深部矿体预测地球化学勘查方法技术的需求进行分析，结合当前国内外三维地质建模及可视化技术的发展现状和趋势，选用MapGIS K9 TDE作为技术支持平台，研发了三维异常结构模型及可视化软件系统，使得深部矿地球化学勘查成果表达实现了三维可视化。

成果独占性：

此项成果是以国土资源部公益性行业科研专项经费项目为基础，同时综合了近10年、10余个项目、40余个试验区研究成果提出的，历时时间长，涉及项目和试验区多，因此客观地说，获取该项技术难度很大，传统的矿产勘查地球化学应用基础理论及方法尘封了几十年，足以显示获取此项成果的难度。此项成果涉及地质学、矿床学、地球化学以及计算机技术等专业基础知识，属多学科交叉、融合、创新，核心思路和技术一旦公开，具有相关专业知识的专业人员复制此项技术没有难度。

成果盈利性：

此项成果属应用基础理论和方法技术研究，其本身不能盈利。但是如果使用该项成果，利用综合指标进行深部矿体预测，将大大提高预测的准确性、可靠性，缩短勘查周期，由此降低勘查成本，提高勘查效果。

成果持续性：

此项成果虽然是以本项目为主获取的，但是历经10余年的积累和完善。在此期间，积累了大量相关技术，锻炼了科研人员，为持续创新打造了技术和人才基础。从技术角度将，此项成果是在传统原理和方法基础上的创新和发展，除具体的应用基础理论认识、技术方法和勘查指标外，更重要的是拓宽了相关研究的思路，转变了思维方式。按此项成果的研究思路和思维方式开展更加系统和广泛的试验研究，将会取得更多的创新成果。此项成果奠定了持续创新的基础。

成果先进性：

地球化学指标类型的拓展，对区分矿致异常与非矿异常、判断异常矿化类型、实现地球化学勘查指标的定量化具有显著作用。多维异常体系理论的提出，将地球化学勘查微观、定量、直接和多信息的优势充分展现出来，促进了深部找矿方法技术进步。

1.利用元素负异常界定热液成矿系统边界。元素负异常是由于热液成矿作用导致成矿系统中元素被带出而形成的，实质上是矿化蚀变作用的地球化学响应，是热液成矿的前提和必要条件，矿床均产出在某些元素负异常范围之内，例如，安徽马头斑岩型钼铜矿产出在Na2O等元素负异常之内，为界定热液成矿系统边界和深部找矿提供了可行思路和方法。

2.利用S异常判断勘查区成矿强度和成矿前景。在黑龙江铜山铜矿，应用多维异常体系中矿化剂元素S与Fe和成矿元素之间协同平衡体系，在ZK611钻孔Cu矿层下部发现了呈微细粒状态存在的ZnPb多金属矿体。

3.多维异常体系理论方法得到认同，实用性将得到检验。多维异常体系是对传统地球化学勘查应用基础理论的继承、发展和创新，提升了地球化学勘查应用基础理论和方法水平。以此为核心内容之一申报的国家科技支撑计划项目获得科技部立项支持，在胶西北金矿深部找矿中集成与示范，于2014年开始实施。该项成果的应用也取得实质性进展，内蒙古国土资源厅在2015年设立地勘基金项目：内蒙古高石山地区铜多金属矿评价多维异常体系应用与示范，对多维异常体系理论方法进行示范应用。

成熟度：02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行

市场分析：

矿产资源保障事关国家安全。尽管目前我国经济建设对矿产资源需求量增速放缓，但是绝对需求量仍然巨大，某些重要矿种和新兴战略性矿产资源缺口还很大。开展隐伏矿产地质调查，有助于扩大矿产资源储量，为国家经济社会发展提供资源保障。当前，随着地质调查程度稳步推进、矿产勘查力度持续提升，浅表矿发现殆尽。在这种情况下，将调查区从基岩出露区拓宽到覆盖区，调查目标从浅表矿扩大到隐伏矿，是支撑地质找矿实现新突破的有效途径，隐伏矿将取代浅表矿成为矿产调查首要目标。隐伏矿产地质调查的目标体概括地包括覆盖区掩埋矿、基岩出露区盲矿和已知矿床深部矿体等三种类型。各种目标体的形成过程、产出环境差别迥异。随着找矿目标体由浅表到深部，不仅是调查深度增大，勘查环境也发生巨大变化，因此使用的地质研究思路、调查方法技术等都需要随之进行实质性调整。因此，此项成果一旦广泛推广应用，将在深部矿勘查中发挥重要作用，具有很强的市场占有率。

商业模式分析：

根据矿产勘查市场多年来的状况和经验，此项成果最可能的商业模式是技术服务。依据矿产勘查企业的需要，通过技术服务的方式实现成果的商业性开发和运作。

营销状况：

矿产勘查市场由来已久，此项成果转化不需培育新的市场。多年来已经形成了固定的定价和预算标准，与客户签订技术服务合同后即可进入技术服务程序。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：488万元

资金需求额：500万元

融资用途：技术服务

评价机构：评价机构为国土资源部科技与国际合作司

评价日期：2015-09-16

评价意见：

1.项目全面完成了任务书要求的各项任务和工作量，达到了考核指标要求。项目提供的资料符合验收要求。

2.通过对矿床中元素富集贫化特征规律、异常分布状况等的研究，发现在热液成因有色金属成矿系统中存在着多属性地球化学异常，并依此建立了深部矿体预测地球化学勘查应用基础理论-多维异常体系，提出了深部矿体预测方法，丰富了成矿信息，拓展了地球化学勘查指标类型；基于MapGIS K9 TDE开发了三维异常结构及可视化系统，实现了地球化学勘查结果三维表达和可视化。

3.基于多维异常体系的深部矿体预测方法，对试验、示范矿床深部成矿前景和找矿方向进行了分析，指出了深部及外围成矿潜力和找矿的方向，科研成果直接服务于矿床勘查工作，展现出良好的实用化前景。

4.在核心学术期刊上发表论文14片。其中，SCI检索论文1篇，EI检索论文2篇；培养硕士研究生3名。

专家组一致同意项目通过验收。

### 9003  资源一号02C卫星地质矿产与地质灾害环境应用模式及关键技术研究

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：地质矿产

单位名称：中国自然资源航空物探遥感中心

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.agrs.cgs.gov.cn/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

项目“资源一号02C卫星地质矿产与地质灾害环境应用模式及关键技术研究”为国土资源部公益性行业科研专项经费项目，项目编号201311036，执行周期为2013年1月-2015年12月。

资源一号02C卫星(简称02C卫星)于2011年12月22日11时26分在中国太原卫星发射中心由长征四号乙运载火箭成功发射，02C卫星是根据国土资源主体业务定制的第一颗国产高分辨率业务卫星，标志着我国遥感卫星从科研试验型向业务应用型的转变。02C卫星的成功发射对地质矿产、地质灾害环境等应用既是机遇，也是挑战，它缓解了地质资源环境领域对2米、5米左右空间分辨率遥感数据的紧迫需求。但在没有经验可循的条件下如何用好这颗业务卫星、保证卫星业务可持续地支撑地矿业务等是面临的主要问题。

为此，项目主要综合首颗业务卫星的时空特性，构建了02C卫星综合产品指标体系，研建了产品的生产技术流程，建立了在轨卫星数据质量监测指标体系和监测方法，建立了资源一号02C卫星应用模式，支撑了业务卫星应用、研制及业务系统的开发。建立了02C卫星采集与分发模式，发展了海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术，开发了海量数据管理与服务系统，综合检索效率提升10倍，支撑实现了对02C卫星数据的有效管理和应用。发展了基于检校的02C卫星数据几何和辐射处理方法，开展总计31期数据质量监测工作，研发了多层次多尺度的地质解译技术，建立了多源数据协同找矿综合应用模式，实现了卫星数据地质调查和找矿的规模化应用。发展了02C卫星数据地质灾害解译方法，探索了数据同化技术在地质灾害分析与敏感性评价应用，建立了资源一号02C卫星数据地质灾害应用模式。

项目研发了数据服务系统1套，申请软件著作权1项，发表论文4篇，培养技术骨干5名，研究生2名，并建立了内蒙北山遥感地质找矿、云南东川遥感地质灾害监测、新疆哈密卫星数据质量评价等三个典型示范区，开展了02C卫星矿产资源评价关键技术、地质灾害编录及敏感性评价关键技术和卫星数据质量持续监测与应用效果综合评价技术示范应用，编制了北山系列地质图件、圈定成矿远景5处、成矿有利区2处；编制了东川四期地质灾害监测与危险性区划图件。

通过开展02C卫星业务推广会，将项目部分技术和流程向行业用户进行了推广和宣传，推动了卫星应用标准化及使用效果的提升。项目的相关成果已在遥感地质调查业务基础产品生产、产品服务、遥感地质调查等中得到深入及其规模化应用，有力地促进了调查监测的效率和信息综合能力，逐步摆脱了对国外遥感技术的依赖局面；实现国土资源领域2米左右卫星数据国产化替代比例95%，使国产卫星成为国土资源各主体业务的主力数据源，服务资源环境重大战略任务，并对支撑后续卫星业务应用系统立项与开发、业务卫星论证与立项发挥重要作用，其中涉及的技术在多光谱国产卫星数据应用中得到了使用，在“陆海观测卫星应用系统建设”等国土资源卫星业务应用系统的设计和立项中，有重要的指导意义。

成果创新性：

项目主要技术创新体现在产品综合体系构成、卫星质量持续监测与应用效果综合评价技术、海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术、地质灾害分析的数据同化技术等，研发了数据服务系统1套，申请软件著作权1项，发表论文4篇。

1.产品综合体系构成。

从1999年成功发射资源一号01星以来，因受多方面的限制，至今没有建立起我国资源类卫星的应用模式，尤其是业务卫星的应用模式，以及其产品的体系构建、相关定义等。项目针对地矿领域和国产卫星面临无相关的应用产品体系的应用瓶颈，针对02C星的数据特点、数据覆盖能力和数据质量，制定出既能满足业务需要，又能兼顾02C星特征的综合产品与指标体系，这本身就是一项先进性的工作。项目从产品规格，产品的多样性，产品生产的全过程性、可操作性、可推广性出发，构建了由共性基础产品2类、业务基础产品5类、业务专题及综合产品7类的综合产品体系，使国产卫星数据地矿应用产品有规格可依。目前对中国地质调查局提供的国产卫星数据产品基本上是按照这个产品体系进行产品生产和服务，促进了卫星的规模化应用。总体而言，这在我国资源类陆地卫星业务化发展具有重要意义。

2.卫星质量持续监测与应用效果综合评价技术。

随着卫星在轨持续运行，卫星平台状态和传感器载荷参数会有一定程度上的改变，目前通用的做法是定期开展辐射校正工作，调整传感器增益等成像参数。但这样的做法无法有效评估卫星质量的持续变化特征。并且就地质矿产核心应用而言，持续针对矿产资源勘查、矿产资源开发调查与监测以及地质灾害调查与监测业务开展特定的02C星应用效果综合评价更具实际意义。本项内容的开展可为后续卫星系统研建提供有意义的监测数据，同时进一步明确数据质量的变化与季节、气候等年季，月季规律性变化之间的关系以及对地矿核心业务应用效果的影像，以此指导数据有效应用。

对卫星质量持续监测与应用效果综合评价，目前也没有一套完整的综合监测评价技术方法，更多地是在卫星相关载荷故障的基础之上进行卫星在轨健康监视。这里主要从图像数据发生异常/变化的角度，评判卫星运行异常对数据质量的影响，由质量到对应用的影响。同时目前因大量地使用的是国外的卫星数据，对于数据质量变化对应用的影响还很少涉及。作为国土资源部首颗业务卫星，正好有机会有能力开展此项工作。通过以持续监测02C星的质量变化，分析其对矿产资源开发、地质灾害环境调查与监测等应用的影响。

3.海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术。

由于卫星数据每天不间断下传，数据量大，需要海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术。集中的数据管理，使数据大规模聚合、多应用共享的同时，数据应用性能问题凸显出来，为了确保数据库环境下02C数据的实战能力，项目所开展的海量数据高效索引方法及策略研究，指导了相关应用系统充分集成存储资源，并以此建立了具有稳定性能支持、运行维护能力强的各数据库实体；针对大规模应用后影像文件、过程数据等非结构化数据所面对多种处理事务场景下的数据并发访问、多种更新入口等应用调度环节遇到的挑战，开展了基于内容管理的相关技术研究，形成了有效的数据调度策略。高效索引技术以优选成熟索引技术为基础，对检索进行第一步优化：选用B-tree索引对结构化的元数据属性信息进行优化，并选用空间格网索引对02C空间分布图层进行优化，经验证均有效地提升了属性及空间检索的效率；然后根据空间图层查询效率存在随数据量增大而线性降低的情况，并在数据量增大后导致检索性能降低的条件下，研究了基于K-V型主存数据库的海量数据高效空间检索技术，以进一步提升空间检索效率。在综合评价多种质检方案的速度、稳定性以及实现难度等因素之后，建立了以人工判读为主，自动判读为辅的技术流程体系对02C数据进行质量检查。通过开发专门的人工判读软件模块，简化了流程及操作方法，提高了质量检查的效率。

4.地质灾害分析的数据同化技术。

从卫星数据的时间特性出发，探索开展地质灾害分析的数据同化技术。本项目所探索引入数据同化技术，通过对同一位置不同时间、不同获取方式、不同表达方式的数据进行同化处理，将其快速、合理的转化为具有时空一致性和物理一致性的信息，为在统一的时空框架下开展动态监测提供地质灾害敏感性分析模型。多时相02C数据并联合其他遥感数据开展灾害分析可充分利用遥感不同遥感平台多谱段多成像方式等特点，包含丰富的地物信息为灾害解译提供了丰富的信息资源。项目选取信息量模型实现多类型数据的同化，通过用地质灾害发生过程中熵的减少来表征地质灾害事件产生的可能性。其研究本身具有先进性。

项目将相关技术研究成果在解决关键技术、构建规范性的产品体系、形成高效的应用与服务模式等方面具有创新性。

成果独占性：

项目采用定性经验分析与定量模型运算相结合、内业试验与外业实践相结合、共性关键技术与专业核心技术相结合，将技术研究与业务应用紧密联系的研究方法，针对02C星数据的地矿业务应用，建立地矿业务产品体系，开展系统持续的数据质量和应用效果评价；研究多数据源协同的地质找矿模式，并圈定成矿有利区1-2处；将同化技术引入地质灾害敏感性评价，初步建立以02C星的地质灾害遥感编录模式和敏感性评价方法，以及建立以02C星数据为主体的海量数据高效索引以及面向任务的数据调度工作模式及其服务系统。

项目充分考虑业务卫星的特点，为了确保卫星数据及时的分发和服务，采用软件平台研发、调查与监测应用示范以及产品体系及应用模式同步开展的方式推进项目实施，并且以专题产品生产为线索，统一服务平台以及专业应用技术及模式研究的开展。在应用示范及关键技术研究开展的过程中，充分考虑地质应用人工经验的重要作用，对数据质量以及不同参数处理方法的应用效果充分对比；在开展系统研发过程中，则充分考虑海量数据自动化处理的需求，尽可能使用自动化技术方式与实施思路，核心技术及方法均经过典型示范区的外业验证工作。

成果盈利性：

资源一号02C卫星指标是瞄准国土资源行业1:2.5万-1:10万范围内的重点应用业务区间，且02C的卫星主要指标设置与后续发射的GF-1、GF-2以及系列国土资源业务卫星类似，本项目的相关成果，对于支撑矿产资源开发保护和利用、地质灾害调查与监测以及境外矿产资源调查等地矿主体业务有重要的意义。同时本研究的成果在行业内部具有指导和示范意义，对于将拥有自主业务卫星的农业林业等其他行业，具有一定程度上的可推广性，有一定的技术效益。

针对02C业务卫星日常数据数据量大的问题，研究了02C卫星海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术，并开发“资源一号02C数据接收与分发系统”，该系统是02C数据在国土资源行业有效分发的重要支撑。在数据有效合理利用的情况下，通过明确有效的专题产品体系及生产的实施，预计每年可替代国外同类卫星数据达到90%以上，同时在保障国家资源安全等方面具有重要的战略意义。在2013-2015年共分发数据超过28万景，对于行业应用产生重大效益。在02C卫星在轨运行三周年时，支撑接收02C卫星1C级数据55.67万景，共143.87TB，累计应用规模达到2281万平方千米。统筹02C卫星数据需求与共享应用，直接支撑了12项国土资源调查监测日常主体业务。三年来，共统筹安排数据采集区块1451个，其中1309个需求实现了全部覆盖，分发24.9万景，共78.1 TB，任务满足度达90.21%，基本实现了国土资源调查监测2米左右卫星数据源的国产化。

成果持续性：

项目通过近三年的研究，在卫星应用综合应用模式、应用技术关键、地质矿产资源与地质灾害等业务应用方面取得一些成果，这些成果解决了制约国产02C卫星数据的关键技术问题、产品规格等问题，推动了传统业务应用模式的升级、应用与服务模式等问题，奠定了陆海业务卫星发展的坚实基础。

基于02C星载荷特点，从业务化生产的和质量可靠性出发，建立基于02C星的综合应用模式为业务化应用和服务提供参考。初步建立起包括“卫星管理与运行层”-“遥感产品生产线层”-“产品应用与推广层”在内的02C地质矿产应用模式框架，并细化02C星地矿数据应用服务模式；自主卫星日常性的质量监测、数据辐射定标等卫星数据质量监测模式；卫星数据集中处理模式以及总结02C卫星的应急等应用模式，开展31期02C数据质量的连续监测，以及总计超过3万平方公里的应用示范工作，相关成果可为02C星的有效运转，以及后续业务卫星的发展和运行提供参考和借鉴，从整体上，推进国内业务卫星管理机制的创新，实现业务卫星畅通的应用和可持续发展。

从02C星空间和光谱特征出发建立的产品体系，以及以02C星数据海量数据高效索引以及面向任务的数据调度为基础建立02C数据管理与服务平台，在该平台支撑下，实现超过28万景02C星数据产品的有效分发。根据02C卫星特点及数据处理与应用流程结合地矿应用情况，初步形成了资源一号02C卫星地矿应用综合产品与指标体系，该体系涵盖基础共性、业务基础及业务专题三大类14种专题产品。在产品体系的基础上设计02C数据管理与产品服务系统，该系统运行稳定，已为包括中国国土资源航空物探遥感中心、中国土地勘测规划院、中国地质环境监测院、武警黄金部队等单位在内的国土资源行业部门累积提供有效数据服务，相比以往的数据服务平台，该平台的综合检索效率提升10倍以上，相关成果初步解决了卫星数据应用产品格式不规范、海量数据管理难、数据难以检索和分发的困境，有效提升了卫星应用的效能，并同时也提升了应用服务的质量和水平。

在数据质量持续监测和分析的基础上，初步建立基于02C星的多数据源协同的地质找矿模式，基于02C星的地质灾害遥感编录模式和敏感性评价方法。基于02C星的三种尺度（2m、5m、10m)的空间分辨率数据，从遥感找矿出发，初步构建了区域构造、重点区构造、矿区构造的逐级构造解译模式，初步总结形成了基于02C星数据的地质找矿要素解译和找矿综合分析模式。总结基于灾害编录、多期次监测、数据同化联合分析以及危险性评价的地质灾害应用模式，为数据的有效应用提供借鉴。提升了调查监测的效率和信息综合能力，摆脱了对国外遥感技术的依赖局面；实现了国土资源领域2米左右卫星数据国产化替代比例已达95%，使国产卫星已经成为国土资源各主体业务的主力数据源，服务于资源环境重大战略任务。

这些工作的开展，从应用模式上、关键技术解决上、应用服务技能和水平上对业务卫星的应用都将产生重大影响，推进业务卫星在国土资源领域的深入发展，推动业务卫星解决资源环境重大问题，并将可创新国土资源调查和管理监管模式。

成果先进性：

项目涉及的关键技术，主要包括产品综合体系构成、卫星质量持续监测与应用效果综合评价技术、海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术、地质灾害分析的数据同化技术等。

针对地矿领域和国产卫星，目前还无相关的应用产品体系。因此，需要针对02C星的数据特点、数据覆盖能力和数据质量，制定出既能满足业务需要，又能兼顾02C星特征的综合产品与指标体系，本身就是一项先进性的工作。项目从产品规格，产品的多样性，产品生产的全过程性、可操作性、可推广性构建由共性基础产品2类、业务基础产品5类、业务专题及综合产品7类的综合产品体系。这对未来国产卫星产品体系的构成奠定基础。从1999年成功发射资源一号01星以来，因受多方面的限制，至今没有建立起我国资源类卫星的应用模式，尤其是业务卫星的应用模式，以及其产品的体系构建、相关定义等。这不仅不利于02C星数据的应用和推广，也将制约后续业务卫星的规模化、业务化和工程化应用。总体而言，这在我国资源类陆地卫星业务化发展具有重要意义。

随着卫星在轨持续运行，卫星平台状态和传感器载荷参数会有一定程度上的改变，目前通用的做法是定期开展辐射校正工作，调整传感器增益等成像参数。但这样的做法无法有效评估卫星质量的持续变化特征。并且就地质矿产核心应用而言，持续针对矿产资源勘查、矿产资源开发调查与监测以及地质灾害调查与监测业务开展特定的02C星应用效果综合评价更具实际意义。本项内容的开展可为后续卫星系统研建提供有意义的监测数据，同时进一步明确数据质量的变化与季节、气候等年季，月季规律性变化之间的关系以及对地矿核心业务应用效果的影像，以此指导数据有效应用。对卫星质量持续监测与应用效果综合评价，目前也没有一套完整的综合监测评价技术方法，更多地是在卫星相关载荷故障的基础之上进行卫星在轨健康监视。这里主要从图像数据发生异常/变化的角度，评判卫星运行异常对数据质量的影响，由质量到对应用的影响。目前因大量地使用的是国外的卫星数据，对于数据质量变化对应用的影响还很少涉及。作为国土资源部首颗业务卫星，正好有机会有能力开展此项工作。通过以持续监测02C星的质量变化，分析其对矿产资源开发、地质灾害环境调查与监测等应用的影响。

由于卫星数据每天不间断下传，数据量大，需要海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术。集中的数据管理，使数据大规模聚合、多应用共享的同时，数据应用性能问题凸显出来，为了确保数据库环境下02C数据的实战能力，课题拟开展海量数据高效索引方法及策略研究，以此指导相关应用系统充分集成存储资源，建立具有稳定性能支持、运行维护能力强的各数据库实体；针对大规模应用后影像文件、过程数据等非结构化数据所面对多种处理事务场景下的数据并发访问、多种更新入口等应用调度环节遇到的挑战，课题拟开展基于内容管理的相关技术研究，形成有效的数据调度策略。高效索引技术以优选成熟索引技术为基础，对检索进行第一步优化：选用B-tree索引对结构化的元数据属性信息进行优化，并选用空间格网索引对02C空间分布图层进行优化，经验证均有效地提升了属性及空间检索的效率；然后根据空间图层查询效率存在随数据量增大而线性降低的情况，可能在数据量增大后导致检索性能降低，研究“基于K-V型主存数据库的海量数据高效空间检索”以进一步提升空间检索效率。综合评价多种质检方案的速度、稳定性以及实现难度等因素，建立了以人工判读为主，自动判读为辅的技术流程体系对02C数据进行质量检查，并通过开发专门的人工判读软件模块，简化流程及操作的方法，提高质量检查的效率。02C卫星影像数据分发是卫星应用中的重要组成部分，“数据需求动态维护与面向任务的自动分发技术”工作内容的主要目标为：根据02C业务卫星的数据分发特点，设计并实现针对行业用户的卫星影像数据的需求维护及数据分发流程。

从卫星数据的时间特性出发，探索开展地质灾害分析的数据同化技术。本项目拟引入数据同化技术，对同一位置不同时间、不同获取方式、不同表达方式的数据进行同化处理，将其快速、合理的转化为具有时空一致性和物理一致性的信息，为在统一的时空框架下开展动态监测提供地质灾害敏感性分析模型。多时相02C数据并联合其他遥感数据开展灾害分析可充分利用遥感不同遥感平台多谱段多成像方式等特点，包含丰富的地物信息为灾害解译提供了丰富的信息资源。但是在进行自动化解译建模过程中，数据物理含义的差异导致数据量纲和表达的差异，并且最终可能造成模型无法收敛或过分拟合等方面的问题。通过数据同化技术可对同一位置不同时间、不同获取方式、不同表达方式的数据进行同化处理，将其快速、合理的转化为具有时空一致性和物理一致性的信息，为在统一的时空框架下的灾害建模提供可靠的数据源。项目选取信息量模型实现多类型数据的同化，通过用地质灾害发生过程中熵的减少来表征地质灾害事件产生的可能性。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

项目在卫星应用综合应用模式、应用技术关键、地质矿产资源与地质灾害等业务应用方面取得一些成果，已经应用于当前遥感地质资源环境调查主体业务中，推动利用业务卫星解决资源环境重大问题，并将可创新国土资源调查和管理/监管模式。项目的研究成果支撑了卫星业务应用系统、2米/8米卫星（3颗）工程、5米光学卫星工程的立项论证。项目的成果解决了国产业务卫星的深入应用面临的一系列问题，对我国业务卫星的可持续发展奠定了技术和应用模式基础，将对利用国产卫星解决资源环境问题、推进遥感科技的进步、创新国土资源调查监管模式等产生深远影响。

商业模式分析：

项目深入分析资源一号02C业务卫星的数据和运行特点，结合应用示范与评估工作，首先首次梳理了02C卫星面向地质行业应用的综合产品及其指标情况，该产品体系已在高分一号、高分二号等卫星、后续业务卫星立项中成为重要的技术支撑。面向未来国土资源行业业务卫星的发展需求，建立起包括“卫星管理与运行层”-“遥感产品生产线层”-“产品应用与推广层”在内的02C地质矿产应用模式，可为后续业务卫星的立项、实施、管理和运行提供参考。支撑完成了《陆地资源调查监测卫星业务系统（一期）项目建议书》等论证工作。

同时，通过建立完善的卫星业务化运行体制，构建卫星研制、数据接收与处理、测控管理单位与应用部门协同工作模式，形成了通畅的任务规划、运行测控、数据接收处理和业务分发链路，最大限度地发挥了02C卫星数据在国土资源领域的使用效率。

营销状况：

资源一号02C卫星任务管理由国土资源部负责，其数据的获取、管理与使用方式有别于以往科研卫星和商业卫星的模式，形成了各数据使用单位结合本单位的业务特点和工作任务安排，统筹制定数据需求，规范数据使用与成果提交、信息反馈流程，基本形成了流畅的数据需求统筹，业务工作分配、数据处理与信息提取、成果汇总与数据使用情况、存在问题与建议反馈的业务化运行机制，达到促进数据获取与任务需求紧密结合的目的。

针对02C业务卫星日常数据量大的问题，通过建立业务应用的数据统筹模式，研究02C卫星海量数据高效索引以及面向任务的数据调度技术和开发“资源一号02C数据接收与分发系统”，该系统是02C数据在国土资源行业有效分发的重要支撑。在02C卫星在轨运行三周年时，支撑接收02C卫星1C级数据55.67万景，共143.87TB，累计应用规模达到2281万平方千米。统筹02C卫星数据需求与共享应用，已为包括中国国土资源航空物探遥感中心、中国土地勘测规划院、中国地质环境监测院、武警黄金部队等单位在内的国土资源行业部门累积提供有效数据服务，直接支撑了12项国土资源调查监测日常主体业务，基本实现了国土资源调查监测2米左右卫星数据源的国产化。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：869万元

资金需求额：1000万元

融资用途：产品研发

评价机构：国土资源部科技与国际合作司

评价日期：2017-07-10

评价意见：

2017年7月10日，国土资源部科技与国际合作司在北京组织召开了公益性行业科研专项“资源一号02C星地质矿产与地质灾害环境应用模式及关键技术研究”项目验收会议。专家组听取了项目执行情况汇报，审查了项目验收材料并进行了质询，经讨论形成如下验收意见：

1.验收资料齐全，符合项目验收要求。

2.项目研究了资源一号02C卫星地质应用模式、海量数据高效索引以及面向任务的数据调度研究、矿产资源评价关键技术研究与试验验证、地质灾害编录及敏感性评价关键技术研究与试验验证。

3.项目解决了产品综合体系构成、卫星质量持续监测与应用效果综合评价技术、海量数据索引以及面向任务的数据调度技术、地质灾害分析的数据同化技术等技术难点。在业务卫星的应用模式与地矿产品体系、卫星质量持续监测与应用效果综合评价技术等方面有创新。

4.项目制定了02C卫星地矿专题产品体系与综合指标体系、研发了卫星数据服务系统，在北山试验区圈定成矿有利区1处，编制了东川地质灾害遥感解译图和敏感性评价图等。发明专利授权1项，软件著作权1项，发表论文4篇。培养技术骨干5名、研究生2名。开展的遥感地质调查相关指标、开发的系统功能性能等达到了任务书规定的要求。

5.项目建立了内蒙北山遥感地质找矿、云南东川遥感地质灾害监测、新疆哈密卫星数据质量评价等三个典型示范区，开展了02C卫星矿产资源评价关键技术、地质灾害编录及敏感性评价关键技术和卫星数据质量持续监测与应用效果综合评价技术示范应用。

综上所述，项目完成了任务书规定的目标任务，达到了考核指标要求，一致同意通过验收。

### 9004  重庆市立体空间地房籍管理关键技术研究与示范

所属战略性新兴产业领域：

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：土地资源管理、房屋管理

单位名称：重庆市国土资源和房屋勘测规划院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.cqdfkgy.com/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

1.立项背景

从抗日战争开始，为了战备和市民防空的需要，重庆市就开始在渝中区、沙坪坝等地大量地挖掘防空洞，时至今日已出现了一大批诸如地下商城、地下停车库、骑街楼、轻轨上盖物业等不同形态的土地资源立体化利用实例。这些立体化利用的重要特征是垂直方向上产权主体的多元化，即地表、地上、地下空间可以分层开发并分属不同权利人。土地利用方式的转变，也使得人们对土地的理解从二维的平面变为三维的立体。

传统的二维地籍管理模式已经不能满足立体空间地房籍的管理，尤其在划地、土地房屋核查、出图等这些涉及三维空间管理的环节，以及为解决土地立体化利用过程中产生的诸如地产、房产法律纠纷等问题，必将促使未来的地籍管理方式由平面的二维地籍向立体的三维地籍转变。因此，迫切需要系统研究立体空间地房籍的理论与方法，在应用的层面上解决立体化土地开发利用中的地房籍管理问题，同时为不动产统一登记提供技术支撑。

为此，重庆市国土资源和房屋管理局下达了本项目任务（渝国土房管发[2014]9号文）。本项目旨在系统研究立体空间地房籍的理论、技术、法律、管理及应用问题，进行地房籍管理关键技术研究，形成完整的土地利用空间使用权管理解决方案，并选取典型区域开展示范应用，为土地资源和房屋管理立体化应用提供技术支撑，为在重庆市开展立体空间地籍、房籍应用进行技术储备和经验积累。

2.项目名称及编号

课题立项名称为《重庆市立体空间地房籍管理关键技术研究与示范》，立项编号：CQGT-KJ-2014031。

3.项目主要内容

（1）重庆市立体空间地房籍管理的必要性和可行性研究。通过对重庆市地上地下开发管理现状进行调查，找出在立体空间管理方面存在的各类问题，充分借鉴国内先进地区的做法和经验，从法律基础、理论支持、技术实现方面进行了必要性和可行性研究。

（2）重庆市立体空间地房籍管理关键技术研究。以现有的先进测绘技术如虚拟现实、三维可视化等为支撑，对数据补充采集、模型构建、数据管理等关键技术进行了研究。

（3）重庆市立体空间地房籍数据库架构研究。在充分研究重庆市现有地房数据库架构的基础上，探讨确定适当的技术方法和手段，提出重庆市立体空间地房籍数据库架构，实现重庆市地房籍数据的平滑过渡。

（4）研发重庆市立体空间地房籍管理功能模块。研究基于PLC扩展的边界设计表达二/三维地房籍数据统一模型，实现三维产权体的精确表达。研发基于虚拟现实的重庆市立体空间地房籍管理功能模块，实现立体空间地房籍数据浏览、变更、查询、统计功能。

（5）重庆市典型区域立体空间地房籍管理示范。选择重庆市立体空间利用较为发达的典型地区，应用立体空间地房籍管理功能模块，验证研究成果的科学性和可操作性。

4.项目实施情况

2014年7月-9月，项目组完成了国内外技术现状研究；2014年10月-12月，完成了总体技术设计；2015年1-3月完成了示范区的选取并收集了示范区相关资料，对示范区进行了实地考察并采集相关数据；2015年4月、8月，项目组先后对长春三维地籍数据库系统和深圳三维地籍进行了调研，收集了长春三维地籍数据库系统及深圳三维地籍相关资料；2015年5月-2015年12月，完成了关键技术研究，对示范区三维产权体进行了构建；2016年1月-6月，研发了立体空间地房籍管理功能模块；2016年7-8月，项目资料整理，完成了项目预审；2017年3月9日，市局验收。

成果创新性：

国内外学者从现状和实际需求角度出发，对三维地籍相关的法律、制度、技术等问题进行了比较深入的研究，并且取得了一定的成果。但三维地房籍的研究仍然存在许多法律、管理模式以及技术方面的问题，其中，技术问题是制约三维地籍研究的关键，而且这些研究中将地籍管理和房籍管理同时考虑的，国内还没有相关成功案例。

根据项目合同和项目实际开展情况，将项目研究工作总结如下：

（1）对当前重庆市地房籍管理现状及存在问题进行了全面分析，基于此提出了重庆市立体空间地房籍管理的需求。

（2）系统研究了立体空间地房籍管理的相关理论进行了系统研究，包括法律法规基础、地房籍空间实体类型及划分、当前立体空间地房籍管理方案以及管理基本单元等。

（3）对立体空间地房籍管理关键技术进行了研究，包括数据补充采集、立体空间数据模型、立体空间数据管理等。在立体空间地籍模型构建方面，分析设计了其概念模型、逻辑模型，并对三维产权体的拓扑构建、合并与分割相关算法进行了研究。

（4）立体空间地房籍数据库架构研究。在充分研究重庆市现有地房籍数据库架构的基础上，确定了适当的技术方法和手段，提出了重庆市立体空间地房籍数据库架构。

（5）对立体空间产权证权证图的需求、内容和权证图的设计进行了相关研究。根据多视图原理，通过有限的组合视图模式给予三维产权体空间形态的示意说明，并附加相关权属信息等内容说明。

（6）项目组开发了立体空间地房籍管理系统，研发了虚拟现实的重庆市立体空间地房籍管理功能模块，实现立体空间地房籍数据浏览、变更、查询、统计功能。

（7）实现了地表、地上和地下空间土地使用权的有效管理，能直观反映地上和地下空间土地使用情况以及地上地下构筑物的相互关系，实现地上和地下空间土地使用权的立体化有效管理。

（8）实现二三维数据的一体化管理。通过检索二维数据实现同步展示三维产权体模型数据，完全实现了二、三维数据的一体化管理。

（9）不动产查询功能。将三角化后的房产分户矢量数据拉伸后的白模与房屋三维模型链接起来，实现了楼盘房屋的地房籍号、不动产登记单元号、坐落、套内面积等属性信息查询及楼层结构查询。

项目成果丰硕，主要获得如下成果：（1）《重庆市立体空间地房籍管理关键技术研究与示范研究报告》；（2）重庆市立体空间产权体权证图（草拟）；（3）建立立体空间地房籍管理应用典型区域1个；（4）软件著作权1项：立体空间地房籍管理系统V1.0（登记号：2016SR269870）；（5）核心期刊论文2篇：①基于Skyline的三维地房籍管理的设计与研究（《数字通信世界》）；②重庆智慧国土建设现状分析与模式探讨（《上海国土资源》）。

成果独占性：

1.独特的三维地籍和房籍统一管理。

采用C/S技术框架，基于Skyline三维地理信息平台实现了2D/3D地房籍数据的一体化管理和应用，实现了界址点、界址线、宗地、宗地体、建筑产权体、三维房屋产权体等地房籍数据的浏览、查询、变更、统计等功能，对不同高程的立体空间数据进行精细化和直观化的管理，精准描述立体空间中的三维产权体，直观反映不同地房籍产权体同周边产权体的相互关系，真实再现各种土地、建筑、房产的空间关系，使决策者、管理者可以从多个角度直观地观察地籍环境，提高规划管理水平。

上述工作主要分为四个基本流程实现：（1）地籍数据和房籍数据的补充采集；（2）界址点、界址线、宗地、宗地体等地籍数据的一体化显示；（3）宗地内地上地下产权体等产权体的一体化显示；（4）通过唯一的房地籍号将地籍和房籍管理连接起来，实现地房籍数据的查询、统计、分析等管理功能。

2.地房籍数据补充采集技术。

从地上地下数据补充采集的方法及内容分析了地房籍数据补充采集技术，对地房籍数据中的“存量”部分，采用机载lidar测量、倾斜摄影测量以及激光扫描测量获取；对地房籍数据中的“增量”部分，采用三维激光扫描测量和野外数字测绘来补充采集新增的地房籍数据；地下空间三维界址点采用全站仪运用三维空间极坐标法获取。

3.基于ArcGIS和3ds Max的三维产权体构建。

项目组基于ArcGIS和3ds Max实现了将二维的宗地和房产图拓展成了精确表达的三维产权体，并以shp文件方式来组织和管理三维产权体。上述工作主要分为四个基本流程实现：（1）二维数据预处理。以建筑基底图为基准，通过平移缩放等仿射变换操作，来校正楼层平面结构图，校正后的楼层平面结构图上的同名控制点应该与基底图上的同名控制点具有相同的x,y坐标。（2）拔高楼层平面多边形。使用3ds Max按层高拔高楼层平面结构多边形，生成三维产权体的几何体。（3）模型材质贴图及批量导出。当产权体模型生成后，使用纹理材质贴图表现产权体的实体几何结构，使用批量导出工具可以生成.x模型格式文件和一个记录模型中心点坐标的txt坐标文件。（4）基于shp文件方式来组织和管理三维产权体。将txt坐标文件转为shp并添加相应字段，在Skyline中加载模型shp文件，对shp文件进行相关设置即可实现来批量加载三维模型。

4.基于房产分户图的房屋产权体构建及查询。

基于ArcGIS实现了将二维房产图拓展成了精确表达的三维产权体，并以shp文件方式来组织和管理三维产权体白模，将三维产权体白模与房屋产权体三维模型通过不动产单元号链接起来，实现了楼盘房屋的地房籍号、不动产登记单元号、坐落、套内面积等属性信息查询及楼层结构查询。

5.基于有限组合视图的立体空间产权体权证图设计。

根据多视图原理，通过有限的组合视图模式基于三维产权体空间形态的示意说明，突出三维产权体的空间特征、空间布局以及与周围空间对象的关系。设计的组合视图包括正北方向、正东方向、俯视方向以及位置示意图。出证过程涉及三维产权体实体线框模型的消影、界址点注记的编辑、证书的导出以及打印等功能。

本项目将地籍管理和房籍管理同时考虑，结合重庆市土地立体化应用典型案例，形成完整的土地立体空间使用权管理和三维不动产管理的解决方案。项目研发的立体空间地房籍管理系统实现了立体空间地房籍数据浏览、变更、查询、统计功能，实现了地表、地上和地下空间土地使用权的有效管理，能直观反映地上和地下空间土地使用情况以及地上地下构筑物的相互关系，实现了将二维的宗地和房产图拓展成了精确表达的三维产权体等关键技术，并将房屋三维产权体与房屋三维模型通过不动产单元号链接起来，实现了楼盘房屋的地房籍号、不动产登记单元号、坐落、套内面积等属性信息查询、定位等。项目组在重庆市渝中区进行了典型区域示范应用，系统为国土资源和房屋管理部门提供更为精细化和直观化的管理手段，提高了地房籍管理的技术水平及工作效率。

成果盈利性：

1.社会效益。该项目研究及实践的成果，可以为国土资源和房屋管理部门提供更为精细化和直观化的管理手段，更好的保护人民群众的土地房屋财产安全，使部分目前不清晰立体空间权利得到确认，避免由于地下、地表、地上建筑（构筑）物相互交叉、重叠而导致的纠纷。

2.经济效益。按当前土地价值500万/宗和房屋总价100万/套计算，预计实行立体空间地房籍管理后，每年至少能避免类似2起土地纠纷和10套房屋纠纷，可间接节约社会成本约2000万元。

当前项目研究成果已在重庆市渝中区国土资源管理分局和重庆市不动产登记中心率先开展了示范应用，为下一步具体开发和实施提出了重要的理论依据和技术支撑，可有效助推不动产统一登记工作，其实践的成果可在主城区及全市推广，并对我国的地房籍管理有一定的典型示范价值。

成果持续性：

项目研究成果形成完整的土地利用空间使用权管理解决方案，并选取了典型区域开展示范应用，取得了良好的效果，为土地资源和房屋管理立体化应用提供了技术支撑，为在重庆市开展立体空间地籍、房籍应用提供了技术储备和经验积累。当前，项目研究成果正在渝中区国土资源管理分局以及重庆市不动产登记中心进行推广应用。

为满足土地立体化应用不断扩大形势下的地房籍管理需求，系统在重庆市渝中区国土资源管理分局率先进行了典型区域示范应用，实现示范区地房籍数据浏览、变更、查询、统计等功能，实现地表、地上和地下空间土地使用权的有效管理，能直观反映地上和地下空间土地使用情况以及地上地下构筑物的相互关系，实现了楼盘房屋的地房籍号、不动产登记单元号、坐落、套内面积等属性信息查询的及定位等功能，为土地资源和房屋管理立体化利用提供技术支撑，为国土房屋管理部门提供了更为精细化和直观化的管理手段，大大提高了地房籍管理的技术水平及工作效率，解决土地立体化应用中产生的权属纠纷等问题。

此外，为满足不动产客体管理的需求，系统正在进行部分功能修改完善，系统升级后在重庆市不动产登记中心不动产客体管理中得到应用，真实表达不动产及其权属的空间布局、楼盘外貌、房间结构、周围景观等内容，准确反映不动产登记对象及其权属的三维空间位置和边界，使同一户型的位置和朝向明晰化，为不动产客体的管理和登记提供更为精细化和直观化的管理手段，满足不动产客体的多样化管理和不动产登记业务开展的要求。

成果先进性：

总的来说，国内外学者从现状和实际需求角度出发，对三维地籍相关的法律、制度、技术等问题进行了比较深入的研究，并且取得了一定的成果。但三维地房籍的研究仍然存在许多法律、管理模式以及技术方面的问题，其中，技术问题是制约三维地籍研究的关键，而且这些研究中将地籍管理和房籍管理同时考虑的，国内还没有相关成功案例。

当前我国正在开展建设的三维地籍系统主要有深圳、长春市等地。深圳市三维地籍信息系统是第一个投入实际应用的三维地籍系统，其先后在三维地籍建模、数据维护、可视化以及二三维地籍数据集成等核心技术上取得进展。长春市国土局采用激光雷达、点云建模、倾斜摄影、航空遥感等技术，在全国第一个开展了三维地籍数据库系统建设工作，研建了宗地体、界址模型、界标物模型等三维地籍概念模型体系，形成了三维地籍管理技术体系，成果达到国际先进和国内领先水平。

本项目将地籍管理和房籍管理同时考虑，结合重庆市土地立体化应用典型案例，形成完整的土地立体空间使用权管理和三维不动产管理的解决方案。项目研发的立体空间地房籍管理系统实现了立体空间地房籍数据浏览、变更、查询、统计功能，实现了地表、地上和地下空间土地使用权的有效管理，能直观反映地上和地下空间土地使用情况以及地上地下构筑物的相互关系，实现了将二维的宗地和房产图拓展成了精确表达的三维产权体等关键技术，并将房屋三维产权体与房屋三维模型通过不动产单元号链接起来，实现了楼盘房屋的地房籍号、不动产登记单元号、坐落、套内面积等属性信息查询、定位等。项目组在重庆市渝中区进行了典型区域示范应用，系统为国土资源和房屋管理部门提供更为精细化和直观化的管理手段，提高了地房籍管理的技术水平及工作效率。

通过比较，本项目研究成果达到西南地区领先水平，对山地城市地籍和房籍的立体化管理提供了技术支撑。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

项目研究成果形成完整的土地利用空间使用权管理解决方案，并选取了典型区域开展示范应用，取得了良好的效果，为土地资源和房屋管理立体化应用提供了技术支撑，为在重庆市开展立体空间地籍、房籍应用提供了技术储备和经验积累。当前，项目研究成果正在渝中区国土资源管理分局以及重庆市不动产登记中心进行推广应用。

为满足土地立体化应用不断扩大形势下的地房籍管理需求，系统在重庆市渝中区国土资源管理分局率先进行了典型区域示范应用，实现示范区地房籍数据浏览、变更、查询、统计等功能，实现地表、地上和地下空间土地使用权的有效管理，能直观反映地上和地下空间土地使用情况以及地上地下构筑物的相互关系，实现了楼盘房屋的地房籍号、不动产登记单元号、坐落、套内面积等属性信息查询的及定位等功能，为土地资源和房屋管理立体化利用提供技术支撑，为国土房屋管理部门提供了更为精细化和直观化的管理手段，大大提高了地房籍管理的技术水平及工作效率，解决土地立体化应用中产生的权属纠纷等问题。

此外，为满足不动产客体管理的需求，系统正在进行部分功能修改完善，系统升级后在重庆市不动产登记中心不动产客体管理中得到应用，真实表达不动产及其权属的空间布局、楼盘外貌、房间结构、周围景观等内容，准确反映不动产登记对象及其权属的三维空间位置和边界，使同一户型的位置和朝向明晰化，为不动产客体的管理和登记提供更为精细化和直观化的管理手段，满足不动产客体的多样化管理和不动产登记业务开展的要求。

拟采取的转化方式：技术转让

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：0万元

融资用途：产品研发

### 9005  长江三角洲典型地面沉降区水土污染监测与防治技术研发与示范报告

所属战略性新兴产业领域：节能环保

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：地质环境监测与污染防治

单位名称：江苏省地质调查研究院

单位性质：科研院所

单位网址：http://www.jsgs.com.cn

推荐单位：自然资源部

成果简介：

保障国土生态安全、提升人口密集地区的水土污染监管防治成效，是生态文明建设赋予国土资源科技创新的重要使命，更是新时期耕地质量保护的现实需要。苏锡常地区作为著名的江南水乡，既存在地面沉降、又存在水土污染，如何破解类似地区的水土污染困局、研发实用的水土污染监测与防治技术备受世人关注。

《长江三角洲典型地面沉降区水土污染监测与防治技术研发与示范》是2011年新开的国土资源公益性行业科研专项经费项目，项目编号201111021、批准研究期限为2011年1月—2013年12月。遵循“大地体检、生态预警”理念，项目围绕地面沉降区水土污染防治技术研发这一主题，选择苏锡常地区进行了3年多的解剖研究，完成了水土污染同步监测与标准研制、耕地重金属污染修复试验研究及其工程示范等既定任务，新增分析测试土壤、农产品、降尘等环境地球化学样品3600多个，获取高精度水土污染监测数据20余万条，丰富了长三角地区生态地质环境调查研究及其成果开发应用的内涵。项目共研制行业技术规范1部，申报发明技术专利4项、获取专利授权2项，发表核心期刊论文20篇（含SCI论文5篇），形成政策建议2项、被国土资源报等媒体报道6次，培养研究生10名，培育水土污染监测治理技术骨干20余人。主要取得了以下最新研究进展或成果：

1.研发了实用的高生物量植物修复技术。通过实地栽种苏柳795及籽粒苋K112等修复植物，获取了齐全的确凿试验数据，验证了栽种柳树与籽粒苋能在5年左右使原来的严重Cd污染农田基本复原是可行性，掌握了栽种籽粒苋+施用有机菌肥联合清除土壤残留Cd的技术要领及其工艺。在切断污染源后，栽种苏柳795等高生物量植物平均每年可使土壤残留Cd消减约15%。

2.研发了施加天然加凹凸棒石粉调控污染耕地中稻米等Cd含量的实用钝化技术。通过大田试验，在Cd严重耕地中施加天然凹凸棒石粉修复耕地Cd污染取得理想调控效果，并获取了施加天然凹凸棒石粉+有机肥+磷肥+硅肥等调控稻米、小麦Cd含量的有效配方。

3.研制（改进）了水土污染同步监测技术。通过改进土壤水采样的野外工作方法、改进大气降尘接收与处理的流程、对比不同土壤采样密度的元素含量分布特征、以“5点十字”剖面规范土壤监测点采样的实践探索，新研制了一套在长三角类似水网平原地区进行水土地质环境监测（或水土污染同步监测）的方法技术，以新研制的监测技术为依托，构建了苏锡常地区水土污染监测网。

4.新编了《长江三角洲水土地质环境监测规范》，建立了苏锡常地区水土地质环境监测数据库。针对水土污染评价与水土地质环境数据开发应用等提出了系列技术标准，构建了苏锡常地区水土地质环境监测数据持续开发利用与标准化管理的信息平台，进而开发形成了集数据存储、标准化转换、成果发布、信息查询等于一体的数据管理系统。

5.获取了典型地区地面沉降作用与水土污染互动的关键新证据。实地解剖发现，地面沉降对控制局部水土污染有一定影响，但作用过程比较缓慢、机理相对复杂，两者之间建立直接定量关系有一定难度。含盐量、营养元素含量、Hg-Cd-Zn等重金属含量、一些变价元素（如Fe、Mn等）和常量元素（如Ca、Mg、K、Si）等是示踪地面沉降演变的主要环境指标，相对于非沉降区而言，地面沉降区及其附近土壤、潜水中的含盐量与部分营养离子含量有整张趋势、养分元素含量增加及重金属相对富集等也时有发生，这些均与地面沉降在一定程度上改变了原来的水土物质循环与迁移路径、或者改变了原来水土环境的重金属等微量元素化学反应条件等有关。

6.发现了田块尺度耕地Cd污染分布不均匀。通过对污染耕地土壤重金属空间分异特征的对比分析，确证田块尺度上土壤Cd分布不均匀具有普遍性，在此基础上查实了耕地镉污染分布的主控因素及其输送路径，提出了锁定田块尺度耕地Cd污染的可行方法，提高了监控耕地Cd污染的准确度。

7.剖析了典型重金属污染的生态效应，总结了稻谷等农产品吸收重金属的主要途径与控制因素，探索了基于土壤-农产品重金属含量相互关系的生态安全预计机制，并首次建立了长三角典型污染区水稻系统镉迁移分布经验模式及相关土壤镉污染安全预警的数学模型。

8.改进并完善了水土污染调查调查评价的方法技术，在运用现代环境地球化学新手段示踪重金属污染方面取得实质性进展。借助铅同位素、次生离子探针（SIMS）、原位XRF元素扫描分析、土壤DGT分析等新技术或新手段，通过实地运用取得了示踪重金属污染形成过程、探究其污染机理的立项效果，丰富了评价水土重金属污染的新方法新手段，拓宽了现代环境地球化学的应用领域。

9.建成典型耕地镉污染生态修复示范工程。运用新研制的钝化修复与植物修复技术，选择典型区域开展大田试验，新建长三角首例镉污染耕地生态修复示范工程，占地约7亩，验证了栽种柳树等高生物量植物清除耕地土壤残留Cd的可行性、并提供了工程示范经验。

成果创新性：

本项研究始终遵循“大地体检、生态预警”这一最新理念，针对地面沉降区及其附近所存在的水土污染、土地资源质量下降等地质环境问题，选择苏锡常地区进行试点研究，通过实地调查、观测试验、采样分析测试及数据处理，查明地面沉降所引发的水土污染分布特点及相关生态环境安全隐患，收集关键监测点的水、土环境质量同步监测资料，分析当地10年尺度上的水土环境演变及其元素含量变化规律，优化研究区内水土污染持久监测方案并建成其监测网，拟订水土污染监测方法技术标准，总结水土地质环境数据开发应用新途径，探索研究区内水土污染形成机理与实用防治技术，开展典型重金属污染土地矿物调控试验研究及典型水土污染区植物修复试验等，分别在研究方法手段运用、数据集成分析、农田土壤镉污染实用修复技术研发、水土污染同步监测等方面实现了新的突破或科技创新。其主要创新点是：

1.研发了耕地镉污染实用修复技术并建成典型镉污染耕地生态修复示范工程。通过开展典型区大田修复试验，研制了施用凹凸棒石环境修复材料治理耕地镉污染的实用钝化技术及栽种苏柳795等高生物量植物快速清除农田土壤残留Cd的植物修复技术。运用上述修复技术，建成江苏首例镉污染土地生态修复示范工程、占地7亩，积累了治理耕地镉污染的成功经验。

2.建立了重金属污染早期生态预警及风险监控技术。运用现代仪器分析、同位素示踪等手段，结合重金属生物有效态原位量化及生态毒理诊断方法，建立了耕地重金属污染生态风险评估及其早期预警技术，构建了苏锡常地区水土污染监测网，率先用立体监测数据刻画了当地水土环境变化。

3.提出了长三角地区水稻-土壤系统Cd迁移分布定量模型。基于水稻-根系土元素分布特征调查分析，结合相关土壤地球化学背景资料及不同品种水稻吸收土壤Cd的基本特点，总结了长三角地区水稻器官-土壤之间Cd分布分配基本规律，并创建了典型区水稻-土壤系统Cd迁移分布模型。

4.构建了苏锡常地区水土地质环境监测数据持续开发利用及其标准化管理信息平台。以苏锡常地区水土地质环境监测数据库为基础，针对水土污染即时性评价和水土地质环境数据持续开发应用等，参照Google Earth等有关功能，运用新研制的行业技术标准，开发出一套集地质环境监测集数据存储、标准化转换、风险评价、成果发布、资料查询等于一体的新型数据管理系统暨信息平台，新建的数据信息发布平台属具有首创性。

成果独占性：

项目总体目标就是针对地面沉降区水土污染监测与修复治理等研发实用的可供推广的技术，提供运用成熟技术的示范经验。属于地质环境监测与应用领域的前沿研究与相关技术探索，其原理和基本方法不具有唯一性或难复制性。但具体研究成果中有以下内容是本项目独创，具有不可复制性：

1.系统获取了苏锡常地区农田土壤-土壤水（饱气带水+潜水的混合物）Cd、Hg、Cu、Pb、Zn等重金属固定时段的高清度监测数据，监测时段为2010-2014年，包括这一时段的大气降尘监测数据。这一成果因为是在特定时间段、特点监测区域完成的，具有唯一性或不可复制性。

2.运用凹凸棒石这一环境修复材料新研发的针对耕地镉污染防治（或调控）的钝化技术，已经获批发明专利授权（专利号：ZL201610017793.7）。 该成果是项目研发中选用特定修复材料在特定污染地块中完成的，其技术路线、基本方法等可以复制，但具体研究结论难以复制。

3.针对苏锡常地区水土地质环境监测数据持续开发利用及其标准化管理所构建的信息平台，该信息平台的核心是最新监测成果集成管理与数据标准化应用，其原理、构思及操作流程、评价标准等完全可以复制，但支撑该信息平台的实验数据是长期地质环境调查积累而来，是对历史上苏锡常地区水土地质环境及其变化的真实记载，这一部分原始数据具有唯一性或不可复制性。

4.在无锡市锡山区鹅湖镇甘露社区新建的耕地镉污染植物修复试验示范工程、占地7亩，其植物修复技术、工艺流程、管护措施、评价验收办法等完全可以复制，但该示范工程本身具有不可复制性或独特性，因为不可能在相同的时间与地点再建成与此完全一样的示范工程。

成果盈利性：

本项研究成果主要属于技术服务领域，重在基础性前缘性公益性探索，不是完全以盈利为目的。项目成果中，能体现盈利性的主要是新研发的污染修复技术与水土污染同步监测技术为国土资源管护等提供了重要行业技术支撑，高生物量植物修复技术及施加非金属矿物的调控技术一旦被成功推广应用，将产生显著的社会经济效益。污染耕地被成功修复后，也能提升耕地的生态效益及其利用价值。目前项目研究成果的盈利性具体为：

1.新研发的钝化修复技术，其应用成本比国内目前所常用的镉污染耕地修复治理技术的应用成本低。目前国内成功钝化修复1亩中-重度镉污染耕地的成本都在5000元以上，主要是修复材料采用国外进口、外商在其中赚取了相当利润。采用本次研发的施用合适的凹凸棒石环境修复材料，治理同样1亩中-重度镉污染耕地的成本可控制在2000元左右，随着修复规模增加、成本还可以进一步降低。此外，本修复技术采用与时下通用的种田大户农用机械组培，在推广应用该技术的过程中可为种田大户等现代农民增加部分收益。

2.项目成果被推广应用的社会效益显著。基于对苏锡常农用地土壤Cd、Hg等均量不降反升的监测结果之认同及新研制的水土污染监测行业技术标准，启动了全省耕地污染监测，监测年报深受省委、省政府肯定与赞赏，并藉此推进了江苏国土资源领域的矿地融合创新工作；基于对典型耕地污染源解析及其风险评价结果的认可，依托项目提供的相关资料及从其它途径获取的信息，由省环境保护厅组织制定了《江苏省土壤污染防治工作方案》，并顺势启动了全省农用地土壤污染详查工作；基于对所研发的耕地镉污染修复技术及其有关成果的认可，参照前人经验并结合江苏耕地保护实际需求，由省财政厅、国土资源厅组织实施了全省耕地污染防治重点专项，从耕地开发整理资金渠道安排专项经费1.3亿元，初步实现了土地整治与重金属污染防治暨耕地质量提升的有效融合。

成果持续性：

项目在3年多的实施过程中，除了研发实用的农田土壤镉污染防治新技术、获取了大量高质量的水土污染第一手监测数据外，还新研制了《长江三角洲水土地质环境监测规范》、建立的了苏锡常水土污染监测网及苏锡常地区水土地质环境监测数据库、装备了快速检测农田土壤重金属的新仪器和长期收集大气降尘监测数据的接收装置，申请了发明专利、出版了专著、发表了多篇有影响学术论文，培育或壮大了江苏专门从事地质环境调查成果转化应用暨污染修复治理的专业团队，这些都可为我国水网平原区的水土地质环境持续监测、现代环境地球化学发展等提供了重要基础和坚实的技术支撑，是项目研究成果持续发挥作用、后续研究能持续创新的保障。具体表现在：

1.项目已经于2013年在无锡市锡山区鹅湖镇建立了江苏首例典型污染土地生态修复试验示范工程，为进一步开展污染耕地修复治理与研究提供了实验基地、为相关科研教学等提供实践场所。

2.储备了钝化修复农田土壤镉污染的实用技术及材料生产方法，储备了前景可观的植物修技术及其后期处置方案，为进一步治理类似长三角平原地区的耕地污染提供了扎实的研究基础。

3.新装备了现场检测农田土壤重金属污染的快速分析仪器（XRF土壤快速分析仪），为提升土壤污染调查的成效、降低相关工作成本积累了技术支撑与重要经验。

4.已经完成的镉污染耕地钝化修复试验场地还在进一步发挥作用，近期重新取样分析结果显示5年前施加的钝化材料还继续有效，为持续开展钝化修复时效性验证提供了适宜的验证基地。

5.在原先的试验研究基础上，通过后续的改进、发现了新的成果突破亮点，有些成果正在准备申报新的重技术发明专利，可以为项目延伸创新研究提供新线索或新方向。

6.构建了专门从事耕地污染监测与生态管护核心技术研发的专业技术团队，该团队核心成员有10余人，全部由中青年硕士、博士等可科技骨干组成。该团队与长期合作的单位（南京大学、南京农业大学、中国科学院南京土壤研究所、中国地质环境监测院、江苏省农委下属土肥站、江苏省环境监测中心、江苏省疾病预防控制中心）建立了良好的信息资源共享信用机制，为进一步开展持续创新研究、深化本项目研究成果的开发应用等集聚了优质人脉资源。

成果先进性：

项目针对苏锡常等地水土污染治理暨土地生态管护等所面临的来源不清、成因不明、风险不详、管控无据等主要问题，通过3年多的持续探索研究，在关键技术创新及污染治理工程示范等方面取得了有极高实用价值的系列研究成果。该项目成果具有极高实用价值，其总体研究水平达到国内领先、国际先进水平。主要表现在：

1、新研制的钝化修复技术。针对耕层土壤Cd含量0.6-3.0mg/kg、土壤pH小于7.0、污染土壤厚度小于30cm、大米-小麦Cd超标率90%以上的田块，施用一定剂量的凹凸棒石环境修复材料后，其稻米-小麦Cd达标率超过90%（超标率不足10%），稻米Cd从0.25-1.24 mg/kg下降到0.2mg/kg以下，土壤Cd生物有效量普遍下降30%以上、一般可从0.3mg/kg以上降低到0.2mg/kg以下，土壤pH一般可提高0.3以上、CEC可增加20%以上，土壤细颗粒组分可增加30%、保水保肥能力显著增加、稻米等产量不减产，施加一次材料后、钝化修复时效性一般可延续3年以上。运用这一技术的成本明显低于国内同类技术，而其修复成效明显优于国内同类技术。

2、新研制的柳树植物修复技术。针对Cd严重污染耕地，栽种苏柳795等乔木型柳树，一年可清除原农田土壤残留Cd的15%左右（平均使得原来土壤的Cd平均浓度下降15%，如一年前平均是10mg/kg、在切断污染源的前提下栽种柳树满一年时其土壤Cd平均浓度下降到8.5 mg/kg）。这一技术在国内同类植物修技术中处于领先地位。

3、新研制的水土污染同步监测技术。运用改进后的土壤溶液收集方法后，可使得土壤与土壤溶液之间的Cd、Cr、Ni等正相关性大幅度提升，这在之前的国内类似研究中是很难出现的。

4、新研制的水土地质环境监测行业技术技术标准，属于国内首部行业技术准则，之前没有先例。

成熟度：07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束

市场分析：

随着国家出台了“土十条”、“水十条”等，生态文明建设在国家治理体系中所占比重日益加大，绿色发展在各地经济社会发展中的地位越来越高。可以对本项研究中所取得相关技术应用的市场前景做如下分析：

1.施用凹凸棒石的钝化技术。该项技术最大优势是成本低于一般常用的同类技术、且操作简单、见效快，按照我国南方酸性土壤环境下需要治理的镉污染耕地潜力预测，施用该钝化技术至少可以覆盖耕地污染治理市场的30%以上，每年可以形成的直接销售收入预计可以达到2亿元，解决数百人的就业问题。该市场的原料供应比较固定，不容易被恶性竞争所快速淘汰，但生产材料、使用该修复技术的过程不复杂、技术难度也不大，必须做好相应的监管和市场培育、引导。

2.栽种柳树和籽粒苋等高生物量植物修复技术。植物修复是从根本上解除土壤重金属危害的治本方法，市场潜力十分巨大，但比较不利的是周期长、对耕地利用形式有要求（必须适度改变耕地用途）。推广应用植物修复技术的市场前景非常可观，对于促进各地绿色GDP增长有直接效益。本次研发的植物修复技术一旦得到推广应用，每年仅仅在一个乡村就可以创造数亿元的利润及上百人的就业，但前提是一定要有配套的市场消化掉新生产的大量植物。

3.新研制的农田土壤污染修复技术进行打包组合，与土地整治市场、花草苗木等市场有机结合，辅以必要的政策引导和新型市场培育，完全有可能培育新型的污染土地治理-保护-产品研发-绿色经济增长市场，其市场份额可以占据目前的土地整治市场及污染修复质量市场的50%左右。

商业模式分析：

1.耕地或农田土壤污染修复治理。可采用技术入股和产品推介形式，围绕政府治理耕地污染的近期目标，通过政-产-学-研-用有效结合，通过企业牵头，建立新型耕地污染修复治理商业运作体系。科研部门出技术，材料厂家提供合适环境修复商品，修复公司组织修复施工，土地使用方提供土地，政府组织验收治理成效，学校参与研发并未修复公司输入相关技术人才。共同打造新型绿色经济产业链，通过污染修复治理这一新型市场解决耕地污染修复治理现实问题，同时拉动地方经济发展，国家也增加新的税收与就业渠道。

2.配套市场培育。针对可持续发展，在有大量污染土地修复治理的地区，提前新建生物能源发电厂等，解决植物修复的后续问题，新城一个完整的植物修复产业链，解决失地人口的就业等问题。

3.打包土地整治市场与污染防治一体化。从财政投入渠道解决好土壤污染修复治理的必要经费，从产业链的角度引导有关民营企业的升级与转型，用绿色经济、污染修复等驱动土地整治市场重新焕发新的活力。由政府出面，先解决污染土地修复治理的前期规划，再利用休耕、退耕还草、轮种、湿地建设、生态民生工程建设等，有序推进整个水土污染监管、治理的长期化和可持续化，最终用市场的运作解决目前的诸多困局。

营销状况：

所研发的技术还没有进行大规模推广应用，暂时还没有产品或技术的稳定销售渠道。对使用本项研究成果及其相关技术的客户及其新的市场培育有以下要求：

1.推广运用新研发的钝化修复技术时，必须对凹凸棒石环境修复材料进行剂量与剂型限制。材料本身不得携带重金属等污染物（材料产品的Cd低于0.15mg/kg)，销售成本要控制在1500元/吨内，使用的对凹凸棒石环境修复材料以细颗粒状为宜、严禁使用粉末（以防止污染大气）。该类产品的原料及生产技术目前国内有稳定市场，所欠缺的是需要对相关材料市场的规范化监管，此类产品的应用前景很大，替代国外高附加值产品的潜力巨大，但必须限制其暴力企图，从一开始将相关产品的售价控制在一个可持续的合理利润区间。

2.推广应用新研发的植物修复技术。不论是栽种柳树、还是栽种籽粒苋，都没有解决植物长大后的处置问题。这恰恰是推广应用相关植物修复技术的关键，可以考虑增加生物能源发电等配套市场开发，将土壤污染植物修复及相关绿色产业一道发展，解决部分人口离开土地后的就业及可持续发展等问题。

3.推广应用水土污染同步监测技术。这些技术不存在技术转让及市场化问题，主要是科研人员使用，要说明的是使用方需结合具体的实际情况，对相关方法技术做更进一步的完善与改进。

4.推广应用新研制的行业技术标准及水土污染监测数据信息集成技术。该项技术属于软科学研究的一部分，主要供相关政府决策部门使用，暂时不考虑市场营销。

拟采取的转化方式：技术入股

应用推广的已投入情况：500万元

资金需求额：1000万元

融资用途：市场开拓

评价机构：国土资源部科技与国际合作司。联系人：赵国君，联系电话010-61592083

评价日期：2016-04-26）

评价意见：

2016年4月26日，国土资源部科技与国际司组织有关专家在北京举行了国土资源公益性行业科研专项“长江三角洲典型地面沉降区水土污染监测与防治技术研发与示范”项目综合评审会。专家组在2015年9月15日召开的项目验收会基础上，结合项目财务验收意见，对项目进行综合评审。查阅了相关验收资料，形成意见如下：

项目全面完成了目标任务，达到了考核指标要求。

专家组一致同意通过验收。

2015年9月16日，国土资源部科技与国际合作司组织有关专家在北京举行了国土资源公益性行业科研专项“长江三角洲典型地面沉降区水土污染监测与防治技术研发与示范”项目验收会。专家组认真听取了项目组汇报，查阅了相关验收资料，经质疑和讨论，形成意见如下：

1、项目全面完成了任务书要求的工作任务，达到了考核指标要求。项目提供的文档资料齐全，符合验收要求。

2、项目利用元素微区分析、同位素示踪等手段研究了Cd、Pb等重金属污染来源及迁移途径；在植物修复、微生物修复及矿物调控技术研发上取得显著成效，建成了苏南污染农田生态修复示范工程；研制了水土污染同步取样监测技术、创建了苏锡常区域性水土污染监测网，编制了《水土地质环境监测规程（送审稿）》，构建了水土地质环境监测管理信息平台。

3、项目研发的技术和研究成果为我国其他类似地区水土污染防治、地质环境保护、土地利用优化提供了行业技术示范，为“江苏省国土（耕地）生态地质环境监测”重大项目的实施提供了技术支撑，研究成果推广应用前景良好。

4、利用地球日、地质博物馆、国土资源报等平台，组织开展了科普活动。

5、项目获得国家发明专利2项、申请实用新型专利2项；发表论文15篇，其中SCI收录6篇；编制了1项规程（送审稿）；培养博士研究生2人，硕士研究生6人。

专家组一致同意项目通过验收。

### 9006  鄂尔多斯盆地南缘致密油资源突破与开采关键技术

所属战略性新兴产业领域：地球、空间与海洋

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：石油和天然气工业

单位名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院

单位性质：科研院所

单位网址：www.sxycpc.com

推荐单位：自然资源部

成果简介：

鄂尔多斯盆地南缘致密油储层已成为延长油田持续稳产的重要战略接替资源，是未来勘探开发的主战场，然而致密油储层的开发效果较差，难以实现规模有效动用。通过本项目研究形成了鄂尔多斯盆地致密油资源突破与开发关键技术：

1.基于构型理论建立鄂尔多斯盆地南缘致密油储层精细描述技术，精细刻画了鄂尔多斯盆地南缘的地层格架、沉积、成岩、储层岩石学、物性及非均质性特征；

2.在岩石物理相分类的基础上，建立不同类别岩石物理相的储层参数模型，储层有效厚度下限标准，从而建立致密油储层有效识别技术；

3.将高压压汞、恒速压汞、CT扫描、核磁共振等实验手段相结合，开展致密油储层多尺度微米—纳米级微观孔隙结构定量表征，明确了致密油储层的微观孔喉分布特征，标定了致密油储层主流喉道半径的大小，明确致密油储层油气渗流的流动孔喉半径下限，为进一步研究开发过程中优势通道的量化表征和微观渗流机理提供技术基础；

4.形成了鄂尔多斯盆地南缘致密油甜点识别技术，建立了鄂尔多斯盆地南缘致密油储量开发序列；

5.形成了了致密油储层复杂介质渗流理论：致密油渗吸-驱替渗流机理；

6.基于致密油渗吸-驱替渗流机理，借助水平井体积压裂技术，形成了致密油储层有效动用关键技术。

通过本技术系列的应用，可以带动致密油储层的高效开发,为延长油田乃至全国类似油田的高效开发提供必要的技术支撑,同时为保障延长油田千万吨持续稳产，确保陕西省经济更好、更快的发展做出积极贡献。

成果创新性：

1.首次将岩石物理相技术应用到致密油储层二次测井解释：在岩石物理相分类的基础上，建立不同类别岩石物理相的储层参数模型，储层有效厚度下限标准，极大提高二次测井解释的精度，从而建立致密油储层有效识别技术；

2.将高压压汞、恒速压汞、CT扫描、核磁共振等实验手段相结合，开展致密油储层多尺度微米—纳米级微观孔隙结构定量表征，明确了致密油储层的微观孔喉分布特征，标定了致密油储层主流喉道半径的大小，明确致密油储层油气渗流的流动孔喉半径下限，并首次提出致密油储层微观油水分布评价技术和优势通道形成难易程度的定量表征技术；

3.在致密油储层复杂介质应力敏感实验研究、致密油储层静态渗吸规律研究、致密油储层驱替过程中的动态渗吸规律研究、致密基质岩心水驱采出程度研究、致密油渗吸-驱替核磁共振的定量研究的基础上，形成了致密油复杂介质渗吸-渗流理论，与分段压裂水平井技术相结合，明确了致密油储层水平井开发的渗流机理；

4.首次在分段压裂水平井稳态及非稳态产能和渗流规律研究的基础上，进行了致密油储层分段压裂水平井开采参数优化，形成了适合致密油储层开发的有效动用关键技术。

成果独占性：

结合鄂尔多斯盆地南缘致密油储层的实际地质特征，将岩石物理相技术应用到致密油储层二次测井解释：在岩石物理相分类的基础上，建立不同类别岩石物理相的储层参数模型，储层有效厚度下限标准，极大提高二次测井解释的精度，从而建立致密油储层有效识别技术，解决了致密油测井解释精度不足的难题，归纳为延长油田特色技术，难以被同类型公司获取或复制；

针对鄂尔多斯盆地南缘致密油储层，首次提出致密油储层微观油水分布评价技术和优势通道形成难易程度的定量表征技术；在致密油储层复杂介质应力敏感实验研究、致密油储层静态渗吸规律研究、致密油储层驱替过程中的动态渗吸规律研究、致密基质岩心水驱采出程度研究、致密油渗吸-驱替核磁共振的定量研究的基础上，形成了致密油复杂介质渗吸-渗流理论，借助水平井体积压裂技术，形成了适合致密油储层开发的有效动用关键技术，解决了鄂尔多斯盆地南缘致密油开发过程中存在的难题，归纳为延长油田特色技术，难以被同类型公司获取或复制。

成果盈利性：

通过本项技术的应用，提高了鄂尔多斯盆地致密油储层宏观地质特征和微观孔隙结构特征的刻画精度，极大的提高了致密油储层二次测井解释的精度，提高了有利区预测准确度，有效的提高了油层识别与钻遇率，降低了投资成本，提高了钻井成功率，同时水平井体积压裂技术的应用，明显提高了单井产量，极大提高了致密油储层的开发效果，有效降低了单位产能的投资成本。完善了致密油储层有效动用开发的关键技术，为致密油储层的规模开发提供坚实技术保障。

成果持续性：

致密油高效开发的关键技术在于：一是基于岩石物理相分类建立了致密油储层有效识别技术；二是建立了致密油储层微米—纳米级微观孔隙结构定量表征技术，形成了致密油甜点识别技术，建立了鄂尔多斯盆地南缘致密油储量开发序列；三是基于致密油渗吸-驱替渗流机理，借助水平井体积压裂技术，形成了致密油储层有效动用关键技术。

致密油储层有效识别技术：后续可以持续推进岩石物理相的进行分类研究，随着生产数据的不断完善，可以不断修正不同类别岩石物理相的参数模型、下限标准，进一步提高二次测井解释的精度。同时在致密油储层微观孔隙结构定量表征技术、渗吸-驱替渗流机理和水平井体积压裂方面，进一步精细化、微观化、多尺度定量研究，不断修正相关地质和数学模型，完善致密油储层高效开发的方案。

成果先进性：

1.针对鄂尔多斯盆地南缘致密油储层的实际地质特征，将岩石物理相技术应用到致密油储层二次测井解释：在岩石物理相分类的基础上，建立不同类别岩石物理相的储层参数模型，储层有效厚度下限标准，极大提高二次测井解释的精度，从而建立致密油储层有效识别技术。该技术方法国内外未见报道，论文检索未见相关内容；

2.针对鄂尔多斯盆地南缘致密油储层的实际地质特征，将高压压汞、恒速压汞、CT扫描、核磁共振等实验手段相结合，开展致密油储层多尺度微米—纳米级微观孔隙结构定量表征，明确了致密油储层的微观孔喉分布特征，标定了致密油储层主流喉道半径的大小，明确致密油储层油气渗流的流动孔喉半径下限，并首次提出致密油储层微观油水分布评价技术和优势通道形成难易程度的定量表征技术。该技术方法国内外未见报道，论文检索未见相关内容；

3.在致密油储层复杂介质应力敏感实验研究、致密油储层静态渗吸规律研究、致密油储层驱替过程中的动态渗吸规律研究、致密基质岩心水驱采出程度研究、致密油渗吸-驱替核磁共振的定量研究的基础上，形成了致密油复杂介质渗吸-渗流理论，与分段压裂水平井技术相结合，明确了致密油储层水平井开发的渗流机理。该技术方法国内外未见报道，论文检索未见相关内容；

4.首次在分段压裂水平井稳态及非稳态产能和渗流规律研究的基础上，进行了致密油储层分段压裂水平井开采参数优化，形成了适合致密油储层开发的有效动用关键技术。该技术方法国内外未见报道，论文检索未见相关内容。

5.该技术适应了鄂尔多斯盆地南缘致密储层的客观实际，解决了致密油储层开发过程中的技术难题，在国内属于领先技术，相关技术方法国内外未见报道，论文检索未见相关内容。

成熟度：12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%

市场分析：

随着勘探开发的不断深入，致密油所占比重不断增大，致密油逐渐成为战略接替资源，然而致密油的有效识别技术、微观孔隙结构及其渗流机理尚未十分明确，致密油开发的关键技术还在进一步探索中。通过本项目研究形成了两项创新性特色技术：

1.基于岩石物理相分类建立了致密油储层有效识别技术，极大的提高了致密油储层二次测井解释的精度，提高了有利区预测准确度，有效的提高了油层识别与钻遇率。

2.基于致密油渗吸-驱替渗流机理，借助水平井体积压裂技术，形成了致密油储层有效动用关键技术。

因此在市场方面，我国致密油储层资源量巨大，此项技术在国内具有极大的技术优势，此项技术的推广应用对致密油储层的高效开发必将拥有更加广阔的前景。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：0万元

资金需求额：50万元

融资用途：后续技术研发

## 高校科技成果

### 9007  山东省桓台县“多规合一”试点技术支持

所属战略性新兴产业领域：地球、空间与海洋

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：土地利用与规划

单位名称：北京大学

单位性质：高等院校

单位网址：www.pku.edu.cn

推荐单位：自然资源部

成果简介：

本项目是国家发展改革委、国土资源部等四部委确定的全国28个市县“多规合一”试点之一。2014年10月至2015年10月开展研究。目标是探索经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等的“多规合一”技术方法与实施路径，研究支持提出可复制、可推广的“多规合一”试点方案，形成“一个市县一本规划、一张蓝图”的技术方法体系。项目取得的主要创新成果：

1.创建了面向统一国土空间用途管制、推进重点“边界”管理的“双层次”空间规划体系，形成桓台县全域国土空间综合规划和下层次的分类单元管控规划。

2.探索形成了“一张蓝图”式的全域国土空间综合规划编制模式和方法，确立了“规模约束、生态优先、强化耕保、引控建设、重点覆盖、边界管理”的技术原则和工作思路，提出了强化国土空间开发保护的规划目标指标体系，形成了适应全域管理的国土空间分类体系，创新了规划建设用地指标预测方法。

3.探索了生态保护红线、永久基本农田红线和城镇开发边界“三线”划定方法，形成基于生态源地和下垫面耗费成本分析的生态保护红线划定技术、基于质量测评与布局优化相结合的永久基本农田红线划定技术、基于强度约束、格局模拟与形态优化相结合的城镇开发边界划定技术。

4.开展了区分生态单元、农业单元和城镇单元的分类型“图则式”单元管控规划的编制试验，确保国土空间规划的落地实施。

5.研究形成了保障“多规合一”成果实施的数据平台、支撑标准和政策建议。

项目形成的有关技术做法得到国土资源部的高度认可，成为向中央全面深化改革领导机构重点推介的“多规合一”试点成果。国土资源部规划司、山东省国土资源厅、山东淄博市人民政府、相关领域专家共同进行的评审认为，项目成果达到国内领先水平。

成果创新性：

随着国家生态文明体制改革的大力推进，以“多规合一”为重要方向的空间规划改革成为建立我国国土空间开发保护制度的前沿领域与技术关键。作为国家级的市县“多规合一”试点，本项目按照“多级联动、部门协同、专业支撑、协商规划”的工作模式，创建了县级“多规合一”技术体系，在理论、方法、技术、成果转化应用等方面取得了多项突破。项目取得的主要创新在于：

1.构建了一套规划体系。创建了面向统一国土空间用途管制、推进重点“边界”管理的“双层次”空间规划体系，形成桓台县全域国土空间综合规划和分类单元管控规划。其中，第一层：以生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界“三线”划定为核心、以分类国土空间用途管制为支撑的全域“一张蓝图”式空间规划；第二层：以分类管控为重点的下层次“图则式”控制单元规划，旨在落实和承接县域国土空间综合规划的要求，有效指导其他部门规划的编制，差别化地体现不同类型单元主导管控需求。

2.明确了一张蓝图设计。探索形成了“一张蓝图”式的全域国土空间综合规划编制模式和方法。提出“规模约束、生态优先、强化耕保、引控建设、重点覆盖、边界管理”的技术原则和工作思路，明确了强化国土空间开发保护的规划目标指标体系。设计了县域国土空间管控体系，其中，空间管制通过设定永久基本农田保护空间、城镇村建设空间、其他建设空间、一般农用地空间、农林用地整备空间和水域六大国土空间类型实施国土空间管制；控制线管制主要通过构筑由生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线和产业集聚区界一条引导线，形成“3+1”的管制线体系来实现空间管制。创新了规划建设用地指标预测方法，以国土开发强度（建设用地/国土总面积）为切入点，借助建设用地空间发展多情景模拟，同时参照发达地区的国土开发强度的现状，确定远期建设用地总规模，并按照工业及非工业用地两类分别以不同的标准对城乡建设用地总量进行预测。

3.探索了“三线”划定方法。在桓台县域范围内探索形成了生态保护红线、永久基本农田红线和城镇开发边界“三线”划定方法，形成基于生态源地和下垫面耗费成本分析的生态保护红线划定技术、基于质量测评与布局优化相结合的永久基本农田红线划定技术、基于强度约束、格局模拟与形态优化相结合的城镇开发边界划定技术。

4.试验了三类单元规划。根据县域特点，依据主导功能，开展了生态单元、农业单元和城镇单元的分类型“图则式”单元管控规划的编制试验，作为实施“多规合一”国土空间综合管控的基本单元，制定相应管控规划，实现对单元的网格化、信息化和精细化管理，确保桓台县全域国土空间规划的落地实施，提高国土空间管控的行政效能。

5.形成了三组实施保障。研究形成了保障县域“多规合一”成果实施的数据平台、支撑标准和政策建议。

成果独占性：

本成果创建了县级“多规合一”技术体系，在理论、方法、技术、成果转化应用等方面取得了重要成果。技术方法体系可复制、可推广。由于空间规划需要符合各地自然、社会等方面特点的要求，在成果转化过程中，需要采用本成果规划体系、分析思路和研究方法、规划技术、成果表达方法、进行规划的基础分析和成果编制，在本成果规划实施数据平台的框架下，结合地方管理特点和需求，进一步研发满足地方应用要求的数据平台。

成果盈利性：

项目探索形成的“多级联动、部门协同、专业支撑、协商规划”的“多规合一”工作模式和有关技术做法，得到国土资源部的高度认可，成为向中央全面深化改革领导机构重点推介的“多规合一”试点成果。项目所构建的空间规划体系、技术编制体系、实施管理模式得到山东省国土资源厅、淄博市人民政府的高度认可。中共淄博市委全面深化改革领导小组办公室将“编制空间规划，推动“多规合一”纳入全市2016年全面深化改革第二批推广推介改革创新经验的十大重点之一，并决定在全市层面推广桓台“多规合一”经验，全面开展区县“多规合一”工作。项目成果还直接应用于桓台县土地利用规划调整完善方案的编制，使得桓台县将成为全省第一个获批的县级土规调整完善方案，有力地保障了桓台县“十三五”期间的社会经济发展。

成果持续性：

成果第一完成单位北京大学，是具有重大国际影响的中国著名高等学府。北京大学城市与环境学院以地理学为主体，包含环境科学、生态学、城乡规划等多个相关学科，具有理、工、文多学科交叉的综合优势。研究团队多年来在城乡规划、土地利用规划的理论研究和规划实践方面具有丰富的经验积累，参与了多项规划领域的国家标准和行业标准的编制。团队以林坚教授和多名骨干教师为核心，博士研究生、硕士研究生为骨干，形成既有传承又有创新的组织形式，理论和思想储备丰厚，新技术应用和创新能力强。

成果先进性：

“多规合一”试点是中央推进生态文明建设和体制机制改革进程中，针对“建立空间规划体系”、“落实用途管制”任务的一项重要探索。桓台“多规合一”试点依据“契合国家目标，体现桓台特色”的出发点，以实施空间管理为核心设计规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线和产业集聚区界一条引导线，形成“3+1”的管制线体系，构建全域综合规划和分单元管控规划“双层次”空间规划体系；以县域功能定位为引领确定规划目标，统一不同类型规划的价值取向，明确开发保护共性要求；以全域“三线”划定为关键谋划空间布局，促进 “生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”；以综合配套保障为支撑实施“一张蓝图”，确保规划全面落地实施，提高政府空间管控行政效能，最终目标是探索可操作的规划体系、可监测的目标指标、可管控的空间布局、可推广的实施措施。

项目探索形成的“多级联动、部门协同、专业支撑、协商规划”的“多规合一”工作模式和有关技术做法，得到国土资源部的高度认可，成为向中央全面深化改革领导机构重点推介的“多规合一”试点成果。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

“多规合一”试点是中央推进生态文明建设和体制机制改革进程中，针对“建立空间规划体系”、“落实用途管制”任务的一项重要探索。在自然资源部组建，各类空间规划编制和审批管理集中的背景下，“多规合一”成为未来空间规划的必然趋势。在空间规划体系重新构建之后，按照“多规合一”要求编制和调整的空间规划，市场广大。

本成果从规划体系构建、规划编制模式和方法、重要控制线划定方法、分类型规划单元管控指标目标、规划实施保障平台等多方面、全方位形成系列成果，成果在国内处于领先水平，具有技术优势和很强的竞争力。本成果主要应用于市、县级空间规划编制，需求的单元数量大。

商业模式分析：

本成果主要应用于市、县级空间规划，客户为市、县人民政府。其他合作实体可以有各省、市规划设计院，开展各类空间规划的规划设计公司。

营销状况：

本成果主要应用于市、县级空间规划。主要采用合作研发、技术服务等方式开展成果转化。本项目成果直接应用于桓台县土地利用规划调整完善方案的编制，使得桓台县成为山东省第一个获批的县级土规调整完善方案。起到了良好的示范作用。

拟采取的转化方式：合作研发

应用推广的已投入情况：600万元

资金需求额：600万元

融资用途：产品研发

## 其他科技成果

### 9008  重庆市秀山地区锰矿深部找矿研究

所属战略性新兴产业领域：地球、空间与海洋

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：地矿

单位名称：重庆市地质调查院

单位性质：其他

单位网址：http://www.cqddy.org/

推荐单位：自然资源部

成果简介：

项目组在秀山地区含锰岩系、含矿建造、典型矿床特征、不同沉积相带采样测试分析的基础上，系统研究了秀山地区深部锰矿控矿构造条件、成矿规律、锰矿成因等，并与相邻贵州铜仁松桃地区大塘坡式锰矿床进行对比，分析其共性和特殊性，建立了秀山地区锰矿成矿模式以及深部隐伏锰矿找矿模型。通过成矿带对比研究和实地调查，圈定了7个找矿靶区。项目研究成果对秀山锰矿整装勘查、秀山长沟锰矿普查及李溪长沙坝锰矿详查钻孔布设等起到良好的指导作用。对秀山地区下一步找矿部署具有指导意义。

成果创新性：

1.建立了研究区钻孔资料地数据库,包含各类钻孔150个。以此为基础形成了小茶园矿区含锰岩系等值线图，并以此为依据划分了中心相带-过渡相带-边缘相带。

2.首次根据相带分布系统地开展了采样测试分析工作；首次系统的研究整理了铜仁松桃地区大塘坡式锰矿的研究成果；首次较为全面的开展了矿床地质特征、成矿规律的对比研究。

3.根据研究成果认为，秀山—铜仁地区锰矿成因相同、物质来源相同、成矿地质环境基本相同。可以概括为：随着Rodinia超大陆裂解过程形成古断裂构造，断裂带的火山及喷气作用带来大量深部成矿物质，在Sturtian冰期封存于海水中，经过间冰期海水变暖，海水EH值及PH值等化学环境发生变化，在包括细菌及藻类的作用，海底同生沉积裂谷底部富锰环境开始形成锰的氢氧化物沉淀，并在之后的成岩过程中有机炭参与形成菱锰矿。

4.通过成矿带对比研究和实地调查研究总结处了找矿模型，以此为指导,圈定了7个找矿靶区,:分别为：A1-獠牙盖隐伏靶区；A2-楠木庄隐伏靶区；A3-宋农隐伏靶区;A4-泡木岭隐伏靶区;A5-官州村隐伏靶区；以及，B1-李溪-长沙坝外围延伸勘查靶区；B2-龙潭园延伸勘查靶区；指导了长沟锰矿普查及李溪长沙坝锰矿详查的钻孔布设。项目的阶段成果对秀山锰矿整装勘查起到了指导作用。

成果独占性：

通过建立研究区钻孔资料地数据库。以此为基础形成了小茶园矿区含锰岩系等值线图，并划分了中心相带-过渡相带-边缘相带，形成了对比研究的基础。开展了矿床地质特征对比研究，通过系统采样测试手段（扫描电镜、X衍射、常微量元素、稀土元素等），采用现代矿床研究方法，从矿床地球化学特征进行了对比研究。通过地质综合分析总结了该区锰矿床的空间分布规律，形成了方向性 、分散性 、延伸性 、规模性及槽盆典型特征等为变量的找矿模型，并提出了找矿靶区。

成果盈利性：

根据项目阶段成果，邀请了专家和相关地勘单位论证申报，在小茶园槽盆预测的B1、B2靶区分别设置了李溪—长沙坝锰矿区外围普查、龙潭园锰矿普查两个探边摸底项目，预计新增资源储量1000万吨。成功指导了长沟锰矿普查项目和李溪长沙坝锰矿详查项目的钻孔布设，降低了找矿风险，有效利用勘查资金150万元。

成果持续性：

根据隐伏槽盆预测的阶段成果，跳出了见矿找矿的思维定式，在A1靶区布置开展了酉阳县龙潭镇獠牙盖补充预查，该区实施的两个钻孔均揭露含锰岩系和锰矿化线索，印证了项目研究成果。在A2、A3、A4、A5 靶区布置了秀山县南部调查评价和北部调查评价，隐伏靶区找矿有望取得突破，根据成矿条件及矿床规模类比分析，预计新增资源储量5000万吨。

成果先进性：

秀山地区锰矿成矿区位于“重庆秀山-贵州松桃南华系锰矿成矿远景区”，含锰岩系为南华系下统大塘坡组，前人对秀山-贵州地区大范围区域“大塘坡式”锰矿的沉积环境和成矿作用取得了一定的研究认识，但对秀山地区锰矿的成矿规律、成矿模式、找矿方法等方面研究不足。以前在重庆市秀山地区锰矿开展的潜力评价及整装勘查工作，主要还是局限于老矿区及外围的探边摸底，没有新矿区及深部资源的突破。因此，秀山地区亟需开展对深部隐伏锰矿找矿模式的研究。通过本次对已知矿区矿床特征以及成矿建造、岩相古地理环境的研究，建立秀山地区深部及隐伏区锰矿的找矿模式，提出一套适合秀山地区深部锰矿找矿评价体系，并结合古构造、古地理等分析，对该地区深部锰矿进行研究是目前的趋势,本次研究意义重大。

成熟度：09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验

市场分析：

本项目的中心目标是为了指导找矿服务，起到科技先行的作用，关键是要生产研究相结合。项目于2013年启动，在研究过程中取得了大量的阶段性成果，同时，秀山锰矿整装勘查工作也在快速推进。

根据项目阶段成果，邀请了专家和相关地勘单位论证申报，在小茶园槽盆预测的B1、B2靶区分别设置了李溪—长沙坝锰矿区外围普查、龙潭园锰矿普查两个探边摸底项目，预计新增资源储量1000万吨。成功指导了长沟锰矿普查项目和李溪长沙坝锰矿详查项目的钻孔布设，降低了找矿风险，有效利用勘查资金150万元。

根据隐伏槽盆预测的阶段成果，跳出了见矿找矿的思维定式，在A1靶区布置开展了酉阳县龙潭镇獠牙盖补充预查，该区实施的两个钻孔均揭露含锰岩系和锰矿化线索，印证了项目研究成果。在A2、A3、A4、A5 靶区布置了秀山县南部调查评价和北部调查评价，隐伏靶区找矿有望取得突破，根据成矿条件及矿床规模类比分析，预计新增资源储量5000万吨。

根据找矿方法研究成果在A1、A2、A3靶区开展了物探专项地质调查，以指导隐伏槽盆钻孔布设，降低勘查风险。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：150万元

资金需求额：0万元

### 9009  无锡市智慧国土项目

所属战略性新兴产业领域：新一代信息技术

所属高新技术领域：地球、空间与海洋

所属其他学科、专业领域：地理

单位名称：无锡市国土资源局

单位性质：其他

单位网址：gtj.wuxi.gov.cn

推荐单位：自然资源部

成果简介：

无锡市智慧国土项目属于国土资源信息技术体系领域的科学研究与应用，是2013年度江苏省国土资源科技项目。该项目依托网络互联互通的国土资源“四全”服务平台和基础地理空间框架，实现国土资源信息数据的汇聚与挖掘分析，并实现数据和服务共享以及智能化应用，促进管理方式的根本转变，增强全程监管能力，提高管理决策的科学化水平，推动服务型政府建设。

1.主要内容：智慧国土项目是以“四全”服务平台为基础，充分挖掘国土资源大数据应用，实现国土资源统计分析、决策预警、智能监管等深化应用，促进国土资源决策科学化、监管精准化、服务便利化；实现横向与市政府和各委、办、局在线、动态、常态化的数据交互和共享，深化国土资源信息服务共享、智能化应用。

（1）建立全业务数据汇聚与监管体系。以无锡国土资源大数据和“四全”服务平台为基础，聚焦政府决策需求，充分运用云计算、大数据等技术方法，整合集成国土资源“批、供、用、补、查”全业务数据，建立涵盖12大模块87个指标的庞大的数据体系，并依托“四全”服务平台进行实时更新。

（2）开展大数据分析应用。建立重点项目监管体系，实现对省、市各类重点项目推进情况全程、实时监管，有效保障重点项目落地实施；建立土地利用现状实时动态分析体系，实现对各类用地实时更新和管理，及时掌握土地利用现状变化情况；建立耕地及基本农田保护实时预警体系，实时掌握基本农田保护面积和布局的动态变化情况并及时预警；建立供地率和可利用资源预警体系，实现全面动态掌握市区可利用资源总量和类型，并实现供地率实时预警，为我市盘活存量土地利用、提升土地节约集约利用水平提供有效技术支持。建立用地报批及供地结构分析体系，为国土资源形势分析与预测、政策制定与调整提供依据。开展大数据分析，为国土资源形势分析、决策预警、政策评估等提供依据，实现国土资源信息化更高层面的建设与应用，促进国土资源管理现代化。

2、数据与服务共享：（1）建立数据共享体系。智慧国土基于无锡政务网络实现数据、服务与各部委办局的在线共享与交换。根据共享目录建立相应的技术机制，有条件对外提供国土业务数据，包括用地报批、土地供应、不动产登记等各类业务指标数据，并提供图形数据服务预览功能，用户根据需求申请数据服务并实现在线数据服务调用；同时获取财政、税务等其他相关部门的数据以及在公共地理信息平台发布的图层数据，为国土管理、监管和决策提供支撑服务。（2）建立服务共享体系。在线提供国土专有的土地利用现状分析、土地利用总体规划分析、地质灾害易发区在线预评估等服务，为无锡市发改、经信、招商、规划等部门引进项目、规划选址等提供实时辅助分析，实现国土资源数据服务的充分共享和适度开放。

3、智慧应用：（1）不动产登记查询。登记查询服务以“四全”服务模式为核心，突出便民服务的理念，为提供便捷不动产登记查询服务。通过该系统可查询土地历次的发证、抵押、查封等登记信息，满足了公安、法院、检察院、银行、公积金中心等用户群里不动产登记查询需求。系统不仅对登录用户的身份进行认证，而且对数据传输进行双向加密，切实为法院、银行等部门查询网上登记信息提供了便利，极大提高了办事效率。（2）智慧地税。“智慧地税”以数字地理空间框架为底图，通过分析不动产登记数据与地税税额等级范围，实现了市区各区、各年份、各等级应税情况总括和明细。平台提供“税务地图”、“税务统计”、“税务查询”三大模块，不仅提高了土地使用税征管质量，同时也促进了土地集约利用。（3）智慧档案。以“四全”服务模式为基准，为政府各级部门提供国土档案在线借阅服务。“智慧云档案”基于耦合式分布，彻底打破服务区域限制，可在网上申请市区范围内各个国土资源服务窗口查阅城区范围内的市局、各分局、国土所的国土档案信息及全文电子影像，大幅提升了国土档案查阅的便民服务水平。

成果创新性：

项目依托网络互联互通的国土资源“四全”服务平台和基础地理空间框架，实现国土资源信息数据的汇聚与挖掘分析，并实现与横向政府部门间数据和服务共享以及智能化应用。项目在国土资源智能分析与监管、政府部门数据共享共用、国土资源大数据决策应用、耦合式分布的云查询等方面有创新。

1.实现国土资源智能分析与监管。充分利用多年来国土资源信息化建设与应用积累的宝贵资源，探索国土资源智能分析与监管，实现重点项目监管、土地利用现状实时动态分析、耕地及基本农田保护实时预警、用地报批及供地结构分析等各类决策应用，为国土资源形势分析与预测、国土资源政策评估、土地利用综合效益评价提供智能分析平台。

2.探索政府部门间双向互通共享服务方法实现智能化共享集群服务。依托“四全”服务平台丰富的数据资源，形成横向覆盖、纵向深入的全业务智慧化应用服务集群，把“智慧国土”作为“智慧无锡”的子应用，实现与市政府、各部委办局和公众在线、动态、常态化的数据交互和共享，促进跨行业、跨领域的智慧化应用，为市领导、各部委办局以及公众提供在线国土信息服务和决策支持。

3.实现基于国土业务大数据融合的决策分析应用。以智慧国土平台为基础，通过共享融合国土、经信、财政、规划、统计等多部门数据，探索以地控税、智慧档案等智慧应用，摸清土地产出及税收情况，深入挖掘节约集约用地潜力，为政府相关部门开展宏观经济分析、项目招商、以地控税、专项统计、规划布局等等工作提供决策支撑平台。

4.通过基于耦合式分布的云查询实现“以便民为中心”的服务新思想。通过智慧档案应用，使“查档人需要到案卷所在地查阅相应的档案，或者无法获知档案保存在哪里”的现状改变为“可以在线申请查阅全市范围内所有的国土档案信息”，彻底改变了我市国土档案多地存放以及区划调整等原因带来的查档难的问题，全面提升了档案查询的服务水平。

成果独占性：

项目采用SOA思路，以数据仓库为基本框架，面向国土资源综合监管、决策应用以及与横向部门共享共用，坚持实用性、规范性、可靠性等设计原则实现了各类国土资源数据的统计、决策、预警、共享，为国土资源管理、政府综合决策、社会公共服务等提供决策支撑。

1.在系统总体框架层面，统一标准、统筹规划、顶层设计、分步实施，采用面向服务的架构（SOA）技术，实现面向服务、资源共享、统一注册、分级授权的服务组织模式与运行管理机制，形成不仅可以为国土局内部业务平台（建设用地、地籍、供地等）也可以为外部业务平台（税务、财政等）提供业务服务的信息化体系。

2.采用信息资源规划（IRP）方法，通过信息资源规划，明确信息共享需求、建立信息共享目录和标准，实现共享平台项目对数据全生命周期管理、实时动态更新和互联共享服务。

3.采用ESB技术，基于Web服务标准，通过事件驱动和基于XML消息引擎，为复杂的面向服务的架构提供服务的中间件基础设施产品。提供可靠消息传输、服务接入、协议转换、数据格式转换、基于内容的路由等功能，屏蔽了服务的物理位置、协议和数据格式。

4.基于数据仓库的基本框架，面向国土资源综合监管、决策应用以及与横向部门共享，采用开放的数据存储模型和数据挖掘技术，实现国土资源信息数据的汇聚与挖掘分析，实现异构的多部门数据的集成应用与共享。

成果盈利性：

本项目以国土资源“四全”服务平台和基础地理空间框架为基础，实现国土资源信息数据的汇聚与挖掘分析，实现与横向政府部门间数据和服务共享以及智能化应用，实现国土资源信息的服务共享、智能化应用，促进管理方式的根本转变，增强全程监管能力，提高管理决策的科学化水平，推动服务型政府建设。通过开展国土资源大数据决策应用，构建国土资源决策支撑体系，全面掌握国土资源利用结构、空间布局、利用效益、用地监管、产权管理等，为国土资源形势分析及预测、空间布局优化、土地节约集约、政策评估与调整等提供决策服务。通过探索国土资源局与工商、财政、税务等相关委办局之间的数据双向联通（推送或拉取）的机制，实现数据、业务真正共享。通过探索了不动产登记共享、智慧档案查询等应用，进一步提升便民服务水平，目前已为公安、法院、检察院、银行、地税、公积金中心等部门提供便捷的不动产登记查询，为江苏省无锡地税局增收了5820.7万元土地使用税；已为各委、办、局和群众提供了2482人/次的档案查询服务，大幅提升了便民服务水平，减少了窗口查询压力，大大降低了行政成本。

成果持续性：

项目依托网络互联互通的国土资源“四全”服务平台和基础地理空间框架，实现国土资源信息数据的汇聚与挖掘分析，并实现与横向政府部门间数据和服务共享以及智能化应用。项目在国土资源智能分析与监管、政府部门数据共享共用、国土资源大数据决策应用、耦合式分布的云查询等方面有创新。

成果先进性：

项目在国土资源大数据分析应用、政府部门间数据共享共用等有创新。

成熟度：03、功能级：关键功能分析目前能够做到

市场分析：

“无锡市智慧国土项目”已广泛应用于无锡市国土资源局与其他部委办局日常数据共享应用中,项目将国土“四全”服务业务平台与基础地理空间框架平台有机结合，实现了国土资源“四全”平台产生的“批、供、用、补、查”及登记各类国土资源成果数据、基础地理框架数据有效汇聚，提供国土资源大数据分析决策应用，为国土资源形势分析与预测、国土资源政策评估、土地利用综合效益评价提供智能分析；通过建立相应的共享机制，有条件对外提供国土业务数据，实现与信电局、财政局、经信委、地税等横向部委办局日常数据的双向共享共用，突破区域、部门、行业之间壁垒；通过以地控税、智慧档案查询、不动产登记信息查询等智慧应用，将国土信息与各行业数据综合分析与挖掘应用，推动国土资源管理的科学化和智能化，提高政务部门宏观决策服务水平，推动服务型政府建设。

拟采取的转化方式：其他

应用推广的已投入情况：60万元

资金需求额：50万元